analisi rischi per fasi lavorative (Restauro beni culturali)

## 1) Mansioni tipiche coinvolte

| Mansione | Attività tipiche | Note organizzative |
| --- | --- | --- |
| Restauratore senior / Capo intervento | Pianificazione, scelta metodologie e materiali, supervisione, esecuzione lavorazioni critiche | Definisce procedure, ruoli, sequenze, criteri di accettazione e gestione interferenze |
| Restauratore operatore | Manipolazione, puliture, consolidamenti, finiture, applicazione prodotti | Deve operare secondo procedure e schede di sicurezza; segnala anomalie/sversamenti |
| Tecnico diagnostica / campionamenti | Ispezioni, prelievi, prove preliminari, monitoraggi | Riduce dispersioni; gestisce campioni e decontaminazione post-attività |
| Assistente di cantiere/laboratorio | Allestimento area, logistica, pulizia, gestione rifiuti, supporto movimentazioni | Critico per segregazione area e corretta gestione rifiuti/contaminazioni |
| Addetti opere provvisionali (se presenti) | Ponteggi/trabattelli, accessi, delimitazioni e protezioni | Coordinamento stretto con capo intervento e gestione aree sottostanti |

## 2) Attrezzature e sostanze tipiche (inventario minimo per valutazione)

| Categoria | Esempi tipici | Aspetti di sicurezza da presidiare |
| --- | --- | --- |
| Utensili manuali | bisturi, spatole, scalpelli, cutter, pennelli, spazzole, micro-attrezzi | rischio taglio/puntura, contaminazione crociata, gestione lame |
| Utensili elettrici | micro-mole, trapani, levigatrici, aspiratori, sistemi di micro-sabbiatura | polveri, rumore/vibrazioni, proiezioni, manutenzione e aspirazione |
| Sistemi applicazione | tamponi, impacchi, membrane, spruzzatori, dosatori | aerosolizzazione, contatto dermico, controllo quantità |
| Impianti/ausili | aspirazione localizzata, ventilazione, illuminazione, carrelli, sollevatori | efficacia captazione, portate, filtri, stabilità e portata |
| Prodotti chimici | solventi/miscele, detergenti, resine/adesivi, consolidanti, vernici/protettivi, biocidi | esposizione inalatoria/dermica, infiammabilità, compatibilità stoccaggi, rifiuti |
| Materiale biologico (se usato) | enzimi/microrganismi in matrici applicative | rischio sensibilizzazione/contatto, decontaminazione e protocolli ferite |

## 3) Valutazione per fasi: rischi e misure (tabella operativa)

| Fase | Rischi prioritari | Misure tecniche | Misure organizzative/procedurali | DPI consigliati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pianificazione e allestimento area | interferenze; accessi non controllati; microclima/ventilazione carenti; sostanze ignote | layout pulito/sporco; segregazione e segnaletica; predisposizione aspirazione/ventilazione | definizione ruoli e permessi; inventario sostanze e SDS; piano emergenze; briefing iniziale | abbigliamento da lavoro; guanti “da allestimento”; calzature antiscivolo |
| 2. Movimentazione e manipolazione opere | tagli/punture; schiacciamenti; sovraccarico biomeccanico; polveri da superfici | carrelli/ausili sollevamento; piani stabili; imballi controllati | lavoro in squadra; limiti di peso; percorsi dedicati; ispezione e pulizia controllata | guanti resistenti a taglio (se necessario); occhiali; FFP2/FFP3 se polveri |
| 3. Diagnostica e campionamenti | bioaerosol/polveri; contatto contaminanti; ferite da micro-utensili; posture statiche | micro-aspirazione localizzata; contenitori campioni | tecniche a bassa dispersione; igiene mani/superfici; rotazione compiti | guanti; occhiali; protezione vie aeree in funzione della dispersione |
| 4. Pulitura meccanica | polveri fini; proiezioni; rumore/vibrazioni; tagli; irritazioni | aspirazione localizzata; barriere; utensili con protezioni | metodi a minore dispersione; manutenzione; pulizia umida/aspirata | occhiali/visiera; FFP2/FFP3; guanti; uditivi se necessari |
| 5. Pulitura chimica | inalazione/contatto solventi; irritazioni; rischio incendio (infiammabili); ventilazione insufficiente | aspirazione/ventilazione; contenitori chiusi; dosatori | limitare quantità e tempi; etichettatura; gestione sversamenti; stoccaggio e rifiuti | guanti chimico-resistenti idonei; occhiali/visiera; protezione vie aeree se necessaria; indumenti |
| 6. Trattamenti biocidi/antimuffa | aerosol biocidi; sensibilizzazione; esposizione combinata (solventi); contaminazione area | contenimento area; ventilazione; applicatori che riducono nebulizzazione | accessi controllati e tempi di rientro; procedure dedicate; rifiuti pericolosi | respiratorio adeguato; occhiali/visiera; guanti; indumenti protettivi |
| 7. Consolidamenti/adesivi/resine/stucchi | contatto ripetuto; COV; irritazioni; infiammabilità (se presente) | ventilazione/aspirazione; miscelazione controllata | preparazioni minime; pulizia controllata; etichettatura e rifiuti | guanti idonei; occhiali; respiratorio se necessario; indumenti |
| 8. Interventi “bio” (microrganismi/enzimi) | contatto biologico; allergie; rischio percutaneo; bioaerosol (spray/rimozione a secco) | preferire applicazioni a bassa dispersione; ventilazione/aspirazione | protocolli igiene/decontaminazione; gestione ferite; formazione specifica | guanti; occhiali; respiratorio in funzione della dispersione; indumenti dedicati |
| 9. Lavoro in esterno/in sito | meteo; polveri diffuse; allergeni; punture/morsi; contaminazione suolo; interferenze | barriere/delimitazioni; aspirazione mobile se possibile | non operare in solitario in aree isolate; repellenti e ispezione; piano punture/anafilassi; gestione accessi | indumenti coprenti; guanti; occhiali; respiratorio se polveri; calzature idonee |
| 10. Lavori in quota | caduta dall’alto; caduta oggetti; scivolamenti; meteo | opere provvisionali a norma; parapetti; fermapiede; ancoraggi | controlli pre-uso; esclusione aree sottostanti; procedure e addestramento | anticaduta quando richiesto; casco con sottogola se necessario; calzature antiscivolo |
| 11. Finiture/verniciature/patinature | aerosol da spruzzo; COV; contatto; infiammabilità | area ventilata/aspirata; contenimento overspray | limitare tempi/quantità; stoccaggio e rifiuti; procedure | respiratorio adeguato; occhiali/visiera; guanti; indumenti |
| 12. Decontaminazione e gestione rifiuti | residui chimici/biologici; polveri pulizia; tagli; incendio (stracci) | contenitori chiusi/omologati; ventilazione durante pulizie | separazione e tracciabilità rifiuti; etichettatura; procedure anti-sversamento/anti-incendio | guanti; occhiali; respiratorio se polveri; indumenti dedicati |

## 4) Tabella DPI per mansione (matrice di assegnazione)

| DPI | Restauratore | Tecnico diagnostica | Assistente/logistica | Addetti opere provvisionali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guanti da lavoro generici | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Guanti chimico-resistenti (idonei al prodotto) | Sì (fase 5–7–11) | Possibile | Possibile | No |
| Guanti resistenti al taglio | Possibile | Possibile | Sì | Sì |
| Occhiali a mascherina / visiera | Sì | Sì | Possibile | Sì |
| Protezione vie aeree (FFP2/FFP3 o superiore secondo scenario) | Sì (polveri/bioaerosol) | Sì | Possibile | Possibile |
| Indumenti protettivi (tuta/grembiule) | Sì (chimico/biologico) | Sì | Possibile | Possibile |
| Calzature antiscivolo/S3 (se contesto cantiere) | Possibile | Possibile | Possibile | Sì |
| Casco (contesto cantiere/oggetti dall’alto) | Possibile | Possibile | Possibile | Sì |
| Sistema anticaduta (imbracatura/cordini) | No | No | No | Sì (quando richiesto) |
| Protezione uditiva | Possibile (utensili) | Possibile | Possibile | Possibile |

## 5) Check pre-avvio (da usare come allegato operativo)

| Voce di controllo | Esito (OK/KO) | Azione correttiva immediata |
| --- | --- | --- |
| Area delimitata e segnalata, accessi controllati |  |  |
| Ruoli assegnati (capo intervento, operatori, gestione emergenze) |  |  |
| Inventario sostanze disponibile e SDS reperibili in area |  |  |
| Recipienti secondari etichettati (nome prodotto/pericoli) |  |  |
| Ventilazione/aspirazione disponibile e funzionante (se applicabile) |  |  |
| Contenitori rifiuti (pericolosi/non) predisposti e chiusi |  |  |
| Kit sversamenti presente e istruzioni note al personale |  |  |
| Presidi primo soccorso disponibili; procedure emergenza note |  |  |
| Gestione punture/morsi/allergie pianificata (lavori outdoor) |  |  |
| Attrezzature verificate e in buono stato (cavi, protezioni, filtri) |  |  |
| DPI disponibili, corretti e indossati secondo fase |  |  |
| Pulizia area: separazione “pulito/sporco” impostata |  |  |

| Rischio (categoria) | Descrizione contestualizzata (dove/come si manifesta nel restauro) | Misure di mitigazione del rischio (priorità: tecniche → organizzative → procedurali → DPI) |
| --- | --- | --- |
| Microrganismi naturali indoor (batteri e microfunghi; derivati: enzimi/tossine) | In ambienti indoor (laboratorio, archivio, museo) la fonte può essere l’opera da restaurare e/o attrezzature e indumenti; contribuiscono anche locali, impianti di climatizzazione e particolato aerodisperso. Esposizione da contatto, inalatoria (bioaerosol) e percutanea (attraverso lesioni/tagli/punture). | Confinare le attività con rischio dispersione di particolato; protezioni collettive (ventilazione generale e aspirazione localizzata). Indumenti di lavoro dedicati; protezione mani/occhi/vie aeree. Buone prassi di laboratorio; misure generali indoor (controllo microclimatico, evitare affollamento, manutenzione locali/impianti, lavaggio mani, igiene superfici/aree di lavoro, formazione). |
| Microrganismi naturali outdoor + muffe allergeniche/tossigeniche | Outdoor (scavi, cantieri, aree rurali/urbane) le fonti includono opera, attrezzature, indumenti; può aumentare la variabilità e la difficoltà di applicare misure di contenimento. Esposizione da contatto, inalatoria (bioaerosol) e percutanea (lesioni/tagli/punture, anche morsi). | Confinamento (per quanto tecnicamente possibile) delle lavorazioni con dispersione; indumenti di lavoro; igiene e protezione mani/occhi/vie aeree; igiene aree e superfici; procedure sicure nell’uso attrezzature e nella gestione degli indumenti; formazione e sorveglianza sanitaria (attenzione a soggetti allergici). |
| Allergeni (pollini; allergeni da roditori/mammiferi selvatici) | Rischio tipico outdoor, soprattutto in aree rurali/agricole/naturali; possibile sensibilizzazione/allergie per inalazione o contatto con contaminanti e bioaerosol. | Sorveglianza sanitaria (identificazione lavoratori allergici); formazione; indumenti di lavoro; igiene e protezione mani/occhi/vie aeree; gestione operativa per ridurre l’esposizione (organizzazione attività e permanenza nelle aree più critiche). |
| Agenti biologici veicolati da suolo/acqua/polvere contaminati (deiezioni animali infetti) | Outdoor: rischio di contatto/inalazione di polveri contaminate; possibile esposizione percutanea in presenza di microlesioni. | Igiene delle superfici/aree di lavoro; procedure di sicurezza; indumenti dedicati; protezione mani/occhi/vie aeree; formazione e sorveglianza sanitaria in funzione del contesto. |
| Punture/morsi da imenotteri e artropodi vettori (zecche, zanzare, flebotomi, mosche) + rettili | Outdoor: esposizione percutanea (puntura/morso) con possibili reazioni allergiche anche severe e potenziale trasmissione di agenti infettivi (in funzione del vettore). | Evitare attività all’aperto in solitario; uso di repellenti e ispezione di parti scoperte e indumenti; procedure e farmaci per autoterapia/pronto intervento (prevenzione reazioni allergiche e shock anafilattico); formazione e addestramento al pronto intervento; indumenti di lavoro; sorveglianza sanitaria (allergici). |
| Rischio percutaneo da lesioni/tagli/punte (porta d’ingresso per agenti biologici) | Trasversale indoor/outdoor: durante puliture, rimozioni, micro-lavorazioni e manipolazioni con utensili, il rischio aumenta in presenza di contaminazione dell’opera/ambiente; il factsheet richiama la “penetrazione microbica” attraverso cute lesa. | Procedure sicure e buone prassi operative; protezione mani e occhi; gestione corretta di utensili/attrezzature; indumenti di lavoro; igiene mani/superfici; formazione. |
| Solventi e miscele di solventi (COV aromatici: benzene/toluene/xilene; organoclorurati; possibili PCB) | Ampio impiego in pulitura, consolidanti e protettivi; possono essere volatili e pericolosi per salute e sicurezza (inclusa infiammabilità). Esempi riportati: acetone (infiammabile, irritante occhi, tossico) e diluente nitro (miscela con nocività per inalazione e contatto cutaneo e profili di infiammabilità). | Identificazione e classificazione CLP distinguendo pericoli per la salute vs sicurezza; sostituzione con soluzioni meno pericolose (innovazione di prodotto, es. sistemi a base acquosa); ventilazione generale e aspirazione localizzata; procedure alternative; SDS aggiornate; etichettatura recipienti e segnaletica; piani di emergenza/evacuazione/pronto soccorso; DPI (corpo, occhi/viso, mani, vie respiratorie). |
| Vernici (COV e pigmenti anche metallici) | Le vernici contengono solventi/pigmenti/resine/additivi; pigmenti inorganici possono includere metalli (cadmio, cromo, mercurio, arsenico, titanio). Rischi: inalazione/contatto, oltre a pericoli di sicurezza legati ai solventi. | Preferire vernici a basso contenuto di solventi o ad acqua/lattice (riduzione rischio di intossicazione e pericolosità dei rifiuti); sistemi a base acquosa più selettivi; ventilazione/aspirazione; gestione SDS/etichette/segnaletica; DPI per pelle/occhi/vie aeree. |
| Resine (acriliche/epossidiche/fluorurate/siliconiche) | Utilizzate per consolidamento di materiali lapidei e manufatti; possibili esposizioni inalatoria e dermica in funzione del prodotto e modalità applicative. | Scelta di prodotti meno volatili/aggressivi quando possibile (principio di sostituzione); ventilazione/aspirazione; procedure di lavoro e gestione rifiuti; SDS/etichette; DPI mani/occhi/corpo/vie respiratorie. |
| Biocidi/erbicidi (trattamenti a spruzzo/pennello/impacco/iniezione/fumigazione; additivati a vernici/resine o veicolati con solventi) | Impiegati per controllo/eliminazione biodeterioramento; modalità di applicazione possono aumentare aerosol e contatto cutaneo; in alcuni casi i biocidi possono essere presenti come additivi o veicolati con solventi. | Ridurre/controllare la dispersione (confinamento, ventilazione, aspirazione); procedure di lavoro e addestramento; SDS aggiornate, etichettatura e segnaletica; DPI (corpo/mani/occhi/vie respiratorie); valutare alternative più sostenibili/meno pericolose (principio di sostituzione) e, dove applicabile, innovazioni di processo (biorestauro). |
| Fumi e polveri da azione meccanica su manufatti/opere murarie (cemento, legno, polveri inerti, ecc.) | Durante interventi meccanici si genera particolato aerodisperso; la deposizione respiratoria dipende dalla granulometria; effetti possibili: azione meccanica/fisica, chimica e allergizzante (spesso combinata). | Aspirazione localizzata e ventilazione generale; confinamento delle attività con dispersione; organizzazione delle fasi per ridurre durata/intensità esposizione; DPI vie respiratorie e protezione occhi; igiene superfici/aree di lavoro. |
| Esposizione chimica per via inalatoria e dermica | Il factsheet indica come vie prevalenti per molti agenti chimici del restauro: inalatoria e dermica; l’esposizione varia in funzione di oggetto, deterioramento e modalità d’intervento. | Riduzione alla fonte (sostituzione; procedure alternative); contenimento (ventilazione/aspirazione); organizzazione attività per limitare livello e durata dell’esposizione; DPI per corpo/mani/occhi/vie respiratorie; SDS, etichette e segnaletica. |
| Rischio “in loco” per insufficiente ventilazione (soprattutto outdoor o in siti non attrezzati) | È frequente che l’opera non sia trasferibile in laboratorio; si lavora in loco, talvolta senza possibilità di disporre di adeguati sistemi di ventilazione tipici degli indoor. | Pianificazione preventiva del cantiere/lavoro in sito; adozione di ventilazione/aspirazione ove tecnicamente installabile; scelta di prodotti meno volatili; compartimentazione/confinamento; riorganizzazione fasi e tempi; DPI respiratori adeguati. |
| Pericoli di sicurezza legati a infiammabilità (solventi/alcune miscele) | Alcuni solventi e miscele presentano pericoli per la sicurezza oltre che per la salute; il factsheet richiama la necessità di distinguere pericoli salute vs sicurezza in ottica CLP. | Classificazione CLP e gestione coerente (stoccaggio/etichettatura/segnaletica); procedure operative; piani di emergenza/evacuazione/pronto soccorso; sostituzione con prodotti meno infiammabili (es. vernici a basso solvente o ad acqua); formazione/addestramento; DPI e misure collettive. |
| Lavori all’aperto meno controllabili (variabilità ambientale e contenimento più difficile) | Il factsheet evidenzia che l’attività all’aperto rende in genere meno controllabili le condizioni di lavoro e più difficile definire/applicare misure di contenimento dei pericoli (biologici e chimici). | Pianificazione e organizzazione delle fasi; compartimentazione e delimitazione aree; procedure e formazione mirate al contesto; scelta di metodi/prodotti che riducano dispersione; DPI adeguati e sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici (es. allergici). |
| Attività in quota (ponteggi/trabattelli) nel restauro outdoor | In outdoor (scavi/cantieri) può essere svolta anche attività in quota su ponteggi o trabattelli; aumenta il profilo di rischio per la sicurezza del lavoro. | (Misure di mitigazione da integrare nel piano operativo del sito/cantiere) organizzazione delle fasi e ruoli, formazione/addestramento specifici; procedure di lavoro e controllo accessi/aree; selezione/uso corretto delle attrezzature a norma e dei dispositivi di sicurezza previsti; pianificazione emergenze. Il factsheet richiama la centralità di formazione e organizzazione per la SSL nel settore. |
| Rischio organizzativo/gestionale (interazione tra più figure professionali; necessità di definire competenze e ruoli) | L’intervento di restauro è il risultato di una collaborazione tra più figure; la corretta definizione di apporti/competenze è rilevante anche per la salute e sicurezza, specie nella rassegna dei pericoli e nella definizione delle misure. | Informazione, formazione e percorsi ad hoc; organizzazione e conduzione delle fasi compatibili con misure di tutela; procedure operative; riorganizzazione del lavoro per limitare livello/durata dell’esposizione. |

| Fase di lavoro | Rischi principali (descrizione contestualizzata) | Misure di mitigazione del rischio (priorità: tecniche → organizzative/procedurali → DPI) |
| --- | --- | --- |
| 1. Pianificazione, sopralluogo e allestimento area | Interferenze con altre attività (cantieri, visitatori, personale del sito); definizione incompleta di ruoli/competenze; accessi non controllati; aree non delimitate; carenze logistiche (ventilazione/energia/illuminazione); microclima sfavorevole; rischio biologico/chimico non ancora identificato (materiali ignoti, trattamenti pregressi). | Pianificazione e coordinamento (ruoli, responsabilità, permessi di lavoro); delimitazione e segnalazione area; layout di lavoro con percorsi puliti/sporchi; verifica impianti/attrezzature a norma; predisposizione ventilazione/aspirazione dove possibile; inventario sostanze e SDS; definizione procedure (stoccaggio, rifiuti, emergenze, primo soccorso); briefing iniziale e formazione mirata al sito. |
| 2. Movimentazione, trasporto, apertura imballi e manipolazione opere | Tagli/punture/abrasioni (cutter, chiodi, graffe, bordi vivi); schiacciamenti e urti; movimentazione manuale (sovraccarico biomeccanico); contaminazione biologica da superfici polverose/muffe; contaminazione chimica da residui di precedenti trattamenti; dispersione di polveri durante apertura/cleaning preliminare. | Tecniche: ausili di sollevamento, carrelli, piani di appoggio stabili; organizzative: procedure di movimentazione, lavoro in squadra, limitazione pesi, percorsi dedicati; procedurali: ispezione preliminare e pulizia controllata; DPI: guanti idonei, protezione occhi, indumenti dedicati; se polveri/bioaerosol: protezione vie aeree adeguata. |
| 3. Diagnostica, campionamenti e prove preliminari | Esposizione a polveri e bioaerosol durante ispezioni ravvicinate e spazzolature; rischio biologico per contatto e percutaneo (microlesioni); possibile presenza di allergeni; uso di reagenti o kit (se impiegati) con rischio chimico (contatto/inalazione); affaticamento visivo e posture statiche. | Tecniche: micro-aspirazione localizzata, contenimento del campionamento; organizzative: tempi di esposizione ridotti e rotazione compiti; procedurali: tecniche di prelievo a bassa dispersione, igiene mani e superfici; DPI: guanti, occhiali/visiera se necessario, protezione vie aeree in funzione della dispersione. |
| 4. Pulitura (meccanica: spazzolatura, micro-sabbiatura, abrasione, ecc.) | Produzione di polveri aerodisperse (inerti, legno, intonaci/cemento, particolato fine); irritazioni oculari e respiratorie; contaminazione biologica associata alle polveri; proiezione di particelle; rumore/vibrazioni (se utensili elettrici); rischio da utensili (tagli, intrappolamenti). | Tecniche: aspirazione localizzata, ventilazione generale, sistemi di contenimento/barriere; organizzative: pianificazione per ridurre durata/intensità, manutenzione utensili; procedurali: metodi a minore dispersione, pulizia umida dove compatibile; DPI: protezione occhi, vie aeree, guanti; se rumore/vibrazioni: DPI uditivi e limitazione tempi di utilizzo. |
| 5. Pulitura (chimica: solventi, miscele, detergenti, decapanti) | Esposizione inalatoria e dermica a sostanze volatili; irritazioni/ustioni chimiche (a seconda del prodotto); cefalea/narcotizzazione per solventi; pericolo di sicurezza per infiammabilità; rischio aumentato quando si lavora “in sito” con ventilazione insufficiente. | Tecniche: ventilazione/aspirazione, contenitori chiusi, sistemi di dosaggio; sostituzione con prodotti meno volatili/pericolosi quando possibile; organizzative: limitazione quantitativi in uso e tempi di esposizione; procedurali: etichettatura recipienti, gestione sversamenti, stoccaggio sicuro, rifiuti; DPI: guanti chimico-resistenti idonei, occhiali/visiera, protezione vie aeree se necessaria, indumenti protettivi. |
| 6. Disinfestazione/biocidi/antimuffa e trattamenti anti-biodeterioramento | Aerosol e contatto cutaneo con biocidi/erbicidi; rischio di sensibilizzazione/irritazione; esposizione combinata se veicolati con solventi; rischio da fumigazioni/impacchi/iniezioni (dispersione e contaminazione). | Tecniche: contenimento dell’area e ventilazione, applicatori che riducano nebulizzazione; organizzative: accessi controllati, tempi di rientro e segregazione; procedurali: istruzioni operative specifiche, gestione rifiuti pericolosi, emergenze; DPI: protezione vie aeree, occhi/viso, guanti e indumenti adeguati. |
| 7. Consolidamento, incollaggi, stuccature, resine e protettivi | Esposizione a resine/adesivi/consolidanti (dermica/inalatoria); possibile presenza di COV; irritazioni cutanee/oculari; rischio di contatto ripetuto; pericoli di sicurezza se prodotti infiammabili; contaminazione in ambienti poco ventilati. | Tecniche: ventilazione/aspirazione; preferenza per formulazioni meno pericolose e a minore emissione; organizzative: riduzione quantità preparate, rotazione compiti; procedurali: miscelazione controllata, contenitori dedicati, pulizia controllata; DPI: guanti idonei, protezione occhi, indumenti; protezione vie aeree se necessaria. |
| 8. Interventi “bio” (uso controllato di microrganismi/enzimi per trattamenti selettivi) | Contatto con colture/matrici applicative e residui biologici; possibile sensibilizzazione/allergie; rischio percutaneo in presenza di microlesioni; bioaerosol se applicazione a spray o rimozione a secco. | Tecniche: applicazioni a bassa dispersione (tamponi/impacchi/membrane ove compatibili), ventilazione/aspirazione; organizzative: formazione specifica e controlli operativi; procedurali: igiene, gestione materiali e decontaminazione superfici, protocolli per ferite; DPI: guanti, protezione occhi, protezione vie aeree in funzione della dispersione, indumenti dedicati. |
| 9. Lavorazioni in sito e in esterno (scavi, facciate, contesti urbani/rurali) | Condizioni non controllabili (meteo, polveri diffuse, microclima); esposizione a allergeni; punture/morsi (imenotteri, zecche, zanzare e altri vettori); contaminazione da suolo/polveri/deiezioni; difficoltà di contenimento e ventilazione; interferenze con mezzi e persone. | Tecniche: delimitazioni e barriere, soluzioni di aspirazione/ventilazione mobili quando possibile; organizzative: non lavorare in solitario in aree isolate, pianificazione orari/condizioni meteo, presidio vie di accesso; procedurali: repellenti e ispezione corpo/indumenti, gestione punture e reazioni allergiche (piano di emergenza), igiene; DPI: indumenti coprenti, guanti, protezione occhi/vie aeree se polveri, calzature idonee. |
| 10. Lavori in quota (ponteggi/trabattelli, coperture, facciate) | Caduta dall’alto; caduta di oggetti; urti e intralci; montaggio/uso improprio di attrezzature; condizioni meteo e superfici scivolose; interferenze con altre lavorazioni in cantiere. | Tecniche: opere provvisionali e accessi a norma, parapetti, tavole fermapiede, ancoraggi; organizzative: autorizzazioni e controlli pre-uso, gestione interferenze, esclusione aree sottostanti; procedurali: istruzioni operative e verifiche periodiche; DPI: sistemi anticaduta quando richiesti, casco con sottogola dove necessario, calzature antiscivolo. |
| 11. Finitura, ritocchi, verniciatura e patinature | Esposizione a vernici (COV e additivi/pigmenti); irritazioni oculari/respiratorie; rischio dermico; pericoli di infiammabilità; aerosol da spruzzo; contaminazione crociata con altre aree. | Tecniche: cabine/aree ventilate o aspirazione localizzata, contenimento overspray; sostituzione con prodotti a minori emissioni (ad acqua/basso solvente) quando possibile; organizzative: limitazione tempi e quantitativi; procedurali: stoccaggio e gestione rifiuti; DPI: protezione vie aeree/occhi, guanti idonei, indumenti protettivi. |
| 12. Pulizia finale, decontaminazione, gestione rifiuti e ripristino area | Esposizione a residui chimici (solventi, biocidi, resine) e biologici; polveri durante pulizia a secco; tagli/punture da materiali contaminati; gestione rifiuti pericolosi (contenitori non idonei, etichettatura assente); rischio incendio se stracci impregnati. | Tecniche: contenitori omologati e chiusi, ventilazione durante pulizie; organizzative: separazione rifiuti, tracciabilità e conferimento corretto; procedurali: etichettatura, procedure anti-sversamento e anti-incendio (gestione stracci), pulizia preferibilmente umida/aspirata; DPI: guanti, protezione occhi, protezione vie aeree se polveri, indumenti dedicati. |

Analisi rischi per fasi lavorative (Restauro beni culturali)

| Probabilità (P) | Danno (D) |
| --- | --- |
| 1 Improbabile: evento eccezionale, condizioni normalmente sotto controllo 2 Poco probabile: evento possibile ma non frequente, richiede concatenazione di fattori 3 Probabile: evento atteso in alcune condizioni operative, esposizione ricorrente 4 Molto probabile: evento verosimile o frequente, esposizione intrinseca alla lavorazione | 1 Lieve: effetti lievi e reversibili senza esiti 2 Modesto: infortunio/malessere con recupero, assenza breve o trattamenti semplici 3 Grave: lesioni/effetti significativi, necessità assistenza sanitaria, possibili postumi 4 Gravissimo: evento potenzialmente fatale o con esiti permanenti importanti |

| Classe | R | Significato operativo |
| --- | --- | --- |
| Molto basso | 1 | Rischio trascurabile con misure standard e controllo ordinario. |
| Basso | 2–4 | Rischio controllabile con misure tecniche e procedure di routine. |
| Medio | 6–9 | Rischio significativo: richiede misure specifiche, verifica efficacia e disciplina operativa. |
| Alto | 12–16 | Rischio elevato: contenimento alla fonte obbligatorio e gestione rigorosa; sospendere se misure non disponibili. |

| Fase | Attività / Scenario | Pericoli / Eventi (rischi) | Probabilità (descrizione + P) | Danno (descrizione + D) | R = P×D | Classe di rischio | Misure e procedure di sicurezza (complete e operative) | DPI da utilizzarsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pianificazione e allestimento | Briefing, layout, segregazione, predisposizioni tecniche | Interferenze con terzi, accessi non controllati, inciampi/urti, contaminazioni | Probabile (3): in siti con passaggi promiscui o presenza di terzi | Grave (3): urti/traumi, contaminazioni, eventi con terzi | 9 | Medio | Delimitare area con barriere/nastri/pannelli; segnaletica “accesso riservato” e “DPI obbligatori”; definire varchi di ingresso; percorsi senza ingombri; separare zona pulita/sporca; briefing iniziale con ruoli/responsabilità; presidio accessi in siti aperti al pubblico; divieto di stoccaggi in vie di esodo | Calzature antiscivolo; guanti da allestimento; abbigliamento da lavoro |
| 1. Pianificazione e allestimento | Predisposizione impianti e attrezzature | Impianti non idonei (elettrico/illuminazione/aspirazione), aumento rischio fasi successive | Poco probabile (2): se si eseguono controlli pre-avvio | Grave (3): infortuni/incidenti e aumento esposizioni successive | 6 | Medio | Check pre-uso su prese/cavi/prolunghe; protezioni differenziali; gestione cavi anti-inciampo; verifica illuminazione mirata; prova funzionale aspirazione/ventilazione (portata, filtri, rumorosità anomala); registrare esito controlli; sospendere attività se carenze critiche non sanabili | Calzature antiscivolo; guanti; occhiali se prove con polveri |
| 1. Pianificazione e allestimento | Gestione prodotti | Sostanze non identificate, travasi anonimi, uso improprio, stoccaggio scorretto | Poco probabile (2): con inventario e regole | Grave (3): esposizioni chimiche, sversamenti, incendio | 6 | Medio | Inventario sostanze; SDS disponibili in area; etichettare contenitori secondari (nome, pericoli, data); definire area stoccaggio ventilata e chiusa; quantità minime in postazione; kit sversamenti pronto; procedure rifiuti (pericolosi/non, taglienti, stracci impregnati) | Guanti; occhiali/visiera per travasi; indumenti da lavoro |
| 1. Pianificazione e allestimento | Condizioni ambientali | Microclima sfavorevole (freddo/caldo/umidità), calo attenzione, errori operativi | Probabile (3): in siti non climatizzati o outdoor | Modesto (2): affaticamento, colpi di calore/raffreddamento lieve-moderato | 6 | Medio | Pianificare orari; pause in area riparata; idratazione; protezioni termiche; sospendere in condizioni critiche; monitorare comfort e segnalazioni operatori; adeguare carichi di lavoro e rotazioni | Abbigliamento idoneo al microclima; calzature idonee |
| 2. Movimentazione e disimballo | Trasporto e posizionamento | Schiacciamenti/urti, caduta carico/opera, instabilità piani | Probabile (3): per pesi/ingombri e percorsi complessi | Grave (3): traumi significativi | 9 | Medio | Valutare peso/ingombro prima del sollevamento; usare ausili (carrelli/sollevatori) quando possibile; lavoro in squadra con “comando unico”; percorso libero e predefinito; piani stabili con antiscivolo/imbottiture; non sostare in zone di schiacciamento; divieto improvvisazioni | Calzature antiscivolo (o sicurezza se contesto cantiere); guanti da presa |
| 2. Movimentazione e disimballo | Apertura imballi | Tagli/punture (cutter, graffe, chiodi), abrasioni | Probabile (3): attività manuale ravvicinata | Modesto (2): lesioni cutanee di media entità | 6 | Medio | Lame con retrazione; tagliare lontano dal corpo; non introdurre mani in zone cieche; rimuovere graffe/chiodi con pinze idonee; smaltire lame/taglienti in contenitore rigido; protocollo ferite (stop–lavaggio–medicazione–copertura) | Guanti antitaglio (se necessario); occhiali; cerotti/barriere cutanee |
| 2. Movimentazione e disimballo | Sollevamenti e trasporti | Sovraccarico biomeccanico (MMC), posture incongrue | Probabile (3): frequente in assenza di ausili | Modesto (2): disturbi muscoloscheletrici acuti | 6 | Medio | Limiti di peso; ausili; formazione MMC; evitare torsioni; rotazioni compiti; pause; pianificare appoggi intermedi; usare prese ergonomiche | Calzature idonee; guanti da presa |
| 2. Movimentazione e disimballo | Prime operazioni su superfici polverose | Inalazione polveri/bioaerosol durante ispezione e rimozione preliminare | Poco probabile (2): dipende dallo stato dell’opera/ambiente | Grave (3): irritazioni importanti, sensibilizzazione | 6 | Medio | Evitare spazzolatura a secco non necessaria; aspirazione vicino alla sorgente; rimozione controllata; pulizia area con aspirazione; igiene mani e superfici; gestione indumenti dedicati | FFP2/FFP3 in funzione polverosità; occhiali a mascherina; guanti |
| 3. Diagnostica e prove | Campionamenti e microazioni | Polveri/bioaerosol, contaminazione per contatto | Probabile (3): micro-azioni su depositi | Grave (3): irritazioni/sensibilizzazioni | 9 | Medio | Tecniche a bassa dispersione; aspirazione localizzata; contenitori campioni chiusi; decontaminazione piani/strumenti; igiene mani; gestione abiti/guanti (cambio se contaminati); divieto consumo cibi/bevande in area | FFP2/FFP3 se necessario; guanti; occhiali |
| 3. Diagnostica e prove | Uso micro-utensili | Punture/tagli e rischio percutaneo su microlesioni | Poco probabile (2): con tecnica corretta | Grave (3): infezioni/complicazioni e necessità assistenza | 6 | Medio | Strumenti in supporti dedicati; mai lasciati sul piano in disordine; taglio controllato; protocollo ferite (stop immediato, lavaggio, medicazione, copertura impermeabile); non lavorare con ferite esposte | Guanti compatibili con sensibilità manuale; cerotti/barriere; occhiali |
| 3. Diagnostica e prove | Lavoro di precisione prolungato | Posture statiche, affaticamento visivo, errori | Probabile (3): frequente | Modesto (2): disturbi reversibili e calo attenzione | 6 | Medio | Piano lavoro ergonomico; illuminazione mirata; micro-pause programmate; alternanza compiti; sedute/supporti; stretching breve | — (eventuale supporto posturale non DPI) |
| 4. Pulitura meccanica | Spazzolatura/abrasione/micro-sabbiatura | Inalazione polveri fini e particolato (anche irritante/allergenico) | Molto probabile (4): generazione intrinseca di polveri | Grave (3): effetti respiratori significativi | 12 | Alto | Obbligo aspirazione localizzata e/o confinamento (barriere/pannellature); pulizia aspirata/umida; manutenzione filtri; organizzare tempi per ridurre esposizione; evitare spazzate a secco; separare zona sporca/pulita; monitorare accumuli di polvere e rimuovere tempestivamente | FFP3 (o equivalente); occhiali a mascherina/visiera; guanti; indumenti dedicati |
| 4. Pulitura meccanica | Uso utensili / azione meccanica | Proiezione particelle, schegge, lesioni oculari/viso | Probabile (3): attività diretta sulla superficie | Modesto (2): lesioni oculari potenzialmente serie | 6 | Medio | Schermi/visiere; posizionamento corretto e distanza; utensili con protezioni; controllo pre-uso; non orientare verso volto; area interdetta a terzi | Visiera/occhiali; guanti |
| 4. Pulitura meccanica | Utensili elettrici | Rumore/vibrazioni (se prolungati) | Poco probabile (2): variabile | Modesto (2): disturbi uditivi/vascolari nel lungo periodo | 4 | Basso | Scelta utensili a bassa vibrazione; manutenzione; limitazione tempi continuativi; rotazioni; valutare necessità di protezione uditiva | Protettori uditivi se necessari; guanti |
| 4. Pulitura meccanica | Utensili e superfici | Tagli/abrasioni | Probabile (3) | Modesto (2) | 6 | Medio | Ordine sul banco; lame e punte in contenitori; procedure di manipolazione; guanti idonei; protocollo ferite | Guanti; eventualmente antitaglio; occhiali |
| 5. Pulitura chimica | Applicazione solventi/detergenti/decapanti | Inalazione vapori/aerosol (COV), effetti sistemici/irritativi | Probabile (3): se ventilazione non ottimale | Grave (3): sintomi importanti e rischio esposizione significativa | 9 | Medio | Ventilazione/aspirazione attiva; “piccole quantità”; contenitori richiusi; applicazione a tampone/impacco preferita; divieto di operare senza controllo aerazione; pause in area pulita; registrare prodotti usati e quantità | Protezione respiratoria adeguata se necessario; occhiali; guanti chimico-resistenti; indumenti protettivi |
| 5. Pulitura chimica | Manipolazione e travasi | Contatto dermico/oculare (schizzi, impregnazione guanti) | Probabile (3) | Modesto (2) | 6 | Medio | Travasi su vaschetta secondaria con imbuto/dosatore; kit sversamenti pronto; lavaggio immediato in caso contatto; sostituzione guanti contaminati; decontaminazione banco post-lavoro | Guanti chimico-resistenti idonei; visiera/occhiali; grembiule/tuta |
| 5. Pulitura chimica | Prodotti infiammabili | Incendio/esplosione localizzata | Poco probabile (2): con regole | Gravissimo (4): evento potenzialmente fatale | 8 | Medio | Eliminare fonti d’innesco; divieto fiamme libere; quantità minima in area; contenitori chiusi; stoccaggio dedicato; estintore disponibile; procedure emergenza e evacuazione; gestione stracci impregnati in contenitori chiusi dedicati | DPI standard + addestramento antincendio; guanti/occhiali |
| 5. Pulitura chimica | Gestione area e rifiuti | Sversamenti e contaminazione area | Poco probabile (2) | Grave (3) | 6 | Medio | Kit assorbenti; procedura sversamenti (contenimento, assorbimento, smaltimento); interdizione area fino a bonifica; etichettatura rifiuti; tracciabilità conferimento | Guanti; occhiali; indumenti protettivi |
| 6. Trattamenti biocidi/antimuffa | Applicazione (pennello/impacco/spray/iniezione) | Inalazione aerosol e contaminazione superfici/indumenti | Probabile (3): se spray o applicazioni estese | Grave (3) | 9 | Medio | Preferire metodi a bassa nebulizzazione; segregare area; ventilare; gestione tempi di contatto e rientro; registrare orari; decontaminare superfici/strumenti; rifiuti contaminati in contenitori chiusi | Respiratorio adeguato; visiera/occhiali; guanti; tuta/grembiule |
| 6. Trattamenti biocidi/antimuffa | Esposizione ripetuta | Sensibilizzazione/irritazione | Poco probabile (2) | Grave (3) | 6 | Medio | Rotazione compiti; igiene rigorosa; cambio guanti; evitare contaminazioni crociate; formazione e procedure di primo soccorso | Guanti; protezione occhi; indumenti; respiratorio se necessario |
| 7. Consolidamenti/adesivi/resine/stucchi | Miscelazione e applicazione | Contatto ripetuto, dermatiti/irritazioni, contaminazione crociata | Probabile (3) | Modesto (2) | 6 | Medio | Zona miscelazione dedicata; dosatori; preparare quantità minime; pulire colature subito; non lasciare miscele non identificate; gestione rifiuti dedicata; igiene e decontaminazione piani | Guanti idonei; occhiali; indumenti protettivi |
| 7. Consolidamenti/adesivi/resine/stucchi | Ambienti poco ventilati | Inalazione vapori/odori | Poco probabile (2) | Grave (3) | 6 | Medio | Ventilazione/aspirazione; alternanza compiti; pause; ridurre volatilità scegliendo prodotti meno emissivi quando possibile | Respiratorio se necessario; guanti; occhiali |
| 8. Interventi “bio” (microrganismi/enzimi) | Applicazione e rimozione | Contatto biologico e sensibilizzazione | Poco probabile (2): se metodi a bassa dispersione | Grave (3) | 6 | Medio | Privilegiare tamponi/impacchi/membrane; igiene rigorosa; decontaminazione piani e strumenti; gestione rifiuti dedicata; formazione specifica; registro operazioni | Guanti; occhiali; indumenti dedicati |
| 8. Interventi “bio” (microrganismi/enzimi) | Uso spray o rimozione a secco | Bioaerosol | Poco probabile (2): evitabile | Grave (3) | 6 | Medio | Evitare spray se non indispensabile; se inevitabile: ventilazione/aspirazione e confinamento; accessi controllati; pulizia aspirata | FFP2/FFP3; occhiali a mascherina; guanti |
| 8. Interventi “bio” (microrganismi/enzimi) | Lavoro manuale di precisione | Percutaneo su microlesioni | Poco probabile (2) | Grave (3) | 6 | Medio | Protocollo ferite obbligatorio; barriere cutanee; sostituzione guanti; stop immediato in caso di lesione | Guanti + barriere; occhiali |
| 9. Lavoro in sito/esterno | Operazioni outdoor/in sito | Punture/morsi (imenotteri, zecche, zanzare) e reazioni allergiche | Probabile (3): contesti naturali/periodi critici | Grave (3): eventi acuti, necessità intervento rapido | 9 | Medio | Non lavorare in solitario in aree isolate; repellenti; ispezione corpo/indumenti; procedure per punture/reazioni; comunicazioni attive; pianificare attività in orari meno critici | Indumenti coprenti; guanti; calzature idonee; kit emergenza secondo procedura |
| 9. Lavoro in sito/esterno | Ambiente polveroso e variabile | Inalazione polveri diffuse, irritazioni | Probabile (3) | Modesto (2) | 6 | Medio | Barriere mobili; aspirazione portatile se possibile; pulizia controllata; pause e rotazioni; idratazione e protezione meteo | FFP2/FFP3 se polveri; occhiali; guanti |
| 9. Lavoro in sito/esterno | Interferenze mezzi/persone | Urti/investimento/caduta materiali | Poco probabile (2): con segregazione | Gravissimo (4): evento potenzialmente fatale | 8 | Medio | Delimitazione e segnalazione; coordinamento con responsabile sito/cantiere; gestione varchi e percorsi; interdizione aree; briefing quotidiano; sospendere se condizioni non controllabili | Casco se richiesto; calzature idonee; alta visibilità se pertinente |
| 10. Lavori in quota | Ponteggi/trabattelli/accessi | Caduta dall’alto | Poco probabile (2): con opere a norma e controlli | Gravissimo (4) | 8 | Medio | Verifica pre-uso (stabilità, parapetti, fermapiede, accessi); interdizione area sottostante; sospendere con meteo avverso; procedure e addestramento; uso anticaduta quando previsto | Casco; calzature antiscivolo; anticaduta quando richiesto |
| 10. Lavori in quota | Attrezzi e materiali in quota | Caduta oggetti dall’alto | Poco probabile (2) | Grave (3) | 6 | Medio | Utensili assicurati; contenitori/borse porta attrezzi; fermapiede; area sottostante interdetta; organizzare passaggi materiali | Casco; guanti |
| 11. Finiture/verniciature | Applicazione prodotti finali | Aerosol e vapori, irritazioni e effetti inalatori | Probabile (3): se spruzzo/ambiente poco ventilato | Grave (3) | 9 | Medio | Preferire metodi non nebulizzati; se spruzzo: contenimento overspray; ventilazione/aspirazione; quantità minime; pause; decontaminazione post-attività | Respiratorio adeguato; occhiali/visiera; guanti; indumenti protettivi |
| 11. Finiture/verniciature | Manipolazione prodotti | Contatto cutaneo/oculare | Probabile (3) | Modesto (2) | 6 | Medio | Protezione banco; travasi controllati; sostituzione guanti contaminati; lavaggio immediato in caso contatto; gestione rifiuti | Guanti idonei; visiera/occhiali; indumenti |
| 11. Finiture/verniciature | Prodotti solventati | Infiammabilità | Poco probabile (2) | Gravissimo (4) | 8 | Medio | Eliminare fonti innesco; stoccaggio sicuro; contenitori chiusi; estintore; procedure emergenza; gestione stracci/filtri in contenitori chiusi | DPI standard; formazione antincendio secondo organizzazione |
| 12. Decontaminazione e rifiuti | Pulizia e ripristino | Contatto con residui chimici/biologici | Probabile (3): attività di raccolta e pulizia | Modesto (2) | 6 | Medio | Pulizia aspirata o umida; decontaminazione strumenti; rimozione DPI contaminati senza contatto cute; igiene mani; ripristino area solo a bonifica completata | Guanti; occhiali; indumenti dedicati |
| 12. Decontaminazione e rifiuti | Pulizie a secco | Inalazione polveri risospese | Probabile (3) | Modesto (2) | 6 | Medio | Vietare spazzate a secco; usare aspirazione; umidificare dove compatibile; confinare area fino a completamento pulizia | FFP2/FFP3 se polveri; occhiali |
| 12. Decontaminazione e rifiuti | Raccolta rifiuti | Tagli/punture da taglienti/schegge | Poco probabile (2) | Grave (3) | 6 | Medio | Contenitori rigidi per taglienti; guanti adeguati; non comprimere sacchi con mani; ordine e separazione rifiuti | Guanti (anche antitaglio se necessario); occhiali |
| 12. Decontaminazione e rifiuti | Materiali impregnati | Incendio/innesco da stracci/assorbenti impregnati | Poco probabile (2) | Gravissimo (4) | 8 | Medio | Contenitori chiusi dedicati; rimozione tempestiva; divieto accumulo; stoccaggio temporaneo controllato; procedure emergenza | DPI standard; guanti/occhiali |

| Check list generale (pre-avvio / giornaliera) | OK | KO | NA |
| --- | --- | --- | --- |
| Area delimitata e segnalata; accessi controllati |  |  |  |
| Vie di esodo libere; ordine e pulizia mantenuti |  |  |  |
| Impianti e attrezzature verificati (integrità, protezioni, filtri) |  |  |  |
| Ventilazione/aspirazione funzionante quando richiesta |  |  |  |
| Inventario prodotti e SDS disponibili; contenitori secondari etichettati |  |  |  |
| Contenitori rifiuti predisposti (pericolosi/non; taglienti; impregnati) |  |  |  |
| Kit sversamenti e primo soccorso disponibili |  |  |  |
| DPI disponibili e indossati correttamente per la fase |  |  |  |
| Regole igieniche rispettate (lavaggio mani; divieti; gestione indumenti) |  |  |  |
| Procedure ferite/punture/allergie note e applicabili (se pertinenti) |  |  |  |

| Fase 1 – Check list (Pianificazione, sopralluogo e allestimento area di lavoro) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Responsabile di fase identificato; ruoli e responsabilità assegnati (emergenze, primo soccorso, sversamenti) |  |  |  |  |
| Briefing iniziale eseguito (rischi, sequenze, DPI, divieti, procedure) |  |  |  |  |
| Interferenze valutate (terzi, visitatori, altre lavorazioni); gestione accessi definita |  |  |  |  |
| Area delimitata e segnalata (accesso riservato; DPI obbligatori) |  |  |  |  |
| Layout definito (zona pulita/zona sporca); percorsi liberi e vie di esodo sempre accessibili |  |  |  |  |
| Gestione cavi anti-inciampo (passacavi, fissaggi, posizionamento sicuro) |  |  |  |  |
| Impianto elettrico e prese idonei; protezione differenziale verificata |  |  |  |  |
| Illuminazione adeguata (generale + puntuale per lavori di precisione) |  |  |  |  |
| Ventilazione/aspirazione predisposta, funzionante e con filtri integri |  |  |  |  |
| Inventario prodotti disponibile; SDS reperibili in area; contenitori secondari etichettati |  |  |  |  |
| Contenitori rifiuti predisposti (pericolosi/non; taglienti; impregnati) e chiusura garantita |  |  |  |  |
| Kit sversamenti disponibile; presidi primo soccorso presenti; procedure emergenza note |  |  |  |  |
| Microclima valutato; pause e misure di protezione previste se necessario |  |  |  |  |

| Fase 2 – Check list (Movimentazione, disimballo e posizionamento dell’opera) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Peso/ingombro valutati; decisione su lavoro in squadra e ausili |  |  |  |  |
| Percorso libero e predefinito; porte/gradini/pendenze gestiti |  |  |  |  |
| Piani di appoggio stabili; protezioni antiscivolo/imbottiture presenti |  |  |  |  |
| Comunicazione “comando unico” in sollevamento/posizionamento |  |  |  |  |
| Apertura imballi con lame retrattili; taglio lontano dal corpo; strumenti idonei |  |  |  |  |
| Contenitore rigido per taglienti disponibile e usato; nessun tagliente lasciato sul piano |  |  |  |  |
| Valutazione polverosità dell’opera; aspirazione vicino sorgente se necessario |  |  |  |  |
| Regole MMC applicate (evitare torsioni; pause/rotazioni; ausili) |  |  |  |  |
| Protocollo ferite disponibile e applicabile (stop–lavaggio–medicazione–copertura) |  |  |  |  |

| Fase 3 – Check list (Diagnostica, campionamenti e prove preliminari) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Tecniche a bassa dispersione adottate; aspirazione vicino sorgente se necessario |  |  |  |  |
| Campioni raccolti in contenitori chiusi ed etichettati; tracciabilità garantita |  |  |  |  |
| Strumenti affilati gestiti con supporti; nessun utensile libero sul banco |  |  |  |  |
| Protocollo ferite applicato; divieto lavoro con ferite esposte |  |  |  |  |
| Illuminazione mirata e piano ergonomico predisposti; micro-pause programmate |  |  |  |  |
| Igiene mani e superfici applicata; divieto cibo/bevande in area |  |  |  |  |

| Fase 4 – Check list (Pulitura meccanica) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Aspirazione localizzata attiva e posizionata correttamente; filtri integri |  |  |  |  |
| Confinamento/barriere predisposte per ridurre dispersione polveri (se necessario) |  |  |  |  |
| Divieto di spazzate a secco; pulizia con aspirazione/umido applicata |  |  |  |  |
| Schermi/visiere disponibili e utilizzati per rischio proiezioni |  |  |  |  |
| Utensili verificati pre-uso (protezioni, fissaggi, integrità, cavi) |  |  |  |  |
| Rotazioni/pause previste; accumuli polveri rimossi tempestivamente |  |  |  |  |
| Area interdetta ai terzi durante le lavorazioni polverose |  |  |  |  |

| Fase 5 – Check list (Pulitura chimica) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| SDS disponibili; compatibilità guanti verificata; procedure primo soccorso note |  |  |  |  |
| Ventilazione/aspirazione attiva prima e durante; efficacia percepita adeguata |  |  |  |  |
| Applicazione a bassa dispersione (tampone/impacco) privilegiata; spray evitato |  |  |  |  |
| Regola “piccole quantità” rispettata; contenitori sempre richiusi |  |  |  |  |
| Travasi solo su vaschetta secondaria; contenitori secondari etichettati |  |  |  |  |
| Kit sversamenti presente; procedura sversamenti nota e applicabile |  |  |  |  |
| Fonti di innesco eliminate (se prodotti infiammabili); gestione emergenza definita |  |  |  |  |
| Rifiuti chimici separati; stracci/assorbenti impregnati in contenitori chiusi dedicati |  |  |  |  |

| Fase 6 – Check list (Trattamenti biocidi/antimuffa e anti-biodeterioramento) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Metodo a bassa nebulizzazione privilegiato (impacco/pennello); spray evitato se non indispensabile |  |  |  |  |
| Area segregata; cartelli “non entrare”; gestione accessi durante tempi di contatto |  |  |  |  |
| Orari applicazione e tempi di rientro definiti e rispettati |  |  |  |  |
| Ventilazione/aspirazione attiva quando necessaria; efficacia adeguata |  |  |  |  |
| Decontaminazione piani/strumenti eseguita; cambio guanti e gestione DPI contaminati corretta |  |  |  |  |
| Rifiuti contaminati (impacchi/panni/materiali) in contenitori chiusi dedicati |  |  |  |  |

| Fase 7 – Check list (Consolidamento, incollaggi, resine, stucchi e protettivi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Miscelazione in area dedicata; dosatori disponibili; quantità preparate minime |  |  |  |  |
| Contenitori sempre richiusi; divieto miscele anonime lasciate sul banco |  |  |  |  |
| Ventilazione/aspirazione attiva se prodotti emissivi; pause/rotazioni previste |  |  |  |  |
| Pulizia immediata colature; decontaminazione banco e strumenti |  |  |  |  |
| Rifiuti/residui gestiti in contenitori dedicati e chiusi; etichettatura presente se necessaria |  |  |  |  |

| Fase 8 – Check list (Interventi “bio” con microrganismi/enzimi – se previsti) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Metodo a bassa dispersione adottato (tamponi/impacchi/membrane); spray evitato salvo necessità |  |  |  |  |
| Se spray inevitabile: confinamento area, ventilazione/aspirazione attiva, accessi interdetti |  |  |  |  |
| Igiene rigorosa: lavaggio mani, cambio guanti, decontaminazione piani e strumenti |  |  |  |  |
| Protocollo ferite applicato in modo stringente; divieto lavoro con ferite esposte |  |  |  |  |
| Rifiuti contaminati in contenitori chiusi dedicati; pulizia finale aspirata/umida |  |  |  |  |

| Fase 9 – Check list (Lavoro in sito/esterno) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Area delimitata e segnalata; coordinamento con responsabile sito/cantiere effettuato |  |  |  |  |
| Gestione accessi e interferenze con mezzi/persone definita e applicata |  |  |  |  |
| Non si lavora in solitario in aree isolate (se pertinente); comunicazioni garantite |  |  |  |  |
| Piano punture/morsi/reazioni allergiche disponibile; repellenti e ispezione previsti |  |  |  |  |
| Meteo/microclima valutati; pause e idratazione pianificate; sospensione se condizioni critiche |  |  |  |  |
| Misure per polveri diffuse applicate (barriere mobili, riduzione dispersione, pulizia controllata) |  |  |  |  |

| Fase 10 – Check list (Lavori in quota – se previsti) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Verifica pre-uso ponteggio/trabattello eseguita (stabilità, parapetti, fermapiede, accessi) |  |  |  |  |
| Area sottostante interdetta e segnalata; gestione accessi sottostanti |  |  |  |  |
| Utensili/materiali assicurati contro caduta; contenitori porta-attrezzi idonei |  |  |  |  |
| Meteo valutato (vento/pioggia/ghiaccio); sospensione se condizioni non sicure |  |  |  |  |
| Addestramento e uso anticaduta applicati quando richiesto; DPI verificati |  |  |  |  |

| Fase 11 – Check list (Finiture, ritocchi, verniciature/patinature) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Ventilazione/aspirazione attiva; efficacia adeguata prima dell’applicazione |  |  |  |  |
| Metodo non nebulizzato privilegiato; se spray: contenimento overspray predisposto |  |  |  |  |
| Quantità minima in area; contenitori sempre chiusi; recipienti secondari etichettati |  |  |  |  |
| Fonti di innesco eliminate (se prodotti solventati); procedure emergenza applicabili |  |  |  |  |
| Rifiuti (panni/filtri/assorbenti) in contenitori chiusi dedicati; area decontaminata |  |  |  |  |

| Fase 12 – Check list (Pulizia finale, decontaminazione, gestione rifiuti e ripristino) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Pulizia effettuata con aspirazione/umido; divieto spazzate a secco rispettato |  |  |  |  |
| Decontaminazione strumenti e superfici completata; igiene mani eseguita |  |  |  |  |
| Rimozione DPI contaminati senza contatto con cute; smaltimento/gestione corretta |  |  |  |  |
| Rifiuti separati e chiusi (pericolosi/non; taglienti; impregnati); etichettatura presente se necessaria |  |  |  |  |
| Taglienti in contenitori rigidi dedicati; nessun sacco compresso manualmente |  |  |  |  |
| Stracci/assorbenti impregnati in contenitori chiusi dedicati; divieto accumulo rispettato |  |  |  |  |
| Ripristino area e rimozione barriere solo dopo bonifica; check finale consegna eseguito |  |  |  |  |

| Check list DPI per fase – Verifica disponibilità e corretto utilizzo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | DPI richiesti (minimi + specifici) | OK | KO | Note/Azioni |
| Fase 1 – Allestimento e segregazione | Calzature antiscivolo (o sicurezza se contesto cantiere); guanti da allestimento; abbigliamento da lavoro. Se area polverosa: FFP2/FFP3 + occhiali a mascherina. |  |  |  |
| Fase 2 – Movimentazione e disimballo | Guanti da presa; occhiali. Se taglienti/imballi critici: guanti antitaglio. Se polveri/bioaerosol: FFP2/FFP3 + occhiali a mascherina. Calzature idonee. |  |  |  |
| Fase 3 – Diagnostica e campionamenti | Guanti idonei per attività di precisione; occhiali. Se polveri/bioaerosol: FFP2/FFP3 + occhiali a mascherina. |  |  |  |
| Fase 4 – Pulitura meccanica | FFP3 (o equivalente secondo polverosità); occhiali a mascherina o visiera; guanti; indumenti dedicati. Se rumore: protezione uditiva. |  |  |  |
| Fase 5 – Pulitura chimica | Guanti chimico-resistenti idonei; occhiali a mascherina/visiera; indumenti protettivi (grembiule/tuta). Se vapori/aerosol non controllabili: protezione respiratoria adeguata. |  |  |  |
| Fase 6 – Trattamenti biocidi/antimuffa | Respiratorio adeguato; visiera/occhiali; guanti idonei; tuta/grembiule. Se spray: massima protezione vie aeree e oculari secondo procedura. |  |  |  |
| Fase 7 – Resine/adesivi/consolidanti | Guanti idonei; occhiali; indumenti protettivi. Se vapori: protezione respiratoria adeguata. |  |  |  |
| Fase 8 – Interventi “bio” (se previsti) | Guanti; occhiali; indumenti dedicati. Se rischio aerosol/polveri: FFP2/FFP3 + occhiali a mascherina. |  |  |  |
| Fase 9 – Lavoro in sito/esterno | Indumenti coprenti; guanti; occhiali; calzature idonee. Se polveri: FFP2/FFP3. Se interferenze/caduta oggetti: casco; se necessario alta visibilità. |  |  |  |
| Fase 10 – Lavori in quota (se previsti) | Casco (sottogola se necessario); calzature antiscivolo; guanti. Quando richiesto: anticaduta (imbracatura, cordini, dispositivi) e addestramento. |  |  |  |
| Fase 11 – Finiture/verniciature | Respiratorio adeguato; occhiali/visiera; guanti idonei; indumenti protettivi. Se spray: protezione vie aeree e oculari rafforzata. |  |  |  |
| Fase 12 – Decontaminazione e rifiuti | Guanti (anche antitaglio se necessario); occhiali; indumenti dedicati. Se polveri: FFP2/FFP3. |  |  |  |

| Check list emergenze – Dotazioni, prontezza operativa e procedure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica | OK | KO | NA | Note/Azioni |
| Addetti emergenza e primo soccorso identificati; ruoli comunicati a tutti |  |  |  |  |
| Numeri emergenza e contatti utili disponibili; modalità chiamata soccorsi definita |  |  |  |  |
| Punto di raccolta noto; vie di esodo libere; planimetria/indicazioni presenti (se applicabile) |  |  |  |  |
| Cassetta primo soccorso presente, integra e accessibile; materiali non scaduti |  |  |  |  |
| Protocollo ferite/tagli/punture: stop lavoro, lavaggio, medicazione, copertura impermeabile, segnalazione |  |  |  |  |
| Disponibilità di soluzioni per lavaggio immediato (acqua e materiali); lavaocchi se necessario |  |  |  |  |
| Kit sversamenti presente (assorbenti, sacchi, guanti di ricambio, materiali contenimento) |  |  |  |  |
| Procedura sversamenti: contenere, interdire area, assorbire, raccogliere, smaltire, bonificare e registrare |  |  |  |  |
| Fonti di innesco controllate/eliminate in presenza di prodotti infiammabili; regole note |  |  |  |  |
| Estintore presente dove previsto, accessibile e verificato; personale informato sulle azioni iniziali |  |  |  |  |
| Gestione stracci/assorbenti impregnati: contenitori chiusi dedicati; divieto accumulo |  |  |  |  |
| Piano punture/morsi/reazioni allergiche disponibile (quando lavori outdoor); comunicazione e addestramento |  |  |  |  |