Appendici della UNI EN 689:2019

# Quadro riepilogativo delle appendici

| Appendice | Argomento | Funzione principale |
| --- | --- | --- |
| A | Approcci alla valutazione in differenti condizioni di lavoro | Orientare la scelta della strategia in base alla variabilità e alla tipologia del processo |
| B | Valori limite utilizzabili per la verifica di conformità | Chiarire quali limiti possono essere impiegati e come selezionarli |
| C | Esposizione contemporanea a più agenti chimici | Valutare miscele ed effetti combinati |
| D | Profilo di esposizione e durata del campionamento | Stabilire tempi e modalità rappresentative di misura |
| E | Distribuzione dei risultati ed esposizioni eccezionali nel SEG | Validare i gruppi di esposizione e investigare dati anomali |
| F | Verifica statistica della conformità | Applicare il test statistico e interpretarne gli esiti |
| G | Turni di lavoro superiori a otto ore | Gestire esposizioni riferite a turni prolungati |
| H | Risultati inferiori al limite di quantificazione | Trattare correttamente i dati censurati |
| I | Intervallo delle misurazioni periodiche | Programmare le campagne successive |

# Appendice A – Approcci alla valutazione in differenti condizioni di lavoro

## Finalità

L’Appendice A supporta il valutatore nella scelta dell’approccio più adatto in funzione delle caratteristiche del processo e dell’esposizione.

La valutazione non deve essere identica per tutte le attività. Un processo continuo, automatizzato e stabile richiede una strategia diversa rispetto a una lavorazione manuale, discontinua, stagionale o caratterizzata da frequenti variazioni.

## Principali condizioni da distinguere

| Condizione di lavoro | Caratteristiche | Approccio consigliato |
| --- | --- | --- |
| Processo continuo e stabile | Parametri costanti, poche variazioni, impianti automatizzati | Campionamenti distribuiti su giornate differenti per confermare la stabilità |
| Processo discontinuo | Alternanza di fasi con livelli differenti | Campionamento per fasi e ricostruzione dell’esposizione ponderata |
| Attività breve e ripetitiva | Picchi ricorrenti di breve durata | Misure mirate durante la fase critica |
| Attività occasionale | Frequenza ridotta ma esposizione potenzialmente significativa | Campionare quando l’attività viene realmente eseguita |
| Lavorazione stagionale | Condizioni influenzate dal clima o dal periodo produttivo | Campagne in stagioni rappresentative |
| Processo altamente variabile | Quantità, prodotti o modalità cambiano frequentemente | Maggiore numerosità e distribuzione temporale delle misure |
| Processo con esposizione prevedibilmente elevata | Evidenze di probabile superamento | Interventi preventivi prima della verifica di conformità |
| Sistema chiuso | Emissioni normalmente assenti ma possibili durante aperture o manutenzioni | Valutazione mirata delle fasi di apertura, pulizia e guasto |
| Attività all’aperto | Dispersione dipendente da vento e condizioni meteorologiche | Registrazione delle condizioni climatiche e campagne diversificate |
| Manutenzione | Compiti non ordinari e spesso ad alta emissione | SEG e campagna separati rispetto alla produzione ordinaria |

## Criteri decisionali

Il valutatore deve considerare:

- stabilità del processo;

- frequenza delle attività;

- durata;

- variazione delle quantità;

- numero di lavoratori;

- possibilità di identificare un caso peggiore realistico;

- presenza di periodi di esposizione intensa;

- affidabilità dei dati storici;

- efficacia e stabilità delle misure tecniche.

## Caso peggiore

Una condizione può essere considerata rappresentativa del caso peggiore solo quando è:

- realisticamente prevedibile;

- ricorrente o comunque rilevante;

- descritta con parametri verificabili;

- collegata alle normali modalità produttive;

- distinta da un evento accidentale eccezionale.

## Errori da evitare

| Errore | Conseguenza |
| --- | --- |
| Campionare una sola giornata favorevole | Sottostima della variabilità |
| Definire arbitrariamente il caso peggiore | Risultato non interpretabile |
| Usare dati di processi solo apparentemente analoghi | Confronto non valido |
| Ignorare manutenzioni e pulizie | Mancata individuazione delle esposizioni più elevate |
| Mescolare attività ordinarie e non ordinarie nello stesso SEG | Distribuzione artificiosamente dispersa |

# Appendice B – Valori limite utilizzabili per la verifica di conformità

## Finalità

L’Appendice B riguarda l’identificazione e l’utilizzo corretto dei valori limite di esposizione occupazionale.

Il valore limite deve essere coerente con:

- agente;

- forma chimica;

- periodo di riferimento;

- unità;

- frazione granulometrica;

- fonte normativa o tecnica.

## Tipologie di valori limite

| Tipo | Significato | Applicazione |
| --- | --- | --- |
| Valore limite legalmente vincolante | Limite previsto dalla legislazione | Deve essere rispettato obbligatoriamente |
| Valore limite indicativo | Riferimento tecnico o normativo non sempre direttamente cogente | Può orientare la valutazione |
| Valore limite aziendale | Criterio interno più cautelativo | Deve essere dichiarato e motivato |
| Valore medio su otto ore | Esposizione media giornaliera | Richiede valutazione ponderata sull’intero periodo |
| Valore di breve durata | Esposizione riferita normalmente a 15 minuti | Richiede campionamento nel periodo più critico |
| Valore di picco | Limite massimo da non superare | Può richiedere strumenti a risposta rapida |
| Valore biologico | Concentrazione in matrice biologica | Non sostituisce il confronto ambientale |

## Scheda minima del VLEP

| Campo | Informazione richiesta |
| --- | --- |
| Agente | Denominazione univoca |
| Numero CAS | Identificativo chimico |
| Fonte | Decreto, direttiva, organismo tecnico o criterio interno |
| Valore | Numero applicabile |
| Unità | mg/m³, ppm, fibre/cm³ o altra unità |
| Periodo di riferimento | Otto ore, quindici minuti o altro |
| Frazione | Inalabile, toracica, respirabile o specifica |
| Notazione cutanea | Presente o assente |
| Data di validità | Edizione o aggiornamento |
| Note | Limitazioni, conversioni o condizioni particolari |

## Controlli obbligatori prima del confronto

- stesso agente chimico;

- stessa specie o composto;

- stessa unità;

- stesso periodo temporale;

- stessa frazione di aerosol;

- conversione corretta tra ppm e mg/m³;

- assenza di utilizzo di valori superati;

- verifica di limiti differenti per forma o composto.

## Errori frequenti

| Errore | Perché è scorretto |
| --- | --- |
| Confrontare polvere totale con limite respirabile | Le frazioni non sono equivalenti |
| Usare ppm e mg/m³ senza conversione | Le grandezze non sono direttamente confrontabili |
| Applicare un limite di otto ore a una misura di breve durata | I periodi di riferimento sono differenti |
| Usare un limite riferito a un composto per un altro composto | Tossicità e massa molecolare possono differire |
| Ignorare la notazione cutanea | L’inalazione può non essere l’unica via significativa |

# Appendice C – Esposizione contemporanea a più agenti chimici

## Finalità

L’Appendice C tratta l’esposizione combinata a più agenti.

La presenza di più sostanze deve essere valutata sia individualmente sia considerando possibili effetti combinati.

## Sequenza operativa

- identificare tutti gli agenti presenti;

- verificare singolarmente il rispetto del relativo VLEP;

- individuare organi bersaglio ed effetti critici;

- classificare le possibili interazioni;

- applicare un indice additivo quando appropriato;

- richiedere approfondimento tossicologico per interazioni complesse.

## Tipologie di interazione

| Interazione | Descrizione |
| --- | --- |
| Additiva | L’effetto complessivo corrisponde alla somma dei singoli contributi |
| Sinergica | L’effetto complessivo è superiore alla somma |
| Potenziante | Un agente aumenta l’effetto di un altro |
| Antagonista | Un agente riduce l’effetto dell’altro |
| Indipendente | Gli agenti agiscono su sistemi differenti senza interazione rilevante nota |

## Indice additivo

Il metodo consiste nel:

- dividere l’esposizione di ciascun agente per il proprio VLEP;

- sommare tutti i rapporti;

- confrontare il totale con l’unità.

## Interpretazione

| Risultato | Significato |
| --- | --- |
| Indice non superiore a uno | Il criterio additivo non risulta superato |
| Indice superiore a uno | Il criterio additivo risulta superato |
| Dati tossicologici insufficienti | Non è possibile formulare una conclusione affidabile |
| Presenza di sinergia | L’indice semplice può sottostimare il rischio |
| Agenti privi di soglia | Il criterio additivo non conclude la valutazione |

## Raggruppamento per effetto

Gli agenti possono essere raggruppati per:

- irritazione respiratoria;

- depressione del sistema nervoso centrale;

- neurotossicità;

- epatotossicità;

- nefrotossicità;

- ematotossicità;

- effetti sulla riproduzione;

- sensibilizzazione.

## Limiti del metodo additivo

- non descrive automaticamente la sinergia;

- non tiene conto della cinetica;

- non sostituisce il biomonitoraggio;

- non è sufficiente per agenti cancerogeni privi di soglia;

- richiede dati tossicologici attendibili.

# Appendice D – Profilo di esposizione e durata del campionamento

## Finalità

L’Appendice D guida la scelta della durata e della distribuzione temporale del campionamento.

La durata deve essere sufficiente a rappresentare il periodo associato al VLEP.

## Profili principali

| Profilo | Descrizione | Strategia |
| --- | --- | --- |
| Costante | Concentrazione relativamente stabile | Campionamento lungo e rappresentativo |
| Variabile | Fluttuazioni significative nel turno | Copertura estesa o campioni consecutivi |
| Per fasi | Attività differenti con esposizioni differenti | Misure separate per fase |
| A picchi | Brevi periodi di concentrazione elevata | Campionamento mirato di breve durata |
| Occasionale | Esposizione non quotidiana | Misura durante l’effettiva attività |
| Intermittente | Alternanza di esposizione e assenza | Ricostruzione ponderata dell’intero periodo |
| Imprevedibile | Variabilità non facilmente programmabile | Maggiore numerosità e osservazione preliminare |

## Durata del campionamento

Il periodo deve essere scelto tenendo conto di:

- durata effettiva dell’esposizione;

- stabilità della concentrazione;

- periodo di riferimento del limite;

- presenza di fasi critiche;

- capacità del supporto;

- sensibilità analitica;

- variazione delle condizioni.

## Periodi non campionati

| Situazione | Trattamento |
| --- | --- |
| Dimostrata assenza di esposizione | Può essere assunto valore nullo, con motivazione |
| Attività simile a fase misurata | Può essere stimata con dati rappresentativi |
| Periodo sconosciuto | Deve essere trattato come incertezza o misurato |
| Pausa in area contaminata | Non può essere considerata automaticamente non esposta |
| Spostamento tra reparti | Deve essere valutato separatamente |

## Campionamento per limiti di breve durata

Deve essere concentrato nei periodi con probabile esposizione massima, quali:

- apertura di apparecchiature;

- travaso;

- carico e scarico;

- miscelazione;

- pulizia;

- spruzzatura;

- campionamento di processo;

- manutenzione;

- cambio filtri.

## Errori da evitare

- campionare solo una piccola parte di un turno variabile;

- ignorare le fasi brevi ad alta concentrazione;

- considerare nullo un periodo non osservato;

- utilizzare una durata incompatibile con il metodo;

- superare la capacità del supporto.

# Appendice E – Distribuzione dei risultati ed esposizioni eccezionali nel SEG

## Finalità

L’Appendice E supporta la verifica della validità dei gruppi di esposizione similare e la gestione dei risultati eccezionali.

## Configurazioni possibili

| Configurazione | Significato |
| --- | --- |
| Un’unica popolazione compatta | SEG probabilmente valido |
| Due gruppi distinti | Possibile presenza di due SEG |
| Un lavoratore sistematicamente più esposto | Possibile SEG individuale |
| Risultati elevati in uno specifico turno | Differenza organizzativa o tecnica |
| Un singolo dato eccezionale | Necessità di investigazione |
| Distribuzione non normale o non lognormale | SEG non omogeneo o dati insufficienti |
| Forte dispersione | Processo instabile o gruppo mal definito |

## Procedura per un risultato anomalo

- verificare campionatore e portata;

- controllare metodo e laboratorio;

- verificare attività realmente svolta;

- esaminare aspirazione e ventilazione;

- controllare quantità e parametri;

- confrontare il lavoratore con gli altri;

- decidere se il dato rappresenta una condizione reale;

- documentare l’eventuale esclusione.

## Possibili cause

| Causa | Azione |
| --- | --- |
| Errore tecnico documentato | Esclusione motivata |
| Guasto dell’aspirazione | Mantenimento come evidenza di criticità |
| Attività non appartenente al SEG | Riclassificazione |
| Modalità operativa differente | Formazione o nuovo SEG |
| Produzione eccezionalmente elevata ma prevedibile | Scenario specifico |
| Contaminazione del campione | Esclusione tecnica |
| Esposizione realmente elevata | Intervento preventivo |

## Criteri di validazione del SEG

- coerenza dei compiti;

- assenza di sottopopolazioni;

- dispersione spiegabile;

- comparabilità dei turni;

- stabilità dei processi;

- rappresentatività dei lavoratori misurati;

- assenza di lavoratori sistematicamente differenti.

# Appendice F – Verifica statistica della conformità

## Finalità

L’Appendice F descrive il test statistico utilizzato quando il test preliminare non è sufficiente e sono disponibili almeno sei risultati validi.

## Obiettivo statistico

Verificare, con il livello di confidenza previsto, che la parte alta della distribuzione delle esposizioni rimanga al di sotto del VLEP.

Il criterio considera:

- percentile superiore della distribuzione;

- livello di confidenza;

- media;

- dispersione;

- numero di risultati.

## Parametri per distribuzione normale

| Parametro | Significato |
| --- | --- |
| Media aritmetica | Centro dei risultati |
| Deviazione standard | Dispersione |
| Fattore critico | Penalizzazione legata alla numerosità |
| Limite superiore di tolleranza | Stima cautelativa della parte alta |
| Parametro di confronto | Distanza tra distribuzione e VLEP |

## Parametri per distribuzione lognormale

| Parametro | Significato |
| --- | --- |
| Media geometrica | Centro della distribuzione lognormale |
| Deviazione standard geometrica | Dispersione moltiplicativa |
| Logaritmi dei dati | Scala utilizzata per il calcolo |
| Limite superiore di tolleranza | Stima della coda superiore |
| Parametro di confronto | Distanza logaritmica dal VLEP |

## Esiti

| Condizione | Esito |
| --- | --- |
| Limite superiore di tolleranza non superiore al VLEP | Conformità |
| Limite superiore di tolleranza superiore al VLEP | Non conformità |
| Dati insufficienti | Nessuna decisione |
| Distribuzione non interpretabile | Approfondimento |
| SEG non valido | Test non applicabile |
| Risultato individuale superiore al VLEP | Non conformità |

## Effetto della numerosità

| Numero di risultati | Effetto |
| --- | --- |
| Minimo di sei | Elevata incertezza |
| Numero intermedio | Migliore stima della dispersione |
| Numero elevato | Minore penalizzazione statistica |
| Pochi dati con forte dispersione | Difficile dimostrare la conformità |

## Test preliminare

| Numero di risultati | Condizione |
| --- | --- |
| 3 | Tutti inferiori al 10% del VLEP |
| 4 | Tutti inferiori al 15% del VLEP |
| 5 | Tutti inferiori al 20% del VLEP |

Quando tali condizioni non sono soddisfatte, ma nessun risultato supera il VLEP, occorre procedere con almeno sei risultati e applicare il test statistico. Il fact sheet INAIL conferma questo duplice percorso.

# Appendice G – Turni di lavoro superiori a otto ore

## Finalità

L’Appendice G tratta la valutazione di esposizioni relative a turni più lunghi del periodo convenzionale di otto ore.

## Problemi specifici

Un turno prolungato può comportare:

- dose totale maggiore;

- riduzione del tempo di recupero;

- accumulo della sostanza;

- diversa rilevanza tossicologica;

- esposizione ripetuta per più giorni.

## Informazioni da raccogliere

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Durata del turno | Ore totali |
| Durata esposta | Tempo effettivamente esposto |
| Pause | Durata e luogo |
| Periodi non esposti | Attività svolta e ambiente |
| Sequenza dei turni | Numero di giorni consecutivi |
| Recupero | Intervallo tra i turni |
| Tossicocinetica | Emivita, accumulo e metabolismo |
| Criterio applicato | Normalizzazione o correzione adottata |

## Approccio operativo

Il valutatore deve:

- calcolare l’esposizione rispetto al periodo del VLEP;

- considerare la dose totale;

- valutare il recupero;

- verificare eventuali criteri nazionali;

- motivare le correzioni;

- evitare riduzioni automatiche non giustificate.

## Errori da evitare

- dividere semplicemente per la durata del turno;

- considerare una concentrazione più bassa come automaticamente accettabile;

- ignorare accumulo ed emivita;

- non documentare le pause;

- utilizzare un criterio unico per tutte le sostanze.

# Appendice H – Risultati inferiori al limite di quantificazione

## Finalità

L’Appendice H riguarda i dati censurati, cioè risultati inferiori al limite di quantificazione.

## Significato dei livelli analitici

| Fascia | Significato |
| --- | --- |
| Inferiore al LOD | Non distinguibile con sufficiente affidabilità dal rumore |
| Tra LOD e LOQ | Rilevabile ma non quantificabile con precisione adeguata |
| Superiore al LOQ | Quantificabile con le prestazioni dichiarate |

## Principi

- inferiore al LOQ non significa zero;

- i dati non devono essere eliminati;

- il metodo di trattamento deve essere dichiarato;

- il LOQ deve essere sufficientemente basso rispetto al VLEP;

- un’elevata quota di dati censurati riduce l’affidabilità statistica.

## Metodi utilizzabili

| Metodo | Caratteristiche | Limiti |
| --- | --- | --- |
| Sostituzione con LOQ | Cautelativo | Può sovrastimare |
| Sostituzione con metà LOQ | Semplice | Può distorcere media e dispersione |
| Sostituzione con LOQ diviso radice di due | Metodo convenzionale | Non sempre adeguato |
| Regressione | Utilizza la distribuzione dei dati quantificati | Richiede dati sufficienti |
| Massima verosimiglianza | Approccio statistico avanzato | Richiede software e competenza |
| Metodi robusti | Limitano distorsioni | Devono essere documentati |

## Valutazione dell’adeguatezza del LOQ

| Rapporto LOQ/VLEP | Conseguenza |
| --- | --- |
| Molto basso | Metodo generalmente idoneo per livelli bassi |
| Prossimo alle soglie preliminari | Possibile difficoltà nell’applicazione del test |
| Elevato | Impossibilità di dimostrare esposizioni molto basse |
| Superiore al VLEP | Metodo non adeguato alla verifica |

## Contenuto del rapporto

- numero di dati inferiori al LOQ;

- valore del LOQ;

- metodo di sostituzione o stima;

- giustificazione;

- effetto sui parametri;

- eventuale analisi di sensibilità;

- limiti della conclusione.

La preview ufficiale mostra che l’Appendice H comprende anche sezioni dedicate all’incertezza e al software.

# Appendice I – Intervallo delle misurazioni periodiche

## Finalità

L’Appendice I fornisce criteri per programmare le campagne successive dopo una verifica di conformità.

## Principio generale

Quanto più l’esposizione è vicina al VLEP, tanto più breve deve essere l’intervallo tra le campagne.

## Intervalli indicativi basati sul livello medio

| Livello rispetto al VLEP | Intervallo indicativo massimo |
| --- | --- |
| Inferiore al 10% | Fino a 36 mesi |
| Dal 10% al 25% | Fino a 24 mesi |
| Dal 25% al 50% | Fino a 18 mesi |
| Superiore al 50% | Fino a 12 mesi |

Questi intervalli non sono automatici né sostitutivi del giudizio del valutatore.

## Fattori che richiedono intervalli più brevi

- elevata variabilità;

- agente CMR;

- processo instabile;

- frequenti guasti;

- misura prossima al VLEP;

- dati limitati;

- forti differenze tra lavoratori;

- condizioni stagionali;

- esposizioni di breve durata;

- incertezza significativa.

## Riesame anticipato

| Evento | Azione |
| --- | --- |
| Modifica del prodotto | Nuova caratterizzazione |
| Aumento della produzione | Verifica dell’esposizione |
| Cambio dell’impianto | Nuova campagna |
| Guasto dell’aspirazione | Controllo immediato |
| Nuovo VLEP | Riesame dei risultati |
| Nuova classificazione CMR | Aggiornamento del DVR |
| Segnalazione sanitaria | Approfondimento |
| Superamento | Interventi e verifica successiva |
| Cambio di turno | Rivalutazione del SEG |
| Nuove modalità operative | Aggiornamento della campagna |

## Riesame annuale

Anche quando la nuova campagna è prevista a distanza superiore a un anno, è opportuno verificare almeno annualmente che:

- processo;

- agenti;

- quantità;

- organizzazione;

- aspirazioni;

- VLEP;

- classificazioni;

- SEG

non abbiano subito modifiche.

# Documenti operativi collegabili alle appendici

Una procedura aziendale completa dovrebbe comprendere almeno:

| Documento | Appendice di riferimento |
| --- | --- |
| Scheda di caratterizzazione | A |
| Registro dei VLEP | B |
| Scheda esposizioni multiple | C |
| Piano di campionamento | D |
| Scheda di validazione SEG | E |
| Foglio test statistico | F |
| Scheda turni prolungati | G |
| Registro dati inferiori al LOQ | H |
| Piano delle rivalutazioni | I |

# Limite della presente rielaborazione

Queste tabelle costituiscono una rielaborazione tecnica originale delle finalità e dei contenuti applicativi delle appendici. Non riproducono il testo, le tabelle, i valori critici, gli esempi o le formulazioni protette della norma.

Per l’applicazione formale è necessario consultare il documento ufficiale. UNI indica la norma come vigente e la include anche tra quelle disponibili nel portale di consultazione dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro