## CHECK LIST

## 1. Documentazione e identificazione

| N. | Elemento da verificare | Esito (OK / NON OK / N.A.) | Note / Azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Trattore identificato (marca, modello, matricola, anno) in scheda mezzi aziendale |  |  |
| 1.2 | Caricatore frontale identificato (marca, modello, matricola, anno di costruzione / immissione sul mercato) |  |  |
| 1.3 | Accessori terminali presenti in azienda elencati (tipo: benna, forche, pinza balle, gancio, ecc.) |  |  |
| 1.4 | Manuale d’uso e manutenzione del trattore disponibile, leggibile e in lingua compresa dagli operatori |  |  |
| 1.5 | Manuale d’uso e manutenzione del caricatore frontale disponibile e leggibile |  |  |
| 1.6 | Manuali degli accessori terminali disponibili (portate, limiti d’uso, configurazioni consentite) |  |  |
| 1.7 | Valutazione dei rischi aziendale che include uso del caricatore frontale e rischio di caduta oggetti (balle, pallet, carichi sfusi) |  |  |
| 1.8 | Istruzioni del costruttore del caricatore che specificano il tipo di trattori ammessi e l’allestimento richiesto (ROPS/cabina, eventuale FOPS o protezioni equivalenti) |  |  |
| 1.9 | Se caricatore immesso sul mercato dopo il 30/04/2024, presenza di indicazioni specifiche sul rischio caduta oggetti (tipo accessorio, peso carico, altezza massima, ecc.) |  |  |

## 2. Trattore e strutture di protezione (ROPS / FOPS)

| N. | Elemento da verificare | Esito | Note / Azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Trattore dotato di ROPS (telaio o cabina) in conformità all’omologazione: presente targhetta o documentazione |  |  |
| 2.2 | Presenza di ROPS a quattro montanti o cabina ROPS quando richiesto dalle istruzioni del caricatore frontale |  |  |
| 2.3 | ROPS / cabina integre, senza deformazioni, crepe, corrosione grave, fori o saldature non previste |  |  |
| 2.4 | Per ROPS abbattibile: possibilità di lavorare con ROPS in posizione eretta durante l’uso del caricatore; eventuale necessità di abbattimento valutata nel DVR |  |  |
| 2.5 | Vetro anteriore e superiore (se presente) integri, trasparenti, senza rotture che possano ridurre la protezione |  |  |
| 2.6 | Se presente FOPS o tetto di protezione contro caduta oggetti: corretta installazione e integrità strutturale |  |  |
| 2.7 | Manuale del trattore che descrive i pericoli legati all’uso del caricatore frontale e le modalità per evitarli |  |  |
| 2.8 | Manuale del trattore che indica i punti di fissaggio del caricatore (posizione, dimensioni, tipo di bulloneria / staffe) |  |  |
| 2.9 | Manuale del trattore che vieti l’installazione di caricatori frontali se non sono previsti punti di attacco |  |  |
| 2.10 | Per trattori con funzioni idrauliche programmabili/sequenziali: istruzioni che spiegano come collegare il caricatore in modo che tali funzioni siano disattivate durante l’uso |  |  |

## 3. Caricatore frontale: installazione, struttura, idraulica

| N. | Elemento da verificare | Esito | Note / Azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Telaio di attacco del caricatore fissato in modo permanente al trattore solo nei punti previsti dal costruttore del trattore |  |  |
| 3.2 | Dispositivi di aggancio del caricatore al telaio efficienti (perni, spine, ganci, chiusure di sicurezza) |  |  |
| 3.3 | Bracci di sollevamento privi di deformazioni, crepe, saldature non autorizzate, corrosione profonda |  |  |
| 3.4 | Assenza di giochi eccessivi nei perni di articolazione dei bracci e degli accessori |  |  |
| 3.5 | Impianto idraulico a doppio effetto in buono stato: tubazioni integre, senza abrasioni o rigonfiamenti, nessuna perdita visibile |  |  |
| 3.6 | Raccordi, innesti rapidi e distributori idraulici in buono stato, correttamente fissati |  |  |
| 3.7 | Presenza di eventuali dispositivi di blocco meccanico/idraulico per manutenzione in sicurezza (puntelli, valvole di blocco, ecc.) e loro efficienza |  |  |
| 3.8 | Comandi del caricatore frontale collocati in posizione sicura e facilmente raggiungibile dal posto di guida; direzione dei movimenti chiaramente indicata |  |  |
| 3.9 | Assenza di interferenze tra caricatore e altri elementi del trattore (parafanghi, cofano, tubazioni, cabina) lungo tutta la corsa di lavoro |  |  |
| 3.10 | Prove di funzionamento a vuoto: movimenti fluidi, nessun movimento incontrollato o caduta improvvisa dell’accessorio |  |  |

## 4. Accessori terminali e carichi movimentati

| N. | Elemento da verificare | Esito | Note / Azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Elenco di tutti gli accessori terminali autorizzati dal costruttore del caricatore (benne, forche, pinze, ganci, ecc.) |  |  |
| 4.2 | Ogni accessorio ha targhetta o indicazione di portata massima, condizioni e configurazioni di utilizzo (baricentro carico, n. unità di carico, ecc.) |  |  |
| 4.3 | Assenza di accessori autocostruiti o modificati non autorizzati dal fabbricante |  |  |
| 4.4 | Accessori destinati al sollevamento (forche, ganci, pinze, ecc.) idonei allo scopo e compatibili con il caricatore frontale |  |  |
| 4.5 | La benna per materiali sfusi è usata solo per carichi sfusi (terra, sabbia, letame, cereali, ecc.) e non per balle cilindriche o carichi unitari instabili |  |  |
| 4.6 | Per la movimentazione di balle cilindriche è utilizzata attrezzatura specifica (puntali, pinze, forche dedicate) omologata |  |  |
| 4.7 | Numero di balle movimentate per volta non supera quanto previsto dal fabbricante dell’accessorio (evitata la situazione di sovraccarico in colonna) |  |  |
| 4.8 | Portata del caricatore e dell’accessorio non viene superata in nessuna configurazione (peso carico + accessorio) |  |  |
| 4.9 | Divieto assoluto di sollevamento persone con caricatore frontale (anche su pallet, cassoni, gabbie improvvisate, ecc.) chiaramente comunicato e rispettato |  |  |
| 4.10 | Accessori correttamente agganciati (perni, fermagli, blocchi) prima di ogni utilizzo |  |  |

## 5. Rischio di caduta oggetti: misure tecniche e valutazione del rischio

| N. | Elemento da verificare | Esito | Note / Azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Per caricatori immessi sul mercato dal 30/04/2024, verifica che il costruttore abbia valutato il rischio di caduta oggetti e previsto soluzioni tecniche (non solo avvertenze) |  |  |
| 5.2 | Trattore usato con il caricatore dotato di ROPS a 4 montanti o cabina ROPS, come soluzione tecnica raccomandata per ridurre il rischio di caduta oggetti |  |  |
| 5.3 | Eventuali soluzioni alternative (griglie, tetti rinforzati, barriere) documentate dal costruttore o da valutazione tecnica equivalente, con indicazione chiara nelle istruzioni |  |  |
| 5.4 | Per trattori con sola ROPS a 2 montanti (anche abbattibile): esistenza di valutazione del rischio specifica per caduta oggetti (tipo carico, massa, altezza di lavoro, pendenze) |  |  |
| 5.5 | Procedure aziendali che vietano l’uso del caricatore frontale per movimentare carichi unitari pesanti (in particolare balle cilindriche) quando non sono presenti protezioni adeguate sulla postazione di guida |  |  |
| 5.6 | Nessuna modifica o rimozione di elementi che contribuiscono alla protezione dell’operatore (vetri, montanti, tetti, griglie) senza nuova valutazione tecnica |  |  |
| 5.7 | Per i lavori con rotoballe: percorso e modalità operative valutati per minimizzare il rischio di rotolamento verso la cabina in caso di spostamento / sobbalzi |  |  |
| 5.8 | La valutazione dei rischi considera anche condizioni particolari: pendenze, terreni sconnessi, lavorazioni vicino a scarpate o ostacoli, traffico interno |  |  |

## 6. Organizzazione, informazione e formazione

| N. | Elemento da verificare | Esito | Note / Azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Tutti gli operatori che usano il caricatore frontale hanno ricevuto formazione specifica (tecnica e sui rischi, incl. caduta oggetti) |  |  |
| 6.2 | Gli operatori conoscono gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili (balle con benna, sovraccarico accessori, ecc.) e le relative conseguenze |  |  |
| 6.3 | Presenza di istruzioni operative scritte per montaggio/smontaggio caricatore, scelta accessorio idoneo, carico/scarico balle/pallet, circolazione in azienda |  |  |
| 6.4 | Presenza di procedura che vieta la presenza di persone nel raggio d’azione del caricatore durante le manovre |  |  |
| 6.5 | Registrazione della formazione effettuata (date, contenuti, firme partecipanti) |  |  |
| 6.6 | Sistema di segnalazione interna di anomalie e quasi incidenti (near miss), con analisi e misure correttive |  |  |
| 6.7 | Programma di manutenzione preventiva per trattore, caricatore e accessori (con scadenze e responsabilità) |  |  |

## 7. Checklist rapida prima dell’uso (a cura dell’operatore)

| N. | Controllo pre-uso | Esito | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | ROPS/cabina in posizione di lavoro (non abbattuta) e senza danni visibili |  |  |
| 7.2 | Se presente FOPS o tetto/protezione superiore, verifica integrità e corretto posizionamento |  |  |
| 7.3 | Area di lavoro libera da persone, ostacoli, linee elettriche aeree, ecc. |  |  |
| 7.4 | Bracci, telaio, punti di aggancio e saldature senza crepe o deformazioni evidenti |  |  |
| 7.5 | Tubi idraulici e raccordi senza perdite o danneggiamenti visibili |  |  |
| 7.6 | Comandi del caricatore funzionanti in tutte le direzioni, senza movimenti bruschi o incontrollati |  |  |
| 7.7 | Accessorio terminale correttamente agganciato (perni, blocchi, fermagli inseriti) |  |  |
| 7.8 | Accessorio idoneo al lavoro da svolgere (es. NO balle cilindriche con benna) |  |  |
| 7.9 | Carico da movimentare compatibile con portata di caricatore e accessorio (peso e numero di unità) |  |  |
| 7.10 | Sedile regolato, cinture di sicurezza (se presenti) allacciate |  |  |
| 7.11 | Verifica percorso da effettuare con il carico in quota (assenza buche, pendenze eccessive, curve strette) |  |  |

## 8. Verifiche periodiche e straordinarie

| N. | Tipo di verifica | Esito | Note / Azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Controllo periodico (es. annuale) dell’integrità di ROPS/cabina e, se presente, FOPS, da parte di persona competente |  |  |
| 8.2 | Controllo periodico (es. ogni X ore di lavoro) di serraggio bulloneria del telaio e degli attacchi caricatore |  |  |
| 8.3 | Verifica periodica dello stato di bracci, perni, boccole, con sostituzione di componenti usurati |  |  |
| 8.4 | Controllo periodico dell’impianto idraulico (pressione, valvole di sicurezza, eventuali dispositivi di blocco) |  |  |
| 8.5 | Aggiornamento DVR in occasione di: introduzione nuovi accessori, cambio modalità operative, nuovi tipi di carico (es. introduzione di rotoballe) |  |  |
| 8.6 | Verifica della conformità alle istruzioni del costruttore del caricatore frontale quando vengono cambiate configurazioni, accessori o trattore |  |  |
| 8.7 | Verifica straordinaria dopo incidenti, urti, ribaltamenti, carichi eccessivi o modifiche strutturali |  |  |