checklist di adeguamento aziendale A seguito entrata in vigore

D.Lgs. 213/2025

| Ambito | Checklist di adeguamento (azioni puntuali) | Riferimento normativo aggiornato (D.Lgs. 81/2008 come modificato da D.Lgs. 213/2025) | Evidenze/documenti da produrre e conservare | Note operative e controlli interni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Perimetro attività | Mappare attività aziendali/cantieri/siti in cui può emergere rischio amianto (anche “non tipico”: emergenze, eventi naturali estremi, lotta antincendio, scavi/pietre verdi, gestione rifiuti). | Art. 246 (sostituito) | Elenco attività/siti/mansioni esposte; registro cantieri/siti; procedure HSE | Verificare contratti/subappalti: includere clausole amianto, obblighi informativi e cooperazione |
| 2. Individuazione preventiva MCA | Prima di demolizioni/manutenzioni/ristrutturazioni: acquisire info dal proprietario; per edifici ante 1992 cercare anche da altre fonti/registri; se info non disponibili eseguire esame con operatore qualificato e ottenere esito prima dei lavori. | Art. 248, c.1 (sostituito) | Verbali richieste info; relazione/sopralluogo operatore qualificato; esito indagine; planimetrie/aree MCA | KPI interno: “cantieri con esito indagine amianto prima avvio lavori (%)” |
| 3. Cooperazione con terzi | Mettere a disposizione ad altri datori di lavoro (su richiesta e solo per adempiere all’obbligo) le informazioni ottenute sull’amianto/MCA. | Art. 248, c.1 (ultimo periodo) | Procedura scambio info; registro richieste/risposte; verbali coordinamento | Inserire nel DUVRI/PSC flussi informativi e responsabilità |
| 4. Valutazione rischio e scelta strategia | Aggiornare la valutazione del rischio: determinare natura e grado dell’esposizione; motivare misure tecniche, organizzative e DPI; introdurre criterio di priorità alla rimozione dei MCA rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica (ove praticabile). | Art. 249, c.1 e nuovo c.1-bis | DVR/valutazione specifica; relazione tecnica di scelta (rimozione vs incapsulamento/confinamento); piano controlli | Evidenziare “rimozione prioritaria” come decisione motivata (vincoli tecnici, sicurezza, tempi, impatti) |
| 5. Esposizioni sporadiche/debole intensità | Verificare casi “sporadici e di debole intensità”: aggiornare la procedura perché l’esclusione riguarda ora solo la notifica (art. 250). | Art. 249, c.2 (modifica) | Schede valutazione “sporadico/debole” con motivazione; istruzioni operative | Attenzione: restano comunque applicabili misure tecniche/DPI/formazione/sorveglianza ecc. (se pertinenti) |
| 6. Notifica preventiva (trigger) | Predisporre notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio lavori quando i lavoratori sono o possono essere esposti (manutenzione/ristrutturazione/demolizione, rimozione, smaltimento/trattamento rifiuti, bonifica, estrazione/scavo pietre verdi). | Art. 250, c.1 (sostituito) | Copia notifica; ricevuta invio/PEC/portale; fascicolo commessa/cantiere | Prevedere workflow interno con “gate” documentale: senza notifica (quando dovuta) non si avvia |
| 7. Notifica (contenuti minimi) | Compilare integralmente i contenuti minimi: ubicazione, tipo/quantità amianto, attività e procedimenti + misure di protezione/decontaminazione (incluso ricambio aria ambienti chiusi), elenco lavoratori e ruoli, certificati formazione individuali, data ultima visita medica periodica, date e durata lavori, misure/DPI. | Art. 250, c.2 (sostituito) | Notifica con allegati; elenco nominativo; certificati formazione; evidenze sorveglianza sanitaria | Controllo qualità: checklist “completezza notifica” firmata da RSPP/dirigente preposto |
| 8. Conservazione 40 anni | Conservare per 40 anni la documentazione relativa a elenco lavoratori + certificati formazione + data ultima visita medica periodica (comma 2, lett. d). | Art. 250, nuovo c.2-bis | Piano di archiviazione 40 anni (digitale e/o cartaceo); registro conservazione; policy backup | Definire: formati, responsabilità, migrazione dati, continuità in caso di cambio gestionale |
| 9. Riduzione esposizione “tecnicamente possibile” | Aggiornare procedure e capitolati: l’esposizione va ridotta al più basso valore tecnicamente possibile; introdurre misure ingegneristiche e organizzative sistematiche. | Art. 251, c.1 (modifiche) | Procedure operative; POS/PSC; istruzioni attrezzature; capitolati e schede tecniche | Audit in campo: presenza/uso reale di aspirazione, abbattimento, confinamento, procedure pulizia |
| 10. DPI respiratori obbligatori (manipolazione attiva) | In caso di rischio connesso a manipolazione attiva: uso sempre di DPI (inclusi respiratori) con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione; definire criteri di scelta e sostituzione. | Art. 251, c.1 (lett. d e correlate) | Matrice DPI per scenari; registri consegna; addestramento DPI; istruzioni uso/manutenzione | Collegare con sorveglianza sanitaria (idoneità a respiratori) |
| 11. Riposi e decontaminazione | Prevedere periodi di riposo nell’uso dei DPI e accesso alle aree di riposo solo dopo decontaminazione; formalizzare il flusso “zona sporca → decontaminazione → zona pulita”. | Art. 251, c.1 (modifiche) | Layout aree; procedura decontaminazione; registro controlli; foto/planimetrie cantiere | Controllo: la catena di decontaminazione deve essere presente e funzionante, non solo dichiarata |
| 12. Misure di abbattimento polveri | Adottare processi per evitare polvere/emissioni: aspirazione alla fonte, eliminazione polveri, abbattimento continuo con acqua nebulizzata/incapsulanti. | Art. 251, c.1 (modifiche) | Schede tecniche attrezzature; check giornalieri; registro manutenzione aspiratori/filtri | KPI: “giorni lavoro con check attrezzature completato (%)” |
| 13. Ambienti chiusi e procedure specifiche | Integrare protezioni per lavori in ambienti chiusi e procedure di decontaminazione (nuove previsioni). | Art. 251, c.1 (nuove lett. e-bis/e-ter) | POS specifico ambienti chiusi; procedure emergenza; ventilazione/estrazione | Verifica: ricambi aria, differenziali di pressione, gestione percorsi ingresso/uscita |
| 14. Gestione rifiuti amianto | Raccogliere e rimuovere rifiuti al più presto in imballaggi chiusi con etichetta “contengono amianto”; trattare come rifiuto pericoloso; per pietre verdi applicare normativa specifica. | Art. 251, c.1 (rifiuti) | Formulari/FIR; registri carico-scarico; etichettatura; procedure deposito temporaneo | Controllo: integrità imballaggi, segregazione aree, pulizia e tracciabilità lotti |
| 15. Misure igieniche (ambito) | Ritarare le misure igieniche sul perimetro “manipolazione attiva” (non genericamente tutte le attività). | Art. 252, c.1 (alinea sostituito) | Procedure igieniche; dotazioni spogliatoi/Docce; protocolli pulizia | Valutare comunque misure igieniche anche fuori manipolazione attiva se rischio concreto (approccio prudenziale) |
| 16. Programma di misurazioni | Pianificare misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative; campionamento personale sul lavoratore e, a integrazione, ambientale in luogo confinato; inserire risultati nel DVR. | Art. 253, commi 1–2 | Piano campionamenti; rapporti di prova laboratorio; aggiornamenti DVR; trend analisi | Stabilire criteri: frequenza, fasi “worst case”, accettazione risultati e azioni correttive |
| 17. Requisiti di prelievo (qualifica e base tecnica) | Garantire che il prelievo campioni sia svolto da personale qualificato del servizio ex art. 31 e secondo Allegato V DM 14/05/1996. | Art. 253, c.4 (modifica) | Nomine/qualifiche; procedure campionamento; catena di custodia campioni | Verifica contratti con consulenti/laboratori: ruoli e responsabilità formalizzati |
| 18. Metodo analitico fino al 20/12/2029 | Usare microscopia ottica in contrasto di fase e conteggio fibre OMS 1997 (o equivalente) fino al 20/12/2029. | Art. 253, c.6 | Rapporti di prova con metodo dichiarato; accreditamenti laboratorio | In capitolati inserire esplicitamente metodo e reporting (LOD/LOQ, incertezze, condizioni di campionamento) |
| 19. Transizione dal 21/12/2029 | Prepararsi alla microscopia elettronica o metodi equivalenti/più accurati includendo fibre <0,2 μm; adeguare contratti/laboratori; monitorare il futuro decreto ministeriale su campionamento/conteggio. | Art. 253, c.6-bis | Piano transizione; aggiornamento capitolati; elenco laboratori idonei | Inserire “clausola di aggiornamento normativo” nei contratti pluriennali |
| 20. Valore limite (TWA 8 ore) | Applicare il valore limite: 0,01 fibre/cm³ (media ponderata 8 ore). Continuità del valore; cambia la “conformità di misura” dal 2029. | Art. 254, c.1 | Procedure gestione limite; soglie interne di allerta; reporting a direzione | Buona prassi: soglia di azione interna più conservativa e trigger di revisione misure |
| 21. Superamento limite / materiali non identificati | Se superamento limite o sospetto di materiali non identificati che generino polvere: fermare immediatamente i lavori; riprendere solo dopo misure adeguate; analizzare cause e adottare misure correttive quanto prima. | Art. 254, c.2 | Verbali stop work; RCA (root cause analysis); aggiornamento POS; nuove misure e riesame DVR | Prevedere “Stop Work Authority” per preposti e lavoratori (procedura e formazione) |
| 22. Lavori in confinamento (tenuta aria + estrazione) | Rendere l’area confinata a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica. | Art. 255, c.1, lett. c | Piano confinamento; schemi ventilazione; verifiche tenuta/pressioni | Audit tecnico: portate, filtri, manutenzione, registrazione parametri |
| 23. Piano di lavoro bonifica | Integrare nel piano di lavoro: verifica assenza rischi prima di ripresa altre attività, anche tramite misurazione ambientale nel luogo confinato. | Art. 256, c.4, lett. c (modifica) | Piano di lavoro; check fine lavori; rapporti misure ambientali (se eseguite) | Definire criteri di “clearance” e responsabilità di rilascio area |
| 24. Formazione (DPI e respiratori) | Aggiornare programma formativo includendo funzione/scelta/limiti/corretta utilizzazione DPI con focus respiratori. | Art. 258, c.2, lett. e | Programma corso; registri; test apprendimento; attestati | Verificare coerenza tra formazione e DPI effettivamente utilizzati in commessa |
| 25. Formazione “adattata” | Personalizzare la formazione in base a mansione, compiti e metodi specifici. | Art. 258, c.2-bis | Matrice mansioni–moduli; registri addestramento pratico | Audit: evidenze pratiche (prove indossamento/tenuta, procedure decontaminazione) |
| 26. Sorveglianza sanitaria (periodicità) | Effettuare visita preventiva e periodica almeno ogni 3 anni (salvo diversa periodicità del MC) per lavoratori con rischio da manipolazione attiva; includere verifica idoneità a indossare respiratori. | Art. 259, c.1 | Protocollo sanitario; giudizi idoneità; calendario visite | Allineare a notifica: data ultima visita medica deve essere disponibile e verificata |
| 27. Visita a cessazione rapporto | Effettuare visita medica alla cessazione del rapporto per i lavoratori interessati. | Art. 259, c.2 | Verbali visita; consegna indicazioni al lavoratore | Integrare nel processo HR di offboarding |
| 28. Registro esposti e invii | Iscrivere i lavoratori nel registro ex art. 243 e inviare copia a vigilanza e INAIL; aggiornare modulistica sostituendo ISPESL con INAIL. | Art. 260 (modifiche) | Registro esposti; protocolli invio; tracciabilità invii | Verificare periodicamente coerenza nominativi tra registro, notifica e turnazioni |
| 29. Patologie correlate e Allegato XLIII-ter | Aggiornare gestione informativa su patologie correlate richiamate dall’Allegato XLIII-ter (asbestosi, mesotelioma, cancro polmone, GI, laringe, ovaie, pleuriche non maligne) e applicare le disposizioni dell’art. 244, c.3 nei casi pertinenti. | Art. 261 (sostituito) + Allegato XLIII-ter | Procedure segnalazione/gestione; interfaccia MC; flussi verso INAIL/enti (secondo casi) | Coordinare con privacy e gestione dati sanitari: accesso limitato e tracciato |
| 30. Sanzioni: aggiornamento “rischi di non conformità” | Riesaminare il modello di controllo interno includendo i nuovi obblighi sanzionabili (art. 249 c.1-bis; art. 250 c.2-bis). | Art. 262 (rinvii aggiornati) | Matrice compliance; piano audit; checklist ispettiva interna | Integrare nel MOG 231/ISO 45001 (se presenti) come requisiti cogenti aggiornati |
| 31. Sistema archiviazione e continuità | Implementare un sistema robusto per archiviazione lunga (40 anni): responsabilità, formati, backup, migrazione, conservazione sostitutiva se adottata. | Art. 250, c.2-bis | Policy archiviazione; registro retention; test ripristino periodici | Controllo: prova annuale di restore e verifica leggibilità documenti |
| 32. Riesame periodico e monitoraggio KPI | Definire KPI e riesame periodico: cantieri con indagine preventiva completata, notifiche complete, misure entro limite, audit DPI, esiti sorveglianza sanitaria, gestione rifiuti, non conformità e azioni correttive. | Trasversale (artt. 248–254–258–260) | Dashboard KPI; verbali riesame; piani azione | Buona prassi: “learning loop” (near miss, stop work, audit) integrato nel DVR/POS |

DISCLAIMER – Uso informativo e limiti di responsabilità
La presente tabella è predisposta esclusivamente a scopo informativo, di supporto operativo e di orientamento alla lettura delle modifiche normative relative alla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo III) come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 (attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668).

Il contenuto non costituisce consulenza legale, tecnica o medico-competente, né sostituisce gli obblighi del datore di lavoro, del committente, dei dirigenti, dei preposti, del RSPP/ASPP, del coordinatore per la sicurezza, del medico competente e di ogni altro soggetto titolare di obblighi ai sensi della normativa vigente. L’adozione di misure di prevenzione e protezione richiede sempre una valutazione specifica del contesto (tipologia di attività, materiali e condizioni operative, esposizione attesa, tecniche di bonifica, DPI, procedure di decontaminazione, organizzazione del cantiere, sorveglianza sanitaria e gestione rifiuti) e l’eventuale coinvolgimento di figure qualificate e laboratori competenti secondo le disposizioni applicabili.

Nonostante l’attenzione posta nella predisposizione, la tabella può contenere imprecisioni, omissioni o sintesi non esaustive, anche per effetto di successive modifiche normative, prassi applicative, indicazioni delle autorità competenti o aggiornamenti tecnici (es. metodi di campionamento/analisi e disposizioni transitorie). Si raccomanda di verificare sempre il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le fonti istituzionali, nonché la coerenza con procedure aziendali, DVR, POS/PSC e documentazione di cantiere.

L’autore/compilatore e l’organizzazione che diffonde la tabella declinano ogni responsabilità per utilizzi impropri, interpretazioni non corrette o decisioni assunte sulla sola base di questo documento. L’utilizzatore accetta che l’impiego della tabella avvenga sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni degli organi di vigilanza e delle figure competenti.