## Checklist A – Scale verticali permanenti (aggiornata 2026)

### A1. Inquadramento e campo di applicazione

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Anagrafica | Scala identificata univocamente (ID/posizione/impianto/area) |  |  |
| Campo applicazione | Scala verticale permanente fissata a un supporto e usata come mezzo di accesso |  |  |
| Campo applicazione | Altezza > 5 m (misurata o da elaborati) |  |  |
| Campo applicazione | Inclinazione > 75° (verificata) |  |  |
| Regime transitorio | Data installazione verificata: entro 31/10/2025 oppure successiva |  |  |
| Regime transitorio | Se installata entro 31/10/2025: adeguamento pianificato entro 01/02/2026 |  |  |
| Valutazione rischi | Presente valutazione specifica (DVR/valutazione tecnica) per accesso e uso |  |  |

### A2. Requisiti geometrici minimi (obbligatori)

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Geometria | Distanza pioli–parete/supporto ≥ 15 cm lungo lo sviluppo |  |  |
| Geometria | Assenza di ostacoli che riducono lo spazio di presa/piede |  |  |
| Geometria | Protezione anticaduta prevista in alternativa: gabbia oppure sistema anticaduta (scelta giustificata) |  |  |

### A3. Scelta della protezione: “Gabbia” oppure “Sistema anticaduta” (art. 113 c.2 + art. 115)

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Decisione | Scelta motivata “in base alla valutazione del rischio” (criteri, contesto, frequenza, utenti, esposizioni) |  |  |
| Gerarchia (art.115) | Verificata priorità di misure/protezioni collettive ove praticabili; motivata l’adozione del DPI se necessario |  |  |
| Idoneità | Soluzione scelta compatibile con spazio, accessi, manutenzione, interferenze e procedure di emergenza/recupero |  |  |
| Segnaletica | Cartellonistica/istruzioni in prossimità della scala (uso consentito, DPI obbligatori, divieti) |  |  |

## Checklist B – Se la soluzione scelta è “Gabbia di sicurezza”

### B1. Requisiti della gabbia (obbligatori)

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabbia | Presente gabbia continua/efficace lungo i tratti necessari |  |  |
| Gabbia | Maglie/aperture tali da impedire la caduta verso l’esterno |  |  |
| Gabbia | Distanza della parete opposta ai pioli (distanza interna) ≤ 60 cm |  |  |
| Integrità | Gabbia integra (nessuna deformazione, corrosione, fissaggi allentati) |  |  |
| Accesso | Protezioni in sommità/sbarco coerenti con prevenzione caduta (parapetti/chiusure/soluzioni equivalenti) |  |  |
| Interferenze | Nessun rischio di impigliamento con abiti/DPI o parti mobili |  |  |

### B2. Uso e controllo con gabbia

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedure | Istruzioni di salita/discesa e comportamento (presa sicura, divieto trasporto carichi ingombranti) formalizzate |  |  |
| Accessi | Accesso controllato (autorizzazioni, limitazioni ai non addetti) |  |  |
| Ispezioni | Piano di ispezione periodica (frequenza, responsabile, registro) |  |  |
| Manutenzione | Gestione corrosione/verniciatura/protezioni e sostituzioni programmata |  |  |

## Checklist C – Se la soluzione scelta è “Sistema anticaduta” (linea vita/guida + DPI)

### C1. Requisiti tecnici e organizzativi

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema | Presente linea vita/guida idonea all’uso su scala verticale permanente |  |  |
| Ancoraggi | Ancoraggi/punti fissi verificati e documentati (calcoli/relazioni/collaudi ove previsti) |  |  |
| Compatibilità | DPI anticaduta compatibili con il sistema (connettori, dispositivo guidato/anticaduta, assorbitore se previsto) |  |  |
| Percorso | Continuità del sistema lungo tutta la tratta (assenza di “buchi” di protezione) |  |  |
| Spazio caduta | Valutato spazio libero di caduta e rischio urto contro strutture/ostacoli |  |  |
| Uso corretto | Procedure chiare: aggancio prima di esporsi, divieto sgancio in tratte critiche, gestione passaggi/uscite |  |  |
| Accesso | Limitazione d’uso ai soli addetti formati e autorizzati |  |  |
| Ispezioni | Ispezioni periodiche del sistema (componenti, fissaggi, scorrimento, corrosione) con registro |  |  |
| Tracciabilità DPI | DPI individuali assegnati, identificati e con controlli (pre-uso + periodici) |  |  |

### C2. Formazione, addestramento, emergenza (obbligatori in pratica)

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Formazione | Addetti formati su uso DPI anticaduta e sistema specifico installato |  |  |
| Addestramento | Addestramento pratico documentato (aggancio/sgancio, progressione, gestione attrezzi) |  |  |
| Recupero | Presente piano di emergenza e recupero in caso di caduta/sospensione (tempi, ruoli, attrezzature) |  |  |
| Kit recupero | Disponibilità e controllo periodico di kit/attrezzature di recupero dove necessario |  |  |
| Prove | Simulazioni/prove periodiche (o addestramenti) con registrazione esiti e azioni correttive |  |  |

## Checklist D – Regime transitorio e piano adeguamento (scadenze)

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Scadenze | Se scala installata entro 31/10/2025: piano adeguamento con responsabilità, budget, tempi |  |  |
| Scadenze | Interventi completati (gabbia o sistema anticaduta + requisiti geometrici) entro 01/02/2026 |  |  |
| Gestione rischio | In attesa di adeguamento: misure provvisorie formalizzate (limitazioni uso, permessi, vigilanza, alternative di accesso) |  |  |
| Verifica finale | Collaudo/verifica finale post-intervento + aggiornamento documentazione e procedure |  |  |

## Checklist E – Aspetti trasversali (sempre applicabili)

| Area | Verifica | Esito (SI/NO/N.A.) | Evidenze / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Condizioni ambientali | Gestione meteo (vento, pioggia, ghiaccio), illuminazione, superfici scivolose |  |  |
| Interferenze | Valutati rischi da interferenze (porte, traffico, macchine, caduta oggetti, linee elettriche) |  |  |
| Attrezzi | Modalità sicura di trasporto attrezzi/materiali (borse, sistemi di sollevamento, divieti carichi ingombranti) |  |  |
| Sorveglianza | Ruolo del preposto definito (controlli, autorizzazioni, stop-work) |  |  |
| Appalti | Regole per imprese esterne (DUVRI/POS, autorizzazioni, verifica requisiti, coordinamento) |  |  |
| Documenti | Disponibili: schede tecniche, manuali, certificazioni, registri ispezioni/manutenzioni, verbali formazione |  |  |

### Disclaimer d’uso della checklist

La presente checklist è uno strumento di supporto operativo per la verifica preliminare e periodica dei requisiti di sicurezza relativi alle scale verticali permanenti (art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/08 come modificato dal DL 159/2025 convertito con Legge 29 dicembre 2025, n. 198) e, ove richiamato, alle scale portatili (art. 113 e Allegato XX, D.Lgs. 81/08), nonché alla gerarchia delle misure di protezione contro le cadute prevista dall’art. 115.

- Non sostituisce la valutazione dei rischi
La checklist non costituisce DVR, POS/PSC, DUVRI, istruzione operativa completa né progetto tecnico. Non sostituisce la valutazione dei rischi e le misure organizzative, procedurali e tecniche che devono essere definite dal datore di lavoro e dai soggetti della prevenzione, in funzione del contesto reale di utilizzo.

- Non sostituisce le verifiche tecniche e i collaudi
L’esito della checklist non equivale a collaudo, certificazione o attestazione di conformità della scala o dei sistemi anticaduta. Per elementi strutturali, ancoraggi, linee vita/guide e DPI anticaduta, restano necessari i controlli, le verifiche e la documentazione tecnica previsti da leggi, norme tecniche applicabili e istruzioni del fabbricante, anche tramite personale competente e qualificato.

- Uso condizionato a evidenze oggettive
Le risposte “SI/NO/N.A.” devono essere supportate, ove possibile, da evidenze documentali e/o riscontri oggettivi (misure, fotografie, schemi, manuali, certificazioni, registri, verbali di formazione, ecc.). In assenza di evidenze, l’esito deve essere trattato come non verificato e gestito con azioni correttive.

- Aggiornamento normativo e responsabilità
Il quadro normativo può essere oggetto di ulteriori aggiornamenti e interpretazioni applicative. L’utilizzatore della checklist è responsabile di verificare la coerenza con la normativa vigente, le eventuali disposizioni aziendali interne e le specifiche condizioni del sito e del lavoro.

- Gestione non conformità
Le non conformità rilevate devono essere gestite mediante azioni correttive formalizzate (messa fuori servizio, limitazioni d’uso, misure provvisorie, adeguamenti tecnici, aggiornamento procedure, formazione/addestramento), con definizione di responsabilità, tempi e verifiche di efficacia. In presenza di rischio grave e immediato, l’uso della scala deve essere interrotto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

- Ambito e limitazioni
La checklist è progettata per supportare verifiche di conformità e buone prassi; non copre in modo esaustivo tutti i requisiti di ogni possibile configurazione (es. ambienti ATEX, rischi elettrici specifici, accessi complessi, condizioni meteo estreme, contesti industriali particolari). In tali casi è necessaria un’analisi tecnica dedicata.