Demo solventi reparto miscelazione

Codice pratica: AUTO

Data valutazione: 2026-03-11

Azienda: Industria Demo S.p.A. • Reparto: Reparto miscelazione / lavaggio linee

Esito workflow UNI EN 689

| Fase | Esito | Note |
| --- | --- | --- |
| Caratterizzazione di base | Informazioni insufficienti | Informazioni iniziali utili ma non sufficienti per escludere misure. Si procede con piano di campionamento personale. |
| Misurazioni / confronto OELV | Nessuna decisione | Il test preliminare richiede misure aggiuntive fino ad almeno 6 campioni per il test statistico. |
| Azione successiva | Sviluppare il piano di campionamento | Integrare la serie di misure, validare il SEG e completare il percorso statistico. |

Le informazioni disponibili non sono ancora sufficienti per una decisione definitiva. Occorre pianificare o integrare il campionamento, validare il SEG, confermare la rappresentatività dei dati e passare al test statistico quando le misure sono almeno 6.

Dati generali valutazione

| Titolo valutazione | Demo solventi reparto miscelazione |
| --- | --- |
| Azienda | Industria Demo S.p.A. |
| Stabilimento / reparto | Reparto miscelazione / lavaggio linee |
| Valutatore | Team HSE + igienista industriale |
| Società misure / laboratorio | Laboratorio demo / consulenza igiene industriale |
| SEG / gruppo di esposizione similare | SEG-SOLV-01 |
| Data valutazione | 2026-03-11 |
| Durata turno (ore) | 8 |
| Numero lavoratori nel SEG | 12 |
| Campioni suggeriti | 7 |
| Nota campioni | Tabella Manuale 208 • copertura 80% • α 0.1 |
| Note contesto / processo | Sistema misto con operazioni a ciclo semiaperto, aspirazione localizzata, fasi di lavaggio e travaso. Dati inseriti a scopo dimostrativo. |

La valutazione iniziale dell’esposizione e le rivalutazioni periodiche

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Fonti dati e identificazione agenti chimici | Inventari prodotti, SDS aggiornate, DVR, interviste operatori, storico campagne e sopralluogo in reparto. |
| Fattori e condizioni di lavoro / processo / postazioni | Operazioni di travaso e lavaggio con aspirazione localizzata, ventilazione generale, procedure standard e uso DPI. |
| Variazione con ora del giorno, stagione, turni e condizioni meteo-climatiche | Maggiore variabilità in avvio turno e in lavaggi intensivi; estate con maggiore volatilità dei solventi. |
| Scenari di esposizione e casi particolari | Condizioni abbastanza stabili ma con fasi emissive ripetute durante travaso e pulizia linee. |
| Storico misure, eventi anomali, prossimità a OELV e modifiche previste | Nessun superamento storico del TLV, alcuni valori vicini al 50% OEL per i solventi aromatici. |
| Misurazioni necessarie? | Sì, necessarie |
| Esito caratterizzazione di base | Informazioni insufficienti / piano di campionamento |
| Motivazione esito / cut-off iniziale | Informazioni iniziali utili ma non sufficienti per escludere misure. Si procede con piano di campionamento personale. |
| Programma RMM / misure di gestione del rischio | Mantenere aspirazioni, verificare tenuta sistemi chiusi, presidiare pulizie e travasi, formazione operatori. |

Costituzione SEG, strategia di misurazione e validazione

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Base di costituzione del SEG | SEG costruito su mansioni omogenee di miscelazione, travaso e lavaggio con frequenza e modalità operative comparabili. |
| Stato validazione SEG | Validato |
| Tipo campionamento prevalente | Personale |
| Numero giornate campagna | 2 |
| Numero campioni / SEG pianificati | 6 |
| Motivo uso campionamento statico / campioni in bianco / note rappresentatività | Campioni statici usati solo come supporto per ricerca sorgenti e controllo ambientale di contorno. |
| Durata campionamenti e periodo di riferimento | Campioni personali su turno intero; eventuali approfondimenti brevi su fasi specifiche. |
| Agenti da monitorare, strumentazione, procedura, laboratorio, incertezza estesa | Pompe personali, supporti adsorbenti, analisi GC/FID, laboratorio qualificato, incertezza estesa documentata nel rapporto. |
| Aggregazione dati campagne diverse | Parziale / da validare |
| Note aggregazione, validazione risultati, distribuzione e outlier | Serie dati coerente con il SEG; nessun outlier anomalo da escludere; verificata rappresentatività delle due giornate. |

Resoconto formale, confronto con OELV e azioni correttive

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Osservazioni di campionamento e descrizione delle misure | Durante la campagna i travasi sono stati eseguiti in condizioni ordinarie e i lavoratori informati sul monitoraggio personale. |
| Note di confronto con OELV, validazione risultati ed esposizioni eccezionali | Previsto confronto con OELV per singolo agente e IE totale per esposizione contemporanea a solventi del SNC. |
| Misure correttive / ragioni della non conformità / piano di miglioramento | In caso di non conformità ripetere la caratterizzazione di base e rafforzare aspirazioni, confinamento e procedure di lavaggio. |
| Riesame annuale, modifiche significative e note finali di rivalutazione | Riesame annuale delle condizioni e rivalutazione immediata in caso di modifiche impianto o materie prime. |

Impostazioni analisi

| Modalità distribuzione | Auto |
| --- | --- |
| Rivalutazione statistica | Tendenza centrale |
| Copertura estrazione SEG | 80% copertura |
| Errore decisione α | 0,10 |
| Uso matrice rischio | Attiva |
| Gestione ND / LOQ | Valore operativo / LOQ |

KPI di sintesi

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Agenti valutati | 3 |
| Conformi | 2 |
| Picco rapporto / OEL | 38.0% |
| Indice IE totale | 0.81 |
| Prossima rivalutazione | 12 mesi |

Grafico esposizione sintetica

Esiti sintetici per agente

| Agente | n | Distribuzione | Decisione | Metrica centrale | Rapporto/OEL | UR / UT | UTL95,70 | Rivalutazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluene | 6 | Normale | Conformità | 19.0 ppm | 38.0% | 8.665 / 2.187 | 26.8 ppm | 18 mesi |
| Xileni misti | 4 | Normale | Nessuna decisione | 26.5 ppm | 26.5% | — | — | — |
| Formaldeide | 6 | Normale | Conformità | 0.05 ppm | 16.7% | 17.678 / 2.187 | 0.08 ppm | 12 mesi |

Esposizione contemporanea

| Gruppo / effetto | Agenti | Indice | Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| IE totale | Toluene, Xileni misti, Formaldeide | 0.81 | ≤ 1 |
| SNC | Toluene, Xileni misti | 0.65 | ≤ 1 |
| Irritazione vie aeree | Formaldeide | 0.17 | ≤ 1 |

Scheda agente 1 • Toluene

| Nome agente | Toluene |
| --- | --- |
| CAS | 108-88-3 |
| OEL / VLEP | 50.0 ppm |
| Unità | ppm |
| Fonte OEL | Demo / configurabile |
| Tipo OEL / riferimento | Lungo termine / TWA |
| Severità | 4 |
| Organo / effetto additivo | SNC |
| Campionamento | Personale |
| Metodo / laboratorio | GC/FID - laboratorio demo |
| Strumentazione | Pompa personale + tubo adsorbente |
| Incertezza estesa | 25.0% |
| Stato validazione | Validato |
| CMR / attenzione elevata | No |
| Agente selezionato nei grafici | Sì |

Calcoli e decisione

| Percorso decisionale | Test statistico |
| --- | --- |
| Distribuzione | Normale |
| Decisione | Conformità |
| Numero misure valide | 6 |
| AM | 19.0 ppm |
| SD | 3.58 ppm |
| GM | 18.7 ppm |
| GSD | 1.211 |
| Metrica centrale | 19.0 ppm |
| Rapporto / OEL | 38.0% |
| UR | 8.665 |
| UT | 2.187 |
| UTL95,70 | 26.8 ppm |
| Frazione j | — |
| Banda di esposizione | 3 • 0,25–0,5 |
| Rivalutazione | 18 mesi |

Note validazione / esposizioni eccezionali / outlier

Serie omogenea, nessuna esposizione eccezionale rilevata.

Azioni correttive / RMM per l’agente

Verifica periodica delle aspirazioni e chiusura dei contenitori durante i travasi.

Misure inserite e valori usati

| Etichetta | Valore | <LOQ | LOQ | Valore operativo | Valore usato | Durata (h) | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 14.0 | No | — | — | 14.0 | 8.00 | turno intero |
| T2 | 18.0 | No | — | — | 18.0 | 8.00 | turno intero |
| T3 | 22.0 | No | — | — | 22.0 | 8.00 | turno intero |
| T4 | 17.0 | No | — | — | 17.0 | 8.00 | turno intero |
| T5 | 19.0 | No | — | — | 19.0 | 8.00 | turno intero |
| T6 | 24.0 | No | — | — | 24.0 | 8.00 | turno intero |

Grafico misure • Toluene

Matrice rischio gestionale • Toluene

Matrice rivalutazione • Toluene

Warning

• Incertezza estesa dichiarata: 25.0%. Riportarla nel resoconto.

Scheda agente 2 • Xileni misti

| Nome agente | Xileni misti |
| --- | --- |
| CAS | 1330-20-7 |
| OEL / VLEP | 100 ppm |
| Unità | ppm |
| Fonte OEL | Demo / configurabile |
| Tipo OEL / riferimento | Lungo termine / TWA |
| Severità | 3 |
| Organo / effetto additivo | SNC |
| Campionamento | Personale |
| Metodo / laboratorio | GC/FID - laboratorio demo |
| Strumentazione | Pompa personale + tubo adsorbente |
| Incertezza estesa | 25.0% |
| Stato validazione | Validato |
| CMR / attenzione elevata | No |
| Agente selezionato nei grafici | No |

Calcoli e decisione

| Percorso decisionale | Test preliminare |
| --- | --- |
| Distribuzione | Normale |
| Decisione | Nessuna decisione |
| Numero misure valide | 4 |
| AM | 26.5 ppm |
| SD | 4.65 ppm |
| GM | 26.2 ppm |
| GSD | 1.195 |
| Metrica centrale | 26.5 ppm |
| Rapporto / OEL | 26.5% |
| UR | — |
| UT | — |
| UTL95,70 | — |
| Frazione j | — |
| Banda di esposizione | 3 • 0,25–0,5 |
| Rivalutazione | — |

Note validazione / esposizioni eccezionali / outlier

SEG confermato su mansione omogenea di miscelazione.

Azioni correttive / RMM per l’agente

Mantenere procedure di lavaggio e ventilazione generale.

Misure inserite e valori usati

| Etichetta | Valore | <LOQ | LOQ | Valore operativo | Valore usato | Durata (h) | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 21.0 | No | — | — | 21.0 | 8.00 | campione personale |
| X2 | 28.0 | No | — | — | 28.0 | 8.00 | campione personale |
| X3 | 25.0 | No | — | — | 25.0 | 8.00 | campione personale |
| X4 | 32.0 | No | — | — | 32.0 | 8.00 | campione personale |

Grafico misure • Xileni misti

Matrice rischio gestionale • Xileni misti

Matrice rivalutazione • Xileni misti

Warning

• Incertezza estesa dichiarata: 25.0%. Riportarla nel resoconto.

Scheda agente 3 • Formaldeide

| Nome agente | Formaldeide |
| --- | --- |
| CAS | 50-00-0 |
| OEL / VLEP | 0.30 ppm |
| Unità | ppm |
| Fonte OEL | Demo / configurabile |
| Tipo OEL / riferimento | Breve termine 15 min |
| Severità | 5 |
| Organo / effetto additivo | Irritazione vie aeree |
| Campionamento | Personale |
| Metodo / laboratorio | Cartuccia DNPH / HPLC |
| Strumentazione | Campionatore personale |
| Incertezza estesa | 30.0% |
| Stato validazione | Validato |
| CMR / attenzione elevata | Sì |
| Agente selezionato nei grafici | No |

Calcoli e decisione

| Percorso decisionale | Test statistico |
| --- | --- |
| Distribuzione | Normale |
| Decisione | Conformità |
| Numero misure valide | 6 |
| AM | 0.05 ppm |
| SD | 0.01 ppm |
| GM | 0.05 ppm |
| GSD | 1.350 |
| Metrica centrale | 0.05 ppm |
| Rapporto / OEL | 16.7% |
| UR | 17.678 |
| UT | 2.187 |
| UTL95,70 | 0.08 ppm |
| Frazione j | — |
| Banda di esposizione | 2 • 0,1–0,25 |
| Rivalutazione | 12 mesi |

Note validazione / esposizioni eccezionali / outlier

Valori compatibili con breve durata, presenza di un dato <LOQ trattato operativamente.

Azioni correttive / RMM per l’agente

Presidiare le fasi a maggiore emissione e mantenere frequenza massima di rivalutazione annuale.

Misure inserite e valori usati

| Etichetta | Valore | <LOQ | LOQ | Valore operativo | Valore usato | Durata (h) | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 0.04 | No | — | — | 0.04 | 0.25 | 15 minuti |
| F2 | 0.05 | No | — | — | 0.05 | 0.25 | 15 minuti |
| F3 | — | Sì | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | <LOQ con valore operativo |
| F4 | 0.06 | No | — | — | 0.06 | 0.25 | 15 minuti |
| F5 | 0.07 | No | — | — | 0.07 | 0.25 | 15 minuti |
| F6 | 0.05 | No | — | — | 0.05 | 0.25 | 15 minuti |

Grafico misure • Formaldeide

Matrice rischio gestionale • Formaldeide

Matrice rivalutazione • Formaldeide

Warning

• Incertezza estesa dichiarata: 30.0%. Riportarla nel resoconto.

• Agente marcato CMR / attenzione elevata: mantenuta una periodicità massima di 12 mesi.

Avvertenza finale

Report generato in locale dalla web app. Verificare sempre qualità del dato, rappresentatività del campionamento, validazione dei SEG, correttezza della fonte OEL/VLEP e coerenza della caratterizzazione di base rispetto al processo reale.