2025

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SETTORE PESCA

| DATI GENERALI DELL’IMBARCAZIONE |  |
| --- | --- |
| TIPO E NOME DELLA NAVE (es. Motonave da pesca – Mn/pes) |  |
| NUMERO R.I.Na. |  |
| Matricola e Compartimento Marittimo |  |
| STAZZA LORDA (tsl) |  |
| STAZZA NETTA (tsn) |  |
| GT / NT |  |
| PROPRIETARIO DELLA NAVE |  |
| ARMATORE |  |
| COMANDANTE |  |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |  |
| RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |  |
| MEDICO COMPETENTE |  |
| SERVIZIO (es.: PESCA COSTIERA LOCALE) |  |
| TIPO DI PESCA ESERCITATA (es.: PESCA A STRASCICO) |  |
| MATERIALE DELLO SCAFO |  |
| ANNO DI COSTRUZIONE |  |
| COSTRUTTORE (CANTIERE NAVALE) |  |
| ANNO ULTIMA MODIFICA STRUTTURALE |  |
| LUNGHEZZA FUORI TUTTO (Reg. CEE) [m] |  |
| LUNGHEZZA FRA LE PERPENDICOLARI (Reg. CEE) [m] |  |
| LARGHEZZA (Reg. CEE) [m] |  |
| ALTEZZA DI COSTRUZIONE [m] |  |
| POTENZA CONTINUATIVA (Reg. CEE) [kW / CV] |  |
| MEZZI DI SALVATAGGIO (n. max persone imbarcate, equipaggio compreso) |  |

# Metodologia di Valutazione del Rischio adottata

(descrizione organica di principi, scale, matrici, criteri di accettabilità e restituzione dei risultati)

## 1) Obiettivi e campo di applicazione

La metodologia adottata ha lo scopo di:

- identificare in modo sistematico i pericoli connessi alle attività dell’unità da pesca;

- stimare il rischio con criteri uniformi e tracciabili;

- definire misure di prevenzione e protezione secondo una logica di priorità;

- verificare l’efficacia delle misure e calcolare il rischio residuo;

- programmare il miglioramento continuo.

La valutazione copre:

- tutte le fasi operative (1–17) e le attività trasversali/occasionali (rimorchio, soccorso, bunkeraggio, piccola manutenzione, alaggio/varo);

- i rischi trasversali (rumore, vibrazioni, microclima/UV, incendio/esplosione, elettrico, caduta in mare, MMC/ergonomia, agenti chimici/biologici);

- gli ambienti (locale macchine, ponte, celle, cucina, ecc.).

## 2) Processo di valutazione: fasi e strumenti

- Analisi del contesto: inquadramento nave, equipaggio, impianti, layout, traffico portuale/aree di pesca.

- Individuazione dei pericoli (hazard identification): per fase/luogo/attrezzatura; uso di check-list e sopralluoghi.

- Valutazione del rischio: stima P (Probabilità) e G (Gravità) e calcolo R=P×G su matrice.

- Selezione delle misure: tecniche, organizzative/procedurali, DPI, formazione; gerarchia dei controlli (eliminazione → sostituzione → tecnico → organizzativo → DPI).

- Rivalutazione (rischio residuo): ricalcolo R_residuo con le misure implementate.

- Programma di miglioramento: priorità, responsabilità, scadenze, indicatori.

- Verifica/efficacia: audit, near-miss, incidenti, indicatori prestazionali (KPI).

- Riesame: periodico e ogni volta che cambiano condizioni (tecniche/organizzative/meteo-operative).

## 3) Le scale di misura e la matrice principale (5×5)

### 3.1 Probabilità (P) – scala a 5 livelli

- Rara: evento eccezionale; quasi mai osservato.

- Improbabile: può accadere in circostanze particolari.

- Possibile: accade talvolta, già osservato nel settore o a bordo.

- Probabile: accade con frequenza significativa.

- Quasi certa: attesa in assenza di controlli.

### 3.2 Gravità (G) – scala a 5 livelli

- Lieve: infortunio senza assenza o danni minimi.

- Moderata: lesione con breve assenza; danni limitati.

- Seria: lesione con assenza prolungata; danni materiali rilevanti.

- Grave: lesione grave/invalidante; danni ingenti.

- Catastrofica: rischio vita/multipli infortunati; danni critici.

### 3.3 Calcolo del rischio (R)

R = P × G → indice da 1 a 25.

### 3.4 Classi di rischio e criteri ALARP

- 1–4 Basso → accettabile; mantenere controlli e sorvegliare.

- 5–9 Medio → migliorare con piano programmato e tempi definiti.

- 10–16 Alto → intervenire subito; misure tecniche/organizzative prioritarie; limitare/fermare l’attività se necessario.

- 17–25 Estremo → non accettabile; attività sospesa fino al ripristino di condizioni sicure.

ALARP (As Low As Reasonably Practicable): il rischio deve essere ridotto “quanto ragionevolmente praticabile” tenendo conto di efficacia, praticabilità e proporzionalità delle misure.

## 4) Matrici specialistiche e adattamenti

### 4.1 Matrice base P×G (5×5)

È la matrice standard usata in tutte le schede fase (imbarco, disormeggio, rete, cucina, ecc.) con gli stessi codici P e G per garantire coerenza comparativa.

### 4.2 Pesature/attenzioni specifiche (senza cambiare la matrice)

- Caduta in mare / colpi di frusta / incendio-esplosione: la gravità tende verso 4–5 anche per eventi singoli.

- Esposizioni croniche (rumore, vibrazioni): P può essere >2 anche se l’evento non è “acuto”, in ragione della frequenza.

- Visibilità ridotta / mare formato: incrementi temporanei di P con peggioramento meteo/operativo (P “dinamica”).

- Compiti non routinari (rimorchio, alaggio): P non inferiore a 3 se l’equipaggio non è addestrato/supervisionato.

### 4.3 Matrice “rischio residuo”

Dopo le misure, si ricalcola P’ e/o G’ (per esempio P scende da 4 a 2 grazie a protezioni e procedure; G può ridursi se si limita l’esposizione/energia in gioco).
R_residuo = P’ × G’ → è l’indice riportato come rischio residuo nella scheda.

## 5) Dalla pericolosità alle decisioni: come leggere i risultati

### 5.1 Interpretazione “per fase”

Per ogni fase lavorativa viene:

- elencato il set di pericoli pertinenti;

- compilata la tabella P×G (iniziale e residua);

- associato un piano d’azione (azioni immediate/di breve/medio periodo);

- definito un esito fase (accettabile / accettabile con piano / non accettabile).

### 5.2 Priorità di intervento

- Estremo/Alto: interventi immediati (tecnici/organizzativi); eventuale sospensione dell’attività.

- Medio: inserimento nel programma di miglioramento con scadenze e responsabili; monitoraggio indicatori.

- Basso: mantenere e sorvegliare (audit, near-miss, trend).

### 5.3 Esempio di lettura (schema)

| Pericolo | P×G iniziale | Misure | P×G residuo | Decisione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colpo di frusta cavi | 3×5=15 (Alto) | Zone vietate segnate, ispezione cavi, manovre lente, stop condiviso | 2×3=6 (Medio) | Piano miglioramento + audit di conformità |
| Caduta in mare | 3×4=12 (Alto) | Giubbotti, accessi limitati, lavoro in coppia, salvagente/boetta pronti | 2×3=6 (Medio) | Accettabile con monitoraggio |
| Scivolamenti | 4×3=12 (Alto) | Antiscivolo, drenaggi, calzature, housekeeping | 2×2=4 (Basso) | Mantenere |

## 6) Aggregazione e reporting

### 6.1 “Registro dei rischi”

Tutte le valutazioni confluiscono in un registro che contiene: fase, pericolo, P, G, R iniziale, misure, P’, G’, R_residuo, priorità, responsabile, scadenza e evidenze (foto, check-list, verbali).

### 6.2 Heatmap e cruscotti

- Heatmap 5×5: distribuzione dei rischi per fase (prima/dopo).

- Cruscotti KPI:

  - % rischi in classe Alta/Estrema (obiettivo → ↓);

  - tempo medio di chiusura azioni;

  - near-miss per 1000 ore;

  - conformità a check-list (≥95%).

### 6.3 Indicatori operativi (esempi)

- Tempo di risposta all’emergenza (uomo in mare: avvistamento→lancio boetta ≤ 15 s).

- Audit su zone di tiro libere, uso DPI critici (giubbotti, guanti, elmetti).

- Fermi sicurezza: n° sospensioni/anno per condizioni non accettabili (obiettivo: zero con ripristino rapido).

## 7) Trattamento dei rischi “speciali”

### 7.1 Incendio/esplosione e elettrico

- Soglia G ≥ 4; accettabilità solo se P ≤ 2 e con presidi e ventilazione efficaci, estintori pronti, messa a terra e LOTO per manutenzioni.

- Criterio stop se ventilazione/rilevazione/estintori non efficaci.

### 7.2 Caduta in mare / recupero naufrago

- Misure “salva-vita” (giubbotti autogonfiabili, boette luminose, scale/rette di risalita), addestramento periodico e tempi obiettivo di recupero.

### 7.3 Rischi ergonomici e da esposizione (rumore, vibrazioni, UV/freddo)

- Valutazioni per compiti ripetitivi e tempi di esposizione; misure organizzative (turni/riposi, micro-pause) e DPI (otoprotettori, abiti termici/UV).

## 8) Evidenze, tracciabilità e riesame

### 8.1 Evidenze richieste

- Check-list per fase (pre/durante/post);

- Verbali di briefing/addestramento;

- Registri manutenzioni impianti/attrezzature/DPI;

- Report near-miss ed eventi;

- Diari rotta/meteo e decisioni;

- Foto/planimetrie di layout e zone vietate.

### 8.2 Riesame e aggiornamento

- Annuale (o periodico) e ad evento (modifiche tecniche, nuovi sistemi di pesca, infortuni/near-miss, lavori in esterno/cantiere).

- Revisione scale e soglie se cambiano condizioni o arriva evidenza statistica.

## 9) Governance e responsabilità

- Datore di lavoro/Comandante: approva il metodo e i criteri; assicura risorse; firma la valutazione; decide sospensioni/riavvii.

- RSPP/Preposti: conducono sopralluoghi, compilano matrici, impostano piani e audit; misurano KPI.

- Lavoratori: applicano misure e DPI; segnalano condizioni pericolose; partecipano a formazione e prove.

- Manutenzione: garantisce integrità di impianti/attrezzature e chiusura non conformità tecniche.

## 10) Risultati attesi e criteri di accettabilità

- Riduzione dei rischi da classe Alta/Estrema a Media/Bassa prima dell’avvio o prosecuzione dell’attività.

- Rischio residuo ≤ Medio per operare; il Medio richiede piano con scadenze e monitoraggio.

- Rischio Basso: mantenimento e sorveglianza con audit e indicatori.

## 11) Esempio di “traiettoria di rischio” (prima/dopo)

- Pericolo: colpo di frusta cavi (fase rete in mare) → P=3, G=5, R=15 (Alto).

- Misure: zone di tiro marcate, cavi ispezionati, manovre lente, stop condiviso, DPI e illuminazione.

- R_residuo: P’=2, G’=3 → R’=6 (Medio) → accettabile con audit su conformità misure e ispezioni cavi.

Di seguito trovi le matrici rischio a colori (leggenda + griglia 5×5) e, per ogni fase/attività, le tabelle riassuntive con rischio iniziale e residuo indicati dal colore classe.

## Legenda classi (colori)

- 🟩 Basso (R = 1–4)  🟨 Medio (R = 5–9)  🟧 Alto (R = 10–16)  🟥 Estremo (R = 17–25)

## Matrice 5×5 (P × G) – Heatmap di riferimento

| G\P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🟩1 | 🟩2 | 🟩3 | 🟩4 | 🟨5 |
| 2 | 🟩2 | 🟩4 | 🟨6 | 🟨8 | 🟧10 |
| 3 | 🟩3 | 🟨6 | 🟨9 | 🟧12 | 🟧15 |
| 4 | 🟩4 | 🟨8 | 🟧12 | 🟧16 | 🟥20 |
| 5 | 🟨5 | 🟧10 | 🟧15 | 🟥20 | 🟥25 |

Uso: individua P (riga) e G (colonna) → colora secondo la classe.

# ESTRATTO PER FASI/ATTIVITÀ

(R = P×G; “iniz.” = rischio iniziale; “res.” = rischio residuo dopo le misure)

## 1) Imbarco equipaggio

| Rischio | P–G–R iniz. | Classe | P–G–R res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caduta in mare da passerella | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Caduta/scivolo a livello | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Urti/schiacciamenti | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Elettrico (cavi/umido) | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |
| MMC (colli) | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Traffico banchina | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |

## 2) Avviamento apparato motore/attrezzature

| Rischio | P–G–R iniz. | Classe | P–G–R res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parti calde | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Organi in moto | 3–4–12 | 🟧 | 1–4–4 | 🟩 |
| Rumore | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Vibrazioni | 3–2–6 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Incendio (perdite) | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Gas/fumi | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Elettrico | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |

## 3) Disormeggio

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schiacciamento mani/piedi | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Colpo di frusta cime | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Caduta in mare | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Scivolo/urto | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Interferenze banchina | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |

## 4) Uscita dal porto

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Collisione | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Urto opere portuali | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Visibilità ridotta | 4–4–16 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Interferenze traffico | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |

## 5) Navigazione verso zona di pesca

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meteo avverso | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Uomo in mare | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Esposizione UV | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Affaticamento | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |

## 6) Conduzione apparato motore

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumore | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Vibrazioni | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Calore/ustioni | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Contaminanti | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Incendio | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Scivolamenti | 3–2–6 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Elettrico | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |

## 7) Calo rete a mare

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impigliamento/trascinamento | 3–5–15 | 🟧 | 1–4–4 | 🟩 |
| Schiacciamenti/urti | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Cadute | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Colpo di frusta cavi | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |

## 8) Rete in mare (trazione)

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rottura cavi/colpo frusta | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Sbandamento unità | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Uomo in mare | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Urti in coperta | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |

## 9) Recupero/Salpamento rete

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trascinamento da funi | 3–5–15 | 🟧 | 1–4–4 | 🟩 |
| Schiacciamenti/urti | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Ferite/tagli | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Oggetti pericolosi | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Scivolamenti | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Colpo di frusta | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |

## 10) Movimentazione carichi pesanti

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schiacciamenti/urti | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Caduta carichi | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Posture/MMC | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Scivolamenti | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |

## 11) Selezione/preparazione pescato

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferite/tagli | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Posture scorrette | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Scivolamenti | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Contaminazioni | 3–4–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Spruzzi occhi/viso | 3–2–6 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Elettrico in umido | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |

## 12) Stivaggio in celle refrigerate

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Freddo/stress termico | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Scivolamenti/ghiaccio | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Chiusura accidentale | 2–5–10 | 🟧 | 1–4–4 | 🟩 |
| Posture/MMC | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Urti/inciampi | 3–2–6 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |

## 13) Mensa e cucina

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustioni | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Tagli | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |
| Incendio (olio/GPL/elett.) | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Elettrico | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |
| Scivolamenti | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Contaminazioni | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |

## 14) Atterraggio/entrata in porto

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Collisione | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Urto | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Scarsa visibilità | 4–4–16 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Stress manovra | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |

## 15) Ormeggio

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazione/colpo di frusta | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Schiacciamento | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Caduta in mare | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Scivolo/inciampo | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Interferenze banchina | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |

## 16) Sbarco del pescato

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schiacciamento/urti | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Caduta carichi | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Scivolamenti/inciampi | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Posture/MMC | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Interferenze mezzi | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |

## 17) Sbarco equipaggio

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caduta da passerella/in mare | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Urti | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Scivolamenti/inciampi | 4–3–12 | 🟧 | 2–2–4 | 🟩 |
| Elettrico in umido | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |
| MMC (colli) | 3–2–6 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |

## Attività complementari

### Rimorchio di altra unità

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazione/snap-back | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Rottura cavi/armamenti | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Collisione/urti | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Scivolamenti | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |

### Imbarcazione rimorchiata

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sbandamento | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Urti/collisione | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Allagamento | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Snap-back linea tiro | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |

### Soccorso & uomo in mare

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caduta soccorritori | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Ipotermia naufrago | 4–4–16 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Interferenze traffico | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Urti/schiacciamenti | 3–3–9 | 🟨 | 2–2–4 | 🟩 |

### Rifornimento combustibili & oli

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendio | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Esplosione | 2–5–10 | 🟧 | 1–4–4 | 🟩 |
| Sversamento | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Inalazione/dermatiti | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Scivolamenti | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |

### Piccola manutenzione a bordo

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elettrico | 3–5–15 | 🟧 | 1–4–4 | 🟩 |
| Cadute | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Parti in moto | 3–4–12 | 🟧 | 1–3–3 | 🟩 |
| Utensili impropri | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |
| Incendio | 2–4–8 | 🟨 | 1–3–3 | 🟩 |
| Sostanze (oli/solv.) | 2–3–6 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |

### Alaggio & varo

| Rischio | Iniz. | Classe | Res. | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadute da quota | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Schiacciamenti/urti | 3–4–12 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Instabilità | 3–5–15 | 🟧 | 2–3–6 | 🟨 |
| Caduta carico | 2–5–10 | 🟧 | 1–4–4 | 🟩 |
| Scivolamenti | 3–3–9 | 🟨 | 1–2–2 | 🟩 |

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 1) IMBARCO DELL’EQUIPAGGIO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Transito del personale dalla banchina alla passerella e alla coperta, trasferimento bagagli ed effetti personali, primo posizionamento a bordo e briefing iniziale di sicurezza. Attività svolta in arrivo in porto, in area banchina (spesso condivisa con altri mezzi) e su passerella/scale di accesso.

Luoghi: banchina, passerella con battagliole/corrimani, ponte coperta in prossimità punto d’accesso.
Orari: anche in condizioni di scarsa illuminazione o meteo avverso.
Interferenze possibili: mezzi terrestri, muletti, altre unità ormeggiate, lavorazioni portuali.

## 2. Persone esposte

- Equipaggio imbarcante (tutte le qualifiche)

- Ospiti/visitatori occasionali (se autorizzati)

- Addetti d’impresa terza (es. trasporto provviste) in prossimità della passerella

## 3. Attrezzature e dotazioni impiegate

Passerella con corrimani e battagliole, reti anticaduta laterali se installate; funi/bozzelli per issare colli; carrelli a mano; illuminazione locale; salvagente anulare/boetta luminosa pronto impiego; cassetta pronto soccorso in prossimità; estintore portatile.

## 4. Pericoli e rischi

- Cadute a livello: superfici bagnate, discontinuità, ingombri.

- Cadute dall’alto / in mare: passerella instabile, assenza corrimani, rollio.

- Urti/schiacciamenti: contro bitte, elementi sporgenti, tra unità e banchina, colli movimentati.

- Scivolamenti: alghe, oli, pioggia, condensa su metalli.

- Rischio elettrico: cavi provvisori 230 V, spine danneggiate, prese in area bagnata.

- Movimentazione manuale dei carichi (MMC): bagagli/provvisti, posture incongrue.

- Traffico banchina: investimenti da mezzi.

- Meteo/ambientale: vento forte, pioggia, ghiaccio, scarsa illuminazione, ondamoto.

- Psico-fisico: affaticamento da viaggio, distrazione, alcol/fit-to-work non adeguato.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Autorizzazione all’imbarco con preposto presente; fit-to-work (idoneità e assenza di stato di ebbrezza).

- Zona d’imbarco delimitata e sgombra; interdizione a non addetti.

- Briefing iniziale: percorso sicuro, punti di ancoraggio mano-corrimano, divieto uso cellulare durante il transito.

- Gestione meteo: rinvio o supporto aggiuntivo (uomo in assistenza, lifeline) con vento/pioggia/ghiaccio.

- Coordinamento banchina: contatto con terminal/Capitaneria per traffico mezzi, orari, interferenze.

- Piano di sollevamento per colli >15–20 kg (uso carrelli/bozzello, due operatori).

- Elettrico: divieto cavi volanti in acqua; uso solo prese a norma IP adeguato, cavi integri e protetti dal calpestio.

- Illuminazione: integrazione con fari portatili se < adeguata; accensione luci ponte prima dell’imbarco.

- Vigilanza del preposto su passo uno-alla-volta sulla passerella.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Passerella stabile: larghezza adeguata, corrimano/battagliole su entrambi i lati, piani antisdrucciolo, punti d’appoggio e ancoraggi verificati; se possibile rete anticaduta laterale.

- Ponte d’accesso: superfici antiscivolo, canaline piuma d’acqua per drenare, parapetti integri.

- Illuminazione area d’accesso e passerella (valore congruo all’attività); evitare coni d’ombra.

- Segnaletica: avvisi “transito a mano”, “attenzione bagnato”, limite portata passerella.

- Salvataggio: salvagente con cima e boetta luminosa pronti; mezzo uomo a mare a vista.

- Elettrico: barriere/copricavi passapersona, quadretti con differenziale, spine Schuko/IP idonee.

- Carrelli a mano con ruote idonee alle superfici di banchina; parapiedi su passerella vietato passaggio carrelli se non previsto.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Calzature antiscivolo a suola scolpita resistenti all’acqua.

- Guanti da lavoro (presa/antitaglio per colli).

- Elmetto in aree con rischio urto sospeso (opzionale secondo contesto).

- Giubbotto di salvataggio ove vi sia rischio aumentato (rollio, altezza/acque, passerella lunga/angusta).

- Abbigliamento antipioggia/alta visibilità in banchina trafficate/ore notturne.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Informazione specifica su percorsi sicuri e uso passerella.

- Addestramento base su movimentazione manuale e presa dei carichi.

- Istruzioni uso DPI, condotte in bagnato, gestione uomo in mare.

- Consegna scheda fase e briefing prima dell’imbarco stagionale.

## 6. Procedura operativa

- Preposto verifica meteo, illuminazione, integrità passerella/ancoraggi e predisposizione salvagente.

- Delimita e sgombra l’area; attiva illuminazione ponte.

- Spiega percorso e ordine di passaggio; uno alla volta, mano al corrimano, carichi piccoli e bilanciati.

- Carichi pesanti mediante carrello/bozzello o in due operatori; vietato correre o incrociarsi sulla passerella.

- Verifica elettrico (assenza cavi in zona transito/pozze).

- Chiusura attività: ritiro ingombri, asciugatura punti bagnati, registrazione nel giornale sicurezza.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Uomo in mare: allarme vocale, lancio salvagente con cima/boetta, mantenere in vista, attivare ulteriori procedure a bordo.

- Infortunio da caduta/urto: primo soccorso, valutazione trauma, chiamata servizi emergenza; registrazione evento.

- Incendio elettrico: sezionamento alimentazione, uso estintore idoneo.

## 8. Controlli, manutenzioni, ispezioni

- Giornaliero: stato superfici, assenza oli/acqua, integrità corrimani, ancoraggi, cartelli; test illuminazione.

- Periodico: verifica strutturale passerella (fissaggi, catene, spinotti), controllo DPI, prova boetta luminosa/salvagente, verifica quadri e cavi portatili.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss cadute/scivolate; n. non conformità riscontrate all’imbarco; tempo medio messa in sicurezza area; esiti audit.

- Obiettivo: riduzione annuale near-miss e zero cadute con assenza dal lavoro.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list pre-imbarco firmata dal preposto; registro pulizia/asciugatura; registro controlli passerella/illuminazione; verbali briefing; consegna DPI; report eventi/near-miss.

## 11. Valutazione del rischio (esempio con matrice P×G)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caduta in mare dalla passerella | assenza corrimano/bagnato/rollio | 3 | 4 | 12 (Alto) | Passerella stabile con corrimani, antiscivolo, rete laterale ove possibile, uno-alla-volta, salvagente pronto, briefing | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Caduta a livello / scivolamento | superfici bagnate/olio | 4 | 3 | 12 (Alto) | Area sgombra, asciugatura, antisdrucciolo, segnaletica “bagnato”, calzature idonee | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Urti/schiacciamenti | tra colli, bitte, elementi sporgenti | 3 | 3 | 9 (Medio) | Percorsi liberi, presidio preposto, limiti peso, carrelli/bozzelli, elmetto se rischio sospeso | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Elettrico | cavi volanti bagnati/spine difettose | 2 | 4 | 8 (Medio) | Prese a norma e IP adeguato, differenziale, copricavi, divieto cavi in acqua, ispezione | 1 | 3 | 3 (Basso) |
| MMC | sollevamento scorretto colli | 3 | 3 | 9 (Medio) | Limiti peso, sollevamento in 2, carrelli, addestramento ergonomia | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Traffico banchina | investimenti da mezzi | 2 | 4 | 8 (Medio) | Delimitazione area, alta visibilità, coordinamento con terminal, vedetta | 1 | 3 | 3 (Basso) |

Criterio ALARP: se l’area è affollata, il meteo severo o l’illuminazione insufficiente, l’imbarco si sospende finché le condizioni non tornano accettabili o non sono implementati controlli aggiuntivi (uomo d’assistenza, illuminazione supplementare, linea vita, giubbotto indossato).

## 12. Ruoli e responsabilità

- Datore di lavoro/Comandante: assicura mezzi, uomini e procedure; autorizza l’imbarco.

- Preposto al transito: prepara l’area, esegue check-list, conduce briefing e vigilanza.

- Lavoratori: rispettano percorso e istruzioni, usano DPI, segnalano pericoli.

- Addetti primo soccorso/antincendio: preallertati durante l’imbarco.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 2) AVVIAMENTO APPARATO MOTORE E ATTREZZATURE

## 1. Descrizione attività e perimetro

Messa in marcia dell’apparato motore principale e dei gruppi ausiliari (generatori, pompe, compressori), verifica funzionale dei sistemi di propulsione e ausili, predisposizione dei servizi nave (ventilazione locale macchine, impianto idrico, oleodinamico), controllo strumenti, allarmi e ripari prima della partenza.

Luoghi: locale macchine, sala quadri/controllo, spazi tecnici adiacenti, ponte in prossimità prese d’aria e scarichi.
Condizioni: attività tipicamente svolta a nave ferma con equipaggio parzialmente in coperta (manovre d’uscita).

## 2. Persone esposte

- Direttore/macchinista, motorista, allievo motorista

- Comandante/ufficiale di guardia in interfaccia con macchina

- Eventuali tecnici/manutentori presenti

## 3. Attrezzature e sistemi coinvolti

Motore principale e riduttore, linea d’assi, gruppi elettrogeni, pompe carburante/olio/acqua, sistema aria di avviamento, insonorizzazioni e ripari, ventilatori/estrattori, impianto rivelazione/allarme, estintori fissi/portatili, cassette attrezzi, DPI.

## 4. Pericoli e rischi

- Contatto con parti calde (collettori, scarichi, superfici motore).

- Contatto con organi in moto (cinghie, pulegge, giunti, ventole).

- Rumore elevato nel locale macchine.

- Vibrazioni su struttura e pedane.

- Incendio/esplosione per perdite di carburante/olio, corto elettrico, surriscaldamenti.

- Esposizione a gas/fumi (scarichi, vapori carburante/olio, aerosol lubrificanti).

- Elettrico su quadri avviamento e cablaggi.

- Scivolamenti/urti per superfici bagnate, attrezzi, scarsa illuminazione.

- Errata manovra: avviamento con ripari rimossi o personale in zona pericolosa.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Permesso/Procedure di avviamento: sequenza scritta con responsabilità, consenso tra ponte e macchina, divieto di avvio se ripari rimossi o persone in zona rischio.

- Controlli preliminari: livelli olio/acqua/carburante, pressioni, temperatura ambiente, stato filtri, assenza perdite e odori anomali; verifica allarmi e arresti di emergenza.

- Ventilazione: attivazione anticipata di aspirazione/mandata; divieto di avvio con ventilazione inefficiente.

- Ordine e pulizia: rimozione di stracci imbevuti, ingrassatori, attrezzi; asciugatura pavimento.

- Elettrico: ispezione visiva cavi/quadri, coperture chiuse, nessun carico anomalo.

- Coordinamento: comunicazione radio/telefono interno tra comandante e macchine; segnale “uomini al lavoro” dove necessario.

- Gestione interferenze: sospendere lavorazioni di terzi nel locale macchine durante avviamento.

- Registro: annotazione controlli ed eventuali anomalie.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Ripari efficaci su organi in moto (griglie, carter, protezioni cinghie/giunti) con fissaggi e cartellini; blocchi/interblocchi ove previsti.

- Schermature/isolamenti termici su collettori e parti calde; cartelli “superficie calda”.

- Ventilazione meccanica dimensionata; canalizzazione scarichi; deflettori su punti di vapori.

- Rivelazione/Allarme: sensori temperatura/pressione, fuga gas dove previsto, allarmi ottico-acustici efficienti.

- Antincendio: estintori a portata (tipologia idonea) + sistema fisso se presente, vie di accesso libere, coperta antifiamma per piccoli focolai.

- Insonorizzazione: pannellature e porte fonoisolanti integre.

- Illuminazione adeguata e punti portatili a bassa tensione per ispezione.

- Pedane antiscivolo e canaline di drenaggio; vasche di contenimento sotto macchine/filtri per gocciolamenti.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Protezione udito: tappi o cuffie antirumore idonee.

- Guanti da lavoro (termoresistenti dove vi siano superfici calde).

- Occhiali/visiera per spruzzi.

- Calzature antiscivolo a suola resistente a idrocarburi.

- Indumenti aderenti (vietati capi svolazzanti vicino a organi in moto).

- Maschera filtrante se previste ispezioni con vapori.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Addestramento alla sequenza di avviamento, uso allarmi e arresti d’emergenza.

- Formazione su rischi rumore/vibrazioni, sostanze e gestione perdite.

- Briefing periodico su incendio locale macchine e uso estintori.

## 6. Procedura operativa

- Ispezione visiva locale: ordine, pulizia, illuminazione, ventilazione attiva.

- Controllo livelli e assenza perdite su carburante/olio/acqua; serraggi e valvole in posizione.

- Verifica ripari e protezioni in sede; divieto accesso a zone in moto.

- Test allarmi, indicatori, pompe di lubrificazione/raffreddamento; sfiati corretti.

- Coordinamento con ponte: via libera ad avviamento.

- Avvio secondo sequenza; monitoraggio pressioni/temperature/giri.

- Nuova ispezione appena stabilizzati i parametri; correzione anomalie o arresto se necessario.

- Annotazione su registro, ripristino attrezzi e chiusura accessi.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Incendio: arresto emergenza, isolamento alimentazioni, uso estintore idoneo, ventilazione in estrazione, chiusura porte.

- Esposizione a gas/fumi: allontanamento, ventilazione forzata, valutazione sanitaria.

- Infortunio per contatto con parte calda/in moto: primo soccorso, raffreddamento ustioni, compressione emorragie, attivazione soccorsi.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Giornaliero: pulizia gocciolamenti, integrità ripari, verifica estintori a portata e manometri, funzionalità ventilazione, assenza odori carburante.

- Programmato: sostituzione guarnizioni/giunti, prove allarmi e blocchi, taratura sensori, controllo rumorosità/vibrazioni, verifica serraggi scarichi e coibentazioni, prova impianto antincendio.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- N. perdite rilevate/mese; n. reset allarmi vs allarmi reali; tempi di risposta a emergenza simulata; near-miss nel locale macchine; esposizione personale a rumore (se monitorata).

- Obiettivo: zero avviamenti con ripari rimossi; riduzione near-miss e perdite.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list avviamento firmate; registro allarmi/parametri; piano manutenzione e report interventi; prove antincendio; schede DPI; formazione/addestramento.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contatto con parti calde | ispezione vicino a collettori | 3 | 4 | 12 (Alto) | Coibentazioni, cartelli, guanti termici, divieto accesso durante esercizio | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Contatto con organi in moto | carter assente/cinghie esposte | 3 | 4 | 12 (Alto) | Ripari in sede, interblocchi, abiti aderenti, divieti | 1 | 4 | 4 (Basso) |
| Rumore in locale macchine | > soglie operative | 4 | 3 | 12 (Alto) | Insonorizzazione + tappi/cuffie; permanenza limitata | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Vibrazioni | pedane/utensili in uso | 3 | 2 | 6 (Medio) | Manutenzione supporti/antivibranti, tempi esposizione | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Incendio da perdite | gocciolamenti su parti calde | 3 | 5 | 15 (Alto) | Pulizia, ventilazione, estintori pronti, prove blocchi, arresto emergenza | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Esposizione a gas/fumi | ventilazione insufficiente | 3 | 3 | 9 (Medio) | Ventilazione forzata, convogliamento scarichi, maschera se necessario | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Elettrico | quadro aperto, umidità | 2 | 4 | 8 (Medio) | Quadri chiusi, differenziali, no cavi danneggiati | 1 | 3 | 3 (Basso) |
| Scivolamenti/urti | oli su pavimento/ingombri | 3 | 2 | 6 (Medio) | Antiscivolo, drenaggi, housekeeping | 1 | 2 | 2 (Basso) |

Criterio ALARP: in presenza di perdite carburante, odore persistente o ventilazione inefficiente vietare l’avviamento finché le condizioni non sono ripristinate.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Datore/Comandante: approva procedure, assicura risorse, decide avviamento/arresto.

- Direttore/macchinista (preposto): esegue check-list, guida la sequenza, vigila su sicurezza.

- Operatori: rispettano procedure e DPI, segnalano anomalie, non rimuovono ripari.

- Addetti emergenza: pronti a intervento con estintori e arresto emergenza.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 3) DISORMEGGIO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Allentamento e ritiro cime/spring/telefuni, rimozione parabordi, manovre al verricello/bitte/crociere, eventuale uso di propulsione/prua-poppa per staccare l’unità dalla banchina e impostare la rotta d’uscita.

Luoghi: banchina, prua/poppa, area verricelli/bitte, ponte di coperta.
Interferenze: traffico su banchina, altre unità in manovra, mezzi di servizio.

## 2. Persone esposte

- Equipaggio addetto alle manovre (prua, poppa, centro)

- Ufficiale/comandante al comando e in comunicazione

- Eventuali ormeggiatori/terzi in banchina

## 3. Attrezzature e sistemi interessati

Cime (materi e spring), gasse, grilli, bozzelli, bitte, tornichetti/verricelli, parabordi, mezzi radio/portatili, campana/marteletti, salvagente con cima/boetta luminosa.

## 4. Pericoli e rischi

- Schiacciamento mani/piedi tra cime e bitte, fra unità e banchina, durante posizionamento parabordi.

- Trazione e colpi di frusta delle cime durante allentamento/ritiro, gasse che “girano”.

- Caduta in mare da prua/poppa o bagnato; inciampo su cime/attrezzature.

- Urti/scivolamenti per superfici bagnate/olio, discontinuità ponte.

- Rumore/visibilità: ordini non uditi, coni d’ombra.

- Interferenze con mezzi su banchina e altre navi.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Comandi unici: un solo capo-manovra (preposto) impartisce ordini chiari; nessun ordine in parallelo.

- Coordinamento ponte-coperta: canale radio dedicato/gesto convenuto; conferma ordini (“ripeto”).

- Briefing prima della manovra: ruoli (prua/poppa), sequenza rilascio spring/mater, punti di sicurezza.

- Zone pericolose segnalate e mantenute libere (traiettoria cime sotto carico; divieto di stazionare dentro la “gassa”).

- Velocità manovra e “stop” immediato in caso di intralci; sospendere con affollamento o scarsa visibilità.

- Gestione banchina: contatto con ormeggiatori/terminal; interdizione terzi nella zona cime.

- Housekeeping: stivaggio cime in falchiere, rimozione ingombri prima di iniziare.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Verricelli/bozzelli/bitte: in efficienza; guide-cime libere; protezioni anti-pinch dove presenti.

- Parabordi adeguati e correttamente posizionati prima di mollare.

- Antiscivolo e drenaggi sulle aree di manovra; illuminazione sufficiente (integrare con portatili).

- Segnaletica “area manovra – vietato sostare” visibile in coperta/banchina.

- Salvataggio: salvagente con cima/boetta luminosa pronto a prua e poppa.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Guanti da manovra (presa/antitaglio).

- Calzature antiscivolo con suola resistente a idrocarburi.

- Elmetto se rischio urto con ferri/bozzelli.

- Giubbotto di salvataggio in condizioni meteo avverse, notte, passerelle strette o banchine basse.

- Alta visibilità su banchine trafficate/notturne.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Tecniche corrette di maneggio cime, gasse, posizionamento mani (mai in asola, mai “abbracciare” la cima).

- Segnali e fraseologia standard; uso radio.

- Addestramento a uomo in mare lato manovre.

## 6. Procedura operativa

- Briefing, assegnazione ruoli, verifica DPI.

- Predisporre parabordi, liberare e ordinare le cime, segnalare area manovra.

- Coordinare con ponte; allentare/mollare secondo sequenza (spring/mater) evitando incroci.

- Mantenere distanza di sicurezza dalle cime in tiro; non sostare nella loro linea di azione.

- Recupero/stivaggio cime in falchiere; ritiro parabordi.

- Conferma “manovra conclusa”, ripristino ordine e registrazione.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Caduta in mare: allarme, lancio salvagente con cima e boetta, mantenere contatto visivo, attivare recupero.

- Colpo di frusta/schiacciamento: allontanamento zona, controllo emorragie/traumi, attivazione soccorsi.

- Intrappolamento: arresto manovra immediato, liberazione in sicurezza.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima della manovra: stato cime (usura/strappi), bitte/bozzelli/verricelli, antiscivolo, illuminazione, salvagenti.

- Periodico: sostituzione cime usurate, ingrassaggio bozzelli, prova allarme “uomo in mare”, verifica cartelli.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (mani in asole, soste in linea di tiro), n. incidenti da trazione, tempi manovra senza eventi, audit su fraseologia.

- Obiettivo: zero infortuni a mani/piedi e zero cadute in mare durante disormeggio.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list pre-manovra; verbali briefing; registro controlli cime/verricelli; report near-miss/infortuni; formazione specifica.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schiacciamento mani/piedi | mano tra cima e bitta/parabordo | 3 | 4 | 12 (Alto) | Guanti, tecnica presa corretta, zone vietate, comandi unici | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Colpo di frusta/trazione cime | rottura/allentamento improvviso | 3 | 5 | 15 (Alto) | Distanza di sicurezza, no stazionamento in linea di tiro, controllo cime | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Caduta in mare | scivolo da prua/poppa | 3 | 4 | 12 (Alto) | Antiscivolo, parabordi, giubbotto se necessario, salvagente pronto | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Scivolamenti/urti | superfici bagnate/ingombri | 3 | 3 | 9 (Medio) | Pulizia, stivaggio cime, segnaletica, calzature idonee | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Interferenze banchina | mezzi/altre navi | 2 | 4 | 8 (Medio) | Delimitazione area, alta visibilità, coordinamento | 1 | 3 | 3 (Basso) |

Criterio ALARP: con mare formato, scarsa visibilità o affollamento in banchina, la manovra si rinvia o si esegue con risorse aggiuntive (uomo d’assistenza, illuminazione supplementare, giubbetti indossati).

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante: direzione manovra, ordine a mollare, priorità sicurezza.

- Preposto manovra: conduce briefing, controlla area e sequenza, ferma l’azione in caso di pericolo.

- Addetti prua/poppa: eseguono ordini, mantengono distanza di sicurezza, stivano cime.

- Addetti emergenza: presidiano salvagente/boetta e comunicazioni.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 4) USCITA DAL PORTO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Impostazione rotta di uscita dall’ormeggio fino al limite del porto e all’imboccatura, con governo dell’unità, manovre a bassa velocità, scambio segnali ottico-acustici e radio, rispetto dei corridoi di traffico e dei limiti locali (pescherecci, pilotine, traghetti, diporto).

Aree coinvolte: timoneria/plancia, prua e poppa (vedette), specchi acquei portuali (darsena, canali, imboccatura).
Condizioni tipiche: traffico misto, con possibili coni d’ombra visiva/strumentale, riflessi notturni, nebbia, pioggia, foschia.

## 2. Persone esposte

- Comandante/ufficiale di guardia alla condotta

- Vedette a prua/poppa/wing bridge

- Equipaggio presente sui ponti esterni

- Altri utenti/mezzi in area portuale (interferenze)

## 3. Sistemi e attrezzature impiegati

Governo e propulsione, timone/joystick, VHF portuale/canale di servizio, AIS, radar, ecoscandaglio, GPS/plotter, bussola, segnali acustici, fanali di navigazione, proiettore/illuminazione, mezzi di salvataggio pronti.

## 4. Pericoli e rischi

- Collisione con unità in movimento o in manovra (pilotine, traghetti, diporto).

- Urti con banchine, briccole, boe, opere portuali, fondali affioranti.

- Visibilità ridotta: notte, foschia, pioggia, controluce; riflessi sui vetri.

- Interferenze con traffico: attraversamenti, precedenze non rispettate, comunicazioni inadeguate.

- Errore umano: sovraccarico informativo, distrazione, settaggio errato strumenti.

- Fattori ambientali: vento laterale, corrente, risacca/ondamorto in imboccatura.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Piano di uscita: rotta, velocità massima, punti di attenzione, corridoi portuali; verifica avvisi locali e ordinanze.

- Comandi unici: il comandante o l’ufficiale di guardia impartisce ordini; conferma ripetuta (“ripeto”).

- Vedette ai posti (prua/poppa/ala plancia) con compiti e fraseologia standard; riporto immediato di bersagli/ostacoli.

- Radio comunicazioni: ascolto continuo su canale portuale; chiamate chiare, brevi, identificazione univoca.

- Segnalazioni acustiche conformi alle situazioni (visibilità ridotta/manovre).

- Velocità ridotta e sempre controllata; prontezza a “stop/emergenza” se perdita consapevolezza situazionale.

- Gestione visibilità: pulizia vetri, disappannamento, riduzione riflessi in plancia (luci interne basse).

- Divieto di attività non essenziali in plancia durante la fase (telefonia, accessi non autorizzati).

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Controllo strumentazione prima dell’uscita: settaggi radar (range, pioggia/mare), AIS attivo, GPS/plotter rotta caricata, ecoscandaglio operativo, bussola verificata.

- Fanali di navigazione e proiettore efficienti; horn funzionante.

- Antisdrucciolo e corrimani su aree vedette; illuminazione coperta adeguata senza abbagliare.

- Ridondanza: secondo apparato VHF pronto; binocolo a portata; cartografia di back-up.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Giubbotto di salvataggio per vedette su esterni/imboccatura con mare mosso.

- Calzature antiscivolo; alta visibilità notturna in coperta.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Addestramento a condotta in acque ristrette, uso radar/AIS e fraseologia VHF.

- Esercitazioni periodiche di uscita in visibilità ridotta e gestione perdita apparati (procedura di fallback).

## 6. Procedura operativa

- Briefing rapido: rotta, ruoli vedette, canale VHF, velocità target, rischi specifici (traghetti/risacca).

- Verifica fanali, horn, VHF/AIS, radar/plotter/ecoscandaglio; riduzione luci plancia.

- Vedette ai posti; mantenere velocità ridotta e governo pronto a correzioni vento/corrente.

- Monitoraggio continuo di radar + visivo; chiamate VHF ai mezzi interferenti; uso segnali acustici ove richiesto.

- Passaggio imboccatura: attenzione a riflusso/risacca e traffico entrante.

- Al fuori limite porto: conferma “uscita completata”, ridistribuzione ruoli.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Rischio collisione imminente: allarme in plancia, riduzione immediata velocità/stop, accostate di sicurezza, messaggi urgenti su VHF, segnali acustici.

- Uomo in mare da vedetta: allarme “uomo in mare”, boetta luminosa/salvagente, manovra di recupero secondo procedura.

- Perdita apparati (VHF/radar/GPS): procedura di fallback a governo visuale, velocità minima di controllo, uscita dal canale di traffico quando possibile.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima dell’uscita: test VHF (tx/rx), AIS, horn, fanali, radar/plotter/ecoscandaglio, bussola; pulizia vetri e tergi.

- Periodico: tarature strumenti, integrità fanali, manutenzione VHF/AIS, aggiornamento cartografia/waypoint, controllo proiettori.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (mancati abbordi/urtate), rapporti VHF non conformi, deviazioni dalla rotta, allarmi collisione.

- Obiettivo: zero collisioni/urti; riduzione anno su anno di near-miss; 100% test apparati “ok” pre-uscita.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list uscita porto; registro test apparati; diario navigazione (rotta/condizioni); report near-miss/eventi; verbali addestramento VHF/radar.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collisione con unità | incrocio in canale/imboccatura | 3 | 5 | 15 (Alto) | Vedette ai posti, VHF attivo, radar+Ais, velocità ridotta, segnali acustici | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Urti con opere portuali | scarso governo/risacca | 3 | 4 | 12 (Alto) | Rotta pianificata, controllo strumentazione, velocità contenuta | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Visibilità ridotta | notte/foschia/pioggia | 4 | 4 | 16 (Alto) | Fanali e proiettore, segnali acustici, set radar ottimizzati, riduzione luci plancia | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Interferenze traffico | traghetti/pilotine/diporto | 3 | 4 | 12 (Alto) | Ascolto canale portuale, chiamate, precedenze e corridoi rispettati | 2 | 3 | 6 (Medio) |

Criterio ALARP: in caso di nebbia fitta, failure strumentale o traffico critico, procedere a minima velocità o attendere in area sicura finché le condizioni non consentono uscita in sicurezza.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: condotta, decisioni, segnali e comunicazioni.

- Vedette: osservazione 360°, comunicazione tempestiva di bersagli/ostacoli.

- Operatore radio (se distinto): ascolto canale portuale, scambi VHF.

- Equipaggio esterno: rispetto percorsi sicuri e DPI.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 5) NAVIGAZIONE VERSO ZONA DI PESCA

## 1. Descrizione attività e perimetro

Transito dall’uscita dal porto alla zona di pesca con governo dell’unità su rotta pianificata, mantenendo guardia nautica, monitoraggio meteo-marino e condizioni dell’equipaggio.

Aree: plancia/timoneria, ponti esterni (vedette), camminamenti laterali, alloggi/cuccette.
Durata: variabile, anche notturna o con mare formato.

## 2. Persone esposte

- Comandante/ufficiale di guardia alla navigazione

- Vedette esterne (se impiegate)

- Equipaggio in transito sui ponti e nei turni di guardia

- Personale a riposo (rischi affaticamento/risveglio emergenze)

## 3. Sistemi e dotazioni impiegati

Radar, AIS, GPS/plotter, ecoscandaglio, VHF, bussola, allarmi, fanali; salvagenti e boette luminose; cime di sicurezza/linee vita se presenti; sedute e cuccette; acqua potabile e presidi ombreggianti; farmaci/kit standard; DPI.

## 4. Pericoli e rischi

- Condizioni meteo avverse: vento/corrente, onda incrociata, risacca, pioggia/nebbia → perdita di equilibrio, scivolamenti, impatti, difficoltà governo.

- Uomo in mare: scivolamento da ponti bagnati, ondate a bordo, passaggi non protetti.

- Esposizione solare/UV: eritemi, colpi di calore, abbagliamento, riduzione capacità di vigilanza.

- Affaticamento: turni prolungati, carenza di sonno, monotonia, vibrazioni/rumore → calo attenzione/tempi reazione.

- Altri rischi concomitanti: disorientamento notturno, malessere da mare, disidratazione.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Pianificazione rotta e meteo: verifica bollettini/nowcasting, waypoints e aree alternative/riparo; limiti operativi (vento/onda) dichiarati.

- Guardia di navigazione: assegnazione chiara dei ruoli; uso checklist di guardia; rotazione turni e riposi documentati (no straordinari prolungati).

- Briefing: rischi attesi (mare/vento), comportamento su ponti esterni, divieti accesso in caso di mare grosso.

- Accessi esterni: consentiti solo se necessari e in coppia; comunicazione alla plancia; tempo minimo all’esterno.

- Idratazione/pausa: disponibilità acqua/integrazione sali, pause brevi programmate; snack leggeri.

- Gestione calore/freddo: climatizzazione o ventilazione; zone d’ombra; abbigliamento a strati.

- Registro eventi: annotazione variazioni meteo, decisioni di rotta, near-miss e condizioni di stanchezza segnalate.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Stabilità e assetto: corretta chiusura aperture, stivaggio materiali, eliminazione volanti in coperta; drenaggi liberi.

- Antisdrucciolo/handholds: superfici antiscivolo, corrimani continui; linee vita/cime di sicurezza se installate.

- Illuminazione: luci esterne schermate, luci plancia attenuate per evitare abbaglio notturno.

- Allarmi e strumentazione: radar con anticollisione e settaggi pioggia/mare ottimizzati; AIS attivo; controllo periodico parametri.

- Salvataggio: salvagenti con cima e boette luminose pronti su lati di lavoro; recupero persona previsto (mezzo, scala, parabordo).

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Giubbotto di salvataggio per accessi esterni/notte/mare mosso.

- Calzature antiscivolo resistenti all’acqua.

- Protezioni UV: cappello con visiera, occhiali filtranti, guanti leggeri; crema solare alta protezione su aree esposte.

- Abbigliamento: impermeabile traspirante; strati termici adeguati; alta visibilità se necessario.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Condotta in mare formato, controllo nausea/malesseri, uomo in mare (richiamo periodico procedure).

- Educazione al sonno e gestione della fatica (micro-pause, segni precoci di stanchezza).

- Sensibilizzazione su UV/calore (orari critici, protezioni).

## 6. Procedura operativa

- Prima del transito: aggiornare meteo e rotta; definire punti di decisione/riparo.

- Assegnare guardia e vedette; calibrature strumenti; luci plancia ridotte.

- Limitare accessi esterni; in caso necessario: avviso in plancia, DPI indossati, percorso più breve e in coppia.

- Monitorare fatica del personale in guardia; sostituzione al primo segno di sonnolenza.

- In caso di peggioramento meteo: ridurre velocità, correggere rotta/cappa, attivare procedure anti-slittamento in coperta.

- Registrare variazioni e decisioni nel giornale.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Uomo in mare: allarme; lancio salvagente/boetta; mantenere in vista; manovra di recupero; primo soccorso ipotermia/calore.

- Colpo di calore/esaurimento: ombra, raffrescamento graduale, idratazione; valutare riposo; attivare assistenza se sintomi gravi.

- Mare grosso: riduzione rotta/velocità, messa alla cappa; chiusura accessi; allontanamento personale da aree esposte.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Giornaliero: antisdrucciolo e corrimani; salvagenti/boette; efficienza tergi/disappannamento; scorte acqua; kit protezione solare.

- Periodico: test allarmi anticollisione; verifica linee vita; manutenzione apparati (radar/AIS/VHF); controllo stivaggi e tenute.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (scivolamenti, quasi cadute, accessi non autorizzati ai ponti); eventi di stanchezza segnalati; tempo di esposizione esterna; incidenza eritemi/colpi di calore.

- Obiettivi: zero uomo in mare; riduzione near-miss in coperta; rispetto >95% dei turni di riposo pianificati.

## 10. Documentazione da archiviare

Piano/diario rotta; log meteo; check-list guardia; registro turni e riposi; report near-miss e uomo in mare; formazione UV/fatica.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meteo avverso | onda/vento → perdita equilibrio | 3 | 4 | 12 (Alto) | Rotta/meteo, limiti operativi, riduzione velocità, accessi limitati | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Uomo in mare | scivolo da ponte bagnato | 3 | 5 | 15 (Alto) | Divieti accesso, giubbotto, in coppia, salvagente/boetta pronti | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Esposizione solare/UV | lavoro esterno prolungato | 4 | 3 | 12 (Alto) | DPI UV, ombra, idratazione, tempi esposizione | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Affaticamento | guardia prolungata/notturna | 4 | 3 | 12 (Alto) | Turni e riposi, sostituzione guardia, micro-pause, idratazione | 2 | 2 | 4 (Basso) |

Criterio ALARP: sospendere attività esterne e ridurre andatura/variare rotta quando i parametri meteo superano i limiti operativi stabiliti; in caso di stanchezza evidente, cambio immediato di guardia.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: decisioni rotta/velocità, gestione meteo, controllo guardia.

- Vedette: osservazione esterna e riporto continuo; rispetto DPI.

- Equipaggio: segnalazione fatica/malore; rispetto divieti accesso esterno.

- Addetti emergenza: pronti all’evento uomo in mare.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 6) CONDUZIONE APPARATO MOTORE

## 1. Descrizione attività e perimetro

Gestione in esercizio del motore principale e dei gruppi ausiliari: sorveglianza parametri (temperature, pressioni, giri), controllo perdite, ascolto anomalo rumori/vibrazioni, regolazioni e piccole correzioni, registrazione su diario macchine.

Luoghi: locale macchine, sala quadri/controllo, vie di accesso, passerelle/pedane di ispezione.

## 2. Persone esposte

- Direttore/macchinista, motorista, allievo

- Tecnici/manutentori presenti per verifiche

- Ufficiale di guardia in interfaccia con macchina

## 3. Attrezzature e sistemi coinvolti

Motore principale, riduttore, linea d’assi, gruppi elettrogeni, pompe/filtri, ventilazione/estrazione, impianti lubrificazione e raffreddamento, scarichi/coibentazioni, impianto antincendio (fisso e portatili), strumentazione/allarmi.

## 4. Pericoli e rischi

- Rumore elevato: ipoacusia, affaticamento uditivo.

- Vibrazioni: disturbi osteoarticolari, affaticamento, allentamenti meccanici.

- Calore: stress termico, ustioni da superfici calde (collettori/scarichi).

- Contaminanti: fumi di scarico, vapori carburante/olio, aerosol lubrificanti.

- Incendio: perdite su parti calde, corto elettrico, surriscaldamenti.

- Scivolamenti/urti: oli a pavimento, ingombri, passaggi stretti.

- Elettrico: quadri e cavi in ambiente caldo/umido.

- Intrappolamento: prossimità a organi in moto (cinghie/ventole/giunti).

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Piano di esercizio: turni di vigilanza, frequenza dei giri ispettivi, punti di controllo, soglie allarme e criteri di arresto.

- Ordine e pulizia (housekeeping): rimozione immediata stracci imbevuti, attrezzi, residui; asciugatura gocciolamenti.

- Registro parametri: trend pressioni/temperature/consumi per individuare derive.

- Divieto interventi su organi in moto; per qualunque regolazione, procedura con messa in sicurezza.

- Gestione accessi: solo personale autorizzato; porte mantenute chiuse se richiesto dal sistema ventilazione/antincendio.

- Briefing su anomalie osservate, odori/fumi, scostamenti parametri.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Manutenzione periodica programmata (lubrifica, filtri, cinghie, guarnizioni, serraggi, antivibranti).

- Ventilazione/estrazione efficienti e dimensionate; deflettori su punti caldi; mantenere libere le griglie.

- Contenimento perdite: vaschette sotto filtri/giunti, giunti rapidi idonei, protezioni gocciolamento.

- Coibentazioni e schermature su collettori/scarichi, cartelli “superficie calda”.

- Ripari meccanici integri su cinghie/giunti/ventole; fissaggi anti-apertura.

- Antincendio: estintori idonei e accessibili, linea fissa (se presente) in efficienza, percorsi liberi, arresti di emergenza testati.

- Illuminazione e pavimentazioni: lux adeguati, portatili a bassa tensione per ispezioni, pedane antiscivolo e canaline drenaggio.

- Quadri elettrici: chiusi, asciutti, con differenziali e protezioni; cavi integri, pressacavi serrati.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Otoprotettori (tappi o cuffie idonee al livello di rumore).

- Guanti da lavoro (termoresistenti in prossimità superfici calde).

- Occhiali/visiera contro spruzzi.

- Calzature antiscivolo resistenti a idrocarburi.

- Indumenti aderenti; copricapo anticalore se necessario.

- Maschera filtrante per interventi brevi in presenza di vapori/fumi (secondo valutazione).

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Segnali/allarmi di macchina, risposta ad emergenza e uso estintori.

- Rischi rumore/vibrazioni/calore e corretto impiego dei DPI.

- Riconoscimento perdite (vista/olfatto), gestione ventilazione e chiusure.

## 6. Procedura operativa

- Avvio turno: ventilazione attiva, locale in ordine, DPI indossati.

- Giro ispettivo: perdite, odori, rumori anomali, temperature superficiali (a distanza).

- Monitoraggio continuo: parametri e allarmi; registrazione trend.

- In caso di anomalia: ridurre carico, informare plancia, valutare arresto; non intervenire su parti in moto/calde.

- Ripristino ordine, smaltimento panni/assorbenti in contenitori chiusi; chiusura check-list.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Incendio: arresto emergenza; isolamento alimentazioni (carburante/aria); uso estintore idoneo; se necessario attivare impianto fisso; evacuazione locale e compartimentazione.

- Ustioni: raffreddamento immediato, copertura sterile, valutazione medica.

- Inalazione fumi: allontanamento, aria fresca, osservazione sintomi.

- Traumi da scivolata/urto: immobilizzazione, valutazione sanitaria.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Giornaliero: pulizia pavimenti; controllo estintori (pressione/viabilità); prova ventilazione/estrazione; verifica ripari in sede; rilevazione rumorosità anomala.

- Programmato: sostituzione filtri/guarnizioni; taratura sonde/allarmi; controllo coibentazioni; verifica antivibranti e allineamenti; prove impianto antincendio; misura periodica rumore/vibrazioni se previsto.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Perdite rilevate e tempi di ripristino; allarmi reali vs falsi; near-miss per scivolamenti/ustioni; esposizione stimata a rumore/vibrazioni; eventi incendio=0.

- Obiettivi: zero incendi, zero infortuni; riduzione near-miss; trend parametri stabili.

## 10. Documentazione da archiviare

Diario macchine e registri parametri; schede manutenzione; report prove antincendio e ventilazione; check-list giornaliere; elenco DPI consegnati/controllati; segnalazioni anomalie.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumore | permanenza locale macchine | 4 | 3 | 12 (Alto) | Otoprotettori, insonorizzazioni, permanenza limitata | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Vibrazioni | antivibranti usurati | 3 | 3 | 9 (Medio) | Manutenzione supporti, controlli allineamento | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Calore/ustioni | contatto con collettori/scarichi | 3 | 4 | 12 (Alto) | Coibentazioni, schermature, guanti termici, cartelli | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Contaminanti | fumi/vapori in ventilazione scarsa | 3 | 3 | 9 (Medio) | Estrattori efficienti, maschera se necessario | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Incendio | perdita su parte calda | 3 | 5 | 15 (Alto) | Pulizia, controllo perdite, estintori/impianto fisso pronti | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Scivolamenti/urti | olio a pavimento, ingombri | 3 | 2 | 6 (Medio) | Antiscivolo, drenaggi, housekeeping | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Elettrico | quadro umido/surriscaldato | 2 | 4 | 8 (Medio) | Quadri chiusi, protezioni, controlli termici | 1 | 3 | 3 (Basso) |

Criterio ALARP: in presenza di odore persistente di carburante/olio, gocciolamenti importanti, ventilazione inefficiente o coibentazioni danneggiate, ridurre carico o arrestare e ripristinare condizioni sicure prima di proseguire l’esercizio.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/Datore: approva piano esercizio e manutenzione; decide arresto in emergenza.

- Direttore/macchinista (preposto): vigila su parametri e sicurezza, esegue/coordina controlli.

- Operatori: rispettano procedure e DPI, segnalano anomalie.

- Addetti emergenza: pronti a intervento con antincendio/evacuazione.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 7) CALO DELLA RETE A MARE

## 1. Descrizione attività e perimetro

Preparazione, filatura e calo in mare di rete e calamenti: apertura sacco, rilascio divergenti/portanti, messa in tiro progressiva, controllo allineamento e distanze, registrazione parametri (giri verricello, velocità, rotta).

Aree: ponte di lavoro, area verricelli/campane di tonneggio, guide-cime/bozzelli, prua/poppa secondo sistema di pesca.
Condizioni: anche notturne, con mare formato, superfici bagnate e spazi ristretti.

## 2. Persone esposte

- Addetti alla manovra (capopezzo, operatori al verricello, assistenti in coperta)

- Comandante/ufficiale di guardia per rotta/velocità e sicurezza

- Eventuali allievi (solo se autorizzati e sotto vigilanza)

## 3. Attrezzature e sistemi coinvolti

Verricelli/campane, freni e comandi, bozzelli/guide, carabotti e grilli, calamenti/cavi d’acciaio/sartie, divergenti/portanti, illuminazione ponte, radio interne, segnalazioni ottico-acustiche, DPI.

## 4. Pericoli e rischi

- Impigliamento/trascinamento in cavi e calamenti in movimento, presa di mani/indumenti nelle campane.

- Schiacciamento/urti da bozzelli, portanti, divergenti; impatto con carichi mobili.

- Cadute a livello o fuori bordo per bagnato/onda; inciampo su cime/attrezzi.

- Colpi di frusta per improvvisi rilasci/rotture, variazioni di tiro, brandeggi.

- Rumore/visibilità: scarsa percezione ordini, coni d’ombra notturni.

- Manualità impropria: presa errata, stazionamento in linea di tiro, uso di coltelli in movimento.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Personale autorizzato: accesso all’area di manovra consentito solo agli addetti; presidiata da preposto.

- Comandi univoci: un solo capo-manovra; fraseologia standard; conferma ordini (“ripeto”).

- Briefing pre-manoeuvre: sequenza calo, velocità target, zone vietate, punti di stazionamento sicuri.

- Distanze di sicurezza: vietato sostare nella linea di tiro o all’interno di gasse/asole; mani lontane da campane e rulli.

- Velocità controllata del verricello e della nave; no accelerazioni brusche durante l’uscita calamenti.

- Gestione emergenza: segnale “stop manovra” condiviso; coltello di sicurezza dedicato, ma divieto di taglio con cavi in tiro se non ordinato dal capo.

- Housekeeping: ponte sgombro, cime ordinate in falchiere, scoli liberi, panni assorbenti a portata.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Verifica preliminare: freni/verricello efficienti, fune/cavo senza trefoli rotti, guide libere, bozzelli integri, grilli serrati.

- Protezioni: carter e ripari dove previsti; paratie/parapetti integri; corrimani raggiungibili.

- Illuminazione notturna: senza coni d’ombra nelle linee di tiro; portatili aggiuntivi schermati.

- Segnaletica: marcature a vernice delle zone di esclusione/linee di tiro; cartelli “vietato sostare”.

- Antiscivolo su camminamenti; drenaggio continuo dell’acqua sul ponte.

- Comunicazioni: radio portatili cariche (canale dedicato), segnali acustici di inizio/stop.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Guanti da manovra ad alta presa e antitaglio (non aggancianti).

- Calzature antiscivolo resistenti a idrocarburi.

- Elmetto con sottogola e occhiali anti-scheggia.

- Giubbotto di salvataggio con mare mosso/notte/lavori a murata.

- Abbigliamento aderente (vietati capi svolazzanti che possano impigliarsi).

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Tecniche corrette di maneggio cavi e posizionamento corpo/mani.

- Riconoscimento linee di tiro e traiettorie di rischio.

- Addestramento a stop manovra e gestione emergenze (colpo di frusta, taglio d’emergenza).

## 6. Procedura operativa

- Briefing, check attrezzature, DPI indossati, ponte e linee di tiro sgombre.

- Posizionamento addetti nei punti sicuri; conferma canale radio e comandi univoci.

- Avvio calo rete: rilascio progressivo, velocità controllata; nessuno in prossimità di campane/bozzelli.

- Monitoraggio continuo dei cavi (torsioni, trefoli, incroci), freni e guide; correggere subito anomalie a verricello fermo.

- Conclusione calo: conferma “rete filata”, stivaggio ordinato, pulizia bagnato/olio, registrazione.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Impigliamento/trascinamento: stop immediato, inversione se previsto, liberazione in sicurezza; primo soccorso (emorragie/traumi).

- Colpo di frusta/rottura cavo: allontanamento area, controllo feriti, segnalazione danno, sospensione manovra per ispezione completa.

- Caduta in mare: allarme, lancio salvagente/boetta, manovra di recupero, trattamento ipotermia.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima della manovra: stato cavi (diametro, trefoli, corrosione), bozzelli/assi, freni/verricello, allineamento guide, illuminazione; test radio.

- Periodico: lubrificazione, sostituzione cavi usurati, controlli NDI ove applicabile, registri manutenzione, taratura freni.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss in linea di tiro, impigliamenti evitati, rotture/pre-rotture cavi, tempi manovra senza eventi, conformità alla check-list.

- Obiettivo: zero trascinamenti, zero colpi di frusta; riduzione near-miss.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list pre-calo; registro stato cavi/verricelli; briefing firmato; report anomalie/near-miss; verbali formazione specifica.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impigliamento/trascinamento | mano/indumenti presi in campana | 3 | 5 | 15 (Alto) | Personale autorizzato, ripari, distanze, stop per correzioni | 1 | 4 | 4 (Basso) |
| Schiacciamento/urti | impatto con bozzelli/divergenti | 3 | 4 | 12 (Alto) | Zone vietate marcate, elmetto, comandi univoci | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Cadute | bagnato/onda, passaggi ristretti | 3 | 4 | 12 (Alto) | Antiscivolo, corrimani, giubbotto se necessario, housekeeping | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Colpi di frusta | rilascio/rottura cavo in tiro | 3 | 5 | 15 (Alto) | Distanza dalla linea di tiro, velocità controllata, ispezione cavi | 2 | 3 | 6 (Medio) |

Criterio ALARP: con cavo danneggiato, freno non conforme, illuminazione insufficiente o mare che impedisce stazionamenti sicuri, la manovra non si avvia o viene sospesa fino a ripristino condizioni sicure.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: velocità/rotta sicure, autorizza inizio/stop.

- Capo-manovra (preposto): dirige sequenza, vigila su distanze e zone vietate, ordina stop.

- Addetti: eseguono ordini, mantengono distanze e DPI, segnalano anomalie.

- Addetti emergenza: presidiano salvagente/boetta e kit primo soccorso.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 8) FASE DI PESCA CON RETE IN MARE

## 1. Descrizione attività e perimetro

Trazione e rimorchio della rete con calamenti in mare; controllo tiro e allineamento, mantenimento rotta/velocità, correzioni lievi per evitare afferrature/ostacoli, vigilanza continua su cavi e comportamento dell’unità.

Aree: plancia/timoneria; ponte di lavoro (aree cavi/bozzelli/divergenti); camminamenti esterni.
Condizioni: mare variabile, anche notturno; possibili afferrature al fondo e variazioni improvvise di carico.

## 2. Persone esposte

- Comandante/ufficiale di guardia alla condotta

- Capi-manovra/Addetti in coperta (sorveglianza cavi e ponte)

- Eventuali allievi (solo se autorizzati e sotto vigilanza)

## 3. Attrezzature e sistemi coinvolti

Verricelli/freni, campane/guide, bozzelli e rinvii, calamenti/cavi d’acciaio/portanti, divergenti/tavoloni, strumentazione plancia (radar, eco, plotter, log, alarm tiro), VHF interno, illuminazione ponte, DPI, mezzi uomo-in-mare.

## 4. Pericoli e rischi

- Rotture di cavi/colpi di frusta per sovraccarico, afferrature, difetti o usura.

- Sbandamento/instabilità dell’unità per tiro asimmetrico, onde incrociate, variazioni fondale.

- Uomo in mare da scivolate/onde a bordo/passaggi esposti.

- Urti/impatti con bozzelli/divergenti/carabotti; oscillazioni carichi.

- Rumore/scarsa visibilità: ordini non percepiti, coni d’ombra notturni.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Comandi e comunicazioni costanti: canale radio dedicato ponte–coperta, fraseologia standard, conferma ordini (“ripeto”).

- Manovre lente e progressive: variazioni di rotta/velocità senza strappi; stop immediato se si percepisce afferratura o tiro anomalo.

- Controllo carichi: monitoraggio continuo di tiro/verricello; limiti carico dichiarati; sospendere se vicino alla soglia di allarme.

- Posizioni sicure: divieto assoluto di stazionare in linea di tiro o entro gasse/asole; mani e piedi lontani da rulli/campane.

- Accessi esterni: consentiti solo se necessari, in coppia, con avviso alla plancia; tempo minimo all’esterno.

- Housekeeping: ponte sgombro, cime ordinate, drenaggi liberi; coltelli di sicurezza disponibili ma uso solo su ordine del capo.

- Gestione mare: riduzione andatura o “cappa” se onda/vento compromettono stabilità o sicurezza sul ponte.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Taratura freni e controllo verricello prima e durante; verifica periodica usura cavi (trefoli, schiacciamenti, corrosione).

- Allarmi/indicatori di tiro in vista del conduttore; ripari su organi in moto.

- Illuminazione ponte priva di coni d’ombra nelle linee di tiro; portatili schermati per dettagli.

- Parapetti/corrimani integri; antiscivolo su zone di transito; segnaletica zone vietate (linee di tiro).

- Mezzi uomo-in-mare pronti (salvagente con cima e boetta luminosa su lato lavoro).

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Calzature antiscivolo resistenti a idrocarburi.

- Guanti da manovra ad alta presa/antitaglio (non aggancianti).

- Elmetto con sottogola e occhiali anti-scheggia.

- Giubbotto di salvataggio in lavoro a murata, notte o mare mosso.

- Abbigliamento aderente (vietati capi svolazzanti).

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Riconoscimento afferrature e gestione tiro anomalo; tecnica di posizionamento fuori linea di tiro.

- Comunicazioni e segnali di stop manovra; comportamento in uomo-in-mare.

- Addestramento a turni per lavoro notturno e in mare formato.

## 6. Procedura operativa

- Conferma canale radio e ruoli; DPI indossati; ponte ordinato.

- Impostare rotta e velocità costante; mettere in tiro gradualmente, monitorando indicatori e risposta dell’unità.

- Sorvegliare cavi e rinvii (torsioni, sfibrature, rumori anomali); vietato avvicinarsi a campane/bozzelli con organi in moto.

- In caso di tiro crescente/irregolare: rallentare/accostare leggermente; se persiste, stop e verificare.

- Lavoro esterno solo su esigenza operativa, in coppia, con informazione alla plancia.

- Registrare eventi/variazioni in diario.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Rottura cavo/colpo di frusta: allontanamento rapido dalla linea di tiro, check feriti, sospensione operazioni per ispezione completa.

- Uomo in mare: allarme, lancio salvagente/boetta, mantenere in vista, manovra di recupero, trattamento ipotermia/trauma.

- Sbandamento: riduzione immediata velocità/variazione rotta; verifica integrità attrezzature, eventuale rilascio controllato del tiro.

- Traumi/urti: primo soccorso, immobilizzazione, attivazione supporto sanitario.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima/durante: funzionamento verricello/freni, usura cavi, integrità bozzelli/rinvii, illuminazione ponte, VHF interno.

- Periodico: sostituzione cavi usurati, lubrificazione, controllo allineamenti, registro interventi e anomalie.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss in linea di tiro; n. eventi di tiro anomalo/afferrature; rotture/pre-rotture cavi; soste operative per sicurezza; conformità alla check-list.

- Obiettivo: zero uomo-in-mare, zero colpi di frusta; riduzione near-miss in coperta.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list fase rete in mare; diario variazioni tiro/rotta; registro manutenzione cavi/verricelli; briefing e formazione specifica; report near-miss/eventi.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rottura cavi/colpo di frusta | sovraccarico/afferratura | 3 | 5 | 15 (Alto) | Controllo carichi, manovre lente, distanza linea di tiro, ispezione cavi | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Sbandamento/instabilità | tiro asimmetrico/onda | 3 | 4 | 12 (Alto) | Velocità/rotta controllate, rilascio graduale, correzioni lievi | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Uomo in mare | scivolo/onda/passaggi esposti | 3 | 5 | 15 (Alto) | Lavoro in coppia, giubbotto, mezzi di recupero pronti, accessi limitati | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Urti/impatti | oscillazione bozzelli/divergenti | 3 | 4 | 12 (Alto) | Posizioni sicure, elmetto/occhiali, segnaletica zone vietate | 2 | 3 | 6 (Medio) |

Criterio ALARP: con tiro vicino al limite, cavo danneggiato, illuminazione insufficiente o mare che impedisce stazionamenti sicuri, sospendere e ripristinare condizioni accettabili prima di proseguire.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: governa rotta/velocità, autorizza proseguire o sospendere.

- Capo-manovra (preposto): dirige comunicazioni, verifica posizioni sicure, ordina stop.

- Addetti: rispettano distanze e DPI, segnalano anomalie.

- Addetti emergenza: presidiano salvagente/boetta e primo soccorso.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 9) RECUPERO / SALPAMENTO DELLA RETE

## 1. Descrizione attività e perimetro

Tiro a bordo della rete e dei calamenti, recupero divergenti/portanti, imbraco e sollevamento del sacco, svuotamento sul ponte/cassoni, stivaggio provvisorio e messa in sicurezza dei cavi/attrezzature.

Aree: ponte di lavoro (campane/guide/bozzelli), zona sacco/cassoni, verricelli e freni, camminamenti e murate.
Condizioni: anche notturne, bagnato/olio sul ponte, presenza di pesce/oggetti catturati.

## 2. Persone esposte

- Capo-manovra, addetti al verricello e alla guida cavi

- Addetti alla presa sacco e allo svuotamento

- Ufficiale in plancia per rotta/velocità e sicurezza

## 3. Attrezzature e sistemi coinvolti

Verricelli/freni, campane/guide, bozzelli/rinvii, calamenti/cavi d’acciaio, grilli/carabotti, gru/arganelli (se presenti), coltelli di sicurezza, illuminazione ponte, radio interne, DPI.

## 4. Pericoli e rischi

- Trascinamento da funi: presa di mani/indumenti su campane/rulli, scorrimento improvviso.

- Schiacciamenti/urti: da bozzelli, portanti, divergenti, oscillazioni sacco/carabotti.

- Ferite/tagli/punture: da cavi sfibrati, carichi rigidi/spine, coltelli, oggetti catturati.

- Contatto con oggetti pericolosi nel pescato: ganci, metalli, vetri, organismi urticanti, ordigni.

- Scivolamenti/cadute: bagnato, slime, cassette, dislivelli; caduta fuori bordo a murata.

- Colpi di frusta per rilascio/rotture o tiro asimmetrico.

- Rumore/visibilità: ordini non percepiti, coni d’ombra.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Comandi univoci con capo-manovra; canale radio dedicato; conferma ordini (“ripeto”).

- Accesso controllato: in area tiro solo personale autorizzato; vietato sostare vicino a campane/linee di tiro.

- Sequenza codificata: 1) ispezione visiva cavi/freni; 2) tiro progressivo; 3) presa sacco da posizione sicura; 4) svuotamento; 5) stivaggio.

- Stop manovra immediato a segnale condiviso per qualunque anomalia (tiro irregolare, torsioni, rumori).

- Gestione carichi: guidare sacco con cime da distanza, mai con mani vicino al punto di presa; vietato passare sotto carichi sospesi.

- Housekeeping: ponte sgombro e asciutto, cassette in ordine, coltelli custoditi e dedicati.

- Oggetti pericolosi: svuotamento prudente; segregazione immediata in contenitori dedicati; sospendere e mettere in sicurezza se si intercetta un ordigno sospetto.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Controllo efficienza macchine: freni/verricelli tarati; campane/guide allineate; bozzelli integri; grilli serrati.

- Ripari su organi in moto; marcatura a vernice delle linee di tiro e zone vietate.

- Illuminazione adeguata senza coni d’ombra (integrare con portatili schermati).

- Antiscivolo e drenaggi su ponte; canaline libere; secchi/assorbenti pronti.

- Parapetti/corrimani integri; se necessario linee vita e punti di ancoraggio.

- Cassoni/aree di ricezione dimensionati e stabili; bordi arrotondati.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Guanti antitaglio/presa (non aggancianti).

- Elmetto con sottogola e occhiali/visiera anti-scheggia/spruzzi.

- Calzature antiscivolo resistenti a idrocarburi.

- Giubbotto di salvataggio per lavori a murata/notte/mare mosso.

- Indumenti aderenti (vietati capi svolazzanti); grembiule in fase di svuotamento se necessario.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Tecniche corrette di presa sacco, guida carico da distanza, riconoscimento linee di tiro.

- Gestione oggetti pericolosi; uso coltelli in sicurezza.

- Addestramento stop manovra e primo soccorso per tagli/traumi.

## 6. Procedura operativa

- Briefing, DPI indossati, ponte sgombro e illuminato; verifica freni/verricelli/bozzelli/cavi.

- Tiro progressivo: nessuno vicino a campane/rulli; sorvegliare torsioni/trefoli/croci di cavo.

- Presa sacco con cime da distanza; sollevamento/brandeggio controllati; vietato sostare sotto il carico.

- Svuotamento su area/cassoni dedicati; rimozione oggetti pericolosi in contenitori; pulizia immediata.

- Stivaggio ordinato dei cavi e messa in sicurezza attrezzature; registrazione e debriefing.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Trascinamento: stop immediato, inversione se previsto, liberazione controllata; gestione emorragie/traumi.

- Colpo di frusta/rottura cavo: allontanamento linea di tiro, controllo feriti, ispezione integrale prima di riprendere.

- Ferite/tagli/punture: detersione, protezione sterile, valutazione medica (rischio biologico/urticante).

- Oggetti pericolosi/ordigno: sospendere, isolare area, mettere in sicurezza e attivare canali competenti.

- Caduta in mare: allarme, lancio salvagente/boetta, recupero e trattamento ipotermia/trauma.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima: stato cavi (trefoli, corrosione, schiacciamenti), taratura freni, allineamento bozzelli, efficienza illuminazione, integrità parapetti/antiscivolo.

- Durante: monitor tiro e riscaldamento freni; correzioni solo a moti fermi.

- Periodico: sostituzione cavi usurati, lubrificazione, controlli non distruttivi se previsti, registro manutenzioni.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (mani in linea di tiro, soste sotto carichi), tagli/punture, rotture/pre-rotture cavi, fermate di sicurezza, conformità check-list.

- Obiettivi: zero trascinamenti, zero traumi gravi, riduzione near-miss e tempi di ponte bagnato.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list pre-salpamento; registro stato cavi/verricelli; briefing/debriefing; report near-miss/infortuni; formazione specifica (presa sacco/oggetti pericolosi).

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trascinamento da funi | mano/indumento in campana | 3 | 5 | 15 (Alto) | Vietato sostare vicino cavi, ripari, stop immediato, tiro a moti fermi per correzioni | 1 | 4 | 4 (Basso) |
| Schiacciamenti/urti | oscillazione sacco/bozzelli | 3 | 4 | 12 (Alto) | Posizioni sicure, guida con cime, elmetto/occhiali, manovre lente | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Ferite/tagli/punture | cavo sfibrato/oggetti nel pescato | 4 | 3 | 12 (Alto) | Guanti antitaglio, ispezione, contenitori dedicati, procedure coltello | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Contatto con oggetti pericolosi | metalli/vetri/ordigni | 3 | 4 | 12 (Alto) | Svuotamento prudente, segregazione, sospensione operazioni, segnalazione | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Scivolamenti/cadute | slime/acqua/cassette | 3 | 3 | 9 (Medio) | Antiscivolo, drenaggi, housekeeping, calzature idonee | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Colpo di frusta | rilascio/rottura cavo in tiro | 3 | 5 | 15 (Alto) | Distanza linea di tiro, controllo carichi, tirate progressive, ispezione cavi | 2 | 3 | 6 (Medio) |

Criterio ALARP: se cavi/freni non conformi, illuminazione insufficiente, ponte non sgombro o mare che non consente stazionamenti sicuri, sospendere la manovra finché le condizioni non sono ripristinate.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: governa rotta/velocità, autorizza inizio/stop manovra.

- Capo-manovra (preposto): dirige sequenza, garantisce distanze sicure, ordina stop.

- Addetti: rispettano comandi, mantengono posizioni sicure e DPI, segnalano anomalie.

- Addetti emergenza: presidiano salvagente/boetta e kit primo soccorso.

# SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI – FASE 10) MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI

## 1. Descrizione attività e perimetro

Movimentazione, sollevamento e trasporto di carichi (cassette pescato, componenti, attrezzature, bombole, materiali di consumo) a mano o con ausili (paranchi, gru/arganelli, transpallet/carrelli), dal ponte alle aree di stivaggio/celle e viceversa.

Aree: ponte lavoro, murate, boccaporti/casseri, celle/frigoriferi, cambusa/magazzini, banchina in operazioni di carico/scarico.

## 2. Persone esposte

- Addetti al sollevamento manuale e al traino/spinta

- Operatori di paranchi/arganelli/gru di bordo

- Personale in prossimità del percorso carichi

## 3. Attrezzature e mezzi

Grù/arganelli, paranchi/catene/fasce di sollevamento, bilancini, ganci/grilli, transpallet/carrelli, rampe e guide, segnaletica, barriere, DPI (elmetto, guanti, calzature antiscivolo).

## 4. Pericoli e rischi

- Schiacciamenti/urti: tra carico/strutture o tra operatori; mani/piedi sotto carico.

- Caduta carichi: imbracatura non idonea, ganci/grilli difettosi, manovre brusche.

- Posture scorrette/MMC: sollevamento e torsioni del tronco, carichi oltre soglia, movimentazioni ripetute.

- Scivolamenti/Inciampi: pavimenti bagnati/slime, ostacoli, dislivelli, boccaporti aperti.

- Cadute dall’alto: lavoro vicino a murate/imbarchi con carichi sospesi.

- Pizzicamenti/tagli: spigoli vivi, casse danneggiate, fasce metalliche.

- Interferenze: passaggio mezzi/banchina, percorsi non separati.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Piano di movimentazione: valutazione peso/ingombro; scelta metodo (manuale vs meccanico); percorso e aree di posa; ruoli e segnali.

- Segnaletica e delimitazioni: corridoi pedonali separati da percorso carichi; cartelli “carico sospeso” e “vietato sostare”.

- Imbracatura corretta: fasce/catene/grilli idonei e marcati; controllo visivo prima dell’uso; angoli e bilanciamenti secondo buona pratica.

- Comandi univoci: un solo segnalatore dirige la manovra; comunicazione chiara (voce/gesti).

- Velocità/manovre: lenti e controllati; no strappi; mai sostare sotto carichi sospesi.

- Limiti manuali: rispetto soglie peso; se >15–20 kg, in due operatori o con ausili; pause per compiti ripetitivi.

- Housekeeping: percorso sgombro e asciutto; rimozione ostacoli; copertura dislivelli e protezione boccaporti.

- Interfaccia con banchina: coordinamento preventivo; interdizione area a terzi; segnalatori presenti.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Attrezzature idonee e in efficienza (gru, paranchi, transpallet); verifiche periodiche e registro controlli.

- Accessori di sollevamento: integrità e idoneità (fasce senza tagli, grilli/ganci con sicura, catene senza deformazioni).

- Bilancini/angoli: usare protezioni anti-taglio su spigoli/angoli vivi; bilanciamento centrato.

- Antiscivolo e drenaggi: superfici dei percorsi; tappeti/rampe antiscivolo; illuminazione adeguata (notturna/aree interne).

- Barriere/parapetti presso murate e boccaporti durante spostamenti.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Elmetto con sottogola in aree con carichi sospesi.

- Guanti da presa/antitaglio adeguati al tipo di carico.

- Calzature antiscivolo, puntale rinforzato, suola resistente a idrocarburi.

- Occhiali contro schegge/polveri se necessario.

- Indumenti aderenti (evitare parti svolazzanti).

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Tecniche di sollevamento corretto: postura, presa, appoggio, torsioni.

- Uso accessori di sollevamento e segnali gestuali standard.

- Rischi specifici carico sospeso e linee di schiacciamento.

- Addestramento all’uso di gru/arganelli/transpallet e verifica accessori.

## 6. Procedura operativa

- Valutare peso/ingombro e percorso; scegliere ausilio; predisporre segnaletica e barriere.

- Ispezionare accessori (fasce, grilli, ganci) e attrezzature; verificare portate e bilanciamento.

- Assegnare segnalatore unico; informare squadra su segnali e punti di posa.

- Eseguire sollevamento/spostamento lento e stabile; mantenere distanze; vietato passare sotto carico.

- Posare il carico su superficie stabile; rimuovere accessori; ripristinare ordine e asciugare zone bagnate.

- Registrare anomalie/near-miss; programmare interventi correttivi.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Schiacciamento: liberazione in sicurezza, controllo emorragie, immobilizzazione, attivare soccorsi.

- Caduta carico: interdire area, verificare danni/feriti, analizzare causa (accessori, manovra).

- Scivolata/infortunio: primo soccorso, asciugatura area, ripresa solo in sicurezza.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima dell’uso: integrità accessori, portate leggibili, funzionamento freni/argani, stato superfici/rampe.

- Periodico: controlli programmati e, ove richiesto, verifiche di legge su gru/argani/accessori; sostituzione immediata elementi difettosi.

- Ambientale: mantenere percorsi asciutti e illuminati; riparare antiscivolo usurati.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (mani in schiacciamento, quasi cadute), n. carichi oltre soglia manuale, n. accessori non conformi, incidenti “carico sospeso”, tempi percorsi liberati.

- Obiettivi: zero schiacciamenti; zero cadute carico; riduzione near-miss e non conformità accessori.

## 10. Documentazione da archiviare

Piano movimentazione tipo; check-list pre-uso attrezzature; registro verifiche/portate accessori; schede formazione/abilitazioni; report near-miss/infortuni.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schiacciamenti/urti | mani/piedi tra carico e struttura | 3 | 4 | 12 (Alto) | Segnalatore unico, barriere, distanze, guanti/elmetto | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Caduta carichi | imbraco errato, gancio/grillo difettoso | 3 | 5 | 15 (Alto) | Accessori idonei, controlli, manovre lente, mai sotto carico | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Posture scorrette/MMC | sollevamento e torsioni del tronco | 4 | 3 | 12 (Alto) | Tecnica corretta, limiti peso, ausili, lavoro in due | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Scivolamenti/inciampi | pavimento bagnato/ostacoli | 3 | 3 | 9 (Medio) | Antiscivolo, housekeeping, drenaggi, calzature idonee | 1 | 2 | 2 (Basso) |

Criterio ALARP: sospendere la movimentazione in caso di accessori non idonei, mancanza di segnalatore unico, superfici bagnate non controllate o percorsi non protetti; riprendere solo dopo ripristino condizioni di sicurezza.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/Preposto: approva piano movimentazione, assegna ruoli, verifica attrezzature.

- Segnalatore unico: dirige manovra, mantiene comunicazione e stop immediato in caso di pericolo.

- Operatori: eseguono manovre, rispettano distanze e DPI, segnalano anomalie.

- Addetti emergenza: pronti per primo soccorso/interdizione area.

# FASE 11) SELEZIONE E PREPARAZIONE DEL PESCATO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Smistamento, eviscerazione/cleaning, toelettatura, lavaggio e predisposizione del pescato per stivaggio o vendita; movimentazione cassette, utilizzo di coltelli e attrezzi manuali, detergenti e acqua ad alta/bassa pressione.

Aree: ponte/lavorazione, banchi e vasche, zone lavaggio, camminamenti verso celle.

## 2. Persone esposte

- Addetti alla selezione e taglio

- Addetti al lavaggio e alla gestione cassette

- Preposto di reparto

## 3. Attrezzature, utensili e sostanze

Banchi di lavoro, coltelli/affilatori, taglieri, tavoli regolabili, pompe/acqua, idro-lavaggi, detergenti/sanificanti, cassette, DPI (guanti antitaglio, grembiuli, calzature antiscivolo, occhiali/visiera).

## 4. Pericoli e rischi

- Ferite/tagli/punture: uso coltelli, spine/pinne, bordi cassette, taglieri instabili.

- Posture scorrette/MMC: banchi troppo bassi/alti, torsioni/estensioni, movimentazione ripetuta cassette.

- Scivolamenti/inciampi: acqua, slime, squame; tubazioni e cassette a terra.

- Contaminazioni: crociate tra lotti, residui organici, detergenti; aerosol d’acqua.

- Spruzzi agli occhi/viso: lavaggi/risciacqui ad alta pressione.

- Elettrico umido: prese/utensili in area bagnata.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Layout pulito e flusso unidirezionale: ingresso → lavorazione → lavaggio → uscita/stivaggio, per ridurre incroci e contaminazioni.

- Piani di pulizia e sanificazione: frequenze, prodotti, contatti, tempi di posa; separazione utensili “crudo/lavato”.

- Gestione coltelli: assegnazione personale, affilatura programmata, custodie e ritiro a fine turno.

- Cassette: accumulo su rastrelliere; limiti di altezza; uso in due operatori per pesi elevati.

- Elettrico: prese protette e idonee all’umido; cavi sollevati da pavimento; test differenziali.

- Segnaletica e housekeeping: cartelli “pavimento bagnato”, immediata asciugatura sversamenti, percorsi sgombri.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Pavimenti antisdrucciolo e pendenze verso scarichi; griglie e canaline pulite.

- Banchi ergonomici: altezza regolabile o pedane poggiapiedi; tappeti anti-affaticamento; taglieri antiscivolo con fermo.

- Illuminazione adeguata e omogenea; luce neutra sui banchi.

- Schermi/splash-guard in zone lavaggio; doccette a pressione regolata.

- Stazioni lavamani con comando non manuale; distributori sapone/sanificante; pattumiere a pedale.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Guanti antitaglio (interni) + sovraguanti impermeabili; eventuale guanto a maglia sulla mano non dominante per sfilettatura.

- Grembiule impermeabile/paraschizzi; manicotti se necessario.

- Calzature antiscivolo resistenti a idrocarburi.

- Occhiali/visiera contro spruzzi.

- Mascherina in uso idrolavaggi/aerosol pesante (secondo valutazione).

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Tecniche di taglio sicuro: impugnatura, direzione lama, distanza tra operatori, passaggio utensili manico-prima.

- Ergonomia operativa: regolazione banco/pedana, micro-pause, stretching rapido.

- Igiene e contaminazioni: separazione flussi, sanificazione utensili/banchi, gestione allergeni/organismi urticanti.

- Gestione idrolavaggio e protezione occhi/viso.

## 6. Procedura operativa

- Predisporre banchi/taglieri stabili; verificare illuminazione e DPI indossati.

- Organizzare cassette su rastrelliere; definire corsie di transito.

- Lavorare lama lontano dal corpo e dagli altri; affilare a banco fermo e con guanti.

- Pulire e asciugare immediatamente gli sversamenti; vietato lasciare coltelli sul bordo tavolo.

- Eseguire lavaggi a pressione controllata con splash-guard; proteggere prese/cavi.

- Fine turno: lavare/sanificare utensili e banchi; stoccare coltelli in custodia; registrare pulizie.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Ferite/tagli: compressione, detergere, coprire; valutare punti/sutura; smaltire correttamente materiali contaminati.

- Spruzzi occhi/viso: lavaggio prolungato con acqua; valutazione medica se irritazione persiste.

- Scivolata/trauma: immobilizzare, ghiaccio protetto, verifica fratture; segnalazione evento.

- Contaminazione sospetta: isolare lotto/area, ripetere sanificazione, smaltire materiali non conformi.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Giornaliero: integrità antiscivolo/taglieri, stato coltelli/affilatori, illuminazione, griglie scarico, DPI puliti.

- Programmato: manutenzione banchi regolabili, verifica prese IP, controlli detergenti (schede e concentrazioni), taratura idrolavaggi.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss da taglio/scivolata; n. ferite superficiali; tempi di asciugatura sversamenti; non conformità igieniche; segnalazioni disturbi muscolo-scheletrici.

- Obiettivi: riduzione tagli e scivolate; tempo medio asciugatura < 5 min; 100% affilatura programmata rispettata.

## 10. Documentazione da archiviare

Piano pulizie/sanificazioni con firme; check-list area/banchi/DPI; registro utensili/affilature; formazione su taglio/ergonomia/igiene; report near-miss e non conformità.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferite/tagli | coltello/ spine / bordi cassette | 4 | 3 | 12 (Alto) | Guanti antitaglio, coltelli efficienti e custoditi, tecniche di taglio | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Posture scorrette | banco non idoneo, torsioni | 3 | 3 | 9 (Medio) | Banchi regolabili/pedane, tappeti anti-affaticamento, micro-pause | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Scivolamenti | acqua/slime su pavimento | 4 | 3 | 12 (Alto) | Antiscivolo, canaline, asciugatura immediata, calzature idonee | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Contaminazioni | crociata/ residui/ detergenti | 3 | 4 | 12 (Alto) | Flusso unidirezionale, sanificazione piani/utensili, segregazione lotti | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Spruzzi occhi/viso | lavaggi/risciacqui | 3 | 2 | 6 (Medio) | Visiera/occhiali, splash-guard, pressione regolata | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Elettrico in umido | prese/cavi in area bagnata | 2 | 4 | 8 (Medio) | Prese IP idonee, cavi sollevati, differenziali testati | 1 | 3 | 3 (Basso) |

Criterio ALARP: sospendere lavorazioni se pavimento bagnato non gestito, banchi/taglieri instabili, coltelli non idonei o mancanza DPI; riprendere solo dopo ripristino condizioni.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Preposto: organizza flussi, assegna posizioni, verifica pulizie e DPI, ferma l’attività se non sicura.

- Operatori: rispettano tecniche di taglio/ergonomia, mantengono ordine e igiene, usano DPI e segnalano pericoli.

- Addetti pulizie/sanificazione: eseguono piani e registrano esiti; informano su non conformità.

# FASE 12) STIVAGGIO IN CELLE REFRIGERATE

## 1. Descrizione attività e perimetro

Trasferimento e sistemazione del pescato in celle/frigoriferi; impilamento cassette, controllo temperature, chiusura porte e registrazione lotti. Attività in ambienti freddi, umidi, con spazi ristretti e possibili condense/ghiaccio.

Aree: boccaporti d’accesso, anticella, cella refrigerata/congelata, corsie di stivaggio, punti luce e pulsantiere interne.

## 2. Persone esposte

- Addetti allo stivaggio e movimentazione cassette

- Preposto di reparto

- Eventuali manutentori in accesso programmato

## 3. Attrezzature e ausili

Carrelli/transpallet manuali (se utilizzabili), rastrelliere, termometri/sonde, registri temperatura, lampade/illuminazione di sicurezza, segnalatori di presenza, DPI termici.

## 4. Pericoli e rischi

- Freddo/stress termico: ipotermia locale (mani, piedi), brividi, ridotta destrezza.

- Scivolamenti/cadute: pavimenti bagnati/ghiacciati, condense, slime.

- Chiusura accidentale: imprigionamento/blocco porta dall’esterno, guasto serratura.

- Posture incongrue/MMC: impilamento cassette in quota, torsioni e piegamenti ripetuti.

- Urti/inciampi: spigoli, rastrelliere, dislivelli, soglie boccaporto.

- Illuminazione insufficiente: ombre tra rastrelliere e pile.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Autorizzazione e presidio: accesso solo ad addetti; sorveglianza esterna durante la permanenza in cella.

- Permanenza limitata: tempi di esposizione programmati; rotazioni e micro-pause in ambiente temperato.

- Piano di stivaggio: altezza pile limitata; corridoi liberi; ordine “primo dentro–primo fuori”.

- Gestione boccaporti/porte: apertura minima necessaria; divieto di bloccare ritorno porta con cassette o oggetti.

- Registro accessi e temperature: orario entrata/uscita; controllo sonde e set-point.

- Housekeeping: rimozione immediata di acqua/ghiaccio e residui; percorsi sgombri.

- Comunicazioni: campanello/avvisatore di emergenza verificato; telefono/interfono se presente.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Pavimenti antisdrucciolo o tappeti/grigliati; lame raschia-ghiaccio/assorbenti a portata.

- Dispositivi di apertura interna della porta (maniglione/cordino) funzionanti e segnalati; illuminazione interna dedicata.

- Illuminazione adeguata senza coni d’ombra tra pile; coperture IP idonee all’umidità.

- Segnaletica: limiti altezza pile, portata rastrelliere, “porta apribile dall’interno”.

- Barriere/parapiedi su soglie e dislivelli; protezioni spigoli.

- Ventilazione/ricircolo a regime; guarnizioni porte integre per evitare ghiaccio e condense.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Abbigliamento termico a strati (giacca/pantaloni, copricapo), guanti termici con grip, calzature antiscivolo resistenti all’acqua.

- Schermatura mani per cassette fredde/ghiacciate (sovraguanti impermeabili se necessario).

- Occhiali anti-appannamento in caso di condense/risciacqui.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Riconoscimento segni precoci di freddo/stanchezza; gestione tempi di esposizione.

- Tecniche ergonomiche per presa/impilamento cassette; uso ausili.

- Procedure di apertura/uscita d’emergenza e chiamata aiuto; uso campanello/allarme.

## 6. Procedura operativa

- Verificare sorveglianza esterna, funzionalità apertura interna e illuminazione.

- Preparare percorso libero; posizionare tappeti antiscivolo se necessario.

- Indossare DPI termici; definire tempo massimo di permanenza.

- Stivare cassette mantenendo corridoi di passaggio; non superare altezza limite; evitare torsioni (ruotare con i piedi).

- Rimuovere acqua/ghiaccio subito; segnalare superfici scivolose.

- Uscire entro il tempo previsto; chiudere porta; registrare accesso/temperature.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Chiusura accidentale: attivare apertura interna/campanello; battere su porta; allarme a sorvegliante; procedura di apertura dall’esterno.

- Ipotermia locale: riscaldamento graduale in ambiente temperato; valutazione sanitaria se formicolii/dolore persistono.

- Scivolata/trauma: supporto, immobilizzazione, ghiaccio protetto, verifica fratture; segnalazione evento.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Giornaliero: test apertura interna e allarme; verifica illuminazione; rimozione ghiaccio/acqua; integrità antiscivolo.

- Programmato: manutenzione guarnizioni, controllo serrature, taratura sonde/termostati, verifica drenaggi e pannelli isolanti; controllo rastrelliere/portate.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (porte bloccate, scivolate senza lesioni), tempi permanenza oltre soglia, non conformità su apertura interna/illuminazione; eventi di ipotermia.

- Obiettivi: zero blocchi porta, zero cadute con assenza dal lavoro, permanenze entro limiti.

## 10. Documentazione da archiviare

Registro accessi; check-list apertura interna/illuminazione; diario temperature; piani di pulizia e rimozione ghiaccio; formazione ergonomia/stress da freddo; report near-miss/infortuni.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Freddo/stress termico | permanenza prolungata in cella | 3 | 3 | 9 (Medio) | Permanenza limitata, DPI termici, rotazioni | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Scivolamenti/cadute | condensa/ghiaccio sul pavimento | 4 | 3 | 12 (Alto) | Antisdrucciolo, rimozione ghiaccio, housekeeping, calzature idonee | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Chiusura accidentale | blocco porta dall’esterno/guasto | 2 | 5 | 10 (Alto) | Dispositivo apertura interna, sorveglianza, allarme funzionante | 1 | 4 | 4 (Basso) |
| Posture incongrue/MMC | impilamento alto/torsioni | 3 | 3 | 9 (Medio) | Limiti altezza, ergonomia presa, uso ausili, micro-pause | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Urti/inciampi | soglie/bordature/rastrelliere | 3 | 2 | 6 (Medio) | Segnalazione spigoli, percorsi liberi, illuminazione adeguata | 1 | 2 | 2 (Basso) |

Criterio ALARP: vietare accesso se apertura interna/allarme non funzionano; ridurre tempi di lavoro con temperature inferiori ai limiti interni stabiliti o in presenza di pavimento ghiacciato non controllato.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Preposto: organizza stivaggio, controlla sorveglianza/tempi, ferma attività se non sicura.

- Addetti: rispettano tempi e DPI, segnalano ghiaccio/porte difettose, mantengono ordine.

- Manutenzione: garantisce efficienza di porte, guarnizioni, drenaggi e illuminazione.

# FASE 13) ATTIVITÀ DI MENSA E CUCINA

## 1. Descrizione attività e perimetro

Preparazione pasti a bordo: cottura (fornelli/forni/friggitrice), riscaldamento, taglio/preparazione alimenti, lavaggio stoviglie, pulizie. Possibile uso di GPL/elettrico e oli da frittura.

Aree: cambusa/cucina, dispensa, zona lavaggio, piccola mensa.

## 2. Persone esposte

- Cuoco/addetti cucina

- Personale in mensa (durante servizio/disbrigo)

- Manutentori in accesso programmato

## 3. Attrezzature, impianti e sostanze

Piani cottura (elettrici/GPL), forno, friggitrice, fornetti/microonde, cappe/filtri, frigoriferi/congelatori, piccoli elettrodomestici, coltelli/affilatori, detergenti/sgrassanti, estintore idoneo (classe F/dove richiesto), coperta antifiamma.

## 4. Pericoli e rischi

- Ustioni: superfici/pentole/olio caldo, vapore, schizzi.

- Tagli: coltelli, lame, lattine, vetri.

- Incendio: oli/grassi, panno su piastra, impianto GPL, corto elettrico.

- Elettrico: prese/elettrodomestici in area umida, cavi danneggiati.

- Scivolamenti/urti: liquidi/oli a pavimento, ostacoli in corridoi stretti.

- Contaminazioni alimentari: crociate, rottura catena del freddo, manutenzione carente di cappe/filtri.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Ordine e pulizia (5S): piani sgombri, vie libere, rimozione immediata di sversamenti; panni e carta dedicati.

- Vigilanza apparecchi: mai lasciare fiamma/olio incustoditi; timer e presenza in zona cottura.

- Gestione oli: quantità adeguata, sostituzione periodica; vietato acqua su olio in fiamme; coperta antifiamma e coperchi a portata.

- Impianto GPL (se presente): chiusura valvola a fine uso, test perdite (olfatto/schiuma), ventilazione; divieto fiamme libere per accensioni non previste.

- Catena del freddo: tempi di esposizione ridotti; controlli temperatura frigo/freezer; separazione crudo/cotto.

- Coltelli: assegnazione, affilatura programmata, stoccaggio in ceppo o barra magnetica; mai coltelli sciolti in lavello.

- Detergenti: uso secondo etichette; non miscelare; stoccaggio separato da alimenti.

- Accessi: stop a non addetti; corridoi stretti tenuti sgombri.

- Formazione su emergenze: uso estintori/ coperta antifiamma, gestione GPL, interruttori d’emergenza.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Estintore idoneo in cucina (classe F o secondo tipologia rischio) + coperta antifiamma vicino area cottura; accessibilità garantita.

- Cappa aspirante efficiente, filtri sgrassati regolarmente; condotti puliti.

- Rilevazione: eventuale avvisatore gas/CO in locali idonei; ventilazione naturale/forzata funzionante.

- Elettrico: prese IP adatte all’umido, differenziale funzionante, cavi integri, spine asciutte; elettrodomestici con piedini stabili.

- Pavimenti antisdrucciolo e tappetini in area lavaggio; illuminazione omogenea.

- Frigoriferi: guarnizioni integre, termometri leggibili; allarmi temperatura se disponibili.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Guanti resistenti al calore per teglie/pentole; guanti antitaglio per preparazioni.

- Grembiule e manicotti contro schizzi/olio; occhiali/visiera per fritture/lavaggi a pressione.

- Calzature antiscivolo chiuse, resistenti a oli/acqua.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Sicurezza taglio (impugnatura, distanza operatori, passaggio lama manico-prima).

- Ustioni e gestione fiamma/olio; uso coperta/estintori; procedure stop gas.

- Elettrico in umido: uso sicuro prese/elettrodomestici, differenziali.

- Igiene alimentare: HACCP di bordo (se applicato), catena freddo, sanificazioni.

## 6. Procedura operativa

- Verificare ventilazione/cappa, ordine piani e disponibilità DPI/estintore/coperta.

- Controllo gas/elettrico: valvole chiuse a riposo, cavi integri; accensioni secondo manuale.

- Cotture: presidiare; manici verso interno, coperchi a portata; protezione schizzi.

- Fritture: carico graduale alimenti asciutti; non oltre il livello; spegnere con coperta/coperchio in emergenza.

- Taglio: tagliere stabile, lama affilata, lama lontano dal corpo; riporre coltelli subito.

- Fine turno: chiusura gas, sezionamento elettrico non essenziale; pulizia e sgrassaggio piani/cappa/filtri; smaltimento oli esausti; registrazioni.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Ustioni: raffreddamento immediato con acqua ≥10 min, copertura sterile; valutare assistenza medica.

- Incendio da olio: non usare acqua; coperta antifiamma/estintore idoneo; chiusura gas/elettrico; ventilare dopo estinzione.

- Tagli: compressione, detersione, medicazione; valutare punti/sutura; gestione rifiuti taglienti.

- Gas/fumo: chiusura valvola, ventilazione, allontanamento, chiamata aiuto.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Giornaliero: test valvole gas, integrità cavi/spine, efficienza cappa/filtri, presenza estintore/coperta, antiscivolo/pavimento asciutto.

- Programmato: manutenzione apparecchi cottura, verifica perdite gas, controllo differenziale, pulizia condotti/ventilazione, taratura termostati/frigorie.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss da ustione/taglio; attivazioni incipienti (fiamma/olio); tempi bonifica pavimento bagnato; non conformità igieniche.

- Obiettivi: zero incendi, riduzione tagli/ustioni; tempo asciugatura sversamenti < 5 min.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list cucina (apertura/chiusura); registro pulizie/sanificazioni e sgrassaggi cappa/filtri; verifiche gas/elettrico; formazione emergenze; smaltimento oli esausti; report near-miss/infortuni.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustioni | pentole/olio/vapore | 4 | 3 | 12 (Alto) | Guanti calore, presidio cotture, manici verso interno, coperchi a portata | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Tagli | uso coltelli/latte/ vetri | 3 | 3 | 9 (Medio) | Guanti antitaglio, taglieri stabili, custodia lame | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Incendio (olio/GPL/elettrico) | frittura/fiamma/corto | 3 | 5 | 15 (Alto) | Coperta/estintore idoneo, chiusura gas, manutenzione, vigilanza | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Elettrico | prese bagnate/cavi usurati | 2 | 4 | 8 (Medio) | Prese IP/differenziale, cavi integri, elettrodomestici asciutti/stabili | 1 | 3 | 3 (Basso) |
| Scivolamenti/urti | oli/acqua su pavimento | 3 | 3 | 9 (Medio) | Antiscivolo, bonifica immediata, calzature idonee | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Contaminazioni | crociate/temperatura | 2 | 4 | 8 (Medio) | Separazione crudo/cotto, catena freddo, sanificazioni | 1 | 3 | 3 (Basso) |

Criterio ALARP: sospendere cotture se cappa/ventilazione o valvole gas non funzionano; vietare uso di apparecchi se cavi/spine danneggiati; riprendere solo a ripristino condizioni sicure.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Preposto cucina: organizza attività, verifica efficienza impianti, ferma in caso di rischio.

- Operatori: rispettano procedure, usano DPI, mantengono ordine e segnalano pericoli.

- Manutenzione: garantisce efficienza gas/elettrico/ventilazione e attrezzature di cottura.

# FASE 14) ATTERRAGGIO ED ENTRATA IN PORTO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Avvicinamento all’area portuale, ingresso in canale, transito in darsena fino alla zona di ormeggio designata, con governo dell’unità a velocità ridotta, coordinamento con traffico locale e servizi portuali.

Aree: plancia/timoneria, ali plancia (wing), prua e poppa per vedette; specchi acquei portuali (imboccatura, canale, darsena).

## 2. Persone esposte

- Comandante/ufficiale di guardia alla condotta

- Vedette a prua/poppa/ali plancia

- Equipaggio su ponti esterni (pre-ormeggio)

- Terzi: pilotine, rimorchiatori, traghetti/diporto (interferenze)

## 3. Sistemi e attrezzature impiegati

Governo/propulsione, joystick/timone, VHF portuale, AIS, radar, GPS/plotter, ecoscandaglio, bussola, fanali e segnali acustici, proiettore, cartografia aggiornata, mezzi uomo-in-mare.

## 4. Pericoli e rischi

- Collisione con unità in manovra o incrocio in canale.

- Urto con banchine, briccole, boe, opere portuali, fondali affioranti.

- Scarsa visibilità (notte, pioggia, foschia, controluce) e riflessi in plancia.

- Stress da manovra: carico cognitivo elevato, decisioni rapide, affaticamento.

- Fattori ambientali: vento trasversale, correnti, risacca/ondamorto in imboccatura.

- Interferenze: traffico intenso (traghetti/diporto), lavori portuali.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Piano d’ingresso: rotta/velocità target, corridoi, punti di decisione, aree di attesa; verifica ordinanze/avvisi locali.

- Ruoli chiari: un solo comando dalla plancia; vedette ai posti con fraseologia standard; conferma ordini (“ripeto”).

- Velocità ridotta e pronta a “stop” o “indietro tutta” in caso di dubbio o traffico critico.

- Comunicazioni radio: ascolto continuo canale portuale; chiamate chiare a pilotina/rimorchiatori/traffico interferente.

- Segnalazioni acustiche e luci di navigazione correttamente impiegate.

- Gestione visibilità: pulizia vetri/tergi attivi, anti-appannamento, luci plancia ridotte.

- Limitazione accessi in plancia: vietate attività non essenziali.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Controllo strumentazione: radar (range/filter pioggia/mare), AIS attivo, GPS/plotter rotta caricata, eco per fondo; bussola verificata.

- Fanali, horn e proiettore efficienti; binocolo a portata.

- Ridondanza: VHF secondario pronto; cartografia di back-up.

- Antiscivolo e corrimani su ali plancia/ponti vedette; illuminazione ponte senza abbagliare.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Giubbotto di salvataggio per vedette in esterno/imboccatura con mare mosso.

- Calzature antiscivolo; alta visibilità notturna in coperta.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Condotta in acque ristrette, uso radar/AIS, fraseologia VHF portuale.

- Addestramento a procedure in visibilità ridotta e gestione guasti apparati (fallback).

## 6. Procedura operativa

- Briefing: rotta d’ingresso, corridoi, vedette/ruoli, canale VHF, velocità target, rischi (venti/risacca).

- Test apparati: VHF/AIS, radar/plotter/ecoscandaglio, horn/fanali/proiettore; riduzione luci plancia.

- Vedette ai posti; velocità ridotta; correzioni dolci per vento/corrente.

- Monitoraggio combinato visivo + radar/AIS; chiamate VHF a traffico interferente; segnali acustici ove richiesti.

- In caso di dubbio: “stop” e valutazione; attendere finestra sicura.

- All’ingresso in darsena: preparazione all’ormeggio; conferma “entrata completata”.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Rischio collisione imminente: riduzione immediata velocità/stop, accostate di sicurezza, messaggi urgenti su VHF, segnali acustici.

- Uomo in mare da vedetta: allarme, lancio salvagente/boetta, manovra di recupero.

- Failure apparati (VHF/radar/GPS): governo visuale, minima velocità, abbandono canale di traffico quando possibile.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima dell’ingresso: fanali/horn/proiettore, tergi e vetri; VHF/AIS operativi; settaggi radar/plotter/eco; bussola ok.

- Periodico: tarature strumenti, integrità fanali, manutenzione VHF/AIS, aggiornamento cartografia.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (mancati abbordi/urtate), deviazioni dalla rotta, allarmi anticollisione, errori fraseologia VHF.

- Obiettivi: zero collisioni/urti, riduzione near-miss anno su anno; 100% test apparati “ok” pre-ingresso.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list entrata in porto; registro test apparati; diario navigazione (rotta/condizioni); report near-miss/eventi; verbali addestramento VHF/radar.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collisione | incrocio in canale/darsena | 3 | 5 | 15 (Alto) | Velocità ridotta, vedette, VHF attivo, radar/AIS, segnali acustici | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Urto | contatto con banchine/opere | 3 | 4 | 12 (Alto) | Piano d’ingresso, proiettore, controllo strumenti, manovre dolci | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Scarsa visibilità | notte/foschia/pioggia | 4 | 4 | 16 (Alto) | Luci/fanali, set radar, segnalazioni acustiche, riduzione luci plancia | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Stress da manovra | carico cognitivo elevato | 3 | 3 | 9 (Medio) | Ruoli chiari, limitazione accessi in plancia, procedure e briefing | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Fattori ambientali | vento/corrente/risacca | 3 | 4 | 12 (Alto) | Correzioni progressive, attese in area sicura, assistenza pilota | 2 | 3 | 6 (Medio) |

Criterio ALARP: con nebbia fitta, guasti strumentali o traffico critico, procedere a minima velocità o attendere in zona sicura finché non sussistono condizioni per ingresso in sicurezza.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: condotta, decisioni, segnali e comunicazioni.

- Vedette: osservazione 360° e comunicazione immediata di ostacoli/bersagli.

- Operatore radio (se distinto): ascolto canale portuale e scambi VHF.

- Equipaggio esterno: rispetto percorsi sicuri e DPI (giubbotto se richiesto).

# FASE 15) ORMEGGIO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Manovra d’avvicinamento e fissaggio dell’unità alla banchina/boe: posizionamento parabordi, passaggio e tensionamento cime (mater, spring), presa ai bittoni o ganci, messa in sicurezza finale.

Aree: prua, poppa, centro nave (zone bitte/verricelli/guide-cime), banchina adiacente.
Condizioni: anche notturne, con superfici bagnate e traffico portuale.

## 2. Persone esposte

- Addetti all’ormeggio (prua/poppa/centro)

- Preposto alla manovra in coperta

- Comandante/ufficiale di guardia alla condotta

- Ormeggiatori/terzi su banchina (interferenze)

## 3. Attrezzature e sistemi

Cime, gasse, grilli, bozzelli/guide, bitte, verricelli/tonneggi, parabordi, mezzi radio/gesti convenuti, salvagente con cima e boetta luminosa, illuminazione ponte.

## 4. Pericoli e rischi

- Trazione cime/colpo di frusta: rotture o allentamenti improvvisi; linea di tiro pericolosa.

- Schiacciamenti/urti: tra nave e banchina, tra cima e bitta, posizionamento parabordi.

- Caduta in mare: lavoro a murata, superfici bagnate, discontinuità.

- Scivolamenti/inciampi: cime/cassette sul percorso, acqua/olio.

- Interferenze con banchina: mezzi/altre unità; visibilità ridotta; ordini non percepiti.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Comandi univoci: un solo capo-manovra in coperta; conferma ordini (“ripeto”).

- Coordinamento ponte–coperta: radio dedicata/gesti standard; “stop” condiviso.

- Zone pericolose segnalate: linee di tiro marcate e libere; vietato sostare dentro gasse/asole.

- Sequenza chiara: parabordi in posizione → passaggio cime → messa in tiro progressiva → sicura alle bitte → verifica finale.

- Ritmo lento: vietate accelerazioni/brusche riprese; recupero ordinato delle cime.

- Gestione banchina: interdizione ai non addetti; coordinamento con ormeggiatori.

- Housekeeping: cime in falchiere, percorsi liberi e asciutti.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Verricelli/guide efficienti e freni tarati; bitte integre; parabordi adeguati all’altezza banchina.

- Illuminazione ponte/banchina senza coni d’ombra (integrare con portatili).

- Antiscivolo e corrimani nelle zone di manovra; segnaletica “area manovra – vietato sostare”.

- Salvataggio: salvagente con cima e boetta luminosa pronti a prua e poppa.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Guanti da manovra presa/antitaglio.

- Calzature antiscivolo resistenti a idrocarburi.

- Elmetto in aree con rischio urto/bozzelli (raccomandato).

- Giubbotto di salvataggio con mare mosso/notte/lavori a murata.

- Alta visibilità su banchine trafficate e in notturna.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Tecniche maneggio cime, posizioni mani/piedi (mai nella gassa, mai “abbracciare” la cima).

- Riconoscimento linea di tiro e traiettorie sicure.

- Comunicazioni/gesti standard e gestione uomo in mare.

## 6. Procedura operativa

- Briefing ruoli e DPI; parabordi posizionati.

- Predisporre cime ordinate; segnalare zone vietate (linee di tiro) e liberare percorsi.

- Avvicinamento a velocità ridotta; passaggio cime su comando del capo.

- Messa in tiro progressiva; nessuno in prossimità di campane/bitte con cima in carico.

- Sicurare alle bitte; verificare assetto e distanze; stivare cime in falchiere; conferma “ormeggio completato”.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Colpo di frusta/rottura: allontanamento immediato linea di tiro; stop manovra; controllo feriti; verifica integrità cime/bitte.

- Schiacciamento/urto: liberazione sicura, controllo emorragie/traumi, soccorso.

- Caduta in mare: allarme, lancio salvagente/boetta, mantenere in vista, manovra di recupero.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima: stato cime (usura/trefoli), bitte/verricelli/bozzelli, parabordi, illuminazione.

- Dopo: ispezione cime post-carico, ripristino ordine; sostituzione componenti usurati.

- Periodico: ingrassaggio bozzelli, verifica freni/verricelli, marcatura zone di tiro.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (mani in asole, sosta in linea di tiro), n. eventi colpo di frusta, scivolate/urti; conformità alla check-list.

- Obiettivi: zero cadute in mare, zero colpi di frusta, riduzione near-miss.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list ormeggio; verbali briefing; registro controlli cime/verricelli; report near-miss/infortuni; formazione specifica.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazione/colpo di frusta | rottura/allentamento improvviso | 3 | 5 | 15 (Alto) | Linee di tiro libere, messa in tiro progressiva, cime in buono stato | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Schiacciamento | tra cima/bitta o nave/banchina | 3 | 4 | 12 (Alto) | Guanti, posizioni sicure, parabordi adeguati, comandi unici | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Caduta in mare | lavoro a murata/bagnato | 3 | 4 | 12 (Alto) | Calzature antiscivolo, giubbotto se richiesto, salvagente/boetta pronti | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Scivolamenti/inciampi | cime a ponte, acqua/olio | 3 | 3 | 9 (Medio) | Housekeeping, antiscivolo, percorsi liberi | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Interferenze banchina | mezzi/altre unità | 2 | 4 | 8 (Medio) | Delimitazione area, alta visibilità, coordinamento con ormeggiatori | 1 | 3 | 3 (Basso) |

Criterio ALARP: sospendere la manovra se cime/bitte/verricelli non in efficienza, se l’area è affollata o la visibilità è insufficiente; riprendere solo dopo ripristino condizioni.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: condotta e decisioni; priorità sicurezza.

- Preposto manovra: dirige operazioni, garantisce comandi unici e zone vietate libere.

- Addetti prua/poppa: eseguono ordini, mantengono distanza dalla linea di tiro, stivano cime.

- Addetti emergenza: presidiano salvagente/boetta e primo soccorso.

# FASE 16) SBARCO DEL PESCATO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Trasferimento del pescato dall’unità alla banchina/mezzo di terra: movimentazione cassette, eventuale uso di gru/arganelli/paranchi, passaggio su scivoli o rampe, consegna e controllo lotti. Interfaccia operativa con personale di terra.

Aree: ponte di lavoro, boccaporti, rampe/scivoli, banchina, area mezzi di sollevamento/trasporto.

## 2. Persone esposte

- Addetti di bordo alla movimentazione

- Operatori di terra / autisti / addetti mercato

- Preposto alla manovra (bordo) e referente di terra

## 3. Attrezzature e mezzi

Gru/arganelli/paranchi, fasce/grilli/ganci con sicura, bilancini, transpallet/carrelli, scivoli/rampe, segnaletica e barriere mobili, radio/telefono, DPI (elmetto, guanti, calzature).

## 4. Pericoli e rischi

- Schiacciamento/urti tra carichi, strutture e persone; mani/piedi sotto cassette o slitte.

- Caduta carichi per imbraco scorretto, ganci/attrezzi difettosi, manovre brusche, scivoli ripidi.

- Scivolamenti/inciampi per acqua/slime/ghiaccio, ostacoli, dislivelli, corde a terra.

- Posture scorrette/MMC: sollevamenti in flessione/rotazione, carichi > soglia, ripetitività.

- Interferenze con mezzi di terra (furgoni, muletti) e traffico banchina.

- Cadute a livello/da bordo in prossimità della murata/boccaporti.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Piano di sbarco: flusso, punti di posa, percorso cassette, ruoli e segnalatore unico per manovre con gru/paranchi.

- Comunicazione con personale di terra: canale e fraseologia condivisi; pre-briefing su tempi e priorità.

- Delimitazione area: barriere/nastri, cartelli “carichi in movimentazione” e “vietato sostare”.

- Percorsi sgombri e asciutti: rimozione ostacoli, asciugatura sversamenti, copertura dislivelli/corde.

- Controllo accessori: verifica prima d’uso di fasce, ganci con sicura, grilli, bilancini; portate leggibili.

- Limiti manuali: in due per >15–20 kg; uso ausili (transpallet/carrelli); rotazioni e micro-pause.

- Divieti: nessuno sotto carico sospeso; vietato salire su rampe con pendenze non sicure; stop in caso di mezzo di terra non coordinato.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Attrezzature idonee e in efficienza (gru, paranchi, freni); controlli periodici con registro.

- Accessori di sollevamento integri; protezioni spigoli e bilanciamento centrato.

- Rampe/scivoli con antiscivolo e bordature laterali; pendenze compatibili con il carico.

- Illuminazione adeguata (notturno/aree coperte) senza coni d’ombra nelle zone di passaggio.

- Parapetti/salvaguardie presso murate e boccaporti; tappeti antiscivolo nei punti critici.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Elmetto con sottogola in aree con carico sospeso.

- Guanti presa/antitaglio idonei al bagnato.

- Calzature antiscivolo con puntale e suola anti-olio.

- Alta visibilità in banchina trafficata.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Tecniche di sollevamento corretto, segnali gestuali standard, uso accessori di sollevamento.

- Interfaccia sicura con mezzi di terra e gestione area delimitata.

- Rischi tipici (carico sospeso, mani in schiacciamento, scivoli bagnati).

## 6. Procedura operativa

- Briefing bordo–terra; definire segnalatore unico e canale comunicazione.

- Delimitare e pulire l’area; predisporre percorso cassette; verificare DPI.

- Ispezionare accessori/attrezzature e portate; provare “stop manovra”.

- Eseguire sollevamenti lenti e stabili; nessuno sotto carico; posare in aree designate.

- Movimentazione manuale con tecnica corretta o ausili; rotazioni e micro-pause.

- Ripristinare ordine; registrare eventuali anomalie/near-miss.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Schiacciamento/trauma: mettere in sicurezza l’area, liberare senza rischi, controllo emorragie, immobilizzazione, attivare soccorsi.

- Caduta carico: fermare manovre, interdire zona, verificare accessori e cause prima di riprendere.

- Scivolata: assistenza, asciugatura immediata della zona, verifica condizioni dell’operatore.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima: stato di fasce/grilli/ganci, funzionamento freni gru/paranchi, condizioni rampe/antiscivolo, illuminazione.

- Periodico: verifiche di legge su attrezzature di sollevamento, registri controlli accessori, ripristino antiscivolo e bordature.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (mani in schiacciamento, quasi cadute, carico quasi caduto), n. accessori non conformi, tempi di bonifica sversamenti, anomalie nei rapporti con terra.

- Obiettivi: zero schiacciamenti, zero cadute carico, riduzione near-miss e non conformità accessori.

## 10. Documentazione da archiviare

Piano di sbarco; check-list pre-uso attrezzature; registro verifiche accessori/portate; verbali briefing bordo–terra; report near-miss/infortuni; formazione movimentazione/segni gestuali.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schiacciamento/urti | mani/piedi tra carico e struttura | 3 | 4 | 12 (Alto) | Delimitazione area, segnalatore unico, distanze, DPI | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Caduta carichi | imbraco errato/gancio difettoso | 3 | 5 | 15 (Alto) | Accessori idonei e controllati, manovre lente, divieto sotto carico | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Scivolamenti/inciampi | pavimento bagnato/ostacoli | 3 | 3 | 9 (Medio) | Housekeeping, antiscivolo, illuminazione, calzature | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Posture scorrette/MMC | sollevamento e torsioni | 4 | 3 | 12 (Alto) | Tecnica corretta, ausili, lavoro in due, pause | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Interferenze con mezzi | muletti/furgoni in banchina | 2 | 4 | 8 (Medio) | Barriere, alta visibilità, coordinamento con terra | 1 | 3 | 3 (Basso) |

Criterio ALARP: sospendere lo sbarco in caso di accessori non conformi, area non delimitata/ingombra, rampe scivolose o comunicazioni bordo–terra non funzionanti; riprendere solo dopo ripristino condizioni.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/Preposto bordo: approva piano sbarco, assegna ruoli, ferma attività non sicure.

- Segnalatore unico: dirige manovre di sollevamento, ordina “stop” al pericolo.

- Operatori bordo/terra: rispettano percorso, DPI, segnali; segnalano anomalie.

- Addetti emergenza: pronti al primo soccorso e interdizione area.

# FASE 17) SBARCO DELL’EQUIPAGGIO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Transito del personale dalla coperta alla banchina tramite passerella/scale; movimentazione bagagli/effects, chiusura accessi e messa in sicurezza area d’imbarco/sbarco.

Aree: punto d’accesso nave, passerella con corrimani/battagliole, banchina immediatamente antistante.
Condizioni: anche in notturna o con pioggia/ondamorto; possibile traffico mezzi in banchina.

## 2. Persone esposte

- Equipaggio in sbarco

- Ospiti/visitatori autorizzati

- Eventuali addetti di banchina/terminal (interferenze)

## 3. Attrezzature e dotazioni

Passerella con corrimani/battagliole e, ove previsto, rete anticaduta; punti luce/plafoniere; salvagente con cima/boetta luminosa; segnaletica e barriere mobili.

## 4. Pericoli e rischi

- Caduta da passerella/in mare: instabilità, pendenze eccessive, assenza di corrimani, rollio/risacca.

- Urti/traumi: contro bitte, spigoli, elementi sporgenti, muletti/mezzi.

- Scivolamenti/inciampi: pavimento bagnato, alghe/olio, cavi/oggetti sui percorsi.

- Elettrico: cavi provvisori/spine in zona bagnata (se presenti).

- Movimentazione colli: prese scorrette, visibilità ridotta durante il trasporto.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Passerella autorizzata all’uso: verifica pre-sbarco di fissaggi, pendenza, integrità corrimani/battagliole.

- Area libera da ostacoli: sgombero e asciugatura percorsi; divieto transito non addetti; gestione interferenze con terminal/mezzi.

- Illuminazione adeguata su passerella, appoggio banchina e primo tratto di percorso; ridurre coni d’ombra.

- Flusso ordinato “uno alla volta” sulla passerella; divieto incroci/soste.

- Movimentazione colli: limiti peso; utilizzo carrelli ove possibile o passaggio in due persone; mani libere per corrimano.

- Comunicazione: preposto presente; indicazioni chiare (velocità, priorità, eventuali punti a rischio).

- Elettrico: vietati cavi/spine in zone bagnate; protezioni/passacavi se indispensabili.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Passerella sicura: superficie antisdrucciolo, corrimani su entrambi i lati, battagliole o rete anticaduta ove installabile; appoggi antiscivolo su nave e banchina.

- Segnaletica e barriere: delimitazione area sbarco; cartelli “attenzione bagnato/gradino”.

- Salvataggio: salvagente con cima + boetta luminosa pronto a pochi metri dalla passerella.

- Drenaggi e pulizia: canaline libere; disponibilità panni/assorbenti/raschia-alghe.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Calzature antiscivolo resistenti all’acqua.

- Guanti da presa per colli (se necessari).

- Alta visibilità in banchine trafficate/notturne.

- Giubbotto di salvataggio in condizioni meteo/ondamorto sfavorevoli o passerelle lunghe/anguste (a discrezione del preposto).

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Istruzioni su uso corretto della passerella (mano al corrimano, passo regolare).

- Richiamo a tecniche ergonomiche di presa/trasporto colli.

- Comportamento in banchina (attenzione ai mezzi; vie pedonali designate).

## 6. Procedura operativa

- Preposto verifica integrità passerella, illuminazione, sgombero/bonifica area.

- Posizionamento salvagente/boetta; eventuali barriere e segnaletica.

- Briefing: flusso uno alla volta, mani sul corrimano, gestione colli, percorso su banchina.

- Presidio durante lo sbarco; assistenza a persone con colli voluminosi.

- Chiusura: ritiro passerella, ripristino ordine, registrazione eventuali criticità.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Uomo in mare: allarme, lancio salvagente con cima/boetta, mantenere in vista, attivare recupero.

- Caduta/urto: valutazione trauma, primo soccorso, richiesta assistenza; interdizione temporanea del passaggio per bonifica.

- Scivolata per bagnato: bonifica immediata, segnalazione.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima dello sbarco: check passerella (fissaggi, corrimani, antiscivolo), illuminazione, salvagente/boetta, superficie asciutta e pulita.

- Periodico: verifica strutturale passerella (ferri, bulloni, catene), manutenzione antiscivolo, sostituzione parti usurate; controllo punti luce e barriere.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (quasi cadute/scivolate), tempi di bonifica bagnato, non conformità su passerella/illuminazione, incidenti in banchina.

- Obiettivo: zero cadute e zero uomo in mare; tempo bonifica < 5 minuti dai rilievi.

## 10. Documentazione da archiviare

Check-list pre-sbarco; registro pulizia/asciugatura area; manutenzioni passerella/illuminazione; report near-miss/infortuni; note di coordinamento con terminal/banchina.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caduta da passerella/in mare | corrimani assenti/bagnato/ondamorto | 3 | 4 | 12 (Alto) | Passerella sicura, corrimani/battagliole, rete laterale, presidio | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Urti | contro bitte/spigoli/mezzi | 3 | 3 | 9 (Medio) | Area sgombra, segnaletica, flusso ordinato, alta visibilità | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Scivolamenti/inciampi | acqua/alghe/ostacoli | 4 | 3 | 12 (Alto) | Bonifica immediata, antiscivolo, percorsi liberi, calzature idonee | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Elettrico in umido | cavi/spine su percorso bagnato | 2 | 4 | 8 (Medio) | Divieto cavi in zona, IP adeguato e copricavi | 1 | 3 | 3 (Basso) |
| MMC | colli voluminosi/pesanti | 3 | 2 | 6 (Medio) | Limiti peso, carrelli/aiuto in due, presa corretta | 2 | 2 | 4 (Basso) |

Criterio ALARP: in assenza di corrimani/illuminazione o con banchina affollata/bagnata non bonificata, posticipare lo sbarco finché le condizioni non sono ripristinate.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Preposto allo sbarco: prepara area, verifica passerella/illuminazione, presidia flusso, ferma al pericolo.

- Lavoratori: rispettano percorso e indicazioni, usano corrimano, mantengono mani libere ove possibile.

- Terminal/banchina: garantisce corridoi liberi, gestione mezzi/traffico, collaborazione con il preposto.

# ATTIVITÀ: RIMORCHIO DI ALTRA UNITÀ

## 1. Descrizione attività e perimetro

Assistenza e rimorchio di un’altra unità (in linea o al fianco): predisposizione attacchi, filamento e recupero cavi di rimorchio, governo a velocità ridotta, mantenimento catenaria e controllo dei carichi; comunicazioni costanti tra le due unità.

Aree: prua/poppa (punti di rimorchio, bitte/tonneggi/guide-cavo), plancia/wing, coperta lungo la linea di tiro.

## 2. Persone esposte

- Comandante/ufficiale di guardia (condotta/comunicazioni)

- Capo-manovra e addetti coperta (lancio/imbraco/recupero cavi)

- Eventuali ormeggiatori/soccorritori (interfaccia con l’unità rimorchiata)

## 3. Mezzi e attrezzature

Cavo di rimorchio/calama (fibre o acciaio) con portata certificata, bridle/braga, grilli/ganci con sicura, bozzelli/guide-cavo/fairlead, anti-sfregamento (chafing gear), sistema di sgancio rapido (emergency release) se presente, parabordi (per affiancamento), radio VHF, fanali/segnali da rimorchio, DPI completi (elmetto, guanti, calzature, giubbotto).

## 4. Pericoli e rischi

- Trazione e “line of fire”: colpi di frusta, strappi dinamici, snap-back; trascinamento operatori.

- Rottura cavi/armamenti: usura, errata portata, angoli di lavoro eccessivi, abrasione/riscaldamento.

- Collisione/urti: con la rimorchiata, altre unità, banchine/ostacoli; perdita di governo durante angoli stretti.

- Cadute/scivolamenti: ponte bagnato, cime a terra, rollio.

- Schizzi/colpi d’attrezzatura: ganci/grilli in movimento, bozzelli che “battono”.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Piano di rimorchio: rotta, lunghezza rimorchio e catenaria, punti attacco, limiti carico/velocità, manovre previste, aree di attesa; briefing con squadra e comando dell’altra unità.

- Comunicazioni: canale VHF dedicato; fraseologia breve; conferma ordini (“ripeto”); segnale unico di STOP condiviso.

- Zone vietate: marcatura/briefing su linee di tiro e aree di snap-back; vietato sostare o attraversare la linea.

- Velocità ridotta e progressiva: accosti e accellerazioni lente; evitare strappi; adeguare a mare/vento/corrente.

- Segnalazioni: fanali/segnali da rimorchio e avvisi a traffico locale.

- Housekeeping: coperta ordinata e asciutta; cime stivate in falchiere; attrezzi fissati.

- DPI completi: elmetto con sottogola, guanti presa/antitaglio, calzature antiscivolo, giubbotto in coperta, alta visibilità/notte.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Controllo portate: scelta cavo/accessori ≥ carichi previsti; verifica grilli/ganci; protezioni anti-sfregamento nei passaggi.

- Sistemi di guida: fairlead/guide-cavo allineati; angoli dolci sui rinvii; evitare strozzamenti.

- Sgancio rapido: prova funzionale (dove presente); accesso libero; personale istruito.

- Lunghezza rimorchio: sufficiente catenaria per smorzare i picchi di carico; adeguare con mare formato.

- Parabordi e bozze di sicurezza per rimorchio al fianco; punti di attacco rinforzati e ispezionati.

- Illuminazione: ponte e zona rimorchio senza coni d’ombra; portatili schermati.

## 6. Procedura operativa

- Briefing bordo–bordo: rotta, lunghezza rimorchio, segnali, stop d’emergenza, ruoli.

- Ispezione cavi/grilli/guide; posizionamento chafing gear; predisporre DPI e mezzi uomo-in-mare.

- Presa e filamento cavo: manovre lente, nessuno nella linea di tiro; confermare “cavo in forza”.

- Rimorchio: mantenere velocità/rotta costanti; monitorare carico/catenaria; comunicazioni periodiche; correggere dolcemente.

- Sosta/variazioni: ridurre prima la velocità; regolare lunghezza; mai “strattoni”.

- Smontaggio: rilascio carico, recupero cavi in ordine; controllo integrità e registrazione esito.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Rottura cavo/snap-back: allontanamento immediato dalla linea; STOP; verifica feriti; ispezione integrità armamento prima di riprendere.

- Collisione iminente: riduzione immediata velocità, cambio rotta sicuro, avvisi VHF/acustici.

- Uomo in mare: allarme, lancio salvagente/boetta, mantenere in vista, manovra di recupero.

- Impossibilità a governare la rimorchiata: aumentare lunghezza rimorchio/angolo, ridurre velocità; valutare rilascio controllato.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima: portate leggibili; integrità cavo (sfibrature/schiacciamenti/corrosione); stato grilli/ganci (perno/sicura); scorrimento in guide/fairlead; prova sgancio rapido (se presente).

- Durante: sorveglianza carichi, attriti, riscaldamenti; verifica parabordi/bozze al fianco.

- Dopo: lavaggio/essiccazione/stivaggio cavi; sostituzione elementi usurati; aggiornamento registro.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss su linea di tiro; n. picchi di carico/strappi; rotture o pre-rotture; richiami comunicazioni; audit su uso DPI.

- Obiettivi: zero snap-back infortunistici, zero collisioni, riduzione near-miss.

## 10. Documentazione da archiviare

Piano rimorchio/briefing; check-list attrezzature/portate; registro ispezioni cavi/accessori; log comunicazioni e eventi; report near-miss/infortuni; formazione specifica (line of fire, sgancio rapido).

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazione/snap-back | picchi di carico, strappi | 3 | 5 | 15 (Alto) | Catenaria adeguata, zone vietate, velocità progressiva, sgancio rapido | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Rottura cavi/armamenti | usura, errata portata | 3 | 4 | 12 (Alto) | Controllo portate, ispezioni, chafing gear, angoli dolci | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Collisione/urti | perdita allineamento, traffico | 3 | 5 | 15 (Alto) | Comunicazioni costanti, velocità ridotta, rotta sicura, vedette | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Cadute/scivolamenti | ponte bagnato/cime | 3 | 3 | 9 (Medio) | Housekeeping, antiscivolo, calzature | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Schiacciamenti/urti attrezzature | bozzelli/grilli in movimento | 3 | 4 | 12 (Alto) | Posizioni sicure, elmetto/occhiali, stop manovra | 2 | 3 | 6 (Medio) |

Criterio ALARP: non avviare o sospendere il rimorchio se cavi/accessori non conformi, comunicazioni non affidabili, illuminazione insufficiente o mare/vento oltre limiti operativi definiti.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: condotta, decisioni, rotta/velocità, segnali e comunicazioni.

- Capo-manovra (preposto): dirige presa/filamento/recupero; garantisce zone vietate libere; ordina STOP.

- Addetti coperta: eseguono ordini, mantengono distanze e DPI, segnalano anomalie.

- Vedette: osservazione 360° e riporto ostacoli/assetto rimorchiata.

# ATTIVITÀ: IMBARCAZIONE RIMORCHIATA

## 1. Descrizione attività e perimetro

Condotta dell’unità rimorchiata (in linea o al fianco) durante assistenza: preparazione attacchi, regolazione lunghezza rimorchio/bozze, controllo assetto/stabilità, chiusura aperture, prontezza a sgancio rapido in emergenza.

Aree: plancia/timoneria; prua/poppa (punti d’attacco, bitte/guide-cavo), coperta lungo la linea di tiro; locale pompe/sentine.

## 2. Persone esposte

- Comandante/ufficiale di guardia dell’unità rimorchiata

- Addetti in coperta ai punti d’attacco/monitoraggio cavi

- Eventuali soccorritori/ormeggiatori a bordo

## 3. Mezzi e attrezzature

Cavo rimorchio/bozze con portate adeguate, grilli/ganci con sicura, fairlead/guide-cavo, chafing gear (anti-sfregamento), sgancio rapido (se presente), parabordi (per affiancamento), pompe di sentina operative, VHF, DPI completi.

## 4. Pericoli e rischi

- Sbandamento/stabilità: trazioni asimmetriche, modifiche assetto (carichi mobili, acqua imbarcata).

- Urti/collisioni: con l’unità rimorchiatrice, banchine/ostacoli, altre navi; perdita di controllo in accosti e cambi rotta.

- Allagamento: ingressi da boccaporti/oblò/valvole, cedimenti guarnizioni, spruzzi continui in coperta.

- Linea di tiro: snap-back/colpo di frusta su cavo/bozze; trascinamento operatori.

- Cadute a livello/scivolamenti: ponte bagnato, cime in coperta.

- Guasti propulsione/governo (se parzialmente operativi): difficoltà a mantenere allineamento.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Piano operativo con rimorchiatrice: rotta, velocità target, lunghezza rimorchio, segnali e STOP d’emergenza condiviso.

- Monitoraggio assetto continuo: pescaggi, sbandamento, movimenti liquidi, carichi; correzione immediata.

- Chiusura aperture: boccaporti/oblò/porte stagni; limitare accessi esterni; ridurre superfici bagnate.

- Sorveglianza coperta: personale autorizzato; divieto sosta in linea di tiro; briefing “zone vietate”.

- Comunicazioni VHF costanti e fraseologia breve; conferma ordini (“ripeto”).

- Intervento pompe: test preventivo e disponibilità pompe di sentina/portatili; drenaggi liberi.

- Prontezza sgancio: equipaggio informato su posizione e comando sgancio rapido (se presente).

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Cavi/bozze con portata adeguata; chafing gear su punti di contatto; fairlead allineati (angoli dolci).

- Parabordi dimensionati e correttamente posizionati in rimorchio al fianco.

- Sistemi di chiusura efficienti (guarnizioni, leve, serrature); pannelli di protezione spruzzi se disponibili.

- Illuminazione delle aree d’attacco e percorsi; antiscivolo in buono stato.

- Strumenti: VHF secondario pronto; allarmi sentina funzionanti.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Elmetto con sottogola, guanti presa/antitaglio, calzature antiscivolo a puntale, giubbotto di salvataggio in coperta, alta visibilità notturna.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Riconoscimento sbandamento e correzioni (ridistribuzione pesi, variazione lunghezza rimorchio/bozze).

- Procedure di sgancio rapido, gestione uomo in mare, uso pompe di sentina.

- Consapevolezza linea di tiro e traiettorie di snap-back.

## 6. Procedura operativa

- Briefing con rimorchiatrice: rotta/velocità, segnali, STOP, ruoli.

- Chiusura aperture, verifica parabordi (se al fianco), test pompe e allarmi sentina.

- Accosto e presa rimorchio/bozze: manovre lente; nessuno in linea di tiro; confermare “in forza”.

- In marcia: monitorare assetto/sbandamento, presenza d’acqua; comunicazioni periodiche; correzioni dolci.

- In emergenza (acqua a bordo/sbandamento): ridurre velocità, cambiare angolo di tiro, azionare pompe; se serve, sgancio rapido.

- Fine operazione: rilascio controllato, ripristino assetto, registrazione esito.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Sbandamento critico: ridurre velocità, correggere lunghezza rimorchio, spostare carichi, chiudere/rafforzare aperture, eventuale ferma in zona sicura.

- Allagamento: attivar e pompe (fisse/portatili), isolare tratte, individuare ingresso; richiedere assistenza se necessario.

- Urti/collisione: “stop”, verifica danni/feriti, controllo tenuta stagna; valutare proseguo.

- Snap-back/traumi: allontanamento linea di tiro, primo soccorso, stop attività e ispezione completa.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima: integrità e portate cavi/bozze/grilli; chafing gear posati; funzionalità sgancio rapido; efficacia guarnizioni/chiusure; pompe testate; allarmi sentina ok.

- Durante: sorveglianza livelli sentina, assetto e sbandamento, usura cavi e punti d’attrito.

- Dopo: lavaggio/stivaggio cavi, verifica guarnizioni, bilancio consumi/liquidi, registri e segnalazioni.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (snap-back, quasi cadute, urti evitati), variazioni assetto oltre soglia, allarmi sentina, uso sgancio rapido, richiami comunicazioni.

- Obiettivi: zero allagamenti non controllati, zero urti, zero infortuni da snap-back.

## 10. Documentazione da archiviare

Piano/briefing rimorchio, check-list attacchi/chiusure/pompe, log comunicazioni e assetto, report near-miss/eventi, manutenzione guarnizioni/pompe, formazione (sgancio rapido/linea di tiro).

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sbandamento | tiro asimmetrico/onde/carenaggio liquidi | 3 | 4 | 12 (Alto) | Monitoraggio assetto, regolazione rimorchio, riduzione andatura | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Urti/collisione | perdita allineamento/accosti | 3 | 4 | 12 (Alto) | Comunicazioni, parabordi, manovre lente, rotta sicura | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Allagamento | infiltrazioni da aperture/guarnizioni | 3 | 5 | 15 (Alto) | Chiusure efficaci, pompe pronte/testate, drenaggi liberi | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Snap-back/linea di tiro | colpo di frusta cavo | 3 | 5 | 15 (Alto) | Zone vietate, chafing gear, velocità progressiva, sgancio rapido | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Scivolamenti | coperta bagnata/cime | 3 | 3 | 9 (Medio) | Housekeeping, antiscivolo, calzature idonee | 1 | 2 | 2 (Basso) |

Criterio ALARP: sospendere o modificare l’assetto/condotta se sbandamento oltre limiti, ingressi d’acqua non controllati, comunicazioni non affidabili o illuminazione/zone d’attacco non sicure; riprendere solo dopo ripristino condizioni.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: condotta, decisioni, comunicazioni; autorizza sgancio.

- Preposto coperta: presidia punti d’attacco, garantisce zone vietate libere, segnala anomalie.

- Addetti: rispettano linee di tiro/DPI, monitorano assetto e sentine, eseguono ordini.

- Manutenzione: efficienza pompe/guarnizioni/sgancio.

# ATTIVITÀ: SOCCORSO E SALVATAGGIO NAUFRAGHI / UOMO IN MARE

## 1. Descrizione attività e perimetro

Attivazione della procedura “uomo in mare” o recupero naufraghi: allarme, lancio salvagente/boetta luminosa, mantenimento del contatto visivo, manovra di avvicinamento, recupero a bordo tramite cime/scale/mezzi, primo soccorso e termoprotezione.

Aree: plancia/timoneria; bordo esterno lato recupero; magazzino mezzi di salvataggio; locale pronto soccorso/area riparo.

## 2. Persone esposte

- Comandante/ufficiale di guardia (condotta e coordinamento)

- Squadra recupero in coperta (lancio, recupero, assistenza)

- Vedette (mantenimento avvistamento/spotting)

## 3. Mezzi e attrezzature

Salvagenti con cima, boette luminose/fumogene, aste di recupero/“shepherd’s crook”, cime di recupero, life–slings, scale/rette di risalita, parabordi, giubbotti autogonfiabili, termocoperte, kit primo soccorso, VHF, proiettore, fischio/cornetta.

## 4. Pericoli e rischi

- Caduta dei soccorritori: ponte bagnato/oscillante, lavoro a murata, trazione sulle cime.

- Ipotermia del naufrago: esposizione prolungata, vento/acqua fredda, incapacità a risalire.

- Interferenze con altre unità: traffico in zona di emergenza, scarsa visibilità notturna.

- Urti/schiacciamenti: durante l’accosto/brandeggio, con parabordi/scale.

- Intrappolamento/stritolamento tra scafo e naufrago/cime.

- Errore procedurale: perduta vista del naufrago, confusione nei ruoli, mancato uso DPI.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Procedure chiare e note a tutto l’equipaggio: ruoli (spotter, lanciatori, recupero, primo soccorso), segnali e fraseologia.

- Allarme immediato “UOMO IN MARE”, segnalazione lato (dritta/sinistra), nomina spotter dedicato (dita puntate, non perdere il contatto visivo).

- Lancio immediato di salvagente con cima e boetta luminosa/fumogena; ulteriore segnalazione visiva/sonora.

- Manovre di avvicinamento lente e controllate; mantenere naufrago sopravvento e in zona protetta da parabordi.

- Zona recupero delimitata: accesso solo agli addetti; cime ordinate; nessuno con piedi nella gassa/linea di tiro.

- Comunicazioni continue tra plancia e coperta; conferma ordini (“ripeto”).

- Debriefing post–evento e registrazione tempi/azioni.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Cime di recupero dedicate, life–sling con drizza, aste di aggancio, scale morbide/rete risalita installabili rapidamente.

- Parabordi posizionati lato recupero; proiettore e luci locali per visibilità notturna.

- Punti presa e handholds solidi a murata; antiscivolo efficiente su area recupero.

- Kit termico (telo isotermico/indumenti asciutti) pronto in coperta; barella/immobilizzatori se necessario.

- Radio VHF dedicata; canale in ascolto per avvisi al traffico vicino.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Giubbotti autogonfiabili per tutti gli addetti in coperta durante il recupero.

- Calzature antiscivolo, guanti da presa (bagnato/freddo).

- Imbracature e cime di sicurezza ove presenti punti di ancoraggio.

- Alta visibilità notturna (gilet/bande riflettenti).

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Addestramento periodico con prove pratiche (lancio, manovra, recupero con life–sling/scala, primo soccorso).

- Formazione su ipotermia e gestione post–recupero (riscaldamento progressivo).

- Briefing ricorrenti su ruoli e segnali; esercizi notturni con mezzi e luci.

## 6. Procedura operativa

- Allarme vocale “Uomo in mare – lato …”; spotter dedicato mantiene il contatto visivo.

- Lancio salvagente con cima e boetta luminosa/fumogena; posizionare parabordi lato recupero.

- Avvicinamento lento, naufrago sopravvento; evitare schiacciamento tra scafo e persona.

- Recupero con life–sling/aste/cime; vietato tirare per arti; usare scala/ rete per risalita assistita.

- Assistenza a bordo: togli bagnato, copri con telo termico, valuta coscienza/respiro; primo soccorso e sorveglianza.

- Segnalazione a unità vicine/autorità se necessario; annota tempi/azioni nel diario.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Ipotermia: ambiente caldo protetto, rimozione bagnato, coperte/fluido caldo se cosciente; monitoraggio.

- Arresto respiratorio: RCP secondo protocollo; defibrillatore se disponibile.

- Traumi (urti alla risalita): immobilizzazione compatibile, valutazione; allerta assistenza.

- Caduta soccorritore: allarme, recupero con cime/asta, sospensione momentanea manovre per mettere in sicurezza.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Giornaliero: presenza e accessibilità salvagenti/cime/boette/scale; funzionamento luci/proiettori; antiscivolo in ordine.

- Periodico: revisione giubbotti autogonfiabili (bombole/inflator), stato cime/life–slings, integrità boette/luci, esercitazioni registrate.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Tempi: avvistamento → lancio boetta; avvistamento → recupero a bordo.

- Near–miss (perdita vista, scivolate in coperta), aderenza a ruoli e checklist; frequenza/addestramento eseguiti.

- Obiettivi: tempo di lancio ≤ 15 s, tempo recupero minimo tecnicamente possibile, zero infortuni soccorritori.

## 10. Documentazione da archiviare

Check–list uomo in mare; registro dotazioni e revisioni DPI/mezzi; log esercitazioni; report evento/near–miss; formazione e ruoli assegnati.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caduta soccorritori | lavoro a murata, ponte bagnato | 3 | 4 | 12 (Alto) | Giubbotti autogonfiabili, antiscivolo, corrimani, imbraco dove possibile | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Ipotermia naufrago | immersione prolungata/acqua fredda | 4 | 4 | 16 (Alto) | Boetta/salvagente immediati, recupero rapido, termoprotezione a bordo | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Interferenze traffico | unità vicine in scarsa visibilità | 3 | 4 | 12 (Alto) | VHF attivo, segnali ottico–acustici, proiettore, vedette | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Urti/schiacciamenti | accosto/brandeggio in recupero | 3 | 3 | 9 (Medio) | Parabordi, manovre lente, posizioni sicure | 2 | 2 | 4 (Basso) |
| Perdita contatto visivo | mare mosso/notte | 3 | 4 | 12 (Alto) | Spotter dedicato, boetta luminosa/fumogena, proiettore | 2 | 3 | 6 (Medio) |

Criterio ALARP: sospendere/variare manovra se non si garantisce vista continua del naufrago, se la zona non è sicura per i soccorritori o in presenza di traffico non coordinato; riprendere con condizioni ripristinate e ruoli confermati.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Comandante/ufficiale di guardia: ordina manovre, coordina recupero e comunicazioni.

- Spotter: mantiene puntamento visivo continuo, comunica variazioni.

- Squadra recupero: lancia/recupera con cime/mezzi, assiste risalita, applica DPI.

- Addetti primo soccorso: accoglienza termica e valutazione sanitaria del recuperato.

# ATTIVITÀ: RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI E OLI

## 1. Descrizione attività e perimetro

Operazioni di bunkeraggio e rabbocco oli/lubrificanti: collegamento manichette/flessibili, trasferimento carburante, controllo sfiati e livelli, disconnessione e bonifica area. Attività in porto o in rada con unità di servizio/autobotte.

Aree: coperta in prossimità boccaporti carburante/oli, locale macchine (serbatoi/gavoni), banchina a fianco dell’unità.

## 2. Persone esposte

- Addetti al bunkeraggio/olio a bordo

- Operatore dell’autobotte/fornitore

- Preposto alla sicurezza dell’operazione

## 3. Mezzi e attrezzature

Manichette/flex antistatiche, raccordi/griffe, valvole, messa a terra (bonding/earthing), vaschette/kit assorbenti, tappi di sicurezza, estintori idonei, segnaletica/barriere, DPI.

## 4. Pericoli e rischi

- Incendio: presenza vapori infiammabili, superfici calde, inneschi (elettrici/meccanici).

- Esplosione: accumulo vapori in spazi chiusi/sfiati inadeguati, cariche elettrostatiche.

- Sversamento: perdite/manichette danneggiate, traboccamenti, disconnessioni improprie.

- Inalazione/dermatiti: esposizione a vapori e oli.

- Scivolamenti: pavimenti contaminati da prodotto.

## 5. Misure di prevenzione e protezione

### 5.1 Organizzative/procedurali

- Permesso di lavoro / Piano bunker: ruoli, punti di rifornimento, quantità, portate, emergenze e contatti.

- Divieto di fiamme libere e lavori a caldo in nave e in banchina; no smoking; blocco apparecchiature non essenziali in prossimità.

- Comunicazioni costanti bordo–fornitore (VHF/telefono dedicato); comando unico del preposto.

- Delimitazione e segnalazione area: barriere, cartelli “rifornimento in corso – vietato accesso/accensione”.

- Ventilazione: mantenere aperti sfiati/areatori del locale serbatoi; evitare ristagni in spazi chiusi.

- Pompaggio controllato: avvio lento, controllo continuo dei livelli/portata; presidio valvole di stop.

- Gestione sversamenti: kit assorbenti a portata; panni/vaschette di contenimento sotto raccordi; contenitori per rifiuti contaminati.

- Interferenze: sospendere carico/scarico altri materiali e transiti non autorizzati.

### 5.2 Tecniche/ingegneristiche

- Messa a terra e equipotenzialità di manichette e unità (earthing/bonding) prima di aprire i circuiti.

- Integrità linee: manichette certificate antistatiche, raccordi/garniture integri; collari di sicurezza; valvole di non ritorno se previste.

- Tappi/boccaporti: guarnizioni integre; tappatura immediata a fine operazione.

- Estintori pronti (idonei per liquidi infiammabili) su bordo e in banchina; vie di fuga libere.

- Illuminazione adeguata, apparecchi a sicurezza in aree a rischio; scanalature/drenaggi liberi.

- Rilevazione/monitoraggio: dove presenti, gas detector portatili per vapori; termometro/indicatore livello.

### 5.3 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Guanti chimico–meccanici (nitrile o equivalenti) e occhiali/visiera anti–spruzzo.

- Calzature antiscivolo resistenti a idrocarburi, tuta o grembiule anti–olio.

- Protezione vie respiratorie (maschera A/P2) se ventilazione scarsa o vicino a sfiati.

- Elmetto e alta visibilità in banchina/aree trafficate.

### 5.4 Formazione/Addestramento/Informazione

- Istruzioni sul piano bunker, uso corretto delle valvole, segnali di stop/emergenza.

- Addestramento gestione sversamenti e impiego kit assorbenti; uso estintori.

- Sensibilizzazione su rischi vapori e sintomi.

## 6. Procedura operativa

- Briefing con fornitore; verifica permesso di lavoro, quantità e percorso linee.

- Delimitare/segnalare l’area, predisporre estintori e kit assorbenti; spegnere fonti di ignizione.

- Messa a terra e collegamento manichette; avvio lento pompaggio.

- Sorvegliare livelli, pressioni, raccordi; intervenire a ogni goccia/perdita.

- Stop a raggiungimento quantità; drenaggio controllato; disconnessione con vaschette e tappi pronti.

- Bonifica area: assorbenti su residui, rifiuti in contenitori dedicati; rimozione segnaletica a fine sicurezza.

## 7. Emergenze e primo soccorso

- Incendio: arresto pompaggio, isolamento valvole, uso estintori idonei; evacuare area; chiamata soccorsi.

- Sversamento rilevante: contenimento con barriere/assorbenti, chiusura scoli; recupero rifiuti; informare autorità secondo piano.

- Esposizione: allontanare dall’area, aria fresca; per contatto cutaneo, rimuovere indumenti e lavare abbondantemente; per spruzzi occhi, risciacquo prolungato.

- Esplosione/forte odore vapori: fermo immediato, ventilazione forzata, interdizione area.

## 8. Controlli e manutenzioni

- Prima: verifica certificati/manichette, funzionalità valvole/arretratori, efficienza messa a terra, estintori in pressione, integrità tappature.

- Durante: vigilanza continua su perdite, odori, livelli; check periodico messa a terra.

- Dopo: ispezione linee e area; sostituzione componenti usurati; smaltimento rifiuti; aggiornamento registri.

## 9. Monitoraggio e indicatori

- Near–miss (gocce, odori, scintille evitate); tempo risposta a sversamento; conformità permesso di lavoro; audit su DPI e messa a terra.

- Obiettivi: zero incendi/esplosioni, zero sversamenti non contenuti, 100% permessi e check-list compilati.

## 10. Documentazione da archiviare

Permesso di lavoro/piano bunker; check-list pre/durante/post; registri quantità e livelli; report sversamenti/incidenti; manutenzioni manichette/valvole; registri formazione e prove antincendio.

## 11. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendio | vapori + innesco | 3 | 5 | 15 (Alto) | Divieto fiamme, messa a terra, ventilazione, estintori pronti | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Esplosione | accumulo vapori/spazio chiuso | 2 | 5 | 10 (Alto) | Ventilazione/sfiati, earthing, controllo portate, monitor vapori | 1 | 4 | 4 (Basso) |
| Sversamento | perdita/traboccamento | 3 | 4 | 12 (Alto) | Portate controllate, raccordi integri, vaschette/assorbenti, personale vigile | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Inalazione/dermatiti | vapori/contatto | 3 | 3 | 9 (Medio) | DPI, distanza da sfiati, igiene mani, cambio indumenti | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Scivolamenti | pavimenti contaminati | 3 | 3 | 9 (Medio) | Assorbenti immediati, housekeeping, calzature idonee | 1 | 2 | 2 (Basso) |

Criterio ALARP: vietare l’avvio se messa a terra/ventilazione non disponibili, estintori assenti, area non delimitata o linee/manichette non conformi; riprendere solo dopo ripristino condizioni.

## 12. Ruoli e responsabilità

- Preposto bunkeraggio: autorizza avvio, dirige operazione, ordina stop al pericolo.

- Addetti bordo/fornitore: eseguono collegamenti, vigilano su linee/portate, attuano contenimento.

- Addetti emergenza: pronti ad antincendio/bonifica; gestione rifiuti e segnalazioni.

# ATTIVITÀ: PICCOLA MANUTENZIONE A BORDO

## 1. Descrizione attività e perimetro

Interventi routinari/non straordinari su attrezzature, impianti e allestimenti di bordo (registri, sostituzioni rapide, pulizie tecniche, serraggi, piccoli ripristini elettrici/meccanici) in coperta, locale macchine, plancia, locali tecnici.

Aree tipiche: locale macchine/sala quadri, ponte lavoro, cambusa/mensa, celle/impianti frigo, plancia, locali servizi.

## 2. Persone esposte

- Addetti manutenzione (preposto e operatori)

- Equipaggio nelle aree adiacenti (interferenze)

- Eventuali tecnici esterni autorizzati

## 3. Pericoli e rischi

- Elettrico: contatti diretti/indiretti, quadri aperti, umidità.

- Cadute: da scale/sgabelli, a livello (bagnato/olio), in prossimità di boccaporti.

- Parti in moto: cinghie, ventole, rulli, albero/linee in rotazione.

- Uso improprio utensili: tagli/abrasioni, proiezione schegge, rumore/vibrazioni.

- Sch schiacciamenti/pizzicamenti durante rimontaggi.

- Ustioni: superfici calde (scarichi/collettori).

- Sostanze: oli/solventi/detergenti (inalazione/dermatiti).

- Incendio: stracci impregnati, scintille da elettroutensili.

## 4. Misure di prevenzione e protezione

### 4.1 Organizzative/procedurali

- Permesso di lavoro (anche semplificato) per attività a rischio.

- Isolamento energia (LOTO): elettrica, fluida, meccanica; blocco riavvio con cartellini/lucchetti.

- Pianificazione: area, tempi, ruoli, DPI, attrezzi idonei, interferenze con navigazione/produzione.

- Delimitazione area: barriere/nastri e cartelli; ordine e pulizia costanti (housekeeping).

- Verifica condizioni: asciutto, illuminazione sufficiente, ventilazione adeguata.

- Test funzionali post-intervento prima di rimettere in servizio.

- Gestione rifiuti (oli/stracci/filtri) in contenitori dedicati.

### 4.2 Tecniche/ingegneristiche

- Quadri chiusi e IP idoneo; differenziali testati; prese portatili a bassa tensione nelle ispezioni.

- Antiscivolo su pedane/pavimenti; copertura boccaporti/aperture.

- Schermature/ ripari reinstallati prima di riavvio; protezioni cinghie/ventole in sede.

- Aspirazione/ventilazione se uso solventi o emissioni.

- Illuminazione portatile a bassa tensione, cavi integri e protetti.

- Raccolta gocciolamenti (vaschette) e panni assorbenti pronti.

### 4.3 Attrezzature e utensili

- Utensili idonei e certificati, isolati per elettrico; torquemetri/tiranti corretti; dischi mole aggiornati e schermati; scale a norma (antisdrucciolo, angolo corretto).

- Verifica pre-uso: integrità, protezioni, efficienza interruttori.

### 4.4 DPI (obbligatori/raccomandati)

- Casco con sottogola in aree tecniche; occhiali/visiera; guanti adeguati (meccanici/elettrici/chimici secondo necessità); calzature antiscivolo a puntale; otoprotettori e maschera (A/P2) se richiesto da rumore/fumi/polveri.

- Imbracatura se lavori in quota/presso murate con punti ancoraggio disponibili.

### 4.5 Formazione/Addestramento/Informazione

- LOTO e isolamento fonti di energia.

- Uso sicuro elettroutensili e utensili manuali; segnali gestuali e STOP lavori.

- Rischi locali macchine (rumore/calore/parti in moto) e primo soccorso base.

- Gestione rifiuti e presidi antincendio.

## 5. Procedura operativa

- Valutazione del compito e permesso di lavoro se richiesto.

- Isolare e bloccare tutte le energie (LOTO); prova di assenza tensione/energia.

- Delimitare area; predisporre DPI e attrezzi idonei; verificare illuminazione/ventilazione.

- Eseguire intervento mantenendo ordine; no mani vicino a parti in moto; usare attrezzi corretti.

- Rimontare ripari; rimuovere materiali e rifiuti; bonificare sversamenti.

- Test a vuoto e rimessa in servizio; ritiro barriere; chiusura permesso/registrazione.

## 6. Emergenze e primo soccorso

- Elettrico: sezionare, non toccare infortunato finché non in sicurezza; RCP se necessario.

- Caduta/infortunio: immobilizzare, chiamata soccorsi, interdizione area.

- Incendio: stop energia, uso estintore idoneo, ventilazione; evacuazione locale.

- Contatto chimico: rimozione indumenti contaminati, lavaggio prolungato, valutazione medica.

## 7. Controlli e manutenzioni

- Prima: verifica stato utensili, scale, cavi, interruttori differenziali; DPI disponibili.

- Durante: ordine/bonifica immediata sversamenti; controllo barriere/segni.

- Dopo: ripristino ripari, test funzionali, raccolta rifiuti; aggiornamento registro manutenzioni.

## 8. Monitoraggio e indicatori

- Near-miss (scintille, “quasi contatti”, quasi cadute), non conformità LOTO, utensili difettosi, tempi bonifica sversamenti.

- Obiettivi: zero contatti elettrici, zero cadute in attività di manutenzione, 100% ripari reinstallati/test a vuoto.

## 9. Documentazione da archiviare

Permessi di lavoro/LOTO, check-list pre/post, registro utensili/scale, registro manutenzioni e prove, schede DPI, report near-miss/infortuni, smaltimento rifiuti.

## 10. Valutazione del rischio (matrice P×G – esempio)

| Rischio | Scenario tipico | P | G | R iniziale | Misure chiave | P | G | R residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elettrico | lavoro su presa/quadro/linea | 3 | 5 | 15 (Alto) | Isolamento energia, LOTO, prove assenza tensione, utensili isolati, DPI | 1 | 4 | 4 (Basso) |
| Cadute | da scala/sgabello o a livello | 3 | 4 | 12 (Alto) | Scale a norma, punti d’appoggio, area asciutta/sgombra, imbraco se quota | 2 | 3 | 6 (Medio) |
| Parti in moto | cinghie/ventole/giunti | 3 | 4 | 12 (Alto) | Arresto, blocco riavvio, ripari in sede, distanze | 1 | 3 | 3 (Basso) |
| Utensili impropri | tagli/schegge/rumore | 3 | 3 | 9 (Medio) | Attrezzi idonei e integri, occhiali/visiera, otoprotettori, procedure | 1 | 2 | 2 (Basso) |
| Incendio | stracci impregnati/inneschi | 2 | 4 | 8 (Medio) | Bonifica immediata, estintori e stop energia, ventilazione | 1 | 3 | 3 (Basso) |
| Sostanze | oli/solventi, dermatiti | 2 | 3 | 6 (Medio) | DPI chimici, ventilazione, igiene mani, contenimento | 1 | 2 | 2 (Basso) |

Criterio ALARP: vietato iniziare senza LOTO, attrezzi idonei e area delimitata; sospendere al verificarsi di umidità/pavimenti bagnati, ripari rimossi o mancanza DPI.

## 11. Ruoli e responsabilità

- Preposto manutenzione: autorizza, applica LOTO, dirige lavori, ferma al pericolo.

- Operatori: rispettano procedure/DPI, usano attrezzi idonei, ripristinano ripari, segnalano anomalie.

- Comandante: approva permessi e coordina interferenze con esercizio nave.