EN 415-10, Appendice B

| Parte del corpo | Forza massima di schiacciamento | Forza massima di impatto | Pressione statica massima |
| --- | --- | --- | --- |
| Cranio / fronte | 130 N | 175 N | 30 N/cm² |
| Viso | 65 N | 90 N | 20 N/cm² |
| Collo laterale / nuca | 145 N | 190 N | 50 N/cm² |
| Collo frontale / laringe | 35 N | 35 N | 10 N/cm² |
| Schiena / spalle | 210 N | 250 N | 70 N/cm² |
| Torace | 140 N | 210 N | 45 N/cm² |
| Addome | 110 N | 160 N | 35 N/cm² |
| Bacino | 180 N | 250 N | 75 N/cm² |
| Glutei | 210 N | 250 N | 80 N/cm² |
| Braccio / gomito | 150 N | 190 N | 50 N/cm² |
| Avambraccio / polso | 160 N | 220 N | 50 N/cm² |
| Mano / dita | 135 N | 180 N | 60 N/cm² |
| Coscia / ginocchio | 220 N | 250 N | 80 N/cm² |
| Gamba | 140 N | 170 N | 45 N/cm² |
| Piede / dita / articolazioni | 125 N | 160 N | 45 N/cm² |