# Esempio – Reparto A

Generato: 21/02/2026, 14:02 • App v1.0.0 • Metodo percentili: Type 7 (equivalente a Excel PERCENTILE.INC / QUARTILE.INC)

## 1) KPI

| KPI | Valore |
| --- | --- |
| Rischi inseriti | 12 |
| Score medio | 10.00 |
| Azione immediata | 3 |
| Azione programmata | 4 |
| Monitoraggio | 2 |
| Accettabile | 3 |

## 2) Soglie (quartili/percentili) e trigger

| Q1 (p25) | Mediana (p50) | Q3 (p75) | P90 (p90) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.50 | 9.00 | 13.00 | 19.60 |

Le soglie sono relative al dataset inserito (score P×D). Cambiando i dati cambiano le soglie e quindi i trigger.

### Logica trigger

- Azione immediata: score ≥ soglia p75 (tipicamente Q3).

- Azione programmata: score tra p50 e p75.

- Monitoraggio: score tra p25 e p50.

- Accettabile: score < p25.

## 3) Registro rischi

| # | Rischio | Attività | Area | P (Probabilità) | D (Danno) | Score | % rank | Trigger | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caduta dall'alto | Lavori in quota su scala portatile | Manutenzione | 4 – Probabile | 5 – Catastrofico | 20 | 100.0% | Azione immediata | Verificare scala, ancoraggi, addestramento, valutare piattaforma. |
| 2 | Elettrocuzione | Intervento su quadro elettrico | Manutenzione | 4 – Probabile | 5 – Catastrofico | 20 | 100.0% | Azione immediata | LOTO, verifica assenza tensione, DPI dielettrici, permessi di lavoro. |
| 3 | Cesoiamento e Sciacciamento | Regolazione macchina con organi in moto | Produzione | 4 – Probabile | 4 – Grave | 16 | 81.8% | Azione immediata | Ripari/interblocchi, procedure, consenso 2 mani dove applicabile. |
| 4 | Urti con carrelli elevatori o movimentazione mezzi interni | Transito in corsie miste pedoni/mezzi | Logistica | 3 – Possibile | 4 – Grave | 12 | 68.2% | Azione programmata | Segregazione percorsi, segnaletica, limiti velocità, formazione. |
| 5 | Movimentazione manuale dei carichi | Prelievo e confezionamento colli | Magazzino | 3 – Possibile | 4 – Grave | 12 | 68.2% | Azione programmata | Ausili, layout, rotazioni, formazione MMC. |
| 6 | Rumore | Uso prolungato attrezzature rumorose | Produzione | 3 – Possibile | 3 – Significativo | 9 | 50.0% | Azione programmata | Valutazione esposizione, DPI uditivi, manutenzione, cabina. |
| 7 | Affaticamento mentale / attenzione prolungata | Controllo qualità a ritmo elevato | Qualità | 3 – Possibile | 3 – Significativo | 9 | 50.0% | Azione programmata | Pause, turnazione, ergonomia visiva, check-list. |
| 8 | Vibrazioni HAV | Uso smerigliatrice / utensili vibranti | Officina | 3 – Possibile | 2 – Moderato | 6 | 31.8% | Monitoraggio | Limitare durata, manutenzione utensili, guanti adeguati. |
| 9 | Scivolamenti, inciampi e cadute | Pulizie con pavimento bagnato | Servizi | 3 – Possibile | 2 – Moderato | 6 | 31.8% | Monitoraggio | Segnalazioni, calzature antiscivolo, procedure. |
| 10 | Affaticamento visivo | Lavoro al videoterminale | Uffici | 2 – Improbabile | 2 – Moderato | 4 | 13.6% | Accettabile | Illuminazione, pause, regolazioni schermo/sedia. |
| 11 | Microclima | Esposizione a correnti d’aria/temperatura | Uffici | 2 – Improbabile | 2 – Moderato | 4 | 13.6% | Accettabile | Regolazione impianto, misurazioni, layout. |
| 12 | Tagli e abrasioni | Uso cutter e imballaggi | Magazzino | 1 – Rarissima | 2 – Moderato | 2 | 0.0% | Accettabile | Guanti, cutter di sicurezza, formazione. |

Avvertenza: questo report è uno strumento di supporto decisionale (prioritizzazione) e non sostituisce la valutazione dei rischi prevista dalla normativa applicabile.