I VERIFICA PERIODICA

(D.lgs. 81/2008 art.  71, comma 11 e Allegato VII)

ATTREZZATURA A PRESSIONE: GENERATORE

|  | ELEMENTO | INTERVENTO |
| --- | --- | --- |
| ESAME DOCUMENTALE | Dichiarazione CE di conformità | Verificarne esistenza e corrispondenza con l’attrezzatura in verifica |
|  | Istruzioni d’uso | Verificarne esistenza e corrispondenza con l’attrezzatura in verifica |
|  | Registro di manutenzione | Verificarne esistenza e regolare tenuta |
|  | Dichiarazione di corretta installazione | Verificarne esistenza e corrispondenza con l’attrezzatura in verifica |
|  | Schema P&I | Verificarne esistenza e corrispondenza con l’attrezzatura in verifica |
|  | Disegni | Verificarne esistenza e corrispondenza con l’attrezzatura in verifica |
|  | Relazione tecnica | Verificarne contenuti e corrispondenza con l’attrezzatura in verifica |
|  | Documentazione dei dispositivi di protezione e controllo | Verificarne esistenza e corrispondenza con l’attrezzatura in verifica |

|  | ELEMENTO | INTERVENTO |
| --- | --- | --- |
| COMPILAZIONE SCHEDA TECNICA | Matricola Ispesl/Inail | Riportare il numero di matricola assegnato a seguito della comunicazione di messa in servizio |
|  | Dati datore di lavoro e fabbricante | Riportare i dati contenuti nella richiesta di verifica periodica e nella dichiarazione di conformità CE/UE |
|  | Luogo di installazione | Verificare la correttezza dei dati della richiesta di verifica periodica e della comunicazione di messa in servizio |
|  | Descrizione dell’attrezzatura | Recuperare informazioni dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l’uso, da disegni e P&ID, etc. |
|  | Dati identificativi dell’attrezzatura | Riportare il numero di fabbrica e altri dati dell’attrezzatura, verificandoli con i dati dalla richiesta di verifica periodica e dalla comunicazione di messa in servizio |
|  | Dati tecnici | Recuperare i dati relativi ai limiti ammissibili dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l’uso, da disegni e i P&ID, ecc. |
|  | Dispositivi di protezione e controllo | Recuperare i dati dalla documentazione resa disponibile dal datore di lavoro (dichiarazione di conformità CE/UE, relazione tecnica, certificati e dimensionamenti, data-sheet, disegni) |
|  | Componenti soggetti a scorrimento viscoso o fatica | Recuperare le eventuali indicazioni dalla relazione tecnica o dalla documentazione di messa in servizio |
|  | Documentazione dell’attrezzatura | Recuperare, verificandone la consistenza e coerenza, tutta la documentazione presentata dal datore di lavoro all’atto della comunicazione di messa in servizio, della richiesta di prima verifica periodica e all’atto della verifica |

|  |  | ELEMENTO | INTERVENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| REDAZIONE VERBALE | IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA | Dati identificativi dell’attrezzatura | Verifica di corrispondenza dei dati identificativi dichiarati dal datore di lavoro con quelli riscontrati sulla dichiarazione di conformità CE/UE, rilevati sulla attrezzatura e/o sulla base dei P&ID |
|  | CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA | Dati di esercizio | Verificare e registrare i parametri di esercizio (pressione, tempe- ratura, livelli) rilevati all’atto della verifica |
|  |  | Qualità dell’acqua | Verificare congruità dei parametri richiesti con le analisi effettuate dal datore di lavoro. Verificare cadenza dei campionamenti |
|  |  | Idoneità locali | Verificarne la conformità con le istruzioni d’uso o con quanto sta- bilito dalla normativa di riferimento |
|  | REGOLARITÀ DELLA FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | Accessori di sicurezza | Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d’uso; verificarne la funzionalità, la taratura (con prove o acquisendo certificato) e lo scarico |
|  |  | Dispositivi di controllo | Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d’uso; verificarne la funzionalità |
|  |  | Dispositivi di regolazione | Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d’uso; verificarne la funzionalità |
|  | ESITO | Esito della verifica | In base a quanto rilevato lo stato di funzionamento risulterà oppure non risulterà adeguato ai fini della sicurezza. |