PAOLO BENNI

www.testo-unico-sicurezza.com

kit procedure settore metalmeccanico

NOTE COPYRIGHT E CONDIZIONI D’USO – PROCEDURE E MODELLI (Geom. Benni)

Le presenti procedure, allegati e checklist (di seguito “Materiali”) sono messi a disposizione gratuitamente da Geom. Benni esclusivamente agli iscritti alla Newsletter.

I Materiali sono destinati a uso personale e/o interno dell’utente/azienda che li riceve, con finalità operative e di supporto documentale. È consentita la modifica e personalizzazione dei Materiali per adattamento alle specifiche esigenze organizzative e operative del proprio contesto aziendale, restando inteso che l’utilizzatore è responsabile dei contenuti finali e della loro corretta applicazione.

È fatto espresso divieto, senza preventiva autorizzazione scritta di Geom. Benni, di:

- cedere, trasferire, concedere in licenza, vendere, distribuire o condividere i Materiali a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuitamente;

- pubblicare i Materiali, integralmente o in parte, su siti web, piattaforme, social network, marketplace, archivi pubblici, forum, gruppi di messaggistica, servizi di file sharing o analoghi canali di diffusione;

- riprodurre o includere i Materiali in articoli elettronici o cartacei, dispense, corsi, e-book, manuali, prodotti editoriali o contenuti destinati alla diffusione pubblica;

- rimuovere o alterare le presenti note di copyright e le indicazioni di paternità/attribuzione.

La titolarità dei diritti sui Materiali, incluse struttura, contenuti, impaginazione e format, resta in capo a Geom. Benni. Qualsiasi utilizzo non espressamente consentito è da intendersi vietato.

Per richieste di autorizzazione alla riproduzione, pubblicazione o distribuzione, o per utilizzi diversi da quelli consentiti, è necessario contattare Geom. Benni e ottenere autorizzazione scritta preventiva.

© Geom. Benni – Tutti i diritti riservati.

## Prefazione

Il presente pacchetto documentale è stato predisposto per supportare le aziende del settore metalmeccanico nell’adozione e nella gestione operativa di un sistema strutturato di procedure di sicurezza sul lavoro, corredate da allegati di registrazione e da checklist di verifica.

L’obiettivo non è soltanto definire regole di comportamento, ma rendere la prevenzione misurabile, tracciabile e verificabile attraverso evidenze documentali coerenti con le attività tipiche di officina e carpenteria (lavorazioni meccaniche, presse/piegatrici, saldatura, movimentazione e sollevamento carichi, carrelli elevatori, gestione chimici, manutenzioni, appalti, lavori in quota, spazi confinati, emergenze).

Il kit è organizzato in tre livelli integrati:

- Procedure (PR-MET-xx)
Descrivono “che cosa si deve fare” e “come si deve fare” per controllare i rischi, definendo ruoli, responsabilità, modalità operative, controlli e registrazioni obbligatorie.

- Allegati (AL-MET-xx)
Sono gli strumenti di registrazione e gestione: moduli, registri, permessi di lavoro e schede di controllo. Gli allegati trasformano la procedura in evidenza oggettiva (chi ha fatto cosa, quando, con quale esito e con quali azioni correttive).

- Checklist (audit/ispezione, mega-checklist e checklist di reparto)
Consentono il controllo periodico dell’applicazione delle procedure, l’individuazione delle non conformità e l’attivazione di azioni correttive/preventive. Le checklist rappresentano il collegamento tra “sistema” e “campo”, cioè tra documento e pratica quotidiana.

### Logica di utilizzo

Il kit è stato progettato per funzionare secondo un ciclo di miglioramento continuo:

- Pianificare (Plan): definire regole, ruoli, formazione, frequenze di controllo (procedure + allegati).

- Eseguire (Do): svolgere l’attività applicando le procedure e compilando i registri/permessi/check.

- Verificare (Check): audit e ispezioni con checklist, analisi di trend e criticità.

- Agire (Act): azioni correttive/preventive, verifica di efficacia, aggiornamento delle procedure (revisione).

### Principi guida (gerarchia di controllo del rischio)

Le procedure sono strutturate privilegiando, nell’ordine:

- misure tecniche (ripari, interblocchi, aspirazioni, automazioni, segregazioni);

- misure organizzative (permessi di lavoro, LOTO, segregazioni aree, procedure e addestramento);

- misure procedurali e comportamentali (standard operativi, briefing, controlli);

- DPI come misura complementare e mai sostitutiva della protezione tecnica dove possibile.

### Regola operativa fondamentale: gestione dei KO critici

Per alcuni punti di controllo, un esito negativo comporta l’impossibilità di proseguire in sicurezza. In questi casi, la gestione è standardizzata:

- STOP dell’attività/macchina,

- applicazione dello stato “Fuori servizio” (AL-MET-07),

- intervento tecnico/organizzativo,

- test di rientro documentato,

- riammissione solo con autorizzazione.

Questa regola è essenziale per garantire coerenza tra prevenzione e produzione, evitando la “normalizzazione del rischio”.

### Campo di applicazione e personalizzazione

Il kit è un modello operativo: deve essere adattato a:

- layout e reparti (CNC, presse, carpenteria, saldatura, magazzino, manutenzione);

- tipologia macchine e impianti (carriponte, aspirazioni, aree carica batterie);

- organizzazione (turni, preposti, imprese esterne);

- rischi specifici (es. verniciatura, trattamenti superficiali, ATEX dove pertinente).

L’adozione efficace richiede che ogni procedura abbia:

- un proprietario (responsabile di applicazione),

- una frequenza di controllo,

- gli allegati corretti associati,

- criteri chiari di archiviazione e audit.

## Come sono strutturati allegati e checklist

### Allegati (AL-MET)

Gli allegati sono divisi per funzione:

- Registri trasversali (audit, CAPA, near miss, formazione, DPI, manutenzioni, fuori servizio);

- Permessi di lavoro (LOTO, Hot Work, Quota, Confinati, Elettrico, Sollevamenti critici);

- Check pre-uso e controlli periodici (presse, CNC, sollevamenti, carrelli, utensili portatili, aspirazioni);

- Gestione eventi (infortuni, near miss, emergenze, sversamenti).

Ogni allegato deve riportare almeno: data, area, ID bene/evento, esito, azioni, firma.

### Checklist

Le checklist sono strumenti di controllo:

- Checklist operative (pre-uso, fine turno, permessi);

- Checklist di verifica (audit reparto, audit HSE);

- Mega-checklist unica (visione completa e uniformità di audit tra reparti).

La checklist non sostituisce il registro: la checklist verifica che i registri esistano, siano coerenti e che la procedura sia rispettata in campo.

## Acronimi e termini usati (glossario)

AL-MET: Allegato del pacchetto metalmeccanica (registro/modulo/permesso).
PR-MET: Procedura del pacchetto metalmeccanica.
DL: Datore di Lavoro.
HSE: Health, Safety & Environment (funzione sicurezza/ambiente; include RSPP/ASPP ove applicabile).
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
MC: Medico Competente.
PR (Preposto): Figura di supervisione operativa (caporeparto/caposquadra) con compiti di vigilanza.
OP: Operatore/Lavoratore.
MAN: Manutenzione (manutentori interni o funzione tecnica).
MAG: Magazzino/Logistica (gestione materiali, DPI, aree di ricarica).
APP: Appaltatore/Impresa esterna/Lavoratore autonomo.

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale.
SDS: Safety Data Sheet (Scheda Dati di Sicurezza).
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (quando applicabile).
MOC: Management of Change (gestione controllata delle modifiche a impianti/processi).
LOTO: Lockout/Tagout (isolamento e blocco delle energie pericolose).
Zero Energy: verifica di assenza energia residua (tensione/pressione/movimento).
Hot Work: Lavori a caldo (saldatura/taglio/molatura con rischio incendio).
Hot Work Permit: Permesso di lavoro per lavori a caldo (AL-MET-19).
Fire-watch: sorveglianza antincendio durante e dopo lavori a caldo.
5S: metodologia di ordine e pulizia (Selezionare, Sistemare, Splendere/Pulire, Standardizzare, Sostenere).
CAPA: Corrective And Preventive Actions (azioni correttive e preventive; registro AL-MET-03).
NC: Non Conformità.
Near miss: Mancato infortunio / situazione pericolosa senza danno ma con potenziale.
Audit: verifica sistematica dell’applicazione del sistema (procedure, registri, comportamenti).
KO critico: esito negativo su elemento che rende non sicura la prosecuzione dell’attività (es. E-stop KO, interblocco bypassato, accessorio sollevamento difettoso).
Tag-out / Fuori servizio: cartellinatura e interdizione dell’uso fino a ripristino e test (AL-MET-07).
PLE: Piattaforma di Lavoro Elevabile.
MMC: Movimentazione Manuale dei Carichi.
CNC: Controllo Numerico Computerizzato (macchine utensili automatiche).
LEL: Lower Explosive Limit (limite inferiore di esplosività; usato in monitoraggi atmosfere).
O₂: Ossigeno (percentuale; parametro critico in spazi confinati).
ID bene: identificativo univoco macchina/attrezzatura/accessorio (codice interno).

## Nota di utilizzo e limiti

Questo pacchetto è predisposto come modello organizzativo-operativo: la sua efficacia dipende dalla corretta personalizzazione alle condizioni reali (macchine, layout, sostanze, turni) e dall’applicazione costante tramite formazione, vigilanza dei preposti e audit. La documentazione deve essere coerente con la valutazione dei rischi aziendale e con le misure tecniche installate sulle macchine.

## criteri di applicabilità e sezione documentale minima

### 1) Criteri di applicabilità degli allegati (obbligatorio vs facoltativo)

Per rendere il kit realmente utilizzabile, ogni allegato deve essere classificato in base a quando è obbligatorio e quando può essere adottato in forma semplificata. Di seguito sono indicati i criteri pratici (adatti alla metalmeccanica) per decidere l’applicabilità.

#### 1.1 Allegati “sempre obbligatori” (sistema minimo di governo)

Questi allegati costituiscono la base di tracciabilità e devono essere sempre presenti, indipendentemente dalle dimensioni aziendali:

- AL-MET-00 Elenco procedure e revisioni

- AL-MET-01 Registro formazione/addestramento (almeno per mansioni critiche)

- AL-MET-02 Registro audit/ispezioni (anche semplificato)

- AL-MET-03 Registro NC/CAPA (azioni correttive/preventive)

- AL-MET-04 o AL-MET-38 Registro near miss (anche in forma semplice)

- AL-MET-05 Registro consegna DPI

- AL-MET-06 Registro manutenzioni/verifiche

- AL-MET-07 Registro “Fuori servizio”

- AL-MET-08 Anagrafica macchine/attrezzature (minimo: elenco con codici e reparti)

Criterio: se non esistono questi allegati, la gestione diventa non tracciabile e l’audit non è oggettivabile.

#### 1.2 Allegati “obbligatori se la relativa attività è presente”

Questi allegati sono obbligatori quando l’azienda svolge l’attività o possiede l’attrezzatura correlata.

Macchine e modifiche

- AL-MET-09 Accettazione macchina: obbligatorio per ogni nuova macchina/attrezzatura o trasferimento rilevante.

- AL-MET-10 Test ripari/interblocchi: obbligatorio per macchine con ripari/interblocchi e sempre post-intervento/guasto.

- AL-MET-11 MOC modifiche: obbligatorio se si modificano ripari, PLC/sicurezza, cicli, layout, aspirazioni o parametri che impattano la sicurezza.

LOTO / energie pericolose

- AL-MET-12/13/14 obbligatori se si eseguono manutenzioni, disinceppamenti, regolazioni o interventi con ingresso in zone pericolose o con rischio avviamento intempestivo.

Presse / piegatrici / cesoie

- AL-MET-15/16 obbligatori se presenti macchine con rischio schiacciamento/cesoiamento.

Torni / frese / CNC

- AL-MET-17/18 obbligatori se presenti lavorazioni meccaniche con organi rotanti e gestione trucioli/emulsioni.

Saldatura / lavori a caldo

- AL-MET-19 obbligatorio per hot work fuori area dedicata o in condizioni critiche.

- AL-MET-20/21 obbligatori se presenti bombole e/o aspirazioni localizzate.

Utensili portatili

- AL-MET-22 obbligatorio se sono presenti smerigliatrici/troncatrici/utensili portatili.

Sollevamenti

- AL-MET-23 obbligatorio se presenti carriponte/paranchi/gru.

- AL-MET-24 obbligatorio se si utilizzano brache/catene/golfari/grilli.

- AL-MET-25 obbligatorio se sono previsti “carichi critici” (definiti dalla policy aziendale).

Carrelli elevatori

- AL-MET-26 obbligatorio se presenti carrelli.

- AL-MET-27 obbligatorio se esistono scaffalature o si verificano urti/danni.

- AL-MET-28 obbligatorio se esiste area ricarica batterie o rifornimento dedicata.

Chimici

- AL-MET-29/30 obbligatori se si usano sostanze/preparati (oli, solventi, vernici, detergenti, gas).

- AL-MET-31 obbligatorio se si verificano sversamenti (ad evento), consigliato tenere sempre disponibile.

Agenti fisici/aerodispersi

- AL-MET-32 obbligatorio se presenti aspirazioni/ventilazione dedicate.

- AL-MET-33 obbligatorio se si impiegano DPI udito/respiratori (addestramento).

- AL-MET-34 obbligatorio se sono previste misurazioni/riesami (o se si usano dati di valutazione da terzi).

Emergenze

- AL-MET-36/37 obbligatori (evacuazione e controlli presidi) in qualunque sito.

- AL-MET-35 obbligatorio ad evento.

Appalti

- AL-MET-41/42/43 obbligatori se entrano imprese esterne/lavoratori autonomi.

- AL-MET-44 obbligatorio se vuoi una qualifica evoluta del fornitore (consigliato per fornitori ricorrenti).

Lavori in quota

- AL-MET-45/46/47 obbligatori se si usano scale/PLE/trabattelli o si accede a coperture.

Spazi confinati

- AL-MET-48/49/50 obbligatori se presenti spazi confinati o attività assimilabili.

- AL-MET-51 obbligatorio per prove addestrative periodiche.

5S/housekeeping

- AL-MET-52/53 obbligatori se l’azienda adotta standard 5S e vuole dimostrare continuità; consigliati in ogni officina per ridurre inciampi/tagli/scivolamenti.

Ergonomia/MMC

- AL-MET-56/57 obbligatori se la valutazione MMC/ergonomia è parte del sistema e/o emergono disturbi; altamente consigliati se ci sono movimentazioni manuali e compiti ripetitivi.

Elettrico

- AL-MET-58/59 obbligatori se si gestiscono lavori elettrici interni o accessi tecnici ai quadri.

Rifiuti/ambientale

- AL-MET-60 consigliato sempre (obbligatorio in presenza di deposito temporaneo organizzato).

- AL-MET-61 obbligatorio ad evento.

#### 1.3 Allegati “facoltativi/rafforzativi” (maturità del sistema)

Questi allegati non sono sempre necessari, ma aumentano la robustezza del sistema e la capacità di prevenzione:

- AL-MET-44 Scorecard fornitori (utile per fornitori ricorrenti e lavori critici)

- AL-MET-53 Audit 5S con punteggio (utile per cultura e trend)

- AL-MET-34 Registro misurazioni e riesame strutturato (utile per trend e decisioni)

- AL-MET-25 Lifting plan “carico critico” (utile anche per carichi non critici se vuoi standardizzare)

### 2) Definizioni operative per l’applicabilità (criteri oggettivi)

#### 2.1 Che cosa si intende per “carico critico”

È “critico” un sollevamento che presenta almeno uno dei seguenti fattori (definisci soglie interne):

- peso elevato rispetto alla capacità residua dell’impianto o vicino alla portata;

- baricentro incerto o carico instabile;

- punti di presa non standard o rischio di danneggiamento;

- percorso con interferenze (persone, impianti, macchine, linee);

- sollevamento in spazi ristretti o con visibilità limitata;

- sollevamento sopra zone sensibili o con necessità di coordinamento squadra.

Applicabilità: se “carico critico” → AL-MET-25 sempre.

#### 2.2 Che cosa si intende per “attività non routinaria”

Attività non eseguita regolarmente o che cambia condizioni operative:

- manutenzione straordinaria;

- disinceppamento complesso;

- intervento fuori area dedicata;

- prova/collegamenti temporanei;

- modifiche di layout o attrezzaggio non standard.

Applicabilità: attività non routinaria → valutare permesso (LOTO/Hot Work/Quota/Confinati/Elettrico).

#### 2.3 Che cosa si intende per “KO critico”

Esito negativo su barriera di sicurezza che rende non sicuro proseguire:

- E-stop non funzionante;

- interblocco bypassato o inefficace;

- riparo mancante su organi in moto;

- accessorio sollevamento difettoso o senza marcatura;

- condizioni non sicure per quota/confinati/elettrico (permesso, monitoraggi, DPI, recupero).

Applicabilità: KO critico → STOP + AL-MET-07 + test rientro.

## 3) Sezione documentale minima (per tipologia di azienda)

### 3.1 Micro-impresa (fino a ~10 addetti) – “minimo efficace”

Obiettivo: pochi documenti, ma usati davvero.

Sempre:

- AL-MET-00, 01 (mansioni critiche), 03, 05, 06, 07, 08

- AL-MET-04 o AL-MET-38 (near miss semplice)

- AL-MET-37 (controlli estintori/presidi) + AL-MET-36 (prova evacuazione annuale)

In base ad attività:

- Se presse: AL-MET-15/16

- Se CNC: AL-MET-17/18

- Se saldatura: AL-MET-19 (+20 se bombole, +21 se aspirazioni)

- Se sollevamenti: AL-MET-23/24 (+25 se carichi critici)

- Se carrelli: AL-MET-26 (+27 se scaffali)

- Se chimici: AL-MET-29/30

- Se quota: AL-MET-46 (+45 per lavori non routinari)

- Se manutenzioni con rischio: AL-MET-12/13/14 (LOTO)

Ispezioni (AL-MET-02): anche mensile semplificata (30 minuti in reparto).

### 3.2 PMI (11–50 addetti) – “standard robusto”

Obiettivo: sistema tracciabile con audit regolari e permessi per attività critiche.

Sempre:

- AL-MET-00…08 completi

- AL-MET-02 audit mensile + AL-MET-03 CAPA strutturato

- AL-MET-36/37 emergenze

- AL-MET-29/30 chimici

- AL-MET-52/53 5S (consigliato: 52 giornaliero, 53 mensile)

Attività critiche (permessi):

- LOTO (AL-12/13/14) operativo

- Hot Work (AL-19) sistematico

- Quota (AL-45/46/47)

- Sollevamenti (AL-23/24/25) con definizione “carico critico”

- Appalti (AL-41/42/43) quando presenti

### 3.3 Azienda strutturata (>50 addetti) – “maturità e KPI”

Obiettivo: integrazione completa con trend, scorecard e riesami.

Sempre:

- Tutti gli allegati principali attivi

- KPI mensili e riesame trimestrale (audit, near miss, CAPA, fuori servizio, urti carrelli)

- Scorecard fornitori (AL-MET-44) per fornitori ricorrenti

- Registro misurazioni e riesame agenti (AL-MET-34) con piano pluriennale

- Programma di osservazioni comportamentali e audit di reparto (estensione AL-MET-02)

## 4) Prospetto rapido “Obbligatorio / Condizionato / Rafforzativo” (sintesi)

- Obbligatorio (sempre): AL-00, AL-01, AL-03, AL-05, AL-06, AL-07, AL-08, AL-36, AL-37

- Condizionato (se attività presente): AL-09/10/11, AL-12/13/14, AL-15/16, AL-17/18, AL-19/20/21, AL-22, AL-23/24/25, AL-26/27/28, AL-29/30/31, AL-32/33/34, AL-41/42/43, AL-45/46/47, AL-48/49/50/51, AL-52/53, AL-56/57, AL-58/59, AL-60/61

- Rafforzativo (maturità): AL-44, AL-53 (punteggio), AL-34 (trend), AL-25 (esteso), audit estesi

## Struttura documentale comune (valida per tutte le procedure)

## MATRICE PROCEDURE ↔ ALLEGATI ↔ FREQUENZE ↔ RESPONSABILI

Legenda ruoli (adatta ai tuoi incarichi reali):
DL = Datore di Lavoro | HSE = RSPP/HSE/ASPP | PR = Preposto | MAN = Manutenzione | MAG = Magazzino | OP = Operatore | APP = Appaltatore | MC = Medico Competente

### PR-MET-01 — Gestione macchine/attrezzature e modifiche

- AL-MET-08 Anagrafica macchine/attrezzature → aggiornamento continuo → HSE + MAN

- AL-MET-09 Verbale accettazione macchina → ogni nuova macchina/attrezzatura o trasferimento rilevante → HSE + MAN + PR

- AL-MET-10 Checklist ripari/interblocchi → prima messa in servizio; poi periodica (vedi sotto) → MAN + HSE

- AL-MET-11 MOC Gestione modifiche → ogni modifica tecnica/di processo che impatta la sicurezza → MAN + HSE + PR (approvazione DL)

- AL-MET-06 Registro manutenzioni/verifiche → ad ogni intervento → MAN

- AL-MET-07 Registro fuori servizio → ogni KO critico → PR + MAN

- AL-MET-02 Audit/ispezioni → mensile o trimestrale → HSE

- Archiviazione: fascicolo macchina + registro manutenzioni (digitale o cartaceo) → HSE/MAN

Frequenze consigliate dispositivi di sicurezza:

- Check funzionale interno: settimanale (macchine critiche) / mensile (altre) → MAN/PR

- Verifica straordinaria: dopo guasti, incidenti, MOC → MAN/HSE

### PR-MET-02 — LOTO e controllo energie

- AL-MET-12 Scheda LOTO macchina → 1 volta per macchina + aggiornamento dopo modifiche → MAN + HSE

- AL-MET-13 Permesso/registro LOTO + prova zero energia → ogni intervento che richiede ingresso in zona pericolosa → PR + MAN/OP

- AL-MET-14 Registro addetti autorizzati + consegna lucchetti → all’abilitazione e a ogni variazione → HSE

- AL-MET-06 Registro manutenzioni → ad ogni intervento → MAN

- AL-MET-07 Fuori servizio → per KO ripari/interblocchi o anomalie critiche → PR/MAN

- Archiviazione: fascicolo LOTO macchina + registro LOTO → HSE/MAN

Frequenza formazione LOTO (consigliata): refresh annuale o al cambio mansione.

### PR-MET-03 — Presse/piegatrici/cesoie/punzonatrici

- AL-MET-15 Check pre-uso giornaliera → ogni turno (o giornaliero) → OP, verifica campione PR

- AL-MET-16 Registro attrezzaggi/anomalie → ad ogni attrezzaggio e ad ogni KO → Attrezzista/OP + PR

- AL-MET-10 Prove sicurezza ripari/interblocchi → settimanale/mensile secondo criticità → MAN + PR

- AL-MET-06 Manutenzioni → ad ogni intervento → MAN

- AL-MET-07 Fuori servizio → immediato su KO dispositivi sicurezza → PR/MAN

- Archiviazione: registro reparto presse + fascicolo macchina → PR/HSE

### PR-MET-04 — Torni/frese/CNC/rettifiche

- AL-MET-17 Check pre-uso macchina utensile → giornaliero → OP

- AL-MET-18 Fine turno trucioli/ordine → fine turno → OP, controllo PR

- AL-MET-10 Ripari/interblocchi test → mensile o post-intervento → MAN

- AL-MET-06 Manutenzioni → ad ogni intervento → MAN

- Archiviazione: registro reparto lavorazioni → PR/HSE

### PR-MET-05 — Saldatura/taglio e Hot Work

- AL-MET-19 Hot Work Permit → ogni lavoro a caldo fuori area dedicata o in condizioni definite “critiche” → PR + OP

- AL-MET-20 Registro bombole/riduttori/tubi → mensile + prima di lavori critici → PR/OP

- AL-MET-21 Check aspirazioni/filtri → settimanale (captazione) + trimestrale/semestrale (manutenzione) → MAN + PR

- AL-MET-33 Addestramento DPI respiratori/udito (se applicabile) → all’avvio e refresh → HSE

- AL-MET-35 Report emergenza (incendio/ustione) → ad evento → PR/HSE

- Archiviazione: registro permessi hot work + registro impianti aspirazione → HSE/PR

### PR-MET-06 — Utensili portatili e dischi abrasivi

- AL-MET-22 Controllo utensili/dischi → mensile (inventario) + pre-uso a cura OP (regola interna) → PR/OP

- AL-MET-06 Manutenzioni/sostituzioni → ad intervento → MAN

- AL-MET-07 Fuori servizio → immediato per utensile KO → PR

- Archiviazione: registro utensili reparto → PR/HSE

### PR-MET-07 — Sollevamenti (carriponte/paranchi/accessori) e carichi critici

- AL-MET-23 Check pre-uso carriponte/paranco → giornaliero → OP

- AL-MET-24 Registro accessori sollevamento + ispezioni → trimestrale (minimo consigliato) + prima di sollevamenti critici → PR/MAN

- AL-MET-25 Piano sollevamento carico critico → ogni carico critico → PR + OP

- AL-MET-06 Manutenzioni → ad intervento → MAN

- AL-MET-07 Fuori servizio → KO accessori o impianto → PR/MAN

- Archiviazione: fascicolo sollevamenti + registro accessori → HSE/PR

### PR-MET-08 — Carrelli elevatori e viabilità

- AL-MET-26 Check pre-uso carrello → ogni turno/giornaliero → Carrellista

- AL-MET-27 Registro urti/danni/scaffalature → ad evento → PR + Carrellista

- AL-MET-28 Registro area ricarica batterie → settimanale (minimo) + ad anomalia → PR/MAG

- AL-MET-06 Manutenzioni carrelli → ad intervento → MAN/fornitore

- AL-MET-04 Near miss → ad evento → chiunque

- Archiviazione: registro flotta carrelli + scaffalature → PR/HSE

### PR-MET-09 — Agenti chimici (oli, emulsioni, solventi, vernici, gas)

- AL-MET-29 Inventario chimico + SDS → aggiornamento continuo; verifica trimestrale → HSE

- AL-MET-30 Ispezione stoccaggi chimici → mensile → HSE/PR

- AL-MET-31 Scheda sversamento → ad evento → PR/HSE

- AL-MET-05 DPI consegna/riordino → continuo → HSE/MAG

- Archiviazione: fascicolo chimico sito (SDS + inventario + ispezioni) → HSE

### PR-MET-10 — Rumore/vibrazioni/polveri/fumi (misure e controlli)

- AL-MET-32 Manutenzione aspirazioni/ventilazione → secondo piano (es. mensile controlli, semestrale manut.) → MAN

- AL-MET-34 Registro misurazioni e riesami → secondo programma (tipico annuale o a variazioni) → HSE

- AL-MET-33 Addestramento DPI udito/respiratori → iniziale + refresh → HSE

- AL-MET-02 Audit → trimestrale → HSE

- Archiviazione: fascicolo agenti fisici/aerodispersi → HSE

### PR-MET-11 — Emergenze

- AL-MET-37 Controlli presidi antincendio → mensile (verifica interna) + secondo manutentore esterno dove previsto → PR/HSE

- AL-MET-36 Prova evacuazione → annuale (minimo) → HSE

- AL-MET-35 Report emergenza → ad evento → PR/HSE

- Archiviazione: fascicolo emergenze sito → HSE

### PR-MET-12 — Near miss, infortuni, NC e CAPA

- AL-MET-38 Segnalazione near miss → ad evento → chiunque

- AL-MET-39 Scheda infortunio → ad evento → PR

- AL-MET-40 Report indagine + piano azioni → per eventi significativi / ripetitivi → HSE + PR

- AL-MET-03 Registro CAPA → continuo → HSE

- AL-MET-02 Audit follow-up → mensile/trimestrale → HSE

- Archiviazione: registro eventi + CAPA → HSE

### PR-MET-13 — Appalti/DUVRI

- AL-MET-41 Qualifica appaltatore → prima contratto + rinnovo annuale → Referente + HSE

- AL-MET-42 Verbale coordinamento interferenze → prima avvio e quando cambiano attività → PR + Appaltatore + HSE

- AL-MET-43 Registro accessi + briefing → ad ogni accesso/inizio attività → PR

- AL-MET-44 Scorecard fornitore → trimestrale o a fine commessa → HSE/Referente

- Archiviazione: fascicolo appalto/commessa → Referente + HSE

### PR-MET-14 — Lavori in quota

- AL-MET-45 Permesso lavoro in quota → per attività non routinarie / alto rischio → PR

- AL-MET-46 Check pre-uso attrezzature → ogni utilizzo (PLE) / prima uso (scala/trab) → OP

- AL-MET-47 Registro ispezione DPI anticaduta → pre-uso + periodico trimestrale/semestrale (policy) → HSE/PR

- Archiviazione: registro quota + DPI anticaduta → HSE

### PR-MET-15 — Spazi confinati

- AL-MET-48 Permesso spazi confinati → ogni accesso → PR + HSE

- AL-MET-49 Monitoraggi atmosfera → prima e durante → OP autorizzato

- AL-MET-50 Registro ingressi/uscite → ogni accesso → Sorvegliante

- AL-MET-51 Prova recupero/emergenza → annuale (minimo) → HSE

- Archiviazione: fascicolo spazi confinati → HSE

### PR-MET-16 — 5S/Housekeeping

- AL-MET-52 Checklist 5S giornaliera → giornaliera/fine turno → OP

- AL-MET-53 Audit 5S → settimanale (reparto) / mensile (HSE) → PR/HSE

- AL-MET-03 CAPA → quando emergono NC → HSE/PR

- Archiviazione: registro 5S area → PR

### PR-MET-17 — DPI

- AL-MET-54 Matrice DPI mansione/attività → revisione annuale o a modifiche → HSE

- AL-MET-05 Registro consegna DPI → continuo → MAG/HSE

- AL-MET-55 Richiesta sostituzione/NC DPI → ad evento → OP/PR

- AL-MET-33 Addestramento respiratori/udito → iniziale + refresh → HSE

- Archiviazione: fascicolo DPI + consegne → HSE/MAG

### PR-MET-18 — MMC/Ergonomia

- AL-MET-56 Checklist ergonomia postazione → annuale + a variazioni → HSE/PR

- AL-MET-57 Segnalazione disturbi → ad evento → OP (canale HSE/MC)

- AL-MET-03 CAPA → se servono interventi tecnici/organizzativi → HSE

- Archiviazione: fascicolo ergonomia → HSE

### PR-MET-19 — Elettrico

- AL-MET-58 Permesso lavoro elettrico/accesso quadri → per interventi non routinari/critici → Responsabile impianto + PR

- AL-MET-59 Registro accessi quadri e anomalie → ad ogni accesso tecnico → Esecutore

- AL-MET-13 LOTO (se applicato) → per lavori fuori tensione → Esecutore + PR

- Archiviazione: fascicolo impianto elettrico (lato HSE) → HSE/Manutenzione

### PR-MET-20 — Rifiuti/ambientale

- AL-MET-60 Checklist deposito temporaneo rifiuti → mensile (minimo) → HSE/PR

- AL-MET-61 Registro sversamenti ambientali → ad evento → PR/HSE

- AL-MET-31 Scheda sversamento (dettaglio operativo) → ad evento → PR/HSE

- Archiviazione: fascicolo ambientale sito (deposito, sversamenti, controlli) → HSE

## FREQUENZE “MINIME” CONSIGLIATE (riassunto rapido)

- Ogni turno/giornaliero: AL-MET-15, 17, 18, 23, 26, 52 (in base alla postazione)

- Settimanale: AL-MET-21 (captazione), AL-MET-28 (se intenso), audit reparto

- Mensile: AL-MET-02 (o trimestrale), 20, 22 (inventario), 30, 37, 60, 59 (se vuoi controllo consolidato)

- Trimestrale: AL-MET-24, scorecard fornitori, audit HSE estesi

- Annuale: AL-MET-36 (evacuazione), AL-MET-51 (prova recupero), revisione matrice DPI (AL-MET-54), riesame misurazioni (AL-MET-34)

- Ad evento: AL-MET-31/35/38/39/40/61/27/07/03

## STRUTTURA ARCHIVIAZIONE (pratica, “a prova di audit”)

- Fascicolo “Macchine e Attrezzature”: AL-08/09/10/11/06/07/12 per codice macchina.

- Fascicolo “Permessi di Lavoro”: LOTO (AL-13), Hot Work (AL-19), Quota (AL-45), Confinati (AL-48), Elettrico (AL-58), Sollevamenti critici (AL-25).

- Fascicolo “DPI e Formazione”: AL-01/05/33/47/54/55/14.

- Fascicolo “Eventi e Miglioramento”: AL-04/03/38/39/40/02.

- Fascicolo “Chimico/Agenti/Impianti”: AL-29/30/34/32/21.

- Fascicolo “Emergenze”: AL-37/36/35.

- Fascicolo “Appalti”: AL-41/42/43/44.

## Regole trasversali valide per tutti gli allegati (da inserire in premessa al kit)

- Compilazione immediata: gli allegati “ad evento” si compilano subito (fine turno al massimo).

- Tracciabilità: ogni allegato deve avere Data, Area/Reparto, Bene/ID, Firma (anche digitale).

- Correzioni: vietate cancellature non tracciate. Correzione con “riga singola + sigla + data” (se cartaceo).

- Escalation standard: se un controllo risulta KO su dispositivo di sicurezza, protezione anticaduta, sollevamento, elettrico, spazi confinati:

  - Stop lavoro, messa in sicurezza, tag “Fuori servizio”, compilazione AL-MET-07 e segnalazione HSE.

- Archiviazione: entro 24–48h gli allegati compilati vanno in fascicolo (o caricati nel repository) con naming standard:

  - AAAA-MM-GG_AREA_ALLEGATO_ID.pdf o equivalente.

# A) Governance / registri trasversali

## AL-MET-00 — Elenco procedure + Registro revisioni

- Chi compila: HSE (redazione), DL (approvazione).

- Quando: a ogni emissione o revisione; almeno annuale (verifica di vigenza).

- Come: riportare elenco procedure vigenti; aggiornare tabella revisioni con motivo (es. nuova macchina, modifica layout, evento).

- Controllo minimo: firma DL e data revisione coerente con allegati modificati.

- Errore tipico: aggiornare procedure senza aggiornare il registro revisioni.

## AL-MET-01 — Registro formazione/addestramento

- Chi compila: HSE o HR; firme Preposto/Formatore e lavoratore.

- Quando: dopo ogni formazione e addestramento pratico (non solo teoria).

- Come: per ogni lavoratore inserire attività/abilitazione, data, esito, scadenza refresh.

- Controllo minimo: deve esistere riga distinta per addestramento (data e firma).

- Errore tipico: indicare “formato” senza indicare prova pratica o senza scadenza.

## AL-MET-02 — Registro audit/ispezioni HSE

- Chi compila: HSE (con supporto PR).

- Quando: secondo piano (mensile/trimestrale).

- Come: indicare procedure verificate, esito, NC (ID) e azioni.

- Controllo minimo: ogni NC deve avere un ID collegato ad AL-MET-03.

- Errore tipico: registrare “OK” senza dettaglio verifiche svolte.

## AL-MET-03 — Registro NC e CAPA

- Chi compila: HSE; PR assegna azioni operative.

- Quando: ogni volta che emerge NC da audit/near miss/infortunio/guasto.

- Come: descrivere NC, definire azioni correttive/preventive, responsabile, scadenza, verifica efficacia.

- Controllo minimo: stato “CHIUSA” solo con evidenza e verifica efficacia.

- Errore tipico: chiudere azione senza prova efficacia (foto, test, verbale).

## AL-MET-04 — Registro near miss

- Chi compila: chi segnala (anche anonimo) + PR/HSE completano.

- Quando: subito dopo il fatto o entro fine turno.

- Come: descrizione, potenziale conseguenza, barriere mancanti, azione immediata, azioni definitive.

- Controllo minimo: se potenziale grave → avvia AL-MET-40 (indagine).

- Errore tipico: descrizioni vaghe (“quasi successo”) senza dinamica.

## AL-MET-05 — Registro consegna DPI + scadenziario

- Chi compila: MAG o HSE; firma lavoratore.

- Quando: ad ogni consegna e sostituzione.

- Come: indicare modello/taglia, rischio coperto, frequenza sostituzione e data prevista.

- Controllo minimo: per DPI critici (anticaduta/respiratori) collegare AL-MET-47/33.

- Errore tipico: consegnare senza addestramento o senza tracciabilità taglia.

## AL-MET-06 — Registro manutenzioni/verifiche

- Chi compila: MAN o fornitore (con validazione interna).

- Quando: ad ogni intervento.

- Come: descrivere intervento, parti sostituite, esito, prossima scadenza.

- Controllo minimo: se intervento su sicurezza macchina → eseguire AL-MET-10 o collaudo MOC.

- Errore tipico: “riparato” senza indicare cosa è stato fatto/testato.

## AL-MET-07 — Registro Fuori Servizio e riammissione

- Chi compila: PR (apertura) + MAN (ripristino) + HSE (se critico).

- Quando: immediato per KO su sicurezza o rischio grave.

- Come: indicare motivo, tag-out, riparazione, test e autorizzazione rientro.

- Controllo minimo: riammissione solo dopo test ripari/interblocchi (AL-MET-10).

- Errore tipico: rimettere in uso “per urgenza” senza autorizzazione e test.

## AL-MET-08 — Anagrafica macchine/attrezzature

- Chi compila: HSE + MAN.

- Quando: nuova macchina, dismissione, spostamento, modifica.

- Come: codifica interna, rischi, dispositivi sicurezza, check richiesti, frequenze.

- Errore tipico: macchine “non censite” (poi mancano check/manutenzione).

# B) Macchine e modifiche (PR-MET-01)

## AL-MET-09 — Verbale accettazione macchina

- Chi compila: HSE + MAN + PR.

- Quando: prima messa in servizio e dopo grandi trasferimenti/retrofit.

- Come: spuntare documenti, verifiche ripari, layout e prescrizioni.

- Stop-work: se E-stop/interblocchi KO → AL-MET-07 immediato.

- Errore tipico: accettare senza manuale e senza prova sicurezza.

## AL-MET-10 — Checklist ripari/interblocchi e prove

- Chi compila: MAN (test), HSE valida a campione.

- Quando: prima avvio; poi mensile/settimanale per macchine critiche; sempre post-guasto.

- Come: test funzionali reali (non “a vista”).

- Errore tipico: segnare OK senza eseguire prova interblocco.

## AL-MET-11 — MOC Gestione modifiche

- Chi compila: chi richiede + MAN + HSE + PR; approva DL se impatto alto.

- Quando: prima di ogni modifica che può alterare sicurezza/ciclo/layout.

- Come: descrivere modifica, impatti, misure, piano collaudo, aggiornamento istruzioni/formazione.

- Errore tipico: modifiche “minori” non gestite che però cambiano ripari/PLC.

# C) LOTO (PR-MET-02)

## AL-MET-12 — Scheda LOTO macchina

- Chi compila: MAN + HSE.

- Quando: una volta per macchina + dopo modifiche.

- Come: indicare TUTTE le energie e come scaricare residui.

- Errore tipico: dimenticare energia pneumatica o gravitazionale.

## AL-MET-13 — Permesso/registro LOTO

- Chi compila: esecutori autorizzati + PR.

- Quando: ogni intervento con ingresso in zona pericolosa.

- Come: spuntare sequenza; registrare lucchetti con orari e firme.

- Stop-work: se impossibile eseguire “zero energia” → lavoro vietato.

- Errore tipico: un lucchetto “di squadra” (non personale).

## AL-MET-14 — Registro addetti autorizzati LOTO

- Chi compila: HSE.

- Quando: abilitazione, refresh, cambio mansione, revoca.

- Errore tipico: personale non in elenco che esegue LOTO.

# D) Presse/piegatrici/cesoie (PR-MET-03)

## AL-MET-15 — Check pre-uso giornaliera

- Chi compila: OP ad inizio turno; PR verifica a campione.

- Quando: ogni turno o giornaliero.

- Come: test E-stop e dispositivi; annotare KO e azioni.

- Stop-work: KO dispositivi sicurezza → AL-MET-07.

- Errore tipico: compilazione “tutta OK” sempre uguale (senza test).

## AL-MET-16 — Registro attrezzaggi

- Chi compila: attrezzista/OP; PR valida.

- Quando: ad ogni attrezzaggio o cambio stampo/dima.

- Come: indicare modalità set-up, test sicurezza, anomalie.

- Errore tipico: non tracciare set-up e poi non ricostruire cause.

# E) Torni/frese/CNC (PR-MET-04)

## AL-MET-17 — Check pre-uso

- Chi compila: OP.

- Quando: giornaliero.

- Come: ripari/schermi, E-stop, serraggi, aspirazione, gestione trucioli.

- Stop-work: riparo assente o E-stop KO → AL-MET-07.

- Errore tipico: usare aria compressa per trucioli e segnare “OK”.

## AL-MET-18 — Fine turno trucioli/ordine

- Chi compila: OP; PR controlla.

- Quando: fine turno.

- Come: rimozione trucioli, gestione perdite, vie libere.

- Errore tipico: “pulizia” senza gestire perdite/emulsioni.

# F) Saldatura / Hot Work (PR-MET-05)

## AL-MET-19 — Hot Work Permit

- Chi compila: PR + esecutore; fire-watch firma se previsto.

- Quando: ogni lavoro a caldo fuori area dedicata o in condizioni critiche.

- Come: bonifica area, estintori, aspirazione, DPI, sorveglianza post.

- Stop-work: combustibili non rimovibili/proteggibili o estintori assenti → vietato.

- Errore tipico: chiudere permesso senza controllo post-lavoro.

## AL-MET-20 — Controllo bombole/riduttori/tubi

- Chi compila: PR o responsabile saldatura.

- Quando: mensile + prima di lavori critici.

- Errore tipico: tubi screpolati non sostituiti.

## AL-MET-21 — Check aspirazioni/filtri

- Chi compila: MAN (manut), PR (verifica captazione).

- Quando: settimanale (captazione) + secondo piano manutentivo.

- Errore tipico: aspirazione “accesa” ma captazione inefficace.

# G) Utensili portatili (PR-MET-06)

## AL-MET-22 — Controllo periodico utensili/dischi

- Chi compila: PR (inventario) + OP (pre-uso).

- Quando: mensile (minimo) + pre-uso non registrato o registrato se vuoi.

- Stop-work: carter mancante, disco danneggiato → fuori servizio.

- Errore tipico: dischi senza marcatura rpm compatibile.

# H) Sollevamenti (PR-MET-07)

## AL-MET-23 — Check pre-uso carriponte/paranco

- Chi compila: OP.

- Quando: giornaliero/prima uso.

- Stop-work: finecorsa/freno KO, gancio senza linguetta → AL-MET-07.

- Errore tipico: non segnalare rumorosità anomala (precursore guasto).

## AL-MET-24 — Registro accessori sollevamento

- Chi compila: PR o MAN.

- Quando: trimestrale (consigliato) + prima carichi critici.

- Come: controllare marcature e usura; se KO → quarantena.

- Errore tipico: accessori senza ID univoco.

## AL-MET-25 — Piano sollevamento carico critico

- Chi compila: PR + operatore sollevamento.

- Quando: ogni sollevamento definito “critico”.

- Come: peso, baricentro, punti presa, area interdetta, prova a 10 cm, briefing.

- Errore tipico: non verificare angoli imbraco.

# I) Carrelli elevatori/viabilità (PR-MET-08)

## AL-MET-26 — Check pre-uso carrello

- Chi compila: carrellista.

- Quando: ogni turno.

- Stop-work: freni/sterzo/catene KO → fuori servizio.

- Errore tipico: continuare a usare con perdita idraulica.

## AL-MET-27 — Registro urti/danni/scaffalature

- Chi compila: carrellista o chi rileva + PR.

- Quando: immediato ad evento.

- Come: descrivere, azione immediata, ripristino richiesto.

- Errore tipico: “piccoli urti” non segnalati (poi cede scaffale).

## AL-MET-28 — Registro area ricarica batterie

- Chi compila: PR o MAG.

- Quando: settimanale + ad anomalia/sversamento.

- Errore tipico: ventilazione ostruita o DPI assenti.

# J) Chimici (PR-MET-09)

## AL-MET-29 — Inventario chimico + SDS

- Chi compila: HSE.

- Quando: continuo; verifica trimestrale.

- Come: prodotto, uso, area, quantità max, pericoli, ubicazione SDS.

- Errore tipico: SDS non accessibili in reparto.

## AL-MET-30 — Ispezione stoccaggi chimici

- Chi compila: HSE/PR.

- Quando: mensile.

- Stop-work: contenitori danneggiati o incompatibili miscelati → interdizione area.

- Errore tipico: bacino assente per liquidi.

## AL-MET-31 — Scheda sversamento

- Chi compila: chi interviene + PR/HSE.

- Quando: subito.

- Come: quantità, causa, azioni, rifiuti generati, prevenzione.

- Errore tipico: assorbenti smaltiti come indifferenziato.

# K) Agenti fisici/aerodispersi (PR-MET-10)

## AL-MET-32 — Manutenzione aspirazioni/ventilazione

- Chi compila: MAN.

- Quando: secondo piano (mensile/trim/semestrale).

- Errore tipico: non registrare cambio filtri e prova efficacia.

## AL-MET-33 — Verbale consegna/addestramento DPI udito/respiratori

- Chi compila: HSE + lavoratore.

- Quando: prima assegnazione e refresh.

- Errore tipico: respiratore consegnato senza prova indosso/regolazione.

## AL-MET-34 — Registro misurazioni e riesame

- Chi compila: HSE (o consulente) + DL per presa visione.

- Quando: annuale o a cambiamenti (nuove macchine/processi).

- Errore tipico: misure non ricollegate ad azioni migliorative.

# L) Emergenze (PR-MET-11)

## AL-MET-35 — Report emergenza

- Chi compila: PR + HSE.

- Quando: ad evento.

- Come: dinamica, azioni, soccorsi, danni, azioni correttive.

- Errore tipico: non raccogliere evidenze e tempi (poi indagine incompleta).

## AL-MET-36 — Verbale prova evacuazione

- Chi compila: HSE.

- Quando: annuale.

- Errore tipico: non chiudere le azioni emerse dalla prova.

## AL-MET-37 — Registro controlli presidi antincendio

- Chi compila: PR/HSE (controllo interno).

- Quando: mensile.

- Stop-work: estintore non accessibile o scarico in area critica → ripristino immediato.

- Errore tipico: presidi ostruiti da materiali.

# M) Near miss/infortuni/NC (PR-MET-12)

## AL-MET-38 — Segnalazione near miss (dettagliata)

- Chi compila: segnalatore + PR/HSE completano.

- Quando: subito.

- Errore tipico: non indicare “barriere presenti/mancanti”.

## AL-MET-39 — Scheda infortunio

- Chi compila: PR (raccolta dati) + HSE.

- Quando: immediato.

- Errore tipico: non definire azione di messa in sicurezza.

## AL-MET-40 — Report indagine + piano azioni

- Chi compila: team (HSE + PR + MAN + testimone).

- Quando: entro 48–72h da evento significativo.

- Errore tipico: azioni generiche (“fare formazione”) senza correzioni tecniche.

# N) Appalti (PR-MET-13)

## AL-MET-41 — Qualifica appaltatore

- Chi compila: referente commessa + HSE.

- Quando: prima contratto, rinnovo annuale.

- Errore tipico: verifiche documentali senza controllo in campo.

## AL-MET-42 — Verbale coordinamento interferenze

- Chi compila: PR + preposto impresa + HSE.

- Quando: avvio e a cambio fase.

- Errore tipico: non definire permessi necessari (LOTO, hot work, quota).

## AL-MET-43 — Registro accessi e briefing

- Chi compila: PR.

- Quando: ad ogni accesso/inizio attività.

- Errore tipico: personale esterno non registrato.

## AL-MET-44 — Scorecard fornitore

- Chi compila: HSE/Referente.

- Quando: trimestrale o fine commessa.

- Errore tipico: non usare risultati per qualifica futura.

# O) Quota (PR-MET-14)

## AL-MET-45 — Permesso lavoro in quota

- Chi compila: PR.

- Quando: attività non routinarie o ad alto rischio.

- Errore tipico: autorizzare scala quando servirebbe PLE.

## AL-MET-46 — Check pre-uso PLE/trab/scale

- Chi compila: OP.

- Quando: prima dell’uso.

- Stop-work: attrezzatura KO → fuori servizio.

- Errore tipico: usare PLE senza check comandi emergenza.

## AL-MET-47 — Registro ispezione DPI anticaduta

- Chi compila: utilizzatore (pre-uso) + HSE/PR (periodico).

- Quando: pre-uso + periodico (policy).

- Errore tipico: DPI senza ID o senza ispezione periodica.

# P) Spazi confinati (PR-MET-15)

## AL-MET-48 — Permesso spazi confinati

- Chi compila: PR + HSE (o responsabile designato).

- Quando: ogni accesso.

- Stop-work: monitoraggi non conformi o assenza recupero → vietato entrare.

- Errore tipico: sorvegliante che si allontana.

## AL-MET-49 — Monitoraggi atmosfera

- Chi compila: operatore autorizzato.

- Quando: prima e durante (come da permesso).

- Errore tipico: strumenti non tarati o senza ID.

## AL-MET-50 — Registro ingressi/uscite

- Chi compila: sorvegliante.

- Quando: continuo.

- Errore tipico: non aggiornare uscite (in emergenza non sai chi è dentro).

## AL-MET-51 — Prova recupero/emergenza

- Chi compila: HSE.

- Quando: annuale.

- Errore tipico: prova fatta “solo teorica”.

# Q) 5S (PR-MET-16)

## AL-MET-52 — Checklist 5S giornaliera

- Chi compila: OP.

- Quando: fine turno o a inizio turno (policy).

- Errore tipico: spuntare senza eseguire ripristino.

## AL-MET-53 — Audit 5S

- Chi compila: PR (settimanale) e HSE (mensile).

- Quando: secondo piano.

- Errore tipico: punteggi senza azioni e scadenze.

# R) DPI (PR-MET-17)

## AL-MET-54 — Matrice DPI mansione/attività

- Chi compila: HSE con PR e input MC.

- Quando: annuale o a modifiche.

- Errore tipico: non considerare compatibilità tra DPI.

## AL-MET-55 — Richiesta sostituzione/NC DPI

- Chi compila: OP/PR/MAG.

- Quando: immediato alla rilevazione.

- Errore tipico: continuare uso con DPI danneggiato.

# S) MMC/Ergonomia (PR-MET-18)

## AL-MET-56 — Checklist ergonomia postazione

- Chi compila: HSE/PR con OP.

- Quando: annuale + a modifiche.

- Errore tipico: valutare senza osservazione in campo.

## AL-MET-57 — Segnalazione disturbi

- Chi compila: lavoratore (canale riservato) con gestione HSE/MC.

- Quando: appena compare disturbo correlabile.

- Errore tipico: segnalazione tardiva (quando già cronico).

# T) Elettrico (PR-MET-19)

## AL-MET-58 — Permesso lavoro elettrico/accesso quadri

- Chi compila: responsabile impianto + PR; HSE se previsto.

- Quando: interventi non routinari/critici.

- Stop-work: assenza LOTO/verifica assenza tensione per lavori fuori tensione → vietato.

- Errore tipico: accesso quadro senza segregazione area.

## AL-MET-59 — Registro accessi quadri e anomalie

- Chi compila: esecutore.

- Quando: ad ogni accesso tecnico.

- Errore tipico: non registrare surriscaldamenti/odori/polveri (precursori incendio).

# U) Rifiuti/ambientale (PR-MET-20)

## AL-MET-60 — Checklist deposito rifiuti

- Chi compila: HSE/PR.

- Quando: mensile (minimo).

- Stop-work: contenitori aperti o incompatibili miscelati in area critica → interdizione e ripristino.

- Errore tipico: etichette mancanti.

## AL-MET-61 — Registro sversamenti ambientali

- Chi compila: PR/HSE.

- Quando: ad evento.

- Errore tipico: non collegare a CAPA (AL-MET-03) per prevenzione.

## Esempi rapidi “compilazione corretta” (3 casi tipici)

### Esempio 1 — KO E-stop su pressa

- OP compila AL-MET-15: E-stop = KO, note “non arresta immediatamente”.

- PR attiva AL-MET-07: pressa fuori servizio, tag-out, area interdetta.

- MAN registra intervento su AL-MET-06.

- Dopo riparazione: test su AL-MET-10 → OK.

- PR autorizza rientro su AL-MET-07.

### Esempio 2 — Lavoro a caldo in area non dedicata

- PR emette AL-MET-19 (Hot Work) con estintori + fire-watch.

- Se bombole: controllo su AL-MET-20.

- Se aspirazione: verifica su AL-MET-21.

- A fine lavoro: controllo post, chiusura permesso.

### Esempio 3 — Near miss: quasi investimento pedone

- Segnalatore compila AL-MET-38 (descrizione + potenziale grave).

- HSE apre AL-MET-03 (azione: separazione percorsi, segnaletica, formazione).

- PR registra eventuale danno scaffale su AL-MET-27 se presente.

- Audit follow-up su AL-MET-02 e verifica efficacia.

## Manuale unico di utilizzo del kit AL-MET (operativo)

### 1) Scopo e campo di applicazione

Questo manuale definisce come usare, compilare, verificare e archiviare tutti gli allegati AL-MET-00…AL-MET-61 a supporto delle procedure PR-MET-01…PR-MET-20 nel settore metalmeccanico (officina, carpenteria, saldatura, magazzino, manutenzione, aree tecniche).

Obiettivo: rendere il sistema tracciabile, auditabile e “a prova di fermo impianto”, con regole di escalation chiare (quando fermare l’attività).

### 2) Ruoli e responsabilità minime (modello organizzativo)

Assegna formalmente (anche con semplice comunicazione interna) i seguenti “proprietari”:

- DL (Datore di Lavoro): approva procedure e revisioni (AL-MET-00), assicura risorse, decide sulle azioni ad alto impatto.

- HSE/RSPP: proprietario del sistema documentale, definisce frequenze, esegue audit (AL-MET-02), gestisce CAPA (AL-MET-03), formazione (AL-MET-01), DPI (AL-MET-05/54), chimici (AL-MET-29/30), agenti (AL-MET-34).

- Preposti (PR): proprietari dell’esecuzione in reparto; controllano check giornalieri, aprono “fuori servizio” (AL-MET-07), autorizzano permessi (quota, hot work, confinati, sollevamenti critici).

- Manutenzione (MAN): manutenzioni e prove tecniche (AL-MET-06/10/21/32), schede LOTO (AL-MET-12), ripristini e collaudi.

- Magazzino (MAG): consegna DPI (AL-MET-05), gestione scorte DPI e (se previsto) controllo area carica batterie (AL-MET-28).

- Operatori (OP): compilano check pre-uso e fine turno, segnalano near miss e anomalie.

- Appaltatori (APP): rispettano regole sito; registri accessi e coordinamenti (AL-MET-41…44).

Regola pratica: ogni allegato deve avere un Responsabile di compilazione e un Responsabile di verifica (anche a campione).

### 3) Ciclo di vita di un allegato (dalla compilazione all’archivio)

Fase 1 – Compilazione (in campo)

- Compilare con dati minimi: data/ora, area, ID bene/macchina, esito, note/azioni, firma.

- Se KO critico: attivare escalation (vedi §5).

Fase 2 – Verifica

- Il preposto verifica i check di reparto (es. giornalieri) a campione o secondo frequenza definita.

- HSE verifica coerenza tra NC/azioni: AL-MET-02 ↔ AL-MET-03 ↔ evidenze.

Fase 3 – Registrazione in sistema (entro 24–48 ore)

- Scansione/foto o caricamento digitale; naming standard (vedi §4).

- Archiviazione nel fascicolo corretto (vedi §6).

Fase 4 – Chiusura azioni e verifica efficacia

- Ogni azione deve avere: responsabile, scadenza, evidenza, e verifica efficacia (AL-MET-03).

### 4) Standard di compilazione e naming file (fondamentale per audit)

Campi obbligatori per qualsiasi allegato

- Data (e ora se evento)

- Area/Reparto

- ID macchina/attrezzatura (se pertinente)

- Esito (OK/KO/NA o S/N)

- Note/Azione immediata se KO

- Firma (anche digitale)

Naming consigliato (digitale)
AAAA-MM-GG_AREA_AL-MET-XX_IDBENE_o_IDEVENTO.pdf
Esempi:

- 2025-12-21_Presse_AL-MET-15_PR-001.pdf

- 2025-12-21_Saldatura_AL-MET-19_HOTWORK-014.pdf

- 2025-12-21_Magazzino_AL-MET-27_URTO-006.pdf

### 5) Flussi decisionali “se KO allora…” (flowchart testuali)

#### 5.1 Dispositivi di sicurezza macchina (ripari/interblocchi/E-stop) — AL-MET-10/15/17

SE riparo mancante / interblocco non funziona / E-stop KO
→ STOP macchina
→ applica TAG “FUORI SERVIZIO”
→ compila AL-MET-07 (apertura)
→ avvisa MAN + PR + HSE (se criticità alta)
→ MAN interviene e registra AL-MET-06
→ esegue test e registra AL-MET-10
→ solo dopo OK: chiusura AL-MET-07 con autorizzazione riammissione.

#### 5.2 LOTO (energia pericolosa) — AL-MET-12/13

SE per svolgere il lavoro devi entrare in zona pericolosa / rimuovere ripari / disinceppare con rischio avviamento
→ attiva LOTO: compila AL-MET-13 (sequenza + lucchetti)
→ verifica “zero energia”
→ esegui lavoro
→ rimozione lucchetti personale + ripristino controllato
→ registra intervento in AL-MET-06.
SE non riesci a garantire zero energia → lavoro vietato.

#### 5.3 Hot Work (lavori a caldo) — AL-MET-19

SE lavoro fuori area dedicata o presenza combustibili/interferenze
→ emetti AL-MET-19
→ bonifica e protezioni ignifughe
→ estintori disponibili + (se richiesto) fire-watch
→ a fine lavoro: controllo post e chiusura permesso.
SE non puoi rimuovere/proteggere combustibili o non hai presidi → lavoro vietato.

#### 5.4 Sollevamenti (accessori / carriponte) — AL-MET-23/24/25

SE accessorio senza marcatura/ID o con difetto
→ quarantena accessorio + AL-MET-24 (KO)
→ AL-MET-07 se necessario
→ sostituzione e rientro solo con OK.
SE “carico critico”
→ compila AL-MET-25 + briefing + prova sollevamento a 10 cm.

#### 5.5 Spazi confinati — AL-MET-48/49/50

SE manca permesso, monitoraggi, ventilazione, recupero o sorvegliante
→ vietato entrare.
Con permesso attivo:
→ monitoraggi (AL-MET-49) + registro ingressi/uscite (AL-MET-50).
SE valori fuori soglia → evacuazione immediata → messa in sicurezza → report e CAPA se necessario.

### 6) Struttura di archiviazione (fascicoli)

- Fascicolo Macchine/Attrezzature: AL-08/09/10/11/06/07 (+ AL-12 per LOTO per macchina)

- Fascicolo Permessi di lavoro: AL-13 (LOTO), AL-19 (Hot Work), AL-45 (Quota), AL-48 (Confinati), AL-58 (Elettrico), AL-25 (Carichi critici)

- Fascicolo DPI/Formazione: AL-01/05/33/47/54/55/14

- Fascicolo Eventi e Miglioramento: AL-04/03/38/39/40/02

- Fascicolo Chimici/Agenti/Impianti: AL-29/30/31/34/32/21

- Fascicolo Emergenze: AL-37/36/35

- Fascicolo Appalti: AL-41/42/43/44

### 7) Regole di “qualità” della documentazione (criteri minimi)

- Nessun allegato “tutto OK” per mesi senza note: è un segnale di check non eseguiti.

- Ogni KO deve generare azione immediata e, se strutturale, CAPA (AL-MET-03).

- Ogni permesso deve essere chiuso (ora chiusura, ripristino area).

- Ogni “fuori servizio” deve avere test di rientro (AL-MET-10 o test dedicato).

### 8) KPI consigliati (monitoraggio mensile)

- Numero near miss / 100 addetti (AL-MET-04/38)

- % check giornalieri completati (AL-MET-15/17/23/26/52)

- Tempo medio chiusura CAPA (AL-MET-03)

- fuori servizio per dispositivi sicurezza (AL-MET-07)

- permessi hot work/quota/confinati con non conformità (AL-MET-19/45/48)

- urti carrello e danni scaffalature (AL-MET-27)

## Checklist di avvio implementazione in 30 giorni (settimana per settimana)

### Settimana 1 — Set-up e governance (giorni 1–7)

Obiettivo: rendere operativo il sistema e definire “chi fa cosa”.

- Nomina proprietari: DL, HSE, PR, MAN, MAG (1 riunione di 60–90 min).

- Pubblica elenco procedure e revisioni: AL-MET-00 (Rev 0 o Rev attuale).

- Crea architettura archivi (cartelle/fascicoli) e naming standard (§4–6).

- Censimento rapido macchine/attrezzature: avvia AL-MET-08 (anche versione “minima” iniziale).

- Definisci lista “attività ad alto rischio” che richiedono permesso: LOTO, Hot Work, Quota, Confinati, Sollevamenti critici, Elettrico.

- Pianifica frequenze minime e pubblica “calendario controlli” (mensile/trimestrale/annuale).
Deliverable settimana 1: AL-MET-00, struttura archivi, bozza AL-MET-08, piano frequenze.

### Settimana 2 — Reparti critici e controlli giornalieri (giorni 8–14)

Obiettivo: avviare le check list che generano prevenzione immediata.

- Attiva check giornalieri in reparto:

  - Presse: AL-MET-15

  - CNC/utensili: AL-MET-17 + fine turno AL-MET-18

  - Sollevamenti: AL-MET-23

  - Carrelli: AL-MET-26

  - 5S: AL-MET-52

- Definisci campionamento verifica PR: es. 2 giorni/settimana verifica firme e coerenza.

- Introduci registro “Fuori servizio”: AL-MET-07 e regola “KO = STOP”.

- Avvia segnalazione near miss: AL-MET-38 (cartaceo in reparto o digitale).
Deliverable settimana 2: check list attive, registro AL-MET-07, canale near miss.

### Settimana 3 — Permessi di lavoro e manutenzioni (giorni 15–21)

Obiettivo: governare le attività non routinarie ad alto rischio.

- Implementa LOTO:

  - crea schede LOTO per macchine prioritarie: AL-MET-12 (almeno top 10 macchine critiche)

  - avvia registro applicazioni: AL-MET-13

  - definisci autorizzati: AL-MET-14

- Attiva Hot Work: AL-MET-19 (+ bombole AL-MET-20, aspirazioni AL-MET-21).

- Attiva Sollevamenti critici: AL-MET-25 e registro accessori AL-MET-24 (ID accessori).

- Integra manutenzioni: AL-MET-06 (obbligo di registrazione) e prove sicurezza AL-MET-10 post intervento.
Deliverable settimana 3: permessi operativi e primi fascicoli macchina.

### Settimana 4 — Consolidamento, audit iniziale e miglioramento (giorni 22–30)

Obiettivo: chiudere il ciclo PDCA (controllo → azione → verifica efficacia).

- Prima ispezione HSE strutturata: AL-MET-02 su 2–3 reparti (campione).

- Formalizza NC e azioni: AL-MET-03 (apri CAPA per criticità ricorrenti).

- DPI:

  - matrice DPI per mansione: AL-MET-54 (anche in versione 1.0)

  - consegna e scadenziario: AL-MET-05

  - anticaduta: AL-MET-47 (se lavori in quota presenti)

- Chimici: inventario e ispezione iniziale: AL-MET-29 + AL-MET-30 (+ gestione sversamenti AL-MET-31).

- Riunione di riesame “30 giorni”: indicatori, problemi, modifiche necessarie; aggiorna AL-MET-00 se hai cambiato regole/frequenze.
Deliverable settimana 4: primo audit, CAPA attive, baseline DPI e chimici, riesame 30 giorni.

## Output pratico: “pacchetto avvio” da distribuire ai preposti (1 pagina)

Se vuoi una sintesi pronta da stampare per i preposti, puoi usare questa regola:

- Ogni turno: AL-15/17/23/26 (+ AL-52 a fine turno)

- KO critico: STOP + AL-07 + avviso MAN

- Interventi manutenzione con rischio: AL-13 (LOTO)

- Lavori a caldo: AL-19

- Carico critico: AL-25

- Near miss: AL-38 (sempre)

Codifica suggerita: PR-MET-XX (XX progressivo)
Campi fissi in testata: Titolo – Scopo – Campo – Reparti – Riferimenti – Definizioni – Ruoli e responsabilità – Modalità operative – Controlli – Gestione non conformità – Registrazioni/Modulistica – Revisione.

Ruoli tipici (adatta ai tuoi incarichi formali):

- Datore di Lavoro (DL)

- RSPP

- ASPP / HSE (se presente)

- Preposti (capireparto/caposquadra)

- Lavoratori

- Manutentori interni

- Medico Competente (MC)

- RLS

- Appaltatori/fornitori

Principio generale: dove indicato “permesso di lavoro” o “check pre-uso”, rendilo obbligatorio per le attività ad alto rischio (saldatura, quota, energia isolata, spazi confinati, sollevamenti critici, interventi su ripari/interblocchi).

# PR-MET-01 — Gestione macchine, attrezzature e modifiche (sicurezza del macchinario)

### Scopo

Garantire che macchine/attrezzature (torni, frese, CNC, presse, piegatrici, troncatrici, carrelli, carriponte, utensili portatili) siano conformi, idonee, mantenute sicure, e che eventuali modifiche non compromettano ripari, interblocchi e funzioni di sicurezza.

### Campo

Acquisto/introduzione, installazione, messa in servizio, uso, manutenzione, modifiche/retrofit, dismissione.

### Responsabilità

- DL: autorizza acquisti e retrofit; assicura risorse.

- RSPP/HSE: verifica documentale e requisiti H&S; supporta accettazione.

- Preposti: vigilano uso corretto e integrità ripari.

- Manutenzione: esegue interventi secondo standard e registrazioni.

- Lavoratori: non manomettono ripari, segnalano anomalie.

### Modalità operative

- Qualifica/accettazione iniziale (prima dell’uso)

  - Raccolta documenti: manuale uso/manutenzione, dichiarazione di conformità, marcatura, schemi elettrici/pneumatici, istruzioni dispositivi di sicurezza.

  - Verifica presenza e integrità di: ripari fissi/mobili, interblocchi, arresto di emergenza, comandi a due mani (se previsti), barriere fotoelettriche (se presenti), protezioni organi in moto, protezioni da proiezioni.

  - Verifica requisiti impiantistici: alimentazioni, messa a terra, aspirazioni, illuminazione, layout e spazi di sicurezza.

  - Definizione “condizioni d’uso consentite” (materiali, utensili, velocità, cicli, modalità setup/attrezzaggio).

- Gestione delle modifiche (MOC – Management of Change)

  - Qualsiasi modifica a: ripari, PLC/sicurezza, cicli automatici, comandi, velocità, attrezzaggi, automazioni, aspirazioni, software CNC, è trattata come modifica controllata.

  - Prima di modificare: valutazione rischio specifica (HSE + manutenzione + preposto), piano prove e criteri di accettazione.

  - Dopo modifica: collaudo funzionale, test dispositivi di sicurezza, aggiornamento istruzioni operative e addestramento.

- Uso in sicurezza

  - Vietato: bypass interblocchi, rimozione ripari, uso improprio aria compressa, utilizzo utensili non idonei.

  - Obbligo: check pre-uso giornaliero (se previsto) e segnalazione anomalie.

- Dismissione

  - Messa fuori servizio, isolamento energie, rimozione fluidi/oli, gestione rifiuti, cancellazione accessi.

### Controlli

- Ispezioni periodiche su integrità ripari/interblocchi.

- Audit HSE su pratiche di bypass e attrezzaggi.

### Registrazioni

- Verbale accettazione macchina

- Registro manutenzioni/guasti

- Modulo MOC

- Elenco macchine con scadenze verifiche

# PR-MET-02 — Procedure di Lockout/Tagout (LOTO) e controllo energie per manutenzioni/inceppamenti

### Scopo

Prevenire avviamenti intempestivi e rilascio di energia pericolosa (elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica, termica, gravitazionale).

### Campo

Manutenzioni, pulizie straordinarie, disinceppamenti, regolazioni fuori ciclo, sostituzione utensili in condizioni non protette, interventi su impianti.

### Responsabilità

- Preposto: autorizza e verifica applicazione.

- Manutentore/operatore autorizzato LOTO: esegue isolamento e prova “zero energia”.

- RSPP/HSE: definisce standard e formazione.

### Modalità operative (sequenza obbligatoria)

- Preparazione

  - Identifica tutte le fonti di energia e le utenze interessate (schemi e targhe).

  - Comunica fermo impianto a reparti coinvolti.

- Arresto controllato

  - Arresta con comandi ordinari, porta in posizione sicura (utensile fermo, slitte a riposo, pressa in sicurezza).

- Isolamento

  - Elettrica: sezionatore/blocco interruttore, estrazione spina se idoneo, blocco quadro dove previsto.

  - Pneumatica/idraulica: chiusura valvole, scarico pressione, blocco valvole, posa cappucci/lucchetti.

  - Gravitazionale/meccanica: puntellamenti, supporti, fermo organi, scarico molle/volani.

- Applicazione blocchi e cartellini

  - Ogni addetto applica il proprio lucchetto personale (multi-hasp se necessario).

- Dissipazione energie residue

  - Scarico condensatori, pressioni, accumuli, energia elastica, temperature.

- Verifica “Zero Energy”

  - Prova di avviamento (test) e verifica assenza tensione/pressione/movimento.

- Esecuzione lavoro

  - Delimita area, gestisci utensili e parti rimosse, mantieni ordine.

- Ripristino

  - Rimuovi attrezzi e ripari, ricontrolla che nessuno sia in zona pericolosa.

  - Ogni addetto rimuove il proprio lucchetto.

  - Riattiva energie e prova funzionale in condizioni controllate.

- Chiusura

  - Registra intervento e anomalie; se riparo/interblocco risulta inefficiente: macchina fuori servizio fino a ripristino.

### Registrazioni

- Scheda LOTO per macchina

- Registro interventi e test zero-energy

- Elenco addetti autorizzati LOTO

# PR-MET-03 — Utilizzo presse, presse piegatrici, cesoie, punzonatrici (attrezzaggio e produzione)

### Scopo

Ridurre rischio di schiacciamento, cesoiamento, amputazione, proiezioni, intrappolamento durante produzione e attrezzaggio.

### Campo

Presse meccaniche/idrauliche, piegatrici, cesoie, punzonatrici, calandre.

### Responsabilità

- Preposto: autorizza attrezzaggi, verifica idoneità protezioni e modalità.

- Attrezzista/operatore: rispetta modalità e non bypassa sistemi.

- Manutenzione: mantiene dispositivi di sicurezza e comandi.

### Modalità operative

- Prerequisiti obbligatori

  - Operatore formato/addestrato specifico macchina.

  - Protezioni attive e funzionanti: ripari, barriere, laser/ottiche, comando a due mani (se previsto), pedale solo se consentito dalla configurazione e protezioni.

- Check pre-uso (inizio turno)

  - Test arresto emergenza.

  - Test interblocchi e dispositivi di protezione.

  - Verifica integrità utensili/stampi e fissaggi.

- Attrezzaggio (setup)

  - Modalità set-up con velocità ridotta e consensi previsti.

  - Dove necessario: LOTO o modalità manutenzione dedicata.

  - Uso attrezzi di posizionamento, mai mani in zona pericolosa.

- Produzione

  - Mani fuori zona di schiacciamento; uso di spingipezzo/ausili.

  - Pezzi piccoli: sistemi di presa/posizionamento dedicati.

  - Vietato: disattivare barriere, lavorare con ripari rimossi, improvvisare dime.

- Gestione inceppamenti/anomalie

  - Arresto; applica LOTO se ingresso in zona pericolosa.

  - Segnalazione e registrazione.

- Fine lavoro

  - Pulizia in sicurezza (utensile fermo), ordine e ripristino.

### Controlli

- Verifica periodica dei sistemi di sicurezza e delle modalità attrezzaggio (campione settimanale).

- Audit su “bypass” e near miss.

### Registrazioni

- Check pre-uso presse

- Registro attrezzaggi e anomalie

- Verbali verifiche dispositivi di sicurezza

Riferimenti di buona pratica e linee guida tecniche sulle piegatrici sono disponibili in pubblicazioni specialistiche e campagne di prevenzione.

# PR-MET-04 — Lavorazioni meccaniche su torni, frese, CNC, rettifiche

### Scopo

Prevenire contatti con organi in moto, impigliamento, proiezioni trucioli, tagli/abrasioni, rischi da attrezzaggio e utensili.

### Modalità operative essenziali

- Abbigliamento e comportamenti

  - Vietati indumenti svolazzanti, guanti vicino a organi rotanti (salvo specifiche fasi e valutazione), anelli/bracciali; capelli raccolti.

- Ripari e schermi

  - Ripari chiusi durante lavorazione; uso di schermi paraschegge.

- Attrezzaggio

  - Cambio utensili con macchina in sicurezza (stop, blocchi dove richiesti).

  - Serraggio pezzo e autocentrante verificato; chiave mandrino rimossa subito.

- Trucioli

  - Rimozione con ganci/spazzole; mai con mani nude o aria compressa diretta.

- Fluidi lubrorefrigeranti

  - Gestione emulsioni (concentrazione, contaminazioni), DPI chimico compatibili, igiene (dermatiti).

- Pulizia e manutenzione ordinaria

  - Solo a macchina ferma; per interventi interni: LOTO.

### Registrazioni

- Check pre-uso CNC/torni/frese

- Registro cambio utensili e anomalie critiche (se applicabile)

# PR-MET-05 — Saldatura, taglio termico e “Hot Work Permit”

### Scopo

Gestire rischi da fumi e gas, radiazioni ottiche, ustioni, incendio/esplosione, bombole, lavori a caldo su impianti/strutture.

### Campo

Saldatura MIG/MAG/TIG, elettrodo, brasatura, taglio ossiacetilenico/plasma, smerigliatura generatrice di scintille.

### Modalità operative

- Autorizzazione e valutazione

  - Hot Work Permit obbligatorio se: lavoro fuori area dedicata, presenza di materiali combustibili, interventi su serbatoi/condotte, lavori in quota, aree con polveri o vapori.

- Controlli preliminari

  - Bonifica area (rimozione combustibili, protezioni ignifughe).

  - Estintore idoneo e addetto sorveglianza se richiesto.

  - Ventilazione/aspirazione localizzata attiva; verifica efficienza filtri.

- Gestione bombole

  - Trasporto con carrellino, cappellotto, stoccaggio separato e fissato, protezione valvole, niente grassi su ossigeno.

- DPI

  - Schermo/maschera, guanti specifici, indumenti ignifughi, protezioni vie respiratorie se necessario (in base a fumi/metalli).

- Esecuzione

  - Cavi e torce integri; ritorno massa corretto; area delimitata per terzi.

- Sorveglianza post-lavoro

  - Fire-watch per tempo definito dal permesso; controllo focolai nascosti.

- Chiusura permesso

  - Ripristino, registrazione, segnalazione anomalie.

### Registrazioni

- Modulo Hot Work Permit

- Registro manutenzione aspirazioni/filtri

- Schede controllo bombole e riduttori

# PR-MET-06 — Smerigliatrici, troncatrici, seghe e utensili portatili

### Scopo

Prevenire rottura dischi, proiezioni, tagli, contatti con organi in moto, rumore e vibrazioni.

### Modalità operative

- Idoneità accessori

  - Disco compatibile per diametro, rpm, materiale; vietati dischi danneggiati.

- Protezioni

  - Carter sempre presente e correttamente posizionato; impugnatura ausiliaria montata.

- Uso

  - Avvio in posizione sicura; non forzare taglio; mantenere postura stabile; scintille direzionate lontano da combustibili.

- Manutenzione

  - Sostituzione disco a macchina disalimentata; serraggio corretto.

- DPI

  - Occhiali/visiera, guanti adeguati (non in prossimità organi rotanti se rischio impigliamento), cuffie, maschera antipolvere se necessario.

### Registrazioni

- Check periodico utensili portatili

- Registro dischi/consumi (se utile)

# PR-MET-07 — Sollevamento carichi: carriponte, gru a bandiera, paranchi, accessori

### Scopo

Prevenire caduta del carico, schiacciamenti, urti, ribaltamenti, uso improprio accessori.

### Modalità operative

- Requisiti

  - Operatori autorizzati e addestrati; portate ben visibili; area di manovra definita.

- Check pre-uso giornaliero

  - Finecorsa, freni, pulsantiera, catene/funi, ganci con linguetta, segnalazioni acustiche/visive se presenti.

- Imbracatura

  - Selezione accessori idonei (brache, catene, golfari, grilli) con marcature leggibili.

  - Angoli di imbraco, baricentro, protezioni per spigoli vivi.

- Movimentazione

  - Sollevare pochi cm per prova stabilità; vietato passare sopra persone; guida con cime (tagline) se necessario.

- Carichi critici

  - Definisci “critico” (oltre soglia peso, forma instabile, vicino a impianti, in quota): richiede piano di sollevamento e preposto presente.

- Anomalie

  - Fuori servizio immediato e cartellinatura.

### Registrazioni

- Registro controlli accessori sollevamento

- Scheda carichi critici / piano sollevamento (quando applicabile)

# PR-MET-08 — Carrelli elevatori e viabilità interna (magazzino/officina)

### Scopo

Prevenire investimenti, ribaltamenti, urti, caduta carico, interferenze pedoni/mezzi.

### Modalità operative

- Regole di circolazione

  - Limiti velocità, precedenze, corsie, attraversamenti, regole di retromarcia, divieto uso smartphone.

- Check pre-uso

  - Forche, catene, gomme, freni, sterzo, clacson, luci, cintura, montante, perdite, batterie/gas.

- Movimentazione

  - Carico basso in marcia, visibilità garantita, curve lente, rampe con regole dedicate.

- Pedoni

  - Separazione percorsi; obbligo alta visibilità dove definito; stop in aree promiscue.

- Ricarica batterie / GPL

  - Area dedicata ventilata; DPI chimico; gestione emergenze sversamenti; divieti fiamme libere.

### Registrazioni

- Check giornaliero carrello

- Registro urti/danni scaffalature

- Registro manutenzioni

# PR-MET-09 — Gestione agenti chimici (oli, emulsioni, solventi, vernici, gas tecnici)

### Scopo

Prevenire esposizioni per inalazione/contatto, incendi, incompatibilità di stoccaggio, sversamenti.

### Modalità operative

- Inventario e SDS

  - Elenco sostanze; SDS aggiornate accessibili in reparto; etichettatura integra.

- Stoccaggio

  - Separazione incompatibili; bacini di contenimento; ventilazione; armadi per infiammabili dove necessario.

- Uso e travaso

  - Travaso con imbuti/pompe; divieto contenitori alimentari; tappi chiusi; aspirazione localizzata se prevista.

- DPI e igiene

  - Guanti compatibili, protezione occhi, creme barriera dove utile; lavaggi; divieto aria compressa su pelle/indumenti.

- Sversamenti

  - Kit assorbenti; procedura di contenimento, raccolta e smaltimento; segnalazione HSE.

- Rifiuti

  - Oli esausti, filtri, stracci imbevuti, bombolette: gestione dedicata.

### Registrazioni

- Inventario chimico

- Registro controlli stoccaggi

- Report sversamenti e azioni correttive

# PR-MET-10 — Rumore, vibrazioni, polveri e fumi (misure tecniche e organizzative)

### Scopo

Gestire gli agenti fisici e aerodispersi tipici della metalmeccanica: rumorosità (macchine/utensili), vibrazioni (portatili), fumi di saldatura, nebbie d’olio, polveri da molatura.

### Modalità operative

- Misure tecniche prioritarie

  - Insonorizzazioni, carter, manutenzione utensili, aspirazioni localizzate, cabine/box, lubrorefrigerazione controllata.

- Misure organizzative

  - Rotazioni, limitazione tempi, segregazione aree, segnaletica “obbligo cuffie/respiratori”.

- DPI

  - Scelta in base a valutazione; fit e comfort; sostituzioni programmate.

- Sorveglianza sanitaria

  - Attivazione protocolli MC (udito, apparato respiratorio, cute) in coerenza con valutazione.

- Verifiche

  - Misure strumentali periodiche; controlli efficienza aspirazioni/filtri.

### Registrazioni

- Report misure

- Registro manutenzione aspirazioni

- Consegna DPI e formazione

# PR-MET-11 — Gestione emergenze (incendio, evacuazione, sversamenti, infortunio grave)

### Scopo

Definire catena di comando e azioni standard per minimizzare danni a persone, impianti e ambiente.

### Modalità operative

- Organizzazione

  - Addetti emergenza (antincendio/PS), preposti di area, punto di raccolta, numeri interni.

- Incendio

  - Allarme, chiamata soccorsi, primo intervento solo se sicuro, chiusura alimentazioni (ove previsto), evacuazione.

- Sversamento chimico

  - Isola area, DPI, contenimento, ventilazione, raccolta con assorbenti, smaltimento.

- Infortunio

  - Messa in sicurezza, chiamata 112, primo soccorso, gestione accessi ai soccorsi, preservare scena per indagine.

- Prove

  - Esercitazioni periodiche; debrief e azioni correttive.

### Registrazioni

- Verbali prove evacuazione

- Registro controlli estintori/idranti

- Report emergenze e near miss

# PR-MET-12 — Gestione infortuni, mancati infortuni (near miss), non conformità e azioni correttive

### Scopo

Indagare eventi e quasi-eventi per eliminare cause radice (tecniche, organizzative, comportamentali) e prevenire recidive. Il tema “near miss” è richiamato anche da comunicazioni e indirizzi recenti in ambito nazionale: integrare il processo nel SGSL.

### Modalità operative

- Segnalazione

  - Canali: modulo cartaceo o digitale; possibilità anonima se vuoi aumentare reporting.

  - Tempi: immediata per eventi gravi; entro fine turno per near miss.

- Messa in sicurezza

  - Interdizione e cartellinatura se rischio residuo.

- Indagine

  - Team minimo: preposto + HSE/RSPP + manutenzione (se guasto) + lavoratore coinvolto.

  - Ricostruzione: cosa, dove, quando, come, condizioni operative, DPI, procedure, formazione.

  - Analisi cause: tecnica (ripari/guasti), organizzativa (ritmi, manutenzioni), umana (errore prevedibile), ambientale (layout).

- Azioni

  - Correttive (ripristino), preventive (modifica processo), formazione/addestramento, MOC se modifica impianto.

- Verifica efficacia

  - Follow-up a 30/60/90 giorni in base criticità.

### Registrazioni

- Registro infortuni/near miss

- Report indagine con azioni e scadenze

- Evidenze di chiusura azioni

## Procedure aggiuntive (consigliate per un pacchetto “completo” metalmeccanica)

Di seguito ulteriori procedure, da adottare con la stessa struttura sopra (scopo–campo–ruoli–passi–controlli–registrazioni). Se vuoi, posso anche riscriverle integralmente una per una nello stesso livello di dettaglio delle prime 12.

- PR-MET-13 — Gestione appalti, fornitori e DUVRI (interferenze)

  - Qualifica imprese, permessi, coordinamento, riunione di avvio, controllo in campo, stop-work authority.

- PR-MET-14 — Lavori in quota e uso scale/PLE

  - Criteri scelta attrezzatura, ancoraggi, verifica pre-uso, recupero in emergenza.

- PR-MET-15 — Spazi confinati e sospetti di inquinamento

  - Permesso di lavoro, misure atmosfera, ventilazione, sorvegliante, recupero, qualifica imprese.

- PR-MET-16 — Ordine e pulizia (5S) e gestione scarti/trucioli

  - Vie di transito, stoccaggi, gestione trucioli e nebbie d’olio, prevenzione scivolamenti/tagli.

- PR-MET-17 — Gestione DPI: scelta, consegna, addestramento, sostituzioni

  - Matrice DPI per mansione, tracciabilità, fit/comfort e compatibilità (occhio-udito-respiratorio).

- PR-MET-18 — Movimentazione manuale carichi e posture

  - Valutazione compiti, ausili, limiti operativi, rotazioni, formazione pratica.

- PR-MET-19 — Gestione impianti elettrici e lavori elettrici (solo personale qualificato)

  - Regole di accesso ai quadri, verifiche, procedure di sezionamento, DPI elettrici dove applicabili.

- PR-MET-20 — Gestione rifiuti e aspetti ambientali

  - Classificazione, etichettatura, deposito temporaneo, registrazioni, emergenze ambientali.

## Allegati pronti (modelli di modulistica da copiare/incollare)

- Check pre-uso macchina utensile (giornaliero):

  - Ripari integri e chiusi; interblocchi funzionanti; E-stop testato; schermi paraschegge; area pulita; utensili idonei; aspirazione attiva; anomalie segnalate.

- Scheda LOTO per macchina:

  - Fonti energia; punti isolamento; punti scarico; dispositivi blocco; test zero-energy; firme.

- Hot Work Permit:

  - Area; materiali combustibili rimossi/protetti; estintori; ventilazione; bombole; fire-watch; fine lavori e controllo.

- Check sollevamento e accessori:

  - Marcature; integrità brache/catene; ganci; angoli imbraco; area interdetta; prova sollevamento.

- Scheda segnalazione near miss:

  - Descrizione; luogo; foto; fattori contributivi; barriera mancante; proposta miglioramento; urgenza.

## Come adottarle rapidamente (approccio pratico)

- Inserisci le procedure nel tuo sistema documentale (DVR/SGSL) e assegna proprietario (HSE/Preposto).

- Collega ogni procedura a: formazione/addestramento, check list, audit e registrazioni.

- Applica “regola d’oro”: per attività ad alto rischio, senza permesso di lavoro o LOTO, il lavoro non parte.

# PR-MET-13 — Gestione appalti, fornitori, accessi e DUVRI (rischi interferenziali)

## Scopo

Garantire che lavori in appalto/fornitura (manutenzioni, montaggi, pulizie industriali, trasporti, cantieri temporanei interni, verifiche impianti) siano eseguiti in sicurezza, controllando idoneità tecnico-professionale, interferenze, accessi, coordinamento operativo e potere di stop.

## Campo

Tutte le attività svolte da imprese esterne e lavoratori autonomi in stabilimento o su impianti aziendali.

## Ruoli e responsabilità

- DL/Committente: nomina referente, assicura cooperazione e coordinamento, firma DUVRI se applicabile.

- Referente di commessa/Responsabile contratto: gestisce qualifica, documenti, pianificazione, permessi.

- RSPP/HSE: supporta valutazione rischi interferenziali, definisce misure, audit.

- Preposto di area: autorizza accesso operativo, controlla in campo, gestisce interferenze giornaliere.

- Impresa appaltatrice: rispetta regole sito, designa preposto, fornisce DPI/attrezzature idonee.

- RLS: consultazione secondo prassi aziendale.

## Modalità operative

### 1) Qualifica preliminare (prima dell’affidamento)

- Raccolta documenti minimi (adatta alla tua policy):

  - visura/CCIAA o equivalente; DURC (se richiesto); DVR o autocertificazione (dove ammessa); attestati formazione idonei; idoneità sanitaria mansioni; elenco attrezzature e relative verifiche; assicurazioni; nominativi preposti e addetti emergenza.

- Valutazione idoneità tecnico-professionale: esito Idoneo / Idoneo con prescrizioni / Non idoneo.

- Definizione “lavori ad alto rischio” (es. elettrico, quota, saldatura/hot work, spazi confinati, sollevamenti critici).

### 2) Pianificazione e coordinamento

- Sopralluogo congiunto (referente + preposto area + appaltatore + HSE se necessario).

- Definizione interferenze: viabilità, aree condivise, mezzi di sollevamento, fermate impianto, rumorosità/polveri, accesso a quadri elettrici, presenza di sostanze chimiche.

- Stesura/aggiornamento DUVRI (quando applicabile) e/o Piano Operativo di Sicurezza se cantiere temporaneo (quando applicabile).

- Definizione permessi: LOTO, Hot Work, Lavori in quota, Spazi confinati, Sollevamenti critici.

### 3) Ingresso in sito e regole di accesso

- Registrazione ingressi (badge/registro), consegna regole sito, briefing sicurezza iniziale.

- Verifica DPI minimi e attrezzature idonee (inclusi certificati quando richiesti).

- Delimitazione aree lavoro, segnaletica, gestione viabilità mezzi/pedoni.

### 4) Esecuzione lavori (controllo in campo)

- Riunione “toolbox talk” giornaliera per attività non routinarie o con interferenze.

- Presenza del preposto appaltatore; contatto costante con preposto aziendale.

- Divieti: bypass ripari, accesso non autorizzato a impianti, uso fiamme libere fuori permesso, improvvisazioni su quadri elettrici, lavori senza LOTO.

- Gestione rifiuti e materiali: stoccaggi temporanei, pulizia e ripristino aree.

### 5) Stop-Work Authority (potere di fermo)

- Chiunque (preposto, HSE, lavoratori) può richiedere fermo immediato se rileva pericolo grave e imminente.

- Procedura: stop → messa in sicurezza → analisi → ripresa solo con autorizzazione.

### 6) Chiusura lavori

- Verifica ripristini (ripari, protezioni, carter, cartellonistica, pulizia).

- Consegna report finale e registrazione eventuali non conformità/near miss.

- Valutazione prestazione HSE fornitore (scorecard).

## Controlli

- Audit in campo programmati e a sorpresa.

- Verifica periodica documenti e scadenze (attestati, verifiche attrezzature).

## Registrazioni / modulistica

- Scheda qualifica fornitore / idoneità tecnico-professionale

- Verbale sopralluogo e coordinamento

- DUVRI (se applicabile) / permessi di lavoro

- Registro ingressi e briefing

- Report chiusura e scorecard HSE

# PR-MET-14 — Lavori in quota: scale, trabattelli, PLE, coperture e protezioni anticaduta

## Scopo

Prevenire cadute dall’alto, cadute di materiali, urti e ribaltamenti durante attività in quota su impianti, strutture, scaffalature, coperture, manutenzioni.

## Campo

Tutte le attività con rischio di caduta (anche da basso livello) e uso di scale/PLE/trabattelli.

## Ruoli e responsabilità

- DL: assicura attrezzature idonee e formazione specifica.

- RSPP/HSE: definisce criteri di scelta attrezzature e misure anticaduta.

- Preposto: autorizza attività, verifica condizioni, controlla in campo.

- Operatori: rispettano procedure, usano DPI anticaduta quando richiesto, segnalano anomalie.

## Modalità operative

### 1) Valutazione e scelta del mezzo di accesso (ordine di preferenza)

- Eliminare la quota (lavoro da terra con aste/attrezzi).

- Piattaforma di lavoro (PLE) quando serve stabilità e protezione.

- Trabattello/ponte su ruote per lavori prolungati in interno.

- Scala solo per lavori brevi, a basso rischio, senza sforzi laterali e senza movimentazione pesi significativi.

### 2) Requisiti generali prima di iniziare

- Verifica meteo per esterni (vento, pioggia, ghiaccio).

- Valutazione interferenze (viabilità, carriponte, carrelli, linee elettriche, macchine in moto).

- Delimitazione area sottostante e prevenzione caduta oggetti (tethering utensili, area interdetta).

- Presenza di secondo operatore/assistenza quando richiesto (quota, PLE, coperture).

### 3) Uso scale (portatili)

- Ammesse solo se: durata breve, punto di lavoro stabile, mani libere (o gestione utensili con borsa/cinghia), nessun sforzo laterale.

- Controlli: piedini integri, montanti, pioli, cerniere, cordini, targhetta.

- Posizionamento: base stabile, angolazione corretta, vincolo/tenuta in alto quando possibile.

- Divieti: salire sugli ultimi pioli oltre limite, spostare scala con persona sopra, usare su superfici scivolose senza stabilizzazione.

### 4) Uso trabattelli

- Montaggio secondo istruzioni, piani di lavoro con parapetti e fermapiede.

- Ruote bloccate durante lavoro, terreno livellato, accesso interno (non arrampicarsi esternamente).

- Divieti: spostamento con persona sopra, improvvisazioni (tavole non certificate).

### 5) Uso PLE

- Operatori abilitati/addestrati; check pre-uso (stabilizzatori, emergenza, comandi, sensori, livellamento).

- Piano di appoggio idoneo, distanze da ostacoli e linee elettriche, area interdetta.

- In cesta: uso DPI anticaduta (imbracatura con cordino adatto) quando previsto dalla valutazione e istruzioni PLE; divieto uscita dalla cesta salvo specifica procedura e autorizzazione.

- Gestione emergenze: recupero da terra, operatore di terra istruito.

### 6) Coperture e lucernari

- Accesso consentito solo con piano di lavoro e protezioni: parapetti, linee vita, reti, passerelle.

- Lucernari trattati come “aperture non portanti”: protezione obbligatoria.

### 7) Chiusura attività

- Ripristino area, rimozione delimitazioni, controllo attrezzature e segnalazione difetti.

## Controlli

- Ispezioni periodiche attrezzature; verifica DPI anticaduta e scadenze.

- Audit in campo su uso scale/PLE.

## Registrazioni

- Check pre-uso scale/trabattelli/PLE

- Verbale autorizzazione lavoro in quota (se previsto)

- Registro controllo DPI anticaduta

# PR-MET-15 — Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento (permesso di lavoro + emergenza)

## Scopo

Prevenire asfissia, intossicazioni, esplosioni/incendi e intrappolamenti durante lavori in spazi confinati (vasche, pozzetti, serbatoi, condotte, fosse, camere tecniche con ventilazione insufficiente).

## Campo

Qualsiasi attività con accesso a spazi con ventilazione limitata o rischio atmosfere pericolose, inclusi lavori di pulizia, ispezione, manutenzione, recupero oggetti.

## Ruoli e responsabilità

- DL: autorizza programma e risorse, definisce imprese qualificate quando esternalizzato.

- RSPP/HSE: definisce criteri, permesso, monitoraggi e formazione.

- Preposto: responsabile dell’attività; verifica condizioni e permesso.

- Sorvegliante esterno: presidia ingresso, mantiene contatto, non entra per soccorso.

- Operatori: eseguono attività solo se autorizzati e addestrati, rispettano DPI/monitoraggi.

- Squadra emergenza: addestrata al recupero (non improvvisato).

## Modalità operative

### 1) Identificazione e classificazione

- Censimento spazi confinati e “ambienti sospetti di inquinamento”.

- Definizione modalità consentite e limitazioni (numero persone, attrezzature, alimentazioni).

### 2) Permesso di lavoro (obbligatorio)

Il permesso deve includere:

- descrizione attività, durata, squadra;

- rischi specifici;

- isolamento energie (LOTO) e bonifiche;

- ventilazione;

- monitoraggio atmosfera;

- DPI e attrezzature;

- comunicazioni e piano emergenza;

- criteri stop e uscita immediata.

### 3) Bonifica e isolamento

- LOTO su tutte le energie (elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica).

- Isolamento linee/condotte (flange cieche, doppia valvola dove applicabile), drenaggi e lavaggi.

- Pulizia e rimozione residui, gestione rifiuti.

### 4) Monitoraggio atmosfera (prima e durante)

- Misure: ossigeno, esplosività, gas/vapori specifici (in base a sostanze).

- Strumentazione tarata e operatore addestrato.

- Monitoraggio continuo quando rischio variabile.

- Criteri stop: parametri fuori soglia → evacuazione immediata e messa in sicurezza.

### 5) Ventilazione e accesso

- Ventilazione forzata quando necessaria; gestione correnti e zone morte.

- Accesso con idonei sistemi (tripode/argano dove richiesto).

- Numero persone minimo indispensabile.

### 6) DPI e attrezzature

- DPI anticaduta/recupero se rischio caduta o accesso verticale.

- Protezione vie respiratorie in base alla valutazione (mai improvvisare).

- Illuminazione a bassa tensione/ATEX se necessario.

### 7) Presidio e comunicazioni

- Sorvegliante esterno dedicato, contatto costante (radio/cordino/voce).

- Registro ingressi/uscite.

### 8) Emergenza e recupero

- Divieto assoluto di soccorso “istintivo” entrando senza attrezzature.

- Recupero dall’esterno con sistemi dedicati e squadra addestrata.

- Chiamata soccorsi e gestione accesso mezzi di emergenza.

### 9) Chiusura attività

- Uscita, inventario persone, rimozione attrezzature, chiusura permesso e report.

## Controlli

- Audit su permessi e strumentazione; prove periodiche recupero.

## Registrazioni

- Registro spazi confinati

- Permesso di lavoro + check list

- Report monitoraggi atmosfera

- Verbali addestramento e prove emergenza

# PR-MET-16 — Ordine, pulizia e gestione scarti/trucioli (5S in officina)

## Scopo

Ridurre infortuni da scivolamenti/urti/tagli, incendi, intralci alle vie di esodo, contaminazioni (nebbie d’olio), inefficienze operative e guasti legati a scarsa housekeeping.

## Campo

Tutti i reparti: lavorazioni meccaniche, saldatura, magazzino, manutenzione, aree carica batterie, aree chimici.

## Ruoli e responsabilità

- Preposti: presidiano standard 5S e gestiscono non conformità.

- Lavoratori: applicano regole di ordine e pulizia a fine ciclo/turno.

- HSE: definisce standard, audit e KPI.

## Modalità operative

### 1) Standard 5S (minimo operativo)

- Selezionare: rimuovere materiali inutili dalle postazioni.

- Sistemare: posti definiti per utensili, dime, materiali (shadow board, etichette).

- Spazzare/Pulire: pulizia programmata (trucioli, oli, polveri).

- Standardizzare: checklist e frequenze, foto standard area “OK”.

- Sostenere: audit e responsabilità assegnate.

### 2) Regole specifiche metalmeccanica

- Trucioli: raccolta con ganci/spazzole e contenitori dedicati; vietato accumulo a terra.

- Oli/emulsioni: gestione perdite immediata; assorbenti disponibili; pavimenti antiscivolo ove possibile.

- Cavi/tubi: passaggi protetti o sospesi; vietato attraversare vie pedonali senza protezione.

- Vie di transito ed esodo: sempre libere; stoccaggi solo in aree segnate.

- Carichi e pallet: impilaggi entro limiti; imballi integri; niente spigoli esposti.

### 3) Gestione sversamenti (micro e macro)

- Micro: assorbimento immediato, smaltimento assorbenti come rifiuto appropriato, segnalazione al preposto.

- Macro: interdizione area, kit emergenza, valutazione HSE e ripristino.

### 4) Pulizie programmate

- Fine turno: pulizia base postazione e ripristino.

- Settimanale: pulizia approfondita, controllo perdite, verifica contenitori rifiuti e segregazione.

## Controlli

- Audit 5S con punteggio per area; trend mensile.

- KPI: near miss scivolamenti, tempi fermo per guasti da sporcizia, anomalie perdite.

## Registrazioni

- Checklist 5S giornaliera/settimanale

- Report audit e azioni correttive

- Registro sversamenti

# PR-MET-17 — Gestione DPI (selezione, consegna, addestramento, sostituzioni, compatibilità)

## Scopo

Assicurare che i DPI siano adeguati al rischio, disponibili, correttamente utilizzati, mantenuti e sostituiti nei tempi previsti.

## Campo

Tutti i DPI: occhi/viso, udito, vie respiratorie, mani, piedi, corpo, anticaduta, saldatura, chimico, elettrico (se applicabile).

## Ruoli e responsabilità

- DL: approva elenco DPI per mansione e risorse.

- RSPP/HSE: definisce requisiti tecnici e compatibilità, gestisce matrice DPI.

- Preposti: vigilano sull’uso e segnalano carenze.

- Magazzino/DPI coordinator: consegna tracciata e gestione scorte.

- Lavoratori: uso corretto, cura e segnalazione difetti.

- MC: input su idoneità e compatibilità (es. respiratori, udito).

## Modalità operative

### 1) Selezione DPI

- Basata su valutazione rischi per mansione e attività (routine e non routine).

- Criteri: livello protezione, comfort, ergonomia, compatibilità tra DPI (occhiali + visiera + cuffie + respiratore), taglie.

### 2) Consegna e tracciabilità

- Consegna nominale con firma (digitale o cartacea).

- Definizione scorte minime e tempi riordino.

### 3) Addestramento

- Addestramento pratico: corretto indosso, regolazioni, limiti, manutenzione.

- Respiratori: prova tenuta operativa (fit/tenuta) e procedure di sostituzione filtri secondo esposizione e istruzioni.

### 4) Uso e manutenzione

- Regole di pulizia e conservazione (armadietti, sacche, non esposti a oli/UV).

- Controllo visivo prima dell’uso (rotture, elastiche, valvole, visiere, imbracature).

### 5) Sostituzione e non conformità

- Sostituzione programmata (es. inserti udito, filtri, guanti) e sostituzione immediata se danneggiati.

- DPI anticaduta: ispezioni periodiche e gestione “fuori servizio” con quarantena.

## Controlli

- Audit uso DPI in campo.

- Verifica scorte e scadenze.

## Registrazioni

- Matrice DPI per mansione/attività

- Registro consegna DPI

- Schede ispezione DPI anticaduta/respiratori

- Registro non conformità DPI

# PR-MET-18 — Movimentazione manuale carichi (MMC) e sovraccarico biomeccanico

## Scopo

Ridurre rischi muscolo-scheletrici e infortuni (strappi, lombalgie, schiacciamenti) durante movimentazioni manuali e attività ripetitive.

## Campo

Carico/scarico, assemblaggio, imballo, attrezzaggi, gestione pezzi, magazzino, manutenzione.

## Ruoli e responsabilità

- DL: mette a disposizione ausili e risorse.

- RSPP/HSE: definisce misure tecniche e organizzative; monitora KPI.

- Preposti: assegnano compiti e verificano uso ausili.

- Lavoratori: applicano tecniche corrette e usano ausili.

## Modalità operative

### 1) Principi gerarchici di prevenzione

- Eliminare sollevamenti manuali (automazione, convogliatori, paranchi).

- Ridurre peso/distanze/altezza presa (layout e packaging).

- Meccanizzare (carrelli, sollevatori, bilancini, manipolatori).

- Organizzare (rotazioni, pause, team lift).

- Formare/Addestrare tecniche corrette.

### 2) Regole operative per sollevamento manuale

- Valuta prima di sollevare: peso stimato, presa, percorso, ingombro, stabilità.

- Mantieni carico vicino al corpo, evita torsioni del tronco, usa gambe e non schiena.

- Vietato sollevare in fretta con presa incerta o su pavimento scivoloso.

- Team lift obbligatorio oltre soglie interne o per ingombri instabili.

### 3) Uso ausili

- Carrelli: ruote idonee, maniglie, percorsi liberi.

- Paranchi/manipolatori: controllo pre-uso, imbraco corretto, area interdetta.

### 4) Attività ripetitive e posture

- Regolazione banchi, supporti, posizionatori, riduzione reach e lavoro sopra spalle.

- Rotazioni compiti e micro-pause.

### 5) Gestione segnalazioni e salute

- Segnalazione precoce di dolore/sintomi; valutazione ergonomica mirata; interventi tecnici.

## Controlli

- Audit su uso ausili e posture; KPI assenze/near miss.

## Registrazioni

- Lista ausili e verifiche

- Checklist ergonomia postazione

- Segnalazioni disturbi e azioni correttive (in coerenza con privacy e medicina del lavoro)

# PR-MET-19 — Gestione impianti elettrici e lavori elettrici (accesso controllato ai quadri)

## Scopo

Prevenire folgorazione, arco elettrico, incendi e avviamenti intempestivi durante gestione quadri, manutenzioni e prove elettriche.

## Campo

Accesso a quadri elettrici, cabine/armadi, interventi su impianti e componenti, verifiche e misure.

## Ruoli e responsabilità

- DL: autorizza lavori e definisce figure competenti.

- Responsabile impianto elettrico / Manutenzione: pianifica e controlla interventi.

- RSPP/HSE: integra requisiti H&S, permessi e DPI.

- Esecutori lavori elettrici: solo personale qualificato/abilitato secondo policy aziendale.

- Preposto: verifica applicazione permessi e segregazione area.

## Modalità operative

### 1) Regole generali di accesso

- Quadri elettrici: accesso solo a personale autorizzato.

- Divieto di deposito materiali davanti ai quadri; area sempre libera.

- Segnaletica e chiusura quadri con chiave dove necessario.

### 2) Pianificazione lavoro

- Identifica tipo intervento: fuori tensione / in prossimità / sotto tensione (quest’ultimo solo se eccezionale e autorizzato).

- Valuta interferenze con produzione e attiva permesso di lavoro quando previsto.

### 3) Lavori fuori tensione (standard)

- Sezionamento e messa in sicurezza: applica LOTO, cartelli, blocchi.

- Verifica assenza tensione con strumentazione idonea.

- Messa a terra e in corto dove applicabile.

- Delimitazione area e controllo accessi.

### 4) Lavori in prossimità

- Barriere e distanze, segregazione, utensili isolati dove richiesto, sorveglianza preposto.

### 5) Gestione attrezzi e strumenti

- Strumenti di misura idonei e in buono stato; verifiche/controlli secondo prassi interna.

### 6) Ripristino

- Ricontrollo serraggi e chiusure, rimozione attrezzi, rimozione LOTO (solo da chi lo ha applicato), prova funzionale controllata.

## Controlli

- Audit su accesso quadri e housekeeping elettrico.

- Verifica periodica stato quadri (serraggio, pulizia, surriscaldamenti).

## Registrazioni

- Permessi di lavoro elettrico (se adottati)

- Registro LOTO su impianti elettrici

- Registro manutenzioni/verifiche quadri

- Elenco personale autorizzato

# PR-MET-20 — Gestione rifiuti e aspetti ambientali in officina (integrazione con sicurezza)

## Scopo

Gestire correttamente rifiuti e aspetti ambientali correlati alle attività metalmeccaniche, prevenendo contaminazioni, incendi, esposizioni e non conformità.

## Campo

Rifiuti e residui: trucioli, oli esausti, emulsioni, filtri, stracci contaminati, bombolette, imballaggi, scarti metallici, polveri/filtri aspirazioni, batterie.

## Ruoli e responsabilità

- DL: assicura organizzazione e risorse.

- Responsabile ambientale/HSE: definisce flussi, etichettature, controlli, formazione.

- Preposti: vigilano su segregazione e deposito corretto.

- Lavoratori: conferiscono nei contenitori corretti e segnalano anomalie.

## Modalità operative

### 1) Identificazione e segregazione

- Definisci contenitori dedicati per ciascuna tipologia:

  - trucioli metallici (eventualmente separati per materiale);

  - oli/emulsioni (contenitori chiusi, bacino di contenimento);

  - stracci/assorbenti contaminati (contenitore metallico chiuso dove rischio incendio);

  - filtri e polveri aspirazione;

  - bombolette e spray;

  - batterie e RAEE (se presenti).

- Etichettatura chiara e istruzioni a bordo contenitore.

### 2) Deposito temporaneo e sicurezza

- Aree dedicate, ventilate se necessario, con bacini e pavimentazione idonea.

- Prevenzione incendio: gestione stracci imbevuti, distanze da fonti calore, estintori idonei.

- Divieti: miscelare rifiuti incompatibili, travasi non autorizzati, stoccaggi non etichettati.

### 3) Gestione emulsioni e oli

- Controllo perdite e sversamenti (kit assorbenti).

- Prelievi e smaltimento secondo programmazione; divieto scarico improprio.

### 4) Trasporto interno e conferimento

- Percorsi definiti; contenitori chiusi; movimentazione con ausili (carrelli).

- Consegna a trasportatori/impianti autorizzati secondo processo aziendale.

### 5) Gestione emergenze ambientali

- Sversamento: interdizione area, contenimento, assorbimento, raccolta, segnalazione HSE, ripristino e analisi cause.

## Controlli

- Ispezioni aree deposito e contenitori (integrità, etichette, bacini).

- KPI: numero sversamenti, non conformità di segregazione, near miss incendio.

## Registrazioni

- Registro controlli deposito e contenitori

- Report sversamenti e azioni correttive

- Evidenze conferimenti (secondo gestione aziendale)

## Allegati operativi (modelli rapidi da adottare)

Se vuoi, posso anche fornirti i modelli in formato “copia/incolla” (testo pronto Word) per:

- Modulo qualifica appaltatore + check documenti + scorecard HSE (PR-MET-13)

- Permesso Lavori in Quota (PR-MET-14)

- Permesso Spazi Confinati + check monitoraggi + registro ingressi/uscite (PR-MET-15)

- Checklist 5S giornaliera e audit settimanale (PR-MET-16)

- Registro consegna DPI + scheda ispezione anticaduta (PR-MET-17)

- Checklist ergonomia postazione + scheda segnalazione disturbi (PR-MET-18)

- Permesso lavoro elettrico + scheda accesso quadri (PR-MET-19)

- Checklist deposito rifiuti + procedura sversamenti (PR-MET-20)

## INDICE ALLEGATI (kit completo)

A. Governance / registri trasversali

- AL-MET-00 Elenco Procedure PR-MET + registro revisioni

- AL-MET-01 Registro formazione/addestramento per mansione/attività

- AL-MET-02 Registro audit/ispezioni HSE (programma + evidenze)

- AL-MET-03 Registro non conformità, azioni correttive e verifiche efficacia (CAPA)

- AL-MET-04 Registro segnalazioni near miss / situazioni pericolose

- AL-MET-05 Registro consegna DPI e scadenziario sostituzioni/controlli

- AL-MET-06 Registro manutenzioni e verifiche periodiche (macchine/impianti/attrezzature)

- AL-MET-07 Registro “Fuori servizio” (tag-out) e riammissione in esercizio

- AL-MET-08 Elenco macchine/attrezzature con codifica interna (anagrafica HSE)

B. Macchine e modifiche (PR-MET-01)

- AL-MET-09 Verbale accettazione/introduzione macchina o attrezzatura

- AL-MET-10 Checklist ispezione ripari/interblocchi e prove funzionali

- AL-MET-11 Modulo MOC – Gestione modifiche (valutazione + collaudo + aggiornamenti)

C. LOTO / energie pericolose (PR-MET-02)

- AL-MET-12 Scheda LOTO per singola macchina/impianto (punti energia)

- AL-MET-13 Permesso LOTO / registro applicazione lucchetti e prova “zero energia”

- AL-MET-14 Registro addetti autorizzati LOTO + consegna lucchetti

D. Presse/piegatrici/cesoie e macchine a rischio schiacciamento (PR-MET-03)

- AL-MET-15 Check pre-uso giornaliera presse/piegatrici/cesoie

- AL-MET-16 Registro attrezzaggi stampi/dime e anomalie dispositivi di sicurezza

E. Torni/frese/CNC/rettifiche (PR-MET-04)

- AL-MET-17 Check pre-uso macchina utensile (torni/frese/CNC)

- AL-MET-18 Scheda gestione trucioli/ordine postazione e controlli fine turno

F. Saldatura e lavori a caldo (PR-MET-05)

- AL-MET-19 Hot Work Permit (Permesso lavori a caldo)

- AL-MET-20 Registro controllo bombole/riduttori/tubi e stoccaggio

- AL-MET-21 Check efficienza aspirazioni localizzate e manutenzione filtri

G. Utensili portatili (PR-MET-06)

- AL-MET-22 Checklist controllo periodico utensili portatili e dischi abrasivi

H. Sollevamenti (PR-MET-07)

- AL-MET-23 Check pre-uso carriponte/paranco/gru (giornaliero)

- AL-MET-24 Registro accessori di sollevamento (brache/catene/golfari) + ispezioni

- AL-MET-25 Piano di sollevamento “carico critico” (lifting plan) + briefing

I. Carrelli elevatori e viabilità (PR-MET-08)

- AL-MET-26 Check pre-uso carrello elevatore (giornaliero)

- AL-MET-27 Registro urti/danni/scaffalature e azioni correttive

- AL-MET-28 Registro ricarica batterie / area carica (controlli e sversamenti)

J. Chimici (PR-MET-09)

- AL-MET-29 Inventario agenti chimici + ubicazione SDS

- AL-MET-30 Checklist ispezione stoccaggi chimici (armadi/bacini/etichette)

- AL-MET-31 Scheda gestione sversamento (intervento + rifiuti + indagine)

K. Agenti fisici / aerodispersi (PR-MET-10)

- AL-MET-32 Registro manutenzione aspirazioni/impianti di ventilazione

- AL-MET-33 Verbale consegna/fit e addestramento DPI udito/respiratori

- AL-MET-34 Registro misurazioni (rumore/vibrazioni/polveri/fumi) e riesame

L. Emergenze (PR-MET-11)

- AL-MET-35 Scheda gestione emergenza (incendio/infortunio/sversamento) – report evento

- AL-MET-36 Verbale prova evacuazione e piano azioni

- AL-MET-37 Registro controlli presidi antincendio (estintori/idranti/porte)

M. Near miss / infortuni / NC (PR-MET-12)

- AL-MET-38 Scheda segnalazione near miss (dettagliata)

- AL-MET-39 Scheda infortunio (raccolta dati + prime azioni)

- AL-MET-40 Report indagine evento (cause radice) + piano azioni

N. Appalti e DUVRI (PR-MET-13)

- AL-MET-41 Scheda qualifica fornitore/appaltatore (idoneità tecnico-professionale)

- AL-MET-42 Verbale sopralluogo/coordinamento interferenze (toolbox meeting)

- AL-MET-43 Registro accessi imprese esterne + briefing iniziale

- AL-MET-44 Scorecard HSE fornitore (valutazione prestazione)

O. Quota (PR-MET-14)

- AL-MET-45 Permesso lavoro in quota (scale/PLE/trabattello/coperture)

- AL-MET-46 Check pre-uso PLE/trabattello/scale

- AL-MET-47 Registro ispezione DPI anticaduta (pre-uso + periodico)

P. Spazi confinati (PR-MET-15)

- AL-MET-48 Permesso di lavoro spazi confinati (completo)

- AL-MET-49 Registro monitoraggi atmosfera (pre + continuo)

- AL-MET-50 Registro ingressi/uscite e presidio sorvegliante

- AL-MET-51 Verbale prova recupero/emergenza (addestramento)

Q. 5S / housekeeping (PR-MET-16)

- AL-MET-52 Checklist 5S giornaliera per area

- AL-MET-53 Audit 5S settimanale/mensile (punteggio + azioni)

R. DPI (PR-MET-17)

- AL-MET-54 Matrice DPI per mansione/attività (estratto operativo)

- AL-MET-55 Richiesta sostituzione DPI / non conformità DPI

S. MMC / ergonomia (PR-MET-18)

- AL-MET-56 Checklist ergonomia postazione e compito

- AL-MET-57 Scheda segnalazione disturbi muscolo-scheletrici (canale HSE/MC)

T. Elettrico (PR-MET-19)

- AL-MET-58 Permesso lavoro elettrico / accesso quadri (se adottato)

- AL-MET-59 Registro accessi quadri e anomalie (termiche, polveri, serraggi)

U. Rifiuti/ambientale (PR-MET-20)

- AL-MET-60 Checklist deposito temporaneo rifiuti e contenitori

- AL-MET-61 Registro sversamenti ambientali (con analisi e follow-up)

# ALLEGATI

## AL-MET-00 — Elenco Procedure PR-MET + Registro revisioni

Azienda: ____________ Sito/Reparto: ____________
Elenco procedure vigenti:

- PR-MET-01 Gestione macchine e modifiche

- PR-MET-02 LOTO e controllo energie

- PR-MET-03 Presse/piegatrici/cesoie

- PR-MET-04 Torni/frese/CNC

- PR-MET-05 Saldatura e Hot Work

- PR-MET-06 Utensili portatili

- PR-MET-07 Sollevamenti

- PR-MET-08 Carrelli e viabilità

- PR-MET-09 Agenti chimici

- PR-MET-10 Rumore/vibrazioni/polveri/fumi

- PR-MET-11 Emergenze

- PR-MET-12 Near miss/infortuni/NC

- PR-MET-13 Appalti/DUVRI

- PR-MET-14 Lavori in quota

- PR-MET-15 Spazi confinati

- PR-MET-16 5S/housekeeping

- PR-MET-17 DPI

- PR-MET-18 MMC/ergonomia

- PR-MET-19 Elettrico

- PR-MET-20 Rifiuti/ambientale

Registro revisioni

| Procedura | Rev. | Data | Motivo modifica | Redatto | Verificato (RSPP/HSE) | Approvato (DL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-MET-__ | __ | //____ | __________________ | __________ | __________ | __________ |

## AL-MET-01 — Registro formazione/addestramento per mansione/attività

Azienda: ____________ Sito: ____________

| Lavoratore | Reparto/Mansione | Attività/abilitazione (es. carrello, PLE, LOTO, saldatura) | Data formazione | Data addestramento pratico | Esito | Scadenza/refresh | Firma lavoratore | Firma formatore/preposto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-02 — Registro audit/ispezioni HSE

| Data | Area/Reparto | Tipo (audit/ispezione) | Requisiti verificati (procedure) | Esito | NC rilevate (ID) | Azioni richieste | Responsabile | Scadenza | Verifica chiusura (data/firma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-03 — Registro NC e CAPA (azioni correttive/preventive)

| ID | Data | Fonte (audit/near miss/infortunio) | Descrizione NC | Rischio (B/M/A) | Azione correttiva | Azione preventiva | Responsabile | Scadenza | Stato | Verifica efficacia (data/esito) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-04 — Registro near miss / situazioni pericolose

| ID | Data | Area | Segnalatore | Evento/condizione | Potenziale conseguenza | Barriere mancanti | Azione immediata | Azioni definitive | Responsabile | Scadenza | Chiusura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-05 — Registro consegna DPI + scadenziario

| Lavoratore | DPI consegnato (modello/taglia) | Rischio coperto | Data consegna | Istruzioni/addestramento eseguito (S/N) | Frequenza sostituzione | Data prevista sostituzione | Firma lavoratore | Firma consegnante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-06 — Registro manutenzioni e verifiche periodiche

| Bene (codice) | Tipo (macchina/impianto/attrezzatura) | Intervento (ordinario/straord.) | Data | Esecutore | Esito | Parti sostituite | Note | Prossima scadenza | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-07 — Registro “Fuori servizio” e riammissione

| Data | Bene (codice) | Motivo fuori servizio | Azione immediata (interdizione/tag) | Responsabile | Riparazione eseguita (data) | Verifica sicurezza (ripari/test) | Autorizzazione rientro | Firma preposto | Firma manutenzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-08 — Anagrafica macchine/attrezzature (HSE)

| Codice interno | Macchina/attrezzatura | Reparto | Modello/seriale | Anno | Rischi principali | Dispositivi sicurezza | Check richiesti (quali) | Manutenzione (freq.) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-09 — Verbale accettazione/introduzione macchina (PR-MET-01)

Macchina/attrezzatura: ____________ Codice interno: ____________
Ubicazione: ____________ Fornitore: ____________ Data: //____

### Documentazione disponibile (spuntare)

- Manuale uso e manutenzione

- Dichiarazione di conformità / documenti applicabili

- Schemi elettrici/pneumatici/idraulici

- Istruzioni dispositivi di sicurezza (ripari/interblocchi)

- Elenco parti di ricambio critiche

- Istruzioni emergenza e arresti

- Valutazione rischi/integrazione DVR (se necessaria)

### Verifiche tecniche e HSE

- Ripari fissi integri e idonei: [ ] Sì [ ] No

- Ripari mobili/interblocchi funzionanti: [ ] Sì [ ] No

- Arresto di emergenza testato: [ ] Sì [ ] No

- Segnaletica e comandi chiari: [ ] Sì [ ] No

- Aspirationi/impianti necessari presenti: [ ] Sì [ ] No [ ] N.A.

- Spazi e layout sicuri: [ ] Sì [ ] No

- Istruzioni operative disponibili in reparto: [ ] Sì [ ] No

Esito accettazione: [ ] Accettata [ ] Accettata con prescrizioni [ ] Non accettata
Prescrizioni/azioni prima dell’uso: ____________________________________________
Firme: Referente __________ HSE/RSPP __________ Preposto area __________ DL __________

## AL-MET-10 — Checklist ispezione ripari/interblocchi e prove funzionali

Bene (codice): ________ Data: //____ Verificatore: ________

| Elemento | Verifica | Esito (OK/KO) | Azione richiesta | Scadenza | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripari fissi | integri, fissaggi, assenza aperture |  |  |  |  |
| Ripari mobili | chiusura corretta |  |  |  |  |
| Interblocchi | impediscono avvio con riparo aperto |  |  |  |  |
| E-stop | arresto immediato, reset corretto |  |  |  |  |
| Comandi | coerenza e protezione da avvio accidentale |  |  |  |  |
| Segnaletica | presente e leggibile |  |  |  |  |

## AL-MET-11 — Modulo MOC (Gestione Modifiche) (PR-MET-01)

Oggetto modifica: ____________________ Bene (codice): ________
Richiedente: ________ Data: //____ Reparto: ________

### Descrizione modifica

- Cosa si modifica (hardware/software/ripari/ciclo/layout): ___________________________

- Motivazione: ___________________________

### Valutazione impatti (spuntare)

- Ripari/interblocchi [ ] Comandi [ ] PLC/sicurezza [ ] Velocità/ciclo

- Aspirazione [ ] Rumore/vibrazioni [ ] Ergonomia [ ] Chimici [ ] Altro: ______

### Analisi rischio e misure

- Rischi introdotti/modificati: _________________________________________________

- Misure tecniche/organizzative: _______________________________________________

- Necessità addestramento: [ ] Sì [ ] No (se sì: chi/come/quando) ________________

### Piano collaudo e accettazione

- Prove da eseguire (ripari, e-stop, interblocchi, ciclo): __________________________

- Esito collaudo: [ ] OK [ ] KO

- Aggiornamento documenti: [ ] istruzioni operative [ ] DVR [ ] formazione [ ] schemi

Firme: Richiedente ________ Manutenzione ________ HSE/RSPP ________ Preposto ________ DL ________

## AL-MET-12 — Scheda LOTO per macchina/impianto (PR-MET-02)

Bene (codice): ________ Ubicazione: ________ Rev: __

### Fonti energia e punti di isolamento

| Fonte energia | Punto isolamento (descrizione) | Dispositivo blocco (tipo) | Scarico energia residua (come) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elettrica |  |  |  |  |
| Pneumatica |  |  |  |  |
| Idraulica |  |  |  |  |
| Meccanica/gravitazionale |  |  |  |  |
| Termica/altro |  |  |  |  |

## AL-MET-13 — Permesso/registro applicazione LOTO + prova “zero energia”

Attività: ____________________ Data: //____ Bene: ________
Responsabile lavori (preposto): ________

### Sequenza obbligatoria (spuntare)

- Arresto controllato

- Isolamento fonti energia (rif. AL-MET-12)

- Applicazione lucchetti/tag (multi-hasp se necessario)

- Dissipazione energie residue

- Prova “zero energia” (test avvio + verifica assenza tensione/pressione)

### Registro lucchetti

| Nome | Lucchetto n. | Punto applicazione | Ora applicazione | Ora rimozione | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Autorizzazione ripristino: Preposto ________ Manutenzione ________ HSE (se richiesto) ________

## AL-MET-14 — Registro addetti autorizzati LOTO + consegna lucchetti

| Addetto | Reparto | Formazione LOTO (data) | Addestramento (data) | Lucchetto assegnato n. | Data consegna | Firma addetto | Firma consegnante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-15 — Check pre-uso presse/piegatrici/cesoie (PR-MET-03)

Macchina: ________ Codice: ________ Turno: ________ Data: //____

| Controllo | Esito (OK/KO/NA) | Note/Azioni |
| --- | --- | --- |
| Ripari presenti e integri |  |  |
| Barriere/laser/ottiche funzionanti (se presenti) |  |  |
| Interblocchi funzionanti |  |  |
| E-stop testato |  |  |
| Comandi (due mani/pedale) conformi alla configurazione autorizzata |  |  |
| Utensili/stampi serrati correttamente |  |  |
| Area lavoro pulita e senza intralci |  |  |
| Firma operatore: ________ Firma preposto (se richiesto): ________ |  |  |

## AL-MET-16 — Registro attrezzaggi e anomalie dispositivi sicurezza

| Data | Macchina | Attrezzaggio (stampo/dima) | Eseguito da | Modalità set-up adottata | Test sicurezza eseguiti | Anomalie | Azioni | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-17 — Check pre-uso macchina utensile (PR-MET-04)

Macchina: ________ Codice: ________ Data: //____

| Controllo | Esito (OK/KO/NA) | Note |
| --- | --- | --- |
| Ripari/schermi paraschegge integri |  |  |
| E-stop funzionante |  |  |
| Mandrino/serraggio pezzo verificato |  |  |
| Chiave mandrino rimossa (se applicabile) |  |  |
| Utensili idonei e fissati |  |  |
| Aspirazione/nebbie olio attiva (se presente) |  |  |
| Trucioli gestiti con ganci/spazzole |  |  |
| Firma operatore: ________ |  |  |

## AL-MET-18 — Scheda fine turno: trucioli/ordine postazione

| Data | Area | Postazione | Trucioli rimossi correttamente (S/N) | Perdite olio/emulsione (S/N) | Assorbenti usati e smaltiti (S/N) | Vie transito libere (S/N) | Note | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-19 — Hot Work Permit (PR-MET-05)

Luogo lavoro: ________ Attività: ________ Data/Ora: : → :
Esecutore/i: ________ Preposto: ________

### Valutazioni e misure (spuntare)

- Area dedicata saldatura? [ ] Sì [ ] No (se No, permesso obbligatorio)

- Materiali combustibili rimossi/protetti: [ ] Sì [ ] No

- Schermi/teli ignifughi posati: [ ] Sì [ ] No

- Aspirazione/ventilazione attiva: [ ] Sì [ ] No [ ] N.A.

- Estintori idonei presenti e accessibili: [ ] Sì [ ] No

- Fire-watch richiesto: [ ] Sì [ ] No Nome: ________

- Bombole gestite correttamente (cappellotto/fissaggio/valvole): [ ] Sì [ ] No [ ] N.A.

- DPI corretti (schermo, guanti, indumenti, respiratorio se previsto): [ ] Sì [ ] No

### Chiusura permesso

- Controllo post-lavoro eseguito (focolai/scintille residue): [ ] Sì [ ] No

- Area ripristinata e pulita: [ ] Sì [ ] No
Firma esecutore: ________ Firma preposto: ________ Ora chiusura: :

## AL-MET-20 — Registro controllo bombole/riduttori/tubi

| Data | Area | Bombola (tipo) | Valvola/cappellotto | Riduttore | Tubi | Perdite (S/N) | Azioni | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-21 — Check aspirazioni localizzate e filtri (saldatura/olio/polveri)

| Data | Impianto/linea | Verifica captazione efficace (S/N) | Filtri ok (S/N) | Pressione/portata (se rilevata) | Pulizia/Manutenzione eseguita | Anomalie | Azioni | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-22 — Controllo utensili portatili e dischi (PR-MET-06)

| Data | Utensile (ID) | Stato cavo/alimentazione | Carter/impugnatura | Disco idoneo e integro | RPM compatibili | Esito (OK/KO) | Azione | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-23 — Check pre-uso carriponte/paranco/gru (PR-MET-07)

| Data | Impianto (ID) | Finecorsa | Freni | Pulsantiera | Gancio/linguetta | Catena/fune | Segnali acustici/visivi | Esito | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-24 — Registro accessori di sollevamento + ispezioni

| Accessorio (ID) | Tipo | Portata | Stato marcatura | Ispezione (data) | Esito | Difetti | Fuori servizio (S/N) | Azione | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-25 — Piano sollevamento “carico critico” (lifting plan)

Data: //____ Luogo: ________ Carico: ________ Peso stimato: ________
Mezzo sollevamento: ________ Operatore: ________ Preposto: ________

### Analisi rapida

- Baricentro noto/stimato: [ ] Sì [ ] No

- Punti di presa certificati (golfari): [ ] Sì [ ] No [ ] N.A.

- Angoli imbraco verificati: [ ] Sì [ ] No

- Percorso libero e area interdetta: [ ] Sì [ ] No

- Tagline necessaria: [ ] Sì [ ] No

- Prova sollevamento a 10 cm eseguita: [ ] Sì [ ] No

Briefing squadra eseguito: [ ] Sì [ ] No
Autorizzazione: Preposto ________ Firma operatore: ________

## AL-MET-26 — Check pre-uso carrello elevatore (PR-MET-08)

| Data | Carrello (ID) | Forche/catene | Freni | Sterzo | Clacson/luci | Perdite | Cintura | Gomme | Esito | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-27 — Registro urti/danni e scaffalature

| Data | Area | Evento (urto/danno) | Mezzo coinvolto | Descrizione | Azione immediata | Ripristino richiesto | Responsabile | Scadenza | Chiusura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-28 — Registro area ricarica batterie (controlli/sversamenti)

| Data | Area | Ventilazione ok (S/N) | Presidi emergenza ok (S/N) | DPI disponibili (S/N) | Sversamenti (S/N) | Azione | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-29 — Inventario agenti chimici + ubicazione SDS (PR-MET-09)

| Prodotto | Uso | Area | Quantità max | Pericoli principali | SDS disponibile (S/N) | Ubicazione SDS | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-30 — Ispezione stoccaggi chimici

| Data | Area | Etichette | Contenitori integri | Bacini | Separazione incompatibili | Armadi infiammabili | Ventilazione | Esito | Azioni | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-31 — Scheda gestione sversamento

Data/Ora: //____ : Area: ________ Sostanza: ________
Quantità stimata: ________ Causa: ________

### Azioni

- Interdizione area: [ ] Sì [ ] No

- DPI indossati: [ ] Sì [ ] No

- Contenimento/assorbimento: [ ] Sì [ ] No

- Raccolta e conferimento rifiuti: [ ] Sì [ ] No

- Bonifica e ripristino: [ ] Sì [ ] No
Segnalato a HSE: [ ] Sì [ ] No
Azioni preventive: _______________________ Firma: ________

## AL-MET-32 — Registro manutenzione aspirazioni/ventilazione (PR-MET-10)

| Data | Impianto | Intervento | Filtri | Prova efficacia | Esito | Prossima scadenza | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-33 — Verbale consegna/addestramento DPI udito/respiratori

Lavoratore: ________ Data: //____ DPI: ________

- Addestramento uso e limiti: [ ] Sì [ ] No

- Prova indosso/regolazioni: [ ] Sì [ ] No

- Istruzioni sostituzione filtri/inserti: [ ] Sì [ ] No
Firma lavoratore: ________ Firma addestratore: ________

## AL-MET-34 — Registro misurazioni agenti (rumore/vibrazioni/polveri/fumi)

| Data | Agente | Area | Metodo/strumento | Esito sintetico | Azioni/mitigazioni | Responsabile | Riesame (data) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-35 — Report gestione emergenza (incendio/infortunio/sversamento)

Tipo evento: ________ Data/Ora: ________ Area: ________
Descrizione: ______________________________________________
Azioni immediate: __________________________________________
Soccorsi attivati: [ ] Sì [ ] No Numero chiamato: ________
Danni a persone/beni: ______________________________________
Azioni correttive/preventive: _______________________________
Firme: Preposto ________ HSE ________ DL ________

## AL-MET-36 — Verbale prova evacuazione

| Data | Sito | Scenario | Tempo evacuazione | Criticità rilevate | Azioni | Responsabile | Scadenza | Chiusura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-37 — Registro controlli presidi antincendio

| Data | Presidio | Ubicazione | Accessibile (S/N) | Manometro/condizioni | Sigilli | Esito | Azione | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-38 — Scheda segnalazione near miss

Data/Ora: ________ Area: ________ Segnalatore: ________ (anche anonimo)
Descrizione evento/condizione: ____________________________________________
Potenziale conseguenza: _________________________________________________
Cosa ha impedito l’infortunio (barriere presenti): _________________________
Barriere mancanti/criticità: _____________________________________________
Azione immediata adottata: ______________________________________________
Proposte miglioramento: _________________________________________________
Valutazione preposto: ________ Azioni assegnate: ________ Scadenza: //____

## AL-MET-39 — Scheda infortunio (raccolta dati)

Infortunato: ________ Mansione: ________ Data/Ora: ________ Area: ________
Dinamica: __________________________________________
Lesione: ____________________ Primo soccorso: ____________________
Testimoni: ____________________
Azioni immediate di messa in sicurezza: _________________________________
Preposto: ________ HSE/RSPP: ________

## AL-MET-40 — Report indagine evento (cause radice) + piano azioni

Evento (ID): ________ Data: //____ Team indagine: __________________

### Analisi

- Fatti (cosa/come): __________________________

- Cause tecniche: __________________________

- Cause organizzative: __________________________

- Cause umane/prevedibilità: __________________________

### Azioni

| Azione | Tipo (C/P) | Responsabile | Scadenza | Evidenza | Verifica efficacia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-41 — Scheda qualifica appaltatore (PR-MET-13)

Impresa: ________ P.IVA: ________ Attività: ________

| Requisito | Presente (S/N) | Note |
| --- | --- | --- |
| DVR/autocertificazione |  |  |
| Attestati formazione specifica |  |  |
| Idoneità sanitaria |  |  |
| Elenco attrezzature + verifiche |  |  |
| Assicurazioni |  |  |
| Preposto nominato |  |  |
| Esito: [ ] Idoneo [ ] Idoneo con prescrizioni [ ] Non idoneo |  |  |
| Firme: Referente ________ HSE ________ DL ________ |  |  |

## AL-MET-42 — Verbale sopralluogo/coordinamento interferenze

Data: //____ Luogo: ________ Lavori: ________
Interferenze identificate: ______________________________________________
Misure (viabilità, segregazioni, permessi, LOTO, hot work): ________________
Briefing eseguito: [ ] Sì [ ] No
Firme: Preposto azienda ________ Preposto impresa ________ HSE ________

## AL-MET-43 — Registro accessi imprese esterne + briefing

| Data | Impresa | Nominativi | Area | Permessi richiesti | Briefing completato (S/N) | Ora ingresso | Ora uscita | Firma preposto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-44 — Scorecard HSE fornitore

| Periodo | Impresa | Lavori | NC | Near miss | Conformità DPI | Conformità permessi | Esito (A/B/C) | Azioni richieste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-45 — Permesso lavoro in quota (PR-MET-14)

Attività: ________ Luogo: ________ Data/Ora: : → :
Mezzo: [ ] Scala [ ] Trabattello [ ] PLE [ ] Copertura/altro ________

### Controlli

- Area sottostante interdetta: [ ] Sì [ ] No

- Meteo idoneo (se esterno): [ ] Sì [ ] No [ ] N.A.

- Attrezzatura verificata (AL-MET-46): [ ] Sì [ ] No

- DPI anticaduta necessario: [ ] Sì [ ] No Se sì: AL-MET-47 compilato [ ]

- Piano recupero/emergenza definito: [ ] Sì [ ] No
Autorizza preposto: ________ Firma operatori: ____________________

## AL-MET-46 — Check pre-uso PLE/trabattello/scale

| Data | Attrezzatura (ID) | Controlli principali | Esito (OK/KO) | Azione | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-47 — Registro ispezione DPI anticaduta

| DPI (ID) | Utilizzatore | Pre-uso OK (S/N) | Ispezione periodica (data) | Esito | Difetti | Fuori servizio (S/N) | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-48 — Permesso spazi confinati (PR-MET-15)

Spazio: ________ Attività: ________ Data/Ora: : → :
Squadra: ________ Sorvegliante esterno: ________

### Misure obbligatorie

- LOTO completato: [ ] Sì [ ] No (rif. AL-MET-13)

- Bonifica effettuata: [ ] Sì [ ] No

- Ventilazione forzata: [ ] Sì [ ] No [ ] N.A.

- Monitoraggio atmosfera (AL-MET-49): [ ] Sì [ ] No

- Sistema recupero disponibile (tripode/argano): [ ] Sì [ ] No

- Comunicazioni testate: [ ] Sì [ ] No

- Criteri stop e evacuazione definiti: [ ] Sì [ ] No
Autorizza: Preposto ________ HSE ________ (se richiesto)

## AL-MET-49 — Registro monitoraggi atmosfera

| Data/Ora | Spazio | O2 | %LEL | Gas specifici | Strumento (ID) | Esito (OK/STOP) | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-50 — Registro ingressi/uscite spazi confinati

| Data/Ora | Nome | Ingresso | Uscita | Stato (OK) | Firma sorvegliante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-51 — Verbale prova recupero/emergenza spazi confinati

| Data | Scenario | Squadra | Tempo recupero | Criticità | Azioni | Responsabile | Scadenza | Chiusura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-52 — Checklist 5S giornaliera (PR-MET-16)

| Data | Area | Rifiuti/trucioli rimossi | Vie libere | Perdite gestite | Utensili a posto | Segnaletica ok | Esito | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-53 — Audit 5S (punteggio)

| Data | Area | Selezionare (0-5) | Sistemare (0-5) | Pulire (0-5) | Standardizzare (0-5) | Sostenere (0-5) | Totale | Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-54 — Matrice DPI per mansione/attività (PR-MET-17)

| Mansione/attività | Occhi/viso | Udito | Mani | Piedi | Respiratorio | Corpo | Anticaduta | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-55 — Richiesta sostituzione DPI / NC DPI

Data: //____ Lavoratore: ________ DPI: ________
Motivo: [ ] Usura [ ] Danneggiato [ ] Taglia non idonea [ ] Altro ________
Azione: [ ] Sostituito [ ] In attesa (data prevista) //____
Firma consegnante: ________ Firma lavoratore: ________

## AL-MET-56 — Checklist ergonomia postazione (PR-MET-18)

| Postazione/compito | Pesi/forze | Altezze presa | Torsioni | Ripetitività | Ausili presenti | Miglioramenti | Responsabile | Scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-57 — Segnalazione disturbi muscolo-scheletrici (canale HSE/MC)

Lavoratore: ________ Reparto: ________ Data: //____
Disturbo/sede: __________________ Quando compare: __________________
Compito associato: __________________
Segnalato a: [ ] Preposto [ ] HSE [ ] MC
Azioni proposte: ______________________________________

## AL-MET-58 — Permesso lavoro elettrico / accesso quadri (PR-MET-19)

Intervento: ________ Quadro/impianto: ________ Data/Ora: : → :

- LOTO/Sezionamento: [ ] Sì [ ] No

- Verifica assenza tensione: [ ] Sì [ ] No

- Area segregata: [ ] Sì [ ] No

- Strumenti idonei: [ ] Sì [ ] No
Autorizza: Responsabile impianto ________ Preposto ________ HSE (se richiesto) ________

## AL-MET-59 — Registro accessi quadri e anomalie

| Data | Quadro | Motivo accesso | Esecutore | Esito | Anomalie (polveri, serraggi, surrisc.) | Azioni | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-60 — Checklist deposito temporaneo rifiuti (PR-MET-20)

| Data | Area | Contenitori chiusi | Etichette | Bacini | Segregazione | Pulizia | Presidi emergenza | Esito | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## AL-MET-61 — Registro sversamenti ambientali (PR-MET-20)

| ID | Data | Sostanza | Quantità | Area | Causa | Azioni immediate | Rifiuti generati | Azioni preventive | Responsabile | Chiusura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Regole di archiviazione (minime) consigliate

- Conservazione: almeno 5 anni (o secondo policy/obblighi specifici).

- Formato: cartaceo o digitale con versione controllata.

- Responsabile archiviazione: HSE/RSPP o referente designato.

- Tracciabilità: ogni allegato deve riportare data, area, firma (anche digitale) e, se utile, ID evento/NC per collegamenti.

checklist (audit/ispezione interna)

## 1) Governance HSE e documentazione (trasversale)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Esista elenco procedure PR-MET vigente e registro revisioni aggiornato (AL-MET-00) |  |  |
| Le procedure siano disponibili ai reparti interessati (cartaceo/digitale) |  |  |
| Siano definiti ruoli e responsabilità (DL, RSPP/HSE, Preposti, Manutenzione, ecc.) |  |  |
| Esista piano audit/ispezioni HSE e registro compilato (AL-MET-02) |  |  |
| Esista registro NC/CAPA e venga aggiornato con scadenze e verifiche efficacia (AL-MET-03) |  |  |
| Esista canale attivo per near miss e registro aggiornato (AL-MET-04 e/o AL-MET-38) |  |  |
| Le azioni correttive/preventive abbiano evidenze di chiusura (foto, test, verbali) |  |  |
| Esista anagrafica macchine/attrezzature con codifica interna (AL-MET-08) |  |  |
| Esista registro manutenzioni/verifiche per macchine/impianti (AL-MET-06) |  |  |
| Esista registro “Fuori servizio” e venga usato per KO critici (AL-MET-07) |  |  |
| Esistano KPI HSE minimi (check completati, near miss, CAPA) e riesame periodico |  |  |
| La segnaletica di sicurezza e le regole di sito siano definite e presenti in reparto |  |  |

## 2) Formazione e addestramento (trasversale)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Esista registro formazione/addestramento aggiornato (AL-MET-01) |  |  |
| Ogni mansione abbia evidenza di addestramento pratico (non solo teoria) |  |  |
| Carrellisti abilitati e tracciati |  |  |
| Operatori PLE (se presenti) abilitati e tracciati |  |  |
| Addetti LOTO autorizzati con registro lucchetti/abilitazioni (AL-MET-14) |  |  |
| Addetti sollevamento/carriponte istruiti e autorizzati |  |  |
| Operatori presse/piegatrici addestrati su set-up e dispositivi di sicurezza |  |  |
| Addestramento DPI respiratori/udito documentato (AL-MET-33) quando applicabile |  |  |
| Informazione su emergenze, vie di esodo e punti raccolta documentata |  |  |
| Addestramenti per spazi confinati (se presenti) con prove recupero (AL-MET-51) |  |  |

## 3) Gestione macchine e modifiche (PR-MET-01)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Ogni nuova macchina/attrezzatura abbia verbale accettazione (AL-MET-09) |  |  |
| Manuale uso/manutenzione sia disponibile e consultabile in reparto |  |  |
| Ripari fissi/mobili siano presenti, integri e correttamente fissati |  |  |
| Interblocchi funzionino (impediscano avvio con riparo aperto) |  |  |
| Arresti di emergenza (E-stop) siano presenti, accessibili e funzionanti |  |  |
| Comandi siano protetti da avviamenti accidentali e chiaramente identificati |  |  |
| Segnaletica di pericolo e pittogrammi siano presenti e leggibili |  |  |
| Check periodici ripari/interblocchi siano eseguiti e registrati (AL-MET-10) |  |  |
| Le macchine con guasti/KO critici siano gestite con “Fuori servizio” (AL-MET-07) |  |  |
| Le modifiche (ripari, PLC, ciclo, velocità, layout) siano gestite con MOC (AL-MET-11) |  |  |
| Dopo modifica/guasto siano svolti test e prove funzionali documentati |  |  |
| Siano definiti e disponibili in reparto i limiti d’uso consentiti (materiali, utensili, modalità) |  |  |

## 4) LOTO e controllo energie pericolose (PR-MET-02)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Esistano schede LOTO per macchine critiche con tutte le energie (AL-MET-12) |  |  |
| I punti di isolamento siano chiaramente identificati (etichette/indicazioni) |  |  |
| Siano disponibili lucchetti personali, tag e dispositivi multi-hasp |  |  |
| Gli interventi che richiedono ingresso in zona pericolosa usino AL-MET-13 |  |  |
| Venga eseguita e documentata la prova “zero energia” (test avvio + verifica assenza) |  |  |
| Ogni addetto rimuova solo il proprio lucchetto (nessun lucchetto “di reparto”) |  |  |
| Le energie residue (pressioni, gravità, molle, volani) siano sempre dissipate |  |  |
| Dopo ripristino siano reinseriti ripari e barriere prima del riavvio |  |  |
| Gli addetti autorizzati LOTO siano registrati e aggiornati (AL-MET-14) |  |  |

## 5) Presse, piegatrici, cesoie, punzonatrici (PR-MET-03)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Sia compilato check pre-uso a inizio turno (AL-MET-15) |  |  |
| E-stop sia testato e funzioni correttamente |  |  |
| Interblocchi e barriere/ottiche (se presenti) funzionino e non siano bypassati |  |  |
| Ripari e protezioni siano presenti e integri |  |  |
| Modalità set-up/attrezzaggio sia gestita secondo istruzioni e con rischi ridotti |  |  |
| Attrezzaggi stampi/dime siano registrati (AL-MET-16) |  |  |
| Esistano utensili/ausili per pezzi piccoli (spingipezzo, dime) |  |  |
| Siano vietate manomissioni di pedali, comandi e dispositivi di sicurezza |  |  |
| In caso di inceppamento sia applicata procedura (arresto + LOTO se necessario) |  |  |

## 6) Torni, frese, CNC, rettifiche (PR-MET-04)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Sia compilato check pre-uso macchina utensile (AL-MET-17) |  |  |
| Ripari/schermi paraschegge siano presenti e usati durante la lavorazione |  |  |
| Serraggio pezzo e utensili sia corretto; chiave mandrino rimossa (se applicabile) |  |  |
| Divieto di guanti vicino a organi rotanti sia rispettato (salvo valutazione specifica) |  |  |
| Trucioli siano rimossi con ganci/spazzole e non a mani nude |  |  |
| Aria compressa non sia usata impropriamente per pulizia trucioli su persone/indumenti |  |  |
| Lubrorefrigeranti/emulsioni siano gestiti (perdite, pulizia, dermatiti) |  |  |
| Fine turno: pulizia/ordine e gestione perdite documentate (AL-MET-18) |  |  |

## 7) Saldatura, taglio termico e lavori a caldo (PR-MET-05)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Lavori a caldo fuori area dedicata siano autorizzati con Hot Work (AL-MET-19) |  |  |
| Area sia bonificata da combustibili e protetta con teli ignifughi |  |  |
| Estintori idonei siano presenti, accessibili e controllati |  |  |
| Fire-watch sia previsto quando necessario e registrato |  |  |
| Aspirazioni localizzate/ventilazione siano attive e efficaci (AL-MET-21) |  |  |
| DPI saldatura (schermo, guanti, indumenti ignifughi) siano idonei e usati |  |  |
| Bombole siano stoccate/trasportate correttamente e controllate (AL-MET-20) |  |  |
| Cavi, masse e collegamenti siano integri e corretti |  |  |
| A fine lavoro sia effettuato controllo post-lavoro e chiusura permesso |  |  |

## 8) Utensili portatili e dischi abrasivi (PR-MET-06)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Utensili siano controllati periodicamente (AL-MET-22) |  |  |
| Carter e impugnatura ausiliaria siano presenti e correttamente posizionati |  |  |
| Dischi siano idonei (diametro/rpm/materiale) e non danneggiati |  |  |
| Cavi, spine e protezioni elettriche siano integri |  |  |
| Uso corretto: postura stabile, non forzare, scintille lontano da combustibili |  |  |
| DPI occhi/viso e udito siano usati nelle operazioni di taglio/molatura |  |  |

## 9) Sollevamento carichi: carriponte, gru, paranchi, accessori (PR-MET-07)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Check pre-uso impianto di sollevamento sia eseguito (AL-MET-23) |  |  |
| Finecorsa, freni, pulsantiera e comandi emergenza funzionino |  |  |
| Ganci con linguetta di sicurezza siano integri |  |  |
| Accessori (brache/catene/golfari/grilli) abbiano ID e marcatura leggibile |  |  |
| Ispezioni accessori siano registrate (AL-MET-24) e KO gestiti con quarantena |  |  |
| Area sia interdetta e divieto transito sotto carico sia rispettato |  |  |
| Per carichi critici sia compilato lifting plan (AL-MET-25) e fatto briefing |  |  |
| Prova sollevamento a pochi cm sia eseguita prima della traslazione |  |  |

## 10) Carrelli elevatori e viabilità interna (PR-MET-08)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Check pre-uso carrello sia eseguito (AL-MET-26) |  |  |
| Freni, sterzo, catene/forche e dispositivi segnalazione siano efficienti |  |  |
| Cintura di sicurezza sia presente e usata |  |  |
| Regole viabilità (limiti, precedenze, pedoni) siano note e rispettate |  |  |
| Percorsi pedoni/mezzi siano segregati o gestiti con misure equivalenti |  |  |
| Urti/danni/scaffalature siano registrati (AL-MET-27) |  |  |
| Area ricarica batterie sia controllata e registrata (AL-MET-28) |  |  |
| Stoccaggi pallet/scaffali rispettino limiti e non creino instabilità |  |  |

## 11) Agenti chimici (PR-MET-09)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Inventario chimico sia aggiornato e SDS disponibili (AL-MET-29) |  |  |
| Etichettatura contenitori sia integra e coerente |  |  |
| Stoccaggi siano ispezionati (AL-MET-30) e incompatibili separati |  |  |
| Bacini di contenimento siano presenti dove necessario |  |  |
| Travaso avvenga con pompe/imbuti e contenitori idonei (no contenitori alimentari) |  |  |
| Kit sversamenti sia disponibile e personale sappia usarlo |  |  |
| Sversamenti siano gestiti e registrati (AL-MET-31) |  |  |
| Stracci imbevuti e rifiuti contaminati siano gestiti in contenitori chiusi dedicati |  |  |

## 12) Rumore, vibrazioni, polveri/fumi e aspirazioni (PR-MET-10)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Impianti di aspirazione/ventilazione abbiano manutenzione registrata (AL-MET-32) |  |  |
| Aspirazioni siano efficaci (captazione in punto di emissione) |  |  |
| DPI udito siano disponibili, usati e consegnati con tracciabilità |  |  |
| DPI respiratori (se necessari) siano consegnati e addestrati (AL-MET-33) |  |  |
| Misurazioni (rumore/vibrazioni/polveri/fumi) siano pianificate e registrate (AL-MET-34) |  |  |
| Segnaletica obbligo DPI in aree rumorose o con fumi/polveri sia presente |  |  |

## 13) Emergenze (PR-MET-11)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Piano emergenze e numeri utili siano disponibili e noti |  |  |
| Vie di esodo siano libere, segnalate e illuminate |  |  |
| Estintori/idranti/presidi siano controllati e registrati (AL-MET-37) |  |  |
| Prove evacuazione siano svolte e verbalizzate (AL-MET-36) |  |  |
| Eventi emergenza (incendio/infortunio/sversamento) siano reportizzati (AL-MET-35) |  |  |
| Addetti emergenza siano formati e reperibili secondo turni |  |  |

## 14) Infortuni, near miss, NC e indagini (PR-MET-12)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Near miss siano raccolti con scheda e non restino “informali” (AL-MET-38) |  |  |
| Infortuni abbiano scheda raccolta dati compilata (AL-MET-39) |  |  |
| Eventi significativi abbiano indagine e piano azioni (AL-MET-40) |  |  |
| Le azioni siano tracciate in CAPA e chiuse con efficacia (AL-MET-03) |  |  |
| Le lezioni apprese siano comunicate ai reparti (briefing/pre-job) |  |  |

## 15) Appalti, fornitori, DUVRI e accessi (PR-MET-13)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Appaltatori siano qualificati con scheda idoneità (AL-MET-41) |  |  |
| Interferenze siano valutate e verbalizzate (AL-MET-42) |  |  |
| Accessi imprese esterne siano registrati e briefing svolto (AL-MET-43) |  |  |
| Permessi (LOTO, hot work, quota, confinati) siano applicati agli appaltatori quando richiesto |  |  |
| Scorecard HSE fornitori sia eseguita periodicamente (AL-MET-44) |  |  |

## 16) Lavori in quota (PR-MET-14)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| La scelta attrezzatura segua priorità (PLE/trabattello prima della scala quando opportuno) |  |  |
| Permesso lavoro in quota sia usato per attività non routinarie/alto rischio (AL-MET-45) |  |  |
| Check pre-uso PLE/trabattelli/scale sia compilato (AL-MET-46) |  |  |
| Area sottostante sia interdetta e caduta oggetti prevenuta |  |  |
| DPI anticaduta (se richiesto) sia ispezionato e registrato (AL-MET-47) |  |  |
| Piano recupero/emergenza sia definito dove necessario |  |  |

## 17) Spazi confinati (PR-MET-15)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Esista elenco/censimento spazi confinati e criteri di accesso |  |  |
| Permesso di lavoro spazi confinati sia sempre emesso (AL-MET-48) |  |  |
| LOTO e bonifiche siano completati prima dell’accesso |  |  |
| Monitoraggi atmosfera siano eseguiti e registrati (AL-MET-49) |  |  |
| Registro ingressi/uscite sia tenuto dal sorvegliante (AL-MET-50) |  |  |
| Ventilazione e sistemi di recupero siano disponibili e idonei |  |  |
| Prove recupero/emergenza siano svolte e verbalizzate (AL-MET-51) |  |  |

## 18) 5S, ordine e pulizia (PR-MET-16)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Checklist 5S giornaliera sia compilata (AL-MET-52) |  |  |
| Audit 5S periodico con punteggi e azioni sia eseguito (AL-MET-53) |  |  |
| Vie di transito e uscite emergenza siano sempre libere |  |  |
| Trucioli e residui siano rimossi correttamente (no accumuli a terra) |  |  |
| Perdite olio/emulsione siano gestite immediatamente (assorbenti e pulizia) |  |  |
| Cavi/tubi non creino inciampo e siano protetti nei passaggi |  |  |
| Stoccaggi siano ordinati, stabili e in aree dedicate |  |  |

## 19) DPI (PR-MET-17)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Esista matrice DPI per mansione/attività aggiornata (AL-MET-54) |  |  |
| Registro consegna DPI sia aggiornato e firmato (AL-MET-05) |  |  |
| DPI usurati/danneggiati siano sostituiti con richiesta tracciata (AL-MET-55) |  |  |
| Compatibilità tra DPI (occhi/viso/udito/respiratore) sia garantita in campo |  |  |
| DPI anticaduta siano identificati, ispezionati e registrati (AL-MET-47) |  |  |
| Addestramento DPI respiratori/udito sia documentato (AL-MET-33) quando richiesto |  |  |

## 20) MMC e ergonomia (PR-MET-18)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Compiti con MMC siano analizzati e riesaminati periodicamente |  |  |
| Ausili (carrelli, paranchi, manipolatori) siano disponibili e usati |  |  |
| Checklist ergonomia postazione sia compilata (AL-MET-56) |  |  |
| Rotazioni/pausa/organizzazione siano adottate dove necessarie |  |  |
| Segnalazioni disturbi muscolo-scheletrici siano gestite con canale dedicato (AL-MET-57) |  |  |

## 21) Elettrico e accesso quadri (PR-MET-19)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Accesso ai quadri sia consentito solo a personale autorizzato |  |  |
| Area quadri sia libera da depositi e ostacoli |  |  |
| Per interventi critici sia usato permesso (AL-MET-58) |  |  |
| LOTO e verifica assenza tensione siano applicati dove richiesto |  |  |
| Registro accessi quadri e anomalie sia compilato (AL-MET-59) |  |  |

## 22) Rifiuti e aspetti ambientali (PR-MET-20)

| Punto di controllo (verificare che…) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- |
| Deposito temporaneo rifiuti sia ispezionato con checklist (AL-MET-60) |  |  |
| Contenitori siano chiusi, etichettati e con segregazione compatibile |  |  |
| Stracci/assorbenti contaminati siano gestiti in contenitori idonei e chiusi |  |  |
| Sversamenti ambientali siano registrati e analizzati (AL-MET-61 + AL-MET-31) |  |  |
| Percorsi e movimentazione rifiuti interni siano sicuri e ordinati |  |  |

### checklist unica (audit/ispezione metalmeccanica)

| N. | Area | Punto di controllo (verificare che…) | Riferimento (PR/AL) | Verifica (OK/KO/NA) | Note / Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Governance | Esista elenco procedure PR-MET vigente e registro revisioni aggiornato | AL-MET-00 |  |  |
| 2 | Governance | Le procedure siano accessibili ai reparti (digitale/cartaceo) | PR-MET (tutte) |  |  |
| 3 | Governance | Ruoli e responsabilità (DL, HSE, PR, MAN, MAG) siano formalizzati e noti | PR-MET (tutte) |  |  |
| 4 | Governance | Esista programma audit/ispezioni e venga applicato | AL-MET-02 |  |  |
| 5 | Governance | NC/CAPA siano registrate con responsabile, scadenza e verifica efficacia | AL-MET-03 |  |  |
| 6 | Governance | Near miss siano raccolti e tracciati con azioni | AL-MET-04 / 38 |  |  |
| 7 | Governance | Registro manutenzioni/verifiche sia compilato per beni critici | AL-MET-06 |  |  |
| 8 | Governance | Registro “Fuori servizio” sia usato per KO critici e riaperture controllate | AL-MET-07 |  |  |
| 9 | Governance | Anagrafica macchine/attrezzature con codifica interna sia completa | AL-MET-08 |  |  |
| 10 | Governance | Archiviazione allegati avvenga con tracciabilità (data/area/ID/firma) | Manuale AL-MET |  |  |
| 11 | Formazione | Registro formazione/addestramento sia aggiornato e firmato | AL-MET-01 |  |  |
| 12 | Formazione | Addestramento pratico sia documentato per mansioni critiche | AL-MET-01 |  |  |
| 13 | Formazione | Carrellisti siano abilitati e tracciati | PR-MET-08 / AL-MET-01 |  |  |
| 14 | Formazione | Operatori PLE (se presenti) siano abilitati e tracciati | PR-MET-14 / AL-MET-01 |  |  |
| 15 | Formazione | Addetti LOTO autorizzati e registrati | PR-MET-02 / AL-MET-14 |  |  |
| 16 | Formazione | Addestramento DPI udito/respiratori sia documentato dove richiesto | PR-MET-10 / AL-MET-33 |  |  |
| 17 | Formazione | Addetti emergenza siano formati e aggiornati secondo turni | PR-MET-11 |  |  |
| 18 | Formazione | Addestramento spazi confinati (se presenti) e prove recupero documentate | PR-MET-15 / AL-MET-51 |  |  |
| 19 | Macchine | Nuove macchine/attrezzature abbiano verbale accettazione completo | PR-MET-01 / AL-MET-09 |  |  |
| 20 | Macchine | Manuale uso/manutenzione sia disponibile e consultabile | PR-MET-01 |  |  |
| 21 | Macchine | Ripari fissi presenti, integri e correttamente fissati | PR-MET-01 |  |  |
| 22 | Macchine | Ripari mobili presenti e corretta chiusura meccanica | PR-MET-01 |  |  |
| 23 | Macchine | Interblocchi impediscano avvio con riparo aperto (test reale) | PR-MET-01 / AL-MET-10 |  |  |
| 24 | Macchine | Arresti di emergenza siano accessibili, funzionanti e testati | PR-MET-01 / AL-MET-10 |  |  |
| 25 | Macchine | Reset e riavvio avvengano solo con sequenza sicura (no restart automatico) | PR-MET-01 |  |  |
| 26 | Macchine | Comandi siano protetti da avvio accidentale e chiaramente identificati | PR-MET-01 |  |  |
| 27 | Macchine | Segnaletica pericoli e obblighi DPI sia presente e leggibile | PR-MET-01 |  |  |
| 28 | Macchine | Layout garantisca spazi di lavoro sicuri e vie libere | PR-MET-01 |  |  |
| 29 | Macchine | Check periodici ripari/interblocchi siano eseguiti e registrati | PR-MET-01 / AL-MET-10 |  |  |
| 30 | Macchine | Macchine con KO critici siano immediatamente “Fuori servizio” | PR-MET-01 / AL-MET-07 |  |  |
| 31 | Modifiche | Modifiche a ripari/PLC/ciclo/layout siano gestite con MOC | PR-MET-01 / AL-MET-11 |  |  |
| 32 | Modifiche | Dopo MOC siano eseguiti collaudi e aggiornate istruzioni/formazione | PR-MET-01 / AL-MET-11 |  |  |
| 33 | LOTO | Esistano schede LOTO per macchine critiche con tutte le energie | PR-MET-02 / AL-MET-12 |  |  |
| 34 | LOTO | Punti di isolamento siano identificati e accessibili in sicurezza | PR-MET-02 |  |  |
| 35 | LOTO | Disponibilità lucchetti personali, tag e multi-hasp | PR-MET-02 |  |  |
| 36 | LOTO | Interventi con ingresso in zona pericolosa usino permesso/registro LOTO | PR-MET-02 / AL-MET-13 |  |  |
| 37 | LOTO | Prova “zero energia” sia sempre eseguita e documentata | PR-MET-02 / AL-MET-13 |  |  |
| 38 | LOTO | Energie residue (pressioni, gravità, molle, volani) siano dissipate | PR-MET-02 |  |  |
| 39 | LOTO | Ogni addetto rimuova solo il proprio lucchetto (no lucchetti di reparto) | PR-MET-02 |  |  |
| 40 | LOTO | Addetti autorizzati LOTO e consegna lucchetti siano registrati | PR-MET-02 / AL-MET-14 |  |  |
| 41 | Presse | Check pre-uso presse/piegatrici/cesoie sia compilato a inizio turno | PR-MET-03 / AL-MET-15 |  |  |
| 42 | Presse | E-stop su presse/piegatrici sia testato e funzionante | PR-MET-03 / AL-MET-15 |  |  |
| 43 | Presse | Interblocchi e protezioni siano funzionanti e non bypassati | PR-MET-03 |  |  |
| 44 | Presse | Barriere/ottiche/laser (se presenti) siano funzionanti e pulite | PR-MET-03 |  |  |
| 45 | Presse | Modalità set-up/attrezzaggio sia definita e applicata (riduzione rischio) | PR-MET-03 |  |  |
| 46 | Presse | Attrezzaggi (stampi/dime) siano registrati con test sicurezza | PR-MET-03 / AL-MET-16 |  |  |
| 47 | Presse | Ausili per pezzi piccoli (spingipezzo, dime) siano disponibili e usati | PR-MET-03 |  |  |
| 48 | Presse | Inceppamenti gestiti con arresto e LOTO quando necessario | PR-MET-03 / PR-MET-02 |  |  |
| 49 | CNC | Check pre-uso torni/frese/CNC sia compilato | PR-MET-04 / AL-MET-17 |  |  |
| 50 | CNC | Ripari/schermi paraschegge siano presenti e usati durante lavorazione | PR-MET-04 |  |  |
| 51 | CNC | Serraggio pezzo/utensili verificato; chiave mandrino rimossa (se appl.) | PR-MET-04 |  |  |
| 52 | CNC | Divieto guanti vicino a organi rotanti rispettato (salvo valutazione) | PR-MET-04 |  |  |
| 53 | CNC | Trucioli rimossi con ganci/spazzole; niente mani nude | PR-MET-04 |  |  |
| 54 | CNC | Aria compressa non usata impropriamente su persone/indumenti | PR-MET-04 |  |  |
| 55 | CNC | Lubrorefrigeranti gestiti (perdite, ordine, igiene) | PR-MET-04 |  |  |
| 56 | CNC | Fine turno: pulizia/ordine e gestione perdite documentate | PR-MET-04 / AL-MET-18 |  |  |
| 57 | Hot Work | Lavori a caldo fuori area dedicata autorizzati con permesso | PR-MET-05 / AL-MET-19 |  |  |
| 58 | Hot Work | Bonifica combustibili e protezioni ignifughe attuate | PR-MET-05 / AL-MET-19 |  |  |
| 59 | Hot Work | Estintori idonei presenti, accessibili, non ostruiti | PR-MET-05 / PR-MET-11 |  |  |
| 60 | Hot Work | Fire-watch previsto quando necessario e tracciato | PR-MET-05 / AL-MET-19 |  |  |
| 61 | Hot Work | Aspirazioni/ventilazione attive ed efficaci | PR-MET-05 / AL-MET-21 |  |  |
| 62 | Hot Work | DPI saldatura idonei e utilizzati (schermo, guanti, indumenti) | PR-MET-05 / PR-MET-17 |  |  |
| 63 | Hot Work | Bombole gestite correttamente e controllate (valvole, tubi, riduttori) | PR-MET-05 / AL-MET-20 |  |  |
| 64 | Hot Work | Masse/cavi integri e collegati correttamente | PR-MET-05 |  |  |
| 65 | Hot Work | Chiusura permesso con controllo post-lavoro eseguita | PR-MET-05 / AL-MET-19 |  |  |
| 66 | Utensili | Controllo periodico utensili portatili eseguito e registrato | PR-MET-06 / AL-MET-22 |  |  |
| 67 | Utensili | Carter e impugnatura ausiliaria presenti e correttamente posizionati | PR-MET-06 |  |  |
| 68 | Utensili | Dischi idonei (rpm/materiale) e integri | PR-MET-06 |  |  |
| 69 | Utensili | Cavi/spine integri; assenza riparazioni improvvisate | PR-MET-06 |  |  |
| 70 | Utensili | Scintille direzionate lontano da combustibili; area gestita | PR-MET-06 |  |  |
| 71 | Sollevamenti | Check pre-uso carriponte/paranco/gru eseguito | PR-MET-07 / AL-MET-23 |  |  |
| 72 | Sollevamenti | Finecorsa/freni/pulsantiera funzionanti | PR-MET-07 / AL-MET-23 |  |  |
| 73 | Sollevamenti | Ganci con linguetta di sicurezza integri | PR-MET-07 |  |  |
| 74 | Sollevamenti | Accessori sollevamento con ID e marcatura leggibile | PR-MET-07 / AL-MET-24 |  |  |
| 75 | Sollevamenti | Ispezioni accessori eseguite; KO gestiti con quarantena/fuori servizio | PR-MET-07 / AL-MET-24 / AL-MET-07 |  |  |
| 76 | Sollevamenti | Area interdetta; divieto transito sotto carico rispettato | PR-MET-07 |  |  |
| 77 | Sollevamenti | Prova sollevamento a pochi cm eseguita prima traslazione | PR-MET-07 |  |  |
| 78 | Sollevamenti | Carichi critici gestiti con lifting plan e briefing | PR-MET-07 / AL-MET-25 |  |  |
| 79 | Carrelli | Check pre-uso carrello elevatore eseguito a ogni turno | PR-MET-08 / AL-MET-26 |  |  |
| 80 | Carrelli | Freni/sterzo/forche-catene efficienti; assenza perdite | PR-MET-08 / AL-MET-26 |  |  |
| 81 | Carrelli | Cintura presente e utilizzata | PR-MET-08 |  |  |
| 82 | Viabilità | Regole viabilità interne definite (limiti, precedenze, corsie) e applicate | PR-MET-08 |  |  |
| 83 | Viabilità | Separazione pedoni/mezzi presente o misure equivalenti in atto | PR-MET-08 |  |  |
| 84 | Scaffali | Urti/danni/scaffalature registrati e gestiti | PR-MET-08 / AL-MET-27 |  |  |
| 85 | Batterie | Area ricarica batterie controllata; presidi e DPI presenti | PR-MET-08 / AL-MET-28 |  |  |
| 86 | Chimici | Inventario chimico aggiornato; SDS disponibili e ubicazione nota | PR-MET-09 / AL-MET-29 |  |  |
| 87 | Chimici | Etichette integre su contenitori; nessun contenitore anonimo | PR-MET-09 |  |  |
| 88 | Chimici | Stoccaggi ispezionati; incompatibili separati; bacini presenti | PR-MET-09 / AL-MET-30 |  |  |
| 89 | Chimici | Travaso con pompe/imbuti; divieto contenitori alimentari rispettato | PR-MET-09 |  |  |
| 90 | Chimici | Kit sversamenti disponibile e in ordine | PR-MET-09 |  |  |
| 91 | Chimici | Sversamenti gestiti e registrati con azioni preventive | PR-MET-09 / AL-MET-31 |  |  |
| 92 | Aerodispersi | Aspirazioni/ventilazione con manutenzione registrata | PR-MET-10 / AL-MET-32 |  |  |
| 93 | Aerodispersi | Captazione efficace al punto di emissione (fumi/polveri/nebbie) | PR-MET-10 |  |  |
| 94 | Rumore | DPI udito disponibili, usati e consegnati con tracciabilità | PR-MET-10 / AL-MET-05 |  |  |
| 95 | Respiratori | DPI respiratori consegnati e addestrati (se necessari) | PR-MET-10 / AL-MET-33 |  |  |
| 96 | Misure | Misurazioni (rumore/vibrazioni/polveri/fumi) registrate e riesaminate | PR-MET-10 / AL-MET-34 |  |  |
| 97 | Emergenze | Vie di esodo libere, segnalate e non ostruite | PR-MET-11 |  |  |
| 98 | Emergenze | Estintori/presidi antincendio accessibili e controllati | PR-MET-11 / AL-MET-37 |  |  |
| 99 | Emergenze | Prove evacuazione effettuate e azioni chiuse | PR-MET-11 / AL-MET-36 / AL-MET-03 |  |  |
| 100 | Emergenze | Eventi emergenza reportizzati e analizzati | PR-MET-11 / AL-MET-35 |  |  |
| 101 | Eventi | Near miss raccolti con scheda e non restino informali | PR-MET-12 / AL-MET-38 |  |  |
| 102 | Eventi | Infortuni con scheda raccolta dati e messa in sicurezza | PR-MET-12 / AL-MET-39 |  |  |
| 103 | Eventi | Indagini su eventi significativi con cause e piano azioni | PR-MET-12 / AL-MET-40 |  |  |
| 104 | CAPA | Azioni registrate in CAPA e chiuse con evidenza + efficacia | PR-MET-12 / AL-MET-03 |  |  |
| 105 | Appalti | Appaltatori qualificati con verifica documentale registrata | PR-MET-13 / AL-MET-41 |  |  |
| 106 | Appalti | Coordinamento interferenze eseguito e verbalizzato | PR-MET-13 / AL-MET-42 |  |  |
| 107 | Appalti | Accessi imprese esterne registrati e briefing effettuato | PR-MET-13 / AL-MET-43 |  |  |
| 108 | Appalti | Permessi (LOTO/hot work/quota/confinati) applicati agli appaltatori quando richiesto | PR-MET-13 |  |  |
| 109 | Appalti | Scorecard HSE fornitore compilata a fine commessa/periodicamente | PR-MET-13 / AL-MET-44 |  |  |
| 110 | Quota | Scelta attrezzatura corretta (PLE/trabattello preferiti quando opportuno) | PR-MET-14 |  |  |
| 111 | Quota | Permesso lavoro in quota usato per attività non routinarie/alto rischio | PR-MET-14 / AL-MET-45 |  |  |
| 112 | Quota | Check pre-uso scale/trabattelli/PLE eseguito | PR-MET-14 / AL-MET-46 |  |  |
| 113 | Quota | Area sottostante interdetta; caduta oggetti prevenuta | PR-MET-14 |  |  |
| 114 | Quota | DPI anticaduta (se richiesto) identificato e ispezionato | PR-MET-14 / AL-MET-47 |  |  |
| 115 | Quota | Piano recupero/emergenza definito dove necessario | PR-MET-14 |  |  |
| 116 | Confinati | Esista elenco/censimento spazi confinati e criteri di accesso | PR-MET-15 |  |  |
| 117 | Confinati | Permesso spazi confinati emesso per ogni accesso | PR-MET-15 / AL-MET-48 |  |  |
| 118 | Confinati | LOTO e bonifiche completati prima ingresso | PR-MET-15 / PR-MET-02 |  |  |
| 119 | Confinati | Monitoraggi atmosfera eseguiti e registrati (pre e durante) | PR-MET-15 / AL-MET-49 |  |  |
| 120 | Confinati | Registro ingressi/uscite tenuto dal sorvegliante | PR-MET-15 / AL-MET-50 |  |  |
| 121 | Confinati | Ventilazione e sistemi recupero disponibili e idonei | PR-MET-15 |  |  |
| 122 | Confinati | Prove recupero/emergenza svolte e verbalizzate | PR-MET-15 / AL-MET-51 |  |  |
| 123 | 5S | Checklist 5S giornaliera compilata | PR-MET-16 / AL-MET-52 |  |  |
| 124 | 5S | Audit 5S con punteggio e azioni eseguito | PR-MET-16 / AL-MET-53 |  |  |
| 125 | 5S | Vie transito libere; materiali stoccati solo in aree dedicate | PR-MET-16 |  |  |
| 126 | 5S | Perdite olio/emulsione gestite immediatamente con assorbenti | PR-MET-16 |  |  |
| 127 | 5S | Cavi/tubi non creino inciampo; passaggi protetti | PR-MET-16 |  |  |
| 128 | DPI | Matrice DPI per mansione/attività esistente e aggiornata | PR-MET-17 / AL-MET-54 |  |  |
| 129 | DPI | Registro consegna DPI aggiornato e firmato | PR-MET-17 / AL-MET-05 |  |  |
| 130 | DPI | Richieste sostituzione DPI tracciate; DPI KO non usati | PR-MET-17 / AL-MET-55 |  |  |
| 131 | DPI | Compatibilità DPI verificata in campo (occhi/viso/udito/respiratori) | PR-MET-17 |  |  |
| 132 | MMC | Ausili movimentazione disponibili e utilizzati (carrelli, paranchi, manipolatori) | PR-MET-18 |  |  |
| 133 | MMC | Checklist ergonomia postazione compilata e riesaminata | PR-MET-18 / AL-MET-56 |  |  |
| 134 | MMC | Rotazioni/pausa/organizzazione attuate dove necessarie | PR-MET-18 |  |  |
| 135 | MMC | Segnalazioni disturbi gestite con canale dedicato (HSE/MC) | PR-MET-18 / AL-MET-57 |  |  |
| 136 | Elettrico | Accesso ai quadri consentito solo a personale autorizzato | PR-MET-19 |  |  |
| 137 | Elettrico | Area quadri libera da depositi/ostacoli e segnalata | PR-MET-19 |  |  |
| 138 | Elettrico | Permesso lavoro elettrico usato per interventi critici (se adottato) | PR-MET-19 / AL-MET-58 |  |  |
| 139 | Elettrico | Registro accessi quadri e anomalie compilato | PR-MET-19 / AL-MET-59 |  |  |
| 140 | Rifiuti | Deposito temporaneo rifiuti ispezionato con checklist | PR-MET-20 / AL-MET-60 |  |  |
| 141 | Rifiuti | Contenitori chiusi/etichettati; segregazione compatibile | PR-MET-20 |  |  |
| 142 | Rifiuti | Stracci/assorbenti contaminati in contenitori idonei e chiusi | PR-MET-20 |  |  |
| 143 | Rifiuti | Sversamenti ambientali registrati e analizzati con follow-up | PR-MET-20 / AL-MET-61 / 31 |  |  |
| 144 | Chiusura | Riesame audit: riepilogo KO, azioni, responsabili e scadenze formalizzati | AL-MET-02 / AL-MET-03 |  |  |

“

Procedura → Allegati obbligatori/condizionati/rafforzativi”

## Tabella copertina: PR-MET → Allegati AL-MET associati

| Procedura | Allegati OBB (sempre) | Allegati COND (se attività/condizione presente) | Allegati RAFF (maturità) |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-MET-01 Macchine/attrezzature e modifiche | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07, AL-08 | AL-09 (nuove macchine/trasferimenti), AL-10 (test ripari/interblocchi periodici e post-guasto), AL-11 (MOC: ogni modifica con impatto sicurezza) | AL-02 (audit mirati macchine), trend KO “fuori servizio” |
| PR-MET-02 LOTO e controllo energie | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-12 (scheda LOTO per macchine critiche), AL-13 (registro permessi LOTO per interventi), AL-14 (elenco autorizzati/lucchetti) | Audit LOTO dedicati (AL-02), KPI LOTO |
| PR-MET-03 Presse/piegatrici/cesoie | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-15 (check pre-uso turno), AL-16 (registro attrezzaggi), AL-10 (test sicurezza post interventi) | Audit anti-bypass (AL-02), trend KO |
| PR-MET-04 Torni/frese/CNC/rettifiche | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-17 (check pre-uso), AL-18 (fine turno ordine/trucioli), AL-10 (test ripari) | Audit comportamento (AL-02), trend near miss |
| PR-MET-05 Saldatura e lavori a caldo | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07, AL-37 | AL-19 (Hot Work Permit: fuori area dedicata/condizioni critiche), AL-20 (bombole/riduttori/tubi), AL-21 (aspirazioni/filtri) | KPI permessi hot work; audit captazione (AL-02) |
| PR-MET-06 Utensili portatili e dischi | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-22 (controllo periodico utensili/dischi) | Audit utensili in campo (AL-02) |
| PR-MET-07 Sollevamenti e accessori | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-23 (check pre-uso impianto), AL-24 (registro accessori + ispezioni), AL-25 (lifting plan: carichi critici) | AL-25 esteso anche a carichi non critici; KPI sollevamenti |
| PR-MET-08 Carrelli elevatori e viabilità | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-26 (check pre-uso carrello), AL-27 (urti/danni/scaffali), AL-28 (ricarica batterie/area dedicata) | KPI urti; audit viabilità (AL-02) |
| PR-MET-09 Agenti chimici | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-29 (inventario + SDS), AL-30 (ispezione stoccaggi), AL-31 (sversamenti: ad evento) | Trend sversamenti; audit chimici (AL-02) |
| PR-MET-10 Rumore/vibrazioni/polveri/fumi | AL-00, AL-03, AL-06 | AL-32 (manutenzione aspirazioni), AL-33 (addestramento DPI udito/respiratori), AL-34 (misure e riesame, se previste) | KPI DPI/aspirazioni; piano misure pluriennale |
| PR-MET-11 Emergenze | AL-00, AL-36 (prova evacuazione), AL-37 (presidi) | AL-35 (report emergenza: ad evento) | KPI emergenze; audit vie esodo (AL-02) |
| PR-MET-12 Near miss/infortuni/NC | AL-00, AL-03 | AL-38 (near miss), AL-39 (infortunio), AL-40 (indagine eventi significativi), AL-04 (registro near miss se usato) | Analisi trend; toolbox mensili |
| PR-MET-13 Appalti/DUVRI | AL-00, AL-03 | AL-41 (qualifica), AL-42 (coordinamento interferenze), AL-43 (registro accessi/briefing) | AL-44 (scorecard fornitori) |
| PR-MET-14 Lavori in quota | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-46 (check pre-uso attrezzature), AL-45 (permesso quota: non routinari/alto rischio), AL-47 (ispezione DPI anticaduta) | KPI lavori quota; audit anticaduta (AL-02) |
| PR-MET-15 Spazi confinati | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-48 (permesso), AL-49 (monitoraggi), AL-50 (ingressi/uscite), AL-51 (prova recupero) | KPI permessi; audit addestramento |
| PR-MET-16 5S/housekeeping | AL-00, AL-03 | AL-52 (check giornaliera), AL-53 (audit 5S con punteggio) | Trend punteggi; programma miglioramento |
| PR-MET-17 DPI | AL-00, AL-05 (consegna DPI) | AL-54 (matrice DPI), AL-55 (sostituzioni/NC), AL-33 (addestramento DPI specifici), AL-47 (anticaduta se presente) | KPI sostituzioni; audit compatibilità DPI |
| PR-MET-18 MMC/ergonomia | AL-00, AL-03 | AL-56 (check ergonomia), AL-57 (segnalazione disturbi) | Trend disturbi; piani intervento |
| PR-MET-19 Elettrico | AL-00, AL-03, AL-06, AL-07 | AL-58 (permesso elettrico se adottato/critico), AL-59 (registro accessi quadri/anomalie), AL-13 (LOTO se applicato) | KPI anomalie; audit quadri |
| PR-MET-20 Rifiuti/ambientale | AL-00, AL-03 | AL-60 (check deposito), AL-61 (sversamenti ambientali), AL-31 (scheda sversamento) | Trend non conformità deposito |

## Nota operativa

- Gli OBB garantiscono il funzionamento del sistema.

- I COND diventano obbligatori quando la relativa attività è presente: se l’attività è svolta senza il relativo allegato, la procedura non è dimostrabile.

- I RAFF sono strumenti di maturità: consigliati per aziende con reparti multipli, appalti ricorrenti o elevata criticità.

# Checklist Metalmeccanica esportazione web app

- Azienda:

- Sito/Reparto:

- Data audit: 2025-12-22

- Generato il: 22/12/2025 10:38

- Totale: 144    Compilati: 0 (0%)

- OK: 0    KO: 0    N.A.: 0

| N. | Area | Punto di controllo (verificare che…) | Riferimento | Verifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Governance | Esista elenco procedure PR-MET vigente e registro revisioni aggiornato | AL-MET-00 |  |
| 2 | Governance | Le procedure siano accessibili ai reparti (digitale/cartaceo) | PR-MET (tutte) |  |
| 3 | Governance | Ruoli e responsabilità (DL, HSE, PR, MAN, MAG) siano formalizzati e noti | PR-MET (tutte) |  |
| 4 | Governance | Esista programma audit/ispezioni e venga applicato | AL-MET-02 |  |
| 5 | Governance | NC/CAPA siano registrate con responsabile, scadenza e verifica efficacia | AL-MET-03 |  |
| 6 | Governance | Near miss siano raccolti e tracciati con azioni | AL-MET-04 / 38 |  |
| 7 | Governance | Registro manutenzioni/verifiche sia compilato per beni critici | AL-MET-06 |  |
| 8 | Governance | Registro “Fuori servizio” sia usato per KO critici e riaperture controllate | AL-MET-07 |  |
| 9 | Governance | Anagrafica macchine/attrezzature con codifica interna sia completa | AL-MET-08 |  |
| 10 | Governance | Archiviazione allegati avvenga con tracciabilità (data/area/ID/firma) | Manuale AL-MET |  |
| 11 | Formazione | Registro formazione/addestramento sia aggiornato e firmato | AL-MET-01 |  |
| 12 | Formazione | Addestramento pratico sia documentato per mansioni critiche | AL-MET-01 |  |
| 13 | Formazione | Carrellisti siano abilitati e tracciati | PR-MET-08 / AL-MET-01 |  |
| 14 | Formazione | Operatori PLE (se presenti) siano abilitati e tracciati | PR-MET-14 / AL-MET-01 |  |
| 15 | Formazione | Addetti LOTO autorizzati e registrati | PR-MET-02 / AL-MET-14 |  |
| 16 | Formazione | Addestramento DPI udito/respiratori sia documentato dove richiesto | PR-MET-10 / AL-MET-33 |  |
| 17 | Formazione | Addetti emergenza siano formati e aggiornati secondo turni | PR-MET-11 |  |
| 18 | Formazione | Addestramento spazi confinati (se presenti) e prove recupero documentate | PR-MET-15 / AL-MET-51 |  |
| 19 | Macchine | Nuove macchine/attrezzature abbiano verbale accettazione completo | PR-MET-01 / AL-MET-09 |  |
| 20 | Macchine | Manuale uso/manutenzione sia disponibile e consultabile | PR-MET-01 |  |
| 21 | Macchine | Ripari fissi presenti, integri e correttamente fissati | PR-MET-01 |  |
| 22 | Macchine | Ripari mobili presenti e corretta chiusura meccanica | PR-MET-01 |  |
| 23 | Macchine | Interblocchi impediscano avvio con riparo aperto (test reale) | PR-MET-01 / AL-MET-10 |  |
| 24 | Macchine | Arresti di emergenza siano presenti, accessibili e funzionanti | PR-MET-01 / AL-MET-10 |  |
| 25 | Macchine | Reset e riavvio avvengano solo con sequenza sicura (no restart automatico) | PR-MET-01 |  |
| 26 | Macchine | Comandi siano protetti da avvio accidentale e chiaramente identificati | PR-MET-01 |  |
| 27 | Macchine | Segnaletica pericoli e obblighi DPI sia presente e leggibile | PR-MET-01 |  |
| 28 | Macchine | Layout garantisca spazi di lavoro sicuri e vie libere | PR-MET-01 |  |
| 29 | Macchine | Check periodici ripari/interblocchi siano eseguiti e registrati | PR-MET-01 / AL-MET-10 |  |
| 30 | Macchine | Macchine con KO critici siano immediatamente “Fuori servizio” | PR-MET-01 / AL-MET-07 |  |
| 31 | Modifiche | Modifiche a ripari/PLC/ciclo/layout siano gestite con MOC | PR-MET-01 / AL-MET-11 |  |
| 32 | Modifiche | Dopo MOC siano eseguiti collaudi e aggiornate istruzioni/formazione | PR-MET-01 / AL-MET-11 |  |
| 33 | LOTO | Esistano schede LOTO per macchine critiche con tutte le energie | PR-MET-02 / AL-MET-12 |  |
| 34 | LOTO | Punti di isolamento siano identificati e accessibili in sicurezza | PR-MET-02 |  |
| 35 | LOTO | Disponibilità lucchetti personali, tag e dispositivi multi-hasp | PR-MET-02 |  |
| 36 | LOTO | Interventi con ingresso in zona pericolosa usino permesso/registro LOTO | PR-MET-02 / AL-MET-13 |  |
| 37 | LOTO | Prova “zero energia” sia sempre eseguita e documentata | PR-MET-02 / AL-MET-13 |  |
| 38 | LOTO | Energie residue (pressioni, gravità, molle, volani) siano dissipate | PR-MET-02 |  |
| 39 | LOTO | Ogni addetto rimuova solo il proprio lucchetto (no lucchetti di reparto) | PR-MET-02 |  |
| 40 | LOTO | Addetti autorizzati LOTO e consegna lucchetti siano registrati | PR-MET-02 / AL-MET-14 |  |
| 41 | Presse | Check pre-uso presse/piegatrici/cesoie sia compilato a inizio turno | PR-MET-03 / AL-MET-15 |  |
| 42 | Presse | E-stop sia testato e funzionante | PR-MET-03 / AL-MET-15 |  |
| 43 | Presse | Interblocchi e protezioni siano funzionanti e non bypassati | PR-MET-03 |  |
| 44 | Presse | Barriere/ottiche/laser (se presenti) siano funzionanti e pulite | PR-MET-03 |  |
| 45 | Presse | Modalità set-up/attrezzaggio sia definita e applicata (riduzione rischio) | PR-MET-03 |  |
| 46 | Presse | Attrezzaggi (stampi/dime) siano registrati con test sicurezza | PR-MET-03 / AL-MET-16 |  |
| 47 | Presse | Ausili per pezzi piccoli (spingipezzo, dime) siano disponibili e usati | PR-MET-03 |  |
| 48 | Presse | Inceppamenti gestiti con arresto e LOTO quando necessario | PR-MET-03 / PR-MET-02 |  |
| 49 | CNC | Check pre-uso torni/frese/CNC sia compilato | PR-MET-04 / AL-MET-17 |  |
| 50 | CNC | Ripari/schermi paraschegge siano presenti e usati durante lavorazione | PR-MET-04 |  |
| 51 | CNC | Serraggio pezzo/utensili verificato; chiave mandrino rimossa (se appl.) | PR-MET-04 |  |
| 52 | CNC | Divieto guanti vicino a organi rotanti rispettato (salvo valutazione) | PR-MET-04 |  |
| 53 | CNC | Trucioli rimossi con ganci/spazzole; niente mani nude | PR-MET-04 |  |
| 54 | CNC | Aria compressa non usata impropriamente su persone/indumenti | PR-MET-04 |  |
| 55 | CNC | Lubrorefrigeranti gestiti (perdite, ordine, igiene) | PR-MET-04 |  |
| 56 | CNC | Fine turno: pulizia/ordine e gestione perdite documentate | PR-MET-04 / AL-MET-18 |  |
| 57 | Hot Work | Lavori a caldo fuori area dedicata autorizzati con permesso | PR-MET-05 / AL-MET-19 |  |
| 58 | Hot Work | Bonifica combustibili e protezioni ignifughe attuate | PR-MET-05 / AL-MET-19 |  |
| 59 | Hot Work | Estintori idonei presenti, accessibili, non ostruiti | PR-MET-05 / PR-MET-11 |  |
| 60 | Hot Work | Fire-watch previsto quando necessario e tracciato | PR-MET-05 / AL-MET-19 |  |
| 61 | Hot Work | Aspirazioni/ventilazione attive ed efficaci | PR-MET-05 / AL-MET-21 |  |
| 62 | Hot Work | DPI saldatura idonei e utilizzati (schermo, guanti, indumenti) | PR-MET-05 / PR-MET-17 |  |
| 63 | Hot Work | Bombole gestite correttamente e controllate (valvole, tubi, riduttori) | PR-MET-05 / AL-MET-20 |  |
| 64 | Hot Work | Masse/cavi integri e collegati correttamente | PR-MET-05 |  |
| 65 | Hot Work | Chiusura permesso con controllo post-lavoro eseguita | PR-MET-05 / AL-MET-19 |  |
| 66 | Utensili | Controllo periodico utensili portatili eseguito e registrato | PR-MET-06 / AL-MET-22 |  |
| 67 | Utensili | Carter e impugnatura ausiliaria presenti e correttamente posizionati | PR-MET-06 |  |
| 68 | Utensili | Dischi idonei (rpm/materiale) e integri | PR-MET-06 |  |
| 69 | Utensili | Cavi/spine integri; assenza riparazioni improvvisate | PR-MET-06 |  |
| 70 | Utensili | Scintille direzionate lontano da combustibili; area gestita | PR-MET-06 |  |
| 71 | Sollevamenti | Check pre-uso carriponte/paranco/gru eseguito | PR-MET-07 / AL-MET-23 |  |
| 72 | Sollevamenti | Finecorsa/freni/pulsantiera funzionanti | PR-MET-07 / AL-MET-23 |  |
| 73 | Sollevamenti | Ganci con linguetta di sicurezza integri | PR-MET-07 |  |
| 74 | Sollevamenti | Accessori sollevamento con ID e marcatura leggibile | PR-MET-07 / AL-MET-24 |  |
| 75 | Sollevamenti | Ispezioni accessori eseguite; KO gestiti con quarantena/fuori servizio | PR-MET-07 / AL-MET-24 / AL-MET-07 |  |
| 76 | Sollevamenti | Area interdetta; divieto transito sotto carico rispettato | PR-MET-07 |  |
| 77 | Sollevamenti | Prova sollevamento a pochi cm eseguita prima traslazione | PR-MET-07 |  |
| 78 | Sollevamenti | Carichi critici gestiti con lifting plan e briefing | PR-MET-07 / AL-MET-25 |  |
| 79 | Carrelli | Check pre-uso carrello elevatore eseguito a ogni turno | PR-MET-08 / AL-MET-26 |  |
| 80 | Carrelli | Freni/sterzo/forche-catene efficienti; assenza perdite | PR-MET-08 / AL-MET-26 |  |
| 81 | Carrelli | Cintura presente e utilizzata | PR-MET-08 |  |
| 82 | Viabilità | Regole viabilità interne definite (limiti, precedenze, corsie) e applicate | PR-MET-08 |  |
| 83 | Viabilità | Separazione pedoni/mezzi presente o misure equivalenti in atto | PR-MET-08 |  |
| 84 | Scaffali | Urti/danni/scaffalature registrati e gestiti | PR-MET-08 / AL-MET-27 |  |
| 85 | Batterie | Area ricarica batterie controllata; presidi e DPI presenti | PR-MET-08 / AL-MET-28 |  |
| 86 | Chimici | Inventario chimico aggiornato; SDS disponibili e ubicazione nota | PR-MET-09 / AL-MET-29 |  |
| 87 | Chimici | Etichette integre su contenitori; nessun contenitore anonimo | PR-MET-09 |  |
| 88 | Chimici | Stoccaggi ispezionati; incompatibili separati; bacini presenti | PR-MET-09 / AL-MET-30 |  |
| 89 | Chimici | Travaso con pompe/imbuti; divieto contenitori alimentari rispettato | PR-MET-09 |  |
| 90 | Chimici | Kit sversamenti disponibile e in ordine | PR-MET-09 |  |
| 91 | Chimici | Sversamenti gestiti e registrati con azioni preventive | PR-MET-09 / AL-MET-31 |  |
| 92 | Aerodispersi | Aspirazioni/ventilazione con manutenzione registrata | PR-MET-10 / AL-MET-32 |  |
| 93 | Aerodispersi | Captazione efficace al punto di emissione (fumi/polveri/nebbie) | PR-MET-10 |  |
| 94 | Rumore | DPI udito disponibili, usati e consegnati con tracciabilità | PR-MET-10 / AL-MET-05 |  |
| 95 | Respiratori | DPI respiratori consegnati e addestrati (se necessari) | PR-MET-10 / AL-MET-33 |  |
| 96 | Misure | Misurazioni (rumore/vibrazioni/polveri/fumi) registrate e riesaminate | PR-MET-10 / AL-MET-34 |  |
| 97 | Emergenze | Vie di esodo libere, segnalate e non ostruite | PR-MET-11 |  |
| 98 | Emergenze | Estintori/presidi antincendio accessibili e controllati | PR-MET-11 / AL-MET-37 |  |
| 99 | Emergenze | Prove evacuazione effettuate e azioni chiuse | PR-MET-11 / AL-MET-36 / AL-MET-03 |  |
| 100 | Emergenze | Eventi emergenza reportizzati e analizzati | PR-MET-11 / AL-MET-35 |  |
| 101 | Eventi | Near miss raccolti con scheda e non restino informali | PR-MET-12 / AL-MET-38 |  |
| 102 | Eventi | Infortuni con scheda raccolta dati e messa in sicurezza | PR-MET-12 / AL-MET-39 |  |
| 103 | Eventi | Indagini su eventi significativi con cause e piano azioni | PR-MET-12 / AL-MET-40 |  |
| 104 | CAPA | Azioni registrate in CAPA e chiuse con evidenza + efficacia | PR-MET-12 / AL-MET-03 |  |
| 105 | Appalti | Appaltatori qualificati con verifica documentale registrata | PR-MET-13 / AL-MET-41 |  |
| 106 | Appalti | Coordinamento interferenze eseguito e verbalizzato | PR-MET-13 / AL-MET-42 |  |
| 107 | Appalti | Accessi imprese esterne registrati e briefing effettuato | PR-MET-13 / AL-MET-43 |  |
| 108 | Appalti | Permessi (LOTO/hot work/quota/confinati) applicati agli appaltatori quando richiesto | PR-MET-13 |  |
| 109 | Appalti | Scorecard HSE fornitore compilata a fine commessa/periodicamente | PR-MET-13 / AL-MET-44 |  |
| 110 | Quota | Scelta attrezzatura corretta (PLE/trabattello preferiti quando opportuno) | PR-MET-14 |  |
| 111 | Quota | Permesso lavoro in quota usato per attività non routinarie/alto rischio | PR-MET-14 / AL-MET-45 |  |
| 112 | Quota | Check pre-uso scale/trabattelli/PLE eseguito | PR-MET-14 / AL-MET-46 |  |
| 113 | Quota | Area sottostante interdetta; caduta oggetti prevenuta | PR-MET-14 |  |
| 114 | Quota | DPI anticaduta (se richiesto) identificato e ispezionato | PR-MET-14 / AL-MET-47 |  |
| 115 | Quota | Piano recupero/emergenza definito dove necessario | PR-MET-14 |  |
| 116 | Confinati | Esista elenco/censimento spazi confinati e criteri di accesso | PR-MET-15 |  |
| 117 | Confinati | Permesso spazi confinati emesso per ogni accesso | PR-MET-15 / AL-MET-48 |  |
| 118 | Confinati | LOTO e bonifiche completati prima ingresso | PR-MET-15 / PR-MET-02 |  |
| 119 | Confinati | Monitoraggi atmosfera eseguiti e registrati (pre e durante) | PR-MET-15 / AL-MET-49 |  |
| 120 | Confinati | Registro ingressi/uscite tenuto dal sorvegliante | PR-MET-15 / AL-MET-50 |  |
| 121 | Confinati | Ventilazione e sistemi recupero disponibili e idonei | PR-MET-15 |  |
| 122 | Confinati | Prove recupero/emergenza svolte e verbalizzate | PR-MET-15 / AL-MET-51 |  |
| 123 | 5S | Checklist 5S giornaliera compilata | PR-MET-16 / AL-MET-52 |  |
| 124 | 5S | Audit 5S con punteggio e azioni eseguito | PR-MET-16 / AL-MET-53 |  |
| 125 | 5S | Vie transito libere; materiali stoccati solo in aree dedicate | PR-MET-16 |  |
| 126 | 5S | Perdite olio/emulsione gestite immediatamente con assorbenti | PR-MET-16 |  |
| 127 | 5S | Cavi/tubi non creino inciampo; passaggi protetti | PR-MET-16 |  |
| 128 | DPI | Matrice DPI per mansione/attività esistente e aggiornata | PR-MET-17 / AL-MET-54 |  |
| 129 | DPI | Registro consegna DPI aggiornato e firmato | PR-MET-17 / AL-MET-05 |  |
| 130 | DPI | Richieste sostituzione DPI tracciate; DPI KO non usati | PR-MET-17 / AL-MET-55 |  |
| 131 | DPI | Compatibilità DPI verificata in campo (occhi/viso/udito/respiratori) | PR-MET-17 |  |
| 132 | MMC | Ausili movimentazione disponibili e utilizzati (carrelli, paranchi, manipolatori) | PR-MET-18 |  |
| 133 | MMC | Checklist ergonomia postazione compilata e riesaminata | PR-MET-18 / AL-MET-56 |  |
| 134 | MMC | Rotazioni/pausa/organizzazione attuate dove necessarie | PR-MET-18 |  |
| 135 | MMC | Segnalazioni disturbi gestite con canale dedicato (HSE/MC) | PR-MET-18 / AL-MET-57 |  |
| 136 | Elettrico | Accesso ai quadri consentito solo a personale autorizzato | PR-MET-19 |  |
| 137 | Elettrico | Area quadri libera da depositi/ostacoli e segnalata | PR-MET-19 |  |
| 138 | Elettrico | Permesso lavoro elettrico usato per interventi critici (se adottato) | PR-MET-19 / AL-MET-58 |  |
| 139 | Elettrico | Registro accessi quadri e anomalie compilato | PR-MET-19 / AL-MET-59 |  |
| 140 | Rifiuti | Deposito temporaneo rifiuti ispezionato con checklist | PR-MET-20 / AL-MET-60 |  |
| 141 | Rifiuti | Contenitori chiusi/etichettati; segregazione compatibile | PR-MET-20 |  |
| 142 | Rifiuti | Stracci/assorbenti contaminati in contenitori idonei e chiusi | PR-MET-20 |  |
| 143 | Rifiuti | Sversamenti ambientali registrati e analizzati con follow-up | PR-MET-20 / AL-MET-61 / 31 |  |
| 144 | Chiusura | Riesame audit: riepilogo KO, azioni, responsabili e scadenze formalizzati | AL-MET-02 / AL-MET-03 |  |

ACCEDI ALLA CHECK LIST ONLINE

Sommario

1

Prefazione	1

Logica di utilizzo	2

Principi guida (gerarchia di controllo del rischio)	2

Regola operativa fondamentale: gestione dei KO critici	2

Campo di applicazione e personalizzazione	2

Come sono strutturati allegati e checklist	3

Allegati (AL-MET)	3

Checklist	3

Acronimi e termini usati (glossario)	3

Nota di utilizzo e limiti	4

criteri di applicabilità e sezione documentale minima	4

1) Criteri di applicabilità degli allegati (obbligatorio vs facoltativo)	4

2) Definizioni operative per l’applicabilità (criteri oggettivi)	7

3) Sezione documentale minima (per tipologia di azienda)	8

3.1 Micro-impresa (fino a ~10 addetti) – “minimo efficace”	8

3.2 PMI (11–50 addetti) – “standard robusto”	8

3.3 Azienda strutturata (>50 addetti) – “maturità e KPI”	9

4) Prospetto rapido “Obbligatorio / Condizionato / Rafforzativo” (sintesi)	9

Struttura documentale comune (valida per tutte le procedure)	9

MATRICE PROCEDURE ↔ ALLEGATI ↔ FREQUENZE ↔ RESPONSABILI	10

PR-MET-01 — Gestione macchine/attrezzature e modifiche	10

PR-MET-02 — LOTO e controllo energie	10

PR-MET-03 — Presse/piegatrici/cesoie/punzonatrici	10

PR-MET-04 — Torni/frese/CNC/rettifiche	11

PR-MET-05 — Saldatura/taglio e Hot Work	11

PR-MET-06 — Utensili portatili e dischi abrasivi	11

PR-MET-07 — Sollevamenti (carriponte/paranchi/accessori) e carichi critici	11

PR-MET-08 — Carrelli elevatori e viabilità	12

PR-MET-09 — Agenti chimici (oli, emulsioni, solventi, vernici, gas)	12

PR-MET-10 — Rumore/vibrazioni/polveri/fumi (misure e controlli)	12

PR-MET-11 — Emergenze	12

PR-MET-12 — Near miss, infortuni, NC e CAPA	13

PR-MET-13 — Appalti/DUVRI	13

PR-MET-14 — Lavori in quota	13

PR-MET-15 — Spazi confinati	13

PR-MET-16 — 5S/Housekeeping	13

PR-MET-17 — DPI	14

PR-MET-18 — MMC/Ergonomia	14

PR-MET-19 — Elettrico	14

PR-MET-20 — Rifiuti/ambientale	14

FREQUENZE “MINIME” CONSIGLIATE (riassunto rapido)	14

STRUTTURA ARCHIVIAZIONE (pratica, “a prova di audit”)	15

Regole trasversali valide per tutti gli allegati (da inserire in premessa al kit)	15

A) Governance / registri trasversali	15

AL-MET-00 — Elenco procedure + Registro revisioni	15

AL-MET-01 — Registro formazione/addestramento	16

AL-MET-02 — Registro audit/ispezioni HSE	16

AL-MET-03 — Registro NC e CAPA	16

AL-MET-04 — Registro near miss	16

AL-MET-05 — Registro consegna DPI + scadenziario	16

AL-MET-06 — Registro manutenzioni/verifiche	16

AL-MET-07 — Registro Fuori Servizio e riammissione	17

AL-MET-08 — Anagrafica macchine/attrezzature	17

B) Macchine e modifiche (PR-MET-01)	17

AL-MET-09 — Verbale accettazione macchina	17

AL-MET-10 — Checklist ripari/interblocchi e prove	17

AL-MET-11 — MOC Gestione modifiche	17

C) LOTO (PR-MET-02)	18

AL-MET-12 — Scheda LOTO macchina	18

AL-MET-13 — Permesso/registro LOTO	18

AL-MET-14 — Registro addetti autorizzati LOTO	18

D) Presse/piegatrici/cesoie (PR-MET-03)	18

AL-MET-15 — Check pre-uso giornaliera	18

AL-MET-16 — Registro attrezzaggi	18

E) Torni/frese/CNC (PR-MET-04)	18

AL-MET-17 — Check pre-uso	19

AL-MET-18 — Fine turno trucioli/ordine	19

F) Saldatura / Hot Work (PR-MET-05)	19

AL-MET-19 — Hot Work Permit	19

AL-MET-20 — Controllo bombole/riduttori/tubi	19

AL-MET-21 — Check aspirazioni/filtri	19

G) Utensili portatili (PR-MET-06)	19

AL-MET-22 — Controllo periodico utensili/dischi	19

H) Sollevamenti (PR-MET-07)	20

AL-MET-23 — Check pre-uso carriponte/paranco	20

AL-MET-24 — Registro accessori sollevamento	20

AL-MET-25 — Piano sollevamento carico critico	20

I) Carrelli elevatori/viabilità (PR-MET-08)	20

AL-MET-26 — Check pre-uso carrello	20

AL-MET-27 — Registro urti/danni/scaffalature	20

AL-MET-28 — Registro area ricarica batterie	21

J) Chimici (PR-MET-09)	21

AL-MET-29 — Inventario chimico + SDS	21

AL-MET-30 — Ispezione stoccaggi chimici	21

AL-MET-31 — Scheda sversamento	21

K) Agenti fisici/aerodispersi (PR-MET-10)	21

AL-MET-32 — Manutenzione aspirazioni/ventilazione	21

AL-MET-33 — Verbale consegna/addestramento DPI udito/respiratori	21

AL-MET-34 — Registro misurazioni e riesame	22

L) Emergenze (PR-MET-11)	22

AL-MET-35 — Report emergenza	22

AL-MET-36 — Verbale prova evacuazione	22

AL-MET-37 — Registro controlli presidi antincendio	22

M) Near miss/infortuni/NC (PR-MET-12)	22

AL-MET-38 — Segnalazione near miss (dettagliata)	22

AL-MET-39 — Scheda infortunio	22

AL-MET-40 — Report indagine + piano azioni	23

N) Appalti (PR-MET-13)	23

AL-MET-41 — Qualifica appaltatore	23

AL-MET-42 — Verbale coordinamento interferenze	23

AL-MET-43 — Registro accessi e briefing	23

AL-MET-44 — Scorecard fornitore	23

O) Quota (PR-MET-14)	23

AL-MET-45 — Permesso lavoro in quota	23

AL-MET-46 — Check pre-uso PLE/trab/scale	24

AL-MET-47 — Registro ispezione DPI anticaduta	24

P) Spazi confinati (PR-MET-15)	24

AL-MET-48 — Permesso spazi confinati	24

AL-MET-49 — Monitoraggi atmosfera	24

AL-MET-50 — Registro ingressi/uscite	24

AL-MET-51 — Prova recupero/emergenza	24

Q) 5S (PR-MET-16)	24

AL-MET-52 — Checklist 5S giornaliera	25

AL-MET-53 — Audit 5S	25

R) DPI (PR-MET-17)	25

AL-MET-54 — Matrice DPI mansione/attività	25

AL-MET-55 — Richiesta sostituzione/NC DPI	25

S) MMC/Ergonomia (PR-MET-18)	25

AL-MET-56 — Checklist ergonomia postazione	25

AL-MET-57 — Segnalazione disturbi	25

T) Elettrico (PR-MET-19)	26

AL-MET-58 — Permesso lavoro elettrico/accesso quadri	26

AL-MET-59 — Registro accessi quadri e anomalie	26

U) Rifiuti/ambientale (PR-MET-20)	26

AL-MET-60 — Checklist deposito rifiuti	26

AL-MET-61 — Registro sversamenti ambientali	26

Esempi rapidi “compilazione corretta” (3 casi tipici)	26

Esempio 1 — KO E-stop su pressa	26

Esempio 2 — Lavoro a caldo in area non dedicata	26

Esempio 3 — Near miss: quasi investimento pedone	27

Manuale unico di utilizzo del kit AL-MET (operativo)	27

1) Scopo e campo di applicazione	27

2) Ruoli e responsabilità minime (modello organizzativo)	27

3) Ciclo di vita di un allegato (dalla compilazione all’archivio)	28

4) Standard di compilazione e naming file (fondamentale per audit)	28

5) Flussi decisionali “se KO allora…” (flowchart testuali)	28

6) Struttura di archiviazione (fascicoli)	29

7) Regole di “qualità” della documentazione (criteri minimi)	30

8) KPI consigliati (monitoraggio mensile)	30

Checklist di avvio implementazione in 30 giorni (settimana per settimana)	30

Settimana 1 — Set-up e governance (giorni 1–7)	30

Settimana 2 — Reparti critici e controlli giornalieri (giorni 8–14)	31

Settimana 3 — Permessi di lavoro e manutenzioni (giorni 15–21)	31

Settimana 4 — Consolidamento, audit iniziale e miglioramento (giorni 22–30)	31

Output pratico: “pacchetto avvio” da distribuire ai preposti (1 pagina)	32

PR-MET-01 — Gestione macchine, attrezzature e modifiche (sicurezza del macchinario)	32

Scopo	33

Campo	33

Responsabilità	33

Modalità operative	33

Controlli	33

Registrazioni	34

PR-MET-02 — Procedure di Lockout/Tagout (LOTO) e controllo energie per manutenzioni/inceppamenti	34

Scopo	34

Campo	34

Responsabilità	34

Modalità operative (sequenza obbligatoria)	34

Registrazioni	35

PR-MET-03 — Utilizzo presse, presse piegatrici, cesoie, punzonatrici (attrezzaggio e produzione)	35

Scopo	35

Campo	35

Responsabilità	35

Modalità operative	35

Controlli	36

Registrazioni	36

PR-MET-04 — Lavorazioni meccaniche su torni, frese, CNC, rettifiche	36

Scopo	36

Modalità operative essenziali	36

Registrazioni	37

PR-MET-05 — Saldatura, taglio termico e “Hot Work Permit”	37

Scopo	37

Campo	37

Modalità operative	37

Registrazioni	38

PR-MET-06 — Smerigliatrici, troncatrici, seghe e utensili portatili	38

Scopo	38

Modalità operative	38

Registrazioni	38

PR-MET-07 — Sollevamento carichi: carriponte, gru a bandiera, paranchi, accessori	38

Scopo	38

Modalità operative	39

Registrazioni	39

PR-MET-08 — Carrelli elevatori e viabilità interna (magazzino/officina)	39

Scopo	39

Modalità operative	39

Registrazioni	40

PR-MET-09 — Gestione agenti chimici (oli, emulsioni, solventi, vernici, gas tecnici)	40

Scopo	40

Modalità operative	40

Registrazioni	40

PR-MET-10 — Rumore, vibrazioni, polveri e fumi (misure tecniche e organizzative)	40

Scopo	41

Modalità operative	41

Registrazioni	41

PR-MET-11 — Gestione emergenze (incendio, evacuazione, sversamenti, infortunio grave)	41

Scopo	41

Modalità operative	41

Registrazioni	42

PR-MET-12 — Gestione infortuni, mancati infortuni (near miss), non conformità e azioni correttive	42

Scopo	42

Modalità operative	42

Registrazioni	42

Procedure aggiuntive (consigliate per un pacchetto “completo” metalmeccanica)	43

Allegati pronti (modelli di modulistica da copiare/incollare)	43

Come adottarle rapidamente (approccio pratico)	44

PR-MET-13 — Gestione appalti, fornitori, accessi e DUVRI (rischi interferenziali)	44

Scopo	44

Campo	44

Ruoli e responsabilità	44

Modalità operative	44

1) Qualifica preliminare (prima dell’affidamento)	44

2) Pianificazione e coordinamento	45

3) Ingresso in sito e regole di accesso	45

4) Esecuzione lavori (controllo in campo)	45

5) Stop-Work Authority (potere di fermo)	45

6) Chiusura lavori	45

Controlli	45

Registrazioni / modulistica	46

PR-MET-14 — Lavori in quota: scale, trabattelli, PLE, coperture e protezioni anticaduta	46

Scopo	46

Campo	46

Ruoli e responsabilità	46

Modalità operative	46

1) Valutazione e scelta del mezzo di accesso (ordine di preferenza)	46

2) Requisiti generali prima di iniziare	46

3) Uso scale (portatili)	47

4) Uso trabattelli	47

5) Uso PLE	47

6) Coperture e lucernari	47

7) Chiusura attività	47

Controlli	47

Registrazioni	47

PR-MET-15 — Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento (permesso di lavoro + emergenza)	48

Scopo	48

Campo	48

Ruoli e responsabilità	48

Modalità operative	48

1) Identificazione e classificazione	48

2) Permesso di lavoro (obbligatorio)	48

3) Bonifica e isolamento	49

4) Monitoraggio atmosfera (prima e durante)	49

5) Ventilazione e accesso	49

6) DPI e attrezzature	49

7) Presidio e comunicazioni	49

8) Emergenza e recupero	49

9) Chiusura attività	49

Controlli	49

Registrazioni	49

PR-MET-16 — Ordine, pulizia e gestione scarti/trucioli (5S in officina)	50

Scopo	50

Campo	50

Ruoli e responsabilità	50

Modalità operative	50

1) Standard 5S (minimo operativo)	50

2) Regole specifiche metalmeccanica	50

3) Gestione sversamenti (micro e macro)	50

4) Pulizie programmate	51

Controlli	51

Registrazioni	51

PR-MET-17 — Gestione DPI (selezione, consegna, addestramento, sostituzioni, compatibilità)	51

Scopo	51

Campo	51

Ruoli e responsabilità	51

Modalità operative	52

1) Selezione DPI	52

2) Consegna e tracciabilità	52

3) Addestramento	52

4) Uso e manutenzione	52

5) Sostituzione e non conformità	52

Controlli	52

Registrazioni	52

PR-MET-18 — Movimentazione manuale carichi (MMC) e sovraccarico biomeccanico	52

Scopo	53

Campo	53

Ruoli e responsabilità	53

Modalità operative	53

1) Principi gerarchici di prevenzione	53

2) Regole operative per sollevamento manuale	53

3) Uso ausili	53

4) Attività ripetitive e posture	53

5) Gestione segnalazioni e salute	53

Controlli	53

Registrazioni	54

PR-MET-19 — Gestione impianti elettrici e lavori elettrici (accesso controllato ai quadri)	54

Scopo	54

Campo	54

Ruoli e responsabilità	54

Modalità operative	54

1) Regole generali di accesso	54

2) Pianificazione lavoro	54

3) Lavori fuori tensione (standard)	54

4) Lavori in prossimità	55

5) Gestione attrezzi e strumenti	55

6) Ripristino	55

Controlli	55

Registrazioni	55

PR-MET-20 — Gestione rifiuti e aspetti ambientali in officina (integrazione con sicurezza)	55

Scopo	55

Campo	55

Ruoli e responsabilità	56

Modalità operative	56

1) Identificazione e segregazione	56

2) Deposito temporaneo e sicurezza	56

3) Gestione emulsioni e oli	56

4) Trasporto interno e conferimento	56

5) Gestione emergenze ambientali	56

Controlli	56

Registrazioni	56

Allegati operativi (modelli rapidi da adottare)	57

INDICE ALLEGATI (kit completo)	57

ALLEGATI (testo pronto all’uso)	59

AL-MET-00 — Elenco Procedure PR-MET + Registro revisioni	60

AL-MET-01 — Registro formazione/addestramento per mansione/attività	60

AL-MET-02 — Registro audit/ispezioni HSE	60

AL-MET-03 — Registro NC e CAPA (azioni correttive/preventive)	61

AL-MET-04 — Registro near miss / situazioni pericolose	61

AL-MET-05 — Registro consegna DPI + scadenziario	61

AL-MET-06 — Registro manutenzioni e verifiche periodiche	61

AL-MET-07 — Registro “Fuori servizio” e riammissione	61

AL-MET-08 — Anagrafica macchine/attrezzature (HSE)	62

AL-MET-09 — Verbale accettazione/introduzione macchina (PR-MET-01)	62

Documentazione disponibile (spuntare)	62

Verifiche tecniche e HSE	62

AL-MET-10 — Checklist ispezione ripari/interblocchi e prove funzionali	62

AL-MET-11 — Modulo MOC (Gestione Modifiche) (PR-MET-01)	63

Descrizione modifica	63

Valutazione impatti (spuntare)	63

Analisi rischio e misure	63

Piano collaudo e accettazione	63

AL-MET-12 — Scheda LOTO per macchina/impianto (PR-MET-02)	63

Fonti energia e punti di isolamento	64

AL-MET-13 — Permesso/registro applicazione LOTO + prova “zero energia”	64

Sequenza obbligatoria (spuntare)	64

Registro lucchetti	64

AL-MET-14 — Registro addetti autorizzati LOTO + consegna lucchetti	64

AL-MET-15 — Check pre-uso presse/piegatrici/cesoie (PR-MET-03)	64

AL-MET-16 — Registro attrezzaggi e anomalie dispositivi sicurezza	65

AL-MET-17 — Check pre-uso macchina utensile (PR-MET-04)	65

AL-MET-18 — Scheda fine turno: trucioli/ordine postazione	65

AL-MET-19 — Hot Work Permit (PR-MET-05)	66

Valutazioni e misure (spuntare)	66

Chiusura permesso	66

AL-MET-20 — Registro controllo bombole/riduttori/tubi	66

AL-MET-21 — Check aspirazioni localizzate e filtri (saldatura/olio/polveri)	66

AL-MET-22 — Controllo utensili portatili e dischi (PR-MET-06)	66

AL-MET-23 — Check pre-uso carriponte/paranco/gru (PR-MET-07)	67

AL-MET-24 — Registro accessori di sollevamento + ispezioni	67

AL-MET-25 — Piano sollevamento “carico critico” (lifting plan)	67

Analisi rapida	67

AL-MET-26 — Check pre-uso carrello elevatore (PR-MET-08)	67

AL-MET-27 — Registro urti/danni e scaffalature	68

AL-MET-28 — Registro area ricarica batterie (controlli/sversamenti)	68

AL-MET-29 — Inventario agenti chimici + ubicazione SDS (PR-MET-09)	68

AL-MET-30 — Ispezione stoccaggi chimici	68

AL-MET-31 — Scheda gestione sversamento	68

Azioni	68

AL-MET-32 — Registro manutenzione aspirazioni/ventilazione (PR-MET-10)	69

AL-MET-33 — Verbale consegna/addestramento DPI udito/respiratori	69

AL-MET-34 — Registro misurazioni agenti (rumore/vibrazioni/polveri/fumi)	69

AL-MET-35 — Report gestione emergenza (incendio/infortunio/sversamento)	69

AL-MET-36 — Verbale prova evacuazione	69

AL-MET-37 — Registro controlli presidi antincendio	70

AL-MET-38 — Scheda segnalazione near miss (dettagliata)	70

AL-MET-39 — Scheda infortunio (raccolta dati)	70

AL-MET-40 — Report indagine evento (cause radice) + piano azioni	70

Analisi	70

Azioni	70

AL-MET-41 — Scheda qualifica appaltatore (PR-MET-13)	70

AL-MET-42 — Verbale sopralluogo/coordinamento interferenze	71

AL-MET-43 — Registro accessi imprese esterne + briefing	71

AL-MET-44 — Scorecard HSE fornitore	71

AL-MET-45 — Permesso lavoro in quota (PR-MET-14)	71

Controlli	71

AL-MET-46 — Check pre-uso PLE/trabattello/scale	72

AL-MET-47 — Registro ispezione DPI anticaduta	72

AL-MET-48 — Permesso spazi confinati (PR-MET-15)	72

Misure obbligatorie	72

AL-MET-49 — Registro monitoraggi atmosfera	72

AL-MET-50 — Registro ingressi/uscite spazi confinati	72

AL-MET-51 — Verbale prova recupero/emergenza spazi confinati	73

AL-MET-52 — Checklist 5S giornaliera (PR-MET-16)	73

AL-MET-53 — Audit 5S (punteggio)	73

AL-MET-54 — Matrice DPI per mansione/attività (PR-MET-17)	73

AL-MET-55 — Richiesta sostituzione DPI / NC DPI	73

AL-MET-56 — Checklist ergonomia postazione (PR-MET-18)	73

AL-MET-57 — Segnalazione disturbi muscolo-scheletrici (canale HSE/MC)	73

AL-MET-58 — Permesso lavoro elettrico / accesso quadri (PR-MET-19)	74

AL-MET-59 — Registro accessi quadri e anomalie	74

AL-MET-60 — Checklist deposito temporaneo rifiuti (PR-MET-20)	74

AL-MET-61 — Registro sversamenti ambientali (PR-MET-20)	74

Regole di archiviazione (minime) consigliate	74

1) Governance HSE e documentazione (trasversale)	75

2) Formazione e addestramento (trasversale)	75

3) Gestione macchine e modifiche (PR-MET-01)	76

4) LOTO e controllo energie pericolose (PR-MET-02)	76

5) Presse, piegatrici, cesoie, punzonatrici (PR-MET-03)	77

6) Torni, frese, CNC, rettifiche (PR-MET-04)	77

7) Saldatura, taglio termico e lavori a caldo (PR-MET-05)	78

8) Utensili portatili e dischi abrasivi (PR-MET-06)	78

9) Sollevamento carichi: carriponte, gru, paranchi, accessori (PR-MET-07)	79

10) Carrelli elevatori e viabilità interna (PR-MET-08)	79

11) Agenti chimici (PR-MET-09)	80

12) Rumore, vibrazioni, polveri/fumi e aspirazioni (PR-MET-10)	80

13) Emergenze (PR-MET-11)	80

14) Infortuni, near miss, NC e indagini (PR-MET-12)	81

15) Appalti, fornitori, DUVRI e accessi (PR-MET-13)	81

16) Lavori in quota (PR-MET-14)	81

17) Spazi confinati (PR-MET-15)	82

18) 5S, ordine e pulizia (PR-MET-16)	82

19) DPI (PR-MET-17)	82

20) MMC e ergonomia (PR-MET-18)	83

21) Elettrico e accesso quadri (PR-MET-19)	83

22) Rifiuti e aspetti ambientali (PR-MET-20)	83

checklist unica (audit/ispezione metalmeccanica)	84

Tabella copertina: PR-MET → Allegati AL-MET associati	91

Nota operativa	93

Checklist Metalmeccanica esportazione web app	93