| Categoria | Norma EN | Data pubblicazione G.U.U.E. | Cessazione validità |
| --- | --- | --- | --- |
| Presse idrauliche | EN 693:2001 | 27/11/2001 | 28/12/2009 |
|  | EN 693:2001 +A1:2009 | 08/09/2009 | 31/03/2012 |
|  | EN 693:2001 +A2:2011 | 18/11/2011 | 19/03/2021 |
|  | EN ISO 16092-1:2018 | 19/03/2019 | in vigore |
|  | EN ISO 16092-3:2018 | 19/03/2019 | in vigore |
| Torni e centri di tornitura di grandi dimensioni | EN 12478:2000 | 27/11/2001 | 28/12/2009 |
|  | EN 12478:2000/AC:2001 | 27/11/2001 | 28/12/2009 |
|  | EN 23125:2010* | 20/10/2010 | 31/10/2012 |
|  | EN 23125:2010 +A1:2012 | 24/08/2012 | 29/02/2016 |
|  | EN 23125:2015 | 15/01/2016 | in vigore |
| Centri di lavorazione | EN 12417:2001 | 14/06/2002 | 30/09/2006 |
|  | EN 12417:2001 +A1:2006 | 02/08/2006 | 28/12/2009 |
|  | EN 12417:2001 +A2:2009 | 08/09/2009 | in vigore |
|  | EN 12417:2001 +A2:2009/AC:2010 | 08/09/2009 | in vigore |
| Presse piegatrici idrauliche | EN 12622:2001 | 14/06/2002 | 28/12/2009 |
|  | EN 12622:2009 | 26/05/2010 | 30/04/2014 |
|  | EN 12622:2009 +A1:2013 | 11/04/2014 | in vigore |
| Fresatrici (incluse alesatrici) | EN 13128:2001 | 14/06/2002 | 30/09/2006 |
|  | EN 13128:2001 +A1:2006 | 02/08/2006 | 28/12/2009 |
|  | EN 13128:2001 +A2:2009 | 08/09/2009 | in vigore |
|  | EN 13128:2001 +A2:2009/AC:2010 | 08/09/2009 | in vigore |
| Segatrici per il taglio dei metalli a freddo | EN 13998:2003 | 31/12/2005 | 28/12/2009 |
|  | EN 13998:2003 +A1:2009 | 08/09/2009 | 30/06/2018 |
|  | EN 13998:2003 +A1:2009/AC:2010 | 08/09/2009 | 30/06/2018 |
|  | EN 16093:2017 | 09/03/2018 | in vigore |
| Utensili elettrici a motore portatili | EN 50144-1:1998 | 15/04/2000 | 20/04/2004 |
|  | EN 60745-1:2003 | 20/04/2004 | 28/12/2009 |
|  | EN 60745-1:2003 /A1:2003 | 20/04/2004 | 28/12/2009 |
|  | EN 60745-1:2009¹ | 18/12/2009¹ | 01/10/2013 |
|  | EN 60745-1:2009 /AC:2009¹ | 18/12/2009¹ | 01/10/2013 |
|  | EN 60745-1:2009 /A11:2010 | 08/04/2011 | 15/12/2021 |
|  | EN 62841-1:2015² | 15/01/2016 | 02/02/2005³ |
|  | EN 62841-1:2015 /AC:2015 | 30/04/2024 | in vigore |
|  | EN 62841-1:2015 /A11:2022 | 30/04/2024 | in vigore |

# Le Norme Armonizzate: Presunzione di Conformità e Stato dell’Arte

Le norme armonizzate sono fondamentali sia per il fabbricante che per le autorità di vigilanza del mercato. Esse forniscono specifiche tecniche dettagliate per rispettare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dalla Direttiva Macchine, definendo lo stato dell’arte applicabile a ciascuna tipologia di prodotto.

## 1. Ruolo delle norme armonizzate

- Progettazione e valutazione dei rischi
Il fabbricante può fare riferimento alle norme armonizzate per individuare le soluzioni tecniche più aggiornate e sicure.

- Verifica della conformità
Gli organi di controllo adottano le norme armonizzate come criterio di comparazione tra le caratteristiche costruttive della macchina e i requisiti essenziali imposti dalla Direttiva.

## 2. Presunzione di conformità

Quando una norma armonizzata è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la sua applicazione conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute che disciplina. In pratica:

- Applicazione “full-scope”
Se il fabbricante adotta integralmente tutte le specifiche della norma, la dichiarazione CE di conformità potrà indicarne il riferimento, e le autorità di vigilanza considereranno automaticamente tali requisiti rispettati.

- Soluzioni alternative
Il costruttore può scegliere di impiegare soluzioni diverse da quelle prescritte dalla norma, a patto di dimostrare che il livello di sicurezza risultante è almeno equivalente a quello assicurato dalle specifiche armonizzate. In tal caso, dovrà dettagliare nella dichiarazione CE quali parti della norma sono state applicate e quali sostituite.

## 3. Verifica di applicabilità

Prima di richiamare una norma armonizzata nella dichiarazione CE di conformità, il fabbricante deve:

- Controllare che lo scopo e il campo di applicazione della norma corrispondano al prodotto in esame.

- Applicare tutte le misure tecniche definite nel testo normativo (o motivare le eventuali deroghe).

## 4. Norme di tipo C per macchine utensili

Di seguito, le principali norme armonizzate di tipo C riferite alle macchine utensili (CEN/TC 143), con la data di pubblicazione in G.U.U.E. utili per individuare lo stato dell’arte e beneficiare della presunzione di conformità:

| Tipologia di macchina | Norma EN | Data pubblicazione G.U.U.E. |
| --- | --- | --- |
| Presse idrauliche | EN 693:2001 | 27/11/2001 |
|  | EN 693:2001 +A1:2009 | 08/09/2009 |
|  | EN 693:2001 +A2:2011 | 18/11/2011 |
| Torni e centri di tornitura di grandi dimensioni | EN 23125:2010* | 20/10/2010 |
|  | EN 23125:2010 +A1:2012 | 24/08/2012 |
| Centri di lavorazione | EN 12417:2001 | 14/06/2002 |
| Presse piegatrici idrauliche | EN 12622:2001 | 14/06/2002 |
| Fresatrici (incluse alesatrici) | EN 13128:2001 | 14/06/2002 |
| Segatrici per il taglio dei metalli a freddo | EN 13998:2003 | 31/12/2005 |
| Utensili elettrici a motore portatili | EN 50144-1:1998 | 15/04/2000 |
|  | EN 60745-1:2003 | 20/04/2004 |
|  | EN 60745-1:2009¹ | 18/12/2009 |
|  | EN 60745-1:2009 +A11:2010 | 08/04/2011 |
|  | EN 62841-1:2015² | 15/01/2016 |

*Sostituisce EN 12415:2000+A1:2001, EN 12478:2001, EN 12840:2001 e EN 13788:2001.
¹ Corpo norma ed emendamento AC:2009.
² Sostituisce EN 62841-1:2005.