DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Allegato tecnico - Sovraccarico biomeccanico arti superiori Metodo ACGIH Hand Activity TLV - versione 2018

| Azienda | ____________________________ | Sede / unità produttiva | ____________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparto / linea | ____________________________ | Mansione / gruppo omogeneo | ____________________________ |
| Documento n. | ____________________________ | Revisione | ____ / data ____/____/______ |
| Redatto da | ____________________________ | Verificato / approvato da | ____________________________ |
| Data valutazione | ____/____/______ | Data prossima revisione | ____/____/______ |

Avvertenza di utilizzo del modello Il presente documento è un modello operativo da completare con dati aziendali reali, osservazioni sul campo, risultati della web app ACGIH HAL e giudizio professionale del valutatore. Non sostituisce sopralluogo, verifica documentale, confronto con RSPP/Medico Competente/RLS, né l’adempimento completo degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Spazio protocollo / timbro / data certa

0. Sommario del modello Struttura consigliata per integrare nel DVR la valutazione ACGIH Hand Activity TLV 2018.

| Sezione | Contenuto |
| --- | --- |
| 1 | Prefazione, scopo e campo di applicazione |
| 2 | Riferimenti normativi e metodologici |
| 3 | Dati generali azienda/reparto/mansione |
| 4 | Descrizione del compito e dati osservativi |
| 5 | Metodo ACGIH Hand Activity TLV 2018 |
| 6 | Calcoli e classificazione del rischio |
| 7 | Matrici di rischio colorate |
| 8 | Valutazione finale da inserire nel DVR |
| 9 | Procedure e misure di mitigazione del rischio |
| 10 | Programma di miglioramento e monitoraggio |
| 11 | Allegati tecnici e spazi firme |

Come usare questo modello Compilare le tabelle con dati reali. Inserire nella Sezione 6 i risultati prodotti dalla web app o dal calcolo manuale. Allegare eventuali fotografie, layout, video frame, schede utensili, misure dinamometriche e report Word esportato dalla web app. Validare il giudizio finale con Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente ove previsto e RLS/RLST.

1. Prefazione, scopo e campo di applicazione Inquadramento tecnico-operativo della valutazione del rischio da attività manuale ripetitiva e forzata.

1.1 Prefazione

Il presente allegato tecnico al Documento di Valutazione dei Rischi è predisposto per documentare la valutazione del rischio da attività manuale ripetitiva e/o forzata a carico di mano, polso e avambraccio, mediante metodologia ACGIH Hand Activity TLV versione 2018. Il documento è strutturato come modello compilabile e può essere utilizzato per mansioni industriali, artigianali, logistiche, sanitarie o di laboratorio nelle quali siano presenti azioni ripetute della mano, prese, pizzicamenti, pressioni, uso di utensili manuali, assemblaggi o manipolazioni ad alta frequenza.

La valutazione deve essere inserita in un processo DVR più ampio, nel quale siano considerati anche organizzazione del lavoro, attrezzature, layout, manutenzione, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria e programma di miglioramento. Il modello non è una procedura standard automatica: richiede sempre dati coerenti, sopralluogo, osservazione rappresentativa e giudizio tecnico.

1.2 Finalità operative

identificare compiti con sovraccarico biomeccanico distale degli arti superiori;

documentare la metodologia adottata, i dati raccolti e i criteri decisionali;

calcolare Action Limit e Threshold Limit Value secondo ACGIH Hand Activity TLV 2018;

classificare il livello di esposizione e la priorità di intervento;

definire misure tecniche, organizzative, formative e sanitarie proporzionate al rischio;

fornire una traccia verificabile da allegare al DVR aziendale e da aggiornare nel tempo.

1.3 Campo di applicazione

Il metodo ACGIH Hand Activity TLV è indicato per compiti manuali ripetitivi nei quali l’esposizione principale è rappresentata dalla combinazione tra frequenza/continuità dell’attività manuale e forza di picco applicata dalla mano. È particolarmente pertinente per mansioni monotask o per compiti omogenei valutabili separatamente. In caso di mansioni multitask, il valutatore deve analizzare i compiti principali e, ove necessario, ponderare l’esposizione in funzione della durata o integrare con metodiche dedicate.

| Applicazione preferenziale | Situazioni da integrare con altri metodi o approfondimenti |
| --- | --- |
| Assemblaggio manuale ripetitivo, confezionamento, presa/deposito, avvitatura, manipolazione componenti, uso ripetuto di pinze/forbici/utensili leggeri. | Prevalenza di carichi elevati, posture incongrue di spalla/collo/tronco, vibrazioni mano-braccio, compressioni localizzate, freddo, lavoro fortemente variabile, movimentazione manuale di carichi, turni eccezionali o dati non rappresentativi. |

2. Riferimenti normativi e metodologici Quadro di riferimento per l’inserimento nel DVR e per la scelta del criterio tecnico.

2.1 Cornice DVR

Il documento è predisposto come allegato specialistico al DVR. Deve essere raccordato con la valutazione generale dei rischi, con il programma delle misure di prevenzione e protezione, con i ruoli aziendali e con gli aggiornamenti periodici previsti dal sistema di gestione della sicurezza aziendale.

| Riferimento | Utilizzo nel presente modello |
| --- | --- |
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - art. 17 e art. 28 | Obbligo di valutazione dei rischi e contenuti essenziali del DVR: relazione sui rischi, criteri adottati, misure di prevenzione e protezione, programma di miglioramento, procedure e ruoli. |
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Titolo VI, art. 167 e seguenti | Riferimento alle attività di movimentazione manuale dei carichi e ai rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Da considerare quando il compito manuale include sollevamento, trasporto, spinta, traino, sostegno o condizioni ergonomiche sfavorevoli. |
| ACGIH Hand Activity TLV, revisione 2018 | Metodo tecnico per valutare la combinazione tra attività manuale HAL e forza di picco normalizzata NPF. Produce soglie TLV e Action Limit. |
| ACGIH TLV/BEI Guidelines | I TLV ACGIH sono linee guida tecnico-professionali, non standard legali. Devono essere applicati da personale competente e come uno degli elementi della valutazione complessiva. |
| Norme tecniche ergonomiche integrative | In presenza di movimenti ripetitivi complessi, lavoro multitask, posture incongrue o fattori complementari, valutare l’integrazione con ISO/UNI ISO 11228-3, OCRA, ISO TR 12295, RULA/REBA o altri metodi pertinenti e vigenti alla data della valutazione. |

2.2 Nota sui TLV ACGIH

Principio di cautela professionale I TLV ACGIH non costituiscono un limite di legge italiano direttamente cogente e non devono essere usati come unico discrimine tra condizioni sicure e pericolose. Nel presente modello sono adottati come criterio tecnico-operativo di supporto alla valutazione del rischio e alla definizione delle misure di prevenzione, nel quadro del DVR e del giudizio del valutatore.

3. Dati generali azienda, reparto e mansione Scheda compilabile per identificare il perimetro della valutazione.

3.1 Anagrafica valutazione

| Azienda / ragione sociale | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Unità produttiva / indirizzo | ____________________________________________________________ |
| Reparto / area / linea | ____________________________________________________________ |
| Mansione o gruppo omogeneo | ____________________________________________________________ |
| Compito specifico valutato | ____________________________________________________________ |
| Numero lavoratori esposti | ____ totale / ____ uomini / ____ donne / ____ turni |
| Durata giornaliera del compito | ____ ore/giorno; ____ giorni/settimana; ____ mesi/anno |
| Turno e organizzazione | ☐ giornaliero ☐ due turni ☐ tre turni ☐ stagionale ☐ altro: __________________ |
| Valutatore / qualifica | ____________________________________________________________ |
| Sopralluogo effettuato in data | ____/____/______ dalle ____ alle ____ |

3.2 Figure coinvolte e consultazione

| Figura | Nominativo | Coinvolgimento / note |
| --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro |  | Approvazione e attuazione misure. |
| RSPP / ASPP |  | Coordinamento valutazione e piano di miglioramento. |
| Medico Competente |  | Valutazione sanitaria, sorveglianza, idoneità e dati collettivi anonimi ove disponibili. |
| RLS / RLST |  | Consultazione preventiva e osservazioni dei lavoratori. |
| Preposto / responsabile reparto |  | Organizzazione turni, pause, rotazioni e verifica attuazione. |
| Lavoratori osservati |  | Osservazioni, criticità percepite, modalità operative reali. |

4. Descrizione del compito e raccolta dati osservativi Rilevazione dei dati necessari al metodo HAL e all’interpretazione ergonomica.

4.1 Descrizione tecnica del compito

| Descrizione sintetica del ciclo | __________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Prodotto / componente lavorato | __________________________________________________________________________________________ |
| Utensili / attrezzature utilizzate | __________________________________________________________________________________________ |
| Tipo di presa prevalente | ☐ presa palmare ☐ presa di precisione ☐ pinza digitale ☐ pressione pollice ☐ altro: __________ |
| Mano valutata | ☐ destra ☐ sinistra ☐ entrambe separatamente ☐ mano più esposta: __________________ |
| Postazione / layout | __________________________________________________________________________________________ |
| Presenza di ausili | ☐ no ☐ sì: __________________________________________________________________ |
| Pausa/recupero osservato | ☐ micro-pause ☐ pause programmate ☐ assenti/limitate ☐ variabili |

4.2 Dati osservativi minimi

| Parametro | Valore rilevato | Fonte dato / modalità rilevazione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Durata ciclo rappresentativo | ____ secondi | ☐ osservazione diretta ☐ video ☐ tempi ciclo produzione |  |
| Azioni tecniche mano destra | ____ azioni/ciclo; ____ azioni/min | ☐ conteggio video ☐ cronometro |  |
| Azioni tecniche mano sinistra | ____ azioni/ciclo; ____ azioni/min | ☐ conteggio video ☐ cronometro |  |
| Duty cycle mano valutata | ____ % del ciclo con attività/sforzo | ☐ stima ☐ analisi video ☐ tempi elementari |  |
| Picco di forza stimato | NPF ____ su scala 0-10 | ☐ Borg CR-10 ☐ dinamometro ☐ valutatore esperto |  |
| Durata effettiva esposizione | ____ ore/giorno | ☐ intervista ☐ dati turno ☐ osservazione |  |
| Ripetitività e recupero | HAL ____ su scala 0-10 | ☐ stima esperta ☐ supporto frequenza/duty cycle |  |

4.3 Fattori complementari da annotare

| Fattore complementare | Presenza | Descrizione / evidenza | Possibile effetto sulla valutazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Posture incongrue di polso o dita | ☐ no ☐ sì |  | Può aumentare la priorità di intervento anche se il risultato ACGIH non supera il TLV. |
| Compressioni localizzate o contatto con spigoli | ☐ no ☐ sì |  | Richiede interventi su layout, appoggi, utensili o guanti. |
| Vibrazioni mano-braccio | ☐ no ☐ sì |  | Richiede valutazione specifica ai sensi del Titolo VIII ove pertinente. |
| Freddo, umidità, guanti penalizzanti | ☐ no ☐ sì |  | Può aumentare forza richiesta e ridurre destrezza. |
| Ritmo imposto da macchina/linea | ☐ no ☐ sì |  | Può limitare recupero e autonomia del lavoratore. |
| Segnalazioni sanitarie o disturbi riferiti | ☐ no ☐ sì |  | Da valutare con Medico Competente nel rispetto della riservatezza. |

5. Metodo applicato: ACGIH Hand Activity TLV 2018 Logica, variabili, formule e criteri decisionali da riportare nel DVR.

5.1 Variabili del metodo

| Variabile | Significato tecnico | Scala / unità | Modalità di stima consigliata |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL - Hand Activity Level | Livello di attività della mano: frequenza, velocità, continuità delle azioni e presenza di recuperi. | 0-10 | Osservazione esperta, videoanalisi, conteggio azioni e duty cycle. |
| NPF - Normalized Peak Force | Forza di picco normalizzata applicata dalla mano nel compito rappresentativo. | 0-10 | Scala Borg CR-10, confronto con forza massimale, dinamometria o stima tecnica documentata. |
| NPF_TLV | Forza di picco massima associata al TLV 2018 per il valore HAL osservato. | 0-5,6 circa | Calcolo formula 2018. |
| NPF_AL | Forza di picco associata all’Action Limit 2018. | può diventare ≤ 0 | Calcolo formula 2018 e interpretazione tecnica. |
| PFI_TLV / PFI_AL | Rapporto tra NPF osservato e rispettiva soglia. | indice | Usare per evidenziare superamento del limite. |

5.2 Formule ACGIH Hand Activity TLV 2018

Formule da riportare nella scheda di calcolo NPF_TLV = 0,56 × (10 − HAL) NPF_AL = NPF_TLV − 2 PFI_TLV = NPF_osservato / NPF_TLV PFI_AL = NPF_osservato / NPF_AL, solo se NPF_AL > 0. Se NPF_AL ≤ 0, l’Action Limit è da considerare non numericamente applicabile/superato per esposizioni con NPF > 0 e il compito va interpretato almeno in area di attenzione.

Figura 1 - Curve decisionali ACGIH Hand Activity TLV 2018.

5.3 Criterio di classificazione

| Classe | Condizione di calcolo | Significato operativo nel DVR |
| --- | --- | --- |
| Sotto Action Limit | NPF_osservato ≤ NPF_AL e NPF_AL > 0 | Esposizione generalmente controllata secondo il metodo. Mantenere misure e monitorare modifiche. |
| Tra Action Limit e TLV | NPF_AL < NPF_osservato ≤ NPF_TLV oppure NPF_AL ≤ 0 e NPF_osservato ≤ NPF_TLV | Area di attenzione. Programmare miglioramenti e monitorare fattori complementari, durata, disturbi e cambiamenti di processo. |
| Sopra TLV | NPF_osservato > NPF_TLV oppure PFI_TLV > 1 | Rischio non accettabile o prioritario. Necessarie misure tecniche/organizzative per ridurre forza, frequenza o durata. |

5.4 Limiti applicativi

il metodo valuta soprattutto mano, polso e avambraccio; non esaurisce la valutazione di spalla, collo, tronco o movimentazione di carichi;

la stima di HAL e NPF richiede personale competente e dati rappresentativi;

i fattori complementari possono aumentare la priorità anche se il calcolo risulta sotto TLV;

le mansioni multitask richiedono analisi separate, ponderazione temporale o integrazione con metodi più completi;

i risultati devono essere contestualizzati nel DVR e nel programma di miglioramento aziendale.

6. Scheda calcoli e risultati della valutazione Area compilabile in cui inserire i risultati della web app o del calcolo manuale.

6.1 Scheda dati di input ACGIH

| Campo | Valore da inserire | Note di compilazione |
| --- | --- | --- |
| Compito valutato | ________________________________________ | Riportare esattamente il compito analizzato. |
| Mano / lato valutato | ☐ destra ☐ sinistra ☐ entrambe | Compilare una scheda per ciascuna mano se l’esposizione differisce. |
| HAL osservato | ____ / 10 | Valore da scala ACGIH o stima assistita frequenza/duty cycle. |
| NPF osservato | ____ / 10 | Forza di picco normalizzata, non media. |
| Durata esposizione | ____ ore/giorno | Indicare anche eventuali rotazioni. |
| Fattori complementari critici | ☐ no ☐ sì: ______________________________ | Posture, vibrazioni, freddo, contatto, guanti, ritmo imposto. |

6.2 Tabella di calcolo

| Formula / indicatore | Valore | Esito / interpretazione |
| --- | --- | --- |
| NPF_TLV = 0,56 × (10 − HAL) | ____ | Soglia di forza massima ammessa dal TLV per HAL osservato. |
| NPF_AL = NPF_TLV − 2 | ____ | Se ≤ 0: indicare “AL non numericamente applicabile/superato”. |
| PFI_TLV = NPF_osservato / NPF_TLV | ____ | > 1 = superamento TLV. |
| PFI_AL = NPF_osservato / NPF_AL | ____ / n.a. | > 1 = superamento AL; se NPF_AL ≤ 0 indicare n.a. |
| Classe ACGIH risultante | ☐ sotto AL ☐ tra AL e TLV ☐ sopra TLV | Riportare la classe restituita dalla web app o dal calcolo. |
| Priorità DVR | ☐ bassa ☐ media ☐ alta ☐ urgente | Determinare considerando anche durata, fattori complementari e segnalazioni. |

6.3 Esempio di calcolo da usare come riferimento metodologico

| Dato esempio | Valore | Calcolo | Interpretazione |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL | 6,0 | - | Attività manuale medio-alta. |
| NPF osservato | 4,0 | - | Forza di picco moderata/alta. |
| NPF_TLV | 2,24 | 0,56 × (10 − 6) | Soglia TLV superata se NPF > 2,24. |
| NPF_AL | 0,24 | 2,24 − 2 | Action Limit molto basso. |
| PFI_TLV | 1,79 | 4,0 / 2,24 | Sopra TLV. Intervento prioritario. |

7. Matrici di rischio colorate Matrici di supporto per lettura rapida, priorità e pianificazione degli interventi.

7.1 Matrice ACGIH HAL × NPF

La matrice seguente è una rappresentazione grafica qualitativa del criterio ACGIH 2018. Il calcolo puntuale deve essere effettuato con le formule della Sezione 6. Le celle sono colorate usando valori interi HAL e NPF come riferimento: verde = sotto Action Limit; giallo/arancio = tra Action Limit e TLV; rosso = sopra TLV.

| NPF \ HAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 9 | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 8 | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 7 | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 6 | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 5 | ATT | ATT | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 4 | ATT | ATT | ATT | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 3 | AL | AL | ATT | ATT | ATT | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 2 | AL | AL | AL | ATT | ATT | ATT | ATT | TLV | TLV | TLV | TLV |
| 1 | AL | AL | AL | AL | AL | ATT | ATT | ATT | ATT | TLV | TLV |
| 0 | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ATT | ATT | ATT | ATT |

| Colore | Significato | Azione |
| --- | --- | --- |
| Verde | Sotto Action Limit | Mantenimento e monitoraggio. |
| Giallo/Arancio | Tra Action Limit e TLV | Programmare riduzione esposizione e verifica ravvicinata. |
| Rosso | Sopra TLV | Intervento prioritario per ridurre forza, frequenza o durata. |

7.2 Matrice di priorità interventi

| Esito ACGIH | Nessun fattore aggravante | 1 fattore aggravante | 2 fattori aggravanti | ≥3 fattori / segnalazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sotto AL | Bassa | Bassa/Media | Media | Media |
| Tra AL e TLV | Media | Media | Alta | Alta |
| Sopra TLV | Alta | Alta | Urgente | Urgente |

7.3 Matrice P × D integrativa per DVR

La seguente matrice non sostituisce il metodo ACGIH, ma aiuta a tradurre il risultato in priorità DVR quando l’organizzazione aziendale usa una matrice probabilità × danno. Il valore ACGIH orienta la probabilità; i fattori complementari e i dati sanitari/organizzativi orientano la gravità.

| Probabilità / Danno | D1 lieve | D2 significativo | D3 grave | D4 molto grave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 improbabile | Basso R=1 | Basso R=2 | Basso R=3 | Medio R=4 |
| P2 possibile | Basso R=2 | Medio R=4 | Medio R=6 | Alto R=8 |
| P3 probabile | Basso R=3 | Medio R=6 | Alto R=9 | Critico R=12 |
| P4 molto probabile | Medio R=4 | Alto R=8 | Critico R=12 | Critico R=16 |

8. Valutazione finale da inserire nel DVR Sintesi tecnica, giudizio di accettabilità e decisioni operative.

8.1 Sintesi risultati

| Elemento | Risultato da riportare |
| --- | --- |
| Mansione / compito | ____________________________________________________________ |
| Mano valutata | ____________________________________________________________ |
| HAL | ____ / 10 |
| NPF osservato | ____ / 10 |
| NPF_TLV | ____ |
| NPF_AL | ____ |
| PFI_TLV | ____ |
| Classe ACGIH | ☐ sotto AL ☐ tra AL e TLV ☐ sopra TLV |
| Fattori complementari | ☐ assenti ☐ presenti: ____________________________________ |
| Priorità DVR | ☐ bassa ☐ media ☐ alta ☐ urgente |

8.2 Formula per il giudizio finale

Testo base da personalizzare In base ai dati osservativi raccolti e al metodo ACGIH Hand Activity TLV 2018, il compito “__________________________” presenta HAL pari a ____ e NPF osservato pari a ____. Il valore NPF_TLV calcolato è ____ e il valore NPF_AL è ____. L’esposizione risulta classificata come “__________________________”. Considerati la durata giornaliera di esposizione, i fattori complementari rilevati e le condizioni organizzative, la priorità di intervento nel DVR è definita come “__________________________”.

8.3 Conclusioni tecniche

Giudizio complessivo del valutatore: ______________________________

Misure già presenti ed efficaci: ______________________________

Criticità residue: ______________________________

Decisione DVR e programma di miglioramento: ______________________________

9. Procedure e misure per mitigare il rischio Azioni tecniche e organizzative graduabili in funzione della classe calcolata.

9.1 Gerarchia degli interventi

Le misure devono privilegiare la riduzione alla fonte del rischio: eliminazione o riduzione della forza, riduzione della frequenza, aumento del recupero, miglioramento del layout e degli utensili, automazione o assistenza meccanica. Le rotazioni e i DPI sono utili ma non devono sostituire interventi tecnici quando l’esposizione supera il TLV.

| Classe risultante | Misure tecniche consigliate | Misure organizzative/procedurali | Monitoraggio e tempi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sotto Action Limit | Mantenere attrezzature efficienti; assicurare impugnature corrette; prevenire aumento non controllato di ritmo/forza. | Formazione base su posture e segnalazione precoce; verifica in caso di modifica processo, utensili o volumi. | Riesame periodico o a modifica significativa. Priorità bassa. |
| Tra Action Limit e TLV | Ridurre forza di presa; migliorare impugnature; lubrificare/regolare utensili; ridurre attriti; introdurre dime/supporti; migliorare altezza e orientamento pezzi. | Aumentare micro-pause; alternare con compiti a basso carico; limitare durata esposizione; definire standard operativi e tempi ciclo sostenibili. | Programmare intervento e verifica efficacia. Priorità media/alta in presenza di fattori complementari. |
| Sopra TLV | Riprogettare compito; introdurre utensili assistiti; automazione parziale; eliminare prese in pinza intense; ridurre forza di azionamento; modificare prodotto/processo. | Limitare esposizione fino a riduzione rischio; rotazione pianificata; pause di recupero; riesame con RSPP/MC/RLS; procedura di segnalazione disturbi. | Intervento prioritario. Verifica post-intervento con nuovo calcolo HAL/NPF. |
| Sopra TLV + aggravanti | Intervento ingegneristico urgente su forza/frequenza/postura; valutare sospensione o limitazione temporanea del compito critico fino a controllo rischio. | Piano di azione formalizzato, responsabilità definite, monitoraggio ravvicinato e coinvolgimento Medico Competente ove previsto. | Priorità urgente. Rivalutazione documentata dopo ogni modifica. |

9.2 Procedura operativa di riduzione del rischio

Confermare la rappresentatività del dato: ripetere l’osservazione se il ciclo osservato non è ordinario o se il lavoratore non rappresenta il gruppo omogeneo.

Separare i fattori del rischio: distinguere se il superamento deriva soprattutto da HAL elevato, NPF elevato, durata, posture o fattori complementari.

Ridurre prima la forza: scegliere utensili assistiti, manici ergonomici, superfici antiscivolo, riduzione attriti, preassemblaggi, dime e supporti.

Ridurre frequenza e continuità: rivedere tempi ciclo, bilanciamento linea, accumuli, pause, micro-pause e rotazioni con compiti realmente a basso carico.

Migliorare posture e layout: posizionare il pezzo tra gomito e spalla, ridurre deviazioni di polso, evitare raggiungimenti estremi e torsioni.

Verificare efficacia: ripetere calcolo HAL/NPF dopo l’intervento e confrontare con la situazione ante-operam.

Formalizzare nel DVR: indicare responsabili, tempi, priorità, risorse e data di rivalutazione.

9.3 Misure specifiche per ridurre HAL e NPF

| Obiettivo | Esempi di intervento tecnico | Esempi di controllo organizzativo |
| --- | --- | --- |
| Ridurre NPF | Utensili elettrici/pneumatici; molle bilanciate; riduzione coppie di serraggio; dime di bloccaggio; superfici a basso attrito; manutenzione lame/forbici; manici maggiorati. | Standard manutenzione utensili; sostituzione utensili usurati; evitare lavoro con guanti che aumentano forza se non necessari; addestramento al corretto uso. |
| Ridurre HAL | Automazione parziale; alimentatori automatici; riduzione numero azioni; accorpamento o semplificazione gesti; miglioramento layout per ridurre movimenti inutili. | Micro-pause; rotazioni reali; bilanciamento linea; riduzione ritmo imposto; alternanza con compiti non ripetitivi. |
| Ridurre posture incongrue | Regolazione altezza piano; orientamento pezzo; supporti avambraccio; utensili angolati; avvicinamento materiali. | Istruzioni operative su posizionamento; audit ergonomico periodico; coinvolgimento operatori. |
| Ridurre fattori complementari | Isolamento vibrazioni; protezioni spigoli; riscaldamento ambiente; guanti adeguati alla presa; riduzione compressioni localizzate. | Valutazioni specifiche vibrazioni/freddo; procedure di segnalazione; formazione mirata. |

10. Programma di miglioramento, verifica e monitoraggio Pianificazione delle azioni e controllo di efficacia.

10.1 Piano di miglioramento

| N. | Criticità | Misura prevista | Responsabile | Priorità | Scadenza | Stato | Verifica efficacia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ B ☐ M ☐ A ☐ U | __/__/____ | ☐ aperta ☐ chiusa | HAL ____ / NPF ____ / esito ____ |
| 2 |  |  |  | ☐ B ☐ M ☐ A ☐ U | __/__/____ | ☐ aperta ☐ chiusa | HAL ____ / NPF ____ / esito ____ |
| 3 |  |  |  | ☐ B ☐ M ☐ A ☐ U | __/__/____ | ☐ aperta ☐ chiusa | HAL ____ / NPF ____ / esito ____ |
| 4 |  |  |  | ☐ B ☐ M ☐ A ☐ U | __/__/____ | ☐ aperta ☐ chiusa | HAL ____ / NPF ____ / esito ____ |
| 5 |  |  |  | ☐ B ☐ M ☐ A ☐ U | __/__/____ | ☐ aperta ☐ chiusa | HAL ____ / NPF ____ / esito ____ |

10.2 Criteri di rivalutazione

modifica di tempi ciclo, volumi produttivi, utensili, materiali, layout o organizzazione delle pause;

introduzione di nuovi prodotti o lavorazioni con maggiore forza o ripetitività;

segnalazioni di disturbi muscolo-scheletrici o indicazioni del Medico Competente;

risultati di audit ergonomici o near miss ergonomici;

attuazione di misure di miglioramento, con necessità di verifica ante/post.

10.3 Indicatori di monitoraggio

| Indicatore | Valore iniziale | Target | Frequenza controllo | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL | ____ | Riduzione a ____ | ☐ mensile ☐ trimestrale ☐ annuale |  |
| NPF osservato | ____ | Riduzione a ____ | ☐ mensile ☐ trimestrale ☐ annuale |  |
| PFI_TLV | ____ | ≤ 1 o inferiore | ☐ post-intervento ☐ annuale |  |
| Numero segnalazioni disturbi | ____ | Riduzione / monitoraggio | ☐ trimestrale ☐ annuale |  |
| Azioni piano chiuse | ____ % | ≥ ____ % entro scadenza | ☐ mensile ☐ trimestrale |  |

11. Allegati tecnici e spazi firme Moduli di supporto, checklist e formalizzazione conclusiva.

11.1 Checklist allegati da conservare

| Allegato | Presente | Note |
| --- | --- | --- |
| Report esportato dalla web app ACGIH HAL 2018 | ☐ sì ☐ no |  |
| Foto/layout postazione | ☐ sì ☐ no |  |
| Video o frame di analisi ciclo | ☐ sì ☐ no |  |
| Schede tecniche utensili/attrezzature | ☐ sì ☐ no |  |
| Misure dinamometriche o dati forza | ☐ sì ☐ no |  |
| Piano di miglioramento approvato | ☐ sì ☐ no |  |
| Verbale consultazione RLS/RLST | ☐ sì ☐ no |  |
| Valutazioni integrative OCRA/ISO/vibrazioni/posture | ☐ sì ☐ no |  |

11.2 Scheda rapida per inserimento risultati della web app

| Campo web app | Campo nel presente modello | Controllo prima di firmare |
| --- | --- | --- |
| Dati generali azienda/reparto/mansione | Sezioni 3 e 4 | Coerenza con DVR aziendale e gruppo omogeneo. |
| HAL e NPF | Sezioni 5 e 6 | Valori rappresentativi, mano corretta, dati verificati. |
| Soglie AL/TLV e classe rischio | Sezione 6 | Formula 2018 corretta; AL negativo gestito. |
| KPI/matrici/grafici | Sezioni 7 e allegati | Coerenza grafica con risultato e assenza di ambiguità. |
| Misure e conclusioni | Sezioni 8, 9 e 10 | Misure proporzionate, responsabili e tempi definiti. |

11.3 Disclaimer finale

Disclaimer professionale Il presente modello è uno strumento di supporto tecnico-operativo per la documentazione DVR. Non sostituisce la valutazione professionale del Datore di Lavoro con il supporto di RSPP/ASPP, Medico Competente ove previsto, RLS/RLST e consulenti competenti. I risultati dipendono dai dati inseriti e dalla rappresentatività delle osservazioni. Prima dell’uso professionale, l’utente deve verificare la coerenza normativa, tecnica e organizzativa del documento, l’aggiornamento dei riferimenti applicabili e l’effettiva attuazione delle misure. Il metodo ACGIH HAL 2018 è un criterio tecnico specifico per mano, polso e avambraccio e non sostituisce altri metodi o valutazioni specialistiche quando richieste dal contesto.

11.4 Firme

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro | ____________________ | ____________________ | ____/____/______ |
| RSPP | ____________________ | ____________________ | ____/____/______ |
| Medico Competente ove nominato | ____________________ | ____________________ | ____/____/______ |
| RLS / RLST | ____________________ | ____________________ | ____/____/______ |
| Preposto / Responsabile reparto | ____________________ | ____________________ | ____/____/______ |
| Valutatore / Consulente tecnico | ____________________ | ____________________ | ____/____/______ |

12. Fonti e note bibliografiche Riferimenti essenziali utilizzati per impostare il modello.

Le fonti devono essere verificate e aggiornate alla data di emissione del DVR. La documentazione ufficiale ACGIH può richiedere accesso/subscription. Nel presente modello sono richiamati i principi metodologici generali e le formule pubblicate in letteratura tecnica sulla revisione 2018.

| Fonte | Uso nel modello | URL / reperibilità |
| --- | --- | --- |
| ACGIH - TLV/BEI Guidelines | Indicazioni sul significato e sull’uso dei TLV/BEI come linee guida professionali e non come standard legali. | https://www.acgih.org/science/tlv-bei-guidelines/ |
| ACGIH - Hand Activity | Pagina ufficiale ACGIH per la documentazione Hand Activity TLV. | https://www.acgih.org/hand-activity/ |
| Yung et al., Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2019 / CDC Stacks | Descrizione dell’applicazione delle equazioni 2018: NPF_TLV = 0,56 × (10 − HAL); NPF_AL = NPF_TLV − 2; categorie sotto AL, tra AL e TLV, sopra TLV. | https://stacks.cdc.gov/view/cdc/214355 |
| Normattiva / Gazzetta Ufficiale - D.Lgs. 81/2008 | Riferimento normativo principale per la salute e sicurezza sul lavoro e per il DVR. | https://www.normattiva.it/ |
| D.Lgs. 81/08, Titolo VI / art. 167 | Rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico nel contesto delle attività di movimentazione manuale dei carichi. | https://www.gazzettaufficiale.it/ |
| UNI/ISO 11228-3 e metodi integrativi | Riferimenti ergonomici integrativi da verificare in funzione della versione vigente e del campo applicativo. | https://store.uni.com/ |