PAOLO BENNI

[Nome della società]  [Indirizzo della società]

Modello PARE (Piano Aziendale di Riduzione dell’Esposizione al rumore)

# 1) Intestazione e anagrafica

- Azienda: [Ragione sociale]

- Unità produttiva/Sede: [Indirizzo]

- Datore di lavoro: [Nome Cognome]

- RSPP: [Nome Cognome] – ASPP [se presente]

- Medico Competente: [Nome Cognome]

- RLS/RLST: [Nome Cognome]

- Redazione PARE: [Data] – Validità: [xx mesi]

- Rif. valutazione rumore: [Relazione fonometrica n. … del … – Tecnico …]

- Documenti collegati: [DVR, DUVRI, PSC/Pos, procedure macchine …]

## 2) Scopo, campo di applicazione e criteri

### 2.1 Scopo

- Obiettivo generale (ALARA): ridurre l’esposizione personale al rumore As Low As Reasonably Achievable, privilegiando la gerarchia degli interventi:

  - Misure tecniche alla fonte/percorso (bonifiche su macchine, cabine, carter, pannelli fonoassorbenti, silenziatori, manutenzione “low-noise”, layout);

  - Misure organizzative/procedurali (limitazioni di permanenza, rotazioni, programmazione fasi rumorose, segregazioni/zone a accesso controllato);

  - DPI uditivi come ultima barriera e mai come sostituto delle misure 1) e 2).

- Obiettivi specifici e misurabili:

  - Portare il LEX,8h di reparto/postazione sotto i valori d’azione e, dove possibile, ≤ 80 dB(A);

  - Contenere il Lpicco,C < 135 dB(C) (o altro obiettivo definito in perimetro);

  - Garantire, quando i DPI sono necessari, un livello all’orecchio (Lprot) nell’intervallo 70–80 dB(A), preferibilmente validato tramite fit-test (PAR);

  - Ridurre l’effetto del riverbero (T60) e migliorare la intelligibilità del parlato nelle aree dove serve comunicare in sicurezza;

  - Integrare i risultati nel DVR e nei documenti di coordinamento (DUVRI/PSC) e attivare sorveglianza sanitaria secondo i criteri di legge.

- Esiti attesi: diminuzione dei livelli sonori misurati, diminuzione dei tempi di permanenza in aree rumorose, conformità d’uso DPI ≥ 95%, KPI in miglioramento continuativo, zero reclami/near-miss legati al rumore.

### 2.2 Campo di applicazione

- Ambito organizzativo: tutti i reparti/aree/mansioni dell’unità produttiva con esposizione potenziale a rumore, inclusi appalti e visitatori nelle zone interessate.

- Ambito operativo:

  - Postazioni con rumore continuo (es. linee, presse meccaniche, soffi d’aria);

  - Postazioni con rumore intermittente/impulsivo (tranciatura, colpi, utensili percussivi, carichi/urti);

  - Aree con elevato riverbero o toni puri fastidiosi;

  - Lavori in esterno/cantiere e turni notturni dove cambiano condizioni di propagazione e comunicazione;

  - Logistica e movimentazione (baie, carrelli), spazi condivisi, corridoi di servizio;

  - Attività di manutenzione e collaudi (transitori spesso più rumorosi del regime).

- Interfacce e documenti collegati: DVR, procedure macchina, DUVRI/PSC, piani di formazione, piano DPI, piano manutenzione, piano segnaletica/viabilità.

- Esclusioni/limiti: aree non rumorose o non pertinenti al rumore (comunque verificate); la valutazione fonometrica di dettaglio rimane nel Rapporto tecnico di riferimento.

### 2.3 Criteri di priorità e graduazione degli interventi

La priorità viene attribuita combinando gravità tecnica dell’esposizione, impatto sanitario/legale e fattibilità/costo-beneficio. In particolare:

- Entità dell’esposizione

  - Superamento VAs/VL (prevalente) e prossimità ai limiti;

  - Picchi elevati/frequenti (Lpicco,C), presenza di toni puri o componenti spettrali critiche (H/M/L);

  - Durata di permanenza e intermittenza (pattern di esposizione su turni).

- Popolazione esposta e criticità sanitarie

  - Numerosità degli addetti e densità di presenza;

  - Esiti della sorveglianza sanitaria (trend audiometrico, idoneità con limitazioni);

  - Presenza di compiti critici per comunicazione/sicurezza (segnali acustici, lavoro in squadra, guida mezzi).

- Fattibilità e costo-beneficio

  - Efficacia attesa (ΔLEX,8h, contenimento Lpicco, riduzione T60, miglioramento STI/intelligibilità);

  - Tempo di implementazione (quick-wins vs. progetti impiantistici);

  - Impatto su produzione/qualità e requisiti manutentivi;

  - Sostenibilità economica (€/dB evitato, ROI stimato).

- Rischio residuo e integrazioni

  - Necessità di DPI in modo transitorio o strutturale, con verifica PAR/fit-test;

  - Interferenze con altre misure di sicurezza (allarmi acustici, comunicazioni radio, percezione del rischio);

  - Integrazione con organizzazione del lavoro (turnazioni, segregazioni, segregazione acustica di fasi).

Esempi applicativi di priorità:

- Alta: pressa con LEX,8h = 86 dB(A) e Lpicco,C = 133 dB(C), 6 addetti/turno → cabina + misure anti-impulso; DPI con PAR verificato.

- Media: falegnameria LEX,8h = 83–85 dB(A) con H dominante e T60 elevato → carter/silenziatori + pannelli; DPI selezionati su H; rotazioni.

- Bassa (ma da trattare): logistica LEX,8h = 78–80 dB(A) intermittente → gestione permanenze, segnaletica, DPI leggeri per picchi sporadici.

## 3) Quadro normativo essenziale (Italia)

Riferimenti di legge – D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII “Agenti fisici”, Capo II (Rumore)

- Art. 187 – Campo di applicazione: definisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione a rumore durante il lavoro.

- Art. 188 – Definizioni (termini e parametri di legge).

- Art. 189 – Valori limite e valori d’azione:

  - Valore limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e Lpicco,C = 140 dB(C) (ppeak = 200 Pa);

  - Valori superiori di azione: LEX,8h = 85 dB(A) e Lpicco,C = 137 dB(C) (ppeak = 140 Pa);

  - Valori inferiori di azione: LEX,8h = 80 dB(A) e Lpicco,C = 135 dB(C) (ppeak = 112 Pa).

- Art. 190 – Valutazione del rischio: obbligo del datore di lavoro di stimare l’esposizione (metodi e strumentazione adeguati; considerazione dell’incertezza di misura) e di pianificare gli interventi conseguenti.

- Art. 191 – Esposizione molto variabile: consente, a condizioni precise, l’uso del livello settimanale in luogo del giornaliero.

- Art. 192 – Misure di prevenzione e protezione: priorità all’eliminazione/riduzione alla fonte e agli interventi tecnici/organizzativi; i DPI sono complementari.

- Art. 193 – Uso dei DPI dell’udito: scelta, fornitura, uso corretto e controllo dell’efficacia.

- Art. 194 – Misure per la limitazione dell’esposizione (es. limitazione permanenze, segregazioni).

- Art. 195 – Informazione e formazione dei lavoratori; Art. 196 – Sorveglianza sanitaria; Art. 197 – Deroghe; Art. 198 – Linee guida per musica/ricreativo/call center.

Disposizioni generali collegate (Titolo VIII, Capo I):

- Art. 181–186: principi comuni su valutazione, misure di riduzione, informazione/formazione, sorveglianza sanitaria e cartella sanitaria/rischio, che si applicano anche al rumore.

Valutazioni e metodi tecnici (norme UNI/ISO richiamate dall’art. 190):

- UNI EN ISO 9612 – Acustica – Determinazione dell’esposizione al rumore professionale – Metodologia (ed. 2025: tre strategie di misura; aggiornamento della 2011). Da utilizzare per strategia di campionamento, calcolo del LEX,8h e trattamento dell’incertezza.

- UNI 9432:2011 – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro.

Obblighi operativi (sintesi applicativa):

- Eliminare/ridurre alla fonte e lungo il percorso; programmare interventi tecnici e organizzativi;

- Informare/formare i lavoratori e i preposti; fornire/gestire DPI uditivi quando richiesto, evitando sotto-/sovra-protezione;

- Sorveglianza sanitaria per gli esposti ai valori d’azione; segnaletica e limitazione della permanenza nelle aree rumorose;

- Riesame periodico della valutazione e misure di controllo post-intervento.

# 4) Sintesi esiti valutazione e mappa esposizioni

4.1 Tabella riepilogo aree/mansioni (da relazione fonometrica)

| Reparto/Area | Mansione/Postazione | LEX,8h [dB(A)] | Lpicco [dB(C)] | Confronto VAi/VAs/VL | N° esposti | Priorità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Officina presse | Addetto pressa meccanica | 84 | 132 | >VAi; ≤VAs | 6 | Alta |
| Carpenteria | Saldatore | 81 | 118 | >VAi; ≤VAs | 8 | Media |
| Falegnameria | Addetto pialla/scorniciatrice | 87 | 124 | >VAs | 5 | Alta |
| Confezionamento | Operatore linea | 78 | 112 | ≤VAi | 14 | Bassa |
| Logistica | Carrellista + baia carico | 83 | 120 | >VAi | 10 | Media |

Legenda: VAi = valore d’azione inferiore; VAs = superiore; VL = limiti.

4.2 Heat-map (facoltativa): allegare planimetria con iso-livelli/aree di permanenza limitata e punti con picchi impulsivi.

# 5) Strategia di riduzione per gerarchia degli interventi

## 5.1 Interventi tecnici (alla fonte e lungo il percorso)

| Cod. | Azione tecnica | Sorgente/processo | Descrizione | Atteso ΔLEX [dB] | Rischi correlati/Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Cabina fonoassorbente pressa P-32 | Pressa meccanica | Cabina + visive in policarbonato + guarnizioni | −4 ÷ −6 | Verifica aerazione/visibilità |
| T2 | Carter fonoisolati su pialla | Pialla legno | Pannelli sandwich + guarnizioni vibro-isolanti | −3 | Mantenere accessi manutenzione |
| T3 | Silenziatori su aspirazione | Falegnameria | Silenziatori reattivo-assorbenti su condotte | −2 | Pulizia filtri |
| T4 | Utensili “low-noise” | Presse, trance | Sostituzione punzonatori/inserti | −1 ÷ −2 | Tenuta produttività |
| T5 | Pannelli fonoassorbenti a soffitto | Officina | 40% copertura area presse | −1,5 | Valutare riflessioni |

## 5.2 Interventi organizzativi e procedurali

| Cod. | Azione organizzativa | Area/Mansione | Regola | Impatto atteso | Verifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Limitazione permanenza | Presse/Falegnameria | ≤ 2h/turno continuative | Riduce LEX,8h | Check turni |
| O2 | Rotazioni mansioni | Officina-montaggio | Matrice rotazioni 2×6 | Distribuisce carico | Report presenze |
| O3 | Programmazione lavorazioni rumorose | Reparti rumorosi | Fasce M-G (09-11, 15-17) | Evita cumuli | Pianificazione |
| O4 | Zone a permanenza limitata | Presse/pialla | Segnaletica + badge | Controllo accessi | Audit mensili |

## 5.3 DPI uditivi (scelta, distribuzione, controllo)

- Obiettivo livello protetto (orecchio): 70–80 dB(A).

- Selezione: in base a SNR/HML o per bande; attenzione a sovra-protezione (comunicazione/avvisi).

- Fit-test (PAR): all’avvio, cambio modello, criticità audiometriche; registri individuali.

- Gestione: consegna, igiene/sostituzione, disponibilità taglie/modelli, sistemi talk-through dove necessario.

Esempio matrice DPI – scelta rapida

| Mansione | Rumore tipico | DPI proposto | Dati di targa | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Addetto pressa | Continuo + impulsi | Cuffia SNR 30, H=35 M=28 L=20 | SNR 30 | Possibile arco spettrale su M/H |
| Piallatore | Alto contenuto H | Cuffia H=34 M=26 L=18 | H-rating elevato | Verificare comfort |
| Carrellista baia | Intermittente | Tappi SNR 22 | SNR 22 | Facilita comunicazione |

# 6) Calcoli tipo (da usare come esempio e per verifica interna)

## 6.1 LEX,8h da turni multipli (esempio pratico)

Mansione “Addetto pressa”:

- 2 h @ 90 dB(A); 4 h @ 84 dB(A); 2 h @ 78 dB(A).

- Formula energetica: LEX,8h=10log⁡10(18∑10Li/10⋅ti)

Calcolo (valori arrotondati):

- Energia = 2⋅109+4⋅108.4+2⋅107.8≈2⋅1.00E9+4⋅2.51E8+2⋅6.31E7≈2.00E9+1.00E9+1.26E8≈3.13E9

- Media su 8 h: 3.13E9/8=3.91E8

- LEX,8h ≈ 10·log10(3.91E8) = 85.9 dB(A) → >VAs (esempio).

## 6.2 Livello protetto con metodo SNR

- Lp,A,eq = 86 dB(A); SNR cuffia = 30 dB.

- Regola pratica: Lp,prot ≈ Lp − (SNR − 4) → 86-(30-4)=60dB(A).

- Esito: sovra-protezione (<70 dB). Preferire SNR ~ 18–22 per portare 70–80 dB(A).

## 6.3 Livello protetto con HML (spettro non piatto)

- Lp,A,eq = 86 dB(A), componente prevalente H; DPI: H=34, M=26, L=18.

- Regola semplificata: Lp,prot ≈ Lp − (H − 2) se spettro “H-heavy”.

- 86-(34-2)=54dB(A) → sovra-protezione; cercare H ≈ 24–28 (oppure tappi con H più bassa).

## 6.4 Livello protetto con PAR (fit-test individuale)

- Utente A con cuffia SNR 27 → PAR misurato = 18 dB (inserimento non ottimale).

- Lp,prot ≈ 86 − (18 − 0) = 68 dB(A) → OK (entro 70–80, lato basso).

- Nota: il PAR prevale sul dato di targa: programmare addestramento per aumentare stabilità del risultato.

## 6.5 Gestione Lpicco (impulsivi)

- Picchi misurati: Lpicco,C = 133 dB(C) (pressa).

- Azioni dedicate: smorzatori impatto, velocità discesa, guarnizioni elastomeriche, schermature localizzate, layout per tenere distanze.

- DPI: preferire modelli con buona risposta impulsiva (verificare curve per bande/impulsivi nei dati del produttore).

# 7) Piano azioni integrato

| ID | Azione | Tipo | Area/Mansione | Resp. | Budget | Avvio | Termine | KPI di efficacia | Verifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Cabina pressa P-32 (T1) | Tecnica | Officina presse | Manut. | € 9.500 | M1 | M3 | ΔLEX ≥ −4 dB (post) | Fonometria M3 |
| A2 | Carter pialla + silenziatori (T2+T3) | Tecnica | Falegnameria | Uff. Tec. | € 6.800 | M1 | M2 | ΔLEX ≥ −3 dB | Fonometria M2 |
| A3 | Rotazioni 2×6 (O2) | Org. | Officina | Produz. | — | M1 | M1 | perm. continuativa ≤2h | Audit turni |
| A4 | DPI selettivi + fit-test (DPI) | DPI | Presse, Falegn. | RSPP | € 45/px | M1 | M2 | Lprot 70–80 dB ≥95% | Report PAR |
| A5 | Segnaletica/zone limitate (O4) | Org. | Aree rumorose | RSPP | € 900 | M1 | M1 | 100% aree marcate | Sopralluogo |
| A6 | Pannelli soffitto (T5) | Tecnica | Officina | Manut. | € 4.200 | M2 | M4 | −1,5 dB riverbero | Fono (T60) |

Cronoprogramma (Gantt sintetico):

- M1: A1 progettazione, A2 ordine materiali, A3/A5 implementazione, A4 avvio fit-test.

- M2: A1 installazione, A2 installazione, A4 completamento, A6 fornitura.

- M3: A1 collaudo + fonometia controllo; A6 inizio installazione.

- M4: A6 collaudo + verifica T60.

# 8) Informazione, formazione, addestramento

| Modulo | Target | Contenuti | Durata | Frequenza | Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUM-BASE | Tutti esposti | rischi/effetti, segnaletica, regole aree | 1 h | Annua | Registro presenze |
| DPI-UDITO | Esposti a VAs | scelta/uso DPI, igiene, limiti, comunicazione sicura | 1 h | Annua | Schede DPI firmate |
| FIT-TEST | Utilizzatori DPI | prova di adattamento (PAR), correzione inserimento | 30’/px | Avvio + cambio DPI | Report PAR |
| CAPI-TURNO | Preposti | controllo applicazione PARE, audit rapidi | 45’ | Semestrale | Check-list |

Esempi di esito fit-test (PAR) per 6 operatori – cuffia SNR 27
PAR [dB] = 17, 18, 20, 21, 15, 16 → Azioni: addestramento mirato su chi è <18 dB; eventuale cambio modello.

## 9) Sorveglianza sanitaria

### 9.1 Criteri di attivazione e periodicità

- Quando attivarla: per lavoratori con esposizione ≥ valori d’azione (in genere LEX,8h ≥ 80 dB(A) e/o presenza di Lpicco rilevanti).

- Prima della mansione a rischio: visita preventiva con audiometria di base per fissare il valore di riferimento individuale.

- Periodicità indicativa (da personalizzare dal Medico Competente – MC):

  - LEX,8h ≥ 85 dB(A) e/o picchi elevati → annuale (o più frequente in caso di criticità).

  - 80–85 dB(A) → annuale/biennale in funzione di età, anzianità espositiva, comorbilità, esiti precedenti.

  - <80 dB(A) con rischio residuo → a giudizio MC (es. sorveglianza mirata o nessuna).

- Controllo anticipato: entro 6–12 mesi dall’avvio in mansione rumorosa o dopo modifiche di esposizione (nuovi impianti/processi).

- Casi particolari: gravidanza/ipersensibilità, ototossici (solventi, alcuni farmaci), vibrazioni e rumori impulsivi frequenti → maggiore attenzione e modulazione della periodicità.

### 9.2 Protocollo sanitario (contenuti minimi)

- Anamnesi mirata (patologie otorinolaringoiatriche, esposizioni extraprofessionali: musica, armi, hobby, farmaci ototossici).

- Esame obiettivo ORL di base (otoscopia).

- Audiometria tonale liminare in cabina silente (500–8.000 Hz), confronto con audiogramma di riferimento.

- Valutazioni integrative a giudizio MC: logoaudiometria, test per frequenze estese, impedenzometria, acufenometria.

- Counselling su igiene dell’udito, regole d’area, uso e inserimento corretto dei DPI (richiamo operativo al fit-test/PAR quando attivo).

- Giudizio di idoneità (idoneo; idoneo con limitazioni/prescrizioni; temporaneamente non idoneo; non idoneo) con prescrizioni operative chiare (es. obbligo DPI, limiti permanenza, cambio postazione).

### 9.3 Feedback al PARE (ciclo di miglioramento)

- Analisi trend audiometrici (variazioni clinicamente significative rispetto al basale): se emergono peggioramenti → riesame di:

  - DPI (modello, SNR/HML, comfort; esito PAR/fit-test; addestramento),

  - organizzazione (rotazioni, permanenza, segregazioni),

  - interventi tecnici (cabine, carter, pannelli, manutenzione “low-noise”).

- Segnalazione aggregata al Datore di lavoro/RSPP (senza dati sensibili) con indicatori: % idoneità con limitazioni, casi con peggioramento, conformità uso DPI osservata.

- Counselling individuale per lavoratori con difficoltà di adattamento ai DPI, acufeni, ipoacusie in evoluzione.

### 9.4 Workflow operativo

- Condivisione PARE → il MC riceve mappa esposizioni (LEX,8h/Lpicco, profili per reparto) e cronoprogramma interventi.

- Pianificazione visite → definizione periodicità per gruppi omogenei, nuovi assunti e cambi mansione.

- Esecuzione protocollo → anamnesi, esame, audiometria, counselling; eventuali invii specialistici ORL.

- Giudizi di idoneità → restituzione al Datore di lavoro con prescrizioni operative.

- Report periodico (aggregato) → indicatori sanitari e proposte correttive che alimentano il riesame PARE.

- Gestione casi particolari → gravidanza/ipersensibilità: valutazione ad personam e possibili adattamenti temporanei (riduzione esposizione, cambio compito).

- Tracciabilità → aggiornamento cartelle sanitarie e di rischio, registri visite, archiviazione audiogrammi.

### 9.5 Documentazione, privacy e conservazione

- Cartella sanitaria e di rischio (individuale) custodita dal MC secondo normativa privacy.

- Registri e verbali: idoneità, programmi di sorveglianza, sintesi aggregate per il Datore di lavoro/RSPP/RLS.

- Integrazione documentale: collegamento a DVR, PARE, piani DPI e formazione; evidenza dei richiami formativi quando emergono non conformità d’uso dei DPI.

# 10) Verifica efficacia (prima/dopo) e riesame

## 10.1 Misure di controllo post-intervento

| Area/Mansione | LEX prima | LEX dopo | Obiettivo | Esito | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pressa P-32 | 86 | 81,5 | ≤82 | In linea | Rumore residuo da vibrazioni telaio |
| Pialla/Scorn. | 87 | 83,5 | ≤82 | Parziale | Valutare ulteriori carter punti fuga |
| Logistica baia | 83 | 79 | ≤80 | Raggiunto | — |

## 10.2 KPI di performance

- ΔLEX medio aree trattate ≥ −3 dB entro M4.

- % lavoratori con Lprot 70–80 dB ≥ 95% entro M2.

- Conformità uso DPI (osservazionale) ≥ 95%; near-miss/reclami per rumore = 0.

- T60 (riverbero) in officina ridotto del 20%.

## 10.3 Riesame

- Quando: annuale; a modifica impianti/processi; dopo evidenze sanitarie; dopo non conformità.

- Cosa: risultati fonometrici, KPI, report fit-test, audit turni, reclami, incidenti/near-miss.

# 11) Appalti/visitatori e coordinamento

- Imprese esterne: informazione sui livelli, zone a permanenza limitata, DPI minimi (consegna in ingresso), controllo accessi.

- Coordinamento: integrazione in DUVRI/PSC, prescrizioni in ordini/contratti, check di cantiere.

# 12) Comunicazione e segnaletica

- Planimetrie con aree rumorose e limiti permanenza.

- Cartelli obbligo DPI udito; badge o QR con regole area; briefing giornalieri su attività rumorose programmate.

# 13) Inclusione e differenze individuali (buone pratiche M/F)

| Aspetto | Operatori M | Operatrici F | Misure inclusive |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergonomia DPI | Archetti/taglie grandi | Compatibilità con acconciature/occhiali | Modelli/Taglie multiple, fit-test individuale |
| Comunicazione | Interfono/ricetrasmittente | Idem | DPI con talk-through sicuro dove serve |
| Ipersensibilità/Gravidanza | n/a | possibili ipersensibilità | Adattamenti temporanei su parere MC |

# 14) Firme

| Ruolo | Nome | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di lavoro |  |  |  |
| RSPP |  |  |  |
| Medico Competente |  |  |  |
| RLS/RLST (presa visione) |  |  |  |

Sommario

1) Intestazione e anagrafica	1

2) Scopo, campo di applicazione e criteri	1

2.1 Scopo	1

2.2 Campo di applicazione	1

2.3 Criteri di priorità e graduazione degli interventi	2

3) Quadro normativo essenziale (Italia)	2

	Riesame periodico della valutazione e misure di controllo post-intervento.	3

4) Sintesi esiti valutazione e mappa esposizioni	4

5) Strategia di riduzione per gerarchia degli interventi	4

5.1 Interventi tecnici (alla fonte e lungo il percorso)	4

5.2 Interventi organizzativi e procedurali	5

5.3 DPI uditivi (scelta, distribuzione, controllo)	5

6) Calcoli tipo (da usare come esempio e per verifica interna)	5

6.1 LEX,8h da turni multipli (esempio pratico)	5

6.2 Livello protetto con metodo SNR	6

6.3 Livello protetto con HML (spettro non piatto)	6

6.4 Livello protetto con PAR (fit-test individuale)	6

6.5 Gestione Lpicco (impulsivi)	6

7) Piano azioni integrato	6

8) Informazione, formazione, addestramento	7

9) Sorveglianza sanitaria	7

9.1 Criteri di attivazione e periodicità	7

9.2 Protocollo sanitario (contenuti minimi)	8

9.3 Feedback al PARE (ciclo di miglioramento)	8

9.4 Workflow operativo	8

9.5 Documentazione, privacy e conservazione	9

10) Verifica efficacia (prima/dopo) e riesame	9

10.1 Misure di controllo post-intervento	9

10.2 KPI di performance	9

10.3 Riesame	9

11) Appalti/visitatori e coordinamento	9

12) Comunicazione e segnaletica	10

13) Inclusione e differenze individuali (buone pratiche M/F)	10

14) Firme	10