# PFAS – Scheda operativa aziendale

## Check-list di censimento, valutazione, sostituzione/bonifica e sorveglianza

### 1) Censimento sostanze/miscele/articoli (PFAS e precursori)

Scopo: mappare dove possono essere presenti PFAS (anche come impurità, precursori o trattamenti su articoli).

| Voce | Azione operativa | Reparto/Linea | Fornitore/Prodotto | Documenti (SDS, specifiche, dichiarazioni) | Responsabile | Scadenza | Stato (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elenco sostanze/miscele | Richiedi SDS aggiornate (sez. 2/3/15) e dichiarazioni PFAS |  |  |  |  |  |  |
| Articoli/trattamenti | Censisci rivestimenti antiaderenti, idro/oleorepellenze, guarnizioni, membrane, cablaggi |  |  |  |  |  |  |
| Process aids | Verifica ausili di processo (distaccanti, bagnanti, antischiuma) |  |  |  |  |  |  |
| Schiume antincendio | Inventaria AFFF (tipo, lotto, quantità, data acquisto) |  |  |  |  |  |  |
| Outsourcing | Richiedi ai terzisti dichiarazioni “PFAS-free” o elenco PFAS utilizzati |  |  |  |  |  |  |

### 2) Valutazione del rischio (Titolo IX D.Lgs. 81/2008)

Scopo: stimare esposizione per inalazione/cutanea/ingestione indiretta e definire priorità d’intervento.

| Fase/Lavoro | Matrice/Composto | Via di esposizione (I/C/Ing) | Durata/Frequenza | Quantità/Concentrazione | Misure esistenti | Livello di rischio (qualit./semiq.) | Azioni di riduzione | Responsabile | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Promemoria operativo (da includere nel DVR):

- Valuta aerosol/polveri (manipolazioni, spruzzi, carteggi, pulizie).

- Considera contatto cutaneo (spruzzi, superfici contaminate, DPI bagnati).

- Inserisci procedure d’igiene (mani, aree ristoro, vestiario).

- Prevedi monitoraggi ambientali mirati quando utili alla stima dell’esposizione.

### 3) Gerarchia dei controlli e piano di miglioramento

Scopo: passare da “uso” a “sostituzione” ove tecnicamente possibile; altrimenti contenere il rischio.

| Priorità | Misura | Descrizione pratica in sito | Evidenza richiesta | Responsabile | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eliminazione | Eliminare trattamenti/ausili contenenti PFAS non essenziali | Modifica distinta base / rev. processo |  |  |  |
| 2 | Sostituzione | Sostituti funzionali (test comparativi prestazioni + profilo ambiente/salute) | Report test + dichiarazione fornitore |  |  |  |
| 3 | Tecniche | Chiusure, captazioni localizzate, segregazioni, cicli chiusi | Verbali verifica impianti/portate |  |  |  |
| 4 | Organizzative | Procedure, riduzione tempi esposti, pulizie dedicate, gestione panni | Istruzioni operative + registri |  |  |  |
| 5 | DPI | Guanti compatibili, protezione vie respiratorie, occhiali/visiere, camici | Schede DPI + fit-test quando applicabile |  |  |  |

### 4) Prova comparativa delle alternative (evitare “regrettable substitution”)

Scopo: documentare che l’alternativa non peggiori impatti ambientali/sanitari e garantisca la funzione.

| Funzione richiesta | Alternativa valutata | Prestazioni (test) | Dati EHS/Regolatori | Esito (OK/KO) | Decisione e motivazione | Responsabile | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idro/oleorepellenza tessile |  | Repellenza, durabilità, lavaggi | SDS, dichiarazione assenza PFAS, degradazione |  |  |  |  |

Criteri minimi: prestazione equivalente/sufficiente; assenza PFAS intenzionali; profilo tossicologico noto; rifiuti gestibili; costi/forniture sostenibili.

### 5) Gestione schiume antincendio (AFFF) e transizione

Scopo: pianificare sostituzione, gestione scorte, smaltimento, addestramento.

| Voce | Azione | Dati/Inventario | Evidenze | Responsabile | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Censimento AFFF | Elenco prodotti, giacenze, età, compatibilità impianti |  |  |  |  |  |
| Prove compatibilità | Verifica con impianto/ugelli/serbatoi |  |  |  |  |  |
| Piano sostituzione | Selezione schiume alternative + test prestazionali |  |  |  |  |  |
| Smaltimento | Conferimento rifiuti secondo norme vigenti |  |  |  |  |  |
| Formazione | Addestramento squadre interne su nuovi prodotti/procedure |  |  |  |  |  |

### 6) Sorveglianza sanitaria e biomonitoraggio (quando giustificato)

Scopo: proteggere i lavoratori esposti; integrare con DVR e misure tecniche.

| Profilo espositivo | Azioni del Medico Competente | Esami/Indicatori (se motivati) | Periodicità | Tracciabilità | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contatto/inalazione ricorrente | Visite mirate a vie respiratorie, cute, fegato, reni, tiroide | Indicatori clinic-lab selettivi; eventuale biomonitoraggio |  | Protocollo sanitario |  |
| Squadre antincendio/bonifiche | Valutazione idoneità mansione + DPI | Follow-up post-evento, schede esposizione |  | Registro esposti (interno) |  |

Nota pratica: il biomonitoraggio va pianificato caso per caso, con obiettivi chiari e consenso informato, integrando sempre i dati di esposizione lavorativa.

### 7) Pulizia, rifiuti, bonifiche e decontaminazione

Scopo: evitare ricontaminazioni e gestire responsabilmente rifiuti/assorbenti/filtri.

| Matrice | Opzione | Vantaggi | Limiti/Note | Evidenze richieste | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acque | Adsorbimento (carbone/resine) | Tecnologie note, modulari | Gestione rifiuti concentrati | Schede impianto + smaltimenti |  |
| Suoli | Scavo/selezione; trattamenti ex situ | Controllo processo | Costi/logistica | Piani di campionamento |  |
| Superfici/impianti | Procedure di lavaggio dedicate | Riduce carry-over | Gestione reflui | Istruzioni + registri |  |

### 8) Comunicazione, formazione e comportamento

Scopo: consapevolezza e coerenza delle prassi.

| Tema | Contenuto minimo | Destinatari | Evidenza | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informazione | Rischi PFAS, vie di esposizione, misure in atto | Tutti gli esposti | Registro formazione |  |  |
| Procedure | Manipolazione, pulizia, gestione DPI, aree ristoro | Reparti interessati | Istruzioni operative |  |  |
| Segnalazioni | Anomalie, sversamenti, near-miss | Tutti | Registro segnalazioni |  |  |

### 9) Registro decisionale e tracciabilità (audit-ready)

Scopo: rendere verificabile ogni scelta tecnica/gestionale.

| Data | Decisione presa | Motivazione tecnica | Riferimento interno (DVR/PO/Verb.) | Firma RSPP/MC/Dir. | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |