[RAGIONE SOCIALE AZIENDA]

PROCEDURA AZIENDALE
Gestione del rischio chimico e delle sostanze pericolose

Codice: PRO-CHIM-01    Revisione: 0    Data: [gg/mm/aaaa]

| Redatto da | Funzione | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RSPP |  |  |
|  | Datore di Lavoro |  |  |
|  | Medico Competente (se applicabile) |  |  |

Uso interno - Documento controllato

### PREFAZIONE

La presente Procedura Aziendale per la Gestione del Rischio Chimico (PRO-CHIM-01) è stata predisposta con l’obiettivo di rendere operativa, uniforme e verificabile la gestione di sostanze e miscele pericolose (nonché dei contaminanti generati dai processi) in tutti i reparti, aree e attività dell’organizzazione.

Nella pratica quotidiana, la sicurezza chimica non dipende esclusivamente dalla presenza della Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) o dall’etichetta CLP, ma dalla capacità dell’azienda di governare l’intero ciclo di vita delle sostanze: dalla scelta e introduzione del prodotto, allo stoccaggio, all’uso e alla manipolazione, fino alla gestione delle emergenze e dei rifiuti. Questa procedura nasce proprio per colmare il divario tra “adempimento documentale” e controllo reale del rischio sul campo, stabilendo comportamenti attesi, responsabilità, criteri decisionali e strumenti di registrazione.

#### Finalità e risultati attesi

L’adozione della presente procedura mira a:

- prevenire infortuni ed eventi acuti (ustioni chimiche, irritazioni, intossicazioni, asfissia, incendi/esplosioni, reazioni indesiderate, sversamenti);

- ridurre l’esposizione per via inalatoria, cutanea e accidentale (contatto/ingestione);

- garantire la conformità operativa alla valutazione dei rischi e alle misure individuate, assicurando coerenza tra DVR, istruzioni di lavoro e prassi effettive;

- rendere il sistema tracciabile e auditabile, mediante registri e check-list che consentano di dimostrare l’applicazione delle misure e il miglioramento continuo.

#### Ambito di applicazione

La procedura si applica a tutte le attività che prevedono:

- utilizzo di prodotti chimici (detergenti, disinfettanti, solventi, vernici, adesivi, lubrificanti, gas tecnici, reagenti, ecc.);

- operazioni di travaso, miscelazione o preparazione (anche per uso interno, quando previsto);

- generazione di contaminanti di processo (vapori, fumi, polveri, aerosol, gas di combustione), laddove presenti.

È destinata a Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP e, ove nominato, Medico Competente, e costituisce riferimento per imprese esterne operanti in sito quando le attività comportano interferenze o esposizioni a rischi chimici.

#### Principi guida

La procedura è costruita su principi tecnici consolidati e di immediata applicabilità:

- Prevenzione alla fonte e gerarchia delle misure
Si privilegiano, nell’ordine: eliminazione/sostituzione della sostanza, misure tecniche (es. contenimento, ventilazione, captazione), misure organizzative e procedurali (es. permessi di lavoro, limitazioni d’uso, istruzioni operative), e infine DPI come ultima barriera.

- Gestione del ciclo di vita della sostanza
Ogni sostanza/miscela deve essere gestita con regole definite per: approvvigionamento e autorizzazione, ricevimento e verifica SDS, stoccaggio compatibile, uso controllato, travasi etichettati, pulizie e manutenzioni in sicurezza, emergenze e rifiuti.

- Standardizzazione e tracciabilità
L’efficacia dipende dalla ripetibilità dei controlli e dalla disponibilità di evidenze oggettive. Per questo la procedura integra allegati operativi (registri, check-list, schede di controllo, moduli di segnalazione) che consentono monitoraggio, verifica e riesame.

- Competenza e comportamento
Il rischio chimico richiede addestramento pratico (DPI, travasi, gestione sversamenti, lettura operativa della SDS). La procedura definisce requisiti minimi di informazione/formazione e responsabilizza i preposti nel controllo quotidiano.

#### Struttura del documento e logica di utilizzo

Il documento è composto da:

- una parte procedurale centrale che definisce ruoli, flussi e regole (introduzione sostanze, SDS, stoccaggio, uso, DPI, emergenze, rifiuti, verifiche);

- una sezione di allegati utilizzabili come modulistica ufficiale per l’implementazione e la sorveglianza (inventario, check-list stoccaggio, schede travaso/miscelazione, schede DPI, registro controlli, registro non conformità/incidenti, schede emergenza sversamenti, ecc.).

Per un’implementazione efficace si raccomanda di:

- avviare con la compilazione dell’inventario e la raccolta/validazione delle SDS aggiornate;

- verificare l’idoneità delle aree di stoccaggio e la segregazione per compatibilità;

- definire e comunicare le regole su travaso/etichettatura, uso in sicurezza e gestione rifiuti;

- pianificare controlli periodici con le check-list e utilizzare il registro non conformità per azioni correttive e preventive.

#### Integrazione con valutazione dei rischi e gestione aziendale

La procedura rappresenta un elemento operativo a supporto della valutazione del rischio chimico e del sistema di prevenzione aziendale. Le misure qui stabilite devono essere applicate in modo coerente con:

- le risultanze della valutazione dei rischi (DVR e valutazioni specifiche);

- le scelte tecniche e organizzative adottate dall’azienda (impianti, layout, processi, turnazioni);

- le esigenze di informazione, formazione e addestramento definite per i ruoli coinvolti.

In caso di modifiche significative (nuove sostanze, variazione dei processi, nuovi reparti, incidenti rilevanti, aggiornamenti SDS), la procedura e i relativi allegati devono essere riesaminati e aggiornati.

#### Responsabilità e impegno organizzativo

L’efficacia della presente procedura dipende dall’impegno congiunto di tutti i livelli aziendali:

- il Datore di Lavoro assicura risorse, scelte tecniche e organizzative adeguate;

- dirigenti e preposti garantiscono applicazione, vigilanza e correzione delle deviazioni;

- i lavoratori applicano le regole, utilizzano correttamente attrezzature e DPI, segnalano anomalie e quasi-eventi;

- RSPP e, se presente, Medico Competente supportano la valutazione, la definizione delle misure e la verifica dell’efficacia.

Con l’adozione della presente procedura, l’organizzazione formalizza un modello di gestione del rischio chimico orientato alla prevenzione concreta, alla riduzione sistematica dell’esposizione e alla protezione della salute e sicurezza di tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro.

# Scheda documento

| Titolo | Gestione del rischio chimico e delle sostanze pericolose |
| --- | --- |
| Codice | PRO-CHIM-01 |
| Revisione | 0 |
| Data emissione | [gg/mm/aaaa] |
| Process owner | [RSPP / HSE Manager] |
| Approvazione | Datore di Lavoro |

## Storico revisioni

| Rev. | Data | Descrizione modifica | Redatto/Verificato/Appro. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | [gg/mm/aaaa] | Prima emissione | RSPP / DL |

## Distribuzione e accesso

Copia controllata in formato digitale sul server aziendale/cartella HSE.

Accesso in sola lettura per Preposti e lavoratori; stampa consentita solo se necessaria e marcata 'Copia non controllata'.

Allegati (moduli) disponibili in cartella 'Modulistica' e/o in formato stampabile nei reparti.

# 1. Scopo e obiettivi

La presente procedura definisce le modalità organizzative e operative per gestire in modo sistematico le sostanze/miscele pericolose e gli agenti chimici presenti in azienda (inclusi i contaminanti generati da processo, quali polveri e fumi), riducendo l’esposizione dei lavoratori e prevenendo eventi incidentali (sversamenti, incendi, esplosioni).

# 2. Campo di applicazione

Si applica a tutte le unità operative, reparti, cantieri e attività aziendali in cui si acquistano, ricevono, stoccano, travasano, utilizzano o smaltiscono sostanze/miscele pericolose. Include attività di manutenzione e lavorazioni che generano agenti chimici (es. saldatura, taglio, carteggiatura).

# 3. Riferimenti normativi e documentali

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo IX (Sostanze pericolose: Agenti chimici e Cancerogeni/Mutageni).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) - Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) - Classificazione, etichettatura e imballaggio.

Normativa rifiuti applicabile (gestione, deposito temporaneo, tracciabilità) - se pertinente.

DVR aziendale (valutazione rischio chimico) e, se applicabile, valutazione ATEX/Documento Protezione contro le Esplosioni.

Istruzioni operative di reparto, piani di emergenza, registro manutenzioni impianti di aspirazione/ventilazione.

# 4. Definizioni e abbreviazioni

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| Agente chimico | Elemento o composto chimico, da solo o in miscela, presente in natura o ottenuto mediante processo. |
| Sostanza/miscela pericolosa | Agente chimico classificato pericoloso ai sensi CLP (pittogrammi, frasi H/P). |
| SDS | Scheda Dati di Sicurezza (Safety Data Sheet) conforme REACH. |
| CMR | Cancerogeno, Mutageno o Tossico per la Riproduzione (categorie CLP). |
| DPI | Dispositivi di Protezione Individuale. |

# 5. Ruoli e responsabilità

Le responsabilità sono ripartite come segue (integrare con organigramma e deleghe aziendali):

| Ruolo | Responsabilità principali | Evidenze/Registrazioni | Sostituto |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro | Garantisce risorse; approva il DVR e la presente procedura; definisce obiettivi e priorità (es. sostituzione). | Firma approvazione; riesame annuale. | [...] |
| RSPP | Supporta la valutazione del rischio; definisce misure tecniche/organizzative; verifica attuazione; pianifica formazione. | Check-list; audit; verbali formazione. | [...] |
| Preposti/Capireparto | Applica le istruzioni operative; verifica uso DPI e rispetto procedure; segnala non conformità. | Schede controllo; segnalazioni. | [...] |
| Acquisti/Magazzino | Acquista solo prodotti approvati; gestisce ricevimento, etichettatura, stoccaggio; mantiene inventario. | Inventario; registro SDS; check ricevimento. | [...] |
| Lavoratori | Usano correttamente prodotti e DPI; rispettano le istruzioni; segnalano anomalie/sversamenti/incidente. | Moduli segnalazione; addestramento. | [...] |
| Medico Competente (se nominato) | Collabora alla valutazione; definisce protocollo sanitario; valuta idoneità e sorveglianza. | Protocollo; giudizi; relazioni. | [...] |

# 6. Descrizione della procedura

## 6.1 Approvvigionamento e introduzione di nuovi prodotti

È vietata l’introduzione in azienda di nuovi prodotti chimici senza preventiva valutazione. Prima dell’acquisto, il richiedente compila l’Allegato A1 e trasmette la SDS aggiornata (in italiano) a RSPP e Magazzino. L’approvazione considera: classificazione CLP, modalità d’uso, quantità, alternative meno pericolose e requisiti di stoccaggio/ventilazione/DPI.

1. Richiesta acquisto con indicazione uso previsto, quantità annua, frequenza e area di utilizzo.

2. Acquisizione SDS aggiornata e verifica coerenza con etichetta (nome, UFI se presente, pittogrammi, frasi H/P).

3. Screening di pericolo: priorità di sostituzione per CMR, sensibilizzanti respiratori, tossicità acuta elevata, STOT, corrosivi.

4. Valutazione misure necessarie (cappe/aspirazione, contenimento, procedure di travaso, DPI specifici).

5. Approvazione formale e inserimento in inventario (Allegato A2) e archiviazione SDS.

## 6.2 Ricevimento e controllo in ingresso

Al ricevimento, Magazzino verifica integrità imballi, correttezza etichetta, presenza SDS e conformità alle condizioni di trasporto. In caso di non conformità: quarantena del prodotto e segnalazione a Acquisti/RSPP.

Checklist: Allegato A3 (Ricevimento).

## 6.3 Etichettatura, travasi e repackaging

Il travaso è consentito solo se necessario per l’uso operativo e deve avvenire in area idonea (ventilata, con contenimento sversamenti, lontano da sorgenti di ignizione). È vietato utilizzare contenitori alimentari o privi di etichetta.

1. Prima del travaso: leggere SDS, verificare incompatibilità (SDS Sez. 10) e DPI richiesti (SDS Sez. 8).

2. Utilizzare contenitori compatibili e chiudibili; impiegare imbuti/pompe per ridurre schizzi e aerosol.

3. Applicare etichetta di reparto (Allegato A4) con: nome prodotto, pittogrammi, frasi H principali, data travaso, reparto.

4. Limitare il quantitativo travasato al fabbisogno giornaliero/turno; stoccare il residuo secondo 6.4.

5. Gestire immediatamente gocce/sversamenti con kit assorbente (vedi 6.9).

## 6.4 Stoccaggio e segregazione

Lo stoccaggio deve prevenire reazioni per incompatibilità, perdite e incendi. Le sostanze sono segregate per famiglie (infiammabili, corrosivi acidi/basi, ossidanti, tossici/CMR) in armadi o locali dedicati, ventilati e dotati di bacino di contenimento.

Requisiti minimi:

Scaffalature stabili; recipienti chiusi; etichette leggibili; divieto di deposito su pavimento/uscite.

Bacini di contenimento per liquidi; kit assorbente disponibile.

Separazione fisica di incompatibili (es. acidi vs basi; ossidanti vs infiammabili).

Quantità massime per reparto definite nel DVR/valutazione ATEX (se applicabile).

Controlli periodici con check-list Allegato A5.

## 6.5 Utilizzo in sicurezza (operazioni ordinarie)

Prima di iniziare: verificare che la postazione sia idonea (ventilazione/captazione attiva), che il prodotto sia quello previsto e che i DPI siano disponibili e integri. Durante l’uso: evitare contatto cutaneo e inalazione; non mangiare/bere/fumare; lavare le mani a fine attività.

Regole operative:

Usare la minima quantità efficace; richiudere i contenitori quando non in uso.

Preferire sistemi chiusi o applicazioni a bassa emissione (pennello/rullo vs spruzzo, quando possibile).

Non utilizzare aria compressa per pulire polveri; usare aspirazione con filtro idoneo o metodi umidi.

Segnalare immediatamente anomalie (odore forte, irritazione, perdite, malfunzionamento aspirazione).

## 6.6 Miscelazione e preparazioni interne

La miscelazione è consentita solo se prevista e valutata. Per preparazioni interne, devono essere disponibili informazioni equivalenti alla SDS per la miscela risultante e devono essere definite le misure di controllo (contenimento, ventilazione, DPI, gestione rifiuti).

Documento di riferimento: Istruzione operativa Allegato A6.

## 6.7 Ventilazione, aspirazioni localizzate e manutenzione

Le misure tecniche (captazione alla sorgente, ventilazione generale, cabine, cappe) hanno priorità sui DPI. È obbligatorio mantenere gli impianti in efficienza tramite controlli e manutenzioni pianificate.

Controlli minimi:

Verifica funzionale giornaliera da parte dell’operatore (accensione, rumorosità anomala, segnalazioni).

Ispezione periodica programmata (almeno annuale o secondo manuale) con registrazione Allegato A11.

Pulizia/sostituzione filtri secondo piano manutenzione; blocco uso postazione se l’impianto non funziona.

## 6.8 DPI: selezione, consegna, uso e manutenzione

I DPI sono definiti in base alla valutazione del rischio e alle indicazioni SDS. Devono essere disponibili taglie adeguate e addestramento pratico. Per i respiratori: scelta del tipo (filtrante/powered/supplied-air), compatibilità con barba e controllo tenuta.

Registrazioni: Allegato A7 (Consegna DPI e addestramento/fit-check).

## 6.9 Gestione sversamenti e rilasci accidentali

Ogni reparto con uso di liquidi pericolosi deve avere un kit di emergenza (assorbenti, neutralizzanti se previsti, sacchi e contenitori per rifiuti contaminati, guanti e protezione occhi/viso). In caso di sversamento: mettere in sicurezza, isolare l’area, intervenire solo se addestrati e in sicurezza.

1. Interrompere la fonte se possibile in sicurezza; allontanare persone non coinvolte.

2. Aerare/attivare aspirazione; eliminare sorgenti di ignizione se il prodotto è infiammabile.

3. Indossare DPI adeguati; contenere lo sversamento con barriere assorbenti.

4. Raccogliere materiale contaminato in contenitori chiusi ed etichettati come rifiuto.

5. Segnalare l’evento e registrare (Allegato A9). Se necessario, attivare emergenza e primo soccorso.

Piano operativo di dettaglio: Allegato A8.

## 6.10 Prevenzione incendi ed esplosioni

Per prodotti infiammabili e per lavorazioni che generano atmosfere esplosive (vapori o polveri), si applicano misure specifiche: riduzione quantità in reparto, ventilazione, messa a terra/antistaticità, divieto fiamme libere, controllo sorgenti di ignizione e permessi di lavoro per attività a caldo.

Modello permesso di lavoro: Allegato A15 (Hot Work).

## 6.11 Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento

L’accesso a spazi confinati è consentito solo con procedura dedicata e permesso di lavoro. Prima dell’ingresso: valutazione rischi, misurazioni atmosfera (O2, esplosività, tossici), ventilazione, presidio esterno e piano di recupero. Vietato lavorare da soli.

Permesso e checklist: Allegato A15 (Spazi confinati).

## 6.12 Gestione rifiuti chimici e imballaggi contaminati

I rifiuti chimici e gli assorbenti/imballaggi contaminati sono gestiti come rifiuti pericolosi quando applicabile. Devono essere raccolti in contenitori idonei, chiusi ed etichettati, stoccati in area dedicata e avviati a smaltimento secondo normativa e procedure interne.

Registro e check contenitori: Allegato A10.

## 6.13 Valutazione esposizione, monitoraggi e sorveglianza sanitaria

La valutazione dell’esposizione considera vie di esposizione (inalazione, cute), durata/frequenza, quantità, volatilità/polverosità e misure di controllo. Quando necessario, si attivano monitoraggi ambientali e/o biologici e la sorveglianza sanitaria (se prevista).

Scheda di valutazione semplificata: Allegato A16.

## 6.14 Informazione, formazione e addestramento

Tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ricevono: informazione sui pericoli (pittogrammi, frasi H/P), formazione su procedure e misure di controllo, addestramento pratico su DPI, travasi e gestione sversamenti. La formazione è aggiornata in caso di nuovi prodotti o modifiche di processo.

Piano formazione e registro presenze: Allegato A12.

## 6.15 Verifiche, audit e riesame

RSPP e Preposti effettuano verifiche periodiche sull’applicazione della procedura (stoccaggi, etichettatura, DPI, ventilazione, pulizie). Le non conformità generano azioni correttive con responsabilità e scadenze. Il riesame della procedura è almeno annuale o in caso di incidente/modifica significativa.

Check-list audit: Allegato A13.

# 7. Registrazioni e archiviazione

Le seguenti registrazioni sono conservate per almeno [X] anni (definire) e rese disponibili in caso di verifica:

A1 Richiesta/valutazione nuovo prodotto e approvazione.

A2 Inventario sostanze/miscele e quantità per area.

Archivio SDS (cartaceo o digitale) con storico aggiornamenti.

A3 check ricevimento; A5 check stoccaggio; A11 ispezioni impianti.

A7 consegna DPI e addestramento; A12 registri formazione.

A8 interventi sversamenti; A9 incidenti/quasi incidenti.

A10 gestione rifiuti e conferimenti; formulari/registri ove applicabile.

A13 audit e azioni correttive.

A15 permessi di lavoro (hot work/spazi confinati).

# ALLEGATI (modelli e check-list)

Gli allegati seguenti sono parte integrante della procedura. Compilare e archiviare secondo quanto indicato al punto 7.

A1 - Scheda richiesta/valutazione nuovo prodotto (approvazione acquisto).

A2 - Inventario sostanze/miscele (registro) + mappa ubicazioni.

A3 - Check-list ricevimento e controllo etichette/SDS.

A4 - Modello etichetta per travaso/recipienti secondari.

A5 - Check-list ispezione stoccaggio e segregazione (magazzino/reparto).

A6 - Istruzione operativa travaso e miscelazione (passo-passo).

A7 - Registro consegna DPI e addestramento (incl. fit-check respiratori).

A8 - Piano operativo gestione sversamenti (kit, ruoli, sequenza).

A9 - Modulo segnalazione incidente/quasi incidente e azioni immediate.

A10 - Registro rifiuti chimici/assorbenti e controllo area rifiuti.

A11 - Check-list ispezione cappe/aspirazioni e manutenzioni programmate.

A12 - Piano formazione/addestramento e registro presenze.

A13 - Check-list audit interno rischio chimico.

A14 - Criteri sostituzione e priorità (frasi H ad alta criticità).

A15 - Permesso di lavoro: Hot work e Spazi confinati (modelli).

A16 - Scheda valutazione esposizione semplificata (task-based).

# Allegato A1 - Scheda richiesta/valutazione nuovo prodotto (approvazione acquisto)

Compilare prima dell’acquisto. Allegare SDS aggiornata (in italiano).

| Richiedente |  | Reparto/Area |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto (nome commerciale) |  | Fornitore |  |
| Uso previsto (descrizione attività) |  | Quantità per uso |  |
| Quantità annua stimata |  | Frequenza |  |
| Modalità applicazione | ☐ Pennello/Rullo ☐ Spruzzo ☐ Immersione ☐ Altro: _______ | Ambiente | ☐ Interno ☐ Esterno ☐ Cabina/Cappa |
| Presenza di sostituti meno pericolosi | ☐ Sì ☐ No Se sì, indicare: ____________ | Motivo scelta |  |
| Pericoli principali (da SDS/etichetta) |  | Frasi H principali |  |
| Misure richieste | ☐ Ventilazione/cappa ☐ Contenimento ☐ Armadio dedicato ☐ ATEX ☐ Altro: ____ | DPI richiesti |  |
| Esito valutazione | ☐ Approvato ☐ Approvato con condizioni ☐ Non approvato | Condizioni/Note |  |

| Valutato da (RSPP) | Approvato da (DL) | Data |
| --- | --- | --- |

# Allegato A2 - Inventario sostanze/miscele (registro) + mappa ubicazioni

Aggiornare a ogni introduzione/eliminazione prodotto e almeno 1 volta/anno.

| N. | Prodotto | UFI (se presente) | Fornitore | Classif. (pittogr./H) | Uso/ Processo | Ubicaz. (area/cod.) | Q.tà max | Note (SDS/scad.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mappa ubicazioni: allegare planimetria/lay-out con codici aree (es. M01, R02, L03).

# Allegato A3 - Check-list ricevimento e controllo etichette/SDS

Compilare per ogni consegna o a campione secondo piano controlli.

| Data/Consegna | Prodotto/Lotto | Controlli | Esito/Note |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ Imballo integro, senza perdite | ☐ OK ☐ KO |
|  |  | ☐ Etichetta presente e leggibile (nome, pittogrammi, frasi H/P) | ☐ OK ☐ KO |
|  |  | ☐ SDS disponibile e aggiornata (in italiano) | ☐ OK ☐ KO |
|  |  | ☐ Coerenza SDS vs etichetta (Sez. 2) | ☐ OK ☐ KO |
|  |  | ☐ Requisiti di stoccaggio rispettati (temperatura, incompatibilità) | ☐ OK ☐ KO |
|  |  | ☐ Trasporto/ADR: eventuali anomalie segnalate | ☐ OK ☐ KO |

# Allegato A4 - Modello etichetta per travaso/recipienti secondari

Stampare e applicare su ogni recipiente secondario. Dimensionare secondo contenitore.

| NOME PRODOTTO | [...] |
| --- | --- |
| PITTROGRAMMI (CLP) | ☐ GHS01 ☐ GHS02 ☐ GHS03 ☐ GHS04 ☐ GHS05 ☐ GHS06 ☐ GHS07 ☐ GHS08 ☐ GHS09 |
| FRASI H PRINCIPALI | [...] |
| PRECAUZIONI ESSENZIALI | DPI: ______ Ventilazione: ______ Primo soccorso: ______ |
| DATA TRAVASO / REPARTO | [gg/mm/aaaa] - [Reparto] |
| OPERATORE | [Nome e firma] |

# Allegato A5 - Check-list ispezione stoccaggio e segregazione (magazzino/reparto)

Frequenza consigliata: mensile in reparto, trimestrale in magazzino (adattare).

| Item di controllo | Esito | Azioni/Note |
| --- | --- | --- |
| Etichette presenti e leggibili su tutti i contenitori (anche secondari) | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
| Contenitori chiusi; assenza di perdite/rigonfiamenti | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
| Segregazione incompatibili rispettata (acidi/basi; ossidanti/infiammabili) | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
| Bacini di contenimento presenti e integri | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
| Quantità in reparto entro i limiti definiti | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
| Materiale assorbente/kit sversamenti disponibile e completo | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
| Assenza di depositi su pavimento/uscite/emergenze | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
| Armadi/locali ventilati; prese d’aria non ostruite | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
| Sorgenti di ignizione controllate; divieti esposti | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |

# Allegato A6 - Istruzione operativa travaso e miscelazione (passo-passo)

Applicare a travasi, diluizioni e miscelazioni autorizzate.

1) Preparazione area

Verificare ventilazione/aspirazione attiva e area libera da fonti di ignizione.

Predisporre bacino/vasca e assorbenti; posizionare cartello 'Operazione in corso'.

Verificare contenitori compatibili e chiudibili; predisporre etichette A4.

2) DPI minimi (adeguare a SDS)

Guanti idonei alla sostanza

Occhiali a mascherina o visiera

Indumenti protettivi se rischio schizzi

Respiratore se indicato (filtri corretti)

3) Esecuzione

Aprire i contenitori lentamente per ridurre vapori/aerosol.

Usare pompa o imbuto; evitare versamenti dall’alto.

Non miscelare prodotti diversi se non previsto (rischio reazioni).

Chiudere subito i contenitori e pulire gocce.

4) Chiusura operazione

Applicare etichetta A4 al recipiente secondario.

Smaltire panni/assorbenti come rifiuti (A10).

Lavare mani e ripristinare area.

# Allegato A7 - Registro consegna DPI e addestramento (incl. fit-check respiratori)

| Data | Lavoratore | Mansione | DPI consegnato | Taglia/ Tipo | Addestr. effettuato | Fit-check (se resp.) | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Sì ☐ No | ☐ Sì ☐ No ☐ NA |  |

Nota: se si usano respiratori a tenuta facciale, prevedere prova di adattamento secondo procedura aziendale e istruzioni del produttore.

# Allegato A8 - Piano operativo gestione sversamenti (kit, ruoli, sequenza)

Identificare i referenti per reparto e la posizione dei kit. Integrare con piano emergenza aziendale.

| Reparto/Area | Posizione kit | Referente (nome/telefono) | Tipi prodotti principali |
| --- | --- | --- | --- |

Sequenza intervento (valutare sempre sicurezza personale):

1. Allerta e isolamento area (nastro/segni), evacuare se necessario.

2. Valutare pericolo (infiammabile/tossico/corrosivo) e ventilare.

3. Indossare DPI adeguati; contenere con barriere assorbenti.

4. Raccogliere e conferire a contenitore rifiuti; pulizia finale.

5. Registrare evento (A9) e ripristinare kit (reintegro).

# Allegato A9 - Modulo segnalazione incidente/quasi incidente e azioni immediate

| Data/Ora |  | Luogo/Reparto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Segnalatore |  | Mansione |  |
| Tipo evento | ☐ Sversamento ☐ Esposizione ☐ Incendio ☐ Quasi incidente ☐ Altro | Prodotto coinvolto |  |
| Descrizione dettagliata |  | Cause presunte |  |
| Persone coinvolte |  | Danni/lesioni |  |
| Azioni immediate |  | DPI utilizzati |  |
| Necessità di assistenza esterna | ☐ 112 ☐ VF ☐ Pronto Soccorso ☐ Nessuna | Evacuazione | ☐ Sì ☐ No |
| Azioni correttive proposte |  | Responsabile |  |
| Scadenza |  | Stato | ☐ Aperta ☐ Chiusa |
| Verifica efficacia (RSPP/Preposto) |  | Data chiusura |  |

# Allegato A10 - Registro rifiuti chimici/assorbenti e controllo area rifiuti

Gestire secondo classificazione rifiuti e procedure ambientali aziendali (ove applicabili).

| Data | Rifiuto (descrizione) | Codice (CER/EER) | Quantità | Contenitore | Area stoccaggio | Note/ Trasporto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Allegato A11 - Check-list ispezione cappe/aspirazioni e manutenzioni programmate

| Data | Impianto/ Postazione | Verifiche | Esito | Azioni/Manutenzione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ Segnalazioni/indicatori funzionanti | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
|  |  | ☐ Aspirazione percepibile; assenza occlusioni | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
|  |  | ☐ Filtri: stato/pressione differenziale (se previsto) | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
|  |  | ☐ Pulizia e integrità condotte/bocchette | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |
|  |  | ☐ Registrazione manutenzione eseguita | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |  |

# Allegato A12 - Piano formazione/addestramento e registro presenze

Pianificare in base a mansioni e rischio. Aggiornare in caso di nuovi prodotti o modifiche processi.

| Anno | Modulo | Destinatari | Durata | Docente | Verifica apprendimento | Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [aaaa] | Rischio chimico base: pittogrammi, SDS, procedure | Tutti esposti | 2 h | [...] | ☐ Test ☐ Pratica | Registro firme |
| [aaaa] | Travaso/miscelazione e gestione sversamenti | Addetti reparto | 2 h | [...] | ☐ Pratica | Check competenze |
| [aaaa] | DPI respiratori: scelta, uso, manutenzione | Utilizzatori respiratori | 1.5 h | [...] | ☐ Pratica | A7 |
| [aaaa] | Hot work/ATEX e fonti di ignizione (se applicabile) | Manutenzione | 2 h | [...] | ☐ Test | Permessi A15 |

Registro presenze (allegare foglio firme):

| Data | Corso/Modulo | Partecipante | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Allegato A13 - Check-list audit interno rischio chimico

Usare per verifiche periodiche. Campionare reparti e attività a maggior rischio.

| Requisito | Esito | Evidenze/Azioni |
| --- | --- | --- |
| Inventario aggiornato (A2) e SDS disponibili in reparto | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| Prodotti non autorizzati assenti; acquisti controllati (A1) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| Etichettatura corretta anche su contenitori secondari (A4) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| Stoccaggio conforme e segregazione incompatibili (A5) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| Ventilazione/aspirazioni funzionanti e manutenute (A11) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| DPI disponibili, in buono stato, usati correttamente (A7) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| Formazione/addestramento aggiornati (A12) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| Gestione rifiuti corretta (A10) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| Gestione sversamenti: kit presenti e completi (A8) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |
| Incidenti/quasi incidenti gestiti con azioni correttive (A9) | ☐ Conforme ☐ NC ☐ Osservazione |  |

# Allegato A14 - Criteri sostituzione e priorità (frasi H ad alta criticità)

Usare per definire priorità nel piano di sostituzione e riduzione del rischio.

Priorità ALTA (valutare sostituzione/tecniche di contenimento):

CMR: H340, H350, H350i, H360 (categorie 1A/1B/2)

Sensibilizzanti respiratori: H334

Tossicità acuta elevata: H300, H310, H330

Tossicità specifica organi bersaglio (esposizione singola/ripetuta) categorie elevate: H370, H372

Corrosivi gravi: H314 (valutare alternative e contenimento)

Criteri decisionali:

1. Eliminazione o sostituzione con prodotto a minore pericolosità (stessa prestazione).

2. Riduzione concentrazione/quantità; passaggio a forma meno volatile/polverosa.

3. Automazione/sistema chiuso; captazione localizzata; segregazione area.

4. Standardizzazione procedure; formazione; verifica efficacia post-intervento.

# Allegato A15 - Permesso di lavoro - Hot Work e Spazi confinati (modelli)

Compilare prima di attività a caldo o ingresso in spazi confinati. Valido per singolo intervento.

A15.1 Permesso di lavoro - Hot Work

| Data/Ora |  | Luogo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività | ☐ Saldatura ☐ Taglio ☐ Smerigliatura ☐ Altro | Responsabile |  |
| Rischi | ☐ Infiammabili ☐ Vapori ☐ Polveri ☐ Bombole ☐ Altro | Area sgombra | ☐ Sì ☐ No |
| Misure | ☐ Estintori presenti ☐ Schermi/Protezione scintille ☐ Ventilazione ☐ Sorveglianza incendio | Divieto ignizioni | ☐ Verificato |
| Prodotti chimici rimossi/isolati | ☐ Sì ☐ No | Copertura materiali combustibili | ☐ Sì ☐ No |
| Autorizzazioni | Preposto: ________ | RSPP (se richiesto): ________ | DL (se richiesto): ________ |
| Inizio |  | Fine |  |
| Verifica post-lavoro (30-60 min) | ☐ Eseguita | Esito | ☐ OK ☐ Anomalie |
| Firma esecutore |  | Firma preposto |  |

A15.2 Permesso di lavoro - Spazi confinati

| Data/Ora |  | Luogo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione spazio |  | Lavoro previsto |  |
| Misure atmosfera | O2: ____% LEL: ____% CO: ____ppm H2S: ____ppm | Strumento/Calibrazione |  |
| Ventilazione | ☐ Naturale ☐ Forzata | Tempo ventilazione |  |
| Isolamento energie | ☐ Lockout/Tagout ☐ Blanking ☐ Altro | Verificato | ☐ Sì ☐ No |
| DPI | ☐ Imbracatura ☐ Casco ☐ Guanti ☐ Occhi ☐ Respiratore | Recupero | ☐ Treppiede/argano ☐ Altro |
| Presidio esterno | Nome: ________ | Comunicazione | ☐ Radio ☐ Voce ☐ Altro |
| Piano emergenza | ☐ Attivo ☐ 112 pronto | Primo soccorso | ☐ Presente |
| Autorizzazioni | Preposto: ________ | RSPP: ________ | DL: ________ |
| Inizio |  | Fine |  |
| Firma esecutore |  | Firma preposto |  |

# Allegato A16 - Scheda valutazione esposizione semplificata (task-based)

Usare come supporto al DVR/valutazione rischio chimico per singola attività. Compilare per compiti principali.

| Reparto/Attività |  | Data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto/Agente |  | SDS disponibile | ☐ Sì ☐ No |
| Forma | ☐ Liquido ☐ Solido ☐ Aerosol ☐ Polvere/Fumo | Quantità per task |  |
| Durata per task |  | Frequenza |  |
| Controlli tecnici | ☐ Cappa/LEV ☐ Vent. generale ☐ Sistema chiuso ☐ Nessuno | Efficacia | ☐ Buona ☐ Media ☐ Scarsa |
| Controlli organizzativi | ☐ Limitazione accessi ☐ Rotazione ☐ Procedure ☐ Segnaletica | Note |  |
| DPI respiratorio | ☐ No ☐ FFP2/FFP3 ☐ A1/A2/B/E/K ☐ PAPR ☐ Supplied-air | DPI mani/occhi |  |
| Rischio contatto cute | ☐ Basso ☐ Medio ☐ Alto | Rischio schizzi | ☐ Sì ☐ No |
| Eventi incidentali possibili | ☐ Sversamento ☐ Innesco ☐ Reazione ☐ Altro | Misure emergenza | Kit/estintori presenti ☐ |
| Valutazione sintetica | ☐ Accettabile ☐ Da migliorare | Azioni proposte |  |
| Responsabile azioni |  | Scadenza |  |
| Verifica attuazione | Data: ____ Esito: ____ | Firma RSPP/Preposto |  |