PROCEDURA AZIENDALE Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute Addetti a lavorazioni stradali, manutenzione strade e asfaltatura Cantieri fissi e mobili in presenza di traffico veicolare

| Azienda | [Ragione sociale] |
| --- | --- |
| Sede / unità produttiva | [Indirizzo] |
| Cantiere / tratta stradale | [Comune - via/SP/SS/autostrada - progressiva km - ente proprietario] |
| Lavorazioni interessate | Fresatura, preparazione sottofondo, stesa conglomerato bituminoso, rifiniture manuali, rullatura, segnaletica e manutenzione stradale |
| Codice documento | PROC-HSE-CALDO-STR-ASF-01 |
| Revisione | Rev. 0 |
| Data emissione | 29/05/2026 |
| Stato | Modello operativo da personalizzare, approvare e integrare in DVR/POS/PSC |

Nota di utilizzo Il documento è un modello aziendale. Deve essere adattato al singolo cantiere stradale, alle lavorazioni effettive, al piano di segnalamento, al cronoprogramma, alle ordinanze locali, alle prescrizioni del committente/ente gestore strada, alle condizioni meteo reali e alle indicazioni del Medico Competente. La procedura non sostituisce DVR, POS, PSC, DUVRI o piani di traffico, ma li integra per il rischio caldo.

Approvazioni

| Ruolo | Nome e cognome | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro |  |  |  |
| RSPP |  |  |  |
| Medico Competente |  |  |  |
| RLS/RLST |  |  |  |
| Direttore tecnico / Responsabile commessa |  |  |  |
| Capocantiere / Preposto |  |  |  |
| CSE, se previsto |  |  |  |

# Prefazione

Le lavorazioni stradali all'aperto espongono gli addetti a una combinazione di fattori particolarmente gravosa: temperatura elevata, umidità, irraggiamento solare, calore riflesso e accumulato dall'asfalto, traffico veicolare, rumore, vibrazioni, polveri, fumi e necessità di mantenere costantemente alta l'attenzione. Quando la lavorazione comprende asfaltatura, il carico termico aumenta ulteriormente per la presenza di conglomerato bituminoso caldo, mezzi d'opera, superfici nere surriscaldate e attività manuali intense di stesa, rastrellatura e rifinitura.

Il caldo non costituisce solo un problema di comfort. Nei cantieri stradali può determinare crampi, disidratazione, esaurimento da calore, colpo di calore e aggravamento di patologie preesistenti; può inoltre favorire infortuni per calo di attenzione, vertigini, tempi di reazione più lunghi, errori nella gestione del traffico o manovre scorrette vicino a vibrofinitrice, rulli, autocarri e fresatrici.

Questa procedura fornisce un modello completo per organizzare la prevenzione del rischio caldo nelle squadre stradali. Il taglio è operativo: consente di pianificare la giornata, scegliere il livello di allerta, rimodulare turni e fasi critiche, garantire acqua e pause, gestire lavoratori non acclimatati, coordinare subappaltatori e predisporre un intervento efficace in caso di malore.

Principio di tutela Nessuna urgenza produttiva, apertura al traffico o finestra di asfaltatura giustifica la prosecuzione di una lavorazione quando le condizioni di caldo rendono insufficiente il recupero termico o quando un lavoratore manifesta sintomi compatibili con patologie da calore.

# Registro revisioni

| Rev. | Data | Descrizione modifica | Redatto da | Verificato da | Approvato da |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 29/05/2026 | Prima emissione modello per lavorazioni stradali e asfaltatura |  |  |  |

# Indice operativo

1. Scopo e campo di applicazione

2. Riferimenti normativi, tecnici e documentali

3. Definizioni operative

4. Ruoli e responsabilità

5. Profilo di rischio per lavori stradali e asfaltatura

6. Valutazione del rischio caldo

7. Livelli operativi aziendali e azioni minime

8. Organizzazione della giornata di cantiere stradale

9. Misure specifiche per asfaltatura

10. Misure specifiche per altre lavorazioni stradali

11. Idratazione, alimentazione, pause e recupero termico

12. Acclimatazione e gestione dei lavoratori nuovi o rientrati

13. DPI, indumenti e protezione da sole/calore

14. Informazione, formazione, addestramento e briefing

15. Sorveglianza sanitaria e lavoratori suscettibili

16. Coordinamento con traffico, POS, PSC, DUVRI e subappalti

17. Gestione emergenze e primo soccorso

18. Registrazioni, audit e miglioramento

19. Allegati e checklist compilabili

Allegato A - Scheda anagrafica cantiere stradale

Allegato B - Matrice giornaliera rischio caldo per lavori stradali

Allegato C - Checklist pre-stagionale

Allegato D - Checklist pre-avvio turno

Allegato E - Checklist specifica asfaltatura

Allegato F - Checklist fresatura, scarifica e preparazione piano

Allegato G - Checklist segnalamento e movieri in condizioni di caldo

Allegato H - Registro pause, acqua e rotazioni

Allegato I - Scheda lavoratore non acclimatato/rientrato

Allegato J - Procedura rapida di emergenza da caldo

Allegato K - Modulo briefing e presa visione

Allegato L - Verifica subappaltatori e fornitori

Allegato M - Modulo malore / near miss da caldo

Allegato N - Testo tipo da inserire in POS/PSC

Allegato O - Cartello sintetico di cantiere

# 1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura stabilisce criteri, responsabilità e misure di prevenzione e protezione per ridurre gli effetti del caldo sulla salute e sulla sicurezza degli addetti a lavorazioni stradali all'aperto, con particolare riferimento alle attività di asfaltatura e manutenzione delle pavimentazioni stradali.

La procedura si applica a cantieri stradali fissi, temporanei e mobili, anche di breve durata, svolti su carreggiate, banchine, marciapiedi, piazzali, parcheggi, aree industriali, viabilità urbana ed extraurbana, con o senza interferenza con traffico veicolare.

Sono incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: installazione e rimozione segnaletica temporanea, movierato, fresatura, scarifica, pulizia piano di posa, spruzzatura emulsione, scarico conglomerato, stesa con vibrofinitrice, spalatura/rastrellatura manuale, rifiniture, compattazione con rulli, ripristino chiusini/caditoie, ripristini localizzati, rappezzi, segnaletica orizzontale e manutenzioni stradali.

Il documento deve essere richiamato o allegato al DVR e al POS aziendale. In presenza di cantieri soggetti a Titolo IV, deve essere coordinato con PSC, fascicolo di cantiere, cronoprogramma, prescrizioni del CSE e piano di segnalamento temporaneo.

# 2. Riferimenti normativi, tecnici e documentali

| Riferimento | Utilizzo nella procedura |
| --- | --- |
| D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | Valutazione di tutti i rischi; misure generali di tutela; informazione/formazione; primo soccorso; DPI; cantieri temporanei o mobili; Titolo VIII agenti fisici, incluso microclima. |
| D.Lgs. 285/1992 e Regolamento di esecuzione | Codice della Strada e disciplina della circolazione in presenza di cantieri stradali. |
| D.M. 10 luglio 2002 | Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali. |
| Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 | Procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare. |
| Ministero della Salute - bollettini ondate di calore | Livelli 0-3 e raccomandazioni di prevenzione per il caldo e le ondate di calore. |
| Worklimate INAIL-CNR | Mappe e previsioni sperimentali del rischio caldo per profili di lavoratori all'aperto, al sole/ombra e con attività fisica moderata/intensa. |
| Portale Agenti Fisici - Microclima | Indicazioni per la valutazione del microclima come agente fisico e criteri di prevenzione/protezione. |
| Norme tecniche UNI EN ISO applicabili | Tra cui criteri per valutazione dello stress termico, indice WBGT, metabolismo energetico e ambienti termici. Verificare sempre l'edizione vigente. |
| DVR, POS, PSC, DUVRI, piano di segnalamento | Documenti aziendali e di commessa da integrare con misure specifiche di prevenzione caldo. |

Avvertenza documentale Il presente elenco è operativo e non esaustivo. Prima dell'adozione aziendale verificare aggiornamenti normativi, ordinanze regionali/comunali, prescrizioni dell'ente proprietario della strada e indicazioni contrattuali del committente.

# 3. Definizioni operative

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| Cantiere stradale | Area di lavoro temporanea su strada, pertinenza stradale o area assimilabile, con delimitazioni, segnaletica, mezzi e lavoratori esposti a condizioni ambientali esterne. |
| Asfaltatura | Insieme di fasi di trasporto, scarico, stesa, rifinitura e compattazione di conglomerato bituminoso, con presenza di superfici e materiali caldi. |
| Stress da calore | Condizione in cui l'organismo non riesce a disperdere adeguatamente il calore prodotto o assorbito dall'ambiente e dall'attività fisica. |
| Colpo di calore | Emergenza sanitaria con alterazione della termoregolazione, possibile confusione, perdita di coscienza e danno d'organo; richiede attivazione immediata del 112/118. |
| Acclimatazione | Adattamento progressivo al lavoro al caldo; è ridotta nei neoassunti, stagionali e rientrati da ferie/malattia. |
| Buddy system | Controllo reciproco tra colleghi per riconoscere precocemente sintomi, comportamenti anomali o cali di attenzione. |
| Livello operativo caldo | Classificazione aziendale R0-R3 definita sulla base di previsioni, osservazione in campo, attività svolta, sole/ombra, DPI e condizioni individuali. |

# 4. Ruoli e responsabilità

| Ruolo | Responsabilità operative |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro | Valuta e documenta il rischio; approva procedura; assicura acqua, pause, ombra, mezzi e risorse; aggiorna DVR/POS; coordina subappalti; sospende o rimodula le attività quando il rischio non è controllabile. |
| Dirigente / Responsabile commessa | Programma cantieri e squadre evitando lavorazioni critiche nelle fasce più calde; coordina forniture di conglomerato e finestre di chiusura strada; verifica applicazione delle misure. |
| RSPP/ASPP | Supporta valutazione, procedure, formazione, checklist, audit e individuazione delle misure tecniche/organizzative. |
| Medico Competente | Collabora alla valutazione per lavoratori suscettibili; fornisce indicazioni su idratazione, acclimatazione e idoneità; partecipa alla formazione se opportuno. |
| CSE/CSP, se previsti | Integra le misure nel PSC e nel coordinamento di cantiere; verifica interferenze, cronoprogramma, subappaltatori e prescrizioni in condizioni climatiche severe. |
| Preposto / Capocantiere stradale | Consulta previsioni, compila registri, tiene briefing, controlla pause/acqua/ombra, osserva sintomi, applica rotazioni, vieta lavoro isolato e attiva emergenze. |
| Caposquadra asfaltatura | Coordina vibrofinitrice, rulli, autocarri e addetti manuali; limita permanenza nelle zone di maggiore calore; organizza alternanza tra compiti caldi e meno gravosi. |
| Addetto segnaletica / moviere | Applica procedure per traffico veicolare; mantiene alta vigilanza; segnala immediatamente malessere proprio o altrui; non prosegue se sintomatico. |
| Addetti primo soccorso | Conoscono sintomi caldo-correlati, raffreddamento precoce, chiamata 112/118, accessi dei soccorsi e raccolta informazioni. |
| Lavoratori | Rispettano pause, idratazione, DPI, segnalano sintomi e condizioni di rischio, controllano i colleghi e non nascondono malesseri per completare la lavorazione. |
| Subappaltatori e fornitori | Recepiscono il livello caldo del cantiere, applicano misure equivalenti o più protettive e coordinano accessi, autocarri, tempi di attesa e personale. |
| RLS/RLST | È consultato sulla procedura, raccoglie segnalazioni dei lavoratori e propone miglioramenti. |

# 5. Profilo di rischio per lavori stradali e asfaltatura

Nei lavori stradali il rischio caldo è amplificato dalla combinazione di ambiente urbano/asfaltato, assenza di ombra, presenza di traffico, superfici nere che accumulano calore, macchine operatrici e necessità di indossare indumenti ad alta visibilità. Nell'asfaltatura si aggiunge il calore del conglomerato bituminoso e l'irraggiamento proveniente dal manto appena steso.

## 5.1 Fattori aggravanti tipici

| Fattore | Impatto sulla squadra stradale |
| --- | --- |
| Asfalto e superfici nere | Assorbono e riemettono calore; aumentano il carico termico soprattutto in aree urbane e nelle ore centrali. |
| Conglomerato bituminoso caldo | Produce calore radiante e richiede vicinanza degli addetti alla stesa, alla pala, al rastrello e alle rifiniture. |
| Traffico veicolare | Richiede elevata attenzione; il caldo riduce lucidità e tempi di reazione, aumentando il rischio investimento. |
| DPI alta visibilità e protezioni | Indumenti HV, casco, guanti, calzature e talvolta protezioni aggiuntive riducono dissipazione termica. |
| Mezzi d'opera | Vibrofinitrice, rulli, fresatrici, autocarri e spazzatrici generano calore e richiedono coordinamento continuo. |
| Attività manuali intense | Spalatura, rastrellatura, rifinitura bordi e chiusini, pulizia piano e posa segnaletica aumentano il metabolismo. |
| Cantieri mobili | Aree di pausa e acqua possono spostarsi; il preposto deve garantirne disponibilità lungo l'avanzamento. |
| Urban heat island | Strade, cemento, edifici e traffico possono rendere più severo il caldo reale rispetto alla previsione generale. |

## 5.2 Fasi di asfaltatura a maggiore attenzione

| Fase | Criticità caldo-correlata |
| --- | --- |
| Arrivo autocarri e attesa | Cabine e piazzali caldi; tempi di attesa possono disidratare autisti e addetti al coordinamento. |
| Scarico nel banco vibrofinitrice | Zona con mezzi in movimento e calore; vietare permanenza non necessaria vicino tramoggia/coclee. |
| Stesa meccanizzata | Operatori vicino a banco e manto caldo; necessaria rotazione e controllo sintomi. |
| Rifinitura manuale | Massimo carico fisico: pala, rastrello, bordi, raccordi, chiusini, marciapiedi. Da trattare come attività intensa al sole salvo valutazione diversa. |
| Compattazione con rulli | Cabina/postazione calda; rischio calo attenzione e investimento; garantire acqua e pause anche agli operatori macchina. |
| Controllo qualità e misure | Addetti possono sostare a lungo sul manto caldo; evitare esposizioni statiche prolungate senza pausa. |
| Riapertura e rimozione segnaletica | Fase spesso svolta a fine turno con stanchezza accumulata; mantenere livello di prevenzione fino a chiusura completa. |

# 6. Valutazione del rischio caldo

La valutazione deve essere preventiva e dinamica. Non è sufficiente leggere la temperatura prevista: per i lavori stradali bisogna considerare sole/ombra, umidità, vento, temperatura del manto, calore del conglomerato, intensità fisica, DPI, durata dell'esposizione, traffico, possibilità di pause e disponibilità reale di acqua vicino alla squadra.

## 6.1 Valutazione preventiva di stagione/commessa

1.  Elencare tutte le lavorazioni stradali previste nella stagione calda, distinguendo asfaltatura, fresatura, segnaletica, manutenzione, rappezzi e lavorazioni manuali.

2.  Classificare le attività per intensità fisica: moderata, intensa, molto intensa o aggravata da DPI e calore radiante.

3.  Individuare tratte senza ombra, aree urbane con asfalto/cemento, cantieri su ponti/viadotti, piazzali industriali e luoghi con traffico intenso.

4.  Definire come assicurare acqua, ombra, pause e servizi igienici lungo cantieri mobili o avanzanti.

5.  Integrare la procedura in DVR/POS/PSC e nel piano di segnalamento temporaneo.

6.  Definire criteri per modificare orario, sospendere fasi critiche o spostare lavorazioni in ore fresche/notturne quando consentito.

7.  Formare preposti, movieri, addetti segnaletica, operatori macchina e addetti all'asfaltatura prima dell'inizio della stagione calda.

## 6.2 Valutazione giornaliera prima del turno

consultare bollettini caldo e previsioni meteo, compresi strumenti specifici per lavoratori outdoor quando applicabili;

valutare il profilo più cautelativo: per addetti manuali all'asfaltatura usare normalmente lavoratore al sole con attività fisica intensa;

verificare se sono presenti ordinanze territoriali o prescrizioni del committente/ente strada su fasce orarie vietate o limitate;

controllare temperatura e umidità in campo, esposizione reale al sole, ventilazione, disponibilità di ombra e distanza del punto acqua;

identificare lavoratori non acclimatati, nuovi, rientrati da assenze o con prescrizioni del Medico Competente;

decidere il livello operativo R0-R3 e comunicarlo nel briefing iniziale;

aggiornare la valutazione se il cantiere avanza in zona più esposta o se compaiono sintomi/near miss.

Criterio prudenziale per asfaltatura Quando sono presenti manto caldo, irraggiamento solare e rifinitura manuale, aumentare di un livello la classificazione operativa se le misure ordinarie non garantiscono recupero termico effettivo. La cabina climatizzata di un mezzo riduce il rischio solo per il tempo realmente trascorso in cabina e se il sistema funziona.

# 7. Livelli operativi aziendali e azioni minime

| Livello | Condizioni indicative | Azioni minime |
| --- | --- | --- |
| R0 - Ordinario | Nessuna allerta; condizioni miti; attività breve o moderata; lavoratori acclimatati. | Acqua disponibile, protezione solare, pause ordinarie, briefing periodico, controllo preposto. |
| R1 - Attenzione | Pre-allerta, caldo in aumento, inizio stagione, attività al sole, cantieri su asfalto o lavoratori non acclimatati. | Briefing giornaliero, acqua fresca vicino alla squadra, pause programmate, ombra, rotazione movieri/addetti manuali, monitoraggio sintomi. |
| R2 - Prevenzione rafforzata | Temperature elevate, umidità alta, attività intensa al sole, asfaltatura, fresatura o segnalamento prolungato su carreggiata. | Spostare fasi pesanti nelle ore fresche, aumentare pause, ridurre ritmo, rotazioni obbligatorie, buddy system, evitare lavoro isolato, verifica a metà turno. |
| R3 - Emergenza / ondata di calore | Rischio alto da previsioni/bollettini, ordinanze o condizioni in campo critiche; recupero termico insufficiente. | Rimodulare/sospendere fasi critiche nelle fasce calde, applicare divieti orari, presidio preposto rafforzato, pause prolungate, eventuale riprogrammazione lavori. |

## 7.1 Piano minimo pause e rotazioni

La tabella seguente è un modello aziendale minimo da adattare a WBGT, misure microclimatiche, indicazioni del Medico Competente, ordinanze e condizioni reali. Per attività manuali di asfaltatura e segnalamento in pieno sole applicare sempre il livello più cautelativo.

| Livello | Pause/recupero | Indicazioni per organizzazione lavori |
| --- | --- | --- |
| R0 | Pause ordinarie contrattuali + micro-recuperi se necessario. | Lavorazioni normali; verificare acqua e ombra. |
| R1 | Pause aggiuntive brevi in ombra/mezzo fresco, con acqua disponibile. | Anticipare lavorazioni più gravose; rotazione movieri se esposti al sole. |
| R2 | Pause programmate e più frequenti; recupero in ombra o ambiente raffrescato. | Limitare rifiniture manuali continuative; alternare con compiti meno gravosi; vietare lavoro isolato. |
| R3 | Pause prolungate e rivalutazione continua; sospensione se non è garantito recupero. | Evitare/sospendere asfaltatura manuale e fasi intense nelle fasce critiche; privilegiare orari freschi o riprogrammare. |

# 8. Organizzazione della giornata di cantiere stradale

## 8.1 Prima dell'uscita dalla sede

1.  Il responsabile commessa/preposto consulta previsioni caldo, bollettini e ordinanze applicabili alla zona di lavoro.

2.  Definisce livello operativo R0-R3 e lo comunica alla squadra e agli eventuali subappaltatori.

3.  Verifica scorte di acqua fresca, contenitori termici, sali/reintegratori se previsti dal protocollo sanitario, teli/gazebo, kit raffreddamento e pacchetto primo soccorso.

4.  Verifica disponibilità di mezzi con cabina ventilata/climatizzata, radio/telefoni, coordinate del cantiere e accessi per emergenza.

5.  Controlla che lavoratori addetti a segnalamento/movierato siano formati, idonei alla mansione e non sintomatici.

## 8.2 All'arrivo in cantiere

individuare area pausa sicura, fuori dalla carreggiata, protetta dal traffico e ombreggiata o raffrescata;

posizionare acqua in luogo raggiungibile senza attraversamenti pericolosi e senza allontanarsi eccessivamente dalla squadra;

verificare segnalamento temporaneo, vie di fuga, accesso mezzi di soccorso e punto di incontro;

eseguire briefing caldo e traffico, indicando livello operativo, sintomi da segnalare, pause e rotazioni;

assegnare coppie buddy system per addetti manuali, movieri, segnaletica e operatori macchina;

in caso di cantiere mobile, definire come spostare area pausa e acqua con l'avanzamento.

## 8.3 Durante il turno

il preposto verifica periodicamente che l'acqua sia disponibile e che le pause siano effettivamente effettuate;

gli addetti manuali all'asfaltatura sono alternati con compiti meno gravosi quando possibile;

movieri e addetti alla segnaletica sono ruotati perché la vigilanza in presenza di traffico non deve essere compromessa dal caldo;

operatori di vibrofinitrice, fresatrice, rulli e autocarri effettuano pause e idratazione anche se lavorano in cabina;

ogni sintomo o comportamento anomalo comporta sospensione immediata dell'attività del lavoratore interessato e valutazione di primo soccorso;

al peggiorare delle condizioni, il preposto passa al livello operativo superiore senza attendere autorizzazioni formali quando vi è rischio immediato.

# 9. Misure specifiche per asfaltatura

L'asfaltatura è una lavorazione a rischio caldo elevato perché combina sole, manto caldo, conglomerato bituminoso, macchine operatrici e attività manuale intensa. La fase deve essere pianificata con anticipo, includendo finestre orarie, sequenza autocarri, numero di addetti, rotazioni e posizione delle aree di recupero.

## 9.1 Prima della stesa

programmare la stesa nelle ore più fresche compatibili con sicurezza stradale, qualità del conglomerato e prescrizioni del committente;

verificare che la squadra sia completa: evitare di compensare carenza di personale aumentando durata e intensità del lavoro manuale;

predisporre punti acqua lungo la tratta e area pausa ombreggiata/spostabile;

ridurre tempi di attesa degli autocarri e permanenza degli operatori vicino ai mezzi fermi al sole;

definire rotazioni per spalatori, rastrellatori, addetti bordi/chiusini e operatori in prossimità della vibrofinitrice;

assicurare che i DPI contro ustioni e investimento siano disponibili e indossati; il caldo non giustifica la rimozione dei DPI essenziali.

## 9.2 Durante stesa e rifinitura manuale

limitare la permanenza continua degli addetti nella zona di massimo calore del banco vibrofinitrice e del manto appena steso;

alternare compiti di pala/rastrello con compiti di controllo, supporto, acqua o recupero, quando la qualità della lavorazione lo consente;

evitare che lo stesso addetto rimanga a lungo su chiusini, raccordi e bordi caldi senza pausa;

controllare sudorazione, colore del volto, coordinazione, linguaggio, irritabilità e tempi di reazione;

tenere acqua disponibile anche sul mezzo di supporto o in contenitori mobili, senza creare interferenze con mezzi in movimento;

mantenere comunicazioni chiare tra caposquadra, autisti, operatore vibrofinitrice, rullisti e movieri per evitare accelerazioni del ritmo dovute a ritardi logistici.

## 9.3 Compattazione e riapertura al traffico

verificare che gli operatori dei rulli mantengano attenzione e non manifestino sonnolenza o disorientamento;

prevedere pause anche per chi opera in cabina, specialmente se climatizzazione assente o inefficiente;

non ridurre il livello di prevenzione nella fase finale: stanchezza, fretta di riaprire e caldo residuo del manto aumentano il rischio;

rimuovere segnaletica solo con addetti vigili, idratati e in condizioni fisiche adeguate;

al termine, registrare eventuali sintomi, criticità, ritardi nelle pause o necessità di miglioramento.

# 10. Misure specifiche per altre lavorazioni stradali

| Attività | Criticità caldo-correlate | Misure specifiche |
| --- | --- | --- |
| Fresatura / scarifica | Polvere, calore da asfalto, vibrazioni, mezzi in movimento, addetti a terra vicini a fresatrice. | Ridurre permanenza a terra non necessaria, pause e acqua vicine, cabine funzionanti, rotazione addetti pulizia, verifica respirazione e affaticamento. |
| Pulizia e spazzamento piano | Attività fisica, polveri, esposizione a superfici calde. | Eseguire in orari freschi quando possibile; alternare compiti; usare DPI previsti senza ridurre idratazione. |
| Segnaletica temporanea | Movimentazione coni/barriere, camminamenti su asfalto, rischio investimento, alta attenzione. | Pianificare posa/rimozione in ore meno calde; rotazione; acqua su mezzo; addetti formati e non sintomatici. |
| Movierato | Esposizione statica al sole, necessità di vigilanza continua, stress da traffico. | Ombra mobile se compatibile, rotazione frequente, comunicazione radio, divieto mansione in presenza di sintomi. |
| Ripristini localizzati / buche | Asfalto caldo, lavoro manuale intenso, cantieri brevi spesso sottovalutati. | Applicare stessa procedura anche per interventi brevi; acqua, pause e area sicura sempre presenti. |
| Segnaletica orizzontale | Superfici calde, solventi/prodotti, esposizione in carreggiata. | Coordinare rischi chimici e caldo; pause in zona fresca; evitare turni centrali se condizioni severe. |

# 11. Idratazione, alimentazione, pause e recupero termico

L'idratazione deve essere organizzata e verificata, non lasciata alla sola iniziativa individuale. L'acqua deve essere potabile, fresca, in quantità sufficiente, accessibile lungo la tratta e protetta da contaminazioni. Il preposto deve verificare che gli addetti possano bere e recuperare senza attraversamenti pericolosi o perdita del controllo della viabilità.

bere frequentemente a piccoli sorsi, anche in assenza di sete;

evitare alcolici e limitare bevande molto zuccherate o eccessivamente fredde;

programmare pause in ombra, mezzo climatizzato o area fresca; la pausa deve consentire reale recupero termico;

preferire pasti leggeri e facilmente digeribili durante la giornata di lavoro;

conservare cibo, farmaci e acqua lontano da sole diretto, bitume, polveri e carburanti;

non concentrare l'idratazione solo a fine turno; la prevenzione deve iniziare prima e proseguire durante il lavoro.

Controllo operativo In R2 e R3 il preposto registra pause e disponibilità acqua. La mancata registrazione non è un mero problema formale: indica che la misura potrebbe non essere stata governata.

# 12. Acclimatazione e gestione dei lavoratori nuovi o rientrati

I lavoratori non acclimatati sono esposti a rischio maggiore. Per lavori stradali e asfaltatura l'acclimatazione deve essere gestita con particolare attenzione nei primi giorni di stagione calda, al rientro da ferie/malattia, per neoassunti, stagionali e lavoratori provenienti da mansioni indoor.

assegnare inizialmente compiti meno gravosi o esposizioni più brevi;

evitare che il lavoratore non acclimatato sia impiegato subito in rifiniture manuali continue su asfalto caldo;

affiancare un lavoratore esperto e applicare buddy system;

aumentare frequenza delle pause nei primi giorni;

registrare la progressione nel modulo allegato e segnalare eventuali sintomi al preposto/Medico Competente.

# 13. DPI, indumenti e protezione da sole/calore

Nei cantieri stradali i DPI contro investimento, ustioni, rumore, polveri, vibrazioni e rischi meccanici non devono essere rimossi per il caldo. Se un DPI aumenta il carico termico, la risposta corretta è aumentare pause, rotazioni, ombra e idratazione oppure modificare la lavorazione, non ridurre la protezione essenziale.

| DPI/indumento | Indicazioni caldo-correlate |
| --- | --- |
| Alta visibilità | Necessaria in presenza di traffico e mezzi. Preferire capi conformi, traspiranti e idonei alla stagione quando disponibili. |
| Guanti | Per asfaltatura e materiali caldi usare guanti idonei al rischio di ustione; valutarne l'impatto termico e alternare le attività. |
| Calzature | Indispensabili; verificare suola e idoneità per asfalto caldo, stabilità e rischio scivolamento. |
| Casco / copricapo | Usare casco quando previsto; per aree senza obbligo casco valutare copricapo chiaro/protezione solare compatibile. |
| Occhiali e protezione pelle | Protezione UV e creme solari ove compatibili con mansione, igiene e indicazioni aziendali. |
| Protezione vie respiratorie | Se prevista per polveri/fumi, può aumentare fatica respiratoria e calore percepito: compensare con pause e sorveglianza. |

# 14. Informazione, formazione, addestramento e briefing

Tutti gli addetti devono essere informati sui sintomi da calore, sulle regole di idratazione, sull'uso delle pause, sui comportamenti vietati e sulla procedura di emergenza. Per i cantieri stradali il briefing deve integrare caldo e traffico: un lavoratore disidratato o confuso non è idoneo a gestire movierato, segnaletica o manovre vicino ai mezzi.

sintomi: crampi, sete intensa, debolezza, vertigini, nausea, mal di testa, confusione, comportamento anomalo, svenimento;

regole operative: bere, fare pause, cercare ombra, non lavorare isolati, segnalare subito malessere;

procedure specifiche asfaltatura: zona manto caldo, vibrofinitrice, rulli, rifiniture manuali, rotazioni;

procedure specifiche traffico: segnaletica temporanea, movieri, radio, vie di fuga, emergenza;

responsabilità del preposto e diritto/dovere del lavoratore di fermarsi e segnalare condizioni pericolose.

# 15. Sorveglianza sanitaria e lavoratori suscettibili

Il Medico Competente, quando previsto, collabora alla valutazione del rischio e alla definizione di misure per lavoratori con maggiore suscettibilità. La gestione deve rispettare riservatezza e dignità della persona. Il lavoratore non deve comunicare diagnosi al preposto, ma deve rispettare eventuali limitazioni/prescrizioni di idoneità e segnalare tempestivamente malesseri.

attenzione a patologie cardiovascolari, ipertensione, diabete, insufficienza renale, malattie respiratorie, disturbi neurologici e terapie farmacologiche che influenzano idratazione, sudorazione o pressione;

non sospendere farmaci autonomamente; invitare il lavoratore a confrontarsi con medico curante/Medico Competente;

valutare limitazioni temporanee per lavori intensi su asfalto caldo in giornate R2/R3;

rafforzare informazione e controllo per lavoratori non acclimatati o con prescrizioni.

# 16. Coordinamento con traffico, POS, PSC, DUVRI e subappalti

Il rischio caldo deve essere gestito insieme ai rischi interferenti tipici dei lavori stradali. La presenza di traffico impone che movieri, addetti alla segnaletica e operatori vicino alla carreggiata siano lucidi, idratati e in grado di reagire rapidamente. Il caldo deve quindi essere considerato anche nel piano di segnalamento e nel coordinamento delle interferenze.

inserire nel POS misure per caldo, pause, acqua, ombra, procedure emergenza e responsabilità del preposto;

coordinare nel PSC eventuali prescrizioni su fasce orarie, aree pausa, traffico, emergenza e subappaltatori;

informare autisti e fornitori di conglomerato sulle regole di accesso, attesa, idratazione e sosta sicura;

vietare al personale sintomatico attività di movierato, conduzione mezzi o assistenza a manovre;

coordinare la posizione dell'area pausa con il piano di traffico, evitando attraversamenti della carreggiata o soste in zone non protette;

documentare eventuali sospensioni o rimodulazioni per rischio caldo come misure di prevenzione.

# 17. Gestione emergenze e primo soccorso

La gestione del malore da caldo deve essere immediata. La rapidità di raffreddamento e chiamata dei soccorsi è decisiva, soprattutto in caso di confusione, perdita di coscienza o sospetto colpo di calore.

## 17.1 Azioni immediate in caso di malessere

1.  Interrompere subito l'attività e mettere in sicurezza il lavoratore rispetto a traffico e mezzi d'opera.

2.  Spostarlo in area ombreggiata, ventilata o in mezzo/locale fresco, senza lasciarlo solo.

3.  Allentare indumenti non necessari e raffreddare con acqua fresca, panni bagnati o ventilazione moderata.

4.  Far bere acqua solo se il lavoratore è cosciente, vigile, collaborante e non presenta vomito importante.

5.  Chiamare 112/118 in caso di confusione, svenimento, perdita di coscienza, peggioramento rapido, temperatura corporea elevata, sintomi neurologici o dubbio sul colpo di calore.

6.  Inviare un addetto all'accesso del cantiere per guidare i soccorsi, tenendo conto di chiusure stradali e deviazioni.

7.  Non far riprendere il lavoro al lavoratore sintomatico nella stessa giornata senza valutazione sanitaria adeguata.

## 17.2 Informazioni da comunicare al 112/118

localizzazione esatta: strada, comune, progressiva chilometrica, corsia, senso di marcia, accesso più vicino;

tipo di cantiere e presenza di traffico o deviazioni;

sintomi osservati e ora di insorgenza;

attività svolta: asfaltatura, rifinitura manuale, movierato, fresatura, guida mezzo;

misure già adottate: spostamento all'ombra, raffreddamento, acqua somministrata se appropriato;

eventuali difficoltà di accesso per ambulanza o mezzi di soccorso.

# 18. Registrazioni, audit e miglioramento

La procedura richiede registrazioni semplici ma utili: livello operativo, briefing, pause, acqua, rotazioni, eventi, near miss e azioni correttive. A fine stagione o a seguito di un evento, RSPP, preposti, Medico Competente e RLS/RLST riesaminano l'efficacia delle misure.

registro giornaliero meteo/rischio caldo;

checklist pre-avvio turno e specifica asfaltatura;

registro pause/acqua/rotazioni nei livelli R2/R3;

schede lavoratori non acclimatati;

moduli briefing e formazione;

segnalazioni di malore, near miss o condizioni pericolose;

azioni correttive e riesame di fine stagione.

# 19. Allegati e checklist compilabili

Gli allegati seguenti sono parte integrante della procedura e possono essere stampati, compilati in cantiere o trasformati in moduli digitali. Le checklist devono essere adattate alle caratteristiche del singolo cantiere, evitando compilazioni automatiche prive di verifica reale.

# Allegato A - Scheda anagrafica cantiere stradale

| Azienda esecutrice |  |
| --- | --- |
| Committente / Ente gestore strada |  |
| Cantiere / tratta |  |
| Comune / provincia |  |
| Tipologia strada | Urbana / extraurbana / autostrada / piazzale / area privata |
| Progressiva km / coordinate GPS |  |
| Data e orario lavori |  |
| Lavorazioni previste | Fresatura / pulizia / emulsione / asfaltatura / rullatura / segnaletica / altro |
| Numero addetti |  |
| Preposto presente |  |
| Addetti primo soccorso |  |
| Accesso mezzi di soccorso |  |
| Area pausa e acqua |  |

| Ruolo | Nome e cognome | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Preposto |  |  |  |
| Responsabile commessa |  |  |  |
| RSPP/ASPP se presente in sopralluogo |  |  |  |

# Allegato B - Matrice giornaliera rischio caldo per lavori stradali

Compilare prima del turno e aggiornare se cambiano condizioni meteo, fase lavorativa o esposizione reale.

| Fattore | Basso | Medio | Alto | Note / evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Previsione caldo / bollettino | Nessuna allerta | Pre-allerta o caldo in aumento | Livello elevato / ondata / ordinanza |  |
| Esposizione sole | Ombra prevalente | Sole intermittente | Pieno sole continuo |  |
| Superficie stradale | Chiara/fresca | Asfalto esposto | Manto caldo o appena steso |  |
| Attività fisica | Leggera | Moderata | Intensa: pala, rastrello, segnaletica prolungata |  |
| DPI/indumenti | Traspiranti | HV e casco | DPI pesanti o protezioni aggiuntive |  |
| Acqua e pause | Disponibili e vicine | Disponibili ma da organizzare | Insufficienti/non vicine |  |
| Ombra/recupero | Area idonea | Area temporanea | Assente o lontana |  |
| Lavoratori non acclimatati | Assenti | Presenti ma gestiti | Presenti e mansioni intense |  |
| Traffico/interferenze | Assente/basso | Presente | Intenso o alta velocità |  |

| Livello operativo assegnato | R0 / R1 / R2 / R3 |
| --- | --- |
| Motivazione |  |
| Misure aggiuntive decise |  |
| Firma preposto |  |

## Allegato C - Checklist pre-stagionale Datore di Lavoro / RSPP

Istruzioni di compilazione Da compilare prima dell'inizio della stagione calda e aggiornare in caso di nuove commesse stradali o modifiche organizzative.

| N. | Controllo / requisito operativo | SI | NO | N.A. | Note / azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVR aggiornato con rischio caldo per lavorazioni stradali e asfaltatura. |  |  |  |  |
| 2 | Procedura caldo approvata e diffusa a dirigenti, preposti e lavoratori. |  |  |  |  |
| 3 | POS tipo aggiornato con misure caldo, pause, acqua, ombra, emergenza e rotazioni. |  |  |  |  |
| 4 | Criteri di sospensione/rimodulazione lavori definiti per livelli R2/R3. |  |  |  |  |
| 5 | Responsabili individuati per consultazione giornaliera bollettini e Worklimate/meteo. |  |  |  |  |
| 6 | Scorte e logistica acqua definite per cantieri mobili e avanzanti. |  |  |  |  |
| 7 | Gazebo, teli ombreggianti, mezzi/aree fresche o soluzioni equivalenti disponibili. |  |  |  |  |
| 8 | Kit emergenza caldo disponibile: panni, acqua, ghiaccio istantaneo o soluzioni analoghe. |  |  |  |  |
| 9 | Addetti primo soccorso informati su stress da calore e colpo di calore. |  |  |  |  |
| 10 | Preposti formati su segni precoci, buddy system, stop lavori e registrazioni. |  |  |  |  |
| 11 | Medico Competente coinvolto per lavoratori suscettibili e acclimatazione. |  |  |  |  |
| 12 | Subappaltatori informati sulla procedura e obbligati a misure equivalenti. |  |  |  |  |
| 13 | Pianificazione estiva rivista per evitare asfaltature nelle fasce più critiche quando possibile. |  |  |  |  |
| 14 | Verifica funzionamento climatizzazione/ventilazione cabine mezzi e baracche. |  |  |  |  |
| 15 | Cartellonistica caldo pronta per affissione in sede, cantiere e mezzi. |  |  |  |  |

## Allegato D - Checklist pre-avvio turno in cantiere stradale

Istruzioni di compilazione Da compilare ogni giorno prima dell'inizio delle attività. In R2/R3 conservare insieme al registro pause/acqua.

| N. | Controllo / requisito operativo | SI | NO | N.A. | Note / azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultati bollettini caldo, meteo e strumenti previsionali per la località di lavoro. |  |  |  |  |
| 2 | Verificate eventuali ordinanze o prescrizioni del committente/ente gestore strada. |  |  |  |  |
| 3 | Definito e comunicato livello operativo R0/R1/R2/R3. |  |  |  |  |
| 4 | Briefing iniziale effettuato su caldo, traffico, mansioni, pause e sintomi. |  |  |  |  |
| 5 | Acqua fresca disponibile in quantità sufficiente e vicino alla squadra. |  |  |  |  |
| 6 | Area pausa sicura individuata, ombreggiata/raffrescata e fuori dalla carreggiata. |  |  |  |  |
| 7 | Percorso verso area pausa sicuro, senza attraversamenti non protetti. |  |  |  |  |
| 8 | Kit primo soccorso e kit raffreddamento presenti e accessibili. |  |  |  |  |
| 9 | Telefono/radio funzionanti e numeri di emergenza disponibili. |  |  |  |  |
| 10 | Coordinate/indirizzo esatto del cantiere comunicabili al 112/118. |  |  |  |  |
| 11 | Addetti segnaletica e movieri presenti, formati e non sintomatici. |  |  |  |  |
| 12 | Buddy system assegnato per addetti manuali, movieri e operatori isolati. |  |  |  |  |
| 13 | Lavoratori non acclimatati identificati e assegnati a compiti compatibili. |  |  |  |  |
| 14 | Climatizzazione/ventilazione cabine mezzi verificata, se presente. |  |  |  |  |
| 15 | Fasi manuali intense pianificate in orari meno caldi o con rotazioni. |  |  |  |  |
| 16 | Previste modalità di aggiornamento a metà turno o al cambio fase. |  |  |  |  |

## Allegato E - Checklist specifica asfaltatura

Istruzioni di compilazione Specificare nelle note le rotazioni effettive e ogni deviazione dalla pianificazione.

| N. | Controllo / requisito operativo | SI | NO | N.A. | Note / azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finestra oraria stesa valutata rispetto al livello caldo e alle fasce più critiche. |  |  |  |  |
| 2 | Sequenza autocarri programmata per evitare ritmi eccessivi o attese inutili al sole. |  |  |  |  |
| 3 | Area acqua e pausa posizionata lungo la tratta e spostabile con l'avanzamento. |  |  |  |  |
| 4 | Rotazioni definite per addetti a pala, rastrello, bordi, chiusini e rifiniture. |  |  |  |  |
| 5 | Presenza sul manto caldo limitata al personale strettamente necessario. |  |  |  |  |
| 6 | DPI anti-investimento, anti-ustione e calzature idonee verificati. |  |  |  |  |
| 7 | Addetti alla vibrofinitrice informati su segnali di malessere e pause. |  |  |  |  |
| 8 | Rullisti/operatori macchina inclusi nel piano idratazione e pause. |  |  |  |  |
| 9 | Movieri ruotati e idratati; nessun lavoratore sintomatico assegnato al traffico. |  |  |  |  |
| 10 | Comunicazioni tra autisti, vibrofinitrice, rulli e preposto funzionanti. |  |  |  |  |
| 11 | Presenza di acqua per raffreddamento emergenza non interferente con il ciclo produttivo. |  |  |  |  |
| 12 | Rimozione segnaletica pianificata considerando stanchezza finale e caldo residuo. |  |  |  |  |
| 13 | Piano di sospensione/rimodulazione definito se il recupero termico non è garantito. |  |  |  |  |

## Allegato F - Checklist fresatura, scarifica e preparazione piano

Istruzioni di compilazione Da usare quando la giornata comprende fresatura prima dell'asfaltatura o ripristini localizzati.

| N. | Controllo / requisito operativo | SI | NO | N.A. | Note / azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fresatrice/scarificatrice con cabina o postazione protetta verificata. |  |  |  |  |
| 2 | Addetti a terra ridotti al minimo necessario in prossimità della macchina. |  |  |  |  |
| 3 | Pulizia/spazzamento pianificati con pause e rotazioni. |  |  |  |  |
| 4 | Polveri e caldo valutati congiuntamente; DPI respiratori compensati con pause adeguate. |  |  |  |  |
| 5 | Acqua disponibile per operatori macchina, addetti a terra e autisti. |  |  |  |  |
| 6 | Rifornimenti, manutenzioni e soste mezzi pianificati evitando permanenze al sole non necessarie. |  |  |  |  |
| 7 | Area pausa sicura rispetto a traffico, macchine e polveri. |  |  |  |  |
| 8 | Aggiornamento livello operativo previsto prima della fase di stesa asfalto. |  |  |  |  |

## Allegato G - Checklist segnalamento, movieri e traffico in condizioni di caldo

Istruzioni di compilazione Il caldo può ridurre attenzione e tempi di reazione: nei cantieri stradali questo effetto è anche un rischio investimento.

| N. | Controllo / requisito operativo | SI | NO | N.A. | Note / azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schema segnaletico temporaneo disponibile e coerente con categoria di strada. |  |  |  |  |
| 2 | Addetti alla posa/rimozione segnaletica formati secondo procedure applicabili. |  |  |  |  |
| 3 | Movieri assegnati solo se in condizioni fisiche adeguate e non sintomatici. |  |  |  |  |
| 4 | Rotazione movieri definita in caso di esposizione al sole o turno prolungato. |  |  |  |  |
| 5 | Punto acqua per movieri raggiungibile senza abbandonare impropriamente la postazione. |  |  |  |  |
| 6 | Comunicazione radio/visiva tra movieri e preposto verificata. |  |  |  |  |
| 7 | Area di riparo dal sole individuata per micro-pause compatibili con sicurezza traffico. |  |  |  |  |
| 8 | Nessun lavoratore con vertigini, confusione o nausea impiegato in attività su carreggiata. |  |  |  |  |
| 9 | Rimozione segnaletica finale pianificata con squadra ancora efficiente e idratata. |  |  |  |  |
| 10 | Accesso eventuale ambulanza previsto in relazione a deviazioni e restringimenti. |  |  |  |  |

# Allegato H - Registro pause, acqua e rotazioni

Compilare almeno nei livelli R2/R3 e per giornate con asfaltatura o attività manuale intensa. Può essere adattato per turno mattina/pomeriggio/notte.

| N. | Ora | Squadra/addetto | Fase lavorativa | Pausa effettuata | Acqua disponibile/bevuta | Note/sintomi/azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

| Preposto |  |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Data |  |

# Allegato I - Scheda lavoratore non acclimatato / rientrato

Da usare per neoassunti, stagionali, lavoratori rientrati da ferie/malattia o trasferiti da mansioni indoor. Non riportare diagnosi o dati sanitari riservati.

| Lavoratore |  |
| --- | --- |
| Mansione |  |
| Motivo gestione acclimatazione | Nuovo / stagionale / rientro / cambio mansione / altro |
| Data inizio periodo |  |
| Tutor/buddy assegnato |  |
| Limitazioni/prescrizioni operative note al preposto |  |

| Giorno | Criterio operativo | Esito / osservazioni | Firma preposto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compiti leggeri/moderati; evitare rifiniture manuali continue su asfalto caldo. |  |  |
| 2 | Aumento graduale esposizione; pause aggiuntive; controllo sintomi. |  |  |
| 3 | Possibile inserimento in mansioni più intense se nessun sintomo e livello caldo non critico. |  |  |
| 4-5 | Progressione secondo valutazione preposto/Medico Competente, mantenendo misure R1/R2 se caldo. |  |  |

# Allegato J - Procedura rapida di emergenza da caldo

Da affiggere in cantiere e tenere sui mezzi In caso di confusione, svenimento, perdita di coscienza, comportamento anomalo, vomito persistente o sospetto colpo di calore: chiamare subito 112/118. Non attendere la fine della lavorazione.

| Fase | Azione | Dettaglio operativo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fermare il lavoro | Mettere in sicurezza rispetto a traffico, vibrofinitrice, rulli, autocarri e fresatrice. |
| 2 | Spostare in zona fresca | Ombra, mezzo climatizzato o area protetta; non lasciare solo il lavoratore. |
| 3 | Raffreddare | Allentare indumenti non necessari; usare acqua fresca, panni bagnati, ventilazione moderata. |
| 4 | Idratare solo se sicuro | Acqua a piccoli sorsi solo se cosciente, vigile, collaborante e senza vomito importante. |
| 5 | Chiamare soccorsi | 112/118 se sintomi importanti, neurologici, perdita di coscienza, peggioramento o dubbio. |
| 6 | Guidare ambulanza | Indicare strada, progressiva, corsia, deviazioni, punto accesso e persona di contatto. |
| 7 | Registrare evento | Compilare modulo malore/near miss e riesaminare misure prima della ripresa lavori. |

# Allegato K - Modulo briefing e presa visione

| Data |  |
| --- | --- |
| Cantiere / tratta |  |
| Livello operativo caldo | R0 / R1 / R2 / R3 |
| Fasi previste |  |
| Misure comunicate | Acqua / pause / ombra / rotazioni / stop sintomi / emergenza / traffico |
| Preposto |  |

| N. | Nome e cognome | Mansione | Firma presa visione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

## Allegato L - Verifica subappaltatori e fornitori

Istruzioni di compilazione Da compilare per imprese in subappalto, noli a caldo, fornitori di conglomerato e squadre specialistiche.

| N. | Controllo / requisito operativo | SI | NO | N.A. | Note / azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subappaltatore/fornitore informato del livello operativo caldo della giornata. |  |  |  |  |
| 2 | POS/subappalto integra misure caldo o accetta applicazione procedura aziendale. |  |  |  |  |
| 3 | Autisti e operatori esterni informati su area sosta, acqua, emergenza e traffico. |  |  |  |  |
| 4 | Tempi di attesa autocarri organizzati per ridurre permanenza al sole non necessaria. |  |  |  |  |
| 5 | Subappaltatore garantisce acqua, pause e DPI idonei ai propri lavoratori. |  |  |  |  |
| 6 | Preposto del subappaltatore individuato e raggiungibile. |  |  |  |  |
| 7 | Regole per lavoratori sintomatici comunicate: stop immediato e segnalazione. |  |  |  |  |
| 8 | Accesso e uscita mezzi coordinati con piano segnalamento e area emergenza. |  |  |  |  |

# Allegato M - Modulo malore / near miss da caldo

| Data e ora evento |  |
| --- | --- |
| Cantiere / tratta |  |
| Lavorazione in corso | Asfaltatura / fresatura / segnaletica / movierato / altro |
| Livello operativo caldo assegnato | R0 / R1 / R2 / R3 |
| Sintomi osservati |  |
| Azioni immediate adottate |  |
| 112/118 chiamato? | SI / NO - motivazione |
| Esito |  |
| Eventuali testimoni |  |
| Azioni correttive decise |  |
| Responsabile attuazione azioni |  |
| Data verifica chiusura azioni |  |

# Allegato N - Testo tipo da inserire in POS/PSC

Testo da personalizzare:

Clausola operativa rischio caldo - lavori stradali e asfaltatura Durante le lavorazioni stradali all'aperto, e in particolare durante fresatura, stesa conglomerato bituminoso, rifiniture manuali, rullatura, posa/rimozione segnaletica e movierato, l'impresa applica la Procedura aziendale PROC-HSE-CALDO-STR-ASF-01. Prima di ogni turno il preposto consulta le previsioni e assegna il livello operativo caldo R0-R3; garantisce acqua fresca, pause, ombra/recupero, rotazioni e buddy system; sospende o rimodula le fasi critiche quando il recupero termico non è garantito o in presenza di sintomi. Le misure sono coordinate con piano di segnalamento, traffico veicolare, subappaltatori, fornitori e procedure di emergenza.

# Allegato O - Cartello sintetico di cantiere

CALDO IN CANTIERE STRADALE - REGOLE SALVAVITA 1) Bevi spesso, anche senza sete. 2) Fai le pause indicate dal preposto. 3) Cerca ombra o mezzo fresco durante il recupero. 4) Non togliere DPI alta visibilità o protezioni essenziali: chiedi rotazione o pausa. 5) Segnala subito crampi, nausea, vertigini, mal di testa, confusione o debolezza. 6) Controlla il collega: se parla male, è confuso o barcolla, ferma il lavoro e chiama il preposto. 7) In caso di sospetto colpo di calore chiama 112/118.

Validazione allegati personalizzati

| Ruolo | Nome e cognome | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Preposto |  |  |  |
| RSPP |  |  |  |
| Datore di Lavoro |  |  |  |

# Riferimenti informativi consultati per il modello

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro.

Portale Agenti Fisici - sezione Microclima e criteri di valutazione degli agenti fisici.

Ministero della Salute - ondate di calore, bollettini e livelli di rischio 0-3.

Worklimate INAIL-CNR - previsioni sperimentali del rischio caldo per lavoratori outdoor.

D.M. 10 luglio 2002 - segnalamento temporaneo cantieri stradali.

Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare.

Documenti aziendali: DVR, POS, PSC/DUVRI, piani di emergenza, procedure primo soccorso e piani di segnalamento temporaneo.