PROCEDURA AZIENDALE PER LA GESTIONE DEL PARE

Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione a Rumore nei luoghi di lavoro

| Identificazione documento |  |
| --- | --- |
| Azienda | [Ragione sociale] |
| Unità produttiva | [Stabilimento / sede operativa] |
| Codice documento | PROC-PARE-RUMORE-001 |
| Revisione | Rev. 00 |
| Data emissione | [gg/mm/aaaa] |
| Redazione / verifica / approvazione | [Nominativi e funzioni] |

Finalità del documento La procedura definisce un sistema aziendale completo per identificare le situazioni di esposizione a rumore, programmare interventi tecnici e organizzativi, verificare l’efficacia delle misure, mantenere nel tempo le prestazioni acustiche e produrre evidenze documentali coerenti con il PARE.

# Controllo del documento

| Scheda identificativa |  |
| --- | --- |
| Titolo | Procedura aziendale per la gestione del Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione a Rumore |
| Ambito | Rumore nei luoghi di lavoro; interventi tecnici, organizzativi e gestionali; gestione documentale del PARE |
| Riferimento tecnico principale | UNI 11347:2015 - Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro |
| Riferimenti legislativi principali | D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II, articoli 188-195; articoli generali del sistema di prevenzione applicabili |
| Strumento documentale | PARE PERSONAL APP, utilizzabile per raccolta dati, gestione interventi, backup e generazione del documento Word |
| Destinatari | Datore di lavoro, RSPP, ASPP, dirigenti, preposti, manutenzione, produzione, ufficio tecnico, acquisti, medico competente, RLS/RLST, consulenti HSE e acustici |

## Registro revisioni

| Rev. | Data | Descrizione modifica | Redatto da | Verificato da | Approvato da |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | [gg/mm/aaaa] | Prima emissione della procedura aziendale PARE | [Nome] | [Nome] | [Nome] |
| 01 | [gg/mm/aaaa] | Aggiornamento a seguito di nuova valutazione rumore / nuovi interventi / modifica layout | [Nome] | [Nome] | [Nome] |
| 02 | [gg/mm/aaaa] | Aggiornamento a seguito di verifica efficacia o audit interno | [Nome] | [Nome] | [Nome] |

## Indice operativo

1. Scopo e principi generali della procedura

2. Campo di applicazione

3. Riferimenti normativi, tecnici e documentali

4. Definizioni operative

5. Valori di riferimento e criteri di attivazione del PARE

6. Ruoli, responsabilità e flussi di approvazione

7. Processo aziendale di gestione del PARE

8. Raccolta dati, sopralluogo e diagnosi delle sorgenti

9. Interventi tecnici applicabili

10. Interventi organizzativi applicabili

11. Pianificazione, priorità, budget e cronoprogramma

12. Esecuzione, collaudo e verifica dell’efficacia

13. Mantenimento nel tempo, audit e riesame

14. Utilizzo di PARE PERSONAL APP

15. Documentazione, registrazioni, revisione e firme

Allegati A-T: modulistica operativa completa e cataloghi interventi

# 1. Scopo e principi generali della procedura

La presente procedura definisce il metodo aziendale per predisporre, attuare, controllare e aggiornare il Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione a Rumore, di seguito PARE. La procedura trasforma la valutazione del rischio rumore in un programma operativo costituito da interventi tecnici, organizzativi, gestionali e manutentivi, con responsabilità, tempi, priorità, verifiche e registrazioni.

Il principio fondamentale è la riduzione del rischio alla fonte o al livello più basso tecnicamente e organizzativamente praticabile. I dispositivi di protezione individuale dell’udito sono considerati misura complementare e non sostitutiva delle misure di riduzione del rumore alla sorgente, lungo il percorso di propagazione o mediante organizzazione del lavoro.

identificare mansioni, aree, sorgenti e fasi di lavoro che determinano esposizioni significative;

definire un programma di misure tecniche e organizzative con risultati attesi e criteri di verifica;

assegnare responsabilità chiare per progettazione, approvazione, attuazione, manutenzione e controllo;

documentare le aree a maggior rischio, la segnaletica, la delimitazione e la limitazione degli accessi;

garantire che ogni intervento sia monitorato fino alla verifica di efficacia e al mantenimento nel tempo;

integrare il PARE nel DVR, nelle procedure di manutenzione, negli acquisti, negli appalti e nella formazione.

Output atteso Il risultato atteso è un PARE aziendale aggiornato, verificabile, coerente con i dati di esposizione disponibili e corredato da schede operative, evidenze di attuazione, verifiche acustiche e registrazioni di mantenimento.

# 2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le unità produttive, reparti, mansioni, lavorazioni, impianti, attrezzature e attività aziendali in cui il rumore può determinare esposizioni professionali rilevanti o interferire con sicurezza, comunicazione, benessere lavorativo e obblighi documentali.

## 2.1 Situazioni incluse

reparti produttivi con macchine o linee rumorose;

officine, manutenzioni, laboratori tecnici e aree di prova;

locali compressori, gruppi frigoriferi, centrali termiche, pompe, ventilatori e aspirazioni;

aree di movimentazione, carico/scarico, logistica, tramogge e trasporto materiali;

attività temporanee, manutentive, straordinarie o in appalto che generano rumore significativo;

postazioni di lavoro fisse o mobili in prossimità di sorgenti rumorose;

ambienti riverberanti o con propagazione sonora diffusa;

aree nelle quali può essere necessario segnalare, delimitare o limitare l’accesso.

## 2.2 Situazioni escluse o gestite con procedure dedicate

Sono gestite con documentazione specifica, ma devono essere richiamate dal PARE quando interferiscono con l’esposizione dei lavoratori, le attività di cantiere temporaneo, le esposizioni non professionali, le emergenze, le manifestazioni occasionali e le attività per le quali esistono piani specifici di sicurezza o coordinamento. In presenza di interferenze con lavoratori aziendali, ditte esterne o visitatori, la procedura deve essere applicata almeno per la parte relativa a informazione, accesso, segnaletica e coordinamento.

# 3. Riferimenti normativi, tecnici e documentali

Il PARE è predisposto sulla base della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della valutazione del rischio rumore aziendale e delle norme tecniche applicabili. I riferimenti devono essere riesaminati a ogni revisione significativa del documento.

| Riferimento | Rilevanza per la procedura |
| --- | --- |
| D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II | Disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro; definisce valutazione, valori di riferimento, misure di prevenzione, DPI, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione. |
| Art. 189 D.Lgs. 81/2008 | Definisce valori inferiori di azione, valori superiori di azione e valori limite di esposizione riferiti al livello di esposizione e alla pressione acustica di picco. |
| Art. 190 D.Lgs. 81/2008 | Disciplina la valutazione del rischio rumore, i metodi e le strumentazioni, la rappresentatività dell’esposizione e la considerazione dell’incertezza di misura. |
| Art. 192 D.Lgs. 81/2008 | Richiede la riduzione dei rischi alla fonte o al minimo e, al superamento dei valori superiori di azione, l’elaborazione e applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative; prevede segnaletica, delimitazione e accessi limitati quando applicabile. |
| Art. 193 D.Lgs. 81/2008 | Stabilisce criteri di messa a disposizione, uso e verifica dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. |
| Art. 195 D.Lgs. 81/2008 | Prevede informazione e formazione per i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione. |
| UNI 11347:2015 | Fornisce il riferimento tecnico per l’impostazione dei programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore e per l’identificazione delle aree a maggior rischio. |
| UNI 9432:2011 | Riferimento tecnico per la determinazione dell’esposizione personale al rumore in ambiente di lavoro, da utilizzare come base per l’individuazione delle situazioni da inserire nel PARE. |
| Manuali tecnici INAIL/Regioni sul controllo del rumore | Supportano la selezione di interventi tecnici, bonifiche acustiche, verifiche e criteri di progettazione in ambiente industriale. |
| DVR aziendale e relazione valutazione rumore | Costituiscono l’input operativo del PARE e devono essere aggiornati quando gli interventi modificano esposizioni, mansioni, layout o aree critiche. |

## 3.1 Fonti pubbliche consultate

UNI 11347:2015 - scheda ufficiale UNI Store: https://store.uni.com/uni-11347-2015

D.Lgs. 81/2008, art. 189 - valori limite e valori di azione: https://www.codiceappalti.it/dlgs_81_2008/Art_%C2%A0189__Valori_limite_di_esposizione_e_valori_di_azione/5206

D.Lgs. 81/2008, art. 192 - misure di prevenzione e protezione: https://www.codiceappalti.it/dlgs_81_2008/Art_%C2%A0192__Misure_di_prevenzione_e_protezione/5209

D.Lgs. 81/2008, art. 190 - valutazione del rischio rumore: https://www.codiceappalti.it/dlgs_81_2008/Art_%C2%A0190__Valutazione_del_rischio/5207

Portale Agenti Fisici - prevenzione e protezione da rumore: https://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_prevenzione_e_protezione.php?lg=IT

Portale Agenti Fisici - documentazione rumore e manuale operativo INAIL/Regioni: https://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_documentazione.php?lg=IT

# 4. Definizioni operative

| Termine | Definizione gestionale nella presente procedura |
| --- | --- |
| PARE | Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione a Rumore. È il documento operativo che definisce misure tecniche e organizzative, risultati attesi, responsabilità, tempi, verifiche e mantenimento. |
| Sorgente rumorosa | Macchina, impianto, utensile, processo, fase di lavoro o fenomeno fisico che genera emissione sonora rilevante. |
| Mansione / gruppo omogeneo | Insieme di lavoratori con attività e condizioni di esposizione al rumore comparabili, utilizzato per organizzare la valutazione e il programma. |
| Area critica | Zona in cui sono presenti esposizioni potenzialmente superiori ai valori superiori di azione o condizioni che richiedono segnaletica, delimitazione o restrizione accessi. |
| Intervento tecnico | Misura che modifica sorgente, propagazione, ambiente o postazione, riducendo fisicamente rumore o esposizione. |
| Intervento organizzativo | Misura che modifica durata, modalità, sequenza, accessi, manutenzione, formazione o gestione del lavoro per ridurre l’esposizione. |
| Verifica di efficacia | Controllo documentato, eventualmente strumentale, che valuta se un intervento ha raggiunto il risultato atteso. |
| Mantenimento acustico | Insieme di controlli periodici e manutenzioni per conservare nel tempo le prestazioni delle misure realizzate. |
| DPI uditivo | Dispositivo di protezione individuale dell’udito. È misura complementare e deve essere selezionato, assegnato, addestrato, controllato e verificato. |

# 5. Valori di riferimento e criteri di attivazione del PARE

I valori di riferimento sono utilizzati per classificare le esposizioni, stabilire le priorità e decidere l’attivazione del PARE. La procedura considera sempre la valutazione del rischio rumore aziendale, incluse condizioni operative, tempi di esposizione, incertezza e presenza di rumori impulsivi o di picco.

| Livello operativo | Riferimento | Significato gestionale nella procedura |
| --- | --- | --- |
| Valori inferiori di azione | 80 dB(A) e 135 dB(C) di picco | Richiedono attenzione preventiva, informazione/formazione e disponibilità di DPI uditivi quando l’esposizione supera la soglia; il PARE può essere attivato volontariamente se la situazione è migliorabile. |
| Valori superiori di azione | 85 dB(A) e 137 dB(C) di picco | Attivano la necessità di elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative, oltre a gestire obblighi connessi a DPI, segnaletica, delimitazione e accessi quando applicabile. |
| Valori limite di esposizione | 87 dB(A) e 140 dB(C) di picco | Non devono essere superati. In presenza di valori prossimi o superiori occorrono analisi immediate, azioni correttive prioritarie e verifica dell’effettiva protezione, considerando anche l’attenuazione dei DPI nei termini previsti dalla legislazione. |
| Livello settimanale | Utilizzabile nei casi previsti | Può essere considerato quando l’esposizione giornaliera varia in modo significativo, purché siano rispettate le condizioni normative e siano adottate misure idonee di riduzione del rischio. |

Criterio di attivazione PARE La procedura rende obbligatoria la compilazione di schede intervento PARE per ogni mansione, area o sorgente collegata al superamento dei valori superiori di azione o a livelli di picco rilevanti. È possibile attivare il PARE anche in modo volontario per miglioramenti prevenzionistici, obiettivi ESG/HSE o riduzione di esposizioni prossime alle soglie.

# 6. Ruoli, responsabilità e flussi di approvazione

Il PARE richiede una gestione multidisciplinare. La responsabilità finale resta in capo al datore di lavoro, ma l’efficacia dipende dal coinvolgimento di sicurezza, produzione, manutenzione, acquisti, tecnico acustico, medico competente, preposti, lavoratori e rappresentanza dei lavoratori.

| Funzione | Responsabilità principali |
| --- | --- |
| Datore di lavoro | Approva la procedura, assicura risorse, decide priorità, approva il PARE, garantisce attuazione e aggiornamento del DVR. |
| RSPP/ASPP | Coordina il processo prevenzionistico, integra i dati nel DVR, controlla completezza del PARE, supporta formazione e monitoraggio. |
| Dirigenti e responsabili di funzione | Pianificano e rendono eseguibili gli interventi nei reparti, assicurano risorse operative e tempi di fermo quando necessari. |
| Preposti | Controllano l’applicazione quotidiana delle misure, l’uso delle procedure, il rispetto degli accessi e la segnalazione di anomalie. |
| Manutenzione | Esegue o coordina interventi tecnici, gestisce manutenzione acustica, conserva efficienza di cappottature, cabine, silenziatori, antivibranti e barriere. |
| Produzione | Valuta fattibilità operativa, modifica cicli, turni, tempi, layout e modalità di lavoro compatibilmente con obiettivi prevenzionistici. |
| Ufficio acquisti | Integra requisiti acustici nei capitolati, acquisisce dichiarazioni di emissione, gestisce fornitori e collaudi. |
| Tecnico competente in acustica / consulente | Supporta diagnosi, progettazione, stima riduzioni, verifiche post-intervento, relazioni tecniche e metodi di misura. |
| Medico competente | Collabora per aspetti sanitari, sorveglianza sanitaria, idoneità e indicazioni preventive, in raccordo con valutazione del rischio. |
| RLS/RLST | È consultato e può fornire osservazioni operative su mansioni, criticità, misure e formazione. |
| Lavoratori | Applicano procedure, usano correttamente DPI e misure tecniche, segnalano anomalie, partecipano alla formazione. |
| Ditte esterne | Rispettano procedure di accesso, coordinamento, segnaletica, DPI e regole di interferenza previste da azienda e DUVRI quando applicabile. |

## 6.1 Flusso approvativo minimo

Redazione bozza PARE da parte di RSPP/consulente/tecnico incaricato sulla base della valutazione rumore.

Verifica tecnica con manutenzione, produzione e tecnico acustico per fattibilità degli interventi.

Consultazione RLS/RLST e coinvolgimento del medico competente per aspetti sanitari e formativi.

Approvazione del datore di lavoro o dirigente delegato con indicazione di risorse e tempi.

Attuazione operativa, verifica di efficacia, aggiornamento DVR e archiviazione delle evidenze.

# 7. Processo aziendale di gestione del PARE

Il processo è articolato in fasi sequenziali, ma deve essere gestito come ciclo di miglioramento continuo. Ogni modifica a macchine, layout, turni, produzione, manutenzione o mansioni può richiedere il riesame del programma.

| Fase | Attività | Output |
| --- | --- | --- |
| 1. Avvio | Acquisizione valutazione rumore, DVR, planimetrie, elenco reparti, mansioni e sorgenti. | Elenco dati disponibili e gap informativi. |
| 2. Diagnosi | Sopralluogo, analisi sorgenti, raccolta dati tecnici, individuazione aree e lavoratori esposti. | Schede sorgenti, mansioni e aree critiche. |
| 3. Classificazione | Confronto con valori di riferimento, identificazione superamenti, priorità e obblighi gestionali. | Elenco situazioni da inserire nel PARE. |
| 4. Selezione misure | Individuazione interventi tecnici e organizzativi applicabili, valutazione fattibilità e criticità. | Schede intervento PARE. |
| 5. Pianificazione | Definizione priorità, tempi, responsabilità, budget, fornitori, fermate e modalità operative. | Cronoprogramma approvato. |
| 6. Attuazione | Realizzazione interventi, emissione ordini, modifiche procedurali, installazione, formazione. | Evidenze di completamento. |
| 7. Verifica | Misure post-intervento, controlli procedurali, confronto con obiettivi, azioni correttive. | Verbale verifica efficacia. |
| 8. Mantenimento | Controlli periodici, manutenzione, audit, riesame e aggiornamento DVR/PARE. | Registro controlli e revisioni. |

# 8. Raccolta dati, sopralluogo e diagnosi delle sorgenti

La qualità del PARE dipende dalla qualità dei dati iniziali. Prima di definire gli interventi è necessario identificare la causa fisica del rumore, la modalità di propagazione, la posizione dei lavoratori e le condizioni operative reali.

## 8.1 Dati minimi da acquisire

relazione di valutazione rischio rumore, con mansioni, livelli, tempi, livelli di picco e incertezza;

elenco macchine, impianti, attrezzature e sorgenti rumorose principali;

planimetrie, layout, postazioni, aree di transito e locali tecnici;

schede tecniche, manuali, dichiarazioni di emissione sonora e dati del costruttore;

tempi di lavoro, turni, cicli produttivi, frequenza e durata delle attività rumorose;

dati manutentivi, anomalie ricorrenti, usura, vibrazioni, perdite aria compressa;

informazioni da preposti e lavoratori, incluse condizioni variabili non osservate in misura;

fotografie, video o rilievi descrittivi utili alla progettazione degli interventi.

## 8.2 Diagnosi tecnica della sorgente

| Fenomeno prevalente | Indicatori tipici | Interventi da valutare prioritariamente |
| --- | --- | --- |
| Rumore da urto | Caduta pezzi, impatti metallo-metallo, presse, tramogge, stampaggio, movimentazione materiale. | Riduzione altezza caduta, rivestimenti antiurto, smorzamenti, modifica contenitori, rallentamento, cappottature, procedure di movimentazione. |
| Rumore aerodinamico | Scarichi aria, soffiaggi, ventilatori, aspirazioni, condotti, perdite, ugelli, compressori. | Silenziatori, ugelli silenziati, riduzione pressione, eliminazione perdite, coibentazione condotti, schermature, manutenzione. |
| Rumore meccanico continuo | Motori, riduttori, cuscinetti, ingranaggi, trasmissioni, pompe, ventilatori. | Manutenzione, equilibratura, lubrificazione, sostituzione componenti, basamenti, antivibranti, cappottature. |
| Rumore strutturale | Vibrazioni su pavimenti, telai, tubazioni, passerelle, carter o pannelli irradianti. | Supporti antivibranti, giunti elastici, basamenti inerziali, disaccoppiamento, irrigidimento o smorzamento superfici. |
| Rumore riverberato | Ambienti ampi, superfici dure, più sorgenti distribuite, difficoltà comunicazione. | Trattamenti fonoassorbenti, baffles, controsoffitti, pannelli, layout, separazioni. |
| Rumore impulsivo/picco | Eventi brevi e intensi, colpi, espulsioni pneumatiche, stampaggi, prove, scarichi. | Eliminazione urti, confinamento, ammortizzazione, procedure temporali, accessi limitati, protezioni mirate, verifica picchi. |

# 9. Interventi tecnici applicabili

Gli interventi tecnici devono essere valutati secondo la gerarchia della prevenzione: prima la sorgente, poi la propagazione, l’ambiente, la postazione e infine le misure individuali complementari. Ogni misura deve essere progettata considerando sicurezza macchine, manutenzione, accessibilità, ventilazione, incendio, ergonomia, igiene, produzione e interferenze.

## 9.1 Interventi alla sorgente

Sostituzione o modifica della macchina

acquisto di macchine meno rumorose;

introduzione di requisiti acustici nei capitolati;

modifica del ciclo o dei parametri di funzionamento;

automazione o comando remoto per ridurre permanenza vicino alla sorgente.

Riduzione di urti e impatti

riduzione altezze di caduta;

rivestimenti antiurto di tramogge, scivoli e contenitori;

materiali smorzanti;

modifica percorsi materiale;

rallentamento e controllo delle velocità.

Controllo componenti meccanici

equilibratura organi rotanti;

sostituzione cuscinetti o ingranaggi;

lubrificazione;

eliminazione giochi e disallineamenti;

riduzione risonanze e vibrazioni dei carter.

Controllo aria compressa e fluidi

ugelli silenziati;

riduzione pressione;

eliminazione soffiaggi impropri;

silenziatori sugli scarichi;

riparazione perdite;

ottimizzazione portate e condotti.

Manutenzione tecnica mirata

piano di manutenzione acustica;

controllo periodico emissioni anomale;

registrazione guasti rumorosi;

interventi correttivi su componenti usurati.

## 9.2 Interventi sul percorso di propagazione

cappottature complete o parziali con pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti;

schermi e barriere acustiche fisse, mobili o modulari;

separazioni fisiche tra aree rumorose e aree non rumorose;

cabine operatore e sale controllo acusticamente protette;

silenziatori su aspirazioni, scarichi, ventilazioni, compressori, soffianti e condotte;

coibentazione acustica di tubazioni, condotti, carter e superfici radianti;

supporti antivibranti, giunti elastici, basamenti inerziali e disaccoppiamenti strutturali;

trattamenti fonoassorbenti ambientali per ridurre riverberazione e rumore diffuso.

## 9.3 Criteri minimi di progettazione

| Misura | Criteri progettuali da verificare |
| --- | --- |
| Cappottatura | Tenuta acustica, aperture trattate, portelli con guarnizioni, ventilazione silenziata, sicurezza macchina, accessibilità manutentiva, smaltimento calore, visibilità, procedure di chiusura. |
| Barriera/schermo | Posizione rispetto a sorgente e ricevitore, altezza, larghezza, assorbimento lato sorgente, stabilità, sicurezza, visibilità, interferenze con carrelli e movimentazione. |
| Trattamento fonoassorbente | Superfici disponibili, requisiti antincendio, igiene, resistenza a urti/polveri/lavaggi, frequenze prevalenti, manutenzione, compatibilità con illuminazione e impianti. |
| Silenziatore | Spettro del rumore, portata, velocità, temperatura, pressione, perdita di carico, polveri, condense, pulizia, accessibilità, resistenza chimica. |
| Antivibranti | Massa, frequenze, carichi statici/dinamici, stabilità, transitori, collegamenti rigidi residui, tubazioni, cavi, sicurezza e manutenzione. |
| Cabina operatore | Isolamento, vetrate, porte, ventilazione, microclima, comunicazione, ergonomia, visibilità, emergenza, permanenza effettiva dell’operatore. |

# 10. Interventi organizzativi applicabili

Gli interventi organizzativi modificano durata, modalità, sequenza o controllo del lavoro. Devono essere documentati con la stessa precisione degli interventi tecnici: responsabile, data, modalità di applicazione, verifica e mantenimento.

Riduzione dei tempi di esposizione

turnazione;

rotazione tra attività rumorose e non rumorose;

riduzione permanenza in aree critiche;

pause in locali a minore rumorosità;

registrazione tempi effettivi.

Pianificazione delle lavorazioni

separazione temporale di attività rumorose;

programmazione manutenzioni rumorose in assenza di personale non necessario;

riduzione della contemporaneità di sorgenti;

sequenze di lavoro a minore esposizione.

Controllo degli accessi

segnaletica;

delimitazioni;

permessi di accesso;

autorizzazione per visitatori e ditte esterne;

limitazione permanenza non necessaria.

Procedure operative

divieto di soffiaggio improprio con aria compressa;

chiusura obbligatoria di cappottature e porte cabine;

uso corretto delle attrezzature;

segnalazione anomalie rumorose;

istruzioni per interventi temporanei.

Gestione manutentiva

manutenzione preventiva;

controllo emissioni anomale;

registro guasti rumorosi;

controllo integrità misure acustiche;

ripristino immediato di pannelli o guarnizioni.

Gestione acquisti e modifiche

requisiti acustici nei capitolati;

valutazione preventiva nuove macchine;

collaudo post-installazione;

verifica modifiche layout o processo.

Formazione e controllo operativo

informazione su sorgenti e aree rumorose;

addestramento su procedure e DPI;

coinvolgimento preposti;

audit comportamentali e tecnici.

# 11. Pianificazione, priorità, budget e cronoprogramma

Ogni intervento deve essere valutato in termini di urgenza, efficacia attesa, fattibilità, costo, numero di lavoratori beneficiari, rischio residuo e tempi di realizzazione. La priorità non deve dipendere dal solo costo, ma dal rischio e dall’efficacia prevenzionistica.

| Criterio | Domanda guida | Effetto sulla priorità |
| --- | --- | --- |
| Livello di esposizione | Il valore supera i valori superiori di azione o si avvicina al valore limite? | Aumenta la priorità e richiede intervento programmato e verificabile. |
| Picchi e impulsività | Sono presenti livelli di picco o eventi impulsivi significativi? | Aumenta la priorità e richiede misure mirate. |
| Numero lavoratori | Quanti lavoratori sono esposti o potenzialmente coinvolti? | Aumenta la priorità se il beneficio riguarda molti lavoratori. |
| Durata esposizione | Il tempo di permanenza è elevato o controllabile? | Guida la scelta tra interventi tecnici e organizzativi. |
| Fattibilità tecnica | La misura è immediata, progettuale o richiede fermo impianto? | Definisce cronoprogramma e misure provvisorie. |
| Efficacia attesa | La riduzione è verificabile con misure o controlli? | Aumenta la priorità delle misure più efficaci e controllabili. |
| Criticità trasversali | La misura incide su sicurezza, manutenzione, incendio, igiene o produzione? | Richiede coordinamento e valutazione multidisciplinare. |

Misure provvisorie Quando un intervento tecnico richiede tempi lunghi, la procedura richiede misure organizzative provvisorie: accessi limitati, turnazione, manutenzione immediata, controlli dei DPI, istruzioni operative e informazione mirata ai lavoratori interessati.

# 12. Esecuzione, collaudo e verifica dell’efficacia

La verifica dell’efficacia deve essere pianificata già nella scheda intervento. Non è sufficiente dichiarare che una misura è stata installata: occorre verificare se il risultato atteso è stato raggiunto e se l’esposizione residua è coerente con gli obiettivi del programma.

verificare che l’intervento installato corrisponda a quanto progettato o ordinato;

documentare condizioni operative, macchine attive, layout, produzione e tempi di esposizione durante la verifica;

utilizzare punti di misura e metodi comparabili con la situazione ante-intervento quando possibile;

registrare livelli post-intervento, riduzione ottenuta, eventuale incertezza e giudizio tecnico;

aggiornare la valutazione del rischio e il DVR quando l’intervento modifica esposizioni o condizioni operative;

attivare azioni correttive se l’obiettivo non è raggiunto o se emergono nuove criticità.

| Esito verifica | Azione richiesta |
| --- | --- |
| Efficace | Archiviare verbale, aggiornare PARE/DVR, inserire controllo periodico di mantenimento. |
| Parzialmente efficace | Mantenere la misura, valutare interventi integrativi, aggiornare priorità e tempi. |
| Non efficace | Analisi cause, riprogettazione, azioni correttive, eventuali misure provvisorie immediate. |
| Non verificabile | Definire nuovi criteri di verifica, acquisire dati mancanti, ripetere controllo in condizioni rappresentative. |

# 13. Mantenimento nel tempo, audit e riesame

Le bonifiche acustiche perdono efficacia se non vengono mantenute. La procedura richiede controlli periodici per tutte le misure tecniche e organizzative rilevanti. La frequenza dei controlli dipende da criticità, usura, ambiente, impatto produttivo e affidabilità della misura.

controllare guarnizioni, portelli, pannelli, serraggi e fessure delle cappottature;

verificare porte e vetrate delle cabine operatore;

pulire e controllare silenziatori, condotti e scarichi;

verificare supporti antivibranti, giunti elastici e connessioni rigide residue;

controllare integrità e pulizia dei pannelli fonoassorbenti;

verificare presenza e leggibilità della segnaletica rumore;

controllare rispetto di accessi, procedure, turnazioni e istruzioni operative;

registrare anomalie e tempi di ripristino.

## 13.1 Riesame del PARE

Il PARE deve essere riesaminato almeno in occasione di nuova valutazione del rischio rumore, modifiche di macchine o layout, introduzione di nuove lavorazioni, variazione dei turni, infortuni o segnalazioni, prescrizioni degli organi di vigilanza, risultati sanitari significativi, audit interni o mancato raggiungimento degli obiettivi.

# 14. Utilizzo di PARE PERSONAL APP

PARE PERSONAL APP può essere utilizzata come strumento documentale per gestire l’intero ciclo della procedura. L’app consente la raccolta strutturata dei dati, la generazione di schede, il controllo degli alert, il salvataggio locale e l’esportazione del documento Word.

Compilare i dati aziendali e le figure della sicurezza.

Inserire reparti, aree, mansioni e gruppi omogenei.

Censire sorgenti rumorose e dati di esposizione derivanti dalla valutazione rumore.

Identificare aree critiche, segnaletica, delimitazioni e accessi.

Creare gli interventi PARE tecnici e organizzativi, assegnando priorità, responsabili e date.

Registrare verifiche di efficacia e controlli di mantenimento.

Compilare formazione, DPI e riferimenti documentali.

Usare gli alert per verificare completezza e coerenza.

Salvare con nome e generare un backup JSON.

Esportare il Word, riesaminarlo, approvarlo e archiviarlo come documento aziendale.

Esportazione Word Il documento Word generato deve essere riesaminato internamente prima dell’emissione: la procedura richiede verifica dei dati, aggiornamento delle parti compilabili, inserimento delle firme e archiviazione della revisione approvata.

# 15. Documentazione, registrazioni, revisione e firme

Tutte le registrazioni prodotte dalla procedura devono essere archiviate secondo le regole aziendali di gestione documentale. Il PARE deve essere rintracciabile, aggiornabile e collegato al DVR, alla valutazione rumore, alla formazione, agli acquisti e alla manutenzione.

documento PARE approvato e revisioni successive;

schede sorgente, mansione, area critica e intervento;

cronoprogramma interventi e stato avanzamento;

verbali di verifica efficacia;

registri di manutenzione acustica e controlli periodici;

documenti di formazione e informazione;

schede DPI uditivi e controlli d’uso;

documenti di appalto, DUVRI e informazioni alle ditte esterne;

preventivi, capitolati, certificazioni e relazioni tecniche;

registro revisioni, firme e approvazioni.

# ALLEGATI OPERATIVI COMPLETI

Gli allegati costituiscono modulistica aziendale pronta all’uso. Possono essere integrati nel PARE generato da PARE PERSONAL APP o utilizzati come allegati al DVR, alle procedure interne, agli ordini di acquisto, alle verifiche e agli audit.

# Allegato A - Scheda anagrafica PARE

| Dati aziendali e documentali |  |
| --- | --- |
| Ragione sociale | [...] |
| Unità produttiva | [...] |
| Indirizzo | [...] |
| Attività produttiva | [...] |
| Codice ATECO | [...] |
| Numero lavoratori | [...] |
| Turni di lavoro | [...] |
| Data valutazione rumore | [...] |
| Riferimento DVR | [...] |
| Relazione fonometrica | [...] |
| Tecnico incaricato | [...] |
| Data emissione PARE | [...] |
| Revisione PARE | [...] |
| Software/strumento utilizzato | PARE PERSONAL APP / altro |
| Note | [...] |

# Allegato B - Matrice ruoli e responsabilità

| Attività | Datore lavoro | RSPP | Produzione | Manutenzione | Tecnico acustico | Medico/RLS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avvio PARE | A | R | C | C | C | C |
| Raccolta dati | I | R | C | C | C | C |
| Valutazione fattibilità interventi | A | C | R/C | R/C | R/C | C |
| Approvazione budget e tempi | A/R | C | C | C | I | I |
| Attuazione intervento tecnico | A | C | C | R | C | I |
| Attuazione intervento organizzativo | A | C | R | C | I | C |
| Verifica efficacia | A | R/C | C | C | R/C | C |
| Aggiornamento DVR | A | R | C | C | C | C |
| Formazione e informazione | A | R/C | C | C | I | C |
| Riesame periodico | A | R | C | C | C | C |

Legenda: R = responsabile operativo; A = approva; C = collabora/consultato; I = informato.

# Allegato C - Checklist sopralluogo rumore

| Area di controllo | Domande / evidenze da raccogliere | Esito / note |
| --- | --- | --- |
| Layout | Sono identificate sorgenti, postazioni, distanze, transiti, zone di permanenza e aree esterne? | [...] |
| Macchine | Sono presenti macchine con emissione sonora evidente, cicli impulsivi o funzionamento continuo? | [...] |
| Tempi | Sono noti turni, durata fasi rumorose, frequenza e variabilità produttiva? | [...] |
| Condizioni operative | Le misure disponibili sono rappresentative della produzione reale? | [...] |
| Rumore di picco | Sono presenti eventi brevi, urti, espulsioni pneumatiche o prove rumorose? | [...] |
| Aria compressa | Sono presenti soffiaggi, scarichi, perdite o ugelli non silenziati? | [...] |
| Vibrazioni | Sono percepibili vibrazioni su pavimenti, tubazioni, carter, passerelle o strutture? | [...] |
| Riverberazione | L’ambiente è ampio, riflettente, con difficoltà di comunicazione o rumore diffuso? | [...] |
| Segnaletica | Le aree rumorose sono segnalate, delimitate e con accesso controllato quando necessario? | [...] |
| DPI | Sono disponibili, usati e controllati DPI uditivi adeguati? | [...] |
| Manutenzione | Esistono anomalie rumorose, componenti usurati o misure acustiche deteriorate? | [...] |
| Appalti | Le ditte esterne ricevono informazioni su aree rumorose, accessi e DPI? | [...] |

# Allegato D - Scheda mansione / gruppo omogeneo

| Scheda mansione / gruppo omogeneo |  |
| --- | --- |
| Codice mansione | [...] |
| Denominazione mansione | [...] |
| Reparto/area | [...] |
| Numero lavoratori | [...] |
| Turno/periodicità | [...] |
| Attività principali | [...] |
| Sorgenti associate | [...] |
| Tempo esposizione | [...] |
| Livello esposizione giornaliera | [...] |
| Livello esposizione settimanale | [se applicabile] |
| Livello di picco | [...] |
| Classificazione operativa | [...] |
| DPI uditivi assegnati | [...] |
| Misure esistenti | [...] |
| Necessità PARE | [Sì/No/Miglioramento volontario] |
| Note lavoratori/preposti | [...] |

# Allegato E - Scheda sorgente rumorosa

| Scheda sorgente rumorosa |  |
| --- | --- |
| Codice sorgente | [...] |
| Macchina/impianto/attività | [...] |
| Reparto | [...] |
| Produttore/modello/matricola | [...] |
| Anno installazione | [...] |
| Condizioni di funzionamento | [...] |
| Fenomeno sonoro prevalente | [meccanico / aerodinamico / urto / vibrazione / riverberazione / impulsivo / misto] |
| Lavoratori esposti | [...] |
| Livelli disponibili | [...] |
| Frequenza/durata uso | [...] |
| Criticità osservate | [...] |
| Misure già presenti | [...] |
| Interventi tecnici ipotizzabili | [...] |
| Interventi organizzativi ipotizzabili | [...] |
| Dati mancanti | [...] |
| Priorità proposta | [...] |

# Allegato F - Scheda area critica, segnaletica e accessi

| Scheda area critica |  |
| --- | --- |
| Codice area | [...] |
| Descrizione area | [...] |
| Reparto | [...] |
| Sorgenti presenti | [...] |
| Mansioni coinvolte | [...] |
| Lavoratori occasionali / ditte esterne | [...] |
| Livelli indicativi | [...] |
| Motivo classificazione area critica | [...] |
| Segnaletica presente | [Sì/No/Da integrare] |
| Delimitazione | [Sì/No/Non tecnicamente applicabile] |
| Restrizione accesso | [Sì/No/Procedura] |
| DPI richiesti | [...] |
| Procedura accesso | [...] |
| Responsabile controllo | [...] |
| Data verifica segnaletica | [...] |
| Note | [...] |

# Allegato G - Matrice priorità interventi PARE

| Parametro | Basso | Medio | Alto | Molto alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esposizione | Sotto valori inferiori o miglioramento volontario | Tra valori inferiori e superiori | Sopra valori superiori | Prossimo/superiore al valore limite o picchi elevati |
| Numero lavoratori | 1 lavoratore o esposizione rara | Pochi lavoratori | Gruppo omogeneo significativo | Molti lavoratori o aree comuni |
| Durata | Occasionale | Ricorrente ma breve | Giornaliera significativa | Continuativa o elevata |
| Efficacia attesa | Riduzione incerta | Riduzione moderata | Riduzione significativa | Riduzione elevata e verificabile |
| Fattibilità | Complessa e lunga | Richiede progetto | Realizzabile con pianificazione | Rapida e tecnicamente semplice |
| Urgenza gestionale | Nessuna scadenza | Miglioramento programmabile | Necessità documentale | Prescrizione, superamento o rischio elevato |

La priorità finale deve essere motivata nella scheda intervento. In caso di superamento dei valori superiori di azione, la procedura richiede almeno una misura programmata, salvo motivazione tecnica documentata e misure alternative o provvisorie.

# Allegato H - Catalogo esteso interventi tecnici applicabili

| Cod. | Intervento tecnico | Applicabilità tipica | Verifica minima |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Acquisto macchine meno rumorose | Nuovi impianti, sostituzioni o revamping; introdurre requisiti acustici nel capitolato. | Dichiarazione emissione, collaudo in sito, confronto con obiettivo. |
| T-02 | Riduzione velocità operative | Nastri, utensili, ventilatori, rotazioni o impatti in cui la velocità incide sull’emissione. | Misura ante/post e verifica produttività/sicurezza. |
| T-03 | Riduzione altezze di caduta | Tramogge, contenitori, scivoli, linee di movimentazione e materiali sfusi o pezzi metallici. | Verifica livello presso sorgente e osservazione ciclo. |
| T-04 | Rivestimenti antiurto e smorzanti | Superfici soggette a impatto, scivoli, tramogge, cassoni, bancali metallici. | Controllo integrità rivestimento e misura riduzione rumore impulsivo. |
| T-05 | Sostituzione ingranaggi/cuscinetti/usure | Macchine con rumore meccanico anomalo, stridii, battimenti, vibrazioni. | Verifica manutentiva e misura emissione post-intervento. |
| T-06 | Equilibratura organi rotanti | Ventilatori, motori, alberi, rulli, mandrini, centrifughe. | Misura vibrazioni/rumore, controllo manutentivo periodico. |
| T-07 | Lubrificazione e regolazioni | Organi meccanici con attriti, giochi, strisciamenti o rumorosità intermittente. | Registro manutenzione, controllo emissioni anomale. |
| T-08 | Riduzione pressione aria compressa | Soffiaggi, pulizie, espulsioni o comandi pneumatici sovradimensionati. | Verifica pressione, funzionalità processo e livello sonoro. |
| T-09 | Ugelli silenziati | Operazioni di soffiaggio autorizzate e tecnicamente necessarie. | Confronto ante/post e controllo uso ugelli conformi. |
| T-10 | Eliminazione perdite aria compressa | Reti pneumatiche, tubi, raccordi, valvole e attrezzature. | Ispezione periodica, rilevazione perdite, misura rumore residuo. |
| T-11 | Silenziatori su scarichi pneumatici | Elettrovalvole, cilindri, scarichi compressori o attuatori. | Controllo perdita carico, pulizia e livello sonoro. |
| T-12 | Silenziatori su aspirazioni/mandate | Ventilatori, soffianti, impianti aspirazione, HVAC e processi fluidodinamici. | Misura inserzione acustica e verifica portata/perdita carico. |
| T-13 | Coibentazione condotti/tubazioni | Condotte o tubazioni radianti rumore da flusso o vibrazione. | Controllo continuità rivestimento e misura punti esposti. |
| T-14 | Cappottatura completa | Sorgenti fisse confinabili con accessi gestibili e necessità di riduzione elevata. | Collaudo acustico, verifica aperture, ventilazione, sicurezza. |
| T-15 | Cappottatura parziale | Sorgenti localizzate o linee che richiedono accessi/materiali continui. | Misura presso operatore, controllo porte/pannelli. |
| T-16 | Schermi acustici fissi | Sorgente localizzata e postazione relativamente stabile. | Verifica geometria schermante, riflessioni e riduzione postazione. |
| T-17 | Barriere mobili o modulari | Attività temporanee, manutenzioni, prove o lavorazioni variabili. | Controllo posizionamento e istruzioni d’uso. |
| T-18 | Separazione fisica reparti | Attività rumorose confinabili in locali dedicati o separate da attività non rumorose. | Verifica isolamento, porte, attraversamenti e accessi. |
| T-19 | Cabina operatore | Controllo impianti rumorosi con permanenza operatore non necessaria in prossimità sorgente. | Misura interna/esterna, verifica porte e permanenza effettiva. |
| T-20 | Comando remoto/automazione | Processi controllabili a distanza o con riduzione presenza in area critica. | Verifica riduzione tempi e sicurezza operativa. |
| T-21 | Trattamento fonoassorbente soffitto | Ambienti riverberanti con rumore diffuso e sorgenti multiple. | Misura riverberazione/decadimento e livelli in postazioni. |
| T-22 | Baffles sospesi | Locali con soffitto alto e superfici disponibili limitate. | Controllo fissaggi, pulizia, requisiti incendio e riduzione. |
| T-23 | Pannelli fonoassorbenti a parete | Ambienti riflettenti, corridoi, reparti con pareti dure. | Verifica superficie trattata e miglioramento acustico. |
| T-24 | Supporti antivibranti | Macchine con trasmissione strutturale a pavimento o telai. | Misura vibrazioni, controllo cedimenti e connessioni rigide. |
| T-25 | Basamento inerziale | Macchine pesanti o impulsive con vibrazioni significative. | Collaudo strutturale/acustico, verifica stabilità. |
| T-26 | Giunti elastici su tubazioni/condotte | Bypass vibrazionali tramite tubi, canaline o connessioni rigide. | Controllo collegamenti e misura vibroacustica. |
| T-27 | Smorzamento pannelli vibranti | Carter, lamiere, tramogge o superfici che irradiano rumore. | Verifica risonanze e livello sonoro radiato. |
| T-28 | Modifica layout | Postazioni vicine a sorgenti o attività rumorose non separate. | Verifica distanze, esposizioni e accessi. |
| T-29 | Locali tecnici dedicati | Compressori, pompe, aspiratori, gruppi frigo, generatori. | Misura interno/esterno, ventilazione silenziata, accessi. |
| T-30 | Pavimentazioni o appoggi smorzanti | Caduta oggetti, urti, carrelli o trasmissione vibrazionale. | Controllo resistenza, usura e riduzione rumore impatti. |
| T-31 | Utensili a minore rumorosità | Smerigliatrici, trapani, avvitatori, seghe, pistole pneumatiche. | Confronto emissione, ergonomicità, prestazioni e manutenzione. |
| T-32 | Lame/dischi/utensili ottimizzati | Taglio, troncatura, fresatura, rettifica, lavorazioni meccaniche. | Misura ciclo, controllo usura e qualità lavorazione. |
| T-33 | Riduzione rumore carrelli/movimentazione | Ruote, pavimenti, rampe, urti tra colli, contenitori metallici. | Verifica percorsi, manutenzione ruote e rumore transito. |
| T-34 | Insonorizzazione aperture tecniche | Prese aria, griglie, portoni, passaggi materiali o condotte. | Verifica ponti acustici e funzionalità processo. |
| T-35 | Collaudo acustico fornitore | Nuove macchine o bonifiche affidate a terzi. | Verbale con condizioni di prova e valori garantiti. |

# Allegato I - Catalogo esteso interventi organizzativi applicabili

| Cod. | Intervento organizzativo | Applicabilità e modalità di gestione |
| --- | --- | --- |
| O-01 | Rotazione addetti | Riduce tempo individuale in aree rumorose; richiede mansioni compatibili e registrazione. |
| O-02 | Riduzione permanenza non necessaria | Limita accessi a personale effettivamente addetto; particolarmente utile per aree comuni o locali tecnici. |
| O-03 | Separazione temporale lavorazioni | Evita contemporaneità di attività rumorose e presenza di personale non necessario. |
| O-04 | Pianificazione attività rumorose | Programma prove, manutenzioni, soffiaggi o tagli in fasce con minore presenza. |
| O-05 | Pause in aree a bassa rumorosità | Riduce esposizione complessiva e migliora recupero; richiede aree idonee e organizzazione turni. |
| O-06 | Accesso autorizzato ad aree critiche | Applica permessi, badge, cartellonistica, catene, porte o procedure di ingresso. |
| O-07 | Procedura chiusura cappottature/cabine | Impedisce perdita di efficacia dovuta a sportelli aperti o pannelli rimossi. |
| O-08 | Divieto soffiaggio improprio | Riduce rumore da aria compressa; richiede alternative tecniche di pulizia. |
| O-09 | Manutenzione programmata acustica | Previene aumento emissioni per usura; integra controlli nel piano manutentivo. |
| O-10 | Registro anomalie rumorose | Consente segnalazione e trattamento rapido di guasti o peggioramenti. |
| O-11 | Formazione mirata per mansioni esposte | Spiega rischi, aree critiche, procedure, DPI e comportamenti a minore esposizione. |
| O-12 | Informazione ditte esterne | Assicura coordinamento rumore per appalti, manutenzioni e accessi occasionali. |
| O-13 | Requisiti acustici negli acquisti | Evita introduzione di nuove sorgenti rumorose; richiede controllo offerte e collaudi. |
| O-14 | Audit periodici PARE | Verifica stato interventi, segnaletica, accessi, mantenimento e scadenze. |
| O-15 | Aggiornamento layout e planimetrie | Mantiene coerenza tra aree critiche reali, segnaletica e documentazione. |
| O-16 | Gestione lavoratori sensibili | Coinvolge medico competente e RSPP per valutazioni individuali e misure aggiuntive. |
| O-17 | Istruzioni operative per fasi impulsive | Regola avvisi, accessi, posizionamento e DPI durante eventi di picco. |
| O-18 | Controllo preposti | Integra verifiche giornaliere/settimanali su accessi, DPI e rispetto procedure. |
| O-19 | Riunione tecnica PARE | Coordina funzioni aziendali su priorità, budget, tempi e stato avanzamento. |
| O-20 | Riesame post-modifica | Obbliga valutazione preventiva in caso di nuove macchine, layout, turni o processi. |

# Allegato J - Capitolato acustico per acquisto macchine e impianti

| Requisito | Clausola/elemento da richiedere al fornitore | Evidenza |
| --- | --- | --- |
| Emissione sonora | Dichiarazione dei livelli di emissione sonora e condizioni operative di riferimento. | Scheda tecnica/offerta. |
| Condizioni di prova | Indicazione del carico, ciclo, distanza, ambiente e configurazione usata per dichiarare i livelli. | Relazione fornitore. |
| Garanzia acustica | Impegno al rispetto di valori concordati in condizioni definite. | Clausola contrattuale. |
| Soluzioni integrate | Disponibilità di silenziatori, cappottature, antivibranti, pannelli o opzioni low-noise. | Opzioni offerta. |
| Collaudo in sito | Misura post-installazione con condizioni produttive concordate. | Verbale collaudo. |
| Manutenzione | Indicazioni per mantenere nel tempo emissione sonora e componenti acustici. | Manuale manutenzione. |
| Non conformità | Azioni correttive in caso di mancato raggiungimento prestazioni dichiarate. | Piano di ripristino. |

# Allegato K - Scheda intervento PARE

| Scheda intervento |  |
| --- | --- |
| Codice intervento | [...] |
| Tipo intervento | [Tecnico / organizzativo / gestionale / manutentivo] |
| Reparto/area | [...] |
| Sorgente/mansione collegata | [...] |
| Criticità rilevata | [...] |
| Descrizione misura prevista | [...] |
| Motivazione tecnica | [...] |
| Obiettivo atteso | [...] |
| Priorità | [Bassa/Media/Alta/Molto alta] |
| Responsabile attuazione | [...] |
| Funzioni coinvolte | [...] |
| Data avvio prevista | [...] |
| Data completamento prevista | [...] |
| Budget stimato | [...] |
| Fermo impianto necessario | [Sì/No] |
| Fornitore esterno | [Sì/No/Nome] |
| Misure provvisorie | [...] |
| Modalità verifica | [...] |
| Data verifica prevista | [...] |
| Esito verifica | [...] |
| Azioni correttive | [...] |
| Controllo periodico | [...] |
| Stato | [...] |

# Allegato L - Verbale riunione tecnica PARE

| Verbale riunione tecnica |  |
| --- | --- |
| Data e luogo | [...] |
| Partecipanti | [...] |
| Oggetto | [Riesame PARE / scelta interventi / verifica avanzamento] |
| Situazioni esaminate | [...] |
| Decisioni assunte | [...] |
| Interventi approvati | [...] |
| Interventi rinviati e motivazione | [...] |
| Budget / risorse | [...] |
| Scadenze | [...] |
| Responsabili assegnati | [...] |
| Azioni successive | [...] |
| Firma verbalizzante | [...] |

# Allegato M - Verbale verifica efficacia / collaudo acustico

| Verbale verifica efficacia |  |
| --- | --- |
| Codice intervento verificato | [...] |
| Data verifica | [...] |
| Tecnico/verificatore | [...] |
| Condizioni operative | [...] |
| Sorgenti attive | [...] |
| Punti/aree di verifica | [...] |
| Valori ante-intervento | [...] |
| Valori post-intervento | [...] |
| Obiettivo atteso | [...] |
| Risultato ottenuto | [...] |
| Giudizio | [Efficace/Parzialmente efficace/Non efficace/Da ripetere] |
| Criticità residue | [...] |
| Azioni correttive | [...] |
| Aggiornamento DVR necessario | [Sì/No] |
| Prossimo controllo | [...] |
| Firme | [...] |

# Allegato N - Piano di manutenzione acustica

| Componente/misura | Controllo previsto | Frequenza consigliata | Responsabile | Registrazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cappottature | Pannelli, guarnizioni, porte, fessure, fissaggi, ventilazione silenziata. | Mensile/trimestrale secondo criticità | [...] | Check manutenzione |
| Cabine operatore | Porte, vetrate, serramenti, ventilazione, microclima, uso effettivo. | Trimestrale | [...] | Registro controlli |
| Silenziatori | Ostruzioni, corrosione, perdite, fissaggi, perdita carico. | Trimestrale/semestrale | [...] | Scheda impianto |
| Pannelli fonoassorbenti | Pulizia, integrità, distacchi, requisiti incendio/igiene. | Semestrale | [...] | Check visiva |
| Antivibranti | Cedimenti, rotture, ponti rigidi, serraggi, stabilità. | Semestrale/annuale | [...] | Scheda manutenzione |
| Segnaletica | Presenza, leggibilità, posizione, coerenza con aree critiche. | Trimestrale | [...] | Registro segnaletica |
| Procedure organizzative | Rispetto accessi, turnazioni, chiusura porte, divieto soffiaggi impropri. | Mensile/audit | [...] | Audit preposti |

# Allegato O - Registro formazione e informazione rumore/PARE

| Data | Destinatari | Contenuti minimi | Docente | Evidenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [Mansioni/reparti] | Rischio rumore, effetti, valori di riferimento, aree critiche, PARE, misure tecniche, procedure, DPI, segnalazione anomalie. | [...] | Registro presenze |
| [...] | [Preposti] | Controllo accessi, verifica procedure, gestione anomalie, mantenimento misure, comunicazioni ai lavoratori. | [...] | Registro presenze |
| [...] | [Manutenzione] | Manutenzione acustica, cappottature, silenziatori, antivibranti, guarnizioni, ripristini e registrazioni. | [...] | Registro presenze |
| [...] | [Ditte esterne] | Aree rumorose, permessi, DPI, limitazioni accesso, lavorazioni rumorose e interferenze. | [...] | Informativa/DUVRI |

# Allegato P - Scheda DPI uditivi complementare

| DPI uditivi - scheda complementare |  |
| --- | --- |
| Mansione/gruppo | [...] |
| Livello esposizione | [...] |
| DPI assegnato | [...] |
| Tipo | [Inserti / cuffie / archetti / sistemi elettronici] |
| Modello/marca | [...] |
| Attenuazione dichiarata | [...] |
| Criterio scelta | [...] |
| Compatibilità segnali/comunicazione | [...] |
| Addestramento effettuato | [Sì/No/Data] |
| Obbligo uso | [Sì/No/Condizioni] |
| Controllo uso | [Preposto/frequenza] |
| Sostituzione/manutenzione | [...] |
| Criticità segnalate | [...] |
| Azioni correttive | [...] |

# Allegato Q - Gestione appalti, interferenze e DUVRI rumore

| Elemento | Contenuto da gestire | Evidenza |
| --- | --- | --- |
| Informazione aree | Comunicare alle ditte esterne aree rumorose, segnaletica, percorsi e restrizioni. | Informativa / DUVRI |
| Attrezzature ditta | Verificare se introducono sorgenti rumorose temporanee. | Scheda attrezzature |
| Lavorazioni interferenti | Coordinare orari, aree, contemporaneità e accessi. | Verbale coordinamento |
| DPI | Definire obblighi DPI uditivi per personale esterno e visitatori. | Permesso/accesso |
| Emergenze/comunicazioni | Garantire percezione segnali, allarmi e comunicazioni in aree rumorose. | Istruzioni operative |
| Verifica finale | Controllare ripristino aree, segnaletica e misure acustiche dopo interventi. | Verbale fine lavori |

# Allegato R - Registro controllo aree critiche e segnaletica

| Data | Area | Segnaletica | Delimitazione | Accesso limitato | DPI indicati | Anomalie | Azione correttiva | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [OK/NO] | [OK/NO/NA] | [OK/NO/NA] | [OK/NO] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [OK/NO] | [OK/NO/NA] | [OK/NO/NA] | [OK/NO] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [OK/NO] | [OK/NO/NA] | [OK/NO/NA] | [OK/NO] | [...] | [...] | [...] |

# Allegato S - Audit annuale PARE

| Area audit | Domanda di verifica | Esito | Azioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Dati esposizione | La valutazione rumore è aggiornata e rappresentativa delle condizioni attuali? | [...] | [...] |
| Mansioni | Sono state considerate nuove mansioni, turni o variazioni di tempi? | [...] | [...] |
| Sorgenti | Sono state introdotte nuove macchine o modifiche impiantistiche? | [...] | [...] |
| Interventi | Gli interventi programmati hanno responsabile, data e stato aggiornato? | [...] | [...] |
| Verifiche | Gli interventi completati sono stati verificati? | [...] | [...] |
| Mantenimento | Le misure tecniche sono integre e controllate periodicamente? | [...] | [...] |
| Aree critiche | Segnaletica, delimitazione e accessi sono coerenti con il rischio? | [...] | [...] |
| Formazione | I lavoratori esposti e i preposti hanno ricevuto informazione/formazione aggiornata? | [...] | [...] |
| DPI | I DPI uditivi sono disponibili, usati, controllati e compatibili con il rischio? | [...] | [...] |
| Documentazione | DVR, PARE, allegati, verbali e revisioni sono coerenti e archiviati? | [...] | [...] |

# Allegato T - Sezione finale firme e approvazioni

| Funzione | Nome e cognome | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di lavoro / delegato | [...] | _________________________ | [...] |
| RSPP | [...] | _________________________ | [...] |
| Medico competente | [...] | _________________________ | [...] |
| RLS/RLST | [...] | _________________________ | [...] |
| Responsabile produzione | [...] | _________________________ | [...] |
| Responsabile manutenzione | [...] | _________________________ | [...] |
| Tecnico competente / consulente | [...] | _________________________ | [...] |