DOCUMENTO AZIENDALE

# Scheda di controllo del documento

UTILIZZO DEL MODELLO Il presente documento è un modello operativo aziendale da personalizzare in base a sito, layout, tipologia di scaffalature, unità di carico, mezzi di movimentazione, manuali dei fornitori, DVR e organizzazione interna. Prima dell’emissione deve essere verificato e approvato dal Datore di lavoro con il supporto di RSPP, PRSES, preposti, manutenzione e, ove previsto, consulenti tecnici qualificati.

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Titolo documento | Procedura aziendale per la gestione in sicurezza delle scaffalature porta pallet |
| Codice | PR-SIC-MAG-001 |
| Revisione | 00 |
| Data emissione | 15/06/2026 |
| Campo di applicazione | [Stabilimento / Magazzino / Area logistica] |
| Process owner | Datore di lavoro / Direzione di stabilimento |
| Responsabile operativo | PRSES / Responsabile magazzino |
| Classificazione | Documento controllato interno |
| Sostituisce | Nuova emissione / [indicare eventuale procedura sostituita] |

## Approvazioni

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di lavoro |  |  |  |
| RSPP |  |  |  |
| PRSES |  |  |  |
| Responsabile manutenzione |  |  |  |
| RLS / RLST per presa visione |  |  |  |

## Registro revisioni

| Rev. | Data | Descrizione modifica | Redatto da | Verificato da | Approvato da |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 15/06/2026 | Prima emissione della procedura aziendale | [Nome] | [Nome] | [Nome] |

## Distribuzione controllata

| Destinatario/Funzione | Formato | Ubicazione | Data consegna | Firma/Presa visione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datore di lavoro / Direzione | Digitale | Sistema documentale |  |  |
| RSPP / ASPP | Digitale | Sistema documentale |  |  |
| PRSES | Digitale + copia operativa | Ufficio magazzino |  |  |
| Preposti di magazzino | Digitale / estratto operativo | Area logistica |  |  |
| Manutenzione interna/esterna | Estratto applicabile | Sistema documentale / permesso lavoro |  |  |
| Operatori e carrellisti | Istruzioni operative e allegati | Bacheca sicurezza / formazione |  |  |

# Indice operativo

| Sezione | Contenuto |
| --- | --- |
| 1 | Scopo, campo di applicazione e principi di sicurezza |
| 2 | Riferimenti legislativi, normativi e documentali |
| 3 | Definizioni, acronimi e ruoli aziendali |
| 4 | Responsabilità e matrice RACI |
| 5 | Processo di gestione del ciclo di vita della scaffalatura |
| 6 | Specifiche, acquisto, progettazione e nuove installazioni |
| 7 | Montaggio, validazione, consegna e messa in servizio |
| 8 | Regole di impiego e utilizzo sicuro |
| 9 | Unità di carico, pallet, portate e cartelli di portata |
| 10 | Valutazione dei rischi, DVR e misure di prevenzione |
| 11 | Gestione del rischio sismico |
| 12 | Montaggio, smontaggio e riconfigurazione |
| 13 | Ispezioni, classificazione dei danni e manutenzione |
| 14 | Lavori in quota, interferenze, appalti ed emergenze |
| 15 | Informazione, formazione, addestramento e abilitazioni |
| 16 | Scaffalature esistenti, usate o prive di documentazione completa |
| 17 | Documentazione, registrazioni, KPI, audit e riesame |
| 18 | Allegati operativi compilabili |

# Sintesi direzionale

La scaffalatura porta pallet è un’attrezzatura di immagazzinaggio che interagisce con persone, carrelli elevatori, pavimentazione, unità di carico, pallet e procedure operative. La sicurezza non dipende da un singolo certificato, ma da un sistema documentato che copre scelta, progettazione, montaggio, utilizzo, ispezione, manutenzione e gestione delle modifiche.

La procedura traduce in requisiti aziendali le buone prassi e i riferimenti tecnici applicabili al settore, con particolare attenzione alla UNI EN 15635 per l’utilizzo e la manutenzione, alla UNI EN 15512 per la progettazione strutturale, alla UNI EN 16681 per la progettazione sismica, alla UNI EN 15620 per tolleranze e interspazi, alla UNI EN 15629 per le specifiche dell’attrezzatura di immagazzinaggio, alla UNI 11636 per la validazione e alla UNI 11731 per il trattamento dei componenti danneggiati.

La procedura stabilisce ruoli, responsabilità, controlli minimi, documenti obbligatori interni, criteri di blocco, modalità di segnalazione dei danni, gestione degli interventi e allegati compilabili da utilizzare nel magazzino.

REGOLA AZIENDALE FONDAMENTALE Nessuna scaffalatura nuova, modificata, danneggiata, ripristinata o interessata da evento straordinario può essere utilizzata se non esiste una valutazione documentata e una formale autorizzazione alla messa o rimessa in servizio da parte delle figure aziendali competenti.

PROCEDURA

# 1. Scopo, campo di applicazione e principi di sicurezza

## 1.1 Scopo

La presente procedura definisce il sistema aziendale per assicurare che le scaffalature porta pallet siano scelte, progettate, installate, utilizzate, ispezionate, mantenute, riconfigurate e documentate in modo sicuro per tutto il loro ciclo di vita.

Gli obiettivi specifici sono: prevenire il collasso totale o parziale delle scaffalature; prevenire la caduta dall’alto delle unità di carico; ridurre il rischio di urti da mezzi di movimentazione; garantire portate, interspazi e configurazioni coerenti con il progetto; assicurare l’idoneità sismica ove applicabile; mantenere nel tempo le prestazioni dichiarate dal fornitore; rendere tracciabili controlli, danni, manutenzioni e modifiche.

## 1.2 Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le scaffalature porta pallet statiche installate o da installare presso [RAGIONE SOCIALE], incluse le aree di magazzino, produzione, spedizione, ricevimento merci, buffer logistici, aree esterne coperte, celle o ambienti speciali, ove presenti.

La procedura si applica a lavoratori, preposti, carrellisti, manutentori, PRSES, RSPP/ASPP, direzione, fornitori, installatori, appaltatori e consulenti tecnici che intervengono sulle scaffalature o operano in aree in cui esse sono presenti.

## 1.3 Esclusioni e casi particolari

Scaffalature automatiche o integrate in impianti automatizzati: applicare anche i requisiti del Regolamento macchine e della documentazione CE dell’assieme, ove pertinente.

Scaffalature che sostengono coperture o pareti esterne: applicare anche i requisiti previsti per i prodotti da costruzione e per le strutture edilizie.

Cantilever, drive-in/drive-through, scaffalature mobili, soppalchi e scaffalature commerciali: applicare la presente procedura per quanto compatibile e integrare con norme tecniche e manuali specifici.

Scaffalature usate, trasferite, ereditate, prive di documentazione completa o autoprodotte: utilizzare la sezione 16 e l’Allegato W prima di qualsiasi impiego.

## 1.4 Principi aziendali non derogabili

| Cod. | Principio |
| --- | --- |
| P1 | La scaffalatura è utilizzata solo nella configurazione autorizzata e riportata nella documentazione tecnica disponibile. |
| P2 | Ogni campata e livello sono caricati entro i limiti indicati dal manuale e dal cartello di portata. |
| P3 | Le unità di carico devono essere compatibili per peso, dimensioni, stabilità e supporto di appoggio. |
| P4 | Danni, deformazioni, urti, anomalie o assenza di documentazione sono segnalati immediatamente al PRSES/preposto. |
| P5 | Le aree danneggiate o non sicure sono interdette, scaricate o limitate secondo valutazione tecnica. |
| P6 | Riconfigurazioni, spostamenti di correnti, sostituzioni non equivalenti e modifiche sono vietati senza approvazione documentata. |
| P7 | È vietato arrampicarsi, camminare o sostare sulle scaffalature. |
| P8 | Le ispezioni e manutenzioni sono pianificate, documentate e svolte da personale formato e addestrato. |

# 2. Riferimenti legislativi, normativi e documentali

La procedura è predisposta tenendo conto dei principali riferimenti applicabili alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle scaffalature porta pallet. L’elenco deve essere verificato periodicamente dal RSPP/PRSES e aggiornato in caso di modifiche legislative, normative o tecniche.

| Riferimento | Applicazione nella procedura |
| --- | --- |
| D.lgs. 81/2008 e s.m.i. | Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; valutazione dei rischi; formazione; attrezzature; emergenze; lavori in quota; appalti. |
| D.lgs. 206/2005 e s.m.i. | Codice del consumo; presunzione di sicurezza in relazione all’applicazione di norme tecniche. |
| Regolamento (UE) 2023/1230 | Macchine; applicabile agli assiemi e ai magazzini automatici ove le scaffalature siano parte dell’insieme. |
| Regolamento (UE) 2024/3110 | Prodotti da costruzione; applicabile quando la scaffalatura svolge funzione di sostegno di coperture o pareti esterne. |
| D.M. 17/01/2018 - NTC 2018 | Norme Tecniche per le Costruzioni; riferimento per aspetti strutturali e sismici ove applicabili. |
| Linea guida STC 27/06/2023 | Progettazione, esecuzione, verifica e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche. |

| Norma tecnica | Ambito operativo |
| --- | --- |
| UNI EN 15512:2022 | Scaffalature porta pallet regolabili - principi per la progettazione strutturale. |
| UNI EN 16681:2016 | Scaffalature porta pallet - principi per la progettazione sismica. |
| UNI EN 15620:2021 | Tolleranze, deformazioni e interspazi. |
| UNI EN 15629:2009 | Specifiche dell’attrezzatura di immagazzinaggio. |
| UNI EN 15635:2009 | Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio; ruolo PRSES; ispezioni. |
| UNI 11636:2023 | Validazione delle attrezzature di immagazzinamento. |
| UNI 11731:2018 | Trattamento dei componenti danneggiati. |

MARCATURA CE Le scaffalature porta pallet statiche, considerate singolarmente, non sono normalmente marcate CE in assenza di specifica direttiva di prodotto. La marcatura CE diventa rilevante quando la scaffalatura è parte di un assieme che la richiede, ad esempio magazzino automatico, o quando sostiene copertura o pareti esterne come prodotto da costruzione.

# 3. Definizioni, acronimi e ruoli aziendali

| Termine | Definizione operativa aziendale |
| --- | --- |
| Scaffalatura porta pallet | Sistema di stoccaggio statico in acciaio destinato al deposito di unità di carico pallettizzate su livelli portanti. |
| Unità di carico | Insieme di pallet o supporto, merci, eventuale imballo, filmatura, reggettatura e accessori di contenimento. |
| Impiego | Attività direttamente svolte dal lavoratore in relazione alla scaffalatura: deposito/carico, prelievo/scarico e movimentazione delle unità di carico. |
| Utilizzo | Insieme più ampio delle attività correlate al funzionamento sicuro del magazzino: impiego, stoccaggio, ispezione e manutenzione. |
| PRSES | Person Responsible for Storage Equipment Safety: persona incaricata dall’utilizzatore di presidiare la sicurezza delle attrezzature di immagazzinaggio. |
| Utilizzatore | Datore di lavoro o organizzazione che usa la scaffalatura nel proprio luogo di lavoro. |
| Redattore delle specifiche | Soggetto competente che supporta la raccolta delle informazioni tecniche da inviare al fornitore. |
| Fornitore/Fabbricante | Soggetto che progetta, fornisce o documenta le prestazioni della scaffalatura. |
| Installatore | Soggetto che monta la scaffalatura in conformità alle istruzioni del fornitore e rilascia la dichiarazione di corretto montaggio. |
| Ispettore | Soggetto incaricato di eseguire verifiche secondo competenza, procedura e tipologia di ispezione. |
| Tecnico esperto | Persona tecnicamente competente che supporta il PRSES nelle ispezioni periodiche, almeno annualmente, e redige rapporto scritto. |
| Riconfigurazione | Passaggio da una configurazione autorizzata ad altra configurazione prevista, progettata e documentata. |
| Cartello di portata | Targa segnaletica obbligatoria che riporta portate, limiti, schema di carico e informazioni necessarie per l’utilizzo sicuro. |
| Danno verde/giallo/rosso | Classificazione gestionale del danno, da assegnare in base a criteri tecnici, manuale, norme e competenza dell’ispettore/PRSES. |

# 4. Responsabilità e matrice RACI

La sicurezza delle scaffalature è gestita attraverso responsabilità definite, formalizzate e comunicate. Una stessa persona può ricoprire più ruoli solo se possiede competenza, tempo, autonomia e poteri adeguati. La nomina del PRSES è formalizzata dall’azienda quando la gestione aziendale assume come riferimento la UNI EN 15635.

| Ruolo | Responsabilità principali |
| --- | --- |
| Datore di lavoro | Assicura valutazione dei rischi, risorse, nomine, formazione, documentazione, acquisto idoneo, gestione appalti e autorizzazioni finali. |
| RSPP/ASPP | Supporta valutazione dei rischi, procedure, formazione, audit, misure preventive e aggiornamento DVR. |
| PRSES | Presidia sicurezza delle scaffalature, coordina ispezioni, registra anomalie, interfaccia fornitori, propone blocchi/ripristini, autorizza uso dopo verifica. |
| Preposto di magazzino | Vigila sulle regole operative, impedisce usi impropri, segnala anomalie, assicura interdizione aree non sicure. |
| Operatori/carrellisti | Usano la scaffalatura secondo procedura, rispettano portate e layout, eseguono controlli d’uso e segnalano danni o anomalie. |
| Manutenzione | Esegue interventi autorizzati e documentati, senza modifiche non approvate; conserva evidenze tecniche. |
| Fornitore/installatore | Fornisce progetto, manuale, cartelli, dichiarazioni, istruzioni, supporto tecnico e interventi coerenti con la configurazione approvata. |
| Tecnico esperto/validatore | Esegue verifiche tecniche, validazioni, valutazioni sismiche o strutturali quando richieste. |

Legenda RACI: R = responsabile esecutivo; A = accountable/approvazione finale; C = consultato; I = informato; - = non applicabile.

| Attività | DL | RSPP | PRSES | Preposto | Operatori | Fornitore/Tecnico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definizione specifiche nuova scaffalatura | A | C | R/C | C | I | R/C |
| Aggiornamento DVR | A | R | C | C | I | C |
| Nomina PRSES | A/R | C | I | I | I | - |
| Montaggio e dichiarazione corretto montaggio | A | C | C | I | I | R |
| Messa in servizio | A | C | R | C | I | C |
| Controllo d’uso giornaliero | A | C | C | R | R | - |
| Ispezione periodica | A | C | R | C | I | C/R |
| Segnalazione danno | A | I | R | R | R | - |
| Ripristino e rimessa in servizio | A | C | R | C | I | R/C |
| Riconfigurazione | A | C | R | C | I | R/C |
| Formazione/addestramento | A | R/C | R/C | C | I | C |

# 5. Processo di gestione del ciclo di vita della scaffalatura

## 5.1 Fasi del processo

| Fase | Processo | Requisito operativo | Evidenze minime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raccolta specifiche | Raccolta dati su sito, pavimento, sismicità, carichi, pallet, mezzi, flussi, condizioni ambientali, vincoli e uso previsto. | Allegati A, B, C |
| 2 | Progettazione/fornitura | Verifica che la soluzione proposta sia coerente con specifiche, norme tecniche applicabili, manuale e cartelli di portata. | Offerta tecnica, manuale, calcoli, prove |
| 3 | Montaggio/validazione | Installazione secondo disegni e manuale; controlli a fine montaggio; dichiarazione di corretto montaggio; validazioni ove richieste. | Allegato F |
| 4 | Messa in servizio | Autorizzazione scritta prima dell’uso, disponibilità del cartello di portata, formazione e aggiornamento del DVR. | Allegato O |
| 5 | Utilizzo ordinario | Applicazione procedure di carico/scarico, controlli d’uso, rispetto di portate, divieti e compatibilità unità di carico. | Allegati H, I, J |
| 6 | Ispezione/manutenzione | Piano controlli, classificazione danni, interventi e registrazione; supporto del tecnico esperto almeno annualmente. | Allegati K, L, M, N |
| 7 | Modifica/riconfigurazione | Gestione controllata di ogni modifica: richiesta, verifica, approvazione, aggiornamento documenti e formazione. | Allegato P |
| 8 | Riesame | Audit, KPI, analisi incidenti/danni, miglioramento continuo, aggiornamento DVR e procedura. | Allegati U, Y |

# 6. Specifiche, acquisto, progettazione e nuove installazioni

## 6.1 Raccolta dei dati preliminari

Prima dell’acquisto o della modifica sostanziale di una scaffalatura, il Datore di lavoro assicura che siano raccolte e trasmesse al fornitore tutte le informazioni necessarie per la progettazione e per l’impiego sicuro. La mancanza di dati deve essere trattata come non conformità preliminare e risolta prima dell’emissione dell’ordine.

Dati del sito: indirizzo, area di installazione, layout, vincoli edilizi, pavimentazione, portata del pavimento, giunti, pendenze, cavedi, pozzetti, interferenze, vie di esodo, impianti e antincendio.

Dati sismici e strutturali: zona/sito di installazione, eventuali dati geotecnici disponibili, fondazioni, destinazione d’uso dell’edificio, esigenze di verifica sismica.

Dati delle merci: peso massimo e medio, dimensioni, baricentro, stabilità, imballo, contenimento, fragilità, pericolosità, incompatibilità.

Dati dei pallet/supporti: tipo, dimensioni, stato di conservazione, capacità, orientamento, sporgenze, eventuali supporti speciali.

Dati operativi: carrelli impiegati, corsie, altezze di sollevamento, frequenza di movimentazione, turni, personale, flussi, traffico pedonale.

Dati ambientali: temperatura, umidità, corrosività, celle frigo, esterno, lavaggi, atmosfere aggressive, polveri o urti ricorrenti.

## 6.2 Requisiti minimi da richiedere al fornitore

| Documento/requisito | Contenuto minimo atteso |
| --- | --- |
| Disegno/layout di montaggio | Planivolumetrico con identificazione file, campate, livelli, correnti, controventi, ancoraggi, quote e configurazione autorizzata. |
| Manuale di istruzioni | Uso sicuro, portate, configurazioni, manutenzione, ispezione, divieti, accessori, criteri di ripristino. |
| Cartelli di portata | Uno o più cartelli chiaramente visibili, coerenti con configurazione e portate. |
| Dichiarazioni/relazioni tecniche | Conformità alle norme tecniche applicabili, basi di calcolo, eventuale progettazione sismica. |
| Certificati prove | Riferimenti a prove sperimentali su elementi strutturali principali, ove disponibili/applicabili. |
| Istruzioni di montaggio | Sequenza, attrezzature, tolleranze, controlli a fine montaggio, requisiti squadra. |
| Piano manutenzione | Periodicità e modalità di controlli e manutenzione secondo manuale. |
| Condizioni di riconfigurazione | Configurazioni ammesse, limiti, modalità di approvazione e aggiornamento documenti. |

BLOCCO ACQUISTO L’acquisto di scaffalature prive di manuale, cartelli di portata, layout, informazioni tecniche minime o istruzioni di montaggio non è autorizzato salvo preventiva valutazione formale di Datore di lavoro, RSPP, PRSES e tecnico competente.

# 7. Montaggio, validazione, consegna e messa in servizio

## 7.1 Verifiche prima del montaggio

| Ambito | Verifica richiesta |
| --- | --- |
| Conformità sito | Area disponibile, pavimentazione, portata, giunti, pozzetti, cavedi, pendenze, ostacoli e interferenze coerenti con progetto. |
| Documenti disponibili | Disegno, manuale, istruzioni di montaggio, piano sicurezza, planimetria aree interdette, eventuale permesso lavori. |
| Squadra competente | Personale formato, informato e addestrato sul prodotto, sulle attrezzature e sul sito; squadra di montaggio adeguata. |
| Interferenze gestite | Separazione area, gestione traffico carrelli/pedoni, appalti, lavori contemporanei, vie di esodo e antincendio. |
| Attrezzature idonee | PLE, trabattelli, utensili, strumenti di misura, DPI, ancoraggi e accessori conformi a manuale. |

## 7.2 Esecuzione e controlli a fine montaggio

Il montaggio deve essere eseguito secondo il manuale e il disegno autorizzato. Ogni deviazione deve essere sospesa e valutata dal fornitore o da tecnico abilitato prima di procedere. Al termine devono essere verificati verticalità, allineamento, ancoraggi, serraggi, posizionamento protezioni, integrità componenti, presenza cartelli e corrispondenza della configurazione al disegno.

La consegna al Datore di lavoro avviene solo dopo rilascio della dichiarazione di corretto montaggio e completamento della checklist di messa in servizio. L’uso è vietato fino all’autorizzazione documentata del PRSES/Datore di lavoro secondo Allegato O.

# 8. Regole di impiego e utilizzo sicuro

## 8.1 Regole generali per operatori e carrellisti

rispettare sempre il cartello di portata e la configurazione autorizzata;

non superare peso massimo, altezza, sporgenze, numero di pallet per livello o disposizione indicata;

depositare i pallet in appoggio completo sui correnti o sui supporti previsti;

non urtare montanti, correnti, controventi, protezioni o accessori;

segnalare immediatamente urti, cadute, deformazioni, rumori anomali, disallineamenti, pallet instabili o merci sporgenti;

non usare pallet danneggiati, deformati, non idonei o con carichi instabili;

non depositare merci non previste, pericolose o incompatibili senza autorizzazione;

non modificare altezze dei livelli, spostare correnti, rimuovere spine di sicurezza, protezioni, arresti posteriori o reti;

non sostare sotto carichi sospesi o in aree di movimentazione non protette;

mantenere corsie, vie di esodo, presidi antincendio e cartelli sempre liberi e visibili.

## 8.2 Divieti assoluti

| Divieto | Motivazione/azione richiesta |
| --- | --- |
| Arrampicarsi sulla scaffalatura | Vietato in ogni circostanza. Usare solo attrezzature idonee per lavori in quota. |
| Stare in piedi sui correnti o sui livelli | Vietato. La scaffalatura non è piano di lavoro né mezzo di accesso. |
| Usare configurazioni non documentate | Vietato spostare correnti o accessori senza autorizzazione tecnica. |
| Caricare livelli privi di cartello o con portata dubbia | Vietato fino a chiarimento scritto del PRSES/fornitore. |
| Riparazioni improvvisate | Vietate saldature, forature, raddrizzamenti o sostituzioni con componenti non equivalenti non autorizzati. |
| Ignorare un urto | Ogni urto deve essere segnalato anche se apparentemente lieve. |

# 9. Unità di carico, pallet, portate e cartelli di portata

## 9.1 Criteri di accettazione pallet e unità di carico

| Criterio | Requisito minimo |
| --- | --- |
| Integrità pallet | Assi, blocchetti, chiodi e elementi portanti integri; assenza di rotture, deformazioni, marcescenza, contaminazioni o riparazioni non idonee. |
| Compatibilità dimensionale | Dimensioni coerenti con spalla, correnti, interspazi e supporti; sporgenza conforme al progetto/manuale. |
| Compatibilità di peso | Peso totale inferiore al limite previsto per unità di carico, livello, campata e spalla. |
| Stabilità del carico | Carico compatto, baricentro controllato, filmatura/reggettatura o altro contenimento ove necessario. |
| Assenza di sporgenze pericolose | Nessun elemento deve interferire con montanti, correnti, sprinkler, vie di transito o operatori. |
| Etichettatura | Peso o classe di peso identificabile quando richiesto dalla procedura o dal rischio. |

## 9.2 Cartello di portata

Il cartello di portata deve essere disponibile, leggibile e coerente con la configurazione reale. In caso di assenza, illeggibilità, dubbi sulla configurazione o variazione dei livelli, la campata o l’area interessata è trattata come non conforme fino a verifica tecnica.

codice o identificativo della scaffalatura/area;

schema grafico della configurazione autorizzata;

portata massima per unità di carico, livello, campata o spalla secondo progetto;

dimensioni/tipo pallet ammessi;

altezza massima o numero livelli, ove rilevante;

divieti principali e obbligo di segnalazione danni;

riferimento a manuale, disegno, revisione e data di emissione.

# 10. Valutazione dei rischi, DVR e misure di prevenzione

Il DVR aziendale deve includere i rischi correlati all’utilizzo delle scaffalature e deve essere rielaborato in caso di nuove installazioni, modifiche del layout, riconfigurazioni, introduzione di nuove unità di carico o mezzi, eventi dannosi, infortuni significativi, indicazioni della sorveglianza sanitaria o evoluzione tecnica rilevante.

## 10.1 Metodologia aziendale di valutazione

La valutazione considera pericoli, esposizione, probabilità, danno, misure esistenti, rischio residuo e azioni migliorative. La matrice aziendale può usare la formula R = P x D, dove P è la probabilità e D la gravità del danno. Le soglie devono essere coerenti con il DVR generale aziendale.

| R = P x D | Classe | Criterio operativo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Basso | Condizioni controllate; mantenere procedure e monitoraggio. |
| 2-4 | Medio | Programmare miglioramenti e verificare efficacia delle misure. |
| 5-8 | Alto | Definire azioni prioritarie, tempi, responsabili e verifiche. |
| 9-16 | Critico | Interrompere o limitare l’attività fino a riduzione del rischio. |

## 10.2 Registro rischi specifici scaffalature

| Rischio | Cause tipiche | Misure minime |
| --- | --- | --- |
| Collasso scaffalatura | Sovraccarico, danno non rilevato, modifica non autorizzata, montaggio errato | Progetto, cartelli, ispezioni, formazione, blocco danni rossi, manutenzione |
| Caduta unità di carico | Pallet non idoneo, carico instabile, appoggio insufficiente, urto, sisma | Controllo pallet, contenimento, arresti/reti, procedure carico/scarico |
| Urto da carrello | Corsie strette, manovre errate, visibilità ridotta, velocità eccessiva | Segnaletica, protezioni passive, formazione sito-specifica, separazione flussi |
| Lavori in quota | Ispezioni/manutenzioni oltre 2 m, uso improprio scaffalatura | PLE/trabattelli idonei, permesso lavoro, divieto arrampicamento |
| Rischio sismico | Azione sismica, slittamento pallet, carichi non compatti | Verifica sismica, compattazione carichi, accessori dimensionati, procedure post evento |
| Interferenze appalti | Montaggi, manutenzioni, cantieri in area logistica attiva | DUVRI/permessi, segregazione aree, coordinamento, preposto |
| Emergenza | Collasso, caduta merci, incendio, sisma, blocco vie di esodo | Piano emergenza, vie libere, addetti formati, esercitazioni |

# 11. Gestione del rischio sismico

Per le scaffalature installate in aree soggette ad azione sismica, l’azienda assicura che la progettazione o la verifica tenga conto del sito, delle unità di carico, della disposizione dei pallet, delle condizioni di appoggio e della stabilità dei carichi. La progettazione antisismica non elimina il rischio di slittamento o caduta delle unità di carico; pertanto devono essere previste misure aggiuntive ove necessarie.

## 11.1 Requisiti gestionali

per nuove scaffalature: richiedere al fornitore la verifica/progettazione sismica ove applicabile e la relativa documentazione;

per scaffalature esistenti: valutare l’idoneità rispetto all’azione sismica del sito, preferibilmente con il fornitore originario; in assenza di dati, incaricare professionista qualificato;

per unità di carico: verificare compattezza, stabilità e fissaggio degli oggetti al supporto mediante filmatura, reggettatura o sistemi equivalenti;

per accessori anticaduta: valutare reti verticali, arresti posteriori o superfici continue quando il rischio lo richiede e dimensionarli rispetto alle azioni attese;

dopo un sisma percepito, urto rilevante o evento straordinario: sospendere l’uso dell’area interessata fino a ispezione straordinaria documentata.

EVENTO SISMICO Dopo un evento sismico non è sufficiente verificare visivamente che la scaffalatura “sembri in piedi”. Devono essere controllati stabilità dei pallet, deformazioni, ancoraggi, verticalità, appoggi, caduta o spostamento di merci e condizioni della pavimentazione.

# 12. Montaggio, smontaggio e riconfigurazione

Il montaggio, lo smontaggio e la riconfigurazione sono attività controllate e autorizzate. I lavoratori aziendali possono effettuarle solo se specificamente formati, informati e addestrati sul prodotto, sulle attrezzature e sul sito; diversamente devono essere affidate a fornitore/installatore competente.

## 12.1 Flusso autorizzativo per riconfigurazione

| Fase | Attività | Controllo richiesto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Richiesta | Responsabile magazzino/PRSES apre richiesta con motivazione, area, livelli da modificare, nuove unità di carico. |
| 2 | Valutazione preliminare | PRSES verifica documentazione disponibile, cartelli, manuale, rischio interferenze e necessità di fornitore/tecnico. |
| 3 | Approvazione tecnica | Fornitore originario o tecnico abilitato conferma configurazione, portate, stabilità, eventuale verifica sismica. |
| 4 | Esecuzione | Squadra competente opera secondo procedura, area segregata e controlli di sicurezza. |
| 5 | Aggiornamento documenti | Disegno, manuale/cartello, registro controlli, DVR e formazione sono aggiornati. |
| 6 | Rimessa in servizio | PRSES autorizza l’uso solo dopo controllo e registrazione. |

# 13. Ispezioni, classificazione dei danni e manutenzione

## 13.1 Tipologie di ispezione

| Tipo | Chi | Quando | Finalità |
| --- | --- | --- | --- |
| A fine montaggio | Installatore + ispettore nominato dal Datore di lavoro | Prima della consegna e messa in servizio | Verificare corretta installazione e conformità al disegno/manuale |
| D’uso | Operatore/preposto di magazzino | Prima/durante attività, secondo piano aziendale | Rilevare anomalie evidenti, urti, carichi instabili, danni visibili |
| Periodica | PRSES | Secondo manuale/piano; almeno supporto tecnico esperto ogni 12 mesi | Valutare integrità, danni, registri, efficacia misure |
| Straordinaria | PRSES con eventuale tecnico/fornitore | Dopo urto, sisma, modifica, collasso, incidente, dubbio tecnico | Stabilire blocco, ripristino, rimessa in servizio o approfondimenti |

## 13.2 Classificazione gestionale dei danni

| Livello | Criterio | Azione minima |
| --- | --- | --- |
| Verde | Danno entro limiti gestibili e senza immediata perdita di sicurezza secondo criteri applicabili | Registrare, monitorare, programmare verifica successiva e prevenire aggravamento |
| Giallo | Danno che richiede intervento correttivo programmato o limitazioni d’uso | Segregare o limitare secondo valutazione, pianificare ripristino, controllare tempi |
| Rosso | Danno grave, dubbio strutturale, instabilità, rischio caduta/collasso o informazione insufficiente | Interdire, scaricare in sicurezza, bloccare uso, richiedere valutazione/ripristino e autorizzazione scritta |

CRITERIO PRUDENZIALE In caso di dubbio sulla gravità del danno, assenza di documentazione, componente non identificabile o impossibilità di confrontare il danno con i criteri tecnici, applicare la classe più cautelativa e richiedere supporto tecnico.

## 13.3 Manutenzione e ripristino

La manutenzione ha l’obiettivo di mantenere nel tempo le prestazioni dichiarate dal fornitore. Ogni intervento deve essere autorizzato, eseguito da personale competente, documentato nel registro dei controlli e, se conseguente a danno, seguito da verifica e rimessa in servizio formale.

utilizzare componenti originali o tecnicamente equivalenti e autorizzati;

vietare raddrizzamenti, saldature, tagli, forature o riparazioni non previste dal fornitore;

documentare materiale sostituito, area, motivo, personale, data e verifica finale;

conservare il documento di corretto ripristino rilasciato dal fornitore/installatore quando applicabile;

aggiornare registro controlli, cartelli e documenti tecnici se l’intervento modifica la configurazione.

# 14. Lavori in quota, interferenze, appalti ed emergenze

## 14.1 Lavori in quota

Quando ispezione, manutenzione o montaggio richiedono accesso a quote superiori a 2 m rispetto a un piano stabile, il Datore di lavoro individua l’attrezzatura più idonea. Possono essere utilizzate PLE, trabattelli o altri sistemi idonei secondo valutazione dei rischi, istruzioni del costruttore e normativa applicabile. È vietato arrampicarsi o stare in piedi sulla scaffalatura.

## 14.2 Gestione appalti e interferenze

Le attività di fornitori, installatori, manutentori esterni e tecnici devono essere coordinate con la gestione aziendale degli appalti e delle interferenze. Prima dell’avvio lavori devono essere definite area, responsabile aziendale, piano di segregazione, viabilità, permessi, DPI, emergenze, documenti da produrre e condizioni di ripristino dell’area.

## 14.3 Emergenze

In caso di collasso, caduta merci, urto grave, sisma, incendio o evento che possa compromettere la stabilità, il preposto/PRSES deve attivare immediatamente le procedure di emergenza, interdire l’area, impedire l’accesso non autorizzato, verificare la presenza di feriti e attivare i soccorsi secondo piano di emergenza aziendale.

DIVIETO DI RECUPERO IMPROVVISATO È vietato tentare il recupero di merci cadute, bloccate o instabili senza piano sicuro, segregazione dell’area e autorizzazione del preposto/PRSES. Prima di rimuovere carichi instabili deve essere valutata la stabilità residua della scaffalatura.

# 15. Informazione, formazione, addestramento e abilitazioni

La formazione deve essere sufficiente, adeguata, comprensibile e specifica rispetto a mansione, sito, scaffalatura e procedure. L’abilitazione alla guida del carrello elevatore è necessaria per i carrellisti, ma non sostituisce l’addestramento sito-specifico all’interazione con la scaffalatura.

| Destinatari | Contenuti minimi | Quando | Evidenza |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di lavoro / dirigenti | Responsabilità, DVR, risorse, gestione documentale, appalti, autorizzazioni | All’emissione e a revisioni rilevanti | Verbale/attestato |
| RSPP/ASPP | Rischi scaffalature, normativa tecnica, procedure, audit, emergenze | All’emissione e aggiornamento | Registro formazione |
| PRSES | UNI EN 15635, ruoli, ispezioni, danni, registri, fornitori, rimessa in servizio | Nomina e aggiornamenti periodici | Nomina + attestati |
| Preposti | Vigilanza, divieti, blocchi, segnalazioni, emergenze, carrelli/interferenze | Prima incarico e aggiornamenti | Registro formazione |
| Carrellisti/operatori | Portate, pallet, procedure carico/scarico, controlli d’uso, segnalazione urti | Prima accesso area e addestramento pratico | Scheda addestramento |
| Manutentori/installatori | Manuali, permessi, lavori in quota, rischi specifici, registrazioni | Prima attività e refresh | Qualifiche/permessi |

## 15.1 Addestramento pratico minimo per carrellisti

lettura del cartello di portata e riconoscimento delle campate autorizzate;

corretto inserimento e prelievo del pallet senza urto su correnti e montanti;

controllo del pallet prima del deposito;

rispetto della sporgenza e dell’appoggio sui correnti;

manovra in corsia con visibilità ridotta o traffico interferente;

segnalazione immediata di urti e anomalie;

gestione di carichi instabili, danneggiati o fuori sagoma.

# 16. Scaffalature esistenti, usate o prive di documentazione completa

L’installazione o l’utilizzo di scaffalature usate o prive di documentazione completa è ammesso solo dopo verifica documentale, strutturale e funzionale. In tali casi l’azienda deve essere in grado di dimostrare l’idoneità all’uso previsto e di predisporre o recuperare manuale, layout, cartello di portata, validazioni e istruzioni operative.

## 16.1 Requisiti minimi prima dell’utilizzo

| Ambito | Requisito |
| --- | --- |
| Identificazione componenti | Marca, modello, componenti, stato, compatibilità, provenienza e integrità. |
| Documentazione | Manuale, disegni, portate, configurazioni ammesse, istruzioni montaggio e manutenzione. |
| Caratterizzazione strutturale | Dati tecnici, calcoli, prove o valutazione professionista qualificato se documentazione assente. |
| Validazione | Validazione statica, di montaggio, documentale e d’uso secondo necessità. |
| Sito e pavimento | Compatibilità con pavimento, ancoraggi, sismicità, interspazi, carrelli e merci. |
| Autorizzazione | Messa in servizio solo dopo parere tecnico e firma del Datore di lavoro/PRSES. |

# 17. Documentazione, registrazioni, KPI, audit e riesame

## 17.1 Fascicolo tecnico aziendale della scaffalatura

| Documento | Owner | Stato richiesto | Conservazione |
| --- | --- | --- | --- |
| DVR e valutazione rischi specifica | Datore di lavoro/RSPP | Aggiornata | Tutta la vita utile + 10 anni |
| Piano emergenza e planimetrie | RSPP/Preposto | Aggiornata | Versione corrente + storico |
| Disegno di montaggio/layout | PRSES | Aggiornato a configurazione reale | Tutta la vita utile |
| Manuale di istruzioni | PRSES | Versione corrente | Tutta la vita utile |
| Dichiarazione corretto montaggio | PRSES | A messa in servizio | Tutta la vita utile |
| Validazioni/verifiche tecniche | PRSES/RSPP | A installazione/modifica | Tutta la vita utile |
| Cartelli di portata | PRSES/Preposto | Sempre visibili | Versione corrente |
| Registri ispezioni e manutenzioni | PRSES | Continuo | Min. 10 anni o policy aziendale |
| Formazione/addestramento | HR/RSPP | Continuo | Secondo policy e normativa |
| Segnalazioni danni e ripristini | PRSES | Continuo | Tutta la vita utile area interessata |

## 17.2 KPI minimi

| Indicatore | Formula | Frequenza | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| % ispezioni d’uso eseguite | Ispezioni eseguite / pianificate | Mensile | >= 95% |
| % ispezioni periodiche eseguite | Eseguite entro scadenza / pianificate | Trimestrale | 100% |
| Danni per 1.000 movimentazioni | N. danni registrati / movimentazioni x 1.000 | Mensile | Trend in riduzione |
| Tempo medio chiusura danni gialli/rossi | Giorni da segnalazione a rimessa in servizio | Mensile | Definire soglia aziendale |
| % personale formato | Persone formate / persone esposte | Mensile | 100% prima accesso operativo |
| Non conformità documentali aperte | NC aperte oltre scadenza | Mensile | 0 oltre scadenza |

## 17.3 Riesame della procedura

La procedura è riesaminata almeno annualmente e comunque dopo infortunio, near miss significativo, collasso o caduta merci, evento sismico, modifica del magazzino, cambio fornitore, introduzione di nuove merci/pallet/mezzi, esito di audit rilevante o aggiornamento normativo/tecnico.

ALLEGATI OPERATIVI COMPILABILI

# 18. Elenco allegati

| Allegato | Titolo | Allegato | Titolo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Scheda anagrafica scaffalatura/area | N | Registro manutenzione e ripristino |
| B | Checklist dati tecnici da trasmettere al fornitore | O | Autorizzazione messa o rimessa in servizio |
| C | Verbale sopralluogo preliminare area di installazione | P | Richiesta e approvazione riconfigurazione |
| D | Nomina PRSES | Q | Piano formazione e addestramento |
| E | Matrice RACI di sito | R | Registro formazione/addestramento sito-specifico |
| F | Checklist montaggio, consegna e messa in servizio | S | Checklist post evento straordinario/sisma/urto grave |
| G | Modello cartello di portata | T | Elenco documenti da conservare nel fascicolo scaffalatura |
| H | Istruzione operativa carico/scarico e deposito pallet | U | Piano audit e KPI |
| I | Checklist giornaliera operatore/preposto | V | Permesso lavoro in quota/intervento su scaffalatura |
| J | Registro ispezione d’uso | W | Verifica scaffalatura usata/esistente/priva di documentazione |
| K | Scheda ispezione periodica/annuale | X | Scheda emergenza specifica scaffalature |
| L | Scheda classificazione danni | Y | Registro non conformità e azioni correttive |
| M | Segnalazione danno/anomalia/urto | Z | Regole d’oro da affiggere in magazzino |

# Allegato A - Scheda anagrafica scaffalatura/area

FINALITÀ Identificare in modo univoco ogni scaffalatura o area di scaffalature e collegarla alla documentazione tecnica, ai controlli e ai registri.

| Campo | Dato da compilare |
| --- | --- |
| Codice scaffalatura/area |  |
| Ubicazione |  |
| Fabbricante/fornitore |  |
| Anno installazione |  |
| Tipologia | Porta pallet / altra: ______ |
| Numero file/campate/livelli |  |
| Pallet ammessi |  |
| Unità di carico massima |  |
| Carrelli utilizzati |  |
| Cartello portata presente | [ ] Sì [ ] No [ ] Da aggiornare |
| Manuale istruzioni presente | [ ] Sì [ ] No |
| Disegno di montaggio presente | [ ] Sì [ ] No |
| Validazione/verifica sismica | [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile [ ] Da valutare |
| PRSES assegnato |  |
| Note critiche |  |

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Compilato da |  |  |  |
| Verificato da PRSES |  |  |  |

# Allegato B - Checklist dati tecnici da trasmettere al fornitore

FINALITÀ Assicurare che la progettazione/fornitura sia basata su dati completi e verificabili.

| Dato richiesto | Disponibile | Note / fonte dato |
| --- | --- | --- |
| Planimetria dell’area con quote, pilastri, vie di esodo, impianti, sprinkler, quadri elettrici, portoni e interferenze. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Caratteristiche della pavimentazione: portata, spessore, giunti, pendenze, condizioni, eventuali cavedi/pozzetti. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Ubicazione geografica e informazioni per valutazione sismica. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Tipologia, dimensioni e peso dei pallet/supporti. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Peso massimo e medio delle unità di carico; baricentro e stabilità. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Dimensioni massime carico, eventuali sporgenze, imballaggi e contenimento. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Tipologia di merci: fragili, pericolose, corrosive, alimentari, refrigerate o con vincoli speciali. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Mezzi di movimentazione: modello, portata, ingombri, altezza di sollevamento, raggio sterzata, corsie. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Flussi operativi: frequenza carico/scarico, turni, traffico pedonale, aree di picking. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Ambiente: interno/esterno, temperatura, umidità, agenti corrosivi, celle frigo, lavaggi. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Requisiti di protezioni passive, reti, arresti posteriori, supporti pallet, paracolpi. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Requisiti documentali: manuale, cartello portata, disegno, dichiarazione corretto montaggio, prove/certificazioni. | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |

# Allegato C - Verbale sopralluogo preliminare area di installazione

FINALITÀ Registrare le condizioni reali del sito prima di installazione, ampliamento o riconfigurazione.

| Voce | Esito | Note/Azione |
| --- | --- | --- |
| Area libera e accessibile | [ ] Conforme [ ] Non conforme |  |
| Pavimentazione integra e pulita | [ ] Conforme [ ] Non conforme |  |
| Giunti, cavedi, pozzetti o pendenze identificati | [ ] Sì [ ] No |  |
| Portata pavimento documentata | [ ] Sì [ ] No |  |
| Interferenze con impianti/sprinkler/luci | [ ] Assenti [ ] Presenti |  |
| Vie di esodo e presidi antincendio liberi | [ ] Sì [ ] No |  |
| Spazi di manovra carrelli verificati | [ ] Sì [ ] No |  |
| Segregazione area montaggio pianificata | [ ] Sì [ ] No |  |
| Rischi interferenziali valutati | [ ] Sì [ ] No |  |
| Necessità di permesso lavoro | [ ] Sì [ ] No |  |

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| PRSES |  |  |  |
| Responsabile magazzino |  |  |  |
| Fornitore/installatore |  |  |  |

# Allegato D - Nomina PRSES

FINALITÀ Formalizzare la persona incaricata del presidio della sicurezza delle attrezzature di immagazzinaggio.

Il Datore di lavoro di [RAGIONE SOCIALE], valutate competenze, esperienza, formazione e disponibilità operativa, nomina il/la Sig./Sig.ra __________________________ quale PRSES per il sito/area __________________________, con decorrenza dal __/__/____.

mantenere il funzionamento in sicurezza del sistema di stoccaggio;

conoscere le scaffalature presenti, i fornitori e la documentazione tecnica;

coordinare ispezioni, registrazioni, segnalazioni e interventi;

richiedere supporto tecnico quando necessario;

proporre blocchi, limitazioni, ripristini e rimessa in servizio;

collaborare con Datore di lavoro, RSPP, preposti e manutenzione;

promuovere formazione e rispetto delle procedure operative.

| Elemento | Compilazione |
| --- | --- |
| Nominativo PRSES |  |
| Sito/turno/area |  |
| Formazione ricevuta |  |
| Sostituto in assenza |  |
| Documenti consegnati | [ ] Procedura [ ] Manuali [ ] Registri [ ] Layout [ ] Cartelli |
| Note/limitazioni |  |

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di lavoro |  |  |  |
| PRSES per accettazione |  |  |  |
| RSPP per presa visione |  |  |  |

# Allegato E - Matrice RACI di sito

FINALITÀ Adattare la matrice responsabilità alla reale organizzazione aziendale e ai turni di lavoro.

| Attività | Responsabile esecutivo | Approva | Consultato | Informato | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo d’uso giornaliero |  |  |  |  |  |
| Segnalazione urto/danno |  |  |  |  |  |
| Interdizione area non sicura |  |  |  |  |  |
| Ispezione periodica |  |  |  |  |  |
| Ispezione straordinaria |  |  |  |  |  |
| Manutenzione/ripristino |  |  |  |  |  |
| Riconfigurazione livelli |  |  |  |  |  |
| Aggiornamento cartello di portata |  |  |  |  |  |
| Formazione nuovi operatori |  |  |  |  |  |
| Riesame KPI e audit |  |  |  |  |  |

# Allegato F - Checklist montaggio, consegna e messa in servizio

FINALITÀ Verificare che la scaffalatura sia correttamente montata, documentata e autorizzata prima dell’uso.

| Controllo | Esito | Note/Azione |
| --- | --- | --- |
| Disegno di montaggio disponibile e coerente con area | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. |  |
| Manuale di istruzioni disponibile | [ ] OK [ ] KO |  |
| Componenti integri e identificabili | [ ] OK [ ] KO |  |
| Montanti, spalle, correnti e controventi montati secondo disegno | [ ] OK [ ] KO |  |
| Ancoraggi installati e serrati secondo istruzioni | [ ] OK [ ] KO |  |
| Spine/sistemi anti-sgancio correnti presenti | [ ] OK [ ] KO |  |
| Verticalità/allineamenti entro tolleranze applicabili | [ ] OK [ ] KO |  |
| Protezioni passive installate ove previste | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. |  |
| Accessori anticaduta/supporti pallet installati ove previsti | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. |  |
| Cartello di portata presente e leggibile | [ ] OK [ ] KO |  |
| Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata | [ ] OK [ ] KO |  |
| Area pulita, sgombra e sicura | [ ] OK [ ] KO |  |
| Operatori informati su limiti e divieti | [ ] OK [ ] KO |  |
| DVR/procedure aggiornati o aggiornamento pianificato | [ ] OK [ ] KO |  |

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Installatore |  |  |  |
| Ispettore nominato |  |  |  |
| PRSES |  |  |  |
| Datore di lavoro/Delegato |  |  |  |

# Allegato G - Modello cartello di portata

FINALITÀ Fornire una struttura minima per il cartello da posizionare in modo visibile sulla scaffalatura o in prossimità.

NOTA Il cartello effettivo deve essere prodotto o validato dal fornitore/tecnico competente e deve essere coerente con la configurazione reale.

| Campo cartello | Valore da riportare |
| --- | --- |
| Identificativo scaffalatura/area |  |
| Fabbricante/fornitore |  |
| Disegno/configurazione di riferimento |  |
| Data/revisione cartello |  |
| Pallet ammessi |  |
| Peso massimo unità di carico | ________ kg |
| Portata massima per livello | ________ kg |
| Portata massima per campata/spalla | ________ kg |
| Schema livelli | Disegno/immagine da inserire |
| Divieti | Non superare portate; non modificare livelli; segnalare urti; non usare pallet danneggiati |
| Contatto per anomalie | PRSES / Preposto: __________________ |

# Allegato H - Istruzione operativa carico/scarico e deposito pallet

FINALITÀ Istruzione sintetica da usare per addestramento e affissione presso l’area operativa.

| Step | Azione | Controllo operativo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prima del deposito | Verifica peso, dimensioni, integrità pallet, stabilità e compatibilità con cartello di portata. |
| 2 | Avvicinamento | Procedi a velocità controllata, con forche adeguate, carico stabile e visuale sufficiente. |
| 3 | Posizionamento | Allinea il pallet alla campata; evita contatto con montanti, correnti, protezioni e pallet adiacenti. |
| 4 | Deposito | Appoggia completamente il pallet sui correnti/supporti; verifica sporgenza corretta e stabilità. |
| 5 | Prelievo | Inserisci le forche in modo centrato; solleva quanto basta; evita trascinamenti o urti. |
| 6 | Dopo l’operazione | Controlla che non vi siano merci instabili, urti o anomalie; segnala immediatamente eventuali problemi. |

## Comportamenti vietati

depositare pallet fuori sagoma o danneggiati;

spingere il pallet contro la scaffalatura;

trascinare pallet sui correnti;

depositare carichi non previsti;

ignorare urti o deformazioni;

rimuovere cartelli, protezioni o accessori.

# Allegato I - Checklist giornaliera operatore/preposto

FINALITÀ Eseguire un controllo visivo rapido prima dell’avvio attività o del turno.

| Controllo | Esito | Note / azione immediata |
| --- | --- | --- |
| Cartelli di portata visibili e leggibili | [ ] OK [ ] KO |  |
| Corsie libere, pulite e illuminate | [ ] OK [ ] KO |  |
| Vie di esodo e presidi antincendio liberi | [ ] OK [ ] KO |  |
| Assenza di urti/deformazioni visibili su montanti/correnti | [ ] OK [ ] KO |  |
| Protezioni passive presenti e integre | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. |  |
| Pallet stoccati integri e ben appoggiati | [ ] OK [ ] KO |  |
| Merci stabili, non sporgenti e contenute | [ ] OK [ ] KO |  |
| Assenza di pallet a terra in area non autorizzata | [ ] OK [ ] KO |  |
| Assenza di componenti rimossi o allentati | [ ] OK [ ] KO |  |
| Nessuna condizione di pericolo immediato | [ ] OK [ ] KO |  |

| Data | Turno | Area | Compilato da | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Allegato J - Registro ispezione d’uso

FINALITÀ Registrare anomalie rilevate dagli operatori o dai preposti durante l’uso ordinario.

| Data/ora | Area/campata | Anomalia rilevata | Azione immediata | Segnalata a | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Allegato K - Scheda ispezione periodica/annuale

FINALITÀ Supportare il PRSES e il tecnico esperto nel controllo programmato della scaffalatura.

| Controllo | Esito | Livello danno | Note/Azioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificazione scaffalatura e corrispondenza al layout/documenti | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Cartelli di portata presenti, leggibili e coerenti | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Montanti integri: deformazioni, ammaccature, tagli, corrosione | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Correnti integri: deformazioni, torsioni, anti-sgancio, appoggi | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Spalle/controventi integri e collegamenti serrati | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Ancoraggi presenti, serrati, non danneggiati | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Protezioni passive integre e fissate | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Accessori pallet/reti/arresti posteriori integri | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Pavimentazione: fessure, cedimenti, giunti, urti, dislivelli | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Verticalità e allineamento visivamente accettabili o misurati | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Pallet stoccati compatibili e integri | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Carichi stabili, compatti, non sporgenti | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Corsie, segnaletica e illuminazione adeguate | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Registro danni/manutenzioni aggiornato | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Formazione operatori e addestramento sito-specifico aggiornati | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Eventuali modifiche/riconfigurazioni documentate | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |
| Esiti ispezioni precedenti chiusi o monitorati | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. | Verde / Giallo / Rosso |  |

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| PRSES |  |  |  |
| Tecnico esperto |  |  |  |
| Datore di lavoro/Delegato |  |  |  |

# Allegato L - Scheda classificazione danni

FINALITÀ Attribuire una classificazione gestionale al danno e definire l’azione di controllo.

| Campo | Compilazione |
| --- | --- |
| Data/ora rilevazione |  |
| Scaffalatura/area/campata |  |
| Componente interessato | [ ] Montante [ ] Corrente [ ] Controvento [ ] Ancoraggio [ ] Protezione [ ] Altro |
| Descrizione danno |  |
| Possibile causa | [ ] Urto carrello [ ] Sovraccarico [ ] Sisma [ ] Corrosione [ ] Montaggio [ ] Altro |
| Foto allegate | [ ] Sì [ ] No |
| Documentazione consultata | [ ] Manuale [ ] Layout [ ] Registro [ ] Fornitore [ ] Tecnico |
| Classificazione | [ ] Verde [ ] Giallo [ ] Rosso [ ] Da valutare |
| Azione immediata | [ ] Monitoraggio [ ] Limitazione [ ] Interdizione [ ] Scarico campata [ ] Richiesta tecnico |
| Responsabile azione |  |
| Scadenza |  |
| Esito finale |  |

# Allegato M - Segnalazione danno/anomalia/urto

FINALITÀ Consentire a qualunque lavoratore di segnalare rapidamente un evento o una condizione anomala.

| Campo | Compilazione |
| --- | --- |
| Segnalato da |  |
| Data/ora |  |
| Area/campata |  |
| Tipo evento | [ ] Urto [ ] Danno visibile [ ] Carico instabile [ ] Pallet rotto [ ] Cartello assente [ ] Altro |
| Descrizione |  |
| Foto/video disponibili | [ ] Sì [ ] No |
| Carico presente sulla campata | [ ] Sì [ ] No |
| Azione immediata adottata | [ ] Area segnalata [ ] Preposto informato [ ] Operazioni sospese [ ] Nessuna |
| Ricevuto da PRSES/preposto |  |
| Data presa in carico |  |
| Numero ticket/NC |  |

ISTRUZIONE PER OPERATORI La segnalazione non comporta sanzione disciplinare quando effettuata in buona fede. La mancata segnalazione di urti o danni può esporre persone e beni a rischio grave.

# Allegato N - Registro manutenzione e ripristino

FINALITÀ Tracciare interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione e ripristino.

| Data | Area/campata | Intervento | Componenti sostituiti | Eseguito da | Documento allegato | Esito PRSES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Allegato O - Autorizzazione messa o rimessa in servizio

FINALITÀ Autorizzare formalmente l’uso di una scaffalatura nuova, riconfigurata, ripristinata o verificata dopo evento.

| Campo | Compilazione |
| --- | --- |
| Tipo autorizzazione | [ ] Nuova installazione [ ] Ripristino [ ] Riconfigurazione [ ] Post evento [ ] Altro |
| Area/scaffalatura |  |
| Documenti verificati | [ ] Manuale [ ] Layout [ ] Cartello [ ] Registro [ ] Dichiarazione montaggio [ ] Ripristino [ ] Verifica tecnica |
| Limitazioni d’uso | [ ] Nessuna [ ] Sì, descrivere: ______________________________ |
| Formazione/istruzioni comunicate | [ ] Sì [ ] No |
| DVR/procedure aggiornate | [ ] Sì [ ] No [ ] Non necessario |
| Data autorizzazione |  |
| Validità/condizioni |  |

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| PRSES |  |  |  |
| Datore di lavoro/Delegato |  |  |  |
| Preposto area |  |  |  |

# Allegato P - Richiesta e approvazione riconfigurazione

FINALITÀ Gestire ogni variazione di livelli, correnti, configurazione, accessori o destinazione d’uso.

| Campo | Compilazione |
| --- | --- |
| Richiedente |  |
| Area/campata interessata |  |
| Motivo modifica |  |
| Configurazione attuale |  |
| Configurazione richiesta |  |
| Nuove unità di carico/peso |  |
| Carrelli/operatività modificati | [ ] Sì [ ] No |
| Verifica fornitore/tecnico richiesta | [ ] Sì [ ] No |
| Esito verifica tecnica |  |
| Documenti da aggiornare | [ ] Layout [ ] Manuale [ ] Cartello [ ] DVR [ ] Registro [ ] Formazione |
| Autorizzazione esecuzione | [ ] Approvata [ ] Respinta [ ] Sospesa |
| Rimessa in servizio n. |  |

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Richiedente |  |  |  |
| PRSES |  |  |  |
| Fornitore/Tecnico |  |  |  |
| Datore di lavoro/Delegato |  |  |  |

# Allegato Q - Piano formazione e addestramento

FINALITÀ Pianificare i contenuti formativi minimi per tutte le figure coinvolte.

| Figura | Modulo formativo | Durata prevista | Modalità | Periodicità/refresh | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRSES | Gestione sicurezza scaffalature, ispezioni, danni, registri, fornitori |  | [ ] Aula [ ] Campo |  |  |
| Preposti | Vigilanza, blocchi, segnalazione danni, emergenza |  | [ ] Aula [ ] Campo |  |  |
| Carrellisti | Uso sito-specifico scaffalature, pallet, portate, urti, segnalazioni |  | [ ] Campo |  |  |
| Operatori magazzino | Controlli d’uso, carichi, divieti, emergenze |  | [ ] Aula [ ] Campo |  |  |
| Manutentori | Procedure intervento, permessi, lavori in quota, registrazioni |  | [ ] Aula [ ] Campo |  |  |
| Appaltatori | Regole sito, interferenze, segregazione aree, emergenze |  | [ ] Briefing |  |  |

# Allegato R - Registro formazione/addestramento sito-specifico

FINALITÀ Documentare la formazione e l’addestramento pratico svolti sul magazzino reale.

| Data | Nominativo | Mansione | Modulo | Addestramento pratico effettuato | Esito | Firma partecipante | Firma formatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [ ] Sì [ ] No |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] Sì [ ] No |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] Sì [ ] No |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] Sì [ ] No |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] Sì [ ] No |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] Sì [ ] No |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] Sì [ ] No |  |  |  |

# Allegato S - Checklist post evento straordinario/sisma/urto grave

FINALITÀ Guidare la verifica immediata dopo eventi che possono compromettere sicurezza e stabilità.

ATTIVAZIONE Usare questo allegato dopo sisma percepito, urto rilevante, caduta merci, incendio, allagamento, cedimento pavimentazione, incidente o qualsiasi evento che possa aver alterato la struttura.

| Controllo | Esito | Note/Azione |
| --- | --- | --- |
| Area immediatamente interdetta e segnalata | [ ] Sì [ ] No |  |
| Persone evacuate/controllate | [ ] Sì [ ] No |  |
| Presenza feriti o necessità soccorso | [ ] No [ ] Sì |  |
| Carichi instabili o spostati | [ ] No [ ] Sì |  |
| Caduta merci o pallet | [ ] No [ ] Sì |  |
| Deformazioni visibili montanti/correnti | [ ] No [ ] Sì |  |
| Ancoraggi/fissaggi danneggiati | [ ] No [ ] Sì |  |
| Pavimento danneggiato/fessurato/ceduto | [ ] No [ ] Sì |  |
| Cartelli/protezioni/accessori danneggiati | [ ] No [ ] Sì |  |
| Ispezione straordinaria PRSES avviata | [ ] Sì [ ] No |  |
| Supporto tecnico/fornitore richiesto | [ ] Sì [ ] No [ ] N.A. |  |
| Rimessa in servizio vietata fino ad autorizzazione | [ ] Sì [ ] No |  |

# Allegato T - Elenco documenti da conservare nel fascicolo scaffalatura

FINALITÀ Verificare che la documentazione sia completa, aggiornata e consultabile.

| Documento | Stato | Ubicazione/Note |
| --- | --- | --- |
| DVR con rischi scaffalature | [ ] Presente [ ] Assente [ ] Da aggiornare |  |
| Piano di emergenza | [ ] Presente [ ] Assente [ ] Da aggiornare |  |
| Disegno di montaggio/layout | [ ] Presente [ ] Assente [ ] Da aggiornare |  |
| Manuale di istruzioni scaffalatura | [ ] Presente [ ] Assente |  |
| Manuali attrezzature di movimentazione | [ ] Presente [ ] Assente |  |
| Dichiarazione corretto montaggio | [ ] Presente [ ] Assente |  |
| Documenti di validazione/verifica | [ ] Presente [ ] Assente [ ] N.A. |  |
| Procedure lavoro: carico/scarico, ispezione, manutenzione | [ ] Presente [ ] Assente |  |
| Registri ispezioni | [ ] Presente [ ] Assente |  |
| Registri manutenzione/ripristino | [ ] Presente [ ] Assente |  |
| Cartello di portata | [ ] Presente [ ] Assente [ ] Da aggiornare |  |
| Formazione/addestramento | [ ] Presente [ ] Assente [ ] Da aggiornare |  |
| Nomina PRSES | [ ] Presente [ ] Assente [ ] N.A. |  |

# Allegato U - Piano audit e KPI

FINALITÀ Programmare verifiche periodiche sull’efficacia della procedura e sull’andamento dei danni.

| Periodo | Area audit | KPI verificati | Esito | Azioni richieste | Responsabile | Scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KPI | Valore periodo | Target | Scostamento | Commento/azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % ispezioni d’uso eseguite |  |  |  |  |
| Danni per 1.000 movimentazioni |  |  |  |  |
| Tempo medio chiusura danni |  |  |  |  |
| % personale formato |  |  |  |  |
| NC documentali aperte |  |  |  |  |

# Allegato V - Permesso lavoro in quota/intervento su scaffalatura

FINALITÀ Autorizzare lavori non ordinari su scaffalature con rischi di quota, interferenze o modifica dell’area.

| Campo | Compilazione |
| --- | --- |
| Data e ora intervento |  |
| Area/campata |  |
| Tipo attività | [ ] Ispezione [ ] Manutenzione [ ] Montaggio [ ] Smontaggio [ ] Ripristino [ ] Altro |
| Impresa/personale |  |
| Attrezzatura accesso quota | [ ] PLE [ ] Trabattello [ ] Scala consentita da valutazione [ ] Altro |
| DPI previsti |  |
| Area segregata | [ ] Sì [ ] No |
| Interferenze gestite | [ ] Sì [ ] No |
| Divieto arrampicamento ricordato | [ ] Sì [ ] No |
| Emergenza/recupero considerati | [ ] Sì [ ] No |
| Autorizzazione inizio |  |
| Chiusura lavoro e area restituita |  |

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Richiedente |  |  |  |
| Preposto |  |  |  |
| PRSES |  |  |  |
| Esecutore |  |  |  |

# Allegato W - Verifica scaffalatura usata/esistente/priva di documentazione

FINALITÀ Definire il percorso di validazione prima dell’uso di scaffalature usate o con fascicolo incompleto.

| Verifica | Esito | Note / azioni |
| --- | --- | --- |
| Identificazione fabbricante/modello/componenti | [ ] OK [ ] KO |  |
| Manuale istruzioni recuperato o redatto | [ ] OK [ ] KO |  |
| Layout e configurazione reale rilevati | [ ] OK [ ] KO |  |
| Portate documentate o calcolate da tecnico | [ ] OK [ ] KO |  |
| Prove/certificati o dati tecnici disponibili | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. |  |
| Componenti integri e compatibili tra loro | [ ] OK [ ] KO |  |
| Verifica pavimentazione/ancoraggi | [ ] OK [ ] KO |  |
| Verifica sismica valutata | [ ] OK [ ] KO [ ] N.A. |  |
| Validazione statica/documentale/montaggio/d’uso | [ ] OK [ ] KO |  |
| Cartello portata prodotto/validato | [ ] OK [ ] KO |  |
| DVR aggiornato | [ ] OK [ ] KO |  |
| Autorizzazione uso rilasciata | [ ] OK [ ] KO |  |

DECISIONE Se uno o più requisiti essenziali non sono soddisfatti, la scaffalatura non deve essere utilizzata fino a completamento della valutazione tecnica e documentale.

# Allegato X - Scheda emergenza specifica scaffalature

FINALITÀ Integrare il piano di emergenza aziendale con azioni specifiche per eventi su scaffalature.

| Scenario | Azioni immediate | Chi attiva | Chi supporta |
| --- | --- | --- | --- |
| Caduta unità di carico | Fermare area, verificare feriti, interdire, chiamare soccorsi se necessario, informare PRSES | Preposto/operatore | Addetti emergenza, PRSES |
| Collasso parziale/totale | Evacuare area, bloccare accessi, attivare emergenza, non rimuovere materiali senza piano | Preposto | Datore di lavoro, RSPP, soccorsi |
| Urto grave su montante/corrente | Fermare attività, scaricare se sicuro e autorizzato, interdire, ispezione straordinaria | Operatore/preposto | PRSES, manutenzione |
| Sisma | Applicare piano emergenza, evacuare secondo procedure, ispezione prima della ripresa | Datore di lavoro/preposti | Addetti emergenza, PRSES |
| Incendio in area scaffalature | Allarme, evacuazione, soccorsi, mantenere accessi liberi, non recuperare merci | Chi rileva evento | Squadra emergenza |

| Contatti emergenza | Numero/Nominativo |
| --- | --- |
| Addetti primo soccorso |  |
| Addetti antincendio |  |
| PRSES |  |
| Preposto turno |  |
| Responsabile manutenzione |  |
| Fornitore scaffalature |  |

# Allegato Y - Registro non conformità e azioni correttive

FINALITÀ Gestire deviazioni dalla procedura, documenti mancanti, danni ricorrenti e azioni di miglioramento.

| N. | Data | Non conformità | Rischio | Azione correttiva | Responsabile | Scadenza | Chiusura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Allegato Z - Regole d’oro da affiggere in magazzino

FINALITÀ Estratto sintetico per bacheca, briefing e formazione operativa.

LE 12 REGOLE D’ORO 1) Rispetta il cartello di portata. 2) Usa solo pallet integri e compatibili. 3) Non superare peso e dimensioni ammessi. 4) Deposita il pallet in appoggio completo. 5) Non urtare la scaffalatura. 6) Segnala ogni urto. 7) Non spostare correnti o accessori. 8) Non rimuovere protezioni. 9) Non arrampicarti. 10) Mantieni libere corsie e vie di esodo. 11) Blocca l’area se vedi un pericolo. 12) Usa la scaffalatura solo se documentata e autorizzata.

| Comportamento | Cosa fare |
| --- | --- |
| Vedo un pallet rotto | Non depositarlo; avvisa il preposto. |
| Urto una scaffalatura | Fermo il mezzo, metto in sicurezza e segnalo subito. |
| Il cartello di portata non è leggibile | Non carico la campata e avviso il PRSES. |
| Devo cambiare altezza a un livello | Non intervengo; apro richiesta di riconfigurazione. |
| Devo lavorare sopra 2 m | Uso solo attrezzatura autorizzata e permesso lavoro. |
| Dopo sisma o urto grave | Non riprendo l’uso senza ispezione straordinaria. |

FONTI

# Fonti tecniche e note di utilizzo

Fonte tecnica principale utilizzata per la predisposizione del presente modello: Inail, “Scaffalature porta pallet. Scelta, uso e manutenzione: approfondimenti tematici”, Collana Salute e Sicurezza, 2026, realizzata in collaborazione con ANIMA e AISEM. Il presente documento è una rielaborazione operativa aziendale e non riproduce integralmente la pubblicazione.

Il modello deve essere integrato con i manuali dei fornitori delle scaffalature effettivamente installate, con il DVR aziendale, con la documentazione di progettazione e montaggio, con la valutazione del rischio sismico, con le condizioni del sito e con eventuali procedure già presenti nel sistema di gestione aziendale.

Le norme tecniche UNI/UNI EN richiamate sono soggette ad aggiornamento. L’azienda deve verificare l’edizione applicabile al momento dell’acquisto, modifica, controllo o audit.