[RAGIONE SOCIALE AZIENDA]

PROCEDURA AZIENDALE

AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Procedura di identificazione, censimento, valutazione dei rischi, autorizzazione all'ingresso, gestione operativa, emergenza e salvataggio

| Codice documento | PG-HSE-ACSI-01 | Revisione | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data emissione | 21/05/2026 | Stato | Bozza aziendale da personalizzare e approvare |
| Riferimento tecnico principale | UNI 11958:2024 | Ambito | Salute e sicurezza sul lavoro |
| Process owner | Datore di Lavoro / HSE / RSPP | Applicazione | Siti, reparti, cantieri e appalti aziendali |

Approvazioni e distribuzione

| Elaborato da | Nome/Ruolo: ________________________________ Data: ____/____/______ Firma: ________________________________ |
| --- | --- |
| Verificato da | RSPP/ASPP: ________________________________ Medico competente: ________________________________ RLS: ________________________________ |
| Approvato da | Datore di Lavoro: ________________________________ Data: ____/____/______ Firma: ________________________________ |
| Distribuzione controllata | [ ] Direzione [ ] HSE/RSPP [ ] Preposti [ ] Manutenzione [ ] Produzione [ ] Appaltatori qualificati [ ] Altro: __________ |
| Riservatezza | Documento interno. La riproduzione, distribuzione o modifica è consentita solo secondo le regole aziendali di gestione documentale. |

Modello professionale conforme all'impostazione preventiva e procedurale della UNI 11958:2024. Deve essere integrato con DVR, DUVRI/PSC/POS, organigramma, planimetrie, misure strumentali e procedure di sito.

# Prefazione

La presente procedura aziendale disciplina la gestione delle attività svolte in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Tali attività costituiscono una categoria di lavoro ad alto rischio perché l'esposizione può derivare da condizioni non sempre visibili o percepibili: atmosfere carenti o arricchite di ossigeno, gas e vapori tossici, atmosfere infiammabili o esplosive, residui di sostanze, materiali incoerenti, allagamenti, accessi difficoltosi, possibilità di intrappolamento e tempi di soccorso incompatibili con l'evoluzione dell'emergenza.

La procedura è stata redatta come strumento operativo interno per trasformare i criteri tecnici della UNI 11958:2024 in un sistema aziendale documentato. Essa non si limita a descrivere regole generali, ma introduce un percorso completo: censimento degli ambienti, classificazione, valutazione dei rischi, definizione delle misure, autorizzazione all'ingresso, controllo pre-ingresso, esecuzione sorvegliata, gestione dell'emergenza, chiusura dell'intervento e miglioramento continuo.

Il documento è destinato a Datore di Lavoro, dirigenti, RSPP, ASPP, preposti, lavoratori entranti, lavoratori attendenti, squadre di salvataggio, medico competente, RLS, responsabili manutenzione, responsabili produzione, ufficio acquisti, imprese appaltatrici e lavoratori autonomi qualificati. Ogni soggetto coinvolto deve conoscere le parti pertinenti al proprio ruolo e applicarle prima, durante e dopo l'attività.

L'impostazione adottata è coerente con i principi di prevenzione: evitare l'ingresso quando tecnicamente possibile, eliminare i pericoli alla fonte, ridurre i rischi residui, controllare le condizioni atmosferiche, isolare l'ambiente da fonti di energia o materia, garantire comunicazione continua, predisporre misure di recupero e pianificare il soccorso senza esporre ulteriori lavoratori a pericoli non controllati.

Il presente modello deve essere personalizzato dall'azienda. Le soglie operative, le dotazioni minime, i nominativi dei responsabili, le caratteristiche degli ambienti, le planimetrie, i numeri di emergenza interni, i contatti dei servizi esterni, i requisiti sanitari, i piani di formazione e le procedure specifiche di sito devono essere definiti nel DVR, nel sistema di gestione HSE, nei documenti di coordinamento e nella modulistica allegata.

La procedura deve essere applicata con rigore anche quando l'attività appare breve, ripetitiva o semplice. La ripetitività non riduce il rischio: in ambienti confinati o sospetti di inquinamento condizioni apparentemente stabili possono cambiare rapidamente per effetto di lavorazioni, ventilazione insufficiente, residui, fermentazioni, rilascio di sostanze, guasti impiantistici, eventi meteorologici o interferenze esterne.

L'utilizzo della modulistica allegata è parte integrante del controllo operativo. Le schede, le check-list e i permessi devono essere compilati prima dell'ingresso e aggiornati durante l'attività ogni volta che cambiano condizioni, fasi di lavoro, personale, attrezzature, misure atmosferiche o scenario di emergenza. Nessun modulo deve essere firmato in modo meramente formale: la firma attesta un controllo effettivo, tracciabile e riferito all'intervento specifico.

Nota d'uso: la presente procedura è un modello professionale generale. Prima dell'adozione deve essere validata da Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente, RLS e funzioni aziendali interessate, tenendo conto del contesto produttivo e della legislazione applicabile.

# Dati di gestione del documento

Scheda documento

| Titolo | Procedura aziendale per attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento |
| --- | --- |
| Codice | PG-HSE-ACSI-01 |
| Revisione | 00 |
| Data | 21/05/2026 |
| Norma tecnica di riferimento | UNI 11958:2024 - Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - Criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi |
| Processo aziendale | Salute, sicurezza, manutenzione, produzione, appalti, emergenze |
| Validità | Fino a revisione o comunque non oltre il riesame periodico aziendale definito dal sistema documentale |
| Archiviazione | Archivio HSE aziendale; copia controllata disponibile ai preposti e ai soggetti autorizzati |
| Documenti collegati | DVR, DUVRI, PSC/POS se applicabili, procedure emergenza, piano formazione, registro DPI/APVR, registro attrezzature, planimetrie, schede di sicurezza, permessi di lavoro |

Registro revisioni

| Rev. | Data | Descrizione modifica | Redatto | Verificato | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 21/05/2026 | Prima emissione del modello aziendale basato sui criteri UNI 11958:2024 | ________ | ________ | ________ |
| 01 | ____/____/______ | Aggiornamento a seguito di riesame, audit, modifica impianto, infortunio/near miss o aggiornamento normativo | ________ | ________ | ________ |
| 02 | ____/____/______ | Aggiornamento successivo | ________ | ________ | ________ |

# Sommario

1. Scopo e obiettivi della procedura

2. Campo di applicazione e criteri di esclusione

3. Riferimenti normativi, tecnici e documentali

4. Definizioni, abbreviazioni e concetti chiave

5. Principi generali di prevenzione

6. Ruoli, responsabilità e autorità operative

7. Processo aziendale per attività in ambienti confinati

8. Censimento, classificazione e aggiornamento degli ambienti

9. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi

10. Pianificazione preliminare dell'intervento

11. Autorizzazione all'ingresso e permesso di lavoro

12. Allestimento dell'area di lavoro

13. Monitoraggio atmosferico e criteri di accettabilità

14. Bonifica, svuotamento e ventilazione

15. Isolamento da energia e materia: lock-out, tag-out e try-out

16. Esecuzione del lavoro all'interno dell'ambiente

17. Attrezzature, strumentazione, DPC, DPI e APVR

18. Appalti, imprese esterne e rischi interferenziali

19. Emergenza, autosoccorso, salvataggio senza ingresso e con ingresso

20. Conclusione delle operazioni, ripristino e debriefing

21. Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria

22. Registrazioni, conservazione documentale, audit e miglioramento

23. Allegati operativi e modulistica aziendale

# 1. Scopo e obiettivi della procedura

La procedura stabilisce il metodo aziendale per identificare, valutare, autorizzare, eseguire e chiudere in sicurezza le attività che prevedono o possono prevedere l'ingresso di lavoratori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, compresi gli ambienti assimilabili individuati a seguito di specifica analisi.

Gli obiettivi operativi sono i seguenti:

prevenire accessi non autorizzati, non pianificati o non adeguatamente controllati;

assicurare il censimento e la classificazione degli ambienti presenti nel ciclo produttivo e nelle aree temporaneamente gestite dall'azienda;

verificare in via prioritaria se l'attività possa essere eseguita senza ingresso di personale;

identificare i pericoli presenti, potenziali, evolutivi e interferenziali;

definire misure tecniche, organizzative e procedurali coerenti con i rischi riscontrati;

garantire la disponibilità di attrezzature, strumentazione, DPC, DPI e APVR idonei;

attribuire ruoli, responsabilità e autorità decisionali in modo non ambiguo;

formalizzare l'autorizzazione all'ingresso mediante permesso e check-list;

garantire la sorveglianza continua del lavoratore entrante da parte del lavoratore attendente;

predisporre un piano di emergenza e salvataggio praticabile prima dell'inizio dei lavori;

documentare conclusione, anomalie, near miss, lezioni apprese e azioni correttive.

L'applicazione della procedura è obbligatoria per ogni attività programmata, straordinaria, urgente o emergenziale che comporti l'ingresso totale o parziale del corpo di un lavoratore in uno spazio circoscritto con caratteristiche di confinamento o sospetto inquinamento. L'urgenza produttiva non costituisce motivo per derogare alle verifiche minime di sicurezza.

# 2. Campo di applicazione e criteri di esclusione

La procedura si applica a tutti i siti, reparti, cantieri, aree impiantistiche, locali tecnici, installazioni temporanee, aree appaltate e pertinenze aziendali nelle quali siano presenti ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento oppure ambienti assimilabili. La valutazione deve essere svolta caso per caso, considerando ambiente, attività, sostanze, impianti collegati, precedenti utilizzi e condizioni di emergenza prevedibili.

Rientrano ordinariamente nel campo di applicazione, a titolo esemplificativo:

serbatoi, cisterne, silos, recipienti, vasche, reattori, autoclavi e contenitori di processo;

pozzetti, camerette, condotte, fognature, canali, collettori, intercapedini e cunicoli;

scavi ristretti, trincee, vani tecnici, locali chiusi o parzialmente chiusi con accesso difficoltoso;

ambienti con ventilazione naturale sfavorevole, rischio di accumulo di gas o vapori, residui o sostanze pregresse;

ambienti nei quali l'attività svolta può generare gas, vapori, fumi, aerosol, polveri, atmosfere esplosive o carenza di ossigeno;

ambienti nei quali il recupero di un lavoratore non collaborante richiede apprestamenti, attrezzature o procedure specialistiche.

Sono esclusi i luoghi ordinari di lavoro che, a seguito di valutazione documentata, non presentano caratteristiche di confinamento, sospetto inquinamento, accesso/uscita difficoltosa, ventilazione sfavorevole o condizioni pericolose non eliminabili con le ordinarie misure di prevenzione. Restano comunque applicabili le procedure aziendali generali di sicurezza, gestione appalti, emergenza, lavori elettrici, lavori a caldo, lavori in quota e gestione sostanze pericolose.

La classificazione di un ambiente come non rientrante nel campo della presente procedura deve essere motivata e riesaminata quando cambiano configurazione, destinazione d'uso, contenuto, impianti collegati, modalità di accesso, attività da svolgere o condizioni di contesto.

# 3. Riferimenti normativi, tecnici e documentali

La procedura è predisposta tenendo conto del quadro legislativo e tecnico applicabile alla gestione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. I riferimenti devono essere verificati periodicamente dalla funzione HSE/RSPP e aggiornati in caso di modifiche legislative, nuove norme tecniche, nuove interpretazioni aziendali o cambiamenti organizzativi.

Riferimenti principali

| Categoria | Riferimento | Uso nella procedura |
| --- | --- | --- |
| Legislazione | D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | Quadro generale di tutela della salute e sicurezza, valutazione dei rischi, obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, appalti, DPI, emergenze, segnaletica, luoghi di lavoro e attrezzature. |
| Legislazione | D.P.R. 177/2011 | Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; requisiti da verificare negli appalti. |
| Norma tecnica | UNI 11958:2024 | Criteri per classificazione, censimento, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, procedure operative, emergenza, attrezzature, DPI/DPC e ruoli. |
| Norme segnaletica | UNI 7543-1, UNI 7545-32, UNI EN ISO 7010 | Criteri per colori, segnali di sicurezza e indicazione del pericolo in prossimità degli accessi agli ambienti censiti. |
| Protezione respiratoria | UNI 11719 e UNI EN 529 ove applicabile | Criteri aziendali per scelta, uso, manutenzione e gestione del programma di protezione delle vie respiratorie. |
| Permessi di lavoro | UNI 10449 ove applicabile | Riferimento gestionale per la formulazione e gestione dei permessi di lavoro in attività manutentive e speciali. |
| Impianti elettrici | CEI 64-8/7 - Sezione 706 ove applicabile | Criteri per luoghi conduttori ristretti e compatibilità delle attrezzature elettriche. |
| ATEX | Direttiva 2014/34/UE, D.Lgs. 81/2008 Titolo XI e norme tecniche specifiche ove applicabili | Prevenzione e protezione in caso di atmosfere potenzialmente esplosive, scelta attrezzature e sorgenti di innesco. |
| Documenti aziendali | DVR, DUVRI, PSC/POS, procedure emergenza, schede SDS, registro DPI/APVR, registro manutenzioni | Integrazione operativa della presente procedura nei processi aziendali e negli appalti. |

# 4. Definizioni, abbreviazioni e concetti chiave

Le definizioni operative riportate di seguito sono utilizzate per garantire uniformità di linguaggio e ridurre le ambiguità nelle fasi di pianificazione, autorizzazione, esecuzione e soccorso.

Glossario operativo

| Termine | Definizione operativa aziendale |
| --- | --- |
| Ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento | Spazio circoscritto, non destinato alla presenza continuativa di lavoratori, nel quale l'ingresso è possibile per eseguire un'attività ma le vie di accesso/uscita sono limitate o difficoltose, la ventilazione può essere sfavorevole e non è possibile escludere condizioni pericolose per salute e sicurezza. |
| Ambiente assimilabile | Ambiente non espressamente ricompreso nella classificazione legislativa specifica, ma che presenta caratteristiche strutturali o pericoli analoghi e deve quindi essere gestito con criteri equivalenti. |
| Ingresso | Accesso totale o parziale del corpo del lavoratore nello spazio circoscritto. Anche l'inserimento del busto o della testa può costituire ingresso ai fini della presente procedura. |
| Lavoratore entrante | Lavoratore autorizzato a operare all'interno dell'ambiente, formato, addestrato, idoneo e dotato dei dispositivi previsti. |
| Lavoratore attendente | Lavoratore incaricato di restare all'esterno, sorvegliare l'attività, mantenere la comunicazione, impedire accessi non autorizzati, ordinare l'evacuazione e attivare l'emergenza. |
| Preposto | Figura che sovrintende le attività, verifica l'applicazione della procedura, controlla le condizioni operative, autorizza l'avvio se previsto e dispone sospensione, evacuazione o emergenza. |
| Squadra di salvataggio | Personale addestrato e attrezzato per gestire il recupero di emergenza secondo il piano predisposto, senza ingresso o con ingresso quando necessario e sicuro. |
| Autorizzazione all'ingresso | Documento/permesso che formalizza l'idoneità delle condizioni pre-ingresso, assegna ruoli, riporta esiti dei controlli e consente l'accesso solo dopo verifica positiva. |
| Atmosfera pericolosa | Condizione atmosferica interna o potenzialmente evolutiva che può causare danni per carenza/eccesso di ossigeno, tossicità, infiammabilità, esplosività o presenza di aerosol/polveri pericolose. |
| IDLH | Condizione immediatamente pericolosa per la vita o la salute, presente o prevedibile durante l'attività, che richiede prevenzione rigorosa, evacuazione o protezione specifica. |
| Lock-out | Isolamento fisico e blocco di una fonte di energia o materia per impedire avviamenti, rilasci o alimentazioni indesiderate. |
| Tag-out | Segnalazione visibile associata al blocco, con indicazione del divieto, del responsabile e della condizione di isolamento. |
| Try-out | Verifica effettiva dell'assenza di energia, movimento, pressione, flusso o rilascio residuo dopo l'isolamento. |
| APVR | Apparecchio di protezione delle vie respiratorie scelto in funzione della valutazione dei rischi e gestito mediante programma aziendale di protezione respiratoria. |
| DPC/DPI | Dispositivi di protezione collettiva e individuale individuati a seguito della valutazione dei rischi e utilizzati dopo formazione e addestramento. |
| Rischio interferenziale | Rischio derivante dall'interazione tra attività, imprese, impianti, lavoratori, mezzi, energia, materia o contesto operativo. |
| Salvataggio senza ingresso | Recupero del lavoratore dall'esterno mediante attrezzature e procedure predisposte, senza far entrare altri operatori nell'ambiente. |
| Salvataggio con ingresso | Intervento della squadra di salvataggio all'interno dell'ambiente, ammesso solo se pianificato, protetto e compatibile con le condizioni presenti. |

# 5. Principi generali di prevenzione

La gestione aziendale degli ambienti confinati deve seguire una gerarchia di controllo. L'ingresso è l'ultima opzione, non la prima. Ogni richiesta di lavoro deve essere valutata per verificare se l'obiettivo può essere raggiunto dall'esterno o mediante soluzioni alternative.

Gerarchia di controllo

| Priorità | Principio | Applicazione aziendale |
| --- | --- | --- |
| 1 | Evitare l'ingresso | Utilizzare ispezione remota, attrezzature dall'esterno, pulizia meccanizzata, sonde, robot, sistemi di drenaggio, smontaggi o metodi alternativi quando praticabili. |
| 2 | Eliminare il pericolo | Svuotare, bonificare, lavare, inertizzare solo se gestito con criteri controllati, rimuovere residui, sezionare linee, eliminare sorgenti di innesco, isolare energia e materia. |
| 3 | Ridurre e controllare il rischio | Ventilare, monitorare, delimitare, presidiare, usare DPC/DPI/APVR, limitare numero e permanenza dei lavoratori, programmare pause e turnazioni. |
| 4 | Autorizzare formalmente | Consentire l'ingresso solo con permesso compilato, ruoli assegnati, misure attuate, atmosfera verificata e piano di emergenza pronto. |
| 5 | Sorvegliare e comunicare | Mantenere lavoratore attendente all'esterno, comunicazione continua, verifica delle condizioni e potere di stop work immediato. |
| 6 | Preparare il soccorso | Predisporre auto-soccorso, recupero senza ingresso e, se necessario, squadra di salvataggio con ingresso protetto e coordinamento con servizi esterni. |
| 7 | Imparare dall'esperienza | Registrare anomalie, near miss, problemi di procedura, tempi di recupero, criticità dei DPI e aggiornare censimento, valutazione e formazione. |

Ogni lavoratore coinvolto ha diritto e dovere di fermare l'attività quando percepisce una condizione non prevista, una variazione dello scenario, un malfunzionamento, un allarme, una perdita di comunicazione, un dubbio sulla propria sicurezza o una discrepanza rispetto al permesso di ingresso. Lo stop work non costituisce inadempienza ma misura preventiva obbligatoria.

La procedura vieta espressamente il soccorso impulsivo da parte di personale non addestrato o privo di protezione. Il tentativo di recupero deve essere effettuato secondo il piano predisposto, privilegiando sempre l'auto-soccorso e il salvataggio senza ingresso quando tecnicamente possibile.

# 6. Ruoli, responsabilità e autorità operative

La sicurezza negli ambienti confinati richiede una catena di responsabilità chiara. La seguente matrice assegna compiti minimi; l'organigramma aziendale può integrare ulteriori responsabilità purché non riduca i presidi indicati.

Matrice ruoli e responsabilità

| Ruolo | Responsabilità principali | Autorità/decisioni |
| --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro | Assicura DVR, risorse, organizzazione, formazione, idoneità sanitaria, attrezzature, procedure, qualificazione appaltatori e riesame del sistema. | Approva procedura, nomina ruoli, definisce policy stop work e accetta le misure residue. |
| Datore di Lavoro committente | Fornisce informazioni sui luoghi, rischi, precedenti utilizzi, procedure, emergenze e coordina imprese esterne. | Autorizza attività appaltate solo con documenti e requisiti verificati. |
| RSPP/HSE | Supporta valutazione rischi, procedure, censimento, formazione, audit, indagine near miss, scelta misure e coordinamento documentale. | Propone sospensione in caso di inadeguatezza documentale o tecnica. |
| Medico competente | Valuta idoneità alla mansione specifica, collabora alla valutazione dei rischi, definisce limitazioni sanitarie e supporta emergenza sanitaria. | Esprime giudizio di idoneità e prescrizioni sanitarie. |
| RLS | È consultato su valutazione, procedure, formazione, DPI e miglioramenti; raccoglie segnalazioni dei lavoratori. | Formula osservazioni e richieste di miglioramento. |
| Preposto | Sovrintende attività, verifica personale, attrezzature, DPI, comunicazioni, misure pre-ingresso, permesso, permanenza condizioni e chiusura. | Autorizza avvio se designato, dispone sospensione, evacuazione, emergenza e conclusione. |
| Lavoratore entrante | Esegue solo attività autorizzate, mantiene comunicazione, usa DPI/APVR, segnala anomalie, abbandona l'ambiente in caso di allarme o ordine. | Ha potere di stop work e auto-evacuazione immediata. |
| Lavoratore attendente | Sorveglia dall'esterno, non si distrae, impedisce accessi non autorizzati, mantiene contatto, controlla condizioni, attiva emergenza. | Ordina evacuazione e allerta preposto/soccorsi secondo procedura. |
| Squadra di salvataggio | Esegue recupero senza ingresso o con ingresso secondo piano, addestramento e dotazioni. Non improvvisa interventi non valutati. | Interviene solo se le condizioni e le attrezzature consentono soccorso sicuro. |
| Responsabile manutenzione/produzione | Programma attività, rende disponibili informazioni impiantistiche, isolamento, bonifica, accessi, mezzi e risorse. | Conferma stato impianto, fermate, sezionamenti e ripristini. |
| Impresa appaltatrice/lavoratore autonomo | Garantisce requisiti di qualificazione, personale formato/idoneo, attrezzature, DPI, procedure e cooperazione con committente. | Non avvia attività senza autorizzazione e segnala criticità al committente. |

Matrice RACI sintetica (R = responsabile operativo, A = accountable, C = consultato, I = informato)

| Attività | DL | RSPP/HSE | MC | Preposto | Entrante | Attend. | Squadra | Appalt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Censimento ambienti | A | R | C | C | I | I | I | C |
| Valutazione rischi | A | R | C | C | I | I | C | C |
| Verifica qualificazione appaltatore | A | R | I | C | I | I | I | R |
| Pianificazione intervento | A | C | C | R | C | C | C | R |
| Permesso di ingresso | A | C | I | R | I | I | I | C |
| Allestimento e controlli | I | C | I | R | C | C | C | C |
| Esecuzione lavoro | I | I | I | R | R | C | I | R |
| Emergenza/salvataggio | I | C | C | A/R | C | R | R | C |
| Chiusura e debriefing | I | C | I | R | C | C | C | C |
| Audit e miglioramento | A | R | C | C | I | I | C | C |

# 7. Processo aziendale per attività in ambienti confinati

Il processo aziendale deve essere applicato come sequenza vincolante. Il passaggio alla fase successiva è consentito solo quando i controlli della fase precedente risultano positivi o quando sono state definite e attuate misure correttive documentate.

Flusso operativo aziendale

| Fase | Output minimo | Gate decisionale |
| --- | --- | --- |
| 1. Censimento e classificazione | Registro ambienti, schede ambiente, planimetrie, segnaletica. | Ambiente incluso o escluso con motivazione documentata. |
| 2. Richiesta di intervento | Descrizione attività, motivazione, durata, personale, impianti interessati, urgenza. | Verifica preliminare se l'ingresso è evitabile. |
| 3. Valutazione rischi specifica | Scheda rischi, pericoli, interferenze, misure, monitoraggi, emergenza. | Rischi residui accettabili solo con misure definite. |
| 4. Pianificazione | Cronoprogramma, ruoli, attrezzature, DPI, APVR, DPC, LOTO, ventilazione, comunicazioni. | Risorse e competenze disponibili. |
| 5. Riunione preliminare | Verbale, presenze, istruzioni, coordinamento con appaltatori, stop work. | Tutti i coinvolti informati e consapevoli. |
| 6. Allestimento | Delimitazione, segnaletica, accessi, monitoraggio, bonifica, ventilazione, isolamento. | Controlli pre-ingresso positivi. |
| 7. Autorizzazione | Permesso di ingresso compilato, firmato, valido temporalmente e riferito all'attività. | Ingresso consentito solo ai nominativi indicati. |
| 8. Esecuzione | Sorveglianza, comunicazione, monitoraggio, gestione variazioni e pause. | Sospensione in caso di allarme, anomalia o variazione. |
| 9. Emergenza | Autosoccorso, recupero senza ingresso o con ingresso, attivazione servizi. | Soccorso effettuato solo secondo piano. |
| 10. Chiusura | Uscita lavoratori, rimozione attrezzature, ripristino, chiusura permesso, debriefing. | Ambiente restituito in sicurezza e criticità registrate. |

Ogni fase deve essere tracciata. In caso di attività ripetitive nello stesso ambiente è possibile adottare schede tipo, ma il permesso di ingresso e la verifica delle condizioni atmosferiche e operative devono essere riferiti all'intervento effettivo e alla data di esecuzione.

# 8. Censimento, classificazione e aggiornamento degli ambienti

Il censimento è la base del sistema. L'azienda deve identificare tutti gli spazi che, per caratteristiche fisiche, impiantistiche, storiche o operative, possono ricadere nella definizione di ambiente confinato, sospetto di inquinamento o assimilabile. Il censimento deve essere integrato con planimetrie, fotografie, schede tecniche, informazioni sui contenuti e riferimenti agli impianti collegati.

La classificazione deve considerare almeno:

geometria, volume, sviluppo verticale/orizzontale e presenza di ostacoli interni;

numero, posizione, dimensione e quota delle aperture di accesso e uscita;

possibilità di ventilazione naturale e presenza di zone morte o stratificazioni;

sostanze presenti, precedentemente contenute o potenzialmente rilasciabili;

connessioni con linee, valvole, reti, canali, vasche, sistemi di scarico o impianti;

presenza di fonti di energia elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica, termica o potenziale;

necessità di recupero di un lavoratore non collaborante e compatibilità degli accessi con le attrezzature di salvataggio;

possibile esposizione a eventi meteorologici, reflui, materiali incoerenti, allagamenti o atmosfere pericolose;

uso abituale o occasionale, frequenza di ingresso, attività tipiche, appaltatori coinvolti e storia di anomalie.

Classificazione aziendale proposta

| Classe aziendale | Descrizione | Misure minime |
| --- | --- | --- |
| ACSI-1 - Ambiente ordinariamente non accessibile con possibile pericolo grave | Ambiente con accesso limitato/difficoltoso e condizioni potenzialmente IDLH o atmosfera non garantita senza controllo strumentale. | Permesso, monitoraggio, attendente, piano salvataggio, LOTO ove necessario, DPC/DPI/APVR secondo valutazione. |
| ACSI-2 - Ambiente confinato/sospetto gestibile con misure ordinarie specifiche | Ambiente censito nel quale i pericoli possono essere controllati con bonifica, ventilazione, monitoraggio, sorveglianza e procedure definite. | Permesso, check-list pre-ingresso, monitoraggio iniziale e/o continuo, comunicazione, emergenza pianificata. |
| ACSI-3 - Ambiente assimilabile | Ambiente non tipico ma con accesso/uscita difficoltosa, ventilazione sfavorevole, rischio di intrappolamento o salvataggio complesso. | Applicazione prudenziale della procedura, eventuale semplificazione solo se motivata dalla valutazione. |
| NON ACSI | Luogo ordinario di lavoro o ambiente escluso con valutazione documentata. | Applicazione procedure generali. Riesame in caso di modifiche o attività diverse. |

L'aggiornamento del censimento è obbligatorio quando si verificano modifiche strutturali, cambio di contenuto, cambio di destinazione, nuove lavorazioni, modifiche agli impianti collegati, introduzione di sostanze, incidenti/near miss, carenze riscontrate in audit o variazioni normative/tecniche.

# 9. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi

Prima di programmare l'ingresso il Datore di Lavoro, con il supporto di RSPP/HSE, preposti, manutenzione, produzione e medico competente per gli aspetti di competenza, deve identificare i pericoli presenti, potenziali ed evolutivi. La valutazione deve essere specifica per ambiente e attività, non generica.

La valutazione deve includere le seguenti dimensioni:

caratteristiche dell'ambiente e degli accessi, inclusa possibilità di evacuazione e recupero;

precedenti utilizzi, sostanze residue, pulizia, bonifica, contaminazioni e schede di sicurezza;

attività da eseguire, attrezzature introdotte, prodotti chimici impiegati e durata prevista;

rilascio o generazione di gas, vapori, fumi, nebbie, aerosol, polveri, liquidi o solidi;

rischio di carenza o arricchimento di ossigeno, tossicità, infiammabilità, esplosività e stratificazione;

rischio di sprofondamento, seppellimento, intrappolamento, annegamento o allagamento;

efficacia della ventilazione naturale e necessità di ventilazione meccanica;

interferenze con attività esterne, impianti, mezzi, personale, scarichi, meteo o altre imprese;

necessità di isolamento da energia/materia e modalità LOTO/try-out;

compatibilità di DPI/APVR/imbracature con accessi, spazi, posture e recupero;

numero massimo di lavoratori presenti, turnazione, pause, fatica e condizioni microclimatiche;

emergenze prevedibili, tempi di risposta, attrezzature e percorsi dei soccorritori.

Criteri minimi per la valutazione

| Indice | Descrizione | Criterio operativo |
| --- | --- | --- |
| P | Probabilità | Valutare frequenza, durata, variabilità condizioni, storia eventi, complessità, affidabilità delle misure e competenza degli operatori. |
| D | Danno | Valutare gravità massima credibile: morte, lesioni gravi, intossicazione, incendio/esplosione, asfissia, trauma, recupero complesso. |
| R | Rischio | Combinare probabilità e danno con metodo aziendale. Per rischi potenzialmente letali, applicare principio di cautela anche se la probabilità stimata è bassa. |
| RR | Rischio residuo | Accettabile solo se le misure sono attuate, verificabili, mantenute e coerenti con piano di emergenza. |

La valutazione non deve basarsi su percezioni sensoriali. L'assenza di odore o la precedente esperienza positiva non dimostrano la sicurezza dell'atmosfera. La verifica deve essere strumentale quando esiste il rischio di atmosfera pericolosa o quando la procedura lo richiede.

# 10. Pianificazione preliminare dell'intervento

La pianificazione preliminare deve essere conclusa prima dell'allestimento dell'area. Essa consente di trasformare la valutazione dei rischi in un piano operativo eseguibile. La fase preliminare deve essere proporzionata alla complessità dell'intervento ma non può eliminare i controlli essenziali.

La pianificazione deve definire:

descrizione dell'ambiente, delle condizioni esterne e interne, delle aperture e delle eventuali planimetrie;

descrizione del lavoro da svolgere, fasi operative, cronoprogramma, durata e numero di ingressi;

strumenti di rilevazione, monitoraggio atmosferico e frequenza delle misure;

attrezzature, opere provvisionali, sistemi di accesso, illuminazione, ventilazione e alimentazione elettrica;

DPC, DPI e APVR necessari per entranti, attendenti, preposti e soccorritori;

composizione nominativa della squadra, ruoli e sostituti;

misure di isolamento, sezionamento, blocco, segnalazione e prova;

coordinamento con altre attività e appaltatori;

procedure di emergenza, autosoccorso, recupero senza ingresso e con ingresso;

contatti di emergenza, accessibilità dei mezzi di soccorso e percorsi per SSN/Vigili del Fuoco;

criteri di sospensione, evacuazione e annullamento del permesso.

Prima dell'inizio dei lavori deve essere svolta una riunione preliminare con tutti i soggetti rilevanti. La riunione deve illustrare rischi, misure, ruoli, comunicazioni, segnali codificati, stop work, limiti del permesso e piano di emergenza. In presenza di appaltatori la riunione ha anche valore di coordinamento operativo.

# 11. Autorizzazione all'ingresso e permesso di lavoro

L'ingresso in un ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento è vietato in assenza di autorizzazione specifica. Il permesso di ingresso è valido solo per l'ambiente, l'attività, la data, l'orario, il personale, le attrezzature e le condizioni indicate. Qualsiasi variazione significativa richiede rivalutazione e nuova autorizzazione o integrazione formale.

Il permesso deve riportare almeno:

identificazione dell'ambiente e dell'attività;

classificazione dell'ambiente e principali rischi;

nominativi di entranti, attendente, preposto, squadra di salvataggio e sostituti;

verifiche di bonifica, svuotamento, isolamento, LOTO e try-out;

misurazioni atmosferiche iniziali e criteri di accettabilità;

necessità di monitoraggio continuo o periodico;

DPC, DPI, APVR, attrezzature, illuminazione, comunicazioni e ventilazione;

procedure di emergenza e disponibilità dei presidi;

validità temporale, pause, rientri e condizioni di annullamento;

firme di chi esegue, controlla, autorizza e chiude il permesso.

Il permesso deve essere disponibile presso il luogo di lavoro per tutta la durata dell'attività. L'attendente e il preposto devono conoscerne il contenuto e verificare che le condizioni autorizzate permangano. Il permesso viene sospeso automaticamente in caso di allarme atmosferico, perdita di comunicazione, assenza dell'attendente, ingresso di personale non autorizzato, variazione dell'attività, guasto ai sistemi critici, emergenza interna o esterna, condizioni meteo avverse o dubbio sulla sicurezza.

# 12. Allestimento dell'area di lavoro

L'allestimento dell'area deve creare le condizioni fisiche e organizzative per l'esecuzione sicura dell'attività. Deve essere completato prima del rilascio del permesso di ingresso e verificato dal preposto o da figura designata.

delimitare l'area di lavoro e impedire accessi non autorizzati;

apporre segnaletica di pericolo e divieto in prossimità degli accessi;

predisporre percorsi sicuri per operatori e soccorritori;

verificare l'efficienza di attrezzature, strumentazione, DPI, APVR e sistemi di comunicazione;

predisporre accessi, scale, piattaforme, treppiedi, argani, linee di recupero o opere provvisionali;

separare l'ambiente da energia e materia mediante LOTO e try-out quando richiesto;

eseguire svuotamento, bonifica, lavaggio, aspirazione o rimozione residui se necessari;

garantire ventilazione naturale o meccanica idonea;

effettuare verifiche atmosferiche prima dell'ingresso e definire eventuale monitoraggio continuo;

installare illuminazione ordinaria e di emergenza compatibile con il rischio;

verificare l'assenza di sorgenti di innesco non controllate in caso di rischio infiammabile/esplosivo;

predisporre presidi di emergenza, recupero e primo intervento.

L'allestimento deve considerare anche le condizioni esterne: traffico, mezzi in manovra, rischio caduta materiali, linee elettriche, scarichi, condotte, meteo, rumore, lavori a caldo, attività di terzi e possibilità di accesso dei mezzi di emergenza.

# 13. Monitoraggio atmosferico e criteri di accettabilità

Il monitoraggio atmosferico deve essere progettato in funzione dei pericoli attesi e delle sostanze presenti o generate. Deve essere eseguito con strumentazione idonea, mantenuta e tarata secondo le indicazioni del fabbricante e le procedure aziendali. Gli operatori incaricati devono essere addestrati all'uso degli strumenti e all'interpretazione degli allarmi.

Devono essere valutati, secondo i casi:

percentuale di ossigeno;

gas o vapori tossici specifici individuati dalla valutazione;

gas o vapori infiammabili rispetto al limite inferiore di esplodibilità;

polveri combustibili o pericolose, aerosol, nebbie o fumi;

stratificazioni a diverse quote, zone morte, punti di ristagno e tratti lontani dall'apertura;

variazioni indotte dalla lavorazione, dalla ventilazione, dal rilascio da pareti o residui e da ingressi dall'esterno.

La misurazione deve essere effettuata prima dell'apertura o dell'ingresso quando tecnicamente possibile, poi dall'esterno su più quote e punti rappresentativi, evitando che l'operatore si esponga. La sola misura all'imbocco non è sufficiente quando l'ambiente è esteso, verticale, compartimentato o con possibile stratificazione.

Le soglie di accettabilità devono essere definite nel DVR, nella scheda ambiente o nel permesso, tenendo conto di legislazione, valori limite, caratteristiche degli strumenti e scenario specifico. In assenza di criteri definiti, l'ingresso non deve essere autorizzato. In caso di superamento soglia, allarme, dubbio sulla misura o malfunzionamento dello strumento, l'attività deve essere sospesa e l'ambiente evacuato o mantenuto non accessibile.

Tipologie di monitoraggio

| Tipo di misura | Quando | Note operative |
| --- | --- | --- |
| Preliminare | Prima dell'ingresso e prima del rilascio permesso. | Eseguire dall'esterno, su punti e quote rappresentative. Registrare valori, strumento, matricola, ora e operatore. |
| Periodica | A intervalli definiti dalla valutazione. | Obbligatoria quando le condizioni possono variare ma non richiedono monitoraggio continuo. Indicare frequenza nel permesso. |
| Continua | Durante tutta la permanenza o fase critica. | Richiesta per atmosfere variabili, lavori che generano inquinanti, ventilazione necessaria, rischio LEL/tossico/O2 o ambienti complessi. |
| Post-pausa/rientro | Dopo sospensione, pausa, cambio turno, guasto, apertura/chiusura linee. | Ripetere i controlli prima di autorizzare il rientro. |
| Emergenza | Prima di eventuale ingresso della squadra di salvataggio. | Non autorizza soccorso con ingresso se non sono disponibili protezioni e condizioni compatibili. |

# 14. Bonifica, svuotamento e ventilazione

Quando necessario, l'ambiente deve essere svuotato dal contenuto e bonificato mediante modalità compatibili con sostanze, residui, materiali, geometria e rischi. Le attività di bonifica non eliminano automaticamente il rischio: devono essere verificate con ispezione, misurazioni e controlli documentati.

La ventilazione può essere naturale o meccanica. L'efficacia deve essere valutata in relazione a volume, configurazione, ostacoli, quota delle aperture, densità dei gas rispetto all'aria, infiammabilità, tossicità, temperatura, umidità e possibili zone non ventilate. Se la ventilazione è necessaria per mantenere condizioni sicure, il suo guasto comporta sospensione ed evacuazione.

La ventilazione non deve introdurre contaminanti, fumi di motori o aria prelevata da zone non sicure.

In caso di rischio infiammabile o esplosivo, ventilatori, cavi, interruttori e componenti devono essere compatibili con la classificazione dell'area e le misure ATEX applicabili.

L'immissione e l'estrazione devono essere posizionate per evitare cortocircuiti d'aria e raggiungere le aree critiche.

Le tubazioni di ventilazione non devono ostacolare l'uscita, il recupero, la comunicazione o i percorsi di soccorso.

La ventilazione forzata deve essere mantenuta per il tempo necessario prima dell'ingresso e durante l'attività se indicato dalla valutazione.

Il piano di ventilazione e bonifica deve essere allegato al permesso quando l'atmosfera non è intrinsecamente stabile o quando le condizioni di sicurezza dipendono dalla rimozione o diluizione degli inquinanti.

# 15. Isolamento da energia e materia: lock-out, tag-out e try-out

Prima dell'ingresso l'ambiente deve essere isolato da fonti di energia o materia in grado di generare pericolo. L'isolamento deve essere pianificato da personale competente e verificato dal preposto o da tecnico designato. Il blocco non è completo senza prova dell'effettiva assenza di energia, movimento, pressione, flusso o rilascio residuo.

Le fonti da valutare includono:

energia elettrica, batterie, condensatori, linee temporanee e gruppi elettrogeni;

energia meccanica, organi in movimento, coclee, nastri, agitatori, presse, ventilatori e valvole motorizzate;

energia idraulica e pneumatica, pressione residua, accumuli e ritorni di pressione;

vapore, aria compressa, gas inerti, gas infiammabili, linee di processo, sostanze chimiche e reflui;

materiali per gravità, tramogge, silos, scarichi, prodotti granulari o polverulenti;

fonti termiche, parti calde o fredde, criogenici, fluidi ad alta/bassa temperatura;

interconnessioni con altri impianti, by-pass, ricircoli, drenaggi e sfiati.

Il lock-out deve essere personale o controllato mediante procedura aziendale che impedisca la rimozione non autorizzata. Il tag-out deve indicare chiaramente divieto, motivo, responsabile, data e contatto. Il try-out deve essere registrato: prova di mancato avviamento, depressurizzazione, assenza tensione, chiusura cieca, drenaggio o altra verifica specifica.

# 16. Esecuzione del lavoro all'interno dell'ambiente

Durante l'attività l'ambiente resta sotto controllo del preposto e dell'attendente. Il lavoratore entrante deve operare solo nei limiti del permesso e della procedura. Qualsiasi modifica richiede comunicazione, valutazione e autorizzazione. Le attrezzature e gli agenti chimici introdotti devono corrispondere a quelli indicati nel permesso.

Regole operative inderogabili:

l'attendente deve restare all'esterno e in prossimità dell'accesso per tutta la durata dell'ingresso;

la comunicazione tra interno ed esterno deve essere continua o verificata con frequenza definita;

il lavoratore entrante deve abbandonare immediatamente l'ambiente in caso di allarme, malessere, perdita comunicazione, odore anomalo, rumore inatteso, variazione microclima, guasto ventilazione, ordine dell'attendente/preposto o dubbio sulla sicurezza;

il preposto deve controllare che le condizioni autorizzate permangano e deve sospendere l'attività in caso di variazioni;

pause, turnazioni e tempi massimi di permanenza devono rispettare quanto definito nel permesso;

il numero di lavoratori entranti deve essere limitato al minimo compatibile con l'attività e il salvataggio;

non devono essere introdotte sorgenti di innesco, utensili, sostanze o cavi non autorizzati;

non devono essere rimosse protezioni, blocchi, segnaletica, ventilazione o sistemi di recupero senza autorizzazione;

il rientro dopo pausa, sospensione o cambio squadra richiede verifica delle condizioni e aggiornamento del permesso.

I lavori a caldo, elettrici, in quota, con prodotti chimici, con rischio ATEX, con rumore elevato o con produzione di polveri/fumi devono essere integrati con le specifiche procedure e permessi aziendali. Il permesso per ambiente confinato non sostituisce automaticamente altri permessi specialistici.

# 17. Attrezzature, strumentazione, DPC, DPI e APVR

La scelta delle attrezzature deve derivare dalla valutazione dei rischi e considerare contemporaneamente lavoro ordinario e gestione dell'emergenza. Un'attrezzatura idonea all'attività ma incompatibile con l'evacuazione o il recupero non è accettabile senza misure aggiuntive.

Le dotazioni devono essere:

idonee al luogo di utilizzo, inclusi luoghi conduttori ristretti, umidità, corrosione, temperatura e rischio esplosivo;

compatibili con dimensioni dell'accesso, ingombri del lavoratore, postura e vie di recupero;

mantenute, ispezionate, tarate e registrate secondo istruzioni del fabbricante e procedure aziendali;

utilizzate da personale informato, formato e addestrato;

disponibili prima dell'ingresso e per tutta la durata dell'attività;

verificate prima dell'uso e ritirate in caso di difetto, scadenza, taratura non valida o dubbio di efficienza.

Criteri di scelta delle dotazioni

| Famiglia | Esempi | Criteri di scelta |
| --- | --- | --- |
| Strumentazione | Multigas, rilevatori specifici, sonde, pompe campionamento, esplosimetri, fonometri, termometri. | Compatibilità con gas/sostanze attese, campo di misura, allarmi, taratura, campionamento remoto, uso continuo. |
| Accesso e recupero | Treppiede, gruetta, verricello, linee vita, imbracature, barelle, paranchi, sistemi anticaduta. | Compatibilità con apertura, quota, carico, recupero non collaborante, addestramento e spazio esterno. |
| Ventilazione | Ventilatori, estrattori, tubazioni flessibili, diffusori, filtri, alimentazione sicura. | Portata, posizionamento, compatibilità ATEX, prelievo aria pulita, continuità, assenza ostacoli. |
| Illuminazione | Lampade portatili, lampade di emergenza, fari, sistemi a bassa tensione ove richiesto. | Compatibilità elettrica, rischio ATEX, grado protezione, autonomia, assenza abbagliamento o ingombro. |
| Comunicazione | Radio, interfono, segnali acustici, cordini segnalazione, comunicazione vocale diretta. | Copertura, non schermatura, ridondanza, segnali codificati, contatto con emergenza esterna. |
| DPI | Elmetto, guanti, calzature, occhi/viso, udito, indumenti, anticaduta, imbracatura. | Rischio specifico, compatibilità reciproca, taglia, condizioni microclimatiche, manutenzione. |
| APVR | Autorespiratori, respiratori isolanti, filtranti solo se ammessi dalla valutazione, dispositivi autosalvataggio. | Ossigeno, contaminanti, concentrazioni, durata, IDLH, compatibilità con accesso e addestramento. |

Gli APVR filtranti non devono essere impiegati quando l'atmosfera non è nota, è carente di ossigeno, è IDLH o quando la protezione filtrante non è adeguata alle sostanze e concentrazioni presenti. La scelta deve essere inserita nel programma aziendale di protezione respiratoria.

# 18. Appalti, imprese esterne e rischi interferenziali

Quando le attività sono affidate a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro committente deve assicurare cooperazione e coordinamento. La qualificazione dell'impresa non elimina l'obbligo di fornire informazioni sui luoghi e sui rischi specifici aziendali.

Prima dell'affidamento e comunque prima dell'ingresso devono essere verificati:

requisiti di qualificazione previsti dalla legislazione applicabile;

esperienza documentata in ambienti confinati/sospetti;

formazione, addestramento e idoneità sanitaria del personale;

disponibilità e manutenzione di attrezzature, strumentazione, DPI, APVR e sistemi di salvataggio;

procedure operative e di emergenza dell'appaltatore;

coerenza tra procedure dell'appaltatore e procedure aziendali;

DUVRI o documentazione di coordinamento, oppure PSC/POS nei cantieri temporanei o mobili;

riunione preliminare con evidenza delle informazioni trasmesse e dei ruoli assegnati;

criteri di accesso, controllo, sospensione, emergenza e comunicazioni.

Il committente deve comunicare caratteristiche degli ambienti, rischi noti, sostanze presenti o pregresse, precedenti utilizzi, impianti collegati, modalità di accesso, procedure aziendali, emergenze interne, numeri utili e limitazioni operative. L'appaltatore deve segnalare rischi introdotti dalla propria attività, attrezzature, prodotti chimici e modalità di lavoro.

# 19. Emergenza, autosoccorso, salvataggio senza ingresso e con ingresso

Il piano di emergenza deve essere predisposto prima dell'ingresso. Non è ammesso affidarsi al soccorso improvvisato. Ogni intervento deve stabilire come riconoscere l'emergenza, come evacuare, come recuperare il lavoratore, quali attrezzature usare, chi attiva i soccorsi e quali percorsi devono seguire i servizi esterni.

La sequenza preferenziale di gestione dell'emergenza è:

Auto-soccorso: il lavoratore riconosce la condizione anomala ed esce autonomamente secondo la procedura.

Salvataggio senza ingresso: il lavoratore è recuperato dall'esterno mediante sistemi predisposti senza esporre altri lavoratori all'ambiente.

Salvataggio con ingresso: la squadra di salvataggio entra solo se addestrata, protetta, attrezzata e se le condizioni sono state valutate compatibili con un intervento sicuro.

Il piano deve contemplare almeno i seguenti scenari: allarme atmosferico, malore o perdita di coscienza, caduta o trauma, intrappolamento, annegamento/allagamento, incendio/esplosione, guasto ventilazione, black-out, perdita comunicazione, condizioni meteo improvvise, rilascio di sostanze dall'esterno e ingresso non autorizzato.

L'attendente non deve entrare per prestare soccorso salvo che sia formalmente parte della squadra di salvataggio, che sia sostituito nella sorveglianza e che l'ingresso sia previsto dal piano. Il primo compito dell'attendente è mantenere il controllo, ordinare l'evacuazione, avvisare il preposto e attivare i soccorsi.

L'ingresso della squadra di salvataggio è subordinato a verifica delle condizioni interne, disponibilità di attrezzature e strumentazione, uso dei DPI/APVR previsti, comunicazione con l'esterno, supporto di personale di assistenza e coordinamento con SSN e Vigili del Fuoco quando necessario.

# 20. Conclusione delle operazioni, ripristino e debriefing

La conclusione del lavoro è una fase controllata. Il preposto deve verificare l'uscita di tutti i lavoratori, la rimozione di attrezzature e apprestamenti, lo stato dell'ambiente, il ripristino delle condizioni d'uso, la rimozione controllata dei blocchi solo quando autorizzato e la chiusura del permesso.

contare i lavoratori entranti e confermare l'uscita di tutti;

verificare che non rimangano utensili, DPI, tubazioni, cavi, materiali o rifiuti nell'ambiente;

registrare le misure finali se richieste;

ripristinare accessi, protezioni, chiusure, valvole, sistemi elettrici e impianti secondo procedura;

rimuovere segnaletica e delimitazioni solo quando non sussiste più il pericolo;

chiudere il permesso con firma del preposto e annotazione delle eventuali criticità;

effettuare debriefing quando emergono anomalie, quasi infortuni, difficoltà operative o miglioramenti necessari.

Le criticità emerse devono generare azioni correttive o preventive: revisione scheda ambiente, modifica procedure, scelta diversa di attrezzature, aggiornamento formazione, manutenzione strumenti, cambiamento dei limiti di permesso o miglioramento del piano di salvataggio.

# 21. Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria

L'accesso è consentito solo a lavoratori informati, formati, addestrati e valutati idonei alla mansione specifica. La formazione deve essere coerente con i ruoli. L'addestramento deve essere pratico e comprendere uso reale di strumenti, DPI, APVR, comunicazioni, accesso, uscita, recupero e gestione allarmi.

Formazione e addestramento per ruolo

| Ruolo | Contenuti minimi | Addestramento pratico |
| --- | --- | --- |
| Entrante | Rischi ACSI, permesso, segnali, monitoraggio, DPI/APVR, stop work, evacuazione. | Uso DPI/APVR, comunicazione, ingresso/uscita, allarmi, autosoccorso. |
| Attendete | Sorveglianza, comunicazione, divieti, evacuazione, attivazione emergenza, controllo accessi. | Gestione radio/segnali, chiamata soccorsi, recupero senza ingresso se previsto. |
| Preposto | Valutazione operativa, permessi, controlli, coordinamento, sospensione, chiusura, debriefing. | Compilazione permessi, conduzione briefing, decisioni di stop work, scenari emergenza. |
| Squadra salvataggio | Procedure emergenza, recupero, APVR, attrezzature, sicurezza soccorritori, coordinamento esterno. | Simulazioni realistiche, recupero non collaborante, uso barelle/verricelli, comunicazioni. |
| Appaltatori | Rischi di sito, procedure aziendali, coordinamento, accessi, emergenza, permessi. | Da dimostrare con evidenze o da integrare in sito prima dell'attività. |

L'idoneità sanitaria deve considerare sforzo fisico, uso di APVR e DPI impegnativi, condizioni microclimatiche, posture, spazi ristretti, stress, eventuale claustrofobia, lavoro in quota o verticale, turnazioni e capacità di reagire in emergenza. Le limitazioni del medico competente devono essere rispettate nella pianificazione.

# 22. Registrazioni, conservazione documentale, audit e miglioramento

Le registrazioni sono parte essenziale del controllo aziendale. Esse dimostrano che le decisioni sono state basate su verifiche effettive e consentono il riesame delle misure. I documenti devono essere leggibili, datati, firmati, rintracciabili e conservati secondo il sistema documentale aziendale.

Registrazioni minime

| Registrazione | Responsabile | Conservazione minima suggerita | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro censimento ambienti | HSE/RSPP | Fino a revisione + archivio storico | Aggiornare a ogni modifica rilevante. |
| Scheda ambiente | HSE/RSPP + reparto | Fino a sostituzione | Collegare a planimetrie e foto. |
| Valutazione rischi intervento | Preposto/HSE | Secondo DVR/documentazione commessa | Allegare a permesso se specifica. |
| Permesso di ingresso | Preposto | Almeno periodo definito aziendalmente | Conservare con misure atmosferiche e check-list. |
| Misure atmosferiche | Operatore incaricato | Con permesso | Indicare strumento, matricola, taratura, ora, punto. |
| LOTO/try-out | Manutenzione/preposto | Con permesso | Indicare punti isolati e verifiche. |
| Formazione/addestramento | HR/HSE | Secondo piano formazione | Con scadenze e prove pratiche. |
| Audit e near miss | HSE/RSPP | Archivio HSE | Attivare azioni correttive. |

Il riesame della procedura deve avvenire almeno in occasione di modifiche impiantistiche o organizzative, aggiornamenti normativi, audit, non conformità, quasi infortuni, incidenti, esiti di esercitazioni, nuove attrezzature, nuove sostanze o variazione dei processi. Gli indicatori di efficacia possono includere numero di ambienti censiti, permessi emessi, sospensioni per allarme, anomalie, audit, addestramenti effettuati, tempi di recupero simulato e chiusura azioni correttive.

# 23. Allegati operativi e modulistica aziendale

Gli allegati seguenti costituiscono modulistica operativa. Possono essere convertiti in moduli digitali, ma devono mantenere i contenuti minimi e la tracciabilità delle firme, degli orari, delle misure e delle decisioni. Ogni allegato deve essere personalizzato con intestazione aziendale, codice modulo, revisione, data e istruzioni locali.

Indice degli allegati

| Allegato | Titolo | Quando si usa |
| --- | --- | --- |
| A | Registro censimento ambienti | Per censire e aggiornare tutti gli ambienti ACSI o assimilabili. |
| B | Scheda classificazione ambiente | Per descrivere ogni ambiente censito e assegnare la classe aziendale. |
| C | Scheda valutazione rischi specifici | Per valutare un intervento prima del permesso. |
| D | Permesso di ingresso | Per autorizzare formalmente l'ingresso. |
| E | Check-list pre-ingresso e allestimento | Per verifiche operative prima dell'accesso. |
| F | Verbale riunione preliminare/coordinamento | Per briefing interni e coordinamento appalti. |
| G | Piano e registro monitoraggio atmosferico | Per definire e registrare misure atmosferiche. |
| H | Piano ventilazione e bonifica | Quando la sicurezza dipende da bonifica/ventilazione. |
| I | Check-list lock-out/tag-out/try-out | Per isolamenti da energia e materia. |
| J | Elenco attrezzature, DPC, DPI e APVR | Per verificare dotazioni operative e di emergenza. |
| K | Scheda composizione squadra e ruoli | Per assegnare nominativi e sostituti. |
| L | Piano emergenza e salvataggio | Per definire scenari, recupero e contatti. |
| M | Registro formazione, addestramento e idoneità | Per verifica requisiti del personale. |
| N | Rapporto chiusura lavoro e debriefing | Per chiusura, anomalie e lezioni apprese. |
| O | Audit periodico della procedura | Per verificare applicazione e miglioramento. |
| P | Lista fattori di rischio e cause potenziali | Supporto alla valutazione e al briefing. |
| Q | Segnaletica e controllo accessi | Per standardizzare cartelli, barriere e divieti. |
| R | Matrice competenze e abilitazioni | Per controllare ruoli autorizzabili. |
| S | Registro anomalie, near miss e azioni correttive | Per miglioramento continuo. |
| T | Check-list qualificazione appaltatore | Per verifica preliminare imprese e autonomi. |

# ALLEGATO A - Registro censimento ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Istruzione: il registro deve essere mantenuto aggiornato dalla funzione HSE/RSPP con il supporto dei reparti. Ogni ambiente deve essere collegato a una scheda di classificazione e, ove disponibile, a planimetria/fotografia.

Registro censimento

| ID | Area/reparto | Descrizione ambiente | Classe | Accessi | Rischi prevalenti | Segnaletica | Scheda | Ultimo riesame |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACSI-001 | ________ | Serbatoio/vasca/pozzetto/cunicolo: __________________ | ACSI-__ | N. __ / dimensioni ____ | O2 / tossici / LEL / intrapp. / altro | [ ] SI [ ] NO | B-___ | ____/____/______ |
| ACSI-002 | ________ | ____________________________________________ | ACSI-__ | ________________ | ________________________ | [ ] SI [ ] NO | B-___ | ____/____/______ |
| ACSI-003 | ________ | ____________________________________________ | ACSI-__ | ________________ | ________________________ | [ ] SI [ ] NO | B-___ | ____/____/______ |
| ACSI-004 | ________ | ____________________________________________ | ACSI-__ | ________________ | ________________________ | [ ] SI [ ] NO | B-___ | ____/____/______ |
| ACSI-005 | ________ | ____________________________________________ | ACSI-__ | ________________ | ________________________ | [ ] SI [ ] NO | B-___ | ____/____/______ |

Note di gestione registro

| Criterio di aggiornamento | Il registro deve essere aggiornato in caso di modifica dell'ambiente, cambio contenuto, nuove sostanze, interventi strutturali, modifiche impiantistiche, incidente/near miss, rilievo audit, nuova attività, variazione delle procedure o riesame periodico. |
| --- | --- |
| Responsabile aggiornamento | RSPP/HSE: _______________________ Reparto proprietario: _______________________ Data riesame: ____/____/______ |
| Documenti collegati | Planimetria n. ________ Foto n. ________ DVR sez. ________ Scheda ambiente ________ |

# ALLEGATO B - Scheda classificazione ambiente

Anagrafica ambiente

| ID ambiente | ACSI-________ |
| --- | --- |
| Denominazione | ____________________________________________ |
| Area/reparto/sito | ____________________________________________ |
| Proprietario interno | ____________________________________________ |
| Descrizione sintetica | ____________________________________________________________________________________________ |
| Uso attuale | ____________________________________________ |
| Precedenti utilizzi/contenuti | ____________________________________________________________________________________________ |
| Classe assegnata | [ ] ACSI-1 [ ] ACSI-2 [ ] ACSI-3 assimilabile [ ] Non ACSI con motivazione documentata |
| Motivazione classificazione | ____________________________________________________________________________________________ |

Parametri di classificazione

| Parametro | Descrizione/valore | Criticità |
| --- | --- | --- |
| Geometria e volume | Forma: ________ Volume stimato: ________ Sviluppo: [ ] verticale [ ] orizzontale [ ] complesso | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |
| Accessi/uscite | N. aperture: ____ Dimensioni: ________ Quota: ________ Recupero non collaborante: [ ] possibile [ ] critico | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |
| Ventilazione naturale | [ ] favorevole [ ] sfavorevole [ ] non valutabile [ ] presenza zone morte/stratificazione | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |
| Sostanze/residui | Sostanze presenti/pregresse: __________________ SDS: [ ] disponibili [ ] non disponibili | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |
| Impianti collegati | Linee/valvole/scarichi/energia: ________________________________________________ | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |
| Rischio atmosfera | [ ] O2 [ ] tossici [ ] infiammabili/LEL [ ] polveri [ ] aerosol [ ] altro: ________ | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |
| Rischi fisici/meccanici | [ ] caduta [ ] organi in movimento [ ] elettrico [ ] intrappolamento [ ] annegamento [ ] microclima | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |
| Segnaletica | Cartello presente: [ ] SI [ ] NO Posizione: __________________ Stato: [ ] idoneo [ ] da sostituire | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |
| Piano salvataggio | Recupero senza ingresso: [ ] sì [ ] no [ ] da valutare Recupero con ingresso: [ ] previsto [ ] non previsto | [ ] SI [ ] NO Note: ________ |

Esito classificazione

| Esito | [ ] Ambiente censito e soggetto alla procedura [ ] Ambiente assimilabile [ ] Ambiente escluso con motivazione |
| --- | --- |
| Misure permanenti | [ ] segnaletica [ ] chiusura accesso [ ] registro [ ] planimetria [ ] divieto accesso non autorizzato [ ] altro: ________ |
| Compilato da | Nome: __________________ Ruolo: __________________ Data: ____/____/______ Firma: __________________ |
| Approvato da | Nome: __________________ Ruolo: __________________ Data: ____/____/______ Firma: __________________ |

# ALLEGATO C - Scheda valutazione rischi specifici per intervento

Dati intervento

| Intervento n. | __________ |
| --- | --- |
| Ambiente | ID ACSI: ________ Denominazione: ________________________________ |
| Descrizione attività | ____________________________________________________________________________________________ |
| Motivo ingresso | ____________________________________________________________________________________________ |
| Ingresso evitabile? | [ ] SI - descrivere soluzione alternativa: __________________________ [ ] NO - motivazione: __________________________ |
| Data/turno | ____/____/______ dalle ore ____:____ alle ore ____:____ |
| Imprese coinvolte | [ ] personale interno [ ] appaltatore: __________________ [ ] lavoratore autonomo: __________________ |

Analisi pericoli e misure

| Pericolo | Valutazione | Misure previste |
| --- | --- | --- |
| Carenza/eccesso O2 | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: monitoraggio, ventilazione, APVR, evacuazione se allarme |
| Gas/vapori tossici | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: SDS, rilevatori specifici, bonifica, APVR, limiti DVR |
| Atmosfera infiammabile/esplosiva | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: LEL, ATEX, eliminazione inneschi, ventilazione |
| Polveri/aerosol/fumi | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: aspirazione, ventilazione, protezione vie respiratorie |
| Intrappolamento/seppellimento | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: svuotamento, blocco alimentazioni, sistemi recupero |
| Annegamento/allagamento | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: isolamento linee, meteo, drenaggio, allarme |
| Caduta/accesso verticale | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: anticaduta, treppiede, scale idonee, recupero |
| Elettrico/luogo conduttore | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: attrezzature idonee, bassa tensione ove prevista, differenziali |
| Organi in movimento | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: LOTO, blocco meccanico, try-out |
| Microclima/fatica | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: pause, turni, acqua, DPI compatibili |
| Rumore/comunicazione | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: protezione udito, comunicazioni alternative |
| Interferenze esterne | [ ] assente [ ] possibile [ ] presente | Misure: coordinamento, DUVRI/PSC/POS, delimitazione |

Esito valutazione

| Rischio residuo | [ ] accettabile con misure indicate [ ] non accettabile - ingresso vietato [ ] da integrare con ulteriori misure |
| --- | --- |
| Monitoraggio richiesto | [ ] preliminare [ ] periodico ogni ____ minuti [ ] continuo Parametri: __________________________ |
| APVR richiesto | [ ] no [ ] sì, tipo: __________________________ Motivazione: __________________________ |
| Piano emergenza | [ ] allegato L compilato [ ] recupero senza ingresso [ ] recupero con ingresso [ ] SSN/VVF preallertati |
| Valutazione approvata da | Preposto/HSE: __________________ Data: ____/____/______ Firma: __________________ |

# ALLEGATO D - Permesso di ingresso in ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento

Il permesso è valido solo per le condizioni indicate. Deve rimanere disponibile sul luogo di lavoro e deve essere chiuso al termine delle operazioni.

Sezione 1 - Dati autorizzazione

| Permesso n. | __________ |
| --- | --- |
| Ambiente | ID ACSI: ________ Denominazione: ________________________________ |
| Attività autorizzata | ____________________________________________________________________________________________ |
| Data e validità | ____/____/______ dalle ore ____:____ alle ore ____:____ Rientri consentiti: [ ] SI [ ] NO |
| Preposto | Nome: __________________ Tel/radio: __________________ |
| Attendete | Nome: __________________ Sostituto: __________________ Tel/radio: __________________ |
| Entranti autorizzati | 1) __________________ 2) __________________ 3) __________________ 4) __________________ |
| Squadra salvataggio | [ ] interna [ ] esterna [ ] non necessaria per ingresso? motivare: __________________ Responsabile: __________________ |

Sezione 2 - Check-list autorizzativa

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riunione preliminare effettuata e presenze registrate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Ambiente identificato, accesso delimitato e segnaletica presente. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Valutazione rischi specifica completata e rischi residui accettati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | Ingresso non evitabile o soluzione alternativa non praticabile documentata. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Svuotamento/bonifica/lavaggio/asportazione residui eseguiti se previsti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | Ventilazione predisposta e verificata se prevista. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | LOTO/tag-out/try-out completato e registrato se previsto. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Misure atmosferiche preliminari eseguite e conformi ai limiti definiti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | Monitoraggio periodico/continuo definito e strumenti funzionanti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | DPI, DPC e APVR disponibili, controllati e indossati correttamente. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 11 | Comunicazione interno-esterno verificata; sistema emergenza funzionante. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 12 | Piano emergenza/salvataggio disponibile e attrezzature pronte. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 13 | Condizioni meteo e contesto esterno compatibili con l'attività. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 14 | Nessuna attività interferente non controllata presente. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

Sezione 3 - Autorizzazione

| Misure atmosferiche iniziali | Ora ____:____ O2 ________ LEL ________ Gas tossici ________ Altro ________ Strumento matricola ________ Esito [ ] OK [ ] NO |
| --- | --- |
| Limiti/soglie applicate | O2: ________ LEL: ________ Tossici: ________ Polveri/aerosol: ________ Riferimento DVR/SDS: ________ |
| Prescrizioni particolari | ____________________________________________________________________________________________ |
| Autorizzazione avvio | Preposto: __________________ Firma: __________________ Ora: ____:____ |
| Accettazione entranti | Entrante 1 firma: __________ Entrante 2 firma: __________ Entrante 3 firma: __________ Entrante 4 firma: __________ |

Sezione 4 - Sospensione e chiusura

| Sospensioni/riprese | Ora sospensione ____:____ motivo __________________ Ora ripresa ____:____ verifiche ripetute [ ] SI [ ] NO |
| --- | --- |
| Chiusura permesso | Lavoratori usciti [ ] SI Attrezzature rimosse [ ] SI Ambiente sicuro [ ] SI Ripristino [ ] SI |
| Problemi/anomalie | ____________________________________________________________________________________________ |
| Firma chiusura | Preposto: __________________ Data: ____/____/______ Ora: ____:____ Firma: __________________ |

# ALLEGATO E - Check-list pre-ingresso e allestimento

Check-list pre-ingresso

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Area delimitata con barriere, nastri, coni, parapetti o sistemi equivalenti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Cartelli di divieto accesso e pericolo ambiente confinato presenti e visibili. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Accesso principale e accessi secondari liberi da ostacoli. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | Percorso per soccorritori e mezzi di emergenza identificato e praticabile. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Illuminazione ordinaria ed emergenza installata e funzionante. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | Comunicazioni radio/vocali/segnali testate con esito positivo. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | Strumentazione di misura accesa, controllata, con taratura/bump test ove previsto. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Ventilazione installata correttamente, aria pulita e flussi verificati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | Tubazioni di ventilazione non ostacolano accesso, uscita o recupero. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | Sistemi anticaduta/recupero installati e provati prima dell'ingresso. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 11 | DPI/APVR ispezionati, taglie corrette, compatibilità reciproca verificata. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 12 | Attrezzature elettriche compatibili con ambiente, rischio ATEX e luogo conduttore se applicabile. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 13 | Utensili, prodotti chimici e contenitori introdotti corrispondono al permesso. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 14 | Opere provvisionali, scale, passerelle e punti di ancoraggio verificati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 15 | Svuotamento/bonifica effettuati e residui rimossi o messi in sicurezza. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 16 | LOTO/try-out completato e punti bloccati identificati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 17 | Condizioni meteo verificate se l'ambiente è influenzabile da pioggia, vento o temperature. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 18 | Attendente presente, istruito, non assegnato ad attività distraenti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 19 | Squadra di salvataggio o sistema di recupero disponibile secondo piano. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 20 | Permesso compilato, firmato e disponibile presso il punto di accesso. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

# ALLEGATO F - Verbale riunione preliminare e coordinamento

Dati riunione

| Riunione n. | __________ |
| --- | --- |
| Data/ora/luogo | ____/____/______ ore ____:____ Luogo: ________________________________ |
| Ambiente/intervento | ID ACSI: ________ Attività: ______________________________________________ |
| Convocata da | Nome/ruolo: ________________________________ |
| Imprese presenti | [ ] interne [ ] appaltatore/i: ______________________________________________ |

Presenze

| N. | Partecipante | Azienda/reparto | Ruolo | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Argomenti trattati

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scopo dell'intervento e attività da svolgere illustrati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Caratteristiche dell'ambiente e accessi/uscite illustrate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Rischi specifici e interferenziali condivisi. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | Precedenti utilizzi, sostanze, residui e SDS discussi. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Misure di prevenzione e protezione illustrate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | LOTO/try-out e isolamento impianti confermati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | Monitoraggio atmosferico, soglie e frequenza misure chiariti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | DPI, APVR, attrezzature e comunicazioni verificati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | Ruoli nominativi assegnati: preposto, entranti, attendente, salvataggio. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | Piano emergenza, segnali codificati e chiamata soccorsi illustrati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 11 | Stop work authority comunicata a tutti i partecipanti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 12 | Documenti appaltatori/DUVRI/PSC/POS/POSizione attività verificati se applicabile. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

Conclusioni

| Decisioni/prescrizioni | ____________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Azioni prima dell'ingresso | ____________________________________________________________________________________________ |
| Verbale redatto da | Nome: __________________ Firma: __________________ Data: ____/____/______ |

# ALLEGATO G - Piano e registro monitoraggio atmosferico

Piano monitoraggio

| Ambiente | ID ACSI: ________ Denominazione: ________________________________ |
| --- | --- |
| Strumenti utilizzati | Multigas matricola ________ taratura ____/____/______ Rilevatore specifico ________ matricola ________ |
| Parametri da monitorare | [ ] O2 [ ] LEL [ ] CO [ ] H2S [ ] CO2 [ ] VOC [ ] polveri [ ] altro: __________________ |
| Modalità | [ ] preliminare [ ] periodica ogni ____ min [ ] continua [ ] con campionamento remoto [ ] multi-quota |
| Soglie/limiti | O2 ________ LEL ________ CO ________ H2S ________ Altro ________ Riferimento: __________________ |
| Azioni in caso allarme | [ ] evacuazione immediata [ ] sospensione lavoro [ ] ventilazione/bonifica [ ] rivalutazione [ ] emergenza |

Registro misurazioni atmosferiche

| Data | Ora | Punto/quota | O2 | LEL | Tossici/altro | Esito | Operatore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |
| ____/____/______ | ____:____ | ________ | ____ | ____ | ________ | [ ] OK [ ] NO | ________ | ________ |

In caso di misura non conforme o allarme, interrompere l'attività, evacuare se necessario, informare il preposto e registrare l'evento nel permesso e nel registro anomalie.

# ALLEGATO H - Piano ventilazione e bonifica

Piano tecnico

| Ambiente | ID ACSI: ________ Volume stimato: ________ m3 Configurazione: ________________________________ |
| --- | --- |
| Motivo ventilazione/bonifica | [ ] rimozione residui [ ] diluizione gas/vapori [ ] mantenimento respirabilità [ ] controllo LEL [ ] altro: ________ |
| Bonifica prevista | [ ] svuotamento [ ] lavaggio [ ] aspirazione [ ] asportazione meccanica [ ] inertizzazione controllata [ ] non prevista |
| Sistemi ventilazione | Tipo: __________________ Portata: ________ Alimentazione: ________ Compatibilità ATEX: [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |
| Posizione immissione | ____________________________________________________________ |
| Posizione estrazione | ____________________________________________________________ |
| Aria di prelievo | [ ] aria pulita verificata [ ] area esterna controllata [ ] rischio contaminazione escluso |
| Durata prima ingresso | ________ minuti/ore prima dell'accesso o fino a misure conformi |
| Ventilazione durante lavoro | [ ] continua [ ] intermittente [ ] non necessaria dopo bonifica Condizione di stop in caso guasto: [ ] SI |

Check-list ventilazione e bonifica

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Residui rimossi o messi in sicurezza. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Scarichi e reflui isolati o controllati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Ventilatore posizionato stabilmente e protetto. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | Tubazioni fissate e non interferenti con accesso/recupero. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Punti morti e stratificazioni valutati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | Flusso d'aria verificato prima dell'ingresso. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | Rumore e microclima indotti dalla ventilazione valutati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Monitoraggio atmosferico conferma efficacia ventilazione. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | Alimentazione elettrica sicura e continuità garantita. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | Procedura di evacuazione in caso di guasto ventilazione comunicata. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

# ALLEGATO I - Check-list lock-out, tag-out e try-out

Dati isolamento

| Ambiente/intervento | ID ACSI: ________ Permesso n. ________ |
| --- | --- |
| Responsabile isolamento | Nome/ruolo: ________________________________ |
| Data/ora inizio isolamento | ____/____/______ ore ____:____ |

Registro isolamento

| N. | Fonte energia/materia | Punto isolamento | Lock applicato | Tag applicato | Try-out eseguito | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 2 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 3 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 4 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 5 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 6 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 7 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 8 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 9 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |
| 10 |  |  | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. | [ ] SI [ ] N.A. |  |

Controlli LOTO/try-out

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fonti elettriche sezionate e bloccate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Assenza tensione verificata con strumento idoneo se applicabile. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Valvole chiuse, bloccate e segnalate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | Linee cieche/flange cieche installate se richieste. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Pressioni residue scaricate e verificate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | Organi meccanici bloccati contro avvio o movimento gravitazionale. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | Materiali per gravità isolati o svuotati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Sistemi automatici, telecomandi e interblocchi gestiti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | Try-out documentato con esito positivo. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | Rimozione lock consentita solo dopo chiusura permesso e conferma preposto. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

# ALLEGATO J - Elenco attrezzature, DPC, DPI e APVR

Elenco dotazioni

| Categoria | Dotazione | Matricola/ID | Controllo | Esito | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoraggio | Rilevatore multigas | ________ | Taratura/bump test | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Monitoraggio | Sonda/pompa campionamento | ________ | Funzionamento | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Ventilazione | Ventilatore/estrattore | ________ | Portata/stato | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Accesso | Scala/piattaforma/opera provvisionale | ________ | Stabilità/idoneità | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Recupero | Treppiede/gruetta/verricello | ________ | Installazione/prova | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Recupero | Imbracatura/linea recupero | ________ | Ispezione | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Comunicazione | Radio/interfono/segnali | ________ | Test copertura | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Illuminazione | Lampada/faro emergenza | ________ | Autonomia/compatibilità | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| DPI | Elmetto, guanti, scarpe, occhiali, udito | ________ | Stato/taglia | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| APVR | Tipo: __________________ | ________ | Controllo funzionale/autonomia | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Primo soccorso | Cassetta/DAE se previsto/barella | ________ | Disponibilità | [ ] OK [ ] NO | ________ |
| Antincendio | Estintori/presidi | ________ | Accessibilità/scadenza | [ ] OK [ ] NO | ________ |

Esito verifica dotazioni

| Verifica effettuata da | Nome: __________________ Ruolo: __________________ Data: ____/____/______ Firma: __________________ |
| --- | --- |
| Prescrizioni | ____________________________________________________________________________________________ |

# ALLEGATO K - Scheda composizione squadra e ruoli

Composizione squadra

| Ruolo | Nome e cognome | Azienda/reparto | Telefono/radio | Requisiti verificati | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preposto |  |  |  | [ ] formazione [ ] idoneità [ ] procedura |  |
| Entrante 1 |  |  |  | [ ] formazione [ ] idoneità [ ] DPI/APVR |  |
| Entrante 2 |  |  |  | [ ] formazione [ ] idoneità [ ] DPI/APVR |  |
| Entrante 3 |  |  |  | [ ] formazione [ ] idoneità [ ] DPI/APVR |  |
| Attendete |  |  |  | [ ] formazione [ ] comunicazioni [ ] emergenza |  |
| Attendete sostituto |  |  |  | [ ] formazione [ ] comunicazioni [ ] emergenza |  |
| Responsabile salvataggio |  |  |  | [ ] addestramento [ ] attrezzature [ ] APVR |  |
| Soccorritore 1 |  |  |  | [ ] addestramento [ ] attrezzature [ ] APVR |  |
| Soccorritore 2 |  |  |  | [ ] addestramento [ ] attrezzature [ ] APVR |  |
| Addetto misure |  |  |  | [ ] strumento [ ] taratura [ ] registrazione |  |

Organizzazione operativa

| Numero massimo entranti contemporanei | __________ |
| --- | --- |
| Turnazione prevista | [ ] no [ ] sì: durata ingresso ____ min / pausa ____ min / rotazione: __________________ |
| Segnali codificati | Evacuazione: __________________ Richiesta assistenza: __________________ Perdita comunicazione: __________________ |
| Sostituzioni autorizzate | Solo nominativi riportati nella presente scheda o nel permesso di ingresso. |

# ALLEGATO L - Piano emergenza e salvataggio

Dati piano emergenza

| Ambiente/intervento | ID ACSI: ________ Permesso n. ________ |
| --- | --- |
| Scenario prevalente | [ ] atmosfera pericolosa [ ] malore [ ] caduta [ ] intrappolamento [ ] incendio [ ] allagamento [ ] altro: ________ |
| Strategia primaria | [ ] auto-soccorso [ ] salvataggio senza ingresso [ ] salvataggio con ingresso [ ] attesa soccorsi esterni con area sicura |
| Responsabile emergenza | Nome: __________________ Tel/radio: __________________ |
| Numeri emergenza | Interno: __________ SSN 118/112: __________ Vigili del Fuoco 115/112: __________ Portineria: __________ |
| Accesso soccorritori | Percorso: __________________________________ Cancello/varco: ________ Accompagnatore: __________________ |

Scenari e azioni

| Evento | Segnale/riconoscimento | Azione immediata | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| Allarme strumento | Allarme sonoro/visivo/vibrazione | Evacuazione immediata, sospensione, informare preposto, registrare misura. | Entrante/attendente |
| Perdita comunicazione | Nessuna risposta entro tempo definito | Ordinare uscita; se mancata risposta attivare emergenza e recupero previsto. | Attendete |
| Malore entrante | Segnalazione, caduta, mancata risposta | Attivare recupero senza ingresso se predisposto; chiamare soccorsi; non entrare non protetti. | Attendete/preposto |
| Guasto ventilazione | Arresto, perdita portata, black-out | Evacuare se ventilazione è misura critica; ripetere misure prima del rientro. | Preposto |
| Incendio/esplosione | Fumo, fiamma, rumore, LEL | Evacuazione, allarme generale, interdizione area, VVF se necessario. | Preposto |
| Allagamento/meteo | Pioggia, aumento liquido, infiltrazione | Evacuazione immediata e isolamento area. | Preposto/attendente |
| Soccorso con ingresso | Recupero non possibile dall'esterno | Valutare atmosfera, APVR, squadra addestrata, comunicazioni e supporto esterno prima di entrare. | Responsabile salvataggio |

Check-list piano emergenza

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema di recupero senza ingresso installato o motivazione dell'impossibilità documentata. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Percorso e tempi di accesso dei soccorritori verificati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Attrezzature salvataggio disponibili e provate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | APVR soccorritori disponibili, autonomia adeguata e controlli eseguiti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Comunicazioni tra squadra salvataggio e assistenza esterna testate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | Ruoli in emergenza assegnati e compresi. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | Metodo di chiamata SSN/VVF definito con informazioni da comunicare. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Punto di raccolta e area triage individuati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | Eventuali pericoli per soccorritori valutati e controllati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | Esercitazione o briefing emergenza effettuato prima dell'attività se richiesto. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

# ALLEGATO M - Registro formazione, addestramento e idoneità

Registro requisiti personale

| Nome | Ruolo autorizzabile | Formazione ACSI | Addestramento pratico | APVR | Idoneità sanitaria | Scadenze/note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |
|  |  | data ____/____/______ | data ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO | [ ] idoneo [ ] limitazioni |  |

Gestione registro

| Responsabile registro | Nome: __________________ Ruolo: __________________ Firma: __________________ |
| --- | --- |
| Riesame | Frequenza: ________ Ultimo riesame: ____/____/______ Prossimo riesame: ____/____/______ |
| Note | Il registro non sostituisce gli attestati, i verbali di addestramento e i giudizi di idoneità sanitaria, che devono essere conservati secondo le regole aziendali. |

# ALLEGATO N - Rapporto chiusura lavoro e debriefing

Dati chiusura

| Permesso n. | __________ |
| --- | --- |
| Ambiente/intervento | ID ACSI: ________ Attività: ______________________________________________ |
| Data/ora chiusura | ____/____/______ ore ____:____ |
| Preposto | Nome: __________________ Firma: __________________ |

Check-list chiusura

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tutti i lavoratori entranti sono usciti dall'ambiente. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Il conteggio del personale è stato effettuato. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Attrezzature, utensili, cavi, tubi e materiali sono stati rimossi. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | DPI/APVR sono stati recuperati, puliti o segregati se contaminati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Rifiuti/residui sono stati gestiti secondo procedure aziendali. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | Ambiente ispezionato e lasciato in sicurezza. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | Sistemi LOTO rimossi solo dopo autorizzazione e condizioni di ripristino confermate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Segnaletica temporanea rimossa o mantenuta se il rischio permane. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | Permesso compilato in tutte le parti e allegati raccolti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | Anomalie, near miss o miglioramenti registrati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

Debriefing e lezioni apprese

| Anomalie riscontrate | ____________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Difficoltà di accesso/uscita/recupero | ____________________________________________________________________________________________ |
| Problemi attrezzature/DPI/APVR | ____________________________________________________________________________________________ |
| Misure da migliorare | ____________________________________________________________________________________________ |
| Azioni correttive proposte | 1) __________________________________ Resp. __________ Scad. ____/____/______ 2) __________________________________ Resp. __________ Scad. ____/____/______ |
| Partecipanti debriefing | ____________________________________________________________________________________________ |

# ALLEGATO O - Audit periodico della procedura

Dati audit

| Audit n. | __________ |
| --- | --- |
| Data | ____/____/______ |
| Auditor | ____________________________ |
| Area/reparto | ____________________________ |
| Campione verificato | [ ] registro [ ] schede ambiente [ ] permessi [ ] cantiere [ ] appaltatore [ ] esercitazione |

Check-list audit

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro censimento completo e aggiornato. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Schede ambiente presenti per gli ambienti censiti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Segnaletica installata e leggibile presso gli accessi. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | Permessi di ingresso compilati correttamente e chiusi. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Misure atmosferiche tracciate con strumenti identificati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | LOTO/try-out documentato quando necessario. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | DPI/APVR e attrezzature controllati e mantenuti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Formazione/addestramento/idoneità dei lavoratori verificabili. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | Piano emergenza e salvataggio disponibile per gli interventi. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | Esercitazioni o prove pratiche eseguite secondo programma. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 11 | Appaltatori qualificati e coordinamento documentato. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 12 | Anomalie/near miss gestiti con azioni correttive chiuse. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 13 | Procedura conosciuta da preposti, entranti e attendenti intervistati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 14 | Stop work authority effettivamente applicabile e comunicata. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

Rilievi e azioni

| Rilievo | Tipo | Descrizione | Azione | Responsabile | Scadenza | Chiusura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ ] NC [ ] Oss. [ ] Migl. |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 2 | [ ] NC [ ] Oss. [ ] Migl. |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 3 | [ ] NC [ ] Oss. [ ] Migl. |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 4 | [ ] NC [ ] Oss. [ ] Migl. |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 5 | [ ] NC [ ] Oss. [ ] Migl. |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 6 | [ ] NC [ ] Oss. [ ] Migl. |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 7 | [ ] NC [ ] Oss. [ ] Migl. |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |

# ALLEGATO P - Lista fattori di rischio e cause potenziali

Lista esemplificativa da utilizzare come supporto alla valutazione. Non è esaustiva e deve essere integrata con rischi specifici di sito, sostanze, impianti e attività.

Fattori di rischio

| Fattore di rischio | Cause potenziali | Controlli tipici |
| --- | --- | --- |
| Carenza di ossigeno | Ossidazione, fermentazione, decomposizione, gas inertizzanti, sostituzione dell'aria, combustione, assorbimento da materiali. | Misura O2, ventilazione, bonifica, APVR idonei, evacuazione in allarme. |
| Eccesso di ossigeno | Perdite o uso improprio di ossigeno, arricchimento localizzato. | Divieto sorgenti innesco, controllo linee, monitoraggio, materiali compatibili. |
| Intossicazione | Residui, reazioni chimiche, decomposizioni biologiche, solventi, gas tossici, insufficiente isolamento. | SDS, rilevatori specifici, bonifica, APVR, limiti esposizione, ventilazione. |
| Incendio/esplosione | Vapori infiammabili, gas, polveri combustibili, cariche elettrostatiche, saldatura, utensili, impianti non idonei. | LEL, ATEX, eliminazione inneschi, messa a terra, permesso lavori a caldo. |
| Sprofondamento/intrappolamento | Materiali incoerenti, granuli, polveri, cereali, catalizzatori, alimentazione non isolata. | Svuotamento, blocco alimentazioni, imbracatura, recupero, divieto camminamento su materiale. |
| Annegamento/allagamento | Eventi meteo, infiltrazioni, reflui, valvole non isolate, condotte collegate. | Meteo, LOTO linee, drenaggio, monitoraggio livelli, evacuazione. |
| Microclima sfavorevole | Caldo, freddo, umidità, DPI pesanti, ventilazione insufficiente, lavoro faticoso. | Turni, pause, idratazione, valutazione sanitaria, monitoraggio, ventilazione. |
| Caduta dall'alto/in profondità | Accessi verticali, scale, aperture, piani instabili, scarsa illuminazione. | Anticaduta, parapetti, treppiede, scale idonee, illuminazione. |
| Elettrocuzione | Ambiente umido/conduttore, utensili danneggiati, tensioni non idonee, cavi, quadri temporanei. | Attrezzature compatibili, differenziali, bassa tensione ove richiesta, controlli. |
| Organi in movimento | Agitatori, coclee, nastri, valvole, ventilatori, avviamento inatteso. | LOTO, blocchi meccanici, try-out, protezioni. |
| Investimento/schiacciamento | Mezzi in manovra, caduta gravi, errori di coordinamento, accessi in aree trafficate. | Delimitazione, movieri, coordinamento, divieti, segnaletica. |
| Ustioni/congelamento | Parti calde/fredde, fluidi, vapore, criogenici, insufficiente raffreddamento. | Isolamento, raffreddamento, DPI termici, verifica temperatura. |
| Rumore e comunicazione | Utensili, ventilatori, riverbero interno, protezione udito che riduce comunicazione. | Valutazione rumore, comunicazioni alternative, segnali, protezione udito compatibile. |
| Rischio biologico | Reflui, fanghi, acque stagnanti, decomposizioni, ambienti fognari. | DPI, igiene, vaccinazioni se previste, bonifica, smaltimento contaminati. |
| Soccorso non pianificato | Mancanza attrezzature, panico, ingresso di soccorritori non protetti, piano non provato. | Piano salvataggio, addestramento, recupero senza ingresso, esercitazioni. |

# ALLEGATO Q - Segnaletica e controllo accessi

Scheda segnaletica

| Ambiente | ID ACSI: ________ Denominazione: ________________________________ |
| --- | --- |
| Accessi controllati | [ ] chiusura fisica [ ] lucchetto [ ] griglia [ ] botola [ ] barriera temporanea [ ] presidio |
| Cartelli permanenti | [ ] pericolo ambiente confinato [ ] divieto accesso non autorizzato [ ] obbligo permesso [ ] DPI obbligatori |
| Cartelli temporanei | [ ] lavori in corso [ ] ingresso vietato [ ] LOTO [ ] emergenza [ ] rischio ATEX [ ] altro: ________ |
| Lingua/comprensibilità | [ ] italiano [ ] pittogrammi [ ] altra lingua per appaltatori: __________________ |
| Visibilità | [ ] visibile da direzione di arrivo [ ] illuminata [ ] non deteriorata [ ] da sostituire |

Check-list segnaletica

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La segnaletica è posta prima dell'accesso e non dopo il punto di pericolo. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Il cartello è leggibile, pulito, non scolorito e non coperto. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | È chiaro che l'ingresso richiede autorizzazione. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | Le barriere impediscono accessi involontari o non autorizzati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | La segnaletica temporanea è coerente con il permesso in corso. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | La segnaletica non crea ostacolo all'evacuazione o al recupero. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | Le imprese esterne sono informate del significato dei cartelli. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Il controllo accessi è mantenuto anche durante pause e sospensioni. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

# ALLEGATO R - Matrice competenze e abilitazioni

Matrice competenze minime (X = richiesta, C = consultiva, I = informazione)

| Competenza/abilitazione | Entrante | Attendete | Preposto | Salvataggio | Addetto misure | Appaltatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conoscenza procedura aziendale | X | X | X | X | X | X |
| Formazione rischi ACSI | X | X | X | X | X | X |
| Addestramento ingresso/uscita | X |  | X | X |  | X |
| Uso DPI specifici | X | X | X | X | X | X |
| Uso APVR | se previsto | se previsto | se previsto | X | se previsto | se previsto |
| Uso strumenti monitoraggio | se previsto |  | C | C | X | se previsto |
| Gestione comunicazioni | X | X | X | X | X | X |
| Compilazione permesso | I | I | X | I | C | C |
| LOTO/try-out | I | I | C | I |  | se incaricato |
| Salvataggio senza ingresso |  | se previsto | C | X |  | se incaricato |
| Salvataggio con ingresso |  |  | C | X |  | se incaricato |
| Idoneità sanitaria specifica | X | se richiesto | se richiesto | X | se richiesto | X se entra |

Regole di utilizzo

| Criterio di abilitazione | Il personale può essere inserito nel permesso solo se le competenze richieste risultano documentate e in corso di validità. |
| --- | --- |
| Responsabile verifica | Preposto per intervento specifico; HSE/RSPP per sistema; HR/Formazione per registri. |

# ALLEGATO S - Registro anomalie, near miss e azioni correttive

Registro anomalie e near miss

| N. | Data | Ambiente | Evento/anomalia | Gravità | Azione immediata | Azione correttiva | Resp. | Scad. | Chiuso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 2 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 3 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 4 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 5 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 6 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 7 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 8 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |
| 9 | ____/____/______ | ACSI-___ |  | [ ] B [ ] M [ ] A |  |  |  | ____/____/______ | [ ] SI [ ] NO |

Istruzioni

| Criteri di registrazione | Registrare allarmi, sospensioni, misure non conformi, perdita comunicazione, difficoltà di recupero, guasti, accessi non autorizzati, assenza DPI, errori LOTO, quasi infortuni, modifiche non autorizzate e ogni condizione che avrebbe potuto causare danno. |
| --- | --- |
| Riesame | Le anomalie devono essere riesaminate periodicamente da HSE/RSPP e preposti per aggiornare procedura, formazione, censimento e dotazioni. |

# ALLEGATO T - Check-list qualificazione appaltatore/lavoratore autonomo

Dati appalto

| Appaltatore/lavoratore autonomo | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Contratto/ordine | ____________________________________________ |
| Attività prevista | ____________________________________________ |
| Ambiente/i | ID ACSI: ______________________________________________ |
| Referente committente | ____________________________________________ |
| Referente appaltatore | ____________________________________________ |

Verifica qualificazione e coordinamento

| N. | Verifica/azione | Esito | Evidenza o riferimento | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisiti di qualificazione per ambienti confinati/sospetti verificati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 2 | Esperienza specifica documentata. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 3 | Elenco personale impiegato trasmesso e coerente con attività. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 4 | Formazione e addestramento del personale documentati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 5 | Idoneità sanitaria specifica documentata per i lavoratori entranti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 6 | DPI, APVR, strumentazione e attrezzature dell'appaltatore verificati. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 7 | Procedure operative e di emergenza dell'appaltatore acquisite. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 8 | Compatibilità con procedura aziendale verificata. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 9 | DUVRI o PSC/POS aggiornati con rischi interferenziali. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 10 | SDS dei prodotti chimici introdotti disponibili e valutate. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 11 | Polizze, autorizzazioni e documenti contrattuali verificati se richiesti. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 12 | Riunione preliminare di coordinamento effettuata. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 13 | Permesso di ingresso predisposto dal committente o integrato con procedura aziendale. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 14 | Piano emergenza coordinato con committente e servizi esterni se necessario. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |
| 15 | Divieto di subappalto non autorizzato comunicato e accettato. | [ ] SI [ ] NO [ ] N.A. |  |  |

Esito verifica

| Esito | [ ] Appaltatore autorizzabile [ ] autorizzabile con prescrizioni [ ] non autorizzabile |
| --- | --- |
| Prescrizioni | ____________________________________________________________________________________________ |
| Verificato da | Nome: __________________ Ruolo: __________________ Data: ____/____/______ Firma: __________________ |
| Approvazione committente | Nome: __________________ Ruolo: __________________ Data: ____/____/______ Firma: __________________ |

# Chiusura del documento

La presente procedura entra in vigore dalla data di approvazione aziendale e deve essere applicata a tutte le attività rientranti nel relativo campo di applicazione. Ogni copia non controllata deve essere considerata valida solo se verificata rispetto alla revisione vigente nel sistema documentale aziendale.

La funzione HSE/RSPP cura il riesame periodico del documento, la raccolta dei feedback operativi, l'aggiornamento degli allegati e la diffusione delle revisioni approvate. I preposti sono responsabili dell'applicazione pratica in campo e della segnalazione di eventuali scostamenti, criticità o necessità di miglioramento.

Firme finali

| Approvazione finale Datore di Lavoro | Nome: ________________________________ Data: ____/____/______ Firma: ________________________________ |
| --- | --- |
| Presa visione RSPP | Nome: ________________________________ Data: ____/____/______ Firma: ________________________________ |
| Presa visione Medico competente | Nome: ________________________________ Data: ____/____/______ Firma: ________________________________ |
| Consultazione RLS | Nome: ________________________________ Data: ____/____/______ Firma: ________________________________ |