# PROCEDURA OPERATIVA AZIENDALE

## Programma di protezione delle vie respiratorie (APVR) per lavorazioni con esposizione ad amianto/silicati fibrosi

Rif.: LR Lombardia 10/02/2026 n. 5; d.lgs. 81/08 Titolo IX Capo III (amianto)

### 1. Scopo

Assicurare la corretta selezione, utilizzo, manutenzione, controllo, decontaminazione e tracciabilità dei DPI respiratori/APVR impiegati nelle lavorazioni con possibile o accertata esposizione ad amianto, garantendo un livello di protezione coerente con i livelli di polverosità e con la normativa regionale e nazionale.

### 2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le attività aziendali che comportano:

demolizione, rimozione, bonifica, manutenzione, interventi su materiali o impianti con possibile presenza di amianto o dubbio sulla sua presenza;

- qualsiasi fase in cui le misure tecniche/collettive non evitano o non limitano sufficientemente l’esposizione a polveri/fibre.

Nota operativa: prima dell’avvio dei lavori, devono essere adottate misure per individuare la presenza di materiali potenzialmente contenenti amianto; in caso di dubbio si applicano le disposizioni specifiche amianto.

### 3. Riferimenti

- LR Lombardia 10 febbraio 2026, n. 5 (artt. 1–10).

- d.lgs. 81/2008, Titolo IX Capo III; Piano di lavoro amianto art. 256; soglia/criteri richiamati art. 254.

- Norme tecniche richiamate dalla LR (es. UNI EN 149, UNI EN 143, UNI 11719:2025 e altre UNI EN sui respiratori isolanti/ventilazione) da intendersi nelle versioni aggiornate.

### 4. Definizioni essenziali

- APVR: apparecchio di protezione delle vie respiratorie (respiratore filtrante, motorizzato, alimentato/isolante).

- Fit-test: prova di adattabilità/tenuta del facciale sull’utilizzatore (UNI 11719:2025).

- ESEDI: esposizioni sporadiche e di debole intensità (utilizzabili per la sola casistica prevista dalla LR per FFP3 monouso, con limite temporale).

- Polvere 1°/2°/3° livello: classificazione operativa prevista dall’art. 5 LR per la scelta dei dispositivi.

### 5. Ruoli e responsabilità

Datore di Lavoro (DL)

garantisce disponibilità di APVR idonei e risorse; approva il Programma APVR; assicura addestramento.

RSPP / Consulente sicurezza

- supporta valutazione rischio e scelta APVR per livelli; redige/aggiorna allegati tecnici; verifica applicazione.

Preposto / Caposquadra

- verifica giornalmente l’applicazione (check pre-uso, corretto impiego, scadenze); segnala non conformità.

Addetto APVR (responsabile DPI respiratori)

- gestisce magazzino APVR/filtri; pianifica manutenzioni/controlli; mantiene i registri; organizza decontaminazione.

Medico Competente (se previsto)

- supporta idoneità lavorativa e aspetti correlati (es. compatibilità con respiratori).

Lavoratori

- usano correttamente APVR; rispettano addestramento; compilano check e segnalano difetti/eventi.

### 6. Principi generali (obblighi base)

- Se non è possibile evitare/limitare sufficientemente l’esposizione con misure tecniche/collettive → APVR obbligatorio.

- La scelta APVR è sempre coerente con valutazione del rischio e livello di polverosità/fibre (art. 5).

- È ammesso adottare soluzioni diverse, solo se garantiscono protezione equivalente o superiore (art. 3).

- Fit-test, controlli, manutenzione e registrazioni sono parte integrante dell’efficacia del DPI (art. 6).

- Addestramento pratico obbligatorio prima dell’uso (art. 7).

## 7. Procedura operativa

### 7.1 Verifica preliminare presenza amianto (pre-lavori)

- Raccogliere informazioni dal committente/proprietario e documentazione disponibile (schede materiali, planimetrie, precedenti bonifiche).

- Effettuare sopralluogo e identificare materiali sospetti.

- Se permane qualsiasi dubbio, applicare le misure amianto e predisporre scelta APVR coerente.

Output obbligatorio: compilazione Tabella fasi→APVR (Allegato 1) e aggiornamento del DVR/Piano di lavoro.

### 7.2 Classificazione del livello di polvere e scelta APVR (art. 5 LR)

- Identificare attività/fasi e stima dei livelli di esposizione (dati storici, misure disponibili, tipologia materiale e tecnica operativa).

- Classificare ogni fase in polvere 1°/2°/3° livello.

- Selezionare l’APVR tra quelli previsti dalla LR per il livello individuato.

- Valutare compatibilità con altri DPI (occhiali, elmetto, tuta, ecc.) e con le condizioni operative (spazi confinati, stress termico, durata).

Regola specifica FFP3 monouso (art. 5):

- utilizzabile solo in casistiche ESEDI e per durata < 15 minuti; prevedere gestione e tracciabilità smaltimento con annotazione sul FIR.

### 7.3 Consegna e identificazione APVR

- Registrare la consegna nominale (matricola/seriale dispositivo se presente).

- Consegnare istruzioni essenziali e richiamo ai limiti d’uso.

- Associare l’operatore al modello/taglia facciale (esito fit-test).

Output: aggiornamento Registro Programma APVR (Allegato 2).

### 7.4 Fit-test iniziale, periodico e straordinario (art. 6)

- Eseguire fit-test prima del primo utilizzo.

- Ripetere fit-test almeno annualmente.

- Ripetere fit-test in caso di:

  - variazioni morfologiche (es. dimagrimento/aumento peso, chirurgia, cambiamento dentatura, ecc.);

  - cambio modello/taglia facciale;

  - esiti dubbi o segnalazioni di perdita di tenuta.

Output: Scheda Fit-test + Scadenziario (Allegato 3).

### 7.5 Check pre-uso (prima di ogni impiego) (art. 6)

Prima di entrare in area di lavoro:

- Verificare integrità facciale/valvole/cinghie/tubi.

- Verificare corretta installazione filtri o corretta alimentazione aria.

- Verificare scadenze filtri e condizioni.

- Eseguire prova di tenuta (user seal check, secondo istruzioni del produttore).

- Registrare esito sul Check pre-uso.

Output: Check pre-uso (Allegato 4).

### 7.6 Uso operativo in lavorazione

- APVR indossato prima dell’ingresso nell’area a rischio e mantenuto per tutta la permanenza.

- Vietati barba/impedimenti alla tenuta del facciale.

- Sostituire filtri secondo criteri aziendali/produttore o se:

  - aumento resistenza respiratoria;

  - danneggiamento/contaminazione;

  - eventi anomali (urti, infiltrazioni, ecc.).

- In caso di malfunzionamento → uscita immediata dall’area e segnalazione.

### 7.7 Decontaminazione post-uso e gestione aree (art. 6)

- Uscita dall’area contaminata secondo percorso “sporco→pulito”.

- Decontaminare APVR secondo procedura e istruzioni produttore (metodo umido/aspirazione con filtri idonei, contenimento polveri).

- Deposito in contenitori dedicati/armadi puliti; divieto di commistione con abiti civili.

- Registrare ogni decontaminazione.

Output: Registro decontaminazione (Allegato 5).

### 7.8 Manutenzione, controlli periodici e gestione filtri (art. 6)

- Pianificare controlli APVR:

  - dopo ogni intervento o evento che possa alterare efficacia;

  - comunque almeno ogni 12 mesi.

- Registrare manutenzioni e verifiche funzionali.

- Registrare date e frequenza sostituzione filtri nel Registro Programma APVR.

Output: Registro Programma APVR + Registro Manutenzioni (integrato in Allegato 2).

### 7.9 Addestramento (art. 7)

- Addestramento pratico prima del primo utilizzo:

  - scelta corretta del dispositivo;

  - vestizione/svestizione;

  - prove di tenuta;

  - gestione filtri/alimentazione;

  - procedure di emergenza;

  - decontaminazione.

- Registrare partecipazione, esito e richiamo periodico.

- Addestramento erogato da soggetto con competenze secondo UNI 11719:2025 (o con organismi paritetici se presenti).

Output: Registro addestramento (Allegato 6).

### 7.10 Gestione rifiuti DPI (caso FFP3 monouso) (art. 5)

- Raccogliere DPI monouso contaminati in contenitori idonei.

- Smaltire come rifiuto previsto dalla gestione aziendale per rifiuti contaminati da amianto, secondo procedure interne.

- Inserire nelle annotazioni del FIR l’indicazione relativa ai DPI monouso, come richiesto.

Output: Copia FIR con annotazioni + registro interno conferimenti.

### 7.11 Non conformità e azioni correttive

Esempi di non conformità:

- assenza fit-test valido;

- check pre-uso non compilato o esito negativo ignorato;

- filtri scaduti/non idonei;

- decontaminazione non registrata o non eseguita;

- uso FFP3 monouso fuori casistica ESEDI/<15 min.

Azioni:

- sospensione attività fino a ripristino;

- sostituzione dispositivo/filtri;

- ripetizione addestramento;

- aggiornamento DVR/Piano di lavoro e tabella fasi→APVR.

### 7.12 Riesame e aggiornamento

- Riesame almeno annuale o a seguito di modifiche lavorative/tecniche.

- Aggiornare riferimenti a norme tecniche nelle versioni vigenti (art. 8).

# ALLEGATI

## Allegato 1 – Tabella fasi → APVR (selezione per livelli – art. 5 LR)

Cantiere/Sito: ________ Committente: ________ Data: //_____ Rev.: ___

| Fase/Attività | Materiale/Scenario | Livello polvere (1/2/3) | APVR previsto (modello/classe) | Filtri/Alimentazione aria | Durata stimata (min) | Note (ESEDI? <15 min? vincoli operativi) | Firma RSPP/Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota obbligatoria FFP3 monouso: consentito solo in ESEDI e <15 min; prevedere tracciabilità smaltimento su FIR (art. 5).

## Allegato 2 – Registro Programma Protezione Vie Respiratorie (art. 6 LR)

Azienda: ________ Sede/Cantiere: ________ Periodo: /

### A) Anagrafica APVR (dotazioni)

| ID APVR/Matricola | Tipologia (filtrante/motorizzato/isolante) | Modello | Taglia facciale | Norma/Classe | Data messa in servizio | Stato (OK/Manut./Fuori uso) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### B) Assegnazione nominativa

| Lavoratore | Mansione | APVR ID/Matricola | Data consegna | Fit-test iniziale (data/esito) | Fit-test scadenza | Firma lavoratore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### C) Gestione filtri (obbligo registrazione sostituzione – art. 6)

| Data | APVR ID | Tipo filtro (es. P3) / lotto | Installazione/Sostituzione | Motivo (scadenza/resistenza/evento) | Operatore | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### D) Controlli periodici / Manutenzioni (almeno 12 mesi e dopo eventi – art. 6)

| Data | APVR ID | Tipo controllo (periodico/post-evento) | Esito (OK/KO) | Intervento effettuato | Tecnico/Responsabile | Prossima scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Allegato 3 – Scheda Fit-test + Scadenziario (art. 6; UNI 11719:2025)

Lavoratore: ________ APVR/Modello: ________ Taglia: ________

### A) Fit-test

| Data | Tipo test (qual./quant.) | Esito | Condizioni particolari (barba/occhiali/altro) | Esecutore (qualifica) | Firma lavoratore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### B) Scadenziario

| Fit-test iniziale | Prossima scadenza (≤ 12 mesi) | Fit-test straordinario (motivo/data) | Aggiornamento |
| --- | --- | --- | --- |

Trigger fit-test straordinario: variazioni morfologiche, cambio modello/taglia, segnalazioni perdita tenuta.

## Allegato 4 – Check Pre-uso APVR (prima di ogni utilizzo – art. 6)

Data: //_____ Cantiere: ________ Lavoratore: ________ APVR ID: ________

Spuntare ✓ / X e annotare.

| Controllo | Esito | Note |
| --- | --- | --- |
| Integrità facciale/valvole/cinghie/tubi |  |  |
| Filtri corretti installati (tipo/classe) o alimentazione aria OK |  |  |
| Filtri non scaduti / non saturi / non danneggiati |  |  |
| Tenuta al volto (user seal check) eseguita |  |  |
| Connessioni/portate (se alimentato) verificate |  |  |
| DPI compatibili indossati senza interferenze |  |  |
| Esito finale (OK per ingresso / KO → sostituzione/uscita) |  |  |

Firma lavoratore: ________ Firma preposto (se previsto): ________

## Allegato 5 – Registro Decontaminazione APVR (post-uso – art. 6)

Cantiere: ________ Periodo: /

| Data | APVR ID | Operatore | Metodo/Procedura applicata | Area decontaminazione (cod./descr.) | Esito | Note/anomalie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Allegato 6 – Registro Addestramento APVR (art. 7)

Docente/Addestratore: ________ Competenza (UNI 11719:2025): ________

Sede: ________ Data: //_____

| Partecipante | Mansione | Contenuti pratici svolti (indossamento/tenuta/emergenze/decon.) | Esito (idoneo/non idoneo) | Firma partecipante |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Allegato 7 – Tracciabilità smaltimento FFP3 monouso (art. 5 – FIR)

Da utilizzare solo se FFP3 monouso impiegate in ESEDI e <15 min.

| Data | Attività (ESEDI) | Durata effettiva (min) | Quantità FFP3 | Contenitore/Imballo | FIR n. | Annotazioni FIR effettuate (Sì/No) | Firma responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Allegato 8 – Registro Non conformità e azioni correttive (consigliato)

| Data | Non conformità | Riferimento (art. LR) | Azione correttiva | Responsabile | Scadenza | Verifica chiusura (data/esito) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Disclaimer 
Il presente documento (procedura, check-list e allegati) ha finalità esclusivamente informativa e di supporto organizzativo. Deve essere adattato alle specifiche condizioni del cantiere/attività, ai livelli di esposizione e alle indicazioni del Piano di Lavoro, del DVR e delle istruzioni dei fabbricanti dei DPI. Non sostituisce gli obblighi di legge, le valutazioni e le responsabilità del Datore di Lavoro e delle figure della prevenzione (RSPP, Preposto, Medico Competente) né le prescrizioni delle Autorità competenti (ATS). L’applicazione operativa richiede personale formato/addestrato e l’uso di DPI conformi e correttamente manutenuti.