PROCEDURA OPERATIVA

Lavori su alberi con funi

Modello aziendale adattabile con allegati operativi

Documento strutturato per recepire in forma operativa le istruzioni ministeriali per l'accesso, il posizionamento e il lavoro su alberi mediante funi.

| Codice documento | PO-TC-01 (personalizzabile) |
| --- | --- |
| Revisione | Rev. 0 |
| Applicazione | Lavori di accesso e posizionamento su alberi mediante funi |
| Ruoli interessati | Preposto, operatore in quota, operatore a terra, soccorritore |
| Fonte tecnica di riferimento | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025, "Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi". |
| Stato del modello | Bozza operativa da completare con dati aziendali, recapiti e firme |

Nota di adattamento

Prima dell'emissione definitiva integrare questo modello con: ragione sociale, organigramma della sicurezza, elenco DPI/attrezzature effettivamente in uso, recapiti di emergenza, frequenze di verifica/manutenzione e modalità aziendali di approvazione.

| Rev. | Data | Descrizione modifica | Redatto/Approvato |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | __/__/____ | Prima emissione del modello | ________________ |

| Redatto da | Verificato da | Approvato da |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ |

Premessa e avvertenze

La presente procedura traduce in forma aziendale e immediatamente utilizzabile le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 13 febbraio 2025 sui lavori su alberi con funi. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di legge, le istruzioni del fabbricante dei DPI/attrezzature e la valutazione dei rischi specifica del sito.

Il documento deve essere usato insieme a DVR, POS/DUVRI ove applicabili, schede tecniche, libretti d'uso e manutenzione e piano di emergenza aziendale.

| Flusso operativo sintetico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La sequenza seguente riassume l'impostazione della procedura e richiama la compilazione degli allegati prima, durante e a fine attività. |  |  |  |  |
| 1. Pianifica programma lavori, squadra, emergenza | 2. Allestisci area, barriere, zone e comunicazioni | 3. Ispeziona albero, area, ancoraggi, meteo | 4. Esegui accesso, spostamento, taglio e controllo | 5. Chiudi discesa, ripristino, registrazioni |

1. Scopo

Definire criteri, ruoli, controlli e modalità operative per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi mediante funi, incluse le attività di accesso, posizionamento, spostamento in chioma, taglio in quota e recupero di un operatore non autosufficiente.

2. Campo di applicazione

La procedura si applica alle attività di potatura, monitoraggio, consolidamento, smontaggio controllato e altri interventi arboricolturali eseguiti su alberi mediante sistemi di accesso e posizionamento con funi.

• Si applica a preposti, operatori in quota, operatori a terra e soccorritori appartenenti alla squadra di lavoro.

• Si applica anche ai casi in cui l'accesso avvenga con progressione alternata o arrampicata, nei limiti e alle condizioni indicate nella presente procedura.

• Non sostituisce le verifiche preliminari di idoneità del sito, dell'albero, dei DPI e delle attrezzature né la documentazione di valutazione dei rischi.

3. Riferimenti normativi e tecnici

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

• D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI.

• Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

• D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 - attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

• EN ISO 11681-2:2012 - motoseghe a catena portatili per potatura.

• UNI ISO 22846-1:2017 - sistemi di accesso su fune, principi fondamentali.

• Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali, Decreto dipartimentale Mipaaf n. 1104 del 31/03/2020.

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025, "Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi".

4. Definizioni essenziali

| Termine | Definizione operativa |
| --- | --- |
| Fune di lavoro | Fune principale utilizzata per accesso, spostamento in chioma e posizionamento dell'operatore. |
| Fune di sicurezza | Fune ausiliaria destinata alla protezione dell'operatore contro la caduta. |
| Fune di emergenza | Fune utilizzabile per il soccorso di un operatore sospeso non più autosufficiente o impossibilitato a muoversi. |
| Accesso e posizionamento mediante funi | Tecnica che consente di raggiungere, lasciare e occupare il luogo di lavoro in tensione o sospensione evitando o arrestando la caduta libera. |
| Posizionamento sul lavoro | Tecnica che consente di lavorare sostenuti in tensione o sospensione in modo da impedire la caduta. |
| Cordino di posizionamento | Elemento regolabile usato per collegare il dispositivo di trattenuta del corpo a un punto di ancoraggio o a una struttura. |
| Punto di ancoraggio | Punto dell'albero a cui il DPI può essere applicato. |
| Sistema di ancoraggio | Insieme di elementi e dispositivi che costituiscono il punto di ancoraggio. |
| Tirante d'aria | Spazio libero da ostacoli necessario sotto l'operatore per arrestare una caduta in sicurezza. |
| Effetto pendolo | Oscillazione incontrollata dovuta a perdita di stabilità eccessivamente angolata tra fune e ancoraggio. |
| Sindrome da sospensione | Condizione clinica potenzialmente letale che può insorgere in pochi minuti in persona sospesa e immobile. |
| Meccanismi sicuri | Dispositivi o sistemi certificati con funzione autobloccante e non accidentalmente scollegabili dalla fune. |

5. Ruoli e responsabilità

| Ruolo | Responsabilità essenziali |
| --- | --- |
| Datore di lavoro / impresa esecutrice | Assicura organizzazione del lavoro, scelta di DPI e attrezzature, formazione/addestramento, disponibilità di presidî di emergenza e procedure aziendali. |
| Preposto | Sorveglia continuativamente i lavori con funi, valida sistema di accesso e ancoraggi, vigila sul rispetto del programma dei lavori e gestisce le condizioni di eccezionalità documentate. |
| Operatore in quota | Esegue accesso, posizionamento, spostamento e lavoro in quota rispettando procedura, valutazioni pre-accesso, istruzioni dei fabbricanti e comunicazioni di squadra. |
| Operatore a terra | Controlla la zona di pericolo, mantiene libere e ordinate le funi, monitora costantemente il/i lavoratore/i in quota e attiva/sostiene le procedure di soccorso. |
| Soccorritore | Operatore adeguatamente formato ed equipaggiato per raggiungere l'infortunato e metterlo a terra in condizioni di sicurezza. |

6. Condizioni di applicabilità della tecnica di lavoro

I lavori su alberi con funi possono essere eseguiti solo se il sito e la struttura della pianta consentono condizioni di sicurezza adeguate e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni, nell'ordine di priorità indicato:

• impossibilità di accesso e/o posizionamento con altre attrezzature di lavoro, ad esempio PLE;

• impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;

• necessità di modifiche sostanziali del sito non accettabili dal punto di vista ambientale;

• durata limitata nel tempo dell'intervento.

Esempi non esaustivi di ricorso legittimo alla tecnica: necessità di intervenire dall'interno della chioma, rischio di costipamento del terreno per l'apparato radicale, esigenze di tutela paesaggistica/ambientale/storico-culturale.

Alberi monumentali

Se l'albero è iscritto nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, l'impresa che esegue i lavori deve essere specializzata e con documentata attività su alberi monumentali, mediante tecnica di arrampicata su fune e/o PLE. Titoli tecnici specifici degli addetti costituiscono valore aggiunto.

7. Pericoli principali e misure di prevenzione e protezione

| Pericolo | Condizioni/cause | Misure essenziali |
| --- | --- | --- |
| Caduta dall'alto | Cedimento della pianta o di parti di essa, cedimento dei punti di ancoraggio, taglio di funi/componenti tessili, uso improprio dei sistemi. | Ispezione accurata dell'albero e degli ancoraggi; uso continuativo dei sistemi contro le cadute; controllo del tirante d'aria; prevenzione dell'effetto pendolo; rapida gestione del sospeso. |
| Linee elettriche | Presenza di linee o parti attive non protette in prossimità della chioma o del punto di atterramento dei rami. | Rispetto delle distanze di sicurezza; incremento della distanza in caso di atterramento rami; richiesta di messa fuori tensione quando le distanze non sono rispettabili. |
| Contatto con attrezzature da taglio | Contatto accidentale con catena motosega o lame di utensili manuali. | Scelta corretta dell'attrezzatura, addestramento specifico, uso di DPI antitaglio, posizionamento stabile e uso coordinato con il personale a terra. |
| Meteo sfavorevole | Pioggia, neve, vento, temperature estreme, temporali. | Lavorare solo con rami e superfici che garantiscano aderenza/stabilità; sospendere immediatamente in caso di fenomeni temporaleschi. |
| Insetti e animali pericolosi | Nidi o presenza di imenotteri, lepidotteri urticanti, aracnidi, roditori. | Ricerca pre-accesso; pianificazione di rapida autoevacuazione; disponibilità di sistemi che consentano rapida discesa a terra. |
| Caduta di oggetti | Utensili, attrezzature, rami, porzioni di fusto, frutti o materiale di risulta. | Definizione zona di pericolo; aggancio di utensili all'imbracatura o a sistemi idonei; casco per operatori a terra e in quota; alta visibilità a terra. |
| Difficoltà di comunicazione | Rumore ambientale, altezza dell'albero, conformazione della chioma, stato vegetativo. | Comunicazione verbale, gestuale o radio; verifica preventiva e collaudo del sistema di comunicazione prima dell'inizio dei lavori. |

7.1 Distanze minime da linee elettriche

Le distanze vanno misurate dalla parte più esterna della chioma rivolta verso la linea. Se il lavoro prevede l'atterramento di rami, la distanza va misurata dal punto di taglio e aumentata di un valore pari alla lunghezza del ramo.

| Tensione nominale Un (kV) | Distanza minima consentita (m) |  |
| --- | --- | --- |
| Un ≤ 1 | 3 |  |
| 10 | 3,5 |  |
| 15 | 3,5 |  |
| 132 | 5 |  |
| 220 | 7 |  |
| 380 | 7 |  |
| Divieto operativo |  |
| Non eseguire lavori con funi in prossimità di linee o impianti con parti attive non protette a distanze inferiori ai limiti di legge, salvo specifiche disposizioni organizzative/procedurali idonee a proteggere i lavoratori e previo coordinamento con il gestore della linea. |  |

8. DPI e attrezzature di lavoro

8.1 Criteri generali

• I DPI devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425, marcati CE e accompagnati dalla documentazione del fabbricante.

• Devono essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni del luogo di lavoro, alle esigenze ergonomiche e tra loro compatibili in caso di uso simultaneo.

• Devono essere conservati in efficienza, utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante e, se di terza categoria, solo dopo adeguata formazione e specifico addestramento.

• Ogni DPI deve preferibilmente essere personale; in caso di uso promiscuo devono essere garantite condizioni di sicurezza e igiene.

8.2 Elenco minimo DPI per lavori su alberi con funi

| DPI | Riferimento | Nota operativa |
| --- | --- | --- |
| Imbracatura/cintura con cosciali | UNI EN 813 e, se integrata per arresto caduta, UNI EN 361 | Sostegno e sospensione dell'operatore. |
| Cintura di posizionamento | UNI EN 358 | Solo se integrata in cintura con cosciali. |
| Cordino di posizionamento | UNI EN 358 | Seconda sicurezza, stabilizzazione e controllo del pendolo. |
| Connettori | UNI EN 362 | Per collegamenti dei sistemi. |
| Funi per lavoro/sicurezza/ancoraggi | UNI EN 1891 | Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento. |
| Pulegge | UNI EN 12278 | Rinvii e sistemi di lavoro. |
| Regolatori fune di sicurezza | UNI EN 12841 tipo A | Protezione contro le cadute. |
| Regolatori salita | UNI EN 12841 tipo B | Progressione in salita. |
| Regolatori discesa | UNI EN 12841 tipo C | Progressione in discesa. |
| Dispositivi di ancoraggio | UNI EN 795 classe B | Creazione del punto di ancoraggio. |
| Casco con sottogola | UNI EN 397 con resistenza agli urti laterali | Obbligatorio a terra e in quota. |
| Protezione udito e occhi | UNI EN 352-3 e UNI EN 14458 | In funzione dell'attrezzatura impiegata. |

8.3 DPI antitaglio e attrezzature normalmente utilizzate

I principali DPI antitaglio sono: calzature EN ISO 17249, pantaloni antitaglio UNI EN 381, protezioni per avambracci/manicotti, guanti e, ove necessario, protezioni del torace.

• motosega per potatura;

• motosega per lavori forestali;

• segacci e segacci telescopici;

• potatori e mini-potatori;

• forbici e svettatoi.

Regole attrezzature da taglio

La motosega per potatura non è idonea all'abbattimento e alla sezionatura dell'albero. Le motoseghe devono essere usate con entrambe le mani secondo le istruzioni del costruttore. Durante il taglio non indossare accessori pendenti che possano impigliarsi.

9. Procedura operativa

9.1 Pianificazione e programma dei lavori

• Compilare il programma dei lavori e il piano di emergenza (Allegato 3) prima dell'avvio del cantiere.

• Verificare che la squadra minima preveda: un preposto adeguatamente formato; un lavoratore a terra con compiti di controllo dell'area, gestione funi e attivazione del soccorso; un lavoratore addestrato al recupero in quota.

• Valutare interferenze esterne: presenza di terzi, edifici, manufatti, altre piante, reti tecnologiche, viabilità, veicoli, rischio incendio di vegetazione secca, animali domestici o selvatici.

• Verificare meteo, comunicazioni disponibili e modalità di attivazione del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

• Accertare che siano disponibili cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, in funzione della composizione della squadra.

9.2 Organizzazione dell'area di lavoro

• Impedire l'accesso ai non autorizzati mediante nastri/segnaletica o barriere; la demarcazione non è necessaria in aree private già fisicamente delimitate e senza altre attività interferenti.

• Individuare la zona di pericolo collegata alla caduta di oggetti con diametro almeno pari a 1,5 volte la proiezione a terra della chioma; aumentare il diametro per alberi molto alti con chioma stretta.

• Definire aree per deposito attrezzature, funi, materiali di risulta e presidî di primo soccorso, evitando intralci alle operazioni di emergenza.

• Garantire comunicazione chiara, efficace, condivisa e collaudata tra quota e terra; quando la comunicazione diretta non è possibile usare sistemi audio che non impegnino le mani.

• Tutti i componenti della squadra devono essere facilmente individuabili; a terra utilizzare abbigliamento ad alta visibilità.

9.3 Ispezione visiva dell'albero e dell'area circostante

Prima di ogni accesso il preposto e l'operatore devono effettuare ispezione visiva dell'albero e del contesto circostante per verificare l'applicabilità della tecnica e scegliere il sistema di lavoro.

• Difetti strutturali: carie, rotture, branche o rami con corteccia inclusa, zone necrotiche, cavità, depressioni, scortecciamenti, essudati.

• Stato dell'apparato radicale, del colletto e del terreno alla base: danneggiamenti, compattamento, rigonfiamenti, crepe, avvallamenti.

• Stato fisiologico: parti secche, deperimento localizzato o generalizzato, corpi fruttiferi fungini.

• Danni pregressi da tagli, fulminazione, sbrancamenti, torsioni o legno degradato/secco.

• Presenza di insetti o altri animali pericolosi.

• Presenza in area circostante di infrastrutture, recinzioni, scavi, sottoservizi o altri elementi che possano indicare danni all'apparato radicale o interferenze operative.

9.4 Valutazione del sistema di accesso

• L'accesso in quota mediante funi deve prevedere almeno due funi ancorate separatamente: fune di lavoro e fune di sicurezza, di colori diversi.

• La fune di sicurezza può fungere da fune di emergenza solo se per tutta la fase di accesso resta utilizzabile dal soccorritore.

• L'imbracatura di sostegno deve essere sempre collegata sia alla fune di lavoro tramite meccanismi sicuri di salita/discesa con autobloccante, sia alla fune di sicurezza tramite dispositivo mobile contro le cadute.

• La scelta del sistema di accesso deve considerare caratteristiche morfologiche e fisiologiche dell'albero, disponibilità di tirante d'aria lungo la linea di accesso e DPI effettivamente compatibili.

9.5 Valutazione e selezione degli ancoraggi

Il preposto e l'operatore selezionano e valutano i punti di ancoraggio considerando caratteristiche legnose della specie, stato di salute, morfologia delle inserzioni e forze potenziali generate durante accesso e lavoro.

| Configurazione | Criterio di utilizzo |  |
| --- | --- | --- |
| Strozzo diretto della fune | Capo asolato collegato con connettore e strozzato direttamente sul punto scelto. |  |
| Ancoraggio con dispositivo a strozzo | Capo asolato collegato a dispositivo (es. anello di fettuccia) posizionato a strozzo sul punto di ancoraggio. |  |
| Ancoraggio con dispositivo passante | Capo asolato collegato a dispositivo passante intorno al punto di ancoraggio. |  |
| Ancoraggio alla base con rinvio in alto | Fune fatta passare su forcella alta e fissata alla base; in alternativa ancoraggio svincolabile con discensore autobloccante. |  |
| Casi eccezionali |  |
| Nei casi eccezionali dichiarati, valutati e documentati nel programma dei lavori, quando non sia possibile ricorrere allo strozzo diretto o all'ancoraggio rinviato in alto, è ammessa una configurazione con un solo braccio ascendente della fune e vincolo delle funi nella parte alta del braccio discendente mediante dispositivo multi-ancoraggio. In tale fase di accesso non è consentito l'uso di utensili o attrezzature da taglio. |  |

9.6 Installazione del sistema di accesso e salita

• L'installazione delle corde può avvenire da terra; su alberi ad alto fusto è usuale il lancio di un peso collegato a sagolino.

• Se non è possibile lanciare il sagolino, può rendersi necessario ricorrere all'arrampicata dalla base, eventualmente raggiungendo con scala la prima sezione utile nel rispetto delle procedure di sicurezza.

• Durante l'arrampicata devono essere sempre alternati corda di lavoro e cordino di posizionamento.

• La fune di emergenza deve essere sempre utilizzabile dal soccorritore, anche mediante appositi frazionamenti.

• Per alberi di altezza limitata (circa 7 m) e con chioma tale da consentire facile arrampicata sia dell'operatore sia del soccorritore, è possibile la progressione alternando una fune con il cordino di posizionamento.

• Nei casi di abbattimento, la progressione verso l'alto per l'installazione delle funi può essere agevolata da appositi ramponi.

9.7 Spostamento in chioma

• Lo spostamento in chioma deve garantire continuità di protezione, controllo dell'effetto pendolo e disponibilità di una fune di emergenza che raggiunga il terreno da qualsiasi punto di lavoro.

• Durante lo smontaggio, la caduta dell'operatore deve essere prevenuta mediante cordino di posizionamento; in caso di taglio del cordino, la sottostante fune di lavoro deve poter limitare la caduta.

• Gli spostamenti laterali devono essere gestiti con due funi di lavoro o con frazionamenti, rinvii o cordino di posizionamento, evitando oscillazioni incontrollate.

• Non utilizzare attrezzature o utensili da taglio durante gli spostamenti senza essersi assicurati mediante cordino di posizionamento o equivalente dispositivo aggiuntivo.

Uso eccezionale della sola fune di lavoro

Quando l'uso della fune di sicurezza renda il lavoro più pericoloso (limitazione dei movimenti laterali, mancata protezione dal pendolo, esposizione a fattore di caduta 2 nello smontaggio del fusto) è consentito, se dichiarato e documentato nel programma dei lavori, l'uso della sola fune di lavoro a condizione di garantire un livello di sicurezza equivalente tramite dispositivo di regolazione/meccanismo sicuro, fune di emergenza sempre disponibile e progressione che elimini il rischio di pendolo.

9.8 Taglio in quota

• Ogni lavoratore in quota deve comunicare al personale a terra l'inizio di ogni operazione che comporti caduta al suolo di materiale di risulta.

• Durante l'uso di attrezzature o utensili da taglio il posizionamento deve essere realizzato con due sistemi ancorati separatamente: fune di lavoro e fune di sicurezza, oppure fune di lavoro e cordino di posizionamento, oppure due funi di lavoro.

• Il cordino di posizionamento può essere impiegato per fornire seconda sicurezza, migliorare la stabilità e prevenire/controllare l'effetto pendolo.

• Deve essere sempre disponibile una fune di emergenza efficace per altezza e collocazione.

• Gli utensili manuali da taglio devono essere trasportati in apposita custodia; gli attrezzi in chioma devono essere agganciati all'imbracatura, al sedile o a sistemi idonei.

9.9 Discesa, chiusura attività e ripristino

• Completato il lavoro, effettuare discesa controllata e recupero delle funi verificando che non permangano materiali pericolanti in chioma.

• Rimuovere le attrezzature e ripristinare l'area solo dopo aver cessato il rischio di caduta oggetti e avere verificato l'assenza di persone terze nella zona di pericolo.

• Registrare eventuali anomalie riscontrate su pianta, ancoraggi, DPI o attrezzature e attivare le azioni correttive prima del successivo impiego.

• Compilare gli allegati previsti e archiviare il programma dei lavori con eventuale documentazione fotografica o tecnica di supporto.

10. Gestione delle emergenze

• Tutti gli addetti ai sistemi di lavoro su fune devono essere formati, addestrati ed equipaggiati per gestire le situazioni di emergenza.

• Deve essere disponibile un mezzo idoneo per attivare rapidamente il Servizio Sanitario Nazionale; in mancanza di copertura mobile occorre predisporre soluzione alternativa idonea (es. ponte radio).

• La comunicazione di emergenza deve indicare in modo inequivocabile la localizzazione del luogo di lavoro: città, via/strada/piazza e numero civico o, se assenti, punti di riferimento o coordinate geografiche.

• Nell'area di lavoro deve essere presente un operatore adeguatamente formato ed equipaggiato per il recupero dell'infortunato.

• La squadra deve disporre di cassetta di pronto soccorso (tre o più lavoratori) oppure pacchetto di medicazione (due lavoratori).

| Fase | Azione di salvataggio |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizzare lo scenario e valutare le condizioni dell'infortunato mantenendo costante contatto visivo e verbale, se possibile. |  |
| 2 | Attivare rapidamente il sistema di emergenza specificando il luogo di svolgimento dei lavori. |  |
| 3 | Verificare presenza di materiale pericolante, integrità della fune di emergenza e relativo tragitto. |  |
| 4 | Accedere all'albero mediante fune di emergenza, progressione, scala o PLE secondo lo scenario. |  |
| 5 | Effettuare progressione e smontaggio di eventuali frazionamenti. |  |
| 6 | Raggiungere l'infortunato e collegarlo a un punto dell'imbracatura previsto dal fabbricante per il salvataggio. |  |
| 7 | Se necessario, svincolare l'infortunato dal sistema a cui era precedentemente collegato. |  |
| 8 | Se necessario, usare sistemi di ridirezionamento per evitare l'effetto pendolo. |  |
| 9 | Effettuare la discesa a terra e affidare il soggetto ai soccorsi. |  |
| Emergenza medica - sospensione |  |
| La sindrome da sospensione può evolvere rapidamente. In caso di operatore sospeso, incosciente o non collaborante, l'obiettivo primario è l'attivazione immediata del soccorso sanitario e la messa a terra nel più breve tempo possibile. |  |

11. Formazione e competenze

Per la formazione degli operatori di tree climbing occorre fare riferimento all'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 in materia di lavori in quota. Il percorso formativo deve distinguere addetti e preposti addetti alla sorveglianza dei lavori.

11.1 Contenuti minimi per operatori addetti

• conoscenza dell'albero e delle sue caratteristiche morfologiche, biologiche e fisiologiche;

• modalità di accesso e posizionamento sugli alberi mediante funi;

• modalità di lavoro in chioma;

• modalità di salvataggio;

• modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro;

• modalità di smontaggio/abbattimento controllato.

11.2 Contenuti aggiuntivi per preposti

• criteri di scelta e modalità di ancoraggio;

• gestione delle emergenze;

• sorveglianza continua dei lavori e controllo del rispetto del programma operativo.

12. Registrazioni e allegati

Sono parte integrante della presente procedura gli allegati successivi, da compilare secondo le necessità operative del sito e dell'intervento.

| All. | Titolo | Uso previsto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Checklist pre-avvio cantiere e organizzazione area | Compilazione prima dell'inizio attività |
| 2 | Scheda ispezione albero, area circostante e ancoraggi | Valutazione pre-accesso |
| 3 | Programma lavori e piano di emergenza | Pianificazione e autorizzazione lavoro |
| 4 | Check DPI e attrezzature | Controllo efficienza e disponibilità |
| 5 | Segnali/Comunicazioni operative di squadra | Allineamento quota-terra |
| 6 | Matrice formazione, competenze e autorizzazione interna | Tracciabilità requisiti del personale |

ALLEGATO 1 - Checklist pre-avvio cantiere e organizzazione area

Compilare prima dell'accesso in quota. Barrare SI/NO/N.A. e annotare eventuali misure correttive.

| Cantiere / sito |  | ________________________ | Data |  | __/__/____ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albero / specie |  | ________________________ | Commessa |  | ________________ |  |
| Preposto |  | ________________________ | Squadra |  | ________________ |  |
| Attività prevista |  | potatura / monitoraggio / smontaggio / altro | Meteo |  | sereno / nuvoloso / vento / pioggia |  |
| # | Verifica |  | SI | NO | N.A. | Note / azioni |  |
| 1 | Area interdetta ai non autorizzati con nastri, segnaletica o barriere. |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 2 | Zona di pericolo per caduta oggetti definita (≥ 1,5 x proiezione chioma; aumentata se necessario). |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 3 | Aree deposito attrezzature, funi e materiale di risulta individuate senza intralcio alle emergenze. |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 4 | Presenza e ubicazione di cassetta di pronto soccorso / pacchetto di medicazione verificate. |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 5 | Comunicazione quota-terra provata e giudicata efficace (verbale / gestuale / radio). |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 6 | Abbigliamento ad alta visibilità indossato dal personale a terra. |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 7 | Interferenze esterne valutate (terzi, viabilità, elettrodotti, mezzi, animali, incendio vegetazione). |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 8 | Copertura telefonica o soluzione alternativa di attivazione soccorso verificata. |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 9 | Fune di emergenza disponibile e utilizzabile dal soccorritore. |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |
| 10 | Squadra minima presente e ruoli assegnati. |  | ☐ | ☐ | ☐ | __________________ |  |

Esito autorizzazione avvio lavori:  ☐ IDONEO   ☐ IDONEO CON PRESCRIZIONI   ☐ NON IDONEO

Prescrizioni / annotazioni: ____________________________________________________________________________________

Firma preposto: ________________________    Firma operatore in quota: ________________________

ALLEGATO 2 - Scheda ispezione albero, area circostante e ancoraggi

Da compilare prima dell'accesso. Integrare con rilievi strumentali o fotografici se necessari.

| # | Elemento da valutare | OK | Crit. | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carie, fessurazioni, rotture, branche o rami con corteccia inclusa. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 2 | Cavità/depressioni a colletto, fusto, branche o rami. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 3 | Danneggiamento o compattamento dell'apparato radicale. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 4 | Stato fisiologico generale: parti secche, deperimento, vitalità. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 5 | Corpi fruttiferi di funghi agenti di carie. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 6 | Ferite da taglio, scortecciamenti, essudati, cancri corticali o iperplasie. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 7 | Danni da fulminazione, torsioni, legno degradato o secco, sbrancamenti. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 8 | Stato del terreno alla base: crepe, avvallamenti, rigonfiamenti. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 9 | Presenza di insetti o animali pericolosi e relativi nidi. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 10 | Interferenze area circostante: infrastrutture, scavi, sottoservizi, recinzioni, manufatti. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 11 | Morfologia della chioma idonea al sistema di accesso previsto. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 12 | Tirante d'aria sufficiente lungo la linea di accesso prevista. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 13 | Punto/i di ancoraggio selezionati idonei per specie, inserzione e carichi attesi. | ☐ | ☐ | ________________________________ |
| 14 | Assenza di linee elettriche o rispetto delle distanze minime di sicurezza. | ☐ | ☐ | ________________________________ |

| Sistema di accesso scelto | funi / progressione alternata / arrampicata | Tirante d'aria | ☐ sufficiente ☐ non sufficiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo ancoraggio | strozzo diretto / dispositivo a strozzo / passante / base con rinvio | Fune emergenza | ☐ presente ☐ assente |
| Uso eccezionale sola fune lavoro | ☐ no ☐ sì (motivazione documentata) | Utensili da taglio in accesso | ☐ no ☐ sì |
| Valutazione finale | ☐ accesso consentito ☐ accesso non consentito | Firma preposto | ____________________ |

ALLEGATO 3 - Programma lavori e piano di emergenza

Da predisporre per ogni intervento. Conservare insieme alla documentazione di commessa.

| Intervento | ________________________________ | Data / ora | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo / coordinate | ________________________________ | Committente | ________________ |
| Descrizione attività | potatura / smontaggio / monitoraggio / consolidamento / altro | Durata stimata | ________________ |
| Preposto | ________________ | Operatore in quota | ________________ |
| Operatore a terra | ________________ | Soccorritore | ________________ |
| Sistema di accesso | ________________________________ | Punto/i ancoraggio | ________________ |
| Fune di emergenza | collocazione e lunghezza: ____________________________ | Mezzo comunicazione | telefono / radio / altro |
| Casi eccezionali documentati | ________________________________ | Autorizzazione | ________________ |

| Rischio/interferenza specifica | Misura adottata | Responsabile controllo |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |

| Numero di emergenza | 112 / 118 / altro: __________________ |
| --- | --- |
| Localizzazione da comunicare | città, via, civico o coordinate: _______________________________________ |
| Punto di ritrovo mezzi soccorso | ________________________________ |
| Operatore incaricato chiamata | ________________________________ |
| Operatore incaricato recupero | ________________________________ |
| Presidio sanitario disponibile | cassetta PS / pacchetto medicazione / altro |
| Sequenza di recupero prevista | accesso, raggiungimento, collegamento, svincolo, ridirezionamento, discesa |

ALLEGATO 4 - Check DPI e attrezzature

Verifica pre-uso. Segnalare fuori servizio e manutenzioni/revisioni necessarie.

| Elemento | Matricola/ID | Norma / tipo | OK | KO | Note / scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imbracatura / cintura con cosciali | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Cordino di posizionamento | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Connettori | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Fune di lavoro | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Fune di sicurezza | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Fune di emergenza | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Regolatore tipo A | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Regolatore tipo B | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Regolatore tipo C / discensore | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Dispositivo di ancoraggio | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Casco con sottogola | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Protezione udito / visiera / occhiali | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Calzature antitaglio | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Pantaloni antitaglio | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Motosega per potatura / forestale | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |
| Segaccio / svettatoio / potatore | ________ | ________ | ☐ | ☐ | __________________ |

Esito generale verifica:  ☐ materiale idoneo   ☐ materiale non idoneo / da segregare

ALLEGATO 5 - Segnali e comunicazioni operative di squadra

Condividere e testare i segnali prima dell'avvio dei lavori.

| Comando | Segnale verbale/radio | Segnale gestuale | Azione attesa |
| --- | --- | --- | --- |
| START | "Pronto" / conferma radio | mano alzata | inizio manovra solo dopo conferma reciproca |
| STOP | "Stop" | braccia aperte | interruzione immediata dell'azione |
| TAGLIO | "Taglio in corso" | indicazione verso basso/area di caduta | personale a terra fuori dalla traiettoria |
| CALATA | "Calo materiale" | movimento mano verso basso | liberare e presidiare area |
| LIBERA | "Area libera" | pollice alto | procedere alla fase successiva |
| EMERGENZA | "Emergenza" | richiamo convenuto | sospendere lavoro e attivare procedura di soccorso |

Esito prova comunicazione prima dell'avvio:  ☐ superata   ☐ da ripetere / integrare

Dispositivo audio utilizzato (se presente): _________________________   Canale/frequenza: ___________________

ALLEGATO 6 - Matrice formazione, competenze e autorizzazione interna

Tracciabilità dei requisiti minimi del personale impiegato nei lavori su alberi con funi.

| Ruolo | Requisiti/competenze minime | Evidenza disponibile | Idoneo |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatore in quota | Formazione lavori in quota su funi; addestramento su accesso, posizionamento, salvataggio, uso attrezzature. | attestati / addestramenti | ☐ |
| Preposto | Requisiti operatore + competenze su ancoraggi, gestione emergenze e sorveglianza continua. | attestati / incarico | ☐ |
| Operatore a terra | Formazione sui compiti di presidio area, gestione funi e attivazione emergenze. | attestati / briefing | ☐ |
| Soccorritore | Addestramento pratico al recupero dell'infortunato e uso attrezzature di soccorso. | attestati / esercitazioni | ☐ |

| Nominativo | Ruolo autorizzato | Data formazione | Data addestramento | Firma preposto / DL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |