SISTEMA DI GESTIONE  /  COP

# Pianificazione e gestione
del rumore di cantiere

Procedura aziendale • PGRUM • Allegati operativi

MANUALE OPERATIVO  /  EDIZIONE PREMIUM

Figura 1 — Illustrazione concettuale assistita da IA. Le onde e la mappa visualizzate non rappresentano misurazioni o prestazioni certificate.

Progettare le misure. Governare le lavorazioni.
Dimostrare i risultati.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Azienda / organizzazione | [compilare] |
| Cantiere / commessa | [compilare] |
| Codice e revisione | PR-RUM-01 · Revisione 00 · 08 ottobre 2026 |
| Stato del documento | MODELLO DA PERSONALIZZARE, VERIFICARE E APPROVARE |

Perimetro tecnico Rumore ambientale di cantiere, interfacce con salute e sicurezza, controllo delle prestazioni e gestione delle segnalazioni. Nessuna attestazione automatica di conformità o autorizzazione.

SISTEMA DI GESTIONE  /  CTRL

# Controllo e approvazione del documento

La presente procedura definisce un sistema aziendale applicabile dopo la compilazione dei dati di commessa e l’approvazione dei soggetti competenti. I campi azzurri tra parentesi sono modificabili in Word. Le copie non controllate devono essere verificate prima dell’uso.

| Funzione | Nominativo / riferimento | Data e firma |
| --- | --- | --- |
| Redazione tecnica / TCA | [compilare] | [compilare] |
| Verifica operativa / direzione tecnica | [compilare] | [compilare] |
| Verifica interfacce SSL / RSPP e CSE, ove previsto | [compilare] | [compilare] |
| Approvazione aziendale | [compilare] | [compilare] |
| Accettazione del committente, se contrattualmente richiesta | [compilare] | [compilare] |

## Registro revisioni

| Rev. | Data | Oggetto | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 08.10.2026 | Prima emissione del modello. Nessun cantiere già autorizzato. | Da designare |
| — | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

## Distribuzione controllata

| Destinatari / ruoli | Modalità di accesso | Conferma di ricezione |
| --- | --- | --- |
| Committente, DL, direzione tecnica, responsabile PGRUM | [compilare] | [compilare] |
| TCA, responsabili delle imprese, preposti, referenti monitoraggio | [compilare] | [compilare] |
| RSPP / CSE / altri destinatari pertinenti | [compilare] | [compilare] |

Condizione di efficacia La firma di questo frontespizio non sostituisce le autorizzazioni esterne, l’adozione del PGRUM di commessa, la valutazione del rischio rumore o la verifica dell’idoneità delle opere provvisionali.

SISTEMA DI GESTIONE  /  IND-P

# Indice della procedura

Indice navigabile: selezionare il titolo in Word. I numeri di pagina sono campi aggiornabili con Ctrl+A e F9.

01  Scopo, applicazione e regole di adozione	1

02  Quadro tecnico, giuridico e documentale	1

03  Uso critico delle fonti e scelte aziendali	1

04  Responsabilità e coordinamento	1

05  Il processo di gestione: sei passaggi	1

06  Censimento del contesto e dei ricettori	1

07  Prescrizioni territoriali e autorizzazioni	1

08  Caratterizzazione acustica ante-operam	1

09  Inventario delle sorgenti e qualità dei dati	1

10  Scenari previsionali e modello acustico	1

11  Grandezze e calcoli: regole essenziali	1

12  Incertezza e verifica delle previsioni	1

13  Strategia a bassa rumorosità e fase pilota	1

14  Misure tecniche e organizzative di riduzione	1

15  Schermature: prestazioni e geometria	1

16  Sicurezza delle mitigazioni e interfacce	1

17  Programmazione, logistica e lavoro notturno	1

18  PGRUM: redazione, approvazione e attuazione	1

19  Progettazione del monitoraggio operativo	1

20  Controllo metrologico e validazione dei dati	1

21  Soglie operative e gestione degli allarmi	1

22  Anomalie, arresto controllato e ripresa	1

23  Modifiche, subappaltatori e approvvigionamenti	1

24  Formazione, briefing e verifica sul campo	1

25  Comunicazione e gestione delle segnalazioni	1

26  Tutela dei lavoratori: valutazione separata	1

27  Gestione dei dati, privacy e conservazione	1

28  Audit, indicatori e riesame delle prestazioni	1

29  Chiusura, DOC-FIN e riesame del modello	1

FONTI-1  Fonti tecniche e criteri di attribuzione	1

FONTI-2  Fonti legislative e istituzionali	1

SISTEMA DI GESTIONE  /  IND-A

# Indice degli allegati operativi

I moduli sono parte integrante del manuale. Duplicare il singolo allegato per ogni registrazione; mantenere codice, cantiere, data e revisione.

A01  Scheda di commessa e rilascio all’avvio	1

A02  Registro degli obblighi e dei criteri applicabili	1

A03  Scheda del ricettore e delle esigenze sensibili	1

A04  Scheda sorgente e accettazione della macchina	1

A05  Scenario di lavoro e prospetto dei tempi	1

A06  Verbale di misura e validazione	1

A07  Strategia pilota e confronto delle alternative	1

A08  Schermatura: accettazione, posa e ricollocamento	1

A09  PGRUM di commessa — parte 1 di 2	1

A10  Postazione di monitoraggio e registro soglie	1

A11  Controllo di avvio turno e diario attività	1

A12  Rilascio interno della lavorazione critica	1

A13  Evento acustico e autorizzazione alla ripresa	1

A14  Segnalazione del ricettore e relativo riscontro	1

A15  Richiesta di modifica e valutazione preventiva	1

A16  Formazione ambientale e briefing documentato	1

A17  Audit del sistema di gestione del rumore	1

A18  Report periodico e riesame delle prestazioni	1

A19  Avviso preventivo ai ricettori	1

A20  DOC-FIN e verbale di chiusura	1

A21  Esempio svolto — ipotesi e dati	1

A22  Scheda rapida per preposti e squadre	1

Come compilare Sostituire [compilare] con un dato, una decisione o un riferimento verificabile. Per le voci non pertinenti scrivere “N.A.” con motivazione. Una casella vuota non equivale a verifica positiva.

SISTEMA DI GESTIONE  /  01

# Scopo, applicazione e regole di adozione

L’azienda pianifica, attua e controlla le attività rumorose affinché il cantiere rispetti gli obblighi applicabili e riduca il disturbo tecnicamente evitabile. Il sistema considera le sorgenti, i percorsi di propagazione, i ricettori, i tempi di lavoro e la capacità di intervento durante l’esecuzione.

## 1.1 Perimetro della procedura

Si applica alle attività affidate, subaffidate o direttamente gestite: allestimento, demolizione, scavo, fondazioni, opere strutturali, impianti rumorosi, movimentazione, lavorazioni stradali e dismissione. Include la logistica di accesso quando pertinente all’impatto del cantiere. La complessità del piano è proporzionata a durata, intensità, vicinanza dei ricettori e prescrizioni ricevute.

La base tecnica principale è il progetto UNI1616888, che ha un campo più ristretto: rumore aereo verso persone in edifici esterni con aperture rivolte al cantiere. Questa procedura aziendale considera inoltre le interfacce non coperte dal progetto, senza attribuirle al suo testo: vibrazioni, rumore strutturale, esposizione professionale e altri vincoli di sicurezza.

## 1.2 Tre livelli di prescrizione

| Livello | Significato operativo |
| --- | --- |
| LEG / AUT | Legge, regolamento o provvedimento applicabile. Il registro A02 indica fonte, soggetto obbligato, criterio, scadenza ed evidenza. |
| CTR | Requisito del contratto o dell’offerta accettata. Vale entro il relativo perimetro e non sostituisce né deroga la legge. |
| AZ | Regola organizzativa proposta in questo manuale. Diventa una regola interna con l’approvazione; tempi e target vanno confermati per la commessa. |

## 1.3 Prerequisiti per l’avvio

Prima delle lavorazioni rumorose devono risultare disponibili: responsabilità formalizzate, condizioni autorizzative applicabili, ricettori e scenari individuati, dati sorgente verificati, misure di mitigazione operative, istruzioni agli addetti, piano di monitoraggio e gestione delle anomalie. Il controllo è registrato nell’allegato A01; le attività ad alta rumorosità richiedono anche A12.

Nessun automatismo Non esiste in questo manuale un unico limite nazionale di cantiere, un orario universalmente consentito o una deroga implicita. L’assenza di reclami non dimostra la conformità.

Fonti e criterio: F1, §§1 e 7; F2, §§2–3; N1–N3. Estensione del perimetro e criteri di rilascio: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  02

# Quadro tecnico, giuridico e documentale

Il responsabile PGRUM, con il TCA e le funzioni aziendali competenti, compila A02 prima dell’avvio e a ogni variazione. Le verifiche territoriali non possono essere completate senza conoscere Comune, localizzazione, fasi, orari e specifici provvedimenti. Il registro costituisce la fonte operativa dei requisiti della commessa.

| Riferimento | Uso nella procedura | Verifica richiesta |
| --- | --- | --- |
| L. 447/1995; disciplina regionale e comunale | Inquadramento ambientale e attività temporanee; autorizzazione anche in deroga secondo la disciplina applicabile. | Classe acustica, autorità, procedura, moduli, tempi e prescrizioni. |
| D.P.C.M. 14.11.1997 | Valori di emissione / immissione e criterio differenziale, ove applicabili. | Ricettore, descrittore, periodo e condizioni; effetti dell’eventuale deroga. |
| D.M. 16.03.1998 | Misure ambientali aventi finalità di verifica normativa. | Catena di classe 1, calibrazioni, taratura, condizioni di misura e meteo. |
| D.Lgs. 81/2008, Titoli IV e VIII | Tutela dei lavoratori e coordinamento con PSC, POS e valutazione dei rischi. | Datori di lavoro, CSE ove previsto, RSPP e personale qualificato. |
| D.Lgs. 262/2002, per le attrezzature ricomprese | Emissione sonora delle macchine destinate a funzionare all’aperto. | Documenti, marcature e livello di potenza sonora garantito. |
| Progetto UNI1616888 / guida ANC 2021 | Riferimenti metodologici per l’organizzazione del piano. | Non sono una nuova legge italiana; la guida ANC è riferita al contesto britannico. |

## 2.1 Stato dei riferimenti UNI

Il catalogo UNI consultato indica la UNI 11728:2018 in vigore. Il file allegato UNI1616888 è invece un progetto in inchiesta pubblica, con termine riportato al 28 novembre 2026; non è una norma UNI definitiva. La procedura non lo denomina “UNI 11728:2026” e non dichiara conformità integrale a una versione non pubblicata.

Per la propagazione esterna il riferimento tecnico consultato è UNI ISO 9613-2:2024; per l’esposizione professionale è UNI EN ISO 9612:2025. L’edizione adottata nei singoli studi deve essere registrata. I cataloghi attestano dati bibliografici e stato, non sostituiscono l’accesso al testo integrale delle norme.

Fonti e criterio: N1–N6, T1–T3; F1, copertina e avvertenze. Consultazioni esterne distinte dai documenti allegati.

SISTEMA DI GESTIONE  /  03

# Uso critico delle fonti e scelte aziendali

La procedura è una rielaborazione operativa autonoma, non una trascrizione della proposta UNI. Le differenze seguenti sono dichiarate per evitare che criteri di progetto, indicazioni britanniche e disposizioni italiane vengano trattati come equivalenti.

| Tema | Cosa riporta la fonte | Regola adottata in questo manuale |
| --- | --- | --- |
| Stato del progetto | F1: documento informativo per inchiesta pubblica; il testo finale può cambiare. | Nessuna certificazione UNI. Requisiti interni formalizzati in contratto e PGRUM; riesame dopo eventuale pubblicazione. |
| Strumenti | F1: monitoraggio almeno di classe 2. F2 ammette approcci analoghi nel contesto UK. | Catena primaria di classe 1; classe 2 solo per sorveglianza aggiuntiva, mai come sostituzione delle verifiche legali italiane. |
| Video | F1: ripresa continua a 360° per ogni postazione. | Nessuna installazione automatica. Valutazione separata di liceità, proporzionalità, minimizzazione e tutele dei lavoratori. |
| Sorgenti manuali | F1 contiene criteri restrittivi per alcune piccole attrezzature. | Nell’analisi aziendale si censiscono tutti i contributi materialmente rilevanti; ogni esclusione dal modello va motivata dal TCA. |
| Ricettori e piani | F1 delimita edifici e aperture; suggerisce alcune posizioni di misura. | La verifica legale e il progetto di misura restano specifici. Non escludere un ricettore critico o i piani alti solo per semplificazione. |
| Limiti e deroghe UK | F2 tratta Section 61, Best Practicable Means e procedure britanniche. | Sono utilizzate soltanto buone pratiche tecniche; nessun limite, termine o effetto autorizzativo UK è importato in Italia. |
| Ruoli di direzione | F1 usa una definizione di direzione lavori non assunta qui come regola giuridica. | Si distinguono DL del committente e direzione tecnica/capo cantiere dell’impresa; prevalgono incarichi e attribuzioni applicabili. |
| Schermature leggere | F1 descrive anche tende, sistemi gonfiabili e gusci sospesi. | Massa ridotta non significa assenza di rischio: valutazione di vento, ancoraggi, ingombri, cedimento, incendio e sollevamento. |

Tracciabilità Gli allegati compilati devono riportare la scelta effettiva e la sua motivazione. Una soluzione diversa dal modello non è automaticamente illegittima, ma richiede verifica tecnica, contrattuale e autorizzativa.

Fonti e criterio: F1, §§1, 3.7, 6.6.3.5, 6.7 e appendice B; F2, §§1 e 5; N3, N7. Scelte operative: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  04

# Responsabilità e coordinamento

Il committente definisce gli obiettivi e i requisiti contrattuali, rende disponibili le informazioni di progetto e verifica gli elaborati previsti. L’appaltatore organizza le lavorazioni e mantiene il controllo operativo delle proprie imprese e dei subappaltatori. L’incarico al TCA non trasferisce le responsabilità gestionali del cantiere.

| Ruolo | Responsabilità operative minime |
| --- | --- |
| Committente / referente contrattuale | Approvare obiettivi e risorse; indicare ricettori noti e vincoli; valutare PGRUM, varianti e risultati; gestire i rapporti contrattuali. |
| DL del committente | Svolgere le verifiche rientranti nell’incarico; segnalare difformità al committente; coordinare le interfacce tecniche senza sostituire l’organizzazione dell’impresa. |
| Direzione tecnica / capo cantiere | Organizzare mezzi e squadre; rendere attuabili le misure; controllare subaffidamenti; mettere in sicurezza e autorizzare operativamente le lavorazioni nei limiti dell’incarico. |
| Responsabile attuazione PGRUM | Mantenere piano e registri; programmare verifiche; gestire allarmi, segnalazioni, modifiche, reporting e chiusura; disporre del potere operativo necessario formalizzato. |
| TCA / responsabile redazione PGRUM | Definire modello e misure, valutare dati e incertezza, stabilire criteri tecnici, interpretare eventi e verificare gli esiti; documentare qualifica e iscrizione ENTECA. |
| Preposti / operatori | Verificare condizioni di avvio; applicare istruzioni e orari; non rimuovere schermature; segnalare anomalie, cambi e reclami; registrare le attività richieste. |
| RSPP, CSE ove previsto, medico competente | Agire secondo le rispettive attribuzioni: valutazione professionale, coordinamento delle interferenze, prevenzione e sorveglianza sanitaria quando dovuta. |

## 4.1 Assegnazione dei passaggi decisionali

Per ogni commessa A01 e A09 identificano chi esegue, chi verifica, chi approva e chi deve essere informato. Ogni passaggio ha un unico referente responsabile della sua chiusura organizzativa, senza eliminare le competenze legali degli altri soggetti. In sua assenza è nominato un sostituto reperibile.

Prima di iniziare Registrare nominativi, recapiti, deleghe o incarichi, limiti del potere di arresto/ripresa, disponibilità del TCA e canale per le comunicazioni urgenti. La sola indicazione di un ruolo non costituisce nomina.

Fonti e criterio: F1, §§5–7; F2, §1.4; N4 e N8. Distinzione dei ruoli e passaggi decisionali: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  05

# Il processo di gestione: sei passaggi

Figura 2 — Mappa originale dei passaggi decisionali aziendali. Il riesame collega l’esecuzione alla nuova pianificazione; schema ispirato ai processi F1 e F2.

| Passaggio | Evidenze per la chiusura | Responsabile organizzativo |
| --- | --- | --- |
| G0 · Inquadrare | A01, ricettori preliminari, incarichi e registro delle fonti. | Direzione tecnica |
| G1 · Progettare | Ante-operam, scenari, budget, misure e piano di controllo. | Referente di progetto |
| G2 · Autorizzare | Titoli e prescrizioni verificati; PGRUM accettato ove richiesto. | Responsabile PGRUM |
| G3 · Avviare | Check di campo, mezzi e barriere conformi, strumenti attivi, briefing. | Capo cantiere / preposto |
| G4 · Governare | Diari, dati validati, gestione allarmi, modifiche e audit. | Responsabile PGRUM |
| G5 · Chiudere | DOC-FIN, esiti, archivio e azioni residue assegnate. | Responsabile PGRUM |

Un esito negativo blocca il passaggio interessato fino alla risoluzione documentata. Le attività non rumorose o indipendenti possono proseguire solo se ammesse dalle condizioni applicabili e senza interferire con il problema rilevato. L’ordine di arresto deve sempre tenere conto della messa in sicurezza.

Fonti e criterio: F1, §§7.2–7.6; F2, §§2–5. Codifica dei passaggi e criteri di rilascio: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  06

# Censimento del contesto e dei ricettori

Il TCA e il responsabile PGRUM effettuano la ricognizione documentale e il sopralluogo. La planimetria di commessa deve rappresentare perimetro, quote, accessi, aree di lavoro, viabilità, edifici, aperture significative, punti di misura e ostacoli. Per ogni ricettore A03 registra uso, posizione, piani esposti, orari sensibili, referenti e vincoli di accesso.

Sono prioritari abitazioni, scuole, strutture sanitarie e assistenziali, luoghi di culto, ambienti culturali e attività particolarmente sensibili. Ospedali e strutture di cura possono richiedere tutela anche nelle ore diurne. Il censimento non si esaurisce nella distanza in pianta: quota della sorgente, piani alti, facciate esposte e riflessioni possono modificare il ricettore più critico.

Figura 3 — Planimetria concettuale di un caso dimostrativo, priva di scala e quote. Deve essere sostituita dalla planimetria reale nel PGRUM.

## 6.1 Aggiornamento durante i lavori

Ogni nuova informazione su ricettori, attività sensibili, finestre orarie o reclami è trasmessa al responsabile PGRUM. Il TCA valuta la necessità di aggiornare scenari, postazioni e misure. Non si raccolgono diagnosi sanitarie o dati personali eccedenti rispetto alle esigenze organizzative.

Fonti e criterio: F1, §§6.2 e 7.7.2; F2, §3.8.1; N7. Planimetria, flusso di aggiornamento e minimizzazione: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  07

# Prescrizioni territoriali e autorizzazioni

L’attività temporanea deve essere inquadrata secondo la normativa e la procedura del luogo di esecuzione. Prima di presentare un’istanza si verifica se il cantiere rientra nel regime ordinario, in una procedura locale specifica o in una richiesta di autorizzazione in deroga. Le condizioni si ricavano dagli atti applicabili, non da valori generici presenti in guide o software.

## 7.1 Registro unico dei requisiti — A02

Per ogni requisito si registra: autorità o controparte, titolo dell’atto e versione, estremi di protocollo, validità, fase interessata, punto di verifica, descrittore, ponderazione, intervallo temporale, natura del livello (cantiere o totale), limite o condizione, incertezza/regola decisionale ove pertinente, responsabile ed evidenza di adempimento.

| Verifica | Domanda da risolvere prima dell’avvio |
| --- | --- |
| Classificazione e limiti | Quali zone, ricettori e criteri sono applicabili? Vi sono emissione, immissione assoluta e/o differenziale da verificare? |
| Deroga | Quali condizioni sono derogate e quali restano vincolanti? Sono fissati valori, finestre orarie, durate o misure aggiuntive? |
| Orari e calendario | Sono ammessi sabato, festivi, avviamento, carico/scarico e lavoro notturno? Sono previste pause obbligatorie? |
| Prescrizioni di progetto | Esistono VIA, piano di monitoraggio, accordi con ricettori, prescrizioni dell’ente o obblighi contrattuali ulteriori? |
| Comunicazioni | Chi deve ricevere quali documenti, con quale anticipo e tramite quale canale? Sono necessari pareri o integrazioni? |
| Variazioni | Che cosa richiede aggiornamento dell’istanza o nuova autorizzazione prima della modifica operativa? |

## 7.2 Gestione dell’istanza e controllo di completezza

La documentazione tecnica è commisurata alla richiesta dell’autorità: descrizione delle opere, durata, macchine, cronoprogramma, ricettori, scenari, misure, monitoraggio e motivazioni della deroga. Il responsabile conserva invio, allegati, riscontri e provvedimento finale; distribuisce le prescrizioni agli addetti e ai subappaltatori.

Divieto di avvio non coperto La presentazione di una domanda non è trattata come autorizzazione automaticamente efficace. Eventuali meccanismi procedurali locali vanno verificati e documentati. Ritardi di produzione non costituiscono da soli un’emergenza né una deroga.

Fonti e criterio: N1, art.6; N2–N3; F1, §6.6 e relativa nota. Flusso documentale: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  08

# Caratterizzazione acustica ante-operam

Il TCA definisce obiettivi, postazioni, durata, fasce orarie e condizioni rappresentative. Il rumore ante-operam descrive il contesto prima delle lavorazioni: non è automaticamente un limite, né può essere sottratto indistintamente ai livelli futuri. Chiusure stradali, deviazioni, stagionalità e altri cantieri possono modificarlo.

## 8.1 Programma di riferimento

Come criterio aziendale iniziale ispirato a F1, si pianificano almeno cinque giorni lavorativi consecutivi di acquisizione continua per ogni postazione rappresentativa. Il TCA estende il programma alle ore e ai giorni effettivamente interessati, compresi notte o fine settimana quando previsti. Nei cantieri piccoli definisce un programma proporzionato e ne motiva le differenze; le prescrizioni dell’autorità prevalgono.

Si evitano periodi non rappresentativi oppure si documentano e si integrano le misure. Per aree estese si prevedono più posizioni, con attenzione anche ai settori normalmente più quieti. L’accesso alle proprietà e l’installazione devono essere concordati prima della campagna.

## 8.2 Acquisizione ed elaborazione

| Dato / controllo | Modalità operativa |
| --- | --- |
| Descrittori | LAeq,T, massimi e spettri pertinenti; diario eventi, meteo, geometria, calibrazioni e stato dei dati. |
| Serie oraria | Per il riferimento 8–18, lunedì–venerdì, F1 considera 50 LAeq orari. Conservare i dati elementari e distinguere ore valide e mancanti. |
| Medie | Quando si vuole il livello equivalente aggregato, eseguire la media energetica pesata per durata; non la media aritmetica dei dB. |
| Percentili | Specificare algoritmo e base statistica. I percentili dei 50 LAeq orari non sono gli indici fonometrici temporali L25 o L75. |
| Rappresentatività | Descrivere traffico, attività estranee e anomalie; indicare il motivo e l’effetto di ogni esclusione; non rimuovere selettivamente dati sfavorevoli. |

## 8.3 Esito e accettazione

Il rapporto include elenco delle postazioni, fotografie, schede strumentali, certificati, condizioni meteo, serie temporali, statistiche, dati esclusi e motivazioni. Il TCA dichiara limiti di rappresentatività e necessità di integrazione. Il responsabile PGRUM acquisisce il rapporto e lo collega al modello e al piano di monitoraggio.

Fonti e criterio: F1, §6.5; F2, §§3.8.2 e 5.3.1; N3 e N9. Programma e gestione dei dati: AZ; modulo A06.

SISTEMA DI GESTIONE  /  09

# Inventario delle sorgenti e qualità dei dati

L’impresa trasmette al TCA un inventario coerente con le reali modalità esecutive. Per ogni macchina o attività A04 identifica modello, quantità, matricola o codice, potenza/capacità, accessorio, materiale lavorato, posizione e quota, orientamento, regime operativo, durata e possibili contemporaneità. Anche avviamenti, scarichi, segnalatori e urti ricorrenti sono verificati.

## 9.1 Selezionare dati realmente rappresentativi

| Origine del dato | Verifiche prima dell’uso |
| --- | --- |
| Misure sulla macchina / attività | Condizioni di carico, cicli, materiale, distanze, geometria, meteo, calibrazione, rumore estraneo, incertezza e metodo. |
| Dichiarazione del fabbricante | Distinguere potenza sonora LWA, pressione al posto operatore e livelli garantiti; documentare norma e ciclo di prova. |
| Banche dati e bibliografia | Registrare documento, data, pagina, riga, grandezza, distanza, spettro, attività e limiti di rappresentatività. |
| Stima per analogia | Motivare somiglianza e differenze; applicare analisi di sensibilità; programmare verifica iniziale se il contributo è dominante. |

Non si usa un numero più basso soltanto perché disponibile. La scelta è basata sulla comparabilità tecnica; un valore dichiarato in condizioni di prova non rappresenta necessariamente la lavorazione effettiva. Per le sorgenti che determinano il risultato è preferibile ottenere dati specifici o prevedere prove prima della piena produzione.

## 9.2 Dati DEFRA: regole di lettura

F3 contiene misure di campo concluse nel 2004 e pubblicate nel 2005. I dati sono livelli di pressione sonora standardizzati a 10 m, con bande d’ottava e livello complessivo A. Alcune righe descrivono massimi di transito anziché LAeq di attività. Non sono automaticamente potenze sonore, esposizioni dei lavoratori o prestazioni di tutte le macchine della stessa categoria.

Controlli obbligatori interni Non inserire un LAFmax come LAeq; non trattare LpA a 10 m come LWA; non sommare due volte una macchina condivisa o un gruppo già incluso nel dato di attività; non applicare due volte lo stesso fattore di utilizzo.

All’arrivo in cantiere il responsabile confronta la macchina effettiva con l’inventario. Sostituzioni, accessori differenti, manutenzioni insufficienti o regimi più gravosi sono valutati prima dell’impiego. I dati insufficienti sono evidenziati nel PGRUM, non nascosti mediante valori apparentemente precisi.

Fonti e criterio: F2, §§3.3 e 3.6; F3, p.3; N6. Registro e controlli di accettazione: AZ; allegati A04 e A05.

SISTEMA DI GESTIONE  /  10

# Scenari previsionali e modello acustico

Il TCA costruisce scenari per fasi e configurazioni realmente possibili. Il programma deve descrivere le condizioni mediamente rappresentative e quelle ragionevolmente più gravose per ciascun ricettore, senza concentrarle artificiosamente tutte in un’unica configurazione impossibile. Gli scenari notturni e le fasi vicine a ricettori sensibili sono esplicitati.

## 10.1 Costruzione degli scenari — A05

Si individuano attività e sottocompiti, macchine simultanee, tempi di funzionamento, pause tecniche, percorsi e posizioni. Per gli impianti fissi si mantiene il punto reale; per le sorgenti mobili si adottano posizioni, aree o percorsi coerenti con il metodo di calcolo. F1 propone scenari a sorgenti fisse e più posizioni; F2 tratta anche sorgenti mobili e lineari. La scelta aziendale deve essere dichiarata nello studio, non mescolata senza criterio.

Per i cantieri estesi il TCA verifica più posizioni di avvicinamento ai ricettori. Il criterio di F1 relativo a due scenari contrapposti per dimensioni superiori a 50 m è un riferimento di progetto, non una distanza legale generale. Le macchine non operative nella fase non vengono conteggiate come attive.

## 10.2 Dati geometrici e condizioni di calcolo

| Elemento | Requisito di modellazione |
| --- | --- |
| Sorgenti | Posizioni e quote rappresentative delle emissioni: motore, organo di lavoro, scarico o impatto. Più punti se necessario. |
| Ricettori | Facciate, quote e piani significativi; punti esterni / interni secondo il criterio da verificare. |
| Propagazione | Terreno, edifici, ostacoli, assorbimento atmosferico, riflessioni, direttività e condizioni meteorologiche del metodo. |
| Schermature | Geometria, continuità, assorbimento/isolamento pertinenti, aperture, posizione reale e spostamenti previsti. |
| Contesto e cumulo | Traffico modificato, altri impianti e cantieri concomitanti; evitare attribuzioni arbitrarie e doppi conteggi. |

## 10.3 Elaborati e verificabilità

Lo studio riporta metodo ed edizione, software e versione, dati di ingresso e provenienza, scenari, tempi, risultati per ricettore e periodo, mappe ove utili, misure previste e incertezza. Una mappa a quota fissa non sostituisce la verifica ai piani esposti. Si dichiara se i livelli sono di campo libero o includono la facciata, evitando correzioni duplicate.

Fonti e criterio: F1, §6.6; F2, §§3.8.1–3.8.3; T2. Scelta dei modelli e verifiche: TCA; tracciabilità: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  11

# Grandezze e calcoli: regole essenziali

Ogni risultato è accompagnato da grandezza, ponderazione, intervallo e posizione. LWA caratterizza l’emissione della sorgente nelle condizioni definite; LpA è il livello di pressione in un punto. LAeq,T descrive l’energia nel tempo T; LAFmax un massimo con ponderazione A e costante Fast; LCpeak il livello di picco ponderato C. Non sono indicatori intercambiabili.

## 11.1 Somma energetica nello stesso punto

Formula Ltot = 10 log10 [Σi 10^(Li/10)]

I contributi devono riferirsi allo stesso ricettore, allo stesso descrittore e a tempi coerenti; si assumono sorgenti non coerenti. Due contributi contemporanei di 80 dB determinano circa 83 dB, non 160 dB. Prima si propaga ogni sorgente, poi si sommano i contributi al ricettore.

## 11.2 Media sul periodo e tempo di attività

Formula LAeq,T = 10 log10 [(1/T) Σi ti · 10^(Li/10)]

I tempi ti sono espressi nella stessa unità di T. Quando una sorgente ha un solo livello durante l’attività e un contributo trascurabile nelle pause: LAeq,T = Lon + 10 log10(ton/T). Funzionare per metà del periodo riduce questo contributo di circa 3 dB; non riduce il massimo durante il funzionamento.

Il livello di un ciclo può già includere pause operative. Occorre distinguere tempo a pieno regime, durata del ciclo e presenza dell’attività nel periodo di valutazione. La guida ANC evidenzia che l’applicazione duplicata dei fattori di utilizzo produce sottostime.

## 11.3 Distanza: solo una relazione semplificata

Relazione preliminare Lp(r2) ≈ Lp(r1) − 20 log10(r2/r1)

È utilizzabile come controllo di plausibilità per una sorgente puntiforme in condizioni compatibili di campo libero, a parità delle altre condizioni. Il raddoppio della distanza fornisce circa −6 dB. Non è un sostituto del modello nei casi con sorgenti estese, riflessioni, schermature, vicinanza alla macchina o propagazione complessa.

## 11.4 Rumore totale e contributo di cantiere

Ltot = 10 log10[10^(Lc/10) + 10^(Lres/10)]. La sottrazione energetica inversa è attendibile soltanto con residuo rappresentativo, tempi coerenti e sufficiente separazione tra livelli. Se totale e residuo sono vicini, l’incertezza aumenta; il TCA deve dichiarare i limiti di attribuzione e scegliere misure assistite o analisi integrative.

Fonti e criterio: F2, §§3.6.3, 3.8 e 5.3.5; F3, p.3; N3. Formule e cautele sono spiegazioni tecniche; esempio A21, non calcolo certificato.

SISTEMA DI GESTIONE  /  12

# Incertezza e verifica delle previsioni

La previsione è un supporto decisionale, non un valore esatto. Il TCA documenta le principali variabili che possono cambiare il risultato: emissione e stato della macchina, materiale, utilizzo, simultaneità, posizione, direttività, quote, terreno, meteo e prestazioni delle mitigazioni. L’incertezza del modello è distinta dall’incertezza della misura.

## 12.1 Analisi di sensibilità

| Variabile critica | Verifica richiesta | Esito operativo |
| --- | --- | --- |
| Utilizzo e durata | Confrontare utilizzo nominale e picchi di produzione plausibili. | Definire durata massima e compatibilità delle attività. |
| Posizione / quota | Provare configurazioni vicine e piani più esposti. | Individuare aree vincolate e barriere da riposizionare. |
| Sorgente dominante | Verificare dati specifici e modalità esecutive. | Programmare prova iniziale o misura sulla macchina. |
| Schermatura | Analizzare varchi, bordi, altezza e posizione effettiva. | Stabilire requisiti verificabili e criteri di accettazione. |
| Residuo / cumulo | Verificare variazioni per traffico, altri cantieri o eventi. | Definire metodo di attribuzione e punti integrativi. |
| Meteo e propagazione | Valutare campo di applicazione del metodo e condizioni sfavorevoli pertinenti. | Definire margini, limiti d’uso e misure di conferma. |

## 12.2 Prova iniziale di fase

Prima di estendere una lavorazione critica a pieno regime, il responsabile organizza una prova in configurazione rappresentativa e compatibile con l’autorizzazione. Il TCA confronta previsione e rilievo, verifica le sorgenti dominanti e indica correzioni. Durata e modalità della prova devono essere sufficienti a osservare i cicli significativi; non si sceglie solo un intervallo favorevole.

La piena produzione è rilasciata quando la configurazione reale è conosciuta, le mitigazioni sono efficaci, i criteri sono rispettati e le eventuali azioni residue non compromettono la conformità. Scostamenti significativi richiedono aggiornamento del modello, dei tempi o delle misure; non una semplice sostituzione del numero previsto con quello misurato.

Regola decisionale Il criterio di confronto con un limite e il trattamento dell’incertezza devono essere definiti prima della verifica, nel quadro applicabile. Non si sottrae arbitrariamente l’incertezza al dato per dichiarare il rispetto del limite.

Fonti e criterio: F2, §3.8.3; N3 e N9. Prova di fase e criteri aziendali di rilascio: AZ; allegati A05, A06 e A12.

SISTEMA DI GESTIONE  /  13

# Strategia a bassa rumorosità e fase pilota

Il committente e l’impresa individuano una fase significativa sulla quale valutare un miglioramento documentato. Il TCA costruisce il riferimento tecnico; l’impresa propone alternative concretamente attuabili. L’approccio deriva dalla fase pilota del progetto UNI1616888, ma obiettivi, costi e criteri di accettazione sono assunti solo attraverso i documenti di commessa.

## 13.1 Confronto delle alternative

| Alternativa | Vantaggio da verificare | Aspetti da non trascurare |
| --- | --- | --- |
| Cambiare tecnica di lavoro | Minore rumore prodotto dal processo, non soltanto dal motore. | Qualità dell’opera, produttività, vibrazioni, polveri e sicurezza. |
| Macchina meno rumorosa | Riduzione documentata nelle condizioni operative previste. | Accessorio, carico, autonomia, alimentazione, manutenzione e disponibilità. |
| Ridurre simultaneità / cambiare sequenza | Minore contributo combinato nei periodi e presso i ricettori critici. | Possibile estensione della durata e nuove interferenze. |
| Concentrare attività nel tempo | Intervalli di quiete più lunghi o minore durata totale del disturbo. | Nessun superamento ammesso di limiti o prescrizioni senza titolo; massimi e orari restano da verificare. |
| Schermare o rilocalizzare | Ridurre il contributo effettivamente ricevuto. | Ingombri, quote, piani alti, accessi, continuità e movimentazione. |

## 13.2 Definire il benchmark

Il riferimento descrive una fase equivalente per produzione, ricettori, geometria e durata, con macchine e modalità esplicitate. A07 registra scenario base, opzione proposta, riduzione attesa, impatto sul programma e costo differenziale. La comparazione deve chiarire se riguarda livello orario, energia complessiva, durata o più indicatori; un miglioramento di un indicatore non garantisce quello degli altri.

## 13.3 Accettare e dimostrare il beneficio

La proposta approvata diventa un impegno operativo tracciato. Il piano identifica chi fornisce la macchina, chi installa le mitigazioni, chi verifica il risultato e quale misura sostitutiva è prevista se il beneficio manca. Le misure prima/dopo devono essere confrontabili; variazioni del traffico o del fronte di lavoro sono considerate e dichiarate.

Obiettivo misurabile “Usare macchine elettriche” non è da solo un target acustico. Occorre definire il contributo al ricettore, il regime di lavoro e il beneficio atteso; il rumore di impatto o di taglio può rimanere dominante.

Fonti e criterio: F1, §§6.3 e 7.7.4; F2, §3.7. Procedura comparativa e criteri di verifica: AZ; allegato A07.

SISTEMA DI GESTIONE  /  14

# Misure tecniche e organizzative di riduzione

Si interviene prioritariamente sulle cause di emissione e sulle sorgenti dominanti, poi sulla disposizione delle attività e sulla propagazione. Le misure sui ricettori sono valutate come integrazione specifica quando necessarie e ammissibili; non sostituiscono gli obblighi del cantiere né autorizzano il superamento di limiti.

| Situazione | Misure da progettare e verificare |
| --- | --- |
| Demolizione e rottura | Valutare pinze/frantumazione o taglio alternativi alla percussione, ove tecnicamente adeguati; schermi locali vicini al punto emissivo; gestione della caduta dei materiali. |
| Pali e fondazioni | Valutare metodi a minore impatto compatibili con la geotecnica e il progetto; distinguere motore e punto di impatto; controllare anche vibrazioni e rumore strutturale. |
| Taglio e carotaggio | Utensili e dischi adeguati e mantenuti; stabilità del pezzo; modalità di taglio corrette; segregazione o schermatura del punto di lavorazione, senza compromettere aspirazione e sicurezza. |
| Generatori, pompe, compressori | Collocazione lontana dai ricettori; orientamento, cofanature, silenziatori e manutenzione; alimentazione elettrica alternativa quando praticabile; evitare risonanze e collegamenti rigidi non necessari. |
| Carico/scarico e materiali | Ridurre altezza di caduta e urti; rivestimenti appropriati; scaricare in zona prevista; non trascinare né gettare elementi metallici senza necessità. |
| Mezzi e viabilità | Percorsi regolari, velocità di cantiere definite per sicurezza, niente accelerazioni inutili; coordinare consegne e soste; eliminare il minimo non necessario quando sicuro. |
| Casseforme e strutture | Sequenze di montaggio ordinate; controllo di urti e movimentazioni; aree di deposito stabili; evitare operazioni rumorose non indispensabili nelle fasce sensibili. |
| Segnalazioni di sicurezza | Progettare la logistica per ridurre manovre e retromarce; eventuali dispositivi alternativi solo dopo verifica di idoneità e compatibilità. Mai disattivare allarmi necessari. |

## 14.1 Prescrizione prestazionale, non promessa generica

Per ogni misura A07 o A08 indica sorgente, ricettore, obiettivo, responsabile, posizione, tempi di installazione, manutenzione, controllo e azione in caso di inefficacia. Nessuna attenuazione standard viene attribuita a tutte le barriere o a tutte le macchine. Le condizioni di funzionamento devono corrispondere a quelle considerate nella previsione.

Fonti e criterio: F2, §§2.3.1 e 3.7; F1, §§6.3–6.4 e 7.7.4–7.7.5. Applicabilità, selezione e controllo: AZ e verifica specialistica.

SISTEMA DI GESTIONE  /  15

# Schermature: prestazioni e geometria

La barriera deve interrompere efficacemente il percorso sorgente–ricettore e limitare i passaggi laterali e inferiori. La posizione va scelta rispetto alla quota reale delle emissioni, non al solo ingombro della macchina. Si distinguono isolamento del pannello, assorbimento superficiale e attenuazione effettiva al ricettore: il dato di laboratorio del materiale non equivale al risultato in opera.

Figura 4 — Sezione acustica originale: un piano alto può restare in vista diretta della sorgente mentre un piano basso beneficia della schermatura. Nessuna attenuazione numerica garantita.

## 15.1 Accettazione e controllo — A08

Verificare disegni, schede e rapporti acustici pertinenti; dimensioni e continuità; giunti, varchi e appoggio; lato assorbente se previsto; corretta collocazione; visibilità, ventilazione e accessibilità; stabilità e ancoraggi; piano di movimentazione. Il TCA verifica la coerenza con il modello e il tecnico competente per la struttura verifica le condizioni di sicurezza.

Il preposto controlla la schermatura prima dell’avvio e dopo spostamenti, urti, vento significativo o modifiche del fronte. Barriere mobili e tende devono seguire la sorgente secondo il layout approvato. Una barriera lasciata lontana dalla lavorazione o con varchi aperti può non fornire il beneficio previsto.

Non usare altezze “sicure” universali Altezza ammissibile, zavorra, sostegno, ancoraggio e limiti meteorologici dipendono dal sistema e dal sito. Le tipologie illustrate da F1 non dispensano dalla progettazione e dalle verifiche richieste.

Fonti e criterio: F1, §§6.4, 7.7.5 e appendice B; F2, §§3.7–3.8.3. Figura e regole di accettazione: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  16

# Sicurezza delle mitigazioni e interfacce

Una misura acustica viene introdotta solo dopo la valutazione dei rischi che può generare o aggravare. Il responsabile PGRUM coordina il TCA con direzione tecnica, progettisti delle opere provvisionali e figure della sicurezza. Le verifiche sono registrate in A08, A12 o A15 secondo l’intervento.

| Interfaccia | Controlli e condizioni di utilizzo |
| --- | --- |
| Vento / stabilità | Considerare effetto vela, ribaltamento, scorrimento, ancoraggi, sostegni e capacità del piano di posa. Definire soglie di servizio e azioni con riferimento alla documentazione tecnica. |
| Schermature su recinzioni o ponteggi | Verificare che la struttura sostenga i nuovi carichi. Non agganciare teli o pannelli a elementi non verificati; aggiornare il progetto o gli elaborati pertinenti quando necessario. |
| Coperture, cabine e tunnel | Assicurare ventilazione, espulsione dei gas, gestione del calore, accesso e fuga; evitare accumulo di polveri e interferenze con parti mobili o dispositivi di sicurezza. |
| Sistemi sospesi / gusci | Progettazione specifica, accessori e mezzo idonei, vento, controllo dei carichi e divieto di esposizione non protetta a carichi sospesi. Nessuna improvvisazione tramite escavatore o gru. |
| Incendio / sostanze | Valutare reazione al fuoco, fonti calde, scintille, distanze dai depositi e compatibilità dei materiali; mantenere accesso ai presidi. |
| Traffico / visibilità | Non occultare operatori, incroci, segnalazioni e percorsi di emergenza. Verificare le retromarce e la separazione delle aree. |
| Rischio rumore interno | Una schermatura può aumentare le riflessioni verso gli addetti. Verificare nuovamente l’esposizione professionale e l’udibilità dei segnali. |
| Postazioni di misura | Installazione stabile, accesso sicuro, rischio elettrico e di caduta; permessi per pali o proprietà esterne; manutenzione senza esposizioni improprie. |

## 16.1 Coordinamento con PSC, POS e DVR

Le informazioni pertinenti sono trasferite nei documenti di sicurezza secondo le rispettive competenze. Il PGRUM non sostituisce PSC, POS, DVR o specifici progetti. Le modifiche alla sequenza dei lavori o alla viabilità sono verificate anche per le interferenze tra imprese. Il CSE, ove nominato, opera nell’ambito delle proprie attribuzioni e non è automaticamente il responsabile ambientale del cantiere.

Fonti e criterio: F1, appendice B; F2, §1.3.4 e misure operative; N4. Analisi interdisciplinare e controlli: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  17

# Programmazione, logistica e lavoro notturno

La pianificazione acustica è collegata al cronoprogramma produttivo. Prima di ogni fase, il responsabile PGRUM aggiorna il quadro delle attività simultanee e lo comunica al capo cantiere. Il preposto verifica nella riunione di avvio turno macchine, posizioni, schermature, orari consentiti e attività sensibili dei ricettori.

## 17.1 Programmazione progressiva

Regola aziendale proposta: riunione settimanale con orizzonte delle successive tre settimane e conferma operativa giornaliera. Le imprese comunicano con anticipo mezzi e modalità; le variazioni urgenti passano dalla procedura di modifica. La pianificazione tiene conto dei tempi per permessi, approvvigionamenti, montaggio, prove e accesso alle postazioni esterne.

| Aspetto | Istruzione operativa |
| --- | --- |
| Simultaneità | Evitare sovrapposizioni non necessarie delle sorgenti dominanti; analizzare il cumulo quando più imprese operano sullo stesso ricettore. |
| Consegne | Programmare appuntamenti e area di attesa; non trasferire il disturbo fuori dal perimetro con accodamenti, minimo prolungato o scarichi sulla strada. |
| Avvio / arresto turno | Includere riscaldamento motori, montaggi, pulizia, carico e smobilizzo nel calendario acustico; non considerarli automaticamente esenti. |
| Fronti mobili | Prevedere spostamento anticipato di barriere e strumenti, accessi e recapiti aggiornati; preservare la continuità delle misure. |
| Pause e finestre sensibili | Stabilire periodi di quiete compatibili con le attività dei ricettori e con le prescrizioni; comunicarli agli addetti. |

## 17.2 Lavorazioni notturne o fuori orario ordinario

A12 è compilato prima della fase: necessità tecnica documentata; copertura autorizzativa effettiva; durata e sequenza; sorgenti permanenti e massimi/impulsi pertinenti; mitigazioni; reperibilità di responsabile e TCA; sistema di allarme; informazione ai ricettori; misure di sicurezza e gestione dell’arresto. Si verificano anche impianti ausiliari, illuminazione, pompe e mezzi di supporto.

Lavorazione non interrompibile Getti, pompaggio, opere di sostegno e altre attività critiche devono avere un piano di arresto sicuro o di completamento controllato. Il vincolo tecnico va pianificato in anticipo; non elimina l’obbligo di ottenere condizioni autorizzative compatibili.

Fonti e criterio: F2, §§2.3.6, 3.3–3.5 e 3.7; F1, §§6.3 e 6.6.2. Programmazione e modulo di fase: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  18

# PGRUM: redazione, approvazione e attuazione

Il PGRUM di commessa traduce la procedura generale in decisioni verificabili. La redazione tecnica è affidata a un TCA, con contributi dell’impresa per mezzi, produzione e tempi. Il documento è verificato dalla direzione tecnica e sottoposto al committente quando richiesto; gli impegni accettati sono distribuiti a tutte le imprese interessate.

Figura 5 — Mappa originale dei cinque ambiti del PGRUM, ripresi da F1. Ogni ambito deve avere obiettivi, responsabilità, tempi, controlli e regole di revisione.

## 18.1 Contenuti che non possono restare generici

A09 guida la compilazione di perimetro, documenti applicabili, ricettori, scenari, inventario, strategia pilota, schermature, programma, monitoraggio, soglie e gestione degli eventi. Il piano indica anche mezzi sostitutivi, modalità in caso di guasto, accessi, costi, formazione e criteri di chiusura. Modelli, relazioni e registri sono richiamati con codice e revisione, non semplicemente “allegati agli atti”.

## 18.2 Verifica di coerenza

Si confrontano le attività per rilevare incompatibilità: barriera contro accesso, macchina contro disponibilità elettrica, pause contro getto continuo, monitoraggio contro avanzamento del fronte, sequenze contro interferenze di sicurezza. Le incompatibilità sono risolte prima del rilascio e registrate. Il PGRUM è aggiornato se il cantiere non corrisponde più alla configurazione approvata.

Fonti e criterio: F1, §§7.2–7.3 e 7.9; F2, §§3.3–3.6. Modello compilabile: A09; responsabilità operative: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  19

# Progettazione del monitoraggio operativo

Il piano di monitoraggio stabilisce cosa si intende verificare: condizioni legali, target contrattuali, efficacia delle mitigazioni, corrispondenza al modello o gestione dei reclami. Per ciascuna finalità sono definiti descrittori, periodi, punti, metodo e soggetto responsabile. Una rete estesa senza una finalità chiara non è una verifica più affidabile.

Figura 6 — Ciclo originale del dato acustico: misura, validazione, attribuzione, confronto, azione e registrazione. Nessun automatismo tra lettura della centralina e conformità legale.

## 19.1 Postazioni e parametri — A10

Le postazioni rappresentano i ricettori e gli scenari critici; eventuali punti sostitutivi richiedono una relazione di trasferimento verificata dal TCA. Si registrano altezza, distanza da facciate e barriere, orientamento, accesso, fotografie e coordinate o riferimenti planimetrici. L’esposizione dei piani alti non viene dedotta automaticamente dai livelli misurati in basso.

La catena primaria è di classe 1. Si acquisiscono LAeq sui periodi richiesti, LAFmax e spettri pertinenti, oltre ai parametri meteo. Regola AZ: conservare una risoluzione temporale sufficiente all’indagine degli eventi, preferibilmente base di 1 s o 1 min secondo lo scopo, e ricostruire separatamente i periodi legali e contrattuali. Il TCA conferma configurazione e sufficienza della risoluzione.

Presidi combinati Integrare centraline continue con misure assistite, prove alle sorgenti e controlli visivi delle pratiche. Il diario delle lavorazioni è necessario per interpretare correttamente i dati.

Fonti e criterio: F1, §§6.7 e 7.7.6; F2, §5; N3 e N9. Configurazione della rete e risoluzione operativa: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  20

# Controllo metrologico e validazione dei dati

Il TCA configura e verifica la catena di misura. Il responsabile mantiene un registro di strumenti, microfoni, calibratori, accessori, certificati, scadenze, installazioni e interventi. La continuità della connessione non garantisce la validità del dato; l’autodiagnosi remota integra, ma non sostituisce, le verifiche metrologiche richieste.

| Controllo | Requisito e azione |
| --- | --- |
| Classe e conformità | Per le misure ambientali di verifica normativa rispettare N3: sistema di classe 1 e catena completa idonea. Documentare le norme di conformità dei componenti e l’adeguatezza delle specifiche attuali. |
| Calibrazione di controllo | Prima e dopo ogni ciclo, calibratore di classe 1; differenza massima 0,5 dB ai fini della validità secondo N3. Se superiore, indagare ed escludere dal giudizio i dati non validati, con nuova misura se necessaria. |
| Verifica periodica | Certificati di taratura e controllo almeno biennale secondo N3, presso laboratorio accreditato; applicare eventuali intervalli più restrittivi del progetto o del fabbricante. |
| Condizioni meteorologiche | Per le misure disciplinate da N3: assenza di precipitazioni, nebbia e/o neve; vento non superiore a 5 m/s; protezione antivento e compatibilità della catena con l’ambiente. |
| Integrità e impostazioni | Controllare orologio, fuso, unità, ponderazioni, campionamento, saturazione/sottoscala, alimentazione, memoria, trasmissione e sensori meteo. |
| Validazione | Etichettare dato valido, dubbio o non valido; motivare esclusioni; conservare originale, elaborato e log delle modifiche. Solo il TCA rilascia le valutazioni tecniche di sua competenza. |

## 20.1 Serie temporali e componente specifica

Il report distingue rumore totale e contributo di cantiere. Si correlano dati, diario attività, misure assistite e osservazioni. Eventi estranei non sono cancellati senza criterio; si documenta perché non sono rappresentativi o perché non attribuibili. Se non è possibile una separazione attendibile si dichiara il limite e si programma un’indagine adeguata.

## 20.2 Dati mancanti e strumenti fuori servizio

Le lacune non sono sostituite con zero. Il responsabile attiva riparazione, strumento sostitutivo o misura assistita approvata dal TCA. Se il monitoraggio è condizione dell’attività e manca un presidio equivalente ammissibile, la lavorazione interessata non viene avviata o è portata a fermo controllato. Il rapporto indica copertura temporale effettiva e impatto della lacuna sulle conclusioni.

Fonti e criterio: N3, art.2 e allegati B–D; N9, §5; F2, §5.3–5.5. Gestione dei dati e guasti: AZ; A06, A10 e A13.

SISTEMA DI GESTIONE  /  21

# Soglie operative e gestione degli allarmi

A10 separa limite legale/autorizzativo, target contrattuale e preallarme. Ogni valore è associato a descrittore, intervallo, ricettore e tipo di livello. Il TCA definisce il preallarme considerando variabilità, incertezza e tempo utile d’intervento. Un margine di 3 dB può essere un esempio di scelta interna, non una prescrizione universale.

Figura 7 — Infografica operativa a quattro stati. I colori sono associati a testi e azioni; il grigio indica indisponibilità di una valutazione affidabile.

## 21.1 Tempi di gestione proposti — da confermare in A10

Per gli allarmi operativi il presidio incaricato conferma la ricezione entro 5 minuti; il preposto avvia subito la verifica e il contenimento praticabile, con obiettivo di primo intervento entro 15 minuti. Per superamenti, violazioni di prescrizioni o rischi di sicurezza si interviene senza attendere queste scadenze. Sono tempi AZ, non termini legislativi; prevalgono obblighi più restrittivi.

Gli allarmi sono inoltrati al preposto, al responsabile PGRUM e al TCA secondo reperibilità. Mancata conferma comporta chiamata al sostituto e alla direzione tecnica. Il sistema registra invio, ricezione, intervento e chiusura; non si disattivano allarmi per ridurre il numero di segnalazioni.

Non attendere la fine dell’ora Il controllo preventivo può usare finestre brevi o stime dell’energia accumulata, validate dal TCA. Il confronto finale deve però restare sul periodo prescritto. Una pausa successiva non annulla un superamento già avvenuto.

Fonti e criterio: F1, §§6.7–6.8; F2, §5.5; N9. Stati, tempi e meccanismo di escalation: AZ; A10 e A13.

SISTEMA DI GESTIONE  /  22

# Anomalie, arresto controllato e ripresa

L’obiettivo è contenere il problema, evitare rischi aggiuntivi e impedire la ripetizione. La procedura si applica a superamenti, prescrizioni non rispettate, schermature inefficaci, sorgenti non previste e indisponibilità del controllo richiesto. L’evento è registrato in A13, anche quando si rivela successivamente estraneo al cantiere.

Figura 8 — Sequenza originale di gestione di un evento: contenere, comprendere, correggere e autorizzare la ripresa. La decisione resta subordinata ai titoli applicabili.

## 22.1 Analisi e contenimento

Il preposto identifica l’attività interessata, verifica barriere e modalità di lavoro e informa il responsabile. Il TCA valuta i dati, la loro validità, il ricettore e l’attribuzione. La direzione tecnica organizza il fermo o la transizione sicura: non si interrompono improvvisamente operazioni la cui cessazione potrebbe creare pericolo. Si documentano condizioni e motivazioni; si attivano le comunicazioni prescritte dall’autorità o dal contratto.

## 22.2 Condizioni documentate di ripresa

La causa deve essere eliminata o controllata; le mitigazioni devono essere ripristinate e verificate; strumenti e allarmi devono essere disponibili; la configurazione deve rispettare prescrizioni e piano. Una prova autorizzata e rappresentativa conferma l’esito tecnico quando necessaria. La direzione tecnica rilascia la ripresa con il responsabile PGRUM, acquisendo la valutazione del TCA e degli altri soggetti competenti secondo il caso.

Evento estraneo o dato invalido Si registra la motivazione tecnica senza imputare automaticamente l’evento all’impresa. La chiusura come falso allarme richiede evidenza; se permane incertezza, si mantengono i presidi cautelativi e si approfondisce.

Fonti e criterio: F2, §5 e appendice, esempio 11; F1, §§7.4–7.5; N9. Sequenza di arresto e ripresa: AZ; A13.

SISTEMA DI GESTIONE  /  23

# Modifiche, subappaltatori e approvvigionamenti

Nessuna modifica significativa a macchina, accessorio, posizione, quantità, orario, ciclo, barriera o modalità di lavoro viene introdotta soltanto con un accordo verbale tra operatori. Il richiedente compila A15 e il responsabile PGRUM attiva le verifiche prima dell’esecuzione. Il controllo si applica anche ai cambi apparentemente migliorativi se introducono nuovi rischi o modificano le prescrizioni.

## 23.1 Valutare la variazione

| Verifica | Esito richiesto |
| --- | --- |
| Tecnica acustica | Confronto emissioni, durata e contributi ai ricettori; aggiornamento degli scenari e dei target interni se motivato, senza alterare unilateralmente i limiti applicabili. |
| Autorizzativa / contrattuale | Verifica della copertura degli atti e della necessità di aggiornamenti o nuove autorizzazioni prima dell’impiego. |
| Sicurezza e interferenze | Valutazione di stabilità, viabilità, rischio elettrico, procedure di lavoro, esposizione e altre interferenze. |
| Operativa | Disponibilità di mezzi, personale, barriere e strumenti; nuova formazione; tempi e responsabilità. |
| Comunicazione / registri | Distribuzione della revisione, ritiro delle istruzioni superate, avviso ai ricettori quando pertinente, aggiornamento A04–A12. |

## 23.2 Requisiti da trasmettere ai fornitori

Ordini e subaffidamenti specificano dati acustici necessari, condizioni di funzionamento, requisiti delle mitigazioni, obbligo di comunicare variazioni, partecipazione ai briefing, registrazioni e gestione degli allarmi. L’impresa verifica in ingresso documenti, integrità, conformità rispetto all’ordine e idoneità all’impiego. Le dichiarazioni generiche “silenzioso” o “a norma” non sono sufficienti per la previsione.

Il quadro economico distingue progettazione, rilievi, sistemi di monitoraggio, noleggi, manutenzione, spostamenti, formazione, presidio, eventuali misure sui ricettori e chiusura. Le risorse sono definite prima dell’avvio; l’imputazione ai costi della sicurezza o ad altre voci è valutata secondo il contratto e la disciplina applicabile, non automaticamente.

## 23.3 Urgenze

Il capo cantiere applica le misure necessarie alla sicurezza e comunica immediatamente la situazione. La gestione urgente è registrata con motivazione, durata e azioni; non equivale a sanatoria delle autorizzazioni. Prima del ritorno alla produzione si completa il riesame e si aggiorna il PGRUM.

Fonti e criterio: F1, §§6.3–6.4, 7.3 e 7.5; F2, §§2.1 e 3.6. Nessuna trasposizione delle varianti Section 61; iter aziendale A15: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  24

# Formazione, briefing e verifica sul campo

La formazione è differenziata per ruolo e compito. I responsabili devono comprendere prescrizioni e conseguenze delle scelte operative; gli addetti devono conoscere orari, modalità corrette, schermature, segnali e canali di segnalazione. Il programma ambientale integra, senza sostituirla, la formazione e l’addestramento obbligatori di sicurezza.

## 24.1 Piano aziendale di riferimento

| Destinatari | Contenuti | Momento e verifica |
| --- | --- | --- |
| Responsabili e tecnici | Obblighi, PGRUM, scenari, soglie, dati, varianti, relazioni con i ricettori. | Prima dell’avvio e ai cambi significativi; verifica su caso di commessa. |
| Preposti | Controlli di avvio, diario, allarmi, fermo sicuro e consegne tra turni. | Prima dell’assegnazione; esercitazione sulla catena di chiamata e sul modulo A13. |
| Operatori e subappaltatori | Mezzi autorizzati, uso di barriere, rumori evitabili, segnalazioni e comportamento. | Induzione prima dell’accesso operativo; dimostrazione pratica e osservazione. |
| Addetti al monitoraggio | Installazione, calibrazione, controlli, dati, guasti, privacy e limiti delle proprie competenze. | Prima dell’incarico; prova di acquisizione e riconoscimento di un’anomalia. |

## 24.2 Istruzioni minime agli addetti

Non avviare macchine o lavorazioni fuori dal programma e dagli orari consentiti; non rimuovere ripari o dispositivi di sicurezza.

Mantenere chiuse le cofanature quando previsto; segnalare perdite d’aria, parti lente, urti, vibrazioni o rumorosità anomale.

Ridurre urti, trascinamenti, caduta dei materiali e minimo non necessario; rispettare percorsi e aree di scarico.

Controllare la posizione delle schermature e avvisare prima di spostarle; conoscere l’azione da compiere in caso di allarme.

Raccogliere con cortesia le segnalazioni e trasmetterle al referente; non promettere autorizzazioni, compensazioni o assenza assoluta di rumore.

## 24.3 Evidenze e mantenimento della competenza

A16 registra contenuti, durata effettiva, docenti, partecipanti, verifica di apprendimento e necessità di recupero. Le istruzioni devono essere comprensibili nella lingua degli addetti. Il preposto controlla l’applicazione durante il lavoro; un errore critico comporta nuova istruzione e verifica prima dell’attività interessata.

Fonti e criterio: F1, §7.7.3; F2, §5.6; N4. Programma ambientale e prova di apprendimento: AZ; A16 e scheda A22.

SISTEMA DI GESTIONE  /  25

# Comunicazione e gestione delle segnalazioni

Il committente e l’impresa individuano un referente e un canale di contatto riconoscibile. Prima delle fasi maggiormente impattanti vengono comunicati luogo, finalità, periodo, orari, lavorazioni, mitigazioni e modalità di segnalazione. Le informazioni sono comprensibili e coerenti con quanto autorizzato; non si promette un “cantiere senza rumore”.

## 25.1 Informazione mirata — A19

Si contattano amministratori, gestori e referenti dei ricettori sensibili. Cambi di programma che incidono sul disturbo sono comunicati tempestivamente. Nei report pubblici si distinguono dati preliminari e validati, punto di misura, periodo e contributi estranei. Non si pubblicano dati personali dei reclamanti o riprese identificative non necessarie.

## 25.2 Flusso di gestione — A14

| Fase | Azione e responsabilità |
| --- | --- |
| Ricevere | Registrare data/ora, posizione, descrizione, canale e riferimenti strettamente necessari. Anche le segnalazioni verbali rilevanti vengono trasferite al referente. |
| Valutare l’urgenza | Preposto e responsabile verificano se è in atto una situazione critica; le azioni immediate seguono il capitolo 22. |
| Indagare | TCA e responsabile correlano attività, meteo, dati, ricettore e misure presenti; se necessario svolgono rilievi assistiti o sopralluoghi. |
| Correggere | Assegnare azione, responsabile, scadenza e prova di efficacia; aggiornare il piano quando la causa è sistemica. |
| Rispondere e chiudere | Fornire riscontro documentato su verifiche e azioni, rispettando eventuali limiti di riservatezza. Conservare collegamento tra segnalazione, evento e risultato. |

## 25.3 Tempi interni proposti

Salvo urgenze o termini più restrittivi: conferma di ricezione entro un giorno lavorativo; primo riscontro tecnico entro due giorni lavorativi; chiusura entro cinque giorni lavorativi oppure comunicazione motivata del programma di approfondimento. Questi tempi sono AZ e vanno confermati nel PGRUM, assicurando un presidio coerente con gli orari del cantiere.

Ascoltare senza automatismi Un reclamo non prova da solo il superamento di un limite, ma deve essere investigato. Viceversa, il rispetto di un valore non autorizza a ignorare rumori evitabili, orari, prescrizioni o ricettori non ancora considerati.

Fonti e criterio: F1, §§6.2.2, 6.8 e appendice D; F2, appendice, esempio 11; N7. Tempi e gestione aziendale: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  26

# Tutela dei lavoratori: valutazione separata

L’esposizione degli addetti è valutata dal datore di lavoro con personale qualificato secondo il D.Lgs. 81/2008. Il dato ambientale al confine o a 10 m da una macchina non descrive automaticamente l’esposizione individuale. Il PGRUM e l’eventuale deroga ambientale non sostituiscono né attenuano gli obblighi di salute e sicurezza.

## 26.1 Valori di riferimento professionali

| Livello normativo | LEX,8h | LCpeak | Pressione di picco |
| --- | --- | --- | --- |
| Valori inferiori di azione | 80 dB(A) | 135 dB(C) | 112 Pa |
| Valori superiori di azione | 85 dB(A) | 137 dB(C) | 140 Pa |
| Valori limite di esposizione | 87 dB(A) | 140 dB(C) | 200 Pa |

La pressione di picco ppeak è espressa in pascal; LCpeak è il corrispondente livello in dB(C). LAFmax ambientale non è LCpeak. Riferimento: art.189, D.Lgs. 81/2008.

Per i valori di azione non si sottrae l’attenuazione dei protettori. L’effetto dei DPI uditivi è considerato nella verifica dei valori limite con il metodo appropriato e tenendo conto dell’efficacia reale. Non è corretto sottrarre semplicemente il valore SNR da un qualsiasi livello in dB(A).

## 26.2 Misure da coordinare

La valutazione considera compiti, tempi effettivi, picchi, gruppi omogenei se motivati, variabilità, incertezza, rumore impulsivo, sostanze ototossiche e vibrazioni. Quando il superamento dei valori inferiori di azione è possibile occorrono misurazioni adeguate. Il riferimento tecnico consultato per la determinazione dell’esposizione è UNI EN ISO 9612:2025, da applicare nel proprio campo.

Gli esiti definiscono eliminazione/riduzione alla fonte, organizzazione del lavoro, segnalazione e gestione delle aree, scelta e uso dei DPI, informazione/formazione e sorveglianza sanitaria quando dovuta. La mera rotazione degli addetti non deve distribuire il rischio senza ridurlo. Le modifiche acustiche del cantiere sono comunicate al soggetto che cura la valutazione professionale.

## 26.3 Verifica delle interfacce

Prima di installare barriere o involucri verificare riverbero locale, udibilità degli avvisi e comunicazione tra operatori. Per vibrazioni trasmesse a persone o edifici occorre una valutazione specifica, con indicatori e criteri pertinenti: non si desumono dai decibel ambientali. Gli elaborati relativi restano richiamati nel PGRUM con codice, data e responsabile.

Fonti e criterio: N4, D.Lgs.81/2008 artt.189–196 e fonti INAIL/PAF; T3. Interfacce di commessa e trasferimento delle informazioni: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  27

# Gestione dei dati, privacy e conservazione

Il responsabile PGRUM assicura disponibilità, integrità e tracciabilità dei documenti tecnici. Il titolare del trattamento e le funzioni competenti verificano gli aspetti di protezione dei dati personali. I ruoli privacy non sono automaticamente attribuiti al TCA o al responsabile del cantiere.

## 27.1 Regole di archiviazione

| Oggetto | Regola organizzativa |
| --- | --- |
| Documenti controllati | Codice, cantiere, revisione, data, redattore/verificatore; registro delle revisioni e delle distribuzioni. Conservare le versioni sostituite in archivio separato. |
| Dati di misura | Conservare originali, log, meteo, calibrazioni, metadati, elaborazioni, esclusioni motivate e report firmati. Non sovrascrivere gli originali con i dati filtrati. |
| Accessi | Profili nominativi per necessità operativa; autorizzazioni differenziate; registrazione degli interventi; revoca degli accessi al termine dell’incarico. |
| Backup / ripristino | Copia periodica in destinazione aziendale controllata, separata dal dispositivo di campo; verifica del ripristino; protezione da perdita e modifica non autorizzata. |
| Tempi di conservazione | Definiti nel PGRUM e negli atti privacy secondo obblighi, contratto e finalità. Non esiste qui un termine unico valido per tutti i dati e tutti i cantieri. |

## 27.2 Riprese e registrazioni sonore

La proposta UNI1616888 contempla riprese continue a 360°. Questo manuale non le impone. Prima di adottare video o registrazioni audio riconducibili a persone occorre verificare base giuridica, finalità, necessità, proporzionalità, informativa, accessi, conservazione e sicurezza; valutare la necessità di una valutazione d’impatto e le garanzie per i lavoratori previste dall’art.4 della L.300/1970.

Si preferiscono metadati, diari e osservazioni tecniche quando sufficienti. Eventuali inquadrature escludono quanto non necessario: abitazioni, ingressi, aree pubbliche e postazioni dei lavoratori non pertinenti. L’audio è disabilitato salvo specifica e documentata necessità lecita. Il semplice cartello non rende lecito qualunque trattamento.

## 27.3 Condivisione esterna

I dati trasmessi ad autorità e committente seguono gli obblighi applicabili e i profili autorizzati. Le comunicazioni alla popolazione usano contenuti comprensibili e non identificativi; le segnalazioni individuali sono separate dai cruscotti tecnici. Le estrazioni sono registrate quando previsto dal sistema aziendale.

Fonti e criterio: N7, FAQ del Garante; F1, §6.7.2. Architettura documentale e preferenza per mezzi meno invasivi: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  28

# Audit, indicatori e riesame delle prestazioni

Le verifiche devono accertare sia il risultato acustico sia l’effettiva applicazione delle misure. Regola aziendale proposta: controllo di avvio giornaliero; ispezione settimanale delle pratiche e delle mitigazioni; audit mensile del sistema, oltre a verifiche nelle fasi critiche e dopo eventi significativi. Frequenze differenti sono motivate nel PGRUM.

## 28.1 Indicatori del report A18

| Indicatore | Calcolo / criterio | Come interpretarlo |
| --- | --- | --- |
| Copertura dei dati | Ore valide / ore programmate × 100. | Le lacune sono esplicitate; un valore elevato non autorizza a ignorare un periodo critico non misurato. |
| Eventi oltre criterio | Numero e durata, con descrittore e intervallo coerenti. | Separare allarmi, superamenti confermati e dati non validi; indicare fonte e causa. |
| Tempo di risposta | Tempo tra segnalazione, presa in carico e primo intervento. | Valutare anche la tempestività effettiva del contenimento, non solo l’invio di un messaggio. |
| Mitigazioni conformi | Controlli positivi / controlli effettuati × 100. | Una non conformità critica non è compensata dalla media dei controlli positivi. |
| Azioni correttive | Azioni chiuse efficacemente / azioni scadute nel periodo × 100. | Se il denominatore è zero indicare N.A.; separare chiusura amministrativa e verifica di efficacia. |
| Beneficio della strategia | Differenza tra livelli comparabili e/o durata/energia, secondo A07. | Confrontare fasi omogenee; dichiarare variazioni di posizione, produzione e residuo. |
| Segnalazioni | Numero, tipologia, ripetizioni, tempi e azioni. | L’assenza di segnalazioni non è una misura di conformità legale. |

## 28.2 Riesame

Il responsabile PGRUM presenta andamento, eventi, limiti dei dati, costi, formazione, modifiche e azioni aperte. Il TCA interpreta i risultati e propone le verifiche. Direzione e committente, secondo competenza, decidono risorse, modifiche e priorità. Le decisioni hanno responsabile, scadenza e verifica di efficacia; il piano viene revisionato quando necessario.

Confronti corretti La diminuzione naturale del rumore passando da demolizioni a finiture non dimostra da sola un miglioramento gestionale. Il confronto deve isolare, per quanto possibile, l’effetto delle misure adottate.

Fonti e criterio: F1, §§7.5 e 7.7.6.2; F2, §5 e appendice, esempio 6. Frequenze e cruscotto: AZ; A17–A18.

SISTEMA DI GESTIONE  /  29

# Chiusura, DOC-FIN e riesame del modello

La chiusura della gestione acustica è un processo documentato e può non coincidere con la chiusura amministrativa del cantiere. Il responsabile verifica che siano terminate le attività interessate, che non restino sorgenti o obblighi da presidiare e che la dismissione del monitoraggio sia compatibile con i provvedimenti e il contratto.

## 29.1 Contenuto del DOC-FIN — A20

Il documento finale contiene perimetro e periodo, riferimenti al PGRUM e alle sue revisioni, lavori effettivi, autorizzazioni, scenari e misure, strumenti e qualità dei dati, risultati per ricettore, confronto con criteri applicabili, criticità e limiti delle conclusioni. Sono riepilogati eventi, segnalazioni, varianti, costi pertinenti, azioni correttive, efficacia della strategia pilota e formazione.

L’archivio comprende dati e rapporti, certificati, progetti delle schermature, controlli, fotografie tecniche, comunicazioni, verbali, registrazioni e decisioni di ripresa. Le azioni residue sono assegnate con tempi e destinatari. La firma del DOC-FIN non sostituisce attestazioni o comunicazioni richieste dall’autorità.

## 29.2 Lezioni apprese per i cinque ambiti

| Ambito | Domande di riesame |
| --- | --- |
| Ricettori | Il censimento era completo? Quali esigenze non erano emerse? Come anticiparle? |
| Formazione | Quali errori operativi si sono ripetuti? Le istruzioni erano comprese e applicabili? |
| Strategia | Quali soluzioni hanno prodotto benefici confrontabili? Quali effetti su durata, costi e sicurezza? |
| Schermature | Quali configurazioni sono risultate efficaci? Quali criticità di movimentazione, varchi o stabilità? |
| Monitoraggio | Punti, strumenti e allarmi hanno permesso di intervenire? Quali lacune, falsi allarmi o problemi di attribuzione? |

## 29.3 Condizioni finali di utilizzo di questo manuale

Prima dell’adozione, la direzione completa gli incarichi e la modulistica di commessa, acquisisce la verifica tecnica e territoriale e approva le regole AZ. Il documento viene riesaminato a fronte di nuove norme, modifiche della disciplina locale, pubblicazione della revisione UNI, variazioni tecniche o criticità ricorrenti. Non è una perizia, un’autorizzazione, un DVR o una certificazione di conformità.

Esito di rilascio Il sistema è operativo solo quando le decisioni mancanti sono state risolte: limiti e orari, ruoli, risorse, scenari, misure, strumenti, soglie, azioni e recapiti. L’allegato A01 costituisce il controllo finale prima dell’avvio.

Fonti e criterio: F1, §7.6; F2, processi di conformità. DOC-FIN, rilascio e riesame aziendale: AZ.

SISTEMA DI GESTIONE  /  FONTI-1

# Fonti tecniche e criteri di attribuzione

Le sigle in chiusura dei capitoli rendono riconoscibile la base informativa. F indica materiale allegato dall’utente; T una consultazione bibliografica ufficiale; N una fonte legislativa o istituzionale esterna. AZ identifica la rielaborazione e le regole organizzative proposte nel presente manuale. Non sono riprodotte integralmente norme o guide protette.

## Documenti allegati

### F1 · Progetto UNI1616888

Acustica – Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore. File: UNI14001112517(1).pdf, 46 pagine. Stato indicato nel documento: progetto in inchiesta pubblica, termine 28.11.2026. Consultati i capitoli 1–7 e le appendici A–D. I rinvii sono ai titoli e ai paragrafi della bozza, che contiene anche richiami interni non sempre allineati.

### F2 · Association of Noise Consultants, marzo 2021

Construction Noise – A good practice guide to the preparation, submission and management of Section 61 consents, versione 1.0, 83 pagine. Consultati struttura gestionale, dati sorgente, percentuali di impiego, scenari, mitigazioni, monitoraggio e moduli. Le procedure Section 61, i relativi effetti giuridici e i limiti britannici non sono assunti come disciplina italiana.

### F3 · DEFRA, 2005

Update of Noise Database for Prediction of Noise on Construction and Open Sites, 18 pagine; misure completate nel dicembre 2004. Nota metodologica p.3; dati di esempio: p.4, tabella 1 riga 1, e p.6, tabella 2 riga 45. Dati storici di pressione sonora a 10 m, non potenze sonore né valori universali.

## Cataloghi ufficiali consultati

T1 · UNI 11728:2018 — catalogo UNI; stato indicato: in vigore

T2 · UNI ISO 9613-2:2024 — catalogo UNI; propagazione del suono all’aperto

T3 · UNI EN ISO 9612:2025 — catalogo UNI; determinazione dell’esposizione professionale al rumore

La consultazione dei cataloghi conferma titolo, edizione e stato riportato; non equivale alla verifica del testo integrale. Il progetto allegato non autorizza a dichiarare una nuova norma definitiva né a certificare la conformità dell’azienda.

Data di redazione e consultazione: 08.10.2026. Ogni applicazione successiva richiede verifica degli aggiornamenti e del quadro territoriale. L’illustrazione di copertina proviene dalla conversazione; schemi, tabelle e moduli sono elaborazioni originali.

SISTEMA DI GESTIONE  /  FONTI-2

# Fonti legislative e istituzionali

N1 · Legge 26 ottobre 1995, n.447 — art.6

Competenze comunali e attività temporanee. La disciplina regionale/comunale e i singoli provvedimenti sono da acquisire per la commessa.

N2 · D.P.C.M. 14 novembre 1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; verificare il criterio effettivamente applicabile.

N3 · D.M. 16 marzo 1998

Tecniche di rilevamento e misurazione; art.2, allegati A–D. Fonte Gazzetta Ufficiale e testo istituzionale ARPA Veneto.

N4 · D.Lgs.81/2008 — rumore e sicurezza del lavoro

Riferimento agli artt.189–196 e ai Titoli IV/VIII; supporto istituzionale INAIL e Portale Agenti Fisici. Verificare il testo vigente per l’adozione.

N5 · D.Lgs.42/2017 — tecnico competente in acustica

Elenco nazionale ex art.21 e informazioni del Ministero dell’Ambiente.

N6 · D.Lgs.262/2002 — macchine e attrezzature all’aperto

Controllo sul mercato e riferimenti applicativi, ISPRA.

N7 · Garante per la protezione dei dati personali — FAQ videosorveglianza

Principi, informazione, conservazione e garanzie per i lavoratori; GDPR e art.4 L.300/1970.

N8 · ENTECA — elenco nazionale TCA, ISPRA

Verifica del tecnico e registrazione degli estremi dell’iscrizione.

N9 · ISPRA — Manuali e linee guida 101/2013

Linee guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere; riferimento tecnico, non nuovo limite universale.

Approfondimenti primari: PAF — valutazione del rischio | PAF — prevenzione e protezione

Testo D.M. 16.03.1998 su ARPA Veneto

Limiti dell’inquadramento Non sono disponibili un Comune, un capitolato o provvedimenti di cantiere specifici. Le prescrizioni territoriali, i CAM pertinenti allo specifico affidamento e gli obblighi contrattuali devono essere verificati e inseriti in A02 prima dell’adozione.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A01

# Scheda di commessa e rilascio all’avvio

Responsabile: Direzione tecnica / responsabile PGRUM  |  Momento d’uso: prima dell’avvio e dopo variazioni rilevanti

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Azienda, committente e appalto | [compilare] |
| Ubicazione, Comune e Regione | [compilare] |
| Opera, fasi e durata prevista | [compilare] |
| Orari / calendario richiesti | [compilare] |
| TCA / ENTECA / reperibilità | [compilare] |
| Responsabile PGRUM e sostituto | [compilare] |
| Capo cantiere / referente emergenze | [compilare] |

## Verifica dei prerequisiti

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| A02 completo: titoli, prescrizioni, limiti e orari effettivamente applicabili. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Ricettori censiti e scenari tecnici disponibili, con dati sorgente verificati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| PGRUM verificato e accettato secondo contratto; ruoli e risorse assegnati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Schermature operative e sicure; prove e controlli completati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Monitoraggio e allarmi funzionanti; modalità di guasto definite. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Addetti e imprese informati; moduli e recapiti disponibili. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Esito di rilascio | □ Avvio consentito □ Non consentito □ Solo attività specificate |
| Attività ammesse / condizioni / scadenza | [compilare] |

| Verifica responsabile PGRUM | Rilascio direzione tecnica |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

I “No” sui prerequisiti indispensabili impediscono l’avvio della fase interessata. Le autorizzazioni esterne restano necessarie quando richieste; indicare i riferimenti, non allegare solo la domanda.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A02

# Registro degli obblighi e dei criteri applicabili

Responsabile: Responsabile PGRUM con TCA  |  Momento d’uso: prima delle istanze, dell’avvio e a ogni modifica

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Ripetere la scheda per ogni atto/criterio. Non aggregare in un’unica soglia descrittori, punti o periodi differenti.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Tipo di requisito | □ LEG/AUT □ CTR □ AZ |
| Fonte / autorità / versione | [compilare] |
| Atto, protocollo, data, validità | [compilare] |
| Fase / attività / soggetto obbligato | [compilare] |
| Ricettore / punto e posizione | [compilare] |
| Grandezza e ponderazione | Es.: LAeq,T; LAFmax; criterio differenziale. Specificare. |
| Periodo e condizioni di confronto | [compilare] |
| Tipo di livello | □ Contributo di cantiere □ Totale □ Altro: [compilare] |
| Valore / orario / durata / prescrizione | [compilare] |
| Incertezza / regola decisionale applicabile | [compilare] |
| Condizioni escluse o derogate dall’atto | [compilare] |
| Comunicazioni / scadenze / destinatari | [compilare] |
| Responsabile / prova di adempimento | [compilare] |

## Verifica e aggiornamento

| Data | Verifica / modifica | Esito | Prossima scadenza |
| --- | --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Controllo del TCA Verificare insieme valore, descrittore, finestra temporale, punto e attribuzione della sorgente. Un valore numerico senza queste condizioni non è utilizzabile come criterio di conformità.

| Compilazione / controllo documenti | Validazione tecnica del criterio |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

ALLEGATO OPERATIVO  /  A03

# Scheda del ricettore e delle esigenze sensibili

Responsabile: TCA / responsabile PGRUM  |  Momento d’uso: censimento iniziale e nuova segnalazione

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Codice ricettore e indirizzo | [compilare] |
| Riferimento planimetrico / quote | [compilare] |
| Uso dell’edificio / degli ambienti | [compilare] |
| Facciate, aperture e piani interessati | [compilare] |
| Distanza dalle aree operative | [compilare] |
| Periodi o attività particolarmente sensibili | [compilare] |
| Referente / recapito pertinente | [compilare] |
| Accessibilità per rilievi / autorizzazioni | [compilare] |

## Punti rappresentativi e misure specifiche

| Punto / piano | Scenario critico | Protezione prevista | Controllo / riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

### Esigenza emersa / motivazione della sensibilità / documento di riscontro

Compilazione

[compilare]

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Data di comunicazione al committente | [compilare] |
| Decisione: aggiornare modello / misure / PGRUM | [compilare] |

| Rilevazione | Valutazione TCA | Presa in carico PGRUM |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Raccogliere solo informazioni necessarie alla protezione acustica. Non registrare diagnosi, abitudini personali o altri dati eccedenti; mantenere i recapiti in area ad accesso controllato.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A04

# Scheda sorgente e accettazione della macchina

Responsabile: Impresa esecutrice / TCA  |  Momento d’uso: prima del modello, all’arrivo e alla sostituzione

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Codice sorgente / impresa | [compilare] |
| Marca, modello, matricola / quantità | [compilare] |
| Potenza, massa o capacità / alimentazione | [compilare] |
| Accessorio, materiale e lavorazione | [compilare] |
| Modalità: carico / ciclo / minimo | [compilare] |
| Origine del dato / documento / pagina / riga | [compilare] |
| Grandezza / unità / distanza di riferimento | □ LWA □ LpA a [m] □ LAeq di attività □ Lmax di transito □ Altro |
| Livello, spettro e incertezza disponibili | [compilare] |
| Condizioni di prova e comparabilità | [compilare] |
| Quota e orientamento emissivo | [compilare] |
| Tempi e fattori già inclusi nel dato | [compilare] |

## Accettazione all’ingresso

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| Macchina e accessorio corrispondono ai dati impiegati nel modello. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Marcature e documentazione applicabili disponibili; stato manutentivo idoneo. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Cofani, silenziatori, giunti e componenti acusticamente rilevanti integri. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Esito / eventuale misura iniziale / limitazioni | [compilare] |

| Fornitura dati impresa | Verifica tecnica TCA | Accettazione operativa |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Un dato di pressione sonora non diventa potenza sonora cambiando l’intestazione. Le righe di transito “Lmax” non vanno trattate come LAeq di attività. Per analogie, motivare differenze e verifica prevista.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A05

# Scenario di lavoro e prospetto dei tempi

Responsabile: Impresa con TCA  |  Momento d’uso: previsione e modifica di fase

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| ID scenario / fase / date | [compilare] |
| Ricettori e punti da verificare | [compilare] |
| Descrittore / periodo T / criteri A02 | [compilare] |
| Layout, versione e configurazione schermature | [compilare] |

| Sorgente / quantità | Posizione / quota | Dato di attività | Tempo su T / fattori | Contributo al ricettore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Indicare per ogni dato: riferimento A04, grandezza, unità, distanza e fattori già inclusi. La quota è quella della sorgente dominante, non necessariamente il piano campagna.

## Coerenza e controllo del modello

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| Contemporaneità realistiche; nessuna macchina condivisa conteggiata due volte. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Distinti ciclo operativo e presenza dell’attività sul periodo T. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Ricettori, piani e posizioni più gravose plausibili verificati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Riflessioni, campo libero/facciata, schermature e residuo trattati coerentemente. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Risultato / criticità / margine / incertezza | [compilare] |
| Prova di fase / verifica e condizioni di rilascio | [compilare] |

| Dati confermati dall’impresa | Calcolo e valutazione TCA |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

Allegare il modello e la relazione con input tracciabili. Questo prospetto non sostituisce lo studio previsionale specialistico.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A06

# Verbale di misura e validazione

Responsabile: TCA / personale di misura qualificato  |  Momento d’uso: ante-operam, prova, controllo o reclamo

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Finalità / riferimento al piano | □ Ante-operam □ Sorgente □ Verifica □ Reclamo □ Altro |
| Punto, posizione, altezza e distanze | [compilare] |
| Campo libero / facciata / interno | [compilare] |
| Data, inizio/fine, T e condizioni operative | [compilare] |
| Fonometro / microfono / seriali / classe | [compilare] |
| Calibratore / seriale / classe / certificato | [compilare] |
| Certificati, date e prossime verifiche | [compilare] |
| Controllo calibrazione prima / dopo / differenza | [compilare] |
| Vento, direzione, temperatura, umidità / fenomeni | [compilare] |

| Intervallo / durata | LAeq,T | Massimo / tipo | Spettro / eventi | Stato dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Sorgenti presenti / eventi estranei / diario | [compilare] |
| Esclusioni e lacune: motivazione e incidenza | [compilare] |
| Risultato, incertezza e criterio di confronto | [compilare] |
| Conclusioni / necessità di integrazione | [compilare] |

| Operatore / osservatori | Validazione e firma TCA |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

Per le misure secondo N3: classe 1; controlli prima/dopo, differenza non oltre 0,5 dB; condizioni meteorologiche e verifiche periodiche conformi. Allegare dati originali, meteo e certificati. I dati non validi non dimostrano conformità.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A07

# Strategia pilota e confronto delle alternative

Responsabile: TCA / direzione tecnica / committente  |  Momento d’uso: progettazione e verifica del beneficio

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Fase pilota / produzione attesa | [compilare] |
| Scenario base / macchine / tempi / ricettori | [compilare] |
| Indicatore e benchmark / fonte del dato | [compilare] |

| Alternativa | Beneficio atteso e base di confronto | Tempi / costi | Vincoli e rischi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnica o macchina alternativa | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Sequenza / organizzazione | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Posizione / schermatura | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Opzione scelta e motivazione | [compilare] |
| Target approvato: grandezza, periodo, punto | [compilare] |
| Costo differenziale / risorse / responsabilità | [compilare] |
| Metodo di verifica prima-dopo e condizioni | [compilare] |
| Condizioni di inefficacia / opzione sostitutiva | [compilare] |

## Esito della prova di efficacia

| Dato comparabile base | Dato con misura | Beneficio e limiti | Decisione |
| --- | --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Proposta impresa | Valutazione TCA | Accettazione prevista dal contratto |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Non confrontare condizioni produttive o geometriche diverse senza correzioni motivate. Riduzioni ricavate da macchine differenti della banca dati non sono una prestazione garantita di sostituzione.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A08

# Schermatura: accettazione, posa e ricollocamento

Responsabile: Responsabile PGRUM / preposto / tecnici competenti  |  Momento d’uso: prima dell’uso, dopo spostamenti ed eventi

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| ID barriera / sistema / fornitore | [compilare] |
| Layout, sorgente e ricettori protetti | [compilare] |
| Dimensioni / posizione / elaborato tecnico | [compilare] |
| Rapporti acustici / verifica strutturale / istruzioni | [compilare] |

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| Prestazioni documentate e coerenti con il modello; identificazione del prodotto. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Quota e lunghezza adeguate al percorso sorgente–ricettore. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Continuità: giunti, bordi, base e varchi conformi alla configurazione prevista. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Ancoraggi, zavorre, sostegni e piano di posa verificati per il sito. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Reazione al fuoco e compatibilità con fonti calde / attività presenti. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Nessuna ostruzione a viabilità, vie di esodo, visibilità e soccorso. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Ventilazione e sicurezza delle macchine garantite; rischi interni valutati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Movimentazione sicura definita; limiti meteo e azioni noti agli addetti. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Posizione confermata dopo spostamento; verifica acustica se necessaria. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Difetti / interdizioni / azioni / scadenze | [compilare] |
| Esito | □ Utilizzabile □ Non utilizzabile □ Utilizzabile con condizioni documentate |

| Controllo di campo | Verifica tecnica pertinente | Rilascio operativo |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Per sistemi sospesi, gonfiabili o speciali acquisire specifici elaborati e procedure. Non assumere l’assenza di rischio perché il sistema è leggero o temporaneo.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A09

# PGRUM di commessa — parte 1 di 2

Responsabile: TCA / responsabile PGRUM  |  Momento d’uso: redazione e revisione del piano

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Compilare il contenuto operativo o indicare l’elaborato richiamato con codice/revisione. Le due parti costituiscono un unico modello e devono essere approvate insieme.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Identificazione / perimetro / finalità | [compilare] |
| Responsabili, sostituti e poteri decisionali | [compilare] |
| Obblighi applicabili / autorizzazioni / contratto | [compilare] |
| Lavorazioni, macchine e cronoprogramma | [compilare] |
| Ricettori: censimento e nuove esigenze | [compilare] |
| Ante-operam e scenario di riferimento | [compilare] |
| Scenari, dati di ingresso e metodi di calcolo | [compilare] |
| Strategia pilota, benchmark e impegni accettati | [compilare] |

## Matrice operativa dei cinque ambiti

| Ambito | Azione concreta / riferimento | Chi e quando | Evidenza attesa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricettori | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Formazione | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Strategia | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Schermature | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Monitoraggio | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Contenuto verificabile Per ogni ambito indicare obiettivo, risorse, dipendenze dalle fasi, responsabile, controllo, indicatore e condizione di revisione. Un rinvio generico alla procedura aziendale non basta.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A09-b

# PGRUM di commessa — parte 2 di 2

Cantiere, revisione e responsabili: come nella parte 1. Riportare gli estremi in ciascuna copia estratta dal manuale.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Piano delle schermature / layout / spostamenti | [compilare] |
| Rete di monitoraggio / strumenti / meteo | [compilare] |
| Criteri, target, preallarmi e canali di invio | [compilare] |
| Guasti / presidio sostitutivo / tempi di intervento | [compilare] |
| Comunicazione ai ricettori e gestione reclami | [compilare] |
| Formazione / briefing / verifiche pratiche | [compilare] |
| Varianti / prove / fermo controllato / ripresa | [compilare] |
| Audit, indicatori, riesami e azioni correttive | [compilare] |
| Archiviazione / privacy / conservazione | [compilare] |
| Budget / risorse / subappaltatori | [compilare] |
| DOC-FIN, chiusura e lezioni apprese | [compilare] |

## Analisi delle incompatibilità

| Azioni o vincoli in contrasto | Soluzione / responsabile | Verifica di efficacia |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Elaborati allegati e revisioni | [compilare] |
| Esito | □ Completo □ Da integrare; condizioni / scadenze: [compilare] |

| Redazione TCA | Verifica impresa | Approvazione / accettazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Nessuna approvazione espressa qui sostituisce i provvedimenti esterni o gli elaborati di sicurezza. Distribuire il piano accettato e ritirare dalle postazioni operative le versioni superate.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A10

# Postazione di monitoraggio e registro soglie

Responsabile: TCA / responsabile PGRUM  |  Momento d’uso: installazione, configurazione e modifica

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| ID postazione / ricettore / scenario | [compilare] |
| Ubicazione, quota, facciata, barriere / foto | [compilare] |
| Catena, classe, certificati / controlli | [compilare] |
| Alimentazione, trasmissione, backup e accesso | [compilare] |
| Parametri / risoluzione / meteo / archiviazione | [compilare] |

| Criterio | Valore / unità | Descrittore e periodo | Fonte / punto / tipo livello |
| --- | --- | --- | --- |
| LEG / AUT | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Target CTR / AZ | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Preallarme AZ | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Massimi / altri criteri | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Tipo livello: contributo di cantiere / totale / altro. Distinguere media sul periodo prescritto, indicatore di allarme breve e massimi; non applicare la stessa soglia a indicatori diversi.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Logica di allarme / regola di rientro | [compilare] |
| Destinatari e reperibilità / sostituti | [compilare] |
| Tempi approvati di presa in carico e intervento | [compilare] |
| Guasto: rilevazione, presidio sostitutivo, limitazioni | [compilare] |
| Eventuali riprese: esito verifica privacy separata | [compilare] |

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| Prova di acquisizione, allarme e chiamata eseguita con esito positivo. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Criteri coerenti con A02; posizioni e trasferimenti tecnicamente verificati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

| Configurazione TCA | Verifica funzionale | Presa in carico PGRUM |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

ALLEGATO OPERATIVO  /  A11

# Controllo di avvio turno e diario attività

Responsabile: Preposto / capo cantiere  |  Momento d’uso: ogni turno e passaggio di consegne

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Turno / orario / imprese e squadre | [compilare] |
| Fasi, scenari e prescrizioni del giorno | [compilare] |

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| Lavorazioni e orari consentiti; nessuna variazione non valutata. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Macchine e accessori corrispondenti all’inventario; nessuna anomalia evidente. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Schermature nella posizione prevista, integre e sicure. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Monitoraggio, meteo, allarmi e recapiti operativi. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Addetti informati su modalità, percorsi, soglie e segnalazioni. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Ricettori sensibili e finestre di quiete considerati nel programma. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

## Diario di produzione e condizioni acustiche

| Ora da–a | Attività / sorgenti / posizione | Schermature / eventi / annotazioni |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Anomalie e registrazioni collegate (A13/A15) | [compilare] |
| Consegne al turno successivo / azioni pendenti | [compilare] |
| Esito | □ Turno avviabile □ Solo attività indicate □ Avvio non consentito |

| Preposto in uscita / compilazione | Preposto subentrante / presa in carico |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

Registrare i tempi effettivi, non soltanto quelli programmati. Per un evento indicare ora e sorgente: la precisione del diario consente l’attribuzione dei dati di misura.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A12

# Rilascio interno della lavorazione critica

Responsabile: Direzione tecnica / responsabile PGRUM  |  Momento d’uso: prima di attività molto rumorose, notturne o non interrompibili

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Il presente modulo è un controllo interno di fase. NON è un’autorizzazione comunale e NON abilita deroghe a limiti o orari.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Attività / area / responsabile di fase | [compilare] |
| Data, orari, durata e sequenza | [compilare] |
| Motivazione tecnica / vincoli produttivi | [compilare] |
| Provvedimenti applicabili e loro copertura | [compilare] |
| Scenario e ricettori / criteri A02 | [compilare] |
| Macchine, accessori, quantità e tempi | [compilare] |
| Misure e schermature prima dell’avvio | [compilare] |
| Monitoraggio / allarmi / reperibilità / prova iniziale | [compilare] |
| Comunicazione ai ricettori e riscontri | [compilare] |
| Interferenze SSL / documenti verificati | [compilare] |
| Arresto sicuro o completamento controllato | [compilare] |

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| Documentazione e prescrizioni complete, vigenti e pertinenti. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Controllo di campo positivo e addetti informati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Piano di gestione di allarme/guasto attuabile durante la fase. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Esito e validità del rilascio | □ Rilasciato □ Non rilasciato □ Con condizioni: [compilare] |

| Verifica tecnica TCA | Responsabile PGRUM | Rilascio direzione tecnica |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Se cambiano macchina, posizione, simultaneità, orario o mitigazione, verificare la necessità di nuovo rilascio. La prova iniziale deve restare entro condizioni già ammesse.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A13

# Evento acustico e autorizzazione alla ripresa

Responsabile: Preposto / responsabile PGRUM / TCA  |  Momento d’uso: allarme, superamento, guasto o violazione

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Evento: data/ora, punto e canale | [compilare] |
| Stato | □ Preallarme □ Superamento presunto □ Confermato □ Guasto/dato dubbio |
| Criterio / valore rilevato / periodo / fonte | [compilare] |
| Attività, macchine, posizione e ricettore | [compilare] |
| Validità metrologica / meteo / attribuzione | [compilare] |
| Presa in carico: chi / ora / destinatari avvisati | [compilare] |
| Contenimento e fermo sicuro: azione / ora | [compilare] |
| Causa accertata o ipotesi da verificare | [compilare] |
| Correzione / responsabile / scadenza | [compilare] |
| Comunicazioni dovute / protocollo / riscontro | [compilare] |

## Controllo prima della ripresa

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| Causa controllata; configurazione e misure verificate. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Strumenti e presidi disponibili; prova con esito positivo se necessaria. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Condizioni autorizzative e contrattuali rispettate; nessuna variazione non approvata. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Esito / eventuali limitazioni / data e ora ripresa | [compilare] |
| Azioni per evitare ripetizione / revisione PGRUM | [compilare] |

| Valutazione TCA | Responsabile PGRUM | Rilascio operativo |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Allegare estratto dei dati originali, diario, fotografie pertinenti e prova di rientro. Lo spegnimento dell’allarme non è un criterio sufficiente. Se la causa è estranea, documentarne l’evidenza.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A14

# Segnalazione del ricettore e relativo riscontro

Responsabile: Referente comunicazione / responsabile PGRUM  |  Momento d’uso: ricezione, indagine, risposta e chiusura

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Data/ora e canale della segnalazione | [compilare] |
| Codice ricettore / luogo del disturbo | [compilare] |
| Referente e recapito necessario al riscontro | [compilare] |
| Descrizione del disturbo / orari indicati | [compilare] |
| Urgenza / attività sensibili / precedenti collegati | [compilare] |
| Attività in corso / dati / registri da verificare | [compilare] |
| Responsabile dell’indagine / tempi comunicati | [compilare] |
| Esito tecnico / limite dell’attribuzione | [compilare] |
| Azioni, responsabili, scadenze e verifica efficacia | [compilare] |

## Traccia del riscontro scritto

Gentile [referente], in relazione alla segnalazione ricevuta il [data] riguardante [luogo e periodo], sono state effettuate le seguenti verifiche: [descrizione comprensibile]. Dall’indagine è emerso [esito, indicando gli eventuali approfondimenti ancora necessari].

Per contenere il disturbo sono state adottate / sono programmate [misure], con attuazione prevista entro [termine]. Le attività interessate seguiranno [periodo e orari pertinenti]. Il successivo riscontro sarà fornito da [referente e canale] entro [data]. La ringraziamo per le informazioni trasmesse.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Riscontro inviato: data / canale / allegato | [compilare] |
| Chiusura o aggiornamento programmato | [compilare] |

| Referente comunicazione | Responsabile PGRUM |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

Conservare le informazioni personali con accesso limitato. Non respingere una segnalazione soltanto perché manca una misura autonoma del cittadino. Non promettere risultati o titoli autorizzativi non verificati.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A15

# Richiesta di modifica e valutazione preventiva

Responsabile: Richiedente / responsabile PGRUM  |  Momento d’uso: prima di una variazione tecnica o organizzativa

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Richiedente / impresa / data richiesta | [compilare] |
| Configurazione approvata / riferimento | [compilare] |
| Modifica proposta / causa / data necessaria | [compilare] |
| Macchine, tempi, posizioni o barriere interessati | [compilare] |
| Ricettori e scenari potenzialmente coinvolti | [compilare] |

| Valutazione | Esito / evidenza / azione | Responsabile |
| --- | --- | --- |
| Emissioni e contributi acustici | [compilare] | [compilare] |
| Titoli, prescrizioni e contratto | [compilare] | [compilare] |
| Sicurezza, interferenze e stabilità | [compilare] | [compilare] |
| Programma, risorse e costi | [compilare] | [compilare] |
| Monitoraggio, soglie e presidi | [compilare] | [compilare] |
| Comunicazione e formazione | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Elaborati / PGRUM da revisionare | [compilare] |
| Necessità di autorizzazione esterna preventiva | [compilare] |
| Decisione / condizioni / data di efficacia | □ Accolta □ Respinta □ Sospesa per integrazioni |
| Distribuzione e verifica dopo attuazione | [compilare] |

| Valutazione TCA | Approvazione impresa | Accettazione committente, se dovuta |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

La decisione interna non modifica un provvedimento esterno. Se una sostituzione è ritenuta equivalente, conservarne le ragioni tecniche e verificare anche le condizioni di esercizio.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A16

# Formazione ambientale e briefing documentato

Responsabile: Responsabile PGRUM / docente  |  Momento d’uso: induzione, aggiornamento ed esercitazione

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Titolo / cantiere / fasi oggetto della formazione | [compilare] |
| Data, orario, durata e luogo | [compilare] |
| Docente / competenze / lingua | [compilare] |
| Materiale consegnato / versione | [compilare] |

## Programma minimo da adattare

| Argomento | Contenuto / prova pratica |
| --- | --- |
| Prescrizioni | Orari, attività consentite, ricettori, divieti e recapiti. |
| Pratiche operative | Macchine, manutenzione, rumori evitabili, percorsi e carico/scarico. |
| Schermature | Posa, varchi, spostamento, sicurezza e controllo prima dell’uso. |
| Eventi | Lettura degli stati di allarme, chiamata, contenimento sicuro, diario e ripresa. |
| Relazioni | Raccolta dei reclami e trasmissione al referente, tutela dei dati. |

## Registro partecipanti

| Nome / impresa | Ruolo | Firma presenza | Verifica / recupero |
| --- | --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Esito esercitazione / carenze / azioni di recupero | [compilare] |
| Data verifica sul campo / responsabile | [compilare] |

| Docente | Responsabile PGRUM |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

Questo registro riguarda la gestione ambientale del rumore. Non sostituisce attestati, formazione o addestramento previsti dalla normativa sulla sicurezza. Usare la pagina successiva per la verifica di comprensione.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A16-b

# Verifica di comprensione e guida al docente

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Partecipante / impresa / ruolo | [compilare] |
| Data / docente | [compilare] |

Rispondere prima della discussione con il docente. Il docente può separare la guida alle risposte dalla copia destinata ai partecipanti.

| N. | Domanda | Risposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Una domanda di deroga presentata consente sempre di iniziare il lavoro rumoroso? | □ Sì □ No |
| 2 | Il dato di pressione sonora a 10 m è automaticamente il livello di potenza sonora della macchina? | □ Sì □ No |
| 3 | Si può spostare una barriera per comodità senza comunicarlo al responsabile? | □ Sì □ No |
| 4 | Che cosa fai quando compare un allarme rosso durante un’attività non interrompibile istantaneamente? | [compilare] |
| 5 | Come deve essere trattata un’ora priva di dati validi di monitoraggio? | [compilare] |
| 6 | Una centralina al confine dimostra l’esposizione personale di tutti i lavoratori? | □ Sì □ No |
| 7 | Un reclamo senza misura fonometrica deve essere comunque registrato e valutato? | □ Sì □ No |
| 8 | Quali tre informazioni rendono utile il diario per ricostruire un evento? | [compilare] |

## Criterio aziendale di verifica

Per questo modello: almeno 7 risposte corrette su 8, nessun errore critico sulle domande 1, 3, 4 e 5 e dimostrazione pratica della catena di chiamata. Il criterio è AZ e può essere adattato al ruolo. In caso di carenze: spiegazione, esercitazione e nuova verifica prima dell’attività interessata.

Guida alle risposte 1 No. 2 No. 3 No. 4 Avvisare, contenere e portare l’attività a condizione sicura secondo la procedura, senza arresti pericolosi; seguire le decisioni del responsabile. 5 Segnalare la lacuna, non sostituire con zero né dichiarare conformità; attivare il presidio previsto. 6 No. 7 Sì. 8 Ora/durata, sorgente o attività, posizione/configurazione; utili anche schermature ed eventi estranei.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Punteggio / errori critici / prova pratica | [compilare] |
| Esito e recupero | □ Positivo □ Da ripetere — azioni: [compilare] |

| Docente / valutatore | Partecipante |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

ALLEGATO OPERATIVO  /  A17

# Audit del sistema di gestione del rumore

Responsabile: Auditor incaricato / responsabile PGRUM  |  Momento d’uso: audit periodico e dopo evento significativo

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Per ogni punto indicare Conforme, Non conforme o N.A., con evidenze verificabili. Classificare separatamente le criticità che impediscono il mantenimento della lavorazione.

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| A02 aggiornato, con criteri completi e prescrizioni distribuite. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| PGRUM specifico, coerente e approvato secondo le regole della commessa. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Inventario corrispondente alle macchine e agli accessori presenti. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Scenari e tempi rappresentativi delle attività effettive. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Schermature efficaci, correttamente collocate, mantenute e sicure. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Postazioni, strumenti, certificati e calibrazioni adeguati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Dati, meteo, diari e attribuzioni disponibili e coerenti. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Allarmi e guasti gestiti con decisioni e tempi documentati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Variazioni valutate prima dell’attuazione e istruzioni aggiornate. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Addetti formati e comportamenti verificati sul campo. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Reclami investigati e riscontrati; dati personali protetti. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Indicatori, riesami e azioni correttive effettivamente utilizzati. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

## Rilievi e azioni

| Rilievo / gravità | Azione e responsabile | Scadenza / verifica efficacia |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Esito / attività da limitare o sospendere | [compilare] |

| Auditor | Responsabile PGRUM | Direzione: presa in carico |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Un indice percentuale positivo non compensa una violazione legale o una criticità di sicurezza. Collegare i rilievi agli eventi e alle modifiche quando pertinenti.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A18

# Report periodico e riesame delle prestazioni

Responsabile: Responsabile PGRUM con TCA  |  Momento d’uso: periodicità prevista dal PGRUM

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Periodo / destinatari / revisione del PGRUM | [compilare] |
| Fasi, macchine e ricettori interessati | [compilare] |
| Qualità e copertura dei dati / limiti delle conclusioni | [compilare] |

| Indicatore | Risultato / denominatore | Target o criterio | Commento / azione |
| --- | --- | --- | --- |
| Copertura dati validi (%) | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Eventi confermati oltre criterio | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Preallarmi / tempi di risposta | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Conformità delle mitigazioni | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Azioni correttive scadute / chiuse | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Beneficio fase pilota | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| Segnalazioni e tempi di riscontro | [compilare] | [compilare] | [compilare] |

## Valutazione tecnica e decisioni

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Confronto con criteri: punti, periodi ed eventi | [compilare] |
| Cause dei trend / confrontabilità delle fasi | [compilare] |
| Problemi di attribuzione o dati mancanti | [compilare] |
| Decisioni del riesame: azione, chi, entro quando | [compilare] |
| Variazioni del piano / risorse / comunicazioni | [compilare] |

| Valutazione dati TCA | Report responsabile PGRUM | Decisioni direzione / committente |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Specificare formule, periodi e basi dei confronti. Se il denominatore è zero indicare N.A.; non trasformare l’assenza di eventi o dati in un risultato artificiosamente positivo.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A19

# Avviso preventivo ai ricettori

Responsabile: Referente comunicazione / committente  |  Momento d’uso: prima delle fasi rilevanti e dei cambi di programma

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

## Modello di comunicazione esterna

Oggetto: informazioni sulle prossime lavorazioni presso [cantiere / indirizzo]

Gentili residenti e referenti delle attività vicine,
l’impresa [denominazione], per conto di [committente], eseguirà presso [luogo] le lavorazioni di [descrizione comprensibile], necessarie per [finalità dell’intervento].

Il periodo previsto è dal [data] al [data], negli orari [orari e giorni effettivamente consentiti]. Le fasi potenzialmente più rumorose sono [attività], previste in [giorni/fasce]. Le date potranno variare per [condizioni rilevanti]; eventuali modifiche che incidano sul disturbo saranno comunicate attraverso [canale].

Per contenere il rumore sono previste [misure concrete: modalità operative, schermature, gestione degli accessi, monitoraggio]. Sono inoltre organizzati [eventuali intervalli di quiete o cautele specifiche]. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni applicabili al cantiere.

Per segnalazioni è disponibile [referente / telefono / e-mail / orari del presidio]. È utile indicare luogo, giorno, ora e tipo di rumore osservato, così da consentire una verifica mirata. Le segnalazioni saranno registrate, esaminate e riscontrate secondo la procedura del cantiere.

Ringraziamo per la collaborazione.
[Referente e funzione]
[Data]

## Controllo prima della diffusione

| Controllo | Esito | Evidenza / azione / responsabile |
| --- | --- | --- |
| Periodo e orari corrispondono al programma e alle condizioni applicabili. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Le misure descritte sono effettivamente disponibili, non soltanto ipotizzate. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Recapiti, tempi di presidio e canali di risposta sono attivi. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |
| Testo comprensibile, privo di promesse non verificate e di dati personali non necessari. | □ Sì □ No □ N.A. | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Destinatari / canale / data di invio / evidenza | [compilare] |

| Verifica contenuti | Approvazione diffusione |
| --- | --- |
| [compilare] | [compilare] |

Adattare la comunicazione per scuole, strutture sanitarie o attività sensibili; non allegare pubblicamente elenchi nominativi dei reclamanti o immagini identificative non necessarie.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A20

# DOC-FIN e verbale di chiusura

Responsabile: Responsabile PGRUM con TCA  |  Momento d’uso: termine delle attività acusticamente rilevanti

| Cantiere / commessa | Data / revisione | ID registrazione |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Periodo, opere e perimetro della chiusura | [compilare] |
| PGRUM e revisioni / autorizzazioni / elaborati | [compilare] |
| Risultati per ricettore e criterio / rapporti collegati | [compilare] |
| Qualità dei dati, lacune e limiti delle conclusioni | [compilare] |
| Eventi, segnalazioni, varianti e azioni correttive | [compilare] |
| Strategia pilota: risultati e comparabilità | [compilare] |
| Azioni residue, destinatari e termini | [compilare] |

## Lezioni apprese da trasferire ai futuri cantieri

| Ambito | Evidenza / problema | Raccomandazione operativa |
| --- | --- | --- |
| Ricettori | [compilare] | [compilare] |
| Formazione | [compilare] | [compilare] |
| Strategia | [compilare] | [compilare] |
| Schermature | [compilare] | [compilare] |
| Monitoraggio | [compilare] | [compilare] |

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Indice archivio / collocazione / accessi / conservazione | [compilare] |
| Dismissione monitoraggio e misure: condizioni e date | [compilare] |
| Esito del processo | □ Chiuso □ Chiuso con azioni residue □ Da completare |

| Redazione e controllo PGRUM | Valutazione tecnica TCA | Accettazione prevista dal contratto |
| --- | --- | --- |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |

Allegare indice dei dati, certificati, rapporti, disegni, moduli e comunicazioni. Le azioni residue non possono lasciare prive di presidio attività che continuano a produrre rumore.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A21

# Esempio svolto — ipotesi e dati

CASO ESCLUSIVAMENTE DIMOSTRATIVO Numeri, distanze, durata e schermatura non descrivono un cantiere reale. Il calcolo illustra le regole energetiche e non è uno studio di impatto né una verifica di legge.

Si ipotizza un ricettore esterno in campo libero, con due sorgenti puntiformi: S1, demolitore montato su terna; S2, pompa d’acqua. Il contributo di attività di S1 dura complessivamente 15 minuti nell’ora; S2 funziona per l’intera ora. Le pause interne già ricomprese nel dato di attività non sono corrette una seconda volta.

| Parametro | S1 · Demolitore | S2 · Pompa |
| --- | --- | --- |
| Dato storico di attività a 10 m | 92 dB(A), LAeq | 65 dB(A), LAeq |
| Fonte del dato | F3, p.4, tab.1, riga 1 | F3, p.6, tab.2, riga 45 |
| Distanza ipotizzata al ricettore | 40 m | 20 m |
| Presenza dell’attività nel periodo | 15 min su 60 min | 60 min su 60 min |
| Attenuazione aggiuntiva ipotizzata | 8 dB con schermatura su S1 | Nessuna |
| Rumore residuo ipotizzato | 55 dB(A) per l’intera ora | Stesso residuo, da contare una sola volta |

## Ipotesi semplificatrici

Si considera soltanto la divergenza geometrica per ogni sorgente. Sono trascurati assorbimento atmosferico, terreno, direttività e riflessioni; il punto non include una correzione di facciata. L’attenuazione di 8 dB è un’ipotesi didattica sul contributo S1, non una prestazione ricavata da F3 né una garanzia di qualunque barriera.

Si suppone che posizione e distanza restino costanti nei rispettivi periodi. Non si calcolano picchi, effetti tonali/impulsivi o rumore strutturale. I livelli di attività storici sono utilizzati per l’esercizio; in una valutazione reale richiedono verifica di rappresentatività.

## Criteri interni di esempio, non limiti di legge

A solo scopo didattico si fissano un target interno di 68 dB(A) LAeq,60min totale e un preallarme di 65 dB(A) sullo stesso indicatore. Nessuno di questi valori è proposto come soglia generale dei cantieri italiani. L’allarme anticipato su finestre più brevi richiederebbe una logica distinta, non simulata qui.

Fonti e criterio: F3, pp.3, 4 e 6; formule del capitolo 11. Distanze, tempi, residuo, attenuazione e target: ipotesi AZ dimostrative.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A21-b

# Esempio svolto — calcolo e interpretazione

| Passaggio | Operazione | Risultato |
| --- | --- | --- |
| S1 durante l’attività a 40 m | 92 − 20 log10(40/10) | 80,0 dB(A) |
| S1 normalizzato all’ora | Risultato precedente + 10 log10(15/60) | 73,9 dB(A) |
| S2 a 20 m, attivo tutta l’ora | 65 − 20 log10(20/10) | 59,0 dB(A) |
| Cantiere senza barriera | Somma energetica S1 orario + S2 | 74,1 dB(A) |
| Totale senza barriera | Somma energetica cantiere + residuo 55 | 74,1 dB(A) |
| S1 orario con barriera | S1 orario − 8 dB ipotizzati | 65,9 dB(A) |
| Cantiere con barriera | Somma energetica S1 schermato + S2 | 66,7 dB(A) |
| Totale con barriera | Somma energetica cantiere schermato + residuo | 67,0 dB(A) |
| Beneficio sul totale | Totale senza − totale con schermatura | 7,1 dB |

Calcoli eseguiti senza arrotondare i passaggi intermedi; risultati esposti a 0,1 dB per finalità didattiche. La presentazione di una misura legale segue i criteri di arrotondamento e rapporto applicabili.

## Interpretazione

Il totale passa da circa 74,1 a 67,0 dB(A). L’attenuazione ipotizzata di 8 dB sulla sola sorgente S1 produce un beneficio complessivo di circa 7,1 dB, perché la pompa e il residuo non diminuiscono. Non sarebbe corretto sottrarre 8 dB dal totale iniziale o sommare aritmeticamente i livelli delle macchine.

Il risultato finale è inferiore al target interno dimostrativo di 68 dB(A), ma superiore al preallarme di 65 dB(A). Il sistema richiede quindi analisi e attenzione operativa; questo non dimostra automaticamente una violazione di legge né autorizza la lavorazione. Le verifiche reali devono includere tutti i criteri applicabili e la relativa incertezza.

## Elementi necessari per passare dall’esempio al progetto

Dati della macchina effettiva, cicli e materiali; geometria reale, piani dei ricettori, direttività e ostacoli.

Schermatura progettata, prestazioni e sicurezza verificate; scenario meteo e propagazione adeguati.

Titoli e criteri territoriali, periodo e punti corretti, componenti speciali se pertinenti, prova iniziale e misure validate.

Fonti e criterio: F3 per i soli due dati storici. Calcoli, ipotesi e interpretazione dell’esempio: elaborazione originale; nessuna verifica di un cantiere reale.

ALLEGATO OPERATIVO  /  A22

# Scheda rapida per preposti e squadre

Da esporre o consegnare dopo la personalizzazione. Integra le istruzioni di fase e non sostituisce il PGRUM, le autorizzazioni o i documenti di sicurezza.

Figura 9 — Promemoria originale delle sei azioni di campo: prima, durante, allarme, cambio fase, reclamo e fine turno.

| Campo | Dato / decisione / evidenza |
| --- | --- |
| Responsabile / telefono / sostituto | [compilare] |
| Orari e attività consentiti oggi | [compilare] |
| Segnale di allarme / azione immediata | [compilare] |
| Punto di raccolta segnalazioni / documenti | [compilare] |

TRE DIVIETI DA RICORDARE Non disattivare protezioni o avvisi di sicurezza. Non spostare schermature senza verifica. Non riprendere una fase sospesa senza il rilascio previsto.

Prima la sicurezza. Poi la verifica della causa. Sempre una registrazione.

Fonti e criterio: F1, §7.7.3; F2, §3.7. Sintesi operativa AZ; collegamenti: A11, A12, A13 e A15.