### CHECKLIST

Pulizia e manutenzione di finestre, facciate e tetti

#### 1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

- Data dell’intervento riportata

- Edificio e indirizzo identificati

- Committente e referente indicati

- Tipologia di lavoro:

  - Pulizia vetri/finestre

  - Pulizia facciate

  - Pulizia tetto / copertura

  - Manutenzione ordinaria

  - Manutenzione straordinaria

- Elenco delle imprese coinvolte (appaltatore, eventuali subappaltatori)

- Persona responsabile dei lavori nominata

#### 2. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- È stata effettuata una valutazione preliminare dei rischi specifici dell’intervento

- Sono stati individuati i sistemi di accesso (fissi / provvisori / DPI / funi) più adatti

- È disponibile un piano di lavoro scritto o scheda di pianificazione

- Le attività sono programmate in fasce orarie idonee (es. evitando sole forte, gelo, traffico intenso)

- Sono stati valutati i rischi aggiuntivi (traffico veicolare, passanti, attività interne all’edificio)

- È stato predisposto un piano di emergenza e soccorso (compreso recupero in quota se necessario)

- È stato definito chi contattare in caso di emergenza (numeri utili disponibili)

#### 3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI METEO E AMBIENTALI

- Le condizioni meteo sono favorevoli (niente vento forte, temporali, gelo, pioggia intensa)

- Non sono previste variazioni meteo significative nel corso del lavoro

- Le superfici di passaggio non sono scivolose (ghiaccio, acqua stagnante, foglie, oli, polveri)

- La visibilità è adeguata (luce naturale o illuminazione artificiale sufficiente)

#### 4. CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO E ACCESSI

- Accesso principale all’edificio sicuro e sgombro

- Scale interne ed esterne in buone condizioni (parapetti, corrimano, gradini integri)

- Porte e varchi utilizzati per l’accesso alle coperture facilmente apribili e richiudibili in sicurezza

- È presente un punto di raccolta sicuro in caso di evacuazione

- È stato verificato il percorso che i lavoratori devono compiere dal livello strada ai punti di lavoro in quota

#### 5. ACCESSO AI TETTI E ALLE COPERTURE

- Esistenza di accesso fisso al tetto (scala interna, scala esterna con protezioni, vano scala dedicato)

- Presenza di parapetti o protezioni perimetrali sul tetto ove richiesto

- Porte/botole di accesso al tetto in buone condizioni e facilmente manovrabili

- Portata della copertura verificata in relazione al peso delle persone e delle attrezzature

- Presenza di lucernari, superfici fragili o non portanti chiaramente segnalata

- Sono state definite e delimitate le zone sicure di transito e sosta sul tetto

#### 6. ACCESSO A FACCIATE E FINESTRE

- Finestre apribili dall’interno e manovrabili in sicurezza

- È possibile pulire il lato esterno restando all’interno di un parapetto o protezione adeguata

- Dove le superfici non sono raggiungibili dall’interno, è stato scelto un sistema di accesso esterno sicuro

- Zone sottostanti la facciata delimitate per evitare il passaggio di persone in caso di caduta di oggetti

- Sono stati previsti eventuali teli, reti o sistemi per contenere la caduta di utensili e materiali

#### 7. INSTALLAZIONI FISSE (NAVICELLE, PASSERELLE, SISTEMI GUIDATI)

7.1 Stato generale e documentazione

- Esiste un impianto fisso dedicato alla manutenzione dell’edificio (navicella, passerella, sistema su rotaie, ecc.)

- È disponibile il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto

- È presente la documentazione di verifica periodica aggiornata

- Ogni comando, pulsante o dispositivo di sicurezza è chiaramente identificato

7.2 Verifiche prima dell’uso

- Controllo visivo della struttura portante (assenza di deformazioni, corrosioni, fessurazioni evidenti)

- Verifica dell’integrità dei punti di ancoraggio e delle guide/rotaie

- Verifica delle funi (dove presenti): nessun sfilacciamento, nodi, appiattimenti o rotture visibili

- Verifica dei dispositivi di arresto di emergenza

- Verifica dei finecorsa (direzionali e di sicurezza)

- Presenza di barriere o parapetti adeguati sui bordi della navicella/passerella

- Verifica del corretto funzionamento dei comandi (sollevamento, discesa, traslazione)

- Assenza di ostacoli lungo il percorso dell’impianto

7.3 Utilizzo

- Numero di persone a bordo conforme alla portata prevista

- Carichi (utensili, secchi, materiale) entro i limiti consentiti

- Tutti gli operatori indossano imbracatura con collegamento ai punti previsti dall’impianto (se richiesto)

- L’avviamento e l’arresto della macchina sono sotto controllo di persona competente

- Presenza di mezzo di comunicazione con terra (radio, cellulare, citofono, ecc.)

- Sono definite le procedure in caso di arresto improvviso o guasto dell’impianto

#### 8. INSTALLAZIONI PROVVISORIE (PIATTAFORME SOSPESE, PLE, PONTEGGI)

8.1 Piattaforme sospese provvisorie

- Il tetto o la struttura di supporto è idonea a sostenere il sistema e i contrappesi

- Bracci, supporti, contrappesi e sistemi di fissaggio montati secondo istruzioni del fabbricante

- Verifica dei punti di fissaggio e dei contrappesi contro il rischio di ribaltamento

- Funi integre, correttamente avvolte e collegate

- Argani controllati e sottoposti a manutenzione regolare

- Parapetti e protezioni anticaduta sulla piattaforma correttamente installati

- Accesso alla piattaforma previsto da luogo sicuro (di norma da terra)

8.2 Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

- Scelta del tipo di piattaforma adeguata all’altezza e alla geometria della facciata/tetto

- Verifica del terreno o pavimento (portanza, planarità, assenza di dislivelli pericolosi)

- Stabilizzatori e appoggi correttamente posizionati e bloccati

- Controllo pre-uso della macchina (comandi, emergenza, allarmi, dispositivi di sicurezza)

- Area di lavoro transennata per evitare intrusioni di persone e veicoli

- Tutti gli operatori in cesta con imbracatura collegata ai punti previsti (se richiesto dal costruttore)

- È presente almeno un operatore a terra istruito per le manovre di emergenza

8.3 Ponteggi fissi e mobili (trabattelli)

- Ponteggio montato da personale competente seguendo le istruzioni del costruttore

- Verifica della stabilità e dell’orizzontalità della base

- Parapetti completi su tutti i lati esposti (corrimano, fermapiede, tavole intermedie)

- Piani di lavoro completi e ben accostati, senza vuoti rischiosi

- Ruote dei trabattelli bloccate durante l’uso

- Nessuna persona a bordo durante gli spostamenti dei trabattelli

- Accesso ai piani di lavoro tramite scale integrate o dedicate sicure

#### 9. AUSILI PER LA PULIZIA: ASTE, SCALE, UTENSILI

9.1 Aste telescopiche

- Aste in buone condizioni, senza deformazioni o danneggiamenti

- Accessori (spazzole, raschietti, lavavetri) fissati in modo sicuro

- Peso dell’attrezzatura compatibile con lo sforzo richiesto all’operatore

- Spazio sufficiente per manovrare senza colpire ostacoli o persone

9.2 Scale portatili

- Utilizzo della scala solo per piccoli lavori di breve durata

- Scala integra, senza montanti o pioli danneggiati

- Dispositivi antiscivolo alle estremità in buone condizioni

- Scala posizionata su superficie solida e stabile

- Scala fissata o trattenuta contro movimenti e slittamenti

- L’operatore mantiene sempre tre punti di contatto (mani/piedi)

- Nessun trasporto di carichi pesanti o ingombranti durante la salita/discesa

9.3 Utensili e materiali

- Attrezzi leggeri e facilmente maneggiabili

- Utilizzo di borse, secchi con gancio, cinture porta-attrezzi per evitare cadute di oggetti

- Prodotti chimici di pulizia etichettati correttamente e usati secondo le indicazioni del produttore

- Contenitori chiusi e sicuri durante il sollevamento e il trasporto

#### 10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

- Casco di protezione per lavori in quota e nelle zone a rischio di caduta oggetti

- Imbracatura anticaduta integra, con etichetta leggibile e controlli periodici effettuati

- Cordini, connettori, dispositivi retrattili in buono stato (nessuna abrasione, taglio, deformazione)

- Eventuali assorbitori di energia non già sollecitati in cadute precedenti

- Calzature antiscivolo adeguate alla superficie (tetto, facciata, ponteggio, navicella, PLE)

- Guanti appropriati al tipo di lavoro (vetro, metallo, prodotti chimici)

- Occhiali di protezione se esiste rischio di schizzi o proiezione di particelle

- DPI contro il rumore se si utilizzano macchine rumorose (idropulitrici, utensili)

#### 11. SISTEMI DI TRATTENUTA E DI ARRESTO CADUTA SU TETTI

- Punti di ancoraggio identificati e riconoscibili

- Punti di ancoraggio posizionati, per quanto possibile, al di sopra del lavoratore

- Sistema di trattenuta regolato in modo da impedire l’accesso alla zona di caduta

- Dove non è possibile trattenere, sistema di arresto caduta correttamente dimensionato

- Sono stati misurati idealmente i tiranti d’aria necessari (spazio libero sotto l’operatore in caso di caduta)

- È stato predisposto un piano per il recupero rapido in caso di caduta arrestata

#### 12. LAVORI IN SOSPENSIONE SU FUNI (SE PREVISTI)

- Scelta dei lavori su funi solo quando altre soluzioni non sono praticabili

- Presenza di almeno due sistemi indipendenti (fune di lavoro + fune di sicurezza)

- Ancoraggi indipendenti e verificati

- Attrezzatura specifica per lavori su corda in buone condizioni

- Operatori con formazione specifica documentata per lavori su funi

- Presenza di una seconda persona per assistenza e soccorso

- Piano dettagliato di salvataggio (modalità, attrezzature, tempi) definito prima dell’inizio del lavoro

#### 13. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E IDONEITÀ

- Tutti i lavoratori sono stati informati sui rischi specifici dell’intervento

- È stata fornita formazione sull’uso delle attrezzature impiegate (navicelle, PLE, ponteggi, funi, DPI, ecc.)

- I lavoratori conoscono le procedure di emergenza e di evacuazione

- Sono state verificate le condizioni fisiche generali dei lavoratori rispetto al lavoro in quota

- È garantito che i lavoratori non siano sotto effetto di alcol, stupefacenti o farmaci incompatibili con il lavoro in quota

#### 14. GESTIONE DELL’AREA SOTTOSTANTE E DEI TERZI

- Area sottostante ai lavori in quota delimitata con barriere e segnaletica

- È impedito l’accesso non autorizzato sotto la zona di lavoro

- Sono previste misure per evitare caduta di oggetti (teli, reti, sistemi di ritenuta)

- Nel caso di presenza di traffico veicolare, sono previste misure specifiche (deviatori, cartelli, personale a terra)

#### 15. VERIFICHE A FINE LAVORO

- Tutte le attrezzature sono state riportate in posizione sicura o rimosse

- Le installazioni provvisorie (ponteggi, piattaforme, protezioni) sono state smontate o messe in sicurezza

- Non sono rimasti attrezzi, materiali o rifiuti sulle coperture o nelle passerelle

- Gli accessi a tetti, navicelle, passerelle, PLE sono chiusi o bloccati contro accessi non autorizzati

- Eventuali anomalie o quasi incidenti sono stati registrati e comunicati al responsabile

- È stata effettuata una breve riunione di chiusura per raccogliere osservazioni e miglioramenti per interventi futuri

## Disclaimer finale

Il presente articolo è una rielaborazione tecnica in lingua italiana di contenuti tratti da una pubblicazione della Suva, istituto svizzero per l’assicurazione contro gli infortuni.

Le norme citate, gli articoli di legge e le prescrizioni richiamate si riferiscono all’ordinamento elvetico (leggi, ordinanze e norme tecniche vigenti in Svizzera).

Per l’utilizzo operativo in altri Paesi – compresa l’Italia – è indispensabile confrontare sempre questi contenuti con:

- la legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- le norme tecniche applicabili nel proprio ordinamento;

- le indicazioni delle autorità competenti e degli enti di normazione.

Questo testo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce in alcun modo la valutazione specialistica di progettisti, coordinatori della sicurezza, RSPP, consulenti o altri professionisti abilitati nei rispettivi sistemi giuridici.