# QsRA Sisma Processi Seveso III

Metodo: Implementazione operativa semplificata ispirata al Quaderno INAIL n. 27/2026

Documento generato lato client in data 28/03/2026, 09:27

## 1. Dati generali

| Titolo studio | QsRA sismica 2026 - Area serbatoi e utilities solventi |
| --- | --- |
| Società / gestore | ChemSafe S.r.l. |
| Stabilimento / sito | Stabilimento PIR - Polo Industriale Sud |
| Unità / reparto | Parco serbatoi solventi, colonna distillazione, piperack utilities |
| Data valutazione | 28/03/2026 |
| Analista | Ing. HSE Demo |
| Revisione | Rev. 01 |
| Riferimento interno | QSRA-2026-DEMO |
| Destinazione elaborato | Rapporto di Sicurezza / SGS-PIR |

Note generali: Dataset demo a scopo di prova della web app. Valori numerici realistici ma esemplificativi, destinati a mostrare il funzionamento globale di screening, KPI, matrici, grafici, salvataggio ed export.

## 2. Parametri sismici e hazard

| Località | Polo Industriale Sud - Comune Alfa |
| --- | --- |
| Classificazione sismica | Zona 2 |
| Classe d’uso | IV - Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante |
| Vita nominale | 50 anni |
| IM type | PGA |
| Indice IP | 3 |
| IMref | 0,28 g |
| Hazard A | 1.20 ×10^-5 |
| Hazard k | 3,20 |
| Contesto confronto | Stesso sito / stesso IP |

Note hazard: Linearizzazione locale della hazard curve per uso operativo; parametri demo coerenti con screening HSE su sito ad elevata rilevanza impiantistica.

## 3. KPI principali

| Numero asset analizzati | 5 |
| --- | --- |
| GRI massimo | 25 |
| Classe finale massima | Estremo |
| Numero criticità | 5 |
| Numero misure/azioni | 20 |
| Stato valutazione | Completata con criticità alte |
| Media λDS | 0,003 |

Scenario dominante: Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) risulta l’asset dominante con GRI 25, classe finale Estremo, scenario LOC3 ed effetto prevalente Incendio.

Narrativa sintetica: Il dataset comprende 5 asset e mostra un profilo massimo estremo associato a Serbatoio TK-201 benzene. Lo screening preliminare evidenzia una combinazione IV=4, IE=4, IP=3 con IR=48 e classe alto. La frequenza annua di superamento del danno è stimata pari a 0,006 1/anno, corrispondente a PI=5; combinata con CI=5 produce GRI=25. Si raccomanda di verificare coerenza dei parametri di fragilità, adeguatezza dei sistemi di isolamento/rilascio e aggiornamento dei presidi SGS-PIR/PEI.

## 4. Risultati apparecchiature

| Asset | Tag | Categoria | Sostanza | LOC | IV | IE | IP | IR | Classe screening | P(danno) | λDS | PI | CI | GRI | Classe finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serbatoio TK-201 benzene | TK-201 | Grande serbatoio cilindrico non ancorato | Benzene | LOC3 | 4 | 4 | 3 | 48 | Alto | 83,4% | 0,006 | 5 | 5 | 25 | Estremo |
| Colonna distillazione C-101 | C-101 | Colonna / reattore / apparecchiatura snella verticale | Miscela solventi aromatici | LOC3 | 4 | 3 | 3 | 36 | Alto | 86,3% | 0,007 | 5 | 4 | 20 | Estremo |
| Piperack linee ammoniaca | PR-07 | Tubazione / linea critica / manifold | Ammoniaca anidra | LOC2 | 3 | 4 | 3 | 36 | Alto | 67,8% | 0,003 | 5 | 4 | 20 | Estremo |
| Compressore GPL K-03 | K-03 | Compressore / macchina su supporti | GPL | LOC2 | 1 | 2 | 3 | 6 | Assente | 11,7% | 3.48 ×10^-4 | 4 | 3 | 12 | Significativo |
| Serbatoio orizzontale solvente T-33 | T-33 | Serbatoio orizzontale | Solvente infiammabile | LOC3 | 2 | 3 | 3 | 18 | Basso | 46,3% | 0,001 | 5 | 4 | 20 | Estremo |

## 5. Matrici

### 5.1 Matrice screening IV × IE

| IV \ IE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Limitato score 4 | Basso score 8 | Alto score 12 • n=1 | Alto score 16 • n=1 |
| 3 | Limitato score 3 | Basso score 6 | Medio score 9 | Alto score 12 • n=1 |
| 2 | Assente score 2 | Limitato score 4 | Basso score 6 • n=1 | Basso score 8 |
| 1 | Assente score 1 | Assente score 2 • n=1 | Limitato score 3 | Limitato score 4 |

### 5.2 Matrice decisionale PI × CI

| PI \ CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 Basso | 10 Significativo | 15 Alto | 20 Estremo • n=3 | 25 Estremo • n=1 |
| 4 | 4 Molto basso | 8 Basso | 12 Significativo • n=1 | 16 Alto | 20 Estremo |
| 3 | 3 Molto basso | 6 Basso | 9 Significativo | 12 Significativo | 15 Alto |
| 2 | 2 Molto basso | 4 Molto basso | 6 Basso | 8 Basso | 10 Significativo |
| 1 | 1 Molto basso | 2 Molto basso | 3 Molto basso | 4 Molto basso | 5 Basso |

## 6. Grafici

### GRI per apparecchiatura

### Distribuzione classi finali

### Profilo medio dei fattori

### Curva di fragilità asset selezionato

Asset selezionato per il grafico di dettaglio: Serbatoio TK-201 benzene

## 7. Piano misure / azioni

| Tipo | Azione | Priorità | Responsabile | Scadenza | Stato | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generata | Verifica strutturale / impiantistica mirata su Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) | Alta | Ingegneria / Integrità meccanica | — | Da pianificare | Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) |
| Generata | Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) | Alta | Processo / Manutenzione | — | Da pianificare | Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) |
| Generata | Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) | Alta | HSE / Strumentazione | — | Da pianificare | Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) |
| Generata | Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) | Alta | HSE / Gestione emergenze | — | Da pianificare | Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) |
| Generata | Verifica strutturale / impiantistica mirata su Colonna distillazione C-101 (C-101) | Alta | Ingegneria / Integrità meccanica | — | Da pianificare | Colonna distillazione C-101 (C-101) |
| Generata | Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Colonna distillazione C-101 (C-101) | Alta | Processo / Manutenzione | — | Da pianificare | Colonna distillazione C-101 (C-101) |
| Generata | Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Colonna distillazione C-101 (C-101) | Alta | HSE / Strumentazione | — | Da pianificare | Colonna distillazione C-101 (C-101) |
| Generata | Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Colonna distillazione C-101 (C-101) | Alta | HSE / Gestione emergenze | — | Da pianificare | Colonna distillazione C-101 (C-101) |
| Generata | Verifica strutturale / impiantistica mirata su Piperack linee ammoniaca (PR-07) | Alta | Ingegneria / Integrità meccanica | — | Da pianificare | Piperack linee ammoniaca (PR-07) |
| Generata | Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Piperack linee ammoniaca (PR-07) | Alta | Processo / Manutenzione | — | Da pianificare | Piperack linee ammoniaca (PR-07) |
| Generata | Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Piperack linee ammoniaca (PR-07) | Alta | HSE / Strumentazione | — | Da pianificare | Piperack linee ammoniaca (PR-07) |
| Generata | Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Piperack linee ammoniaca (PR-07) | Alta | HSE / Gestione emergenze | — | Da pianificare | Piperack linee ammoniaca (PR-07) |
| Generata | Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Compressore GPL K-03 (K-03) | Media | Processo / Manutenzione | — | Da pianificare | Compressore GPL K-03 (K-03) |
| Generata | Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Compressore GPL K-03 (K-03) | Media | HSE / Strumentazione | — | Da pianificare | Compressore GPL K-03 (K-03) |
| Generata | Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Compressore GPL K-03 (K-03) | Media | HSE / Gestione emergenze | — | Da pianificare | Compressore GPL K-03 (K-03) |
| Generata | Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33) | Alta | Processo / Manutenzione | — | Da pianificare | Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33) |
| Generata | Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33) | Alta | HSE / Strumentazione | — | Da pianificare | Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33) |
| Generata | Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33) | Alta | HSE / Gestione emergenze | — | Da pianificare | Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33) |
| Generata | Pianificare drill di emergenza sismica con scenario NaTech | Alta | HSE / Operations | — | Da pianificare | Valutazione complessiva |
| Manuale | Allineare dataset QsRA con anagrafica asset SGS-PIR | Alta | HSE / Process Safety | 28/03/2026 | In corso | Valutazione complessiva |

## 8. Conclusioni e note interpretative

Nel dataset demo emergono criticità prevalenti sul serbatoio non ancorato TK-201, sulla colonna C-101 e sul piperack ammoniaca. Si raccomanda di integrare verifiche strutturali, riduzione del rilascio e aggiornamento dei presidi emergenziali.

## 9. Disclaimer finale

Questa web app costituisce uno strumento di supporto tecnico-operativo e non sostituisce sopralluogo, progettazione, modellazione specialistica, verifica documentale, giudizio professionale o adempimenti di legge. I risultati dipendono dai dati immessi e devono essere sempre verificati criticamente prima di qualsiasi impiego professionale.

Nota metodologica
La presente implementazione è orientata a screening, supporto decisionale e organizzazione dati; per applicazioni regolatorie o analisi di dettaglio è necessario integrare con valutazioni specialistiche.