# Relazione tecnica — Verifica dei sistemi anticaduta su ponteggi

Committente: _______________________________________________

Opera/Cantiere: ____________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________
Codice/Commessa: __________________
Progettista del sistema (DPI/ancoraggi): ____________________
Progettista strutturale: ____________________________________
Coordinatore Sicurezza (CSP/CSE): ___________________________
RSPP / Preposto: ____________________________________________
Data: ____ / ____ / ______
Revisione documento: ______

## 1. Premessa e scopo

Questo documento raccoglie le valutazioni di calcolo del tirante d’aria (clearance) e della idoneità degli impalcati per l’uso dei sistemi anticaduta durante il montaggio/uso/smontaggio del ponteggio.

Le verifiche riportate sono state eseguite con la web app di supporto (MVP) che implementa formule e controlli minimi di buona pratica; i risultati qui allegati costituiscono allegati tecnici da integrare nel P.I.M.U.S. e nel Fascicolo dell’Opera.

Nota: il presente documento non sostituisce le relazioni di calcolo e le verifiche strutturali firmate da professionista abilitato. Le istruzioni e i dati del costruttore dei DPI/ancoraggi prevalgono su ogni assunzione generica.

## 2. Riferimenti normativi (principali)

- EN 363 — Sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (termini/definizioni).

- EN 361 / EN 362 / EN 354 / EN 355 / EN 360 / EN 365 — Imbracature, connettori, cordini, assorbitori, retrattili, requisiti generali/uso/ispezione.

- EN 795 (in particolare Appendice A.5: forza di prova pari a 2× la forza massima prevista, quando non verificata la struttura).

- EN 795-C — Linee vita flessibili orizzontali (freccia/carichi dipendono da luce, precarico, terminali, n° utenti).

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. — Titolo IV e Titolo III (DPI): obblighi di scelta/uso, P.I.M.U.S. per ponteggi.

- Istruzioni/Manuali del costruttore dei dispositivi utilizzati (DPI e ancoraggi).

## 3. Descrizione del contesto

Tipologia ponteggio: __________________________________________
Fasi interessate: ☐ Montaggio ☐ Uso ☐ Smontaggio
Aree/luoghi di lavoro: ______________________________________
Vincoli e interferenze (sintesi): ____________________________

## 4. Metodo di calcolo (sintesi)

La web app calcola e riporta, per ciascuno scenario:

- LCR (cm): lunghezza utile residua del collegamento (LCR = LC − DR).

- CL (cm): caduta libera stimata.

- CF (cm): caduta frenata (inclusi assorbimenti/frecce del sistema).

- TA (cm): tirante d’aria necessario, confrontato con le quote impalcati (HT) per l’esito OK/NOK.

- FF (–) e FFD (cm): fall factor e stima di caduta libera; controlli su FF_MAX e FFD_MAX.

- Forze di progetto: 6 kN/persona (default) e, se attivo, ×2 per Appendice A.5 EN 795.

- Swing: maggiorazione di tirante derivata dall’offset laterale, se considerata.

### 4.1 Formule per scenario (principi)

- Cordino con assorbitore (EN 355):
TA = LCR + AF + 150 + 100 + CI + CC + EPI; CL = LCR; CF = CL + AF.

- Cordino senza assorbitore:
TA = LCR + 150 + 100 + CI + CC + EPI; CL = LCR; CF = CL.

- Retrattile (EN 360):
TA = (X + R_LOCK + R_DECEL + R_DRING) + 150 + 100 + CI + CC + EPI; CL ≈ 0; CF = X + R_LOCK + R_DECEL + R_DRING.
(Valori da scheda tecnica del costruttore).

- Linea vita flessibile (EN 795-C):
TA = LCR + X + 150 + 100 + CI + CC + EPI; CL = LCR; CF = LCR + X.
(X: freccia dichiarata dal costruttore per luce/precarico/terminali/n° utenti.)

### 4.2 Controlli e blocchi automatici

- LC ≤ 200 cm (cordini EN 354): blocco se superato.

- FF ≤ FF_MAX (default 2) e FFD ≤ FFD_MAX (default 400 cm): blocco se superati.

- Swing: aggiunta extra clearance (stima) se attivo.

- EN 795 A.5: opzione ×2 alle forze per verifica ancoraggi.

## 5. Parametri generali adottati (impostare/descrivere)

- Massa di riferimento: ____ kg (default 100 kg).

- HP (cm)/DS (cm): ____ / ____ (default 150 / 100).

- CI/CC/EPI: ____ / ____ / ____

- Limiti di controllo: FF_MAX = ____ | FFD_MAX = ____ cm

- Gestione swing: ☐ Considerato ☐ Non considerato — SW (cm): ____

- A.5 EN 795 (×2): ☐ Applicato ☐ Non applicato

- Note/assunzioni specifiche: __________________________________

## 6. Risultati sintetici

Compilare/riassumere i punti salienti delle valutazioni allegate (uno per scenario o per area/porzione di ponteggio):

- Scenario: _________________________________________________
Parametri chiave (LC/DR/AF o X/R_LOCK/R_DECEL/R_DRING): __________________________
TA determinato: ______ cm
Esito impalcati (min HT idoneo): ______ cm
Forza di progetto: ______ kN (A.5: ______ kN)
Blocchi/Note: ______________________________________________

Istruzioni di emergenza/recupero: descrivere la procedura, i dispositivi e le squadre dedicate.

## 7. Elenco e registro delle valutazioni allegate

Istruzione: incollare qui le tabelle generate dalla web app (Word-ready, larghezza 16,5 cm, bordi neri) per ciascuna valutazione.

### 7.1 Registro allegati (compilare)

| ID | Data | Scenario | Parametri principali | TA (cm) | Esito impalcati | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

### 7.2 Allegati

- Valutazione A — Input + calcolati
(Incollare qui la tabella di riepilogo dalla web app)

- Valutazione A — Esito per impalcati
(Incollare qui la tabella impalcati dalla web app)

- Valutazione B — Input + calcolati
(Incollare qui la tabella di riepilogo)

- Valutazione B — Esito per impalcati
(Incollare qui la tabella impalcati)

(Aggiungere sezioni identiche per ulteriori valutazioni: C, D, …)

## 8. Prescrizioni operative e manutenzione (EN 365)

- I DPI devono essere compatibili e usati secondo manuale del costruttore; vietate combinazioni non certificate.

- Ispezioni periodiche ai sensi EN 365 documentate (registro DPI).

- Formazione/addestramento degli operatori all’uso del sistema e alle procedure di recupero.

- Controllo pre-uso del sito: assenza di spigoli taglienti, idoneità ancoraggi, corretto posizionamento per ridurre fall factor e swing.

- Piano di emergenza/recupero: definito, provato e noto alle squadre.

## 9. Limitazioni e disclaimer

- Le verifiche della web app sono di supporto operativo. I risultati richiedono l’integrazione con dati certificati del costruttore (retrattile, linee vita) e con le verifiche strutturali degli ancoraggi.

- I blocchi (LC>200, FF e FFD oltre limiti, assenza freccia linea) sono controlli minimi: non esonerano dall’analisi dei rischi residui e dalla validazione professionale.

- L’uso dei risultati è subordinato al rispetto del D.Lgs. 81/08 e all’adozione delle misure organizzative (P.I.M.U.S., procedure, emergenza) a cura del datore di lavoro e dei coordinatori.

## 10. Firma e responsabilità

Progettista del sistema anticaduta
Nome e Cognome: ______________________________
Firma: ______________________________
Data: ____ / ____ / ______

Progettista strutturale (ancoraggi/piastrature/supporti)
Nome e Cognome: ______________________________
Firma: ______________________________
Data: ____ / ____ / ______

CSP/CSE
Nome e Cognome: ______________________________
Firma: ______________________________
Data: ____ / ____ / ______

RSPP/Datore di Lavoro/Preposto
Nome e Cognome: ______________________________
Firma: ______________________________
Data: ____ / ____ / ______

### Allegati tecnici

- Tabelle di riepilogo (input + calcolati) e tabelle impalcati (una per valutazione).

- Schede tecniche e istruzioni dei dispositivi (DPI, retrattile, linee vita, ancoraggi).

- Eventuali relazioni strutturali/verifiche ancoraggi.

- Registro ispezioni DPI (EN 365).