SCADENZE DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI SPECIFICI

Quadro professionale 2026  |  Periodicità obbligatorie, riesami e gestione antincendio

LEGENDA  ● 3 ANNI = rivalutazione obbligatoria   ● 4 ANNI = rivalutazione obbligatoria   ● SENZA TERMINE FISSO = aggiornamento al ricorrere dei presupposti normativi   ● PERIODICO = riesame richiesto senza intervallo numerico.

# 01 | MATRICE DELLE VALUTAZIONI

| RISCHIO | SCADENZA / PERIODICITÀ | NATURA DEL TERMINE | RIFERIMENTO | NOTE APPLICATIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agenti cancerogeni | 3 anni | Obbligatoria | Art. 236, c. 5 | Anticipare per modifiche significative; verificare campo di applicazione del Capo II. |
| Agenti mutageni | 3 anni | Obbligatoria | Art. 236, c. 5 | Come per cancerogeni; documentare esposizioni e misure. |
| Sostanze tossiche per la riproduzione | 3 anni | Obbligatoria | Art. 236, c. 5; D.Lgs. 135/2024 | Applicare alle sostanze ricomprese nella disciplina del Capo II. |
| Agenti biologici | 3 anni | Obbligatoria | Art. 271, c. 3 | Anche per esposizioni potenziali nelle attività soggette al Titolo X. |
| Rumore | 4 anni | Obbligatoria | Art. 181, c. 2; art. 190 | Non equivale a ripetizione automatica delle misure fonometriche. |
| Vibrazioni mano-braccio HAV | 4 anni | Obbligatoria | Art. 181, c. 2; art. 202 | Rivedere per utensili, tempi, condizioni d’impiego. |
| Vibrazioni corpo intero WBV | 4 anni | Obbligatoria | Art. 181, c. 2; art. 202 | Considerare mezzi, sedili, superfici e durata. |
| Microclima caldo / freddo / moderato | 4 anni | Obbligatoria | Art. 181, c. 2 | Eventi meteo richiedono gestione tempestiva indipendente dal ciclo quadriennale. |
| Campi elettromagnetici | 4 anni | Obbligatoria | Art. 181, c. 2; art. 209 | Particolare attenzione a impianti e lavoratori sensibili. |
| Radiazioni ottiche artificiali | 4 anni | Obbligatoria | Art. 181, c. 2; art. 216 | Aggiornare per modifiche delle sorgenti o schermature. |
| Laser | 4 anni | Obbligatoria | Artt. 181 e 216 | Laser ricompresi nelle radiazioni ottiche artificiali. |
| Ultrasuoni / infrasuoni | 4 anni | Obbligatoria | Artt. 180-181 | Verificare pertinenti esposizioni e criteri tecnici. |
| Agenti chimici pericolosi | Periodico; nessun numero di anni | Obbligo di aggiornamento periodico | Art. 223, c. 7 | Non attribuire automaticamente 3 anni; modifiche e sorveglianza possono anticipare. |
| Atmosfere esplosive ATEX | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 290 e 294 | Documento protezione esplosioni: rivedere per modifiche rilevanti. |
| Incendio | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Art. 29; D.M. 3/9/2021 | Non confondere con rinnovo conformità VVF o esercitazioni. |
| Movimentazione manuale carichi | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 28 e 168 | Sollevamento, trasporto; riesame per pesi, frequenze, distanze. |
| Traino e spinta | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 28 e 168 | Aggiornare per carichi, ruote, percorsi, frequenze. |
| Movimenti ripetitivi | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 28 e 168 | Cicli, forza, posture, recuperi e organizzazione. |
| Videoterminali | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Art. 174 | Sorveglianza sanitaria segue distinta periodicità. |
| Stress lavoro-correlato | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 28-29 | Monitorare eventi sentinella e cambiamenti organizzativi. |
| Lavoro notturno | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 28-29 | Distinguere da visite e controlli sanitari specifici. |
| Rischio elettrico | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Art. 80 | Verifiche impianti ex DPR 462/2001 sono obblighi diversi. |
| Cadute dall’alto / lavori in quota | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 28 e 111 | In cantiere aggiornare anche PSC/POS/PiMUS quando dovuto. |
| Violenza, molestie, aggressioni | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 28-29 | Riesaminare eventi, segnalazioni e cambiamenti del contesto. |
| Rapine / contatto col pubblico | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Artt. 28-29 | Valutazione proporzionata alle mansioni e agli eventi. |
| Tutela maternità e lavoratori sensibili | Nessun termine fisso | Aggiornare al bisogno | Art. 28; D.Lgs. 151/2001 | Le misure individuali di tutela non possono attendere riesami programmati. |

# 02 | SCADENZE DELLA GESTIONE ANTINCENDIO — DISTINTE DALLA VALUTAZIONE

| ADEMPIMENTO | TERMINE / FREQUENZA | BASE NORMATIVA | NOTA OPERATIVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Valutazione rischio incendio | Nessuna scadenza generale fissa | Art. 29; D.M. 3/9/2021 | Riesaminare per variazioni significative di carico incendio, esodo, affollamento, processi, impianti. |
| Piano di emergenza | Nessuna scadenza annuale del documento | D.M. 2/9/2021, All. II | Adeguare in caso di variazioni delle condizioni e delle procedure; obbligo del piano nei casi previsti. |
| Esercitazioni antincendio | Almeno annuali, nei luoghi con piano obbligatorio (regola generale) | D.M. 2/9/2021, All. II | Registrare esiti e criticità; verificare disposizioni speciali. |
| Aggiornamento addetti antincendio | Almeno ogni 5 anni | D.M. 2/9/2021, art. 5, c. 5 | Corsi e durata correlati al livello formativo; anticipare per mutate esigenze. |
| Aggiornamento docenti antincendio | Almeno ogni 5 anni | D.M. 2/9/2021, art. 6, c. 6 | Verificare requisiti e modalità dell’Allegato V. |
| Rinnovo periodico conformità antincendio | 5 anni in via generale | D.P.R. 151/2011, art. 5 | Per attività soggette; attestazione amministrativa, non rinnovo DVR. |
| Rinnovo conformità: attività speciali | 10 anni, attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 | D.P.R. 151/2011, art. 5, c. 2 | Verificare la specifica attività dell’Allegato I e l’assenza di variazioni. |
| Controlli/manutenzioni estintori | Secondo norma tecnica applicabile e istruzioni | D.M. 1/9/2021; UNI 9994-1:2024 | Distinguere sorveglianza, controllo, revisione e collaudo; intervalli dipendono dalla tipologia. |
| Idranti e reti antincendio | Secondo norme tecniche e prescrizioni applicabili | D.M. 1/9/2021 | Non esiste un’unica scadenza valida per tutti i sistemi. |
| Rivelazione e allarme incendio | Secondo norme tecniche e prescrizioni applicabili | D.M. 1/9/2021 | Programmare controlli e manutenzioni in base al sistema installato. |
| Porte tagliafuoco, illuminazione, spegnimento | Secondo norme tecniche e prescrizioni applicabili | D.M. 1/9/2021 | Gestire scadenziari separati per ogni famiglia di presidi. |
| Registro controlli antincendio | Aggiornamento in occasione delle attività svolte | D.M. 1/9/2021; altre norme pertinenti | Registrare controlli e manutenzioni previsti; non è valutazione del rischio. |

# 03 | NOTE INTERPRETATIVE E REGOLE DI GESTIONE

## Aggiornamento anticipato

Le periodicità triennali e quadriennali non esonerano dalla revisione anticipata in presenza di cambiamenti rilevanti. L’art. 29, c. 3 richiede la rielaborazione del DVR entro 30 giorni dalle causali indicate e l’immediato aggiornamento delle misure.

## Valutazione versus misurazioni

La rivalutazione periodica del rischio non comporta automaticamente la ripetizione di ogni misura strumentale: giustificare tecnicamente rappresentatività, attendibilità e adeguatezza dei dati.

## Riesame volontario versus scadenza legale

Un controllo annuale programmato può essere una buona misura organizzativa, ma non diventa per questo una scadenza prevista dalla legge.

## Attività soggette a regole speciali

Norme settoriali, prescrizioni dei Vigili del fuoco, provvedimenti autorizzativi e specifiche metodologie possono imporre obblighi ulteriori.

## Dati minimi del registro

Per ciascuna valutazione registrare data, unità produttiva, normativa, termine obbligatorio (se presente), riesame programmato, eventi di modifica, responsabile, esito e collegamento ai documenti.

# 04 | FONTI PRIMARIE E CRITERI DI LETTURA

D.Lgs. 81/2008: artt. 28-29, 80, 168, 174, 180-181, 190, 202, 209, 216, 223, 236, 271, 290, 294; D.Lgs. 135/2024; D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021; D.P.R. 151/2011, art. 5. Per l’utilizzo operativo, verificare il testo vigente e le norme tecniche pertinenti.

NOTA EDITORIALE  |  Le tabelle sono schemi di orientamento professionale e non sostituiscono la verifica del caso concreto, né trasformano in scadenze di legge i riesami aziendali consigliati.