schede tecniche relative alle principali macchine utensili in ambito CEN/TC 143

Si riportano di seguito le schede tecniche riguardanti le macchine afferenti al CEN/

TC 143 macchine utensili.

Ciascuna scheda, come rappresentato nell’introduzione, intende inquadrare  la ti- pologia di prodotto, specificando le caratteristiche necessarie all’individuazione, in particolare, dello  stato dell’arte di riferimento ovvero della  norma applicabile, ove disponibile.

Altro  elemento fondamentale indicato è l’anno  di immissione sul  mercato della macchina, funzionale ad  individuare la  versione della  norma di  tipo  C di  riferi- mento; è sempre opportuno, infatti, accertare che  la versione risulti  pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), perché solo  dal  momento della pubblicazione la norma tecnica diviene riferimento per  il livello di sicurezza assicu- rare sullo  specifico prodotto. Laddove la norma non dovesse risultare pubblicata in Gazzetta, in assenza di altri  riferimenti normativi, può costituire comunque un termine di confronto. Se invece esiste una versione precedente della  norma di cui trattasi, pubblicata in Gazzetta, continua ad essere quella il riferimento per  lo stato dell’arte.

A tal fine nel paragrafo 3 del presente documento, dedicato alle norme armonizza- te, sono state riportate, per  le tipologie di macchine trattate nelle  schede, le tabelle che  indicano per  ogni  versione della  norma di tipo  C la data di pubblicazione in GUUE e l’eventuale cessazione di validità.

Una  volta  definita l’anagrafica dell’attrezzatura la scheda prevede la descrizione della  situazione pericolosa riscontrata, che  poi sarà tradotta nella  corrispondente carenza in termini di rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, ripercorrendo in sostanza l’iter che  il soggetto segnalante (in questo caso il verificatore) dovrebbe seguire, laddove dovesse procedere con una segnalazione di presunta non confor- mità:  dal pericolo si passa al requisito essenziale di sicurezza violato.

Ciascun documento  si  conclude con  l’illustrazione del  parere di  accertamento tecnico, che  valuta la soluzione implementata dal  fabbricante rispetto allo  stato dell’arte per  la specifica questione affrontata, fornendo in tal  senso un  indirizzo anche laddove le soluzioni tecniche adottate dovessero risultare difformi rispetto a quelle delineate nella  normativa di riferimento, secondo un  principio di equiva- lenza del livello di sicurezza raggiunto.

SCHEDE TECNICHE

Scheda tecnica 15

Pantografo

Scheda tecnica 14

Molatrice per  molle

Scheda tecnica 13

Pulitrice

Scheda tecnica 12

Alesatrice-fresatrice

Scheda tecnica 11

Cesoia punzonatrice

Scheda tecnica 10

Segatrice a nastro orizzontale

Scheda tecnica 9

Tornio  parallelo ad autoapprendimento

Scheda tecnica 8

Tornio

Scheda tecnica 7

Pressa idraulica verticale

Scheda tecnica 6

Levigatrice a nastro con  pulitrice

Scheda tecnica 5

Alesatrice per  cilindri e spianatrice per  superfici piane

Scheda tecnica 4

Curvatrice universale

Scheda tecnica 3

Segatrice a nastro

Scheda tecnica 2

Pinzatrice elettroidraulica

Scheda tecnica 1

Pressa-piega idraulica orizzontale

Il doppio comando manuale è stato posizionato a una distanza dalla  zona pericolosa più vicina (costituita dal punto di chiusura tra  matrice e punzone) di  500 mm,  inferiore a quanto lo stato dell’arte prevede per  garantire da   un   possibile contatto  con l’elemento pericoloso.

1.2.2  - Dispositivi di comando

Res segnalato:

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di schiacciamento dell’operatore per contatto con  il punto di chiusura tra  matrice e punzone.

Situazione di pericolo

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

Non  disponibile

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2008

Descrizione sintetica della macchina: macchina utensile   che    sfrutta   la    pressione   idraulica  per piegare lamiere, tubi,  profili  e altri  materiali metallici. L’orientamento orizzontale  consente  una  migliore manipolazione e piegatura di pezzi lunghi e complessi.

143

CEN TC:

Denominazione della  macchina: pressa-piega idraulica orizzontale

Scheda tecnica 1

in quanto il fabbricante, seppure preveda la possibilità di operare sulla  macchina con  comando a pedale (in alternativa al comando a due mani) agendo su un  apposito selettore, non dota lo stampo di  idonea protezione, per   evitare il contatto con   il punzone  in movimento.

Il fabbricante, infatti, si limita a prescrivere nelle  istruzioni l’obbligo per  l’utilizzatore di applicare una protezione per  lo stampo, in caso di adozione del comando a pedale, prevedendo la fornitura di tale riparo solo  a richiesta dell’utilizzatore.

Motivazione:

NON CONFORME

RES 1.3.7

in quanto non risulta garantita la distanza minima di sicurezza tra gli attuatori di comando e la zona pericolosa prevista al punto 8 della  EN 999:1998 - Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle  velocità di avvicinamento di  parti del   corpo,  in  conformità a  quanto  richiesto al  punto

9.3  della   EN 574:1996 +  A1:2008   - Sicurezza del  macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi  per la progettazione.

I  pulsanti del  comando  bimanuale, infatti, sono collocati a  una distanza dal  punto pericoloso più  vicino  (punto di  chiusura tra matrice e punzone) inferiore a  570  mm,   definiti applicando  la formula prevista dalla  citata EN 999:1998 per  la determinazione distanza di sicurezza minima.

Motivazione:

NON CONFORME

RES 1.2.2

Risultanze

il fabbricante prevede anche la possibilità di ricorrere a un comando a  pedale¸ nel  caso in cui  l’operatore sia  impossibilitato ad  usare i pulsanti manuali. In  tale  evenienza il fabbricante non fornisce di  serie la  protezione da  applicare allo  stampo, per   impedire il contatto con  gli elementi mobili  pericolosi (punzone) durante  la lavorazione.

1.3.7  - rischi dovuti a elementi mobili

Res segnalato:

1.3.2  - Rischio di  rottura durante il funzionamento gli elementi della  macchina non risultano in grado di resistere agli  sforzi  cui sono sottoposti durante l’utilizzo previsto.

Res segnalato:

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di urto con  parti della  macchina, per  la rottura durante il funzionamento.

Situazione di pericolo

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

08/04/2011

EN 60745-1: 2009  - Sicurezza degli  utensili elettrici a motore portatili Parte 1: Prescrizioni generali

EN 60745-1:2009/AC:2009

EN 60745-1:2009/A11:2010

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2014

Descrizione sintetica della macchina: macchina pinzatrice elettroidraulica alimentata a batteria ricaricabile   utilizzata   per     l’accoppiamento   delle tubazioni idrauliche ai relativi raccordi tramite pressatura. La lavorazione avviene in tre  fasi:

– preparazione della   tubazione mediante svasatura manuale dell’imboccatura;

– inserimento della  tubazione nel raccordo;

– pressatura della  zona di accoppiamento.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: pinzatrice elettroidraulica

Scheda tecnica 2

in  quanto  non  risulta garantito un   livello  di  sicurezza  almeno equivalente a quello previsto al punto 20.1  della  EN 60745-1:2009, aggiornata dalla EN 60745-1:2009/AC:2009 e dalla EN 60745-1:2009/ A11:2010,  che  prescrive che  gli utensili portatili devono avere una resistenza  meccanica adeguata  ed   essere  costruiti in  modo da sopportare le  sollecitazioni meccaniche  che  si  possono verificare

verificata in particolare per  la specifica macchina secondo prove di cui ai punti 20.2 (prove di urto) e 20.3 (test di caduta) della  stessa.

Il fabbricante, infatti, ha  documentato di aver  effettuato esclusivamente le prove di cui al punto 20.3  della  60745-1:2009/ A11:2010.

Motivazione:

NON CONFORME

RES 1.3.2

Risultanze

Durante l’esecuzione dell’ operazione di pressatura, infatti, la   testata  portaganasce si   è improvvisamente    staccata dalla  pinzatrice ed  è stata proiettata verso l’alto, colpendo al volto il lavoratore che la stava utilizzando.

nell’uso normale,  prevedendo  che   la  conformità debba  essere

Il  riparo  adottato  dal fabbricante a  protezione della lama a  nastro non evita,   per dimensione  e  posizione, che l’operatore possa  raggiungere la zona pericolosa.

1.4.1  - Requisiti generali

Res segnalato:

Descrizione della situazione  di  pericolo: pericolo di  taglio   per   contatto con  la  lama durante le  operazioni di  taglio,   determinato  dall’adozione di  un   riparo  inefficace e facilmente eludibile.

Situazione di pericolo

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

31/12/2005

EN 13898:2003 Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per  il taglio  a freddo dei metalli

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2008

Descrizione sintetica della macchina: sega a nastro per  tagliare materiali metallici, dotata  di sistema di alimentazione automatico, ideale per  il taglio  di pezzi in serie di piccole e medie dimensioni.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: segatrice a nastro

Scheda tecnica 3

Riparo interbloccato

in quanto la soluzione adottata dal  fabbricante per  la protezione della  lama garantisce il livello di sicurezza previsto dalla  norma EN

13898:2003.

La  lama,  infatti, risulta  essere  dotata  di   ripari  fissi   e  mobili interbloccati (per   impedire il  contatto con   la  parte superiore e laterale della  lama non coinvolta nella  operazione di  taglio)  e di una protezione regolabile (per  limitare l’accesso alla  sola  parte di lama coinvolta nell’operazione di taglio),  conformemente a quanto previsto al punto 5.4.1.1 della  suddetta norma.

Oltre  a questo, il fabbricante ha  previsto misure di sicurezza aggiuntive, costituite da:

– un  riparo mobile interbloccato sul lato  operatore, che  impedisce di accedere alla parte di lama scoperta mentre l’operatore aziona i comandi sul pannello di controllo;

– dispostivi deterrenti ostacolanti (barre distanziatrici), che riducono la possibilità di accesso accidentale alla  zona pericolosa dal  lato opposto all’operatore e sul lato di scarico;

– una protezione supplementare  sul  lato   di  scarico, a  richiesta dell’utilizzatore.

Motivazione:

CONFORME

RES 1.3.7

Risultanze

Il fabbricante ha  previsto una consolle di comando mobile che   risulta possibile posizionare anche all’interno della  zona pericolosa, con  il conseguente rischio di contatto con i rulli preposti alla realizzazione della   curvatura. Il fabbricante,  infatti, si  è limitato a  prevedere nelle   istruzioni  indicazioni relative  al corretto posizionamento della  console per  garantire la necessaria distanza dagli elementi pericolosi.

Gli elementi mobili  della  macchina, “rulli curvatori”, non sono stati né  progettati e costruiti per  evitare i rischi di contatto che  possono provocare infortuni né muniti di ripari o dispositivi di protezione.

1.2.2  - Dispositivi di comando

Res segnalato:

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di schiacciamento e trascinamento da parte dei rulli preposti alla realizzazione della  curvatura del materiale metallico in lavorazione.

Situazione di pericolo

vigilanza

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

Non  disponibile

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2007

Descrizione sintetica della macchina: macchina impiegata per  la curvatura a freddo di profilati aventi differenti forme e dimensioni, quali  ad  es.  tubi,  barre, angolari, profili  a T, profili  ad  U e travi.  La lavorazione viene realizzata dall’azione di pressione esercitata da tre rulli di cui almeno uno regolabile nella sua posizione.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: curvatrice universale

Scheda tecnica 4

1.1.2  c) - Principi d’integrazione della sicurezza

in quanto lo stato dell’arte per  questa tipologia di macchina non prevede  l’installazione di protezioni o di dispositivi di protezione per  prevenire il contatto con  i rulli  curvatori, in quanto, a  causa delle   differenti possibili geometrie  del  prodotto in  lavorazione, questo limiterebbe o impedirebbe specifiche operazioni previste dalla  destinazione d’uso  della  macchina.

contatto con  i rulli in movimento, precisa che  il corretto posizionamento   della     consolle   di    comando   a    sufficiente distanza dalla  macchina garantisce dal  rischio di trascinamento e schiacciamento, poiché solo   dalla   postazione di  comando è possibile l’attivazione del movimento dei rulli.

Motivazione:

NON PERTINENTE

RES 1.3.7

in quanto il fabbricante non ha previsto misure sufficienti a impedire l’uso  scorretto  ragionevolmente  prevedibile di  posizionamento errato della   consolle di  comando, con  il conseguente  rischio di contatto con  i rulli di curvatura.

Il fabbricante, infatti, si è limitato a fornire indicazioni nelle istruzioni circa  la  corretta distanza alla  quale posizionare la  postazione  di

fornire   nel    fascicolo  tecnico   dimostrazione    dell’impossibilità tecnica di adottare misure volte  a impedire, o almeno contenere, l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile (es. installazione barra distanziatrice della  postazione di  comando), secondo  l’approccio definito al RES 1.1.2  b).

Motivazione:

NON CONFORMI

RESS 1.2.2  e 1.1.2  c)

Risultanze

gli elementi mobili  pericolosi della  macchina, ovvero i rulli preposti alla  curvatura, non sono stati progettati e costruiti per  evitare i rischi  di contatto che  possono provocare infortuni né  sono stati previsti ripari o dispositivi di protezione atti  ad  evitare il possibile contatto con  questi.

1.3.7  - rischi dovuti a elementi mobili

Res segnalato

Il fabbricante  nel   fascicolo tecnico,  relativamente  al  possibile

comando e alla  necessità di delimitare la zona pericolosa, senza

la macchina risulta priva di protezioni atte ad impedire l’avvicinamento degli operatori agli organi in movimento.

1.3.7  - Prevenzione dei  rischi dovuti agli elementi mobili

Res segnalato:

Descrizione della situazione di pericolo 1: pericolo di schiacciamento determinato dal possibile contatto con  gli organi mobili  di lavorazione ovvero mandrino e utensile.

Situazione di pericolo

vigilanza

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

14/06/2002

EN  13128:2001  Sicurezza  delle   macchine  utensili - Fresatrici (incluse alesatrici)

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2004

Descrizione sintetica della macchina: macchina utensile  manuale  utilizzabile per   la   spianatura  di monoblocchi cilindri  motore e testate, con  velocità di avanzamento pari  a  1,3  m/min. Le dimensioni della tavola, la  capacità di  alesatura fino  a  320  mm   e la distanza fra  testa e tavola, permettono lavorazioni di monoblocchi di grandi diesel e per  impieghi gravosi dove sono richieste grosse asportazioni in una unica passata.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: alesatrice per  cilindri e spianatrice per  superfici piane

Scheda tecnica 5

in quanto al momento dell’immissione sul mercato la macchina non risultava dotata di alcuna protezione per prevenire rischi determinati dall’adozione degli utensili di alesatura, non garantendo un livello di sicurezza almeno equivalente a quanto previsto dal punto 5.2 della. EN 13128:2001 prospetto 2.

Motivazione:

NON CONFORME

RES 1.3.7

Risultanze

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di schiacciamento e intrappolamento delle   dita  dell’operatore per   contatto tra  l’utensile di  pulitura (spazzola) e il pezzo in lavorazione, a causa della  particolare conformazione del riparo adottato.

Situazione di pericolo

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

Non disponibile

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2000

Descrizione sintetica  della macchina:  macchina combinata che  svolge le funzioni di pulitrice e levigatrice a nastro per  il trattamento di superfici in   acciaio  e  alluminio  per    conferirgli  il  grado di  pulitura  e  lucidatura  voluto. È  costituita  da un   basamento  che   sostiene  due  alberi motore: sull’albero di  sinistra è calettata una pulitrice, su quello di destra una levigatrice a nastro orientabile a registrazione telescopica.

Seppure siano previste due postazioni di  lavoro, nelle  istruzioni è fatto esplicito divieto di  utilizzo contemporaneo da  parte di due operatori.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: levigatrice a nastro con  pulitrice

Scheda tecnica 6

in  quanto  la  protezione adottata  per   l’utensile pulitore  della macchina, con  funzione di  riparo fisso  e di  cuffia  di  captazione delle   polveri, determina  un   rischio residuo  supplementare   di intrappolamento e schiacciamento delle   dita   dell’operatore tra spazzola e riparo e spazzola e pezzo dovuto ad un uso non corretto della  macchina.

Nel proprio fascicolo tecnico il fabbricante evidenzia l’impossibilità di eliminare il rischio di schiacciamento delle  dita  per  la macchina in  parola, considerata  la  modalità di  funzionamento e l’attuale

ma  nella  sezione delle  istruzioni dedicata agli  usi  scorretti della macchina e alle relative conseguenze non prevede un’informativa agli  utilizzatori circa   i  rischi   residui determinati  dall’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate e le corrette procedure di esecuzione delle  lavorazioni.

Quanto sopra in violazione anche a quanto previsto al RES 1.1.2

Principi   d’integrazione della   sicurezza lettera  b)  e al  RES 1.7.4

Istruzioni per  l’uso.

Motivazione:

NON CONFORME

RES 1.4.1

Risultanze

il riparo adottato dal fabbricante a parziale protezione dell’utensile di  pulitura e  cuffia   di  captazione  delle   polveri presenta  una conformazione  tale   da   creare  rischi   supplementari durante  il funzionamento previsto della  macchina.

Nello  specifico, detto riparo consente al  pezzo in  lavorazione di essere  trascinato verso l’interno con  rischio di  trascinamento e conseguente  pizzicatura delle   dita  dell’operatore che  sostiene il pezzo in lavorazione.

1.4.1 - Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di

Res segnalato:

stato dell’arte, e i rischi residui dovuti ad un possibile uso scorretto,

protezione - Requisiti generali

Descrizione della situazione di  pericolo:  pericolo di  contatto con  l’organo lavoratore. In caso di utilizzo  del  comando a pedale, la barriera immateriale, che  il fabbricante ha adottato per   impedire il contatto con   l’organo lavoratore, non  garantisce  in  tutte  le configurazioni di lavoro possibili la protezione della  zona pericolosa.

Nello specifico, in caso di errori nella  fase di montaggio dello  stampo (come, ad esempio, mancato allestimento della  base dello  stampo/portastampo), si può creare uno spazio di  30  mm   non presidiato dalla   barriera  immateriale, attraverso  il quale è possibile raggiungere con  le mani l’elemento pericoloso in movimento.

Situazione di pericolo

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

18/11/2011

EN 693:2001+A2:2011 - Macchine utensili - Sicurezza

- Presse idrauliche

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2015

Nota:  la  macchina  ricade  nell’allegato IV  alla  direttiva

2006/42/CE, in quanto pressa per  la lavorazione a freddo dei  metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui  elementi mobili  di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm  e una velocità superiore a 30 mm/s. Il fabbricante ha adottato la procedura di valutazione di conformità prevista dall’art.  12, comma 3 lettera a) della  direttiva 2006/42/CE, ricorrendo alla norma armonizzata EN 693:2001+A2:2011

Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche.

Descrizione sintetica  della  macchina:  pressa idraulica verticale utilizzata per  lo più  per  operazioni di punzonatura, calibratura sedi di cuscinetti, ripristino diametri  interni. La  macchina presenta  un   doppio dispositivo  di  comando: uno  a  due  mani a  colpo singolo e l’altro a pedale sempre a singolo colpo.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: pressa idraulica verticale

Scheda tecnica 7

in  quanto il fabbricante non ha  previsto nelle  istruzioni tutte le indicazioni previste dalla  EN 693:2001+A2:2011 ed  in  particolare quelle volte a garantire un’installazione sicura (punto 7.2.2. comma d), evitando rischi di montaggio che potrebbero originare situazioni pericolose.

Motivazione:

NON CONFORMI

RES 1.5.4  E 1.7.4

in quanto il fabbricante ha provveduto a riposizionare il dispositivo di   protezione  (barriera  immateriale)  posto   sul    fronte   della macchina, al  fine di  evitare che  l’operatore possa accedere alla zona di  stampaggio compresa tra  punzone e matrice, fornendo una  valutazione delle   distanze in  linea   con   la  norma EN  ISO

13855:2010  -  Sicurezza  del   macchinario  -  Posizionamento  dei

parti del  corpo umano e la dimostrazione del  rispetto di quanto previsto ai punti 5.3  (in relazione alle  misure preventive adottate per  la protezione della  zona degli  utensili) e 5.4.1.3 (relativamente alla  categoria selezionata per  il sistema elettrosensibile adottato) della  norma EN 693:2001+A2:2011.

Motivazione:

RESO CONFORME

RES 1.4.3

Risultanze

Il  fabbricante non  ha   implementato  mezzi   idonei  a   rendere impossibili errori  di  montaggio  dello   stampo  che   potrebbero originare situazioni pericolose, né  ha  previsto nelle  istruzioni informazioni supplementari per  contenere i conseguenti rischi.

1.5.4  - Rischi  dovuti a errori di montaggio

Res segnalato:

La barriera immateriale adottata dal  fabbricante non garantisce che  le persone non accedano agli elementi mobili  in movimento in tutte le configurazioni di lavoro della  pressa.

1.4.3  - Requisiti particolari per i dispositivi di protezione

Res segnalato:

mezzi  di protezione in funzione delle  velocità di avvicinamento di

1.7.4  - Istruzioni per l’uso

Nota: alla  data di immissione sul  mercato della  macchina oggetto di segnalazione (3 febbraio

2016) entrambe le norme sopra citate risultavano pubblicate in gazzetta ufficiale  e vigenti. La EN

23125/2010+A1:2012, infatti, sarà ritirata il 29/02/20216.

24/08/2012

EN  ISO  23125:2010  +  A1:2012   Macchine  utensili

-Sicurezza - Torni

15/01/2016

EN ISO 23125:2015 Macchine utensili -Sicurezza - Torni

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2016

Descrizione sintetica della macchina:  tornio universale orizzontale manuale, privo  di controllo numerico, per  la lavorazione meccanica per  asportazione di truciolo di superfici di rivoluzione esterne e interne e per  filettature di pezzi  di acciaio, di ghisa, di metalli non ferrosi e di materia plastica.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: tornio

Scheda tecnica 8

in quanto le istruzioni non riportano il divieto di utilizzo  manuale di tele  smeriglio, come invece previsto dallo  stato dell’arte rappresentato dal punto 6.2.1  lettera p) della  EN ISO 23125:2015.

Motivazione:

NON CONFORME

RES 1.7.4.2

in  quanto la  EN 23125:2016, per   i torni di  tipo  1  (ovvero torni manuali  senza  controllo  numerico),  come  quello  oggetto  di

neutralizzazione dei dispositivi di interblocco associati ai ripari.

Motivazione:

NON PERTINENTE

RES 1.4.1

Risultanze

Nel  manuale d’uso  e manutenzione non è riportato il divieto di utilizzo manuale di tele  abrasive per  lucidatura mentre la macchina è in  funzione, sebbene  tale  possibile utilizzo  scorretto si  possa ritenere prevedibile in base all’esperienza.

1.7.4.2 - Contenuto delle istruzioni

Res segnalato:

Descrizione della situazione di pericolo 2: rischio di abrasione e lesioni da sguantamento sulle  estremità degli  arti  superiori, qualora si utilizzino manualmente tele  abrasive per lucidatura (tele  smeriglio), mentre la macchina è in movimento.

L’attuatore del  tipo   a  chiavetta adottato  dal  fabbricante risulta fissato al riparo con una vite con testa a croce, facilmente rimovibile. Non risulta quindi minimizzata la possibilità di neutralizzazione del dispositivo di interblocco.

1.4.1   -  Caratteristiche richieste per  i  ripari e i  dispostivi  di

Res segnalato:

Descrizione della  situazione  di  pericolo 1:  pericolo  di  contatto con   il  mandrino in movimento, determinato dalla facilità di neutralizzazione dell’interblocco collegato al riparo.

Situazione di pericolo

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

segnalazione, non richiede che  venga minimizzata la possibilità di

protezione – Requisiti generali

Nelle   istruzioni mancano  riferimenti  a   dimensioni e  tipologie dei  pezzi   che   possono essere  lavorati (limiti  prestazionali della macchina), per  cui  si possono  verificare rischi  di  impigliamento, trascinamento e urto determinati dal  trattamento di pezzi  lunghi, sporgenti all’esterno della  macchina. Il fabbricante, infatti, fornisce i ripari aggiuntivi da  adottare in caso di utilizzo  di pezzi  di grandi dimensioni, ma  non riporta indicazioni per  il loro  utilizzo.

1.7.4  - Istruzioni per l’uso

Res segnalato:

Descrizione della situazione  di  pericolo: pericolo di  impigliamento, trascinamento  e urto in caso di lavorazione di pezzi  di grandi dimensioni che  sporgono all’esterno della macchina, a causa della  mancata corretta indicazione dei limiti d’uso  della  macchina.

Situazione di pericolo

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

27/11/2001

EN  12478:2000/AC:2001  -  Sicurezza delle   macchine utensili - Torni e centri di tornitura di grandi dimensioni

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2007

Descrizione sintetica della macchina: tornio parallelo orizzontale ad  autoapprendimento composto da  un banco in fusione di ghisa con  guide di scorrimento ancorato su basamento.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: tornio parallelo ad autoapprendimento

Scheda tecnica 9

in  quanto il fabbricante ha  modificato le  istruzioni, esplicitando la possibilità di lavorare pezzi  aldilà  dell’estremità posteriore del mandrino e riportando l’avvertenza in  merito alla  necessità  di prevedere dei ripari in caso di lavorazione di pezzi  sporgenti. Inoltre,  ha   provveduto  ad   apporre sulla   macchina  un   cartello riportante l’obbligo di adottare ripari in caso di lavorazione di barre che  fuoriescono dall’estremità posteriore del mandrino.

Quanto sopra garantisce almeno il livello di sicurezza previsto ai punti 6.1 e 6.2.5 della  norma armonizzata EN 12478:2000/AC:2001.

Motivazione:

RESI CONFORMI

RES 1.7.3  e 1.7.4

Risultanze

Il fabbricante non ha previsto un cartello sulla macchina riportante le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo della macchina, con  particolare riferimento alle dimensioni dei pezzi  da lavorare.

1.7.3  - Marcatura

Res segnalato:

L’elemento mobile che   esegue la  lavorazione (utensile di  taglio a  nastro) non risulta protetto da  idonei ripari e/o  dispositivi di protezione. La macchina, infatti, è dotata di un  riparo regolabile che  protegge l’operatore dal  possibile contatto con  l’utensile di taglio  solo  per  una parte della  sua lunghezza.

1.3.8.2 - Elementi mobili che partecipano alla  lavorazione

Res segnalato:

Descrizione della situazione di  pericolo: pericolo di  cesoiamento degli  arti  superiori dell’operatore per  contatto con  l’utensile di taglio  a nastro flessibile, che  risulta in parte accessibile durante il funzionamento della  macchina.

Situazione di pericolo

vigilanza

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

09/03/2018

EN ISO 16093:2017 Macchine utensili – Sicurezza - Segatrici per  il taglio  a freddo dei metalli

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2019

Descrizione sintetica  della  macchina:  segatrice a nastro orizzontale semiautomatica di  tipo  a  perno, per  il taglio  a  misura di  profilati in  ferro mediante l’impiego  di un utensile di taglio  a nastro flessibile.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: segatrice a nastro orizzontale

Scheda tecnica 10

in quanto il riparo adottato dal  fabbricante non protegge la lama (l’utensile) di taglio flessibile per  l’intera lunghezza, non garantendo un   livello   di   sicurezza  almeno  equivalente  a   quello  previsto dallo   stato  dell’arte per   la  tipologia di  macchina in  questione, rappresentato dalla  EN 16093:2017. Quest’ultima, infatti, al punto

5.3.1 prevede che i ripari fissi o interbloccati debbano essere forniti per   evitare  l’accesso all’intera lunghezza  dell’utensile di  taglio  a nastro e che i ripari regolabili debbano essere forniti per  la gamma di utensili di taglio  occorrenti per  il processo di taglio.

Motivazione:

NON CONFORME

RES 1.3.8.2

Le    protezioni   dagli    elementi   mobili     che     partecipano    alla lavorazione, così come scelte e adottate dal  fabbricante, risultano essere facilmente eludibili. Sollevando i ripari con le mani, infatti, è possibile raggiungere la lama della  cesoia.

1.4.1 - Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di

Res segnalato:

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di cesoiamento e schiacciamento degli   arti   superiori  dell’operatore  sul lato    di   uscita  cesoiatura  in   fase  di scarico, determinati  dalla   possibilità di raggiungere la lama di taglio  dopo aver sollevato il riparo. Detto riparo, infatti, si apre automaticamente al passaggio del pezzo lavorato e torna in  posizione di chiusura per  gravità.

Situazione di pericolo

vigilanza

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

Non  disponibile

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2007

Descrizione sintetica della macchina: macchina cesoia- punzonatrice  idraulica progettata  per   la  cesoiatura, punzonatura e stozzatura a freddo di profilati e barre in acciaio. La macchina è del tipo  combinato in quanto raggruppa quattro postazioni di  lavoro separate  per eseguire lavorazioni di carpenteria medio-pesante.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: cesoia punzonatrice

Scheda tecnica 11

protezione - Requisiti generali

in quanto il requisito in parola si riferisce ai ripari mobili,  mentre quello adottato  dal  fabbricante è di  tipo   regolabile a  chiusura automatica, di cui al RES 1.4.2.3.

Motivazione:

NON PERTINENTE

RES 1.4.2.2

in quanto la tipologia di riparo adottata è del tipo regolabile, limitando l’accesso agli elementi mobili coinvolti nella lavorazione, qualora essi non possano essere resi  inaccessibili durante il loro  funzionamento a causa di operazioni che  richiedano l’intervento dell’operatore in loro  prossimità. In particolare, il riparo regolabile automaticamente (auto chiudente) scelto dal costruttore è conforme a quanto previsto dai  punti 3.4.2.  e 5.4.7.3 della  norma EN 953:1997- Sicurezza del macchinario - Ripari  - Requisiti generali per  la  progettazione e la costruzione di  ripari fissi  e mobili.  Il riparo è stato inoltre scelto, a  valle  della   valutazione  dei   rischi   condotta dal   fabbricante, in combinazione con  altre misure di  sicurezza (comando ad  azione mantenuta), tenendo anche conto della  bassa velocità dell’utensile e della  visibilità  dalla  postazione di comando della  zona posteriore della  macchina. Il fabbricante gestisce il rischio residuo con specifici pittogrammi apposti sulla  macchina e avvertenze nelle  istruzioni.

Motivazione:

CONFORME

RES 1.4.1

Risultanze

Le protezioni mobili  permettono all’operatore di raggiungere con le mani la lama della  cesoia mentre questa è in movimento. Inoltre, tali  protezioni non sono munite di  dispositivi di  bloccaggio (es. microinterruttori) che impediscano la discesa della  lama quando le protezioni sono alzate.

1.4.2.2 - Protezioni mobili

Res segnalato:

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

08/09/2009

EN 12417:2001+A2:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Centri  di lavorazione

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2011

Descrizione sintetica della macchina: alesatrice–fresatrice   a   montante mobile con  mandrino orizzontale. Il montante è solidale ad  un  carro che scorre   orizzontalmente   sulle    guide del  bancale. Il mandrino, con  bareno di  alesatura, è  inserito in  una  slitta contenente una testa porta-mandrino che  si muove verticalmente sulle  guide del  montante. I  pezzi  da  lavorare possono essere disposti su  piani  fissi a terra o su  una tavola roto-traslante. Durante il ciclo di lavoro della macchina, l’operatore  staziona   in   una   cabina che   si  può  muovere verticalmente e trasversalmente. Tra  il  bancale  ed   il piano di lavoro è ubicato un evacuatore trucioli.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: alesatrice-fresatrice

Scheda tecnica 12

in quanto il fabbricante non ha provveduto a minimizzare il rischio di caduta dalla pedana prevista per lo stazionamento del personale durante le fasi  di manutenzione e regolazione, in particolare nel punto di  incidenza con   il  nastro trasportatore di  trucioli, non risultando garantito il livello  di  sicurezza definito al  prospetto  2 punto 19 della  EN 12417:2001+ A2:2009,  che  prevede appoggi per le mani e per  i piedi  e, quando necessario, superfici antisdrucciolo, oltre che   avvertimenti sui  pericoli e necessarie precauzioni da indicarsi nelle  informazioni per  l’uso.

Motivazione:

NON CONFORME

RES 1.5.15

Risultanze

Sulla piattaforma di lavoro, nel punto di incidenza con  il canale del nastro trasportatore trucioli, il fabbricante non ha  previsto mezzi idonei a minimizzare il rischio di caduta.

1.5.15 - Rischio di scivolamento, inciampo o caduta

Res segnalato:

Descrizione  della  situazione  di pericolo: pericolo di caduta in quanto, durante le  fasi  di  manutenzione  e di regolazione  del    pezzo  da    lavorare, il   personale  può  avere  accesso  a una piattaforma di lavoro che,  in corrispondenza del  punto di incidenza con  il nastro trasportatore di  trucioli, presenta un dislivello  rispetto al canale che  ospita tale  nastro, privo  di idonee protezioni.

Situazione di pericolo

Descrizione della situazione di  pericolo: pericolo di  schiacciamento, cesoiamento, impigliamento e taglio degli  arti  superiori in   corrispondenza  della  zona  di   lavoro degli   utensili, che   eliminano la  saldatura in   eccesso,  dei   sistemi  di   presa  e  dei pressori di  blocco, in  quanto l’area   non risulta segregata, bensì rimane accessibile dalla parte centrale del  piano d’appoggio. Alla luce  di  quanto sopra, considerata la variabilità dimensionale  dei  pezzi   trattati, si  verificano occasioni nelle quali la  zona pericolosa  risulta  raggiungibile,  non essendo l’accesso ostacolato dall’infisso in lavorazione. La condizione più  pericolosa si  verifica quando  si  lavorano infissi  con lunghezza della diagonale uguale o inferiore alla   distanza che   intercorre tra la  zona pericolosa e il bordo della mensola centrale del  piano d’appoggio (sita  a un’altezza di

950  mm da terra), in  quanto non risulta impedito il libero accesso dell’operatore.

Situazione di pericolo

vigilanza

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

Non  disponibile

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2013

Descrizione   sintetica    della   macchina:    macchina utensile  a  controllo numerico  impiegata  nei   cicli  di produzione degli infissi in PVC, per eliminare la saldatura in eccesso che  si forma dall’accoppiamento a caldo negli angoli degli  infissi.  L’area di lavoro degli  utensili si trova all’interno di  un   armadio posto di  fronte al  piano di appoggio per i pezzi, in cui è presente una zona centrale libera, parzialmente chiusa da una mensola.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: pulitrice

Scheda tecnica 13

in   quanto  il  fabbricante ha provveduto    ad     aumentare la   lunghezza  della    mensola, in  modo da  garantire una distanza dal  bordo alla  zona pericolosa (utensili e pressori) pari    a    1550    mm.   Quanto sopra garantisce un  livello  di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal prospetto

2 della  EN ISO 13857:2008.

Motivazione:

RESO CONFORME

RES 1.3.7

Risultanze

La  zona di  operatività degli  utensili che   eliminano la  saldatura in  eccesso, dei  sistemi di  presa e dei  pressori di  blocco, non è segregata, ma  rimane accessibile frontalmente.

1.3.7  - Rischi  dovuti agli elementi mobili

Res segnalato:

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di taglio e/o schiacciamento per contatto con gli organi in movimento durante la fase di scarico automatico delle  molle; l’operatore, infatti, potendo azionare la rotazione del  disco  caricatore con  il pedale, ha  la possibilità di inserire le dita  nei fori del disco  (alloggi delle  molle precedentemente lavorate) mentre è in movimento, ad esempio per  liberare una molla rimasta incastrata nell’alloggiamento sul disco. Il disco, ruotando in senso antiorario, seppur lentamente, può trascinare il dito contro la parete fissa  della  macchina, con  il rischio per  l’operatore di subire gravi  lesioni quali  troncamenti delle  dita  e schiacciamenti.

Situazione di pericolo

infortunio non mortale

Motivo della segnalazione:

Accertamento tecnico

Non  disponibile

Data pubblicazione in GUUE

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Anno di immissione sul mercato: 2002

Descrizione sintetica  della macchina:  la  macchina è  progettata  per    la   rettifica  in   piano  di   molle a  compressione;  l’operazione viene  realizzata attraverso una  testa  di   molatura  con   due  mole abrasive e con  l’introduzione delle  molle in un  disco di caricamento opportunamente forato.

Alla  fine   del   ciclo,  previa apertura  del   tassello  di scarico, le molle sono scaricate per gravità. Durante la fase di scarico la rotazione del  disco  avviene tramite comando a pedale.

143

CEN TC:

Denominazione della macchina: molatrice per  molle

Scheda tecnica 14

in quanto il fabbricante ha provveduto  a  sostituire  il comando a  pedale con  un dispositivo di  comando a  due mani,  in  modo  da   assicurare che  le  mani dell’operatore non possano raggiungere il disco caricatore in movimento durante la fase di scarico. I due attuatori, infatti, sono collocati a una distanza di 600 mm  e protetti da una copertura, così da impedire

con mano e gomito.

Quanto sopra risulta conforme a  quanto  previsto dallo   stato dell’arte per  questa tipologia di comando, rappresentato  dalla norma EN  574:1996  Sicurezza del    macchinario   -   Dispositivi di   comando  a   due   mani  - Aspetti funzionali - Principi  per la progettazione (publicata in gazzetta ufficiale il 22/03/2000).

Motivazione:

RESO CONFORME

RES 1.3.7

Risultanze

Il disco  caricatore forato non è dotato di alcun riparo o dispositivo di protezione atto a impedire il contatto pericoloso durante la fase di rotazione dello  stesso, in fase di scarico delle  molle. Il comando a pedale previsto, infatti, consente all’operatore di inserire le dita nei fori nel disco  con  rischio di taglio  e/o cesoiamento.

1.3.7  - Prevenzione dei  rischi dovuti agli elementi mobili

Res segnalato:

l’azionamento   contemporaneo