schema flusso Titolo IV – Decreto Palchi

Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, noto come Decreto Palchi, si applica specificamente alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee (come palchi, strutture per spettacoli e fiere). Tuttavia, alcune attività sono escluse dal suo campo di applicazione. Ecco le principali:

### 1. Attività escluse

- Manifestazioni che non prevedono opere temporanee:

  - Eventi o spettacoli che non richiedono l'installazione di strutture temporanee, come semplici esibizioni in spazi già attrezzati (es. teatri o sale conferenze).

- Allestimenti che non rientrano nel concetto di “opere temporanee”:

  - Installazioni leggere che non comportano rischi rilevanti o che non richiedono il montaggio e smontaggio di strutture complesse (es. sedie, tavoli, pannelli decorativi, ecc.).

- Attività svolte da lavoratori autonomi in assenza di coordinamento:

  - Quando non vi è contemporaneità tra più imprese o lavoratori autonomi (e quindi non si configurano i requisiti di cantiere temporaneo o mobile ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

- Interventi di manutenzione ordinaria su strutture fisse:

  - Manutenzione di impianti (audio, video, luci) già esistenti, senza la creazione di nuove opere temporanee.

- Opere non strettamente legate a spettacoli o eventi culturali:

  - Montaggio e smontaggio di strutture temporanee per altre finalità (es. cantieri edili tradizionali, installazioni industriali o commerciali).

### 2. Contesti che seguono altre normative

- Eventi sportivi:

  - Le attività connesse agli eventi sportivi che prevedono il montaggio di strutture temporanee possono ricadere in altre normative specifiche.

- Attività in ambiti privati:

  - Allestimenti e smontaggi di strutture in contesti privati e non aperti al pubblico (es. feste private) possono essere esclusi se non implicano rischi significativi.

- Attività coperte da normative diverse:

  - Eventi che ricadono sotto regolamenti diversi dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

### 3. Verifica di esclusione

Per verificare se un’attività è esclusa dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014, è necessario:

- Determinare se l’attività comporta il montaggio/smontaggio di opere temporanee.

- Valutare la presenza di più imprese o lavoratori autonomi contemporaneamente.

- Analizzare il contesto e i rischi associati all’attività.

### 1. Committente/Responsabile dei Lavori

- Figura centrale che sovrintende l'intero processo. È responsabile della sicurezza e coordina i soggetti coinvolti.

- Compiti principali:

  - Nomina dei Progettisti: Affida incarichi per la progettazione dell'opera (audio, video, luci, impianti, etc.).

  - Nomina del Coordinatore in fase di Progettazione (CSP): Figura obbligatoria se ci sono più imprese coinvolte. Questa figura redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

  - Collabora con le altre figure e trasmette le informazioni necessarie, secondo quanto richiesto dall'Allegato I del Decreto.

### 2. Progettisti

- Si occupano della progettazione tecnica e operativa delle opere temporanee (es. palchi, impianti).

- Collaborano con il committente e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

- Attività principali:

  - Fornire informazioni dettagliate sulla progettazione per consentire la redazione del PSC.

### 3. Coordinatore in fase di Progettazione (CSP)

- Figura designata dal Committente/Responsabile dei lavori.

- Compiti principali:

  - Redigere e aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che identifica i rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione.

  - Trasmettere il PSC alle imprese coinvolte.

  - Coordinare la sicurezza tra i progettisti e le imprese.

### 4. Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE)

- Nomina obbligatoria se sono presenti più imprese sul cantiere.

- Compiti principali:

  - Verificare l'applicazione del PSC durante la fase esecutiva.

  - Controllare i Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese e autorizzare l'accesso al cantiere.

  - Monitorare l’attuazione delle misure di sicurezza.

### 5. Notifica Preliminare

- Il committente trasmette la notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro prima dell’inizio delle attività.

- Include dettagli su:

  - Committente, progettisti e imprese.

  - Natura delle opere e durata.

### 6. Imprese Affidatarie

- Una o più imprese incaricate dal Committente per la realizzazione dell’opera.

- Compiti principali:

  - Verificare l’idoneità tecnico-professionale (ITP) delle imprese esecutrici.

  - Trasmettere il PSC e assicurarsi della conformità ai requisiti di sicurezza.

  - Collaborare con il Coordinatore per la Sicurezza.

### 7. Imprese Esecutrici

- Imprese che eseguono concretamente i lavori.

- Compiti principali:

  - Elaborare e applicare il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

  - Garantire la sicurezza dei lavoratori e il rispetto del PSC.

### 8. Lavoratori Autonomi

- Soggetti che operano in autonomia senza dipendenti.

- Devono:

  - Coordinarsi con le imprese affidatarie.

  - Rispettare il PSC e le indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza.

### Flusso Operativo

- Il Committente nomina i progettisti e il Coordinatore in fase di Progettazione (CSP).

- Il CSP redige il PSC e lo trasmette alle imprese.

- Il Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale (ITP) delle imprese e nomina il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE).

- L'impresa affidataria verifica i POS delle imprese esecutrici e collabora con il CSE per l'accesso al cantiere.

- Durante l’esecuzione, il CSE monitora l’attuazione delle misure di sicurezza.

### Documenti Principali

- PSC: Redatto dal CSP, obbligatorio in presenza di più imprese.

- POS: Redatto dalle imprese esecutrici per descrivere le misure di sicurezza specifiche.

- Notifica Preliminare: Trasferita alle autorità competenti prima dell'inizio del cantiere.

Questo schema garantisce il rispetto della sicurezza e la suddivisione delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti, in linea con il Decreto Palchi e il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

erifica delle responsabilità e degli obblighi normativi relativa al Titolo IV – Decreto Palchi e al D.Lgs. 81/2008 per garantire la conformità normativa e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili:

### 1. Struttura della Verifica

La verifica delle responsabilità si articola in cinque fasi principali:

- Identificazione delle figure responsabili.

- Controllo documentale obbligatorio.

- Verifica delle attività e dei compiti specifici.

- Valutazione delle comunicazioni e dei flussi informativi.

- Monitoraggio durante le fasi operative.

### 2. Tabella delle Responsabilità e Obblighi Normativi

| Figura Coinvolta | Responsabilità | Obblighi Normativi | Documentazione da Verificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Committente/Responsabile dei Lavori | - Nomina progettisti, CSP, e CSE. - Trasmissione della notifica preliminare. - Verifica ITP delle imprese. | Art. 90, 93 D.Lgs. 81/2008 Allegato I D.I. 22/7/14 | - Nomine ufficiali - Notifica preliminare - Registro delle verifiche ITP. |
| Progettisti | - Forniscono dati tecnici necessari per la redazione del PSC. | Allegato I D.I. 22/7/14 | - Elaborati progettuali - Dichiarazione di collaborazione con CSP. |
| Coordinatore in fase di Progettazione (CSP) | - Redazione e trasmissione del PSC. - Coordinamento tra progettisti e imprese. | Art. 91 D.Lgs. 81/2008 | - PSC aggiornato - Registro delle trasmissioni del PSC alle imprese. |
| Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) | - Verifica POS e conformità alle norme di sicurezza. - Monitoraggio sul cantiere. | Art. 92 D.Lgs. 81/2008 | - Verbali di verifica POS - Registro visite in cantiere - Report non conformità. |
| Imprese Affidatarie | - Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici. - Trasmissione PSC alle imprese. | Art. 97 D.Lgs. 81/2008 | - Contratti con imprese esecutrici - Registro verifiche PSC e ITP. |
| Imprese Esecutrici | - Redazione e attuazione del POS. - Rispetto del PSC e delle indicazioni del CSE. | Art. 96 D.Lgs. 81/2008 | - POS - Documenti relativi a DPI, formazione, attrezzature, e personale. |
| Lavoratori Autonomi | - Coordinamento con le altre figure. - Rispetto del PSC. | Art. 21, 94 D.Lgs. 81/2008 | - Dichiarazione di conformità alle normative. |

### 3. Checklist Operativa di Verifica

#### a. Prima dell'inizio dei lavori

- Nomine formali: Verifica che il committente abbia nominato CSP e CSE.

- Notifica preliminare: Controllo che sia stata inviata alle autorità competenti.

- PSC e POS: Verifica redazione, trasmissione e approvazione.

- Idoneità tecnico-professionale (ITP): Controllo documentazione delle imprese affidatarie ed esecutrici.

- Formazione e DPI: Controllo che i lavoratori abbiano ricevuto adeguata formazione e dotazione di dispositivi di protezione individuale.

#### b. Durante i lavori

- Conformità al PSC e POS: Monitoraggio continuo da parte del CSE.

- Accesso al cantiere: Verifica autorizzazione e conformità delle imprese.

- Registro dei controlli: Tenuta aggiornata del registro delle visite in cantiere da parte del CSE.

- Non conformità: Documentazione e risoluzione di eventuali irregolarità.

#### c. A conclusione dei lavori

- Relazione finale del CSE: Verifica che il CSE abbia prodotto un rapporto sulle attività di coordinamento.

- Consegna documentazione: Archiviazione di PSC, POS, verbali di controllo e non conformità.

### 4. Strumenti Utilizzati per la Verifica

- Moduli di controllo: Per monitorare e registrare ogni fase.

- Check-list standardizzate: Specifiche per PSC, POS, e DPI.

- Software di gestione cantieri: Per semplificare il flusso di informazioni e documenti.