PAOLO BENNI

[Nome della società]  [Indirizzo della società]

Sicurezza nei punti di carico e scarico delle merci

Sicurezza nei punti di carico e scarico delle merci

La sicurezza nei punti di carico e scarico delle merci rappresenta un aspetto cruciale nella gestione della logistica aziendale. Errori o negligenze in questa fase possono causare incidenti gravi, con danni a persone e materiali. Questo articolo fornisce una guida dettagliata sui requisiti di sicurezza, le misure di prevenzione e le verifiche da effettuare per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

### Principali Rischi nei Punti di Carico e Scarico

Le operazioni di movimentazione delle merci comportano diversi pericoli, tra cui:

- Caduta di persone: piattaforme e ripiani non adeguatamente protetti possono causare cadute accidentali.

- Caduta di materiali: merci non correttamente fissate possono cadere e colpire operatori.

- Rischio di schiacciamento: l'uso di carrelli elevatori o gru richiede particolare attenzione per evitare incidenti.

- Movimentazione errata dei carichi: un carico mal bilanciato può provocare instabilità e cadute.

### Requisiti di Sicurezza nei Punti di Carico e Scarico

Per ridurre i rischi sopra menzionati, è fondamentale adottare misure di sicurezza specifiche. Ecco alcuni requisiti essenziali:

#### 1. Struttura e Portata dei Pavimenti

- Il carico ammissibile del pavimento deve essere rispettato e chiaramente indicato (kg/m²).

- Le piattaforme di carico devono essere progettate per sostenere il peso delle merci movimentate.

#### 2. Sicurezza nelle Operazioni con Carrelli Elevatori

- Le aree di movimentazione devono garantire spazio sufficiente e pavimentazione idonea.

- Gli operatori devono essere adeguatamente formati e autorizzati all’uso dei mezzi di sollevamento.

#### 3. Prevenzione della Caduta di Merci e Oggetti

- Le merci devono essere fissate in modo sicuro per evitare scivolamenti o ribaltamenti.

- L’uso di canalette di trattenuta e deviatori può prevenire la caduta accidentale di carichi.

#### 4. Protezione contro le Cadute dall'Alto

- Le piattaforme devono essere dotate di parapetti e cancelli di sicurezza per impedire la caduta degli operatori.

- È vietato l’uso di ringhiere mobili o parapetti estraibili, poiché non garantiscono un’adeguata protezione.

#### 5. Sicurezza nei Punti di Carico con Gru

- È necessario installare griglie di ritenuta in metallo o reti di sicurezza per evitare cadute accidentali.

- La griglia deve essere in grado di sopportare un carico verticale di almeno 100 kg.

### Verifiche e Controlli Periodici

Un aspetto essenziale della sicurezza nei punti di carico e scarico è la regolare verifica dello stato delle attrezzature e delle procedure adottate. Ecco alcune azioni fondamentali:

- Controlli di routine: i responsabili della sicurezza devono verificare periodicamente il rispetto delle norme.

- Manutenzione regolare: tutti i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione per garantire il loro corretto funzionamento.

- Formazione degli operatori: il personale deve essere costantemente aggiornato sulle migliori pratiche di sicurezza.

| Numero | Punto di Verifica | Esito (Sì/No/In parte) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Si rispetta il carico ammissibile del pavimento nel posto in cui si trova il ripiano del magazzino? |  |
| 2 | Si garantisce che le operazioni di carico e scarico effettuate dal basso con un carrello elevatore avvengano in sicurezza? |  |
| 3 | Si garantisce che, durante il trasbordo delle merci, non sussista alcun pericolo dovuto alla caduta di oggetti? |  |
| 4 | È garantito che, durante le operazioni di carico e scarico attraverso aperture nel pavimento, nessuna persona si trovi direttamente al di sotto del carico in discesa? |  |
| 5 | A partire da un’altezza di 0,5 m, i punti di carico e scarico sui ripiani del magazzino sono realizzati in modo tale che la merce trasportata possa essere trasbordata in sicurezza? |  |
| 6 | In presenza di un cancello di sicurezza manuale o motorizzato, il punto di carico e scarico è sicuro e privo di zone a rischio schiacciamento e cesoiamento? |  |
| 7 | Si garantisce che il cancello di sicurezza possa essere utilizzato senza un eccessivo sforzo manuale? |  |
| 8 | La protezione contro le cadute posta nei punti di carico e scarico rimane nella sua posizione iniziale di riposo? |  |
| 9 | Nel caso in cui il parapetto sia rientrato, si garantisce che il corrimano sia montato ad almeno 0,5 m dalla zona con rischio di caduta e che non sia smontabile, apribile o sollevabile? |  |
| 10 | I punti di carico e scarico per il trasporto con le gru sono sicuri? |  |
| 11 | Nei punti di carico e scarico attraverso il pavimento, si è provveduto a mettere in sicurezza contro le cadute le aperture nel vuoto? |  |
| 12 | I superiori controllano regolarmente il rispetto delle regole di sicurezza impartite riguardanti le operazioni di carico e scarico? |  |
| 13 | Si garantisce che i punti di carico e scarico siano sottoposti a manutenzione e riparazioni regolari? |  |
| 14 | Tutti i punti di manutenzione posti nella zona di carico e scarico sono accessibili in sicurezza? |  |
| 15 | Le aree di carico e scarico sono adeguatamente illuminate per garantire visibilità e sicurezza? |  |
| 16 | I percorsi pedonali nelle vicinanze dei punti di carico e scarico sono chiaramente segnalati e separati dalle aree operative? |  |
| 17 | Sono presenti segnaletiche e cartelli di avviso chiari e ben visibili per regolamentare le operazioni di carico e scarico? |  |
| 18 | Il personale è adeguatamente formato sulle procedure di sicurezza per il carico e scarico? |  |
| 19 | Esistono procedure per la gestione delle emergenze in caso di incidente nei punti di carico e scarico? |  |
| 20 | I dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori sono sempre utilizzati dagli operatori? |  |
| 21 | I mezzi di sollevamento e trasporto sono regolarmente ispezionati e sottoposti a manutenzione? |  |
| 22 | Le superfici delle aree di carico e scarico sono mantenute in buone condizioni per evitare scivolamenti o inciampi? |  |
| 23 | Le operazioni di carico e scarico sono monitorate per prevenire comportamenti pericolosi o non conformi? |  |
| 24 | Le condizioni meteorologiche avverse vengono prese in considerazione e gestite con procedure specifiche per la sicurezza? |  |
| 25 | Vengono utilizzati dispositivi di ancoraggio per stabilizzare i carichi prima della movimentazione? |  |
| 26 | Gli operatori ricevono aggiornamenti periodici sulla sicurezza e sulle nuove normative? |  |
| 27 | Sono presenti procedure di emergenza per il recupero di merci pericolose cadute durante il trasporto? |  |
| 28 | Le rampe di carico e scarico sono dotate di superfici antiscivolo per prevenire incidenti? |  |
| 29 | Vengono eseguiti controlli pre-operativi sui mezzi di sollevamento prima dell’utilizzo? |  |
| 30 | Esiste un sistema di registrazione e segnalazione di incidenti e quasi incidenti per migliorare la sicurezza? |  |