# SismaCheck Pro NTC 2018 - Report valutazione sismica

Report generato il 29/04/2026, 12:14:44. Formato .doc compatibile Word. Grafici centrati con larghezza massima 16 cm.

Disclaimer: la web app è uno strumento di supporto tecnico-operativo. I valori PGA di capacità devono provenire da valutazione strutturale professionale secondo NTC 2018, Circolare 7/2019 ed eventuale EN 1998-3. Il report non sostituisce sopralluogo, indagini, modellazione, verifiche strutturali, deposito/autorizzazione o asseverazione.

## 1. Dati generali

| Progetto | Demo - Scuola primaria in muratura |
| --- | --- |
| Edificio | Plesso scolastico A - corpo storico |
| Committente | Comune di Esempio |
| Tecnico | Ing. Mario Rossi |
| Localizzazione | Perugia (PG) |
| Coordinate/indirizzo | 43.1107, 12.3908 |
| Destinazione | scolastica |
| Tipologia strutturale | muratura |
| Anno | 1968 |
| Piani | 3 |
| Regolarità pianta | parzialmente_irregolare |
| Regolarità elevazione | regolare |
| Note | Edificio in muratura portante con solai in laterocemento. Criticità: collegamenti solaio-parete non continui, qualità muraria media, alcune aperture ravvicinate. Valori PGA_C desunti da analisi pushover e verifiche locali riportate in relazione tecnica demo. |

## 2. Impostazioni normative

| Riferimento | NTC2018_DM58 |
| --- | --- |
| Intervento | miglioramento |
| Classe d'uso | III |
| VN | 50 anni |
| CU | 1.5 |
| VR | 75,0 anni |
| Metodo PAM | ridotto |
| η adottato | 2,439 |
| Adeguamento | 1 |

## 3. Domanda e capacità in PGA

| Stato limite | PGA_D [g] | PGA_C fatto [g] | PGA_C progetto [g] | ζE fatto | ζE progetto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLO | 0,071 | 0,000 | 0,000 | — | — |
| SLD | 0,089 | 0,038 | 0,071 | 0,427 | 0,798 |
| SLV | 0,238 | 0,102 | 0,154 | 0,429 | 0,647 |
| SLC | 0,326 | 0,000 | 0,000 | — | — |

## 4. Risultati sintetici

| Scenario | ζE SLD | ζE SLV / IS-V | PAM [%] | Classe PAM | Classe IS-V | Classe finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato di fatto | 0,427 | 0,429 | 3,801 | E | D | E |
| Stato di progetto | 0,798 | 0,647 | 1,334 | B | B | B |

Esito NTC: Miglioramento conforme. Per classe III scolastica e classe IV, il valore ζE post-intervento deve essere almeno 0,60.

## 5. Dettaglio stati limite

| Scenario | SL | TR_D | TR_C | λ | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato di fatto | SLO | 45,2 | 10,0 | 0,10000 | 7% |
| Stato di fatto | SLD | 75,4 | 10,0 | 0,10000 | 15% |
| Stato di fatto | SLV | 711,8 | 90,1 | 0,01109 | 50% |
| Stato di fatto | SLC | 1462,2 | 183,9 | 0,00544 | 80% |
| Stato di progetto | SLO | 45,2 | 26,0 | 0,03841 | 7% |
| Stato di progetto | SLD | 75,4 | 43,5 | 0,02300 | 15% |
| Stato di progetto | SLV | 711,8 | 246,2 | 0,00406 | 50% |
| Stato di progetto | SLC | 1462,2 | 502,4 | 0,00199 | 80% |

## 6. Grafici

### Curva PAM

### Domanda e capacità PGA

### Spettro elastico e PGA in T=0

### Classi di rischio

## 7. Matrice classe finale

| PAM / IS-V | A+ | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+ | A+ | A | B | C | D | E | F |
| A | A | A | B | C | D | E | F |
| B | B | B | B PROGETTO | C | D | E | F |
| C | C | C | C | C | D | E | F |
| D | D | D | D | D | D | E | F |
| E | E | E | E | E | E FATTO | E | F |
| F | F | F | F | F | F | F | F |
| G | G | G | G | G | G | G | G |

## 8. Azioni e misure

| Azione | Priorità | Responsabile | Scadenza | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Collegamento solai-pareti con cordoli/tiranti metallici | Alta | Progettista strutturale | 2026-09-30 | Riduzione vulnerabilità fuori piano e miglioramento comportamento scatolare. |
| Consolidamento maschi murari e architravi con sistemi FRCM | Media | Direzione lavori | 2026-12-15 | Intervento localizzato su pareti con aperture ravvicinate. |
| Aggiornamento piano emergenza e informazione occupanti | Alta | RSPP / Datore di lavoro | 2026-06-30 | Misura HSE gestionale fino al completamento dei lavori. |

## 9. Conclusioni

L'esempio dimostra il passaggio da una classe di rischio peggiore a una classe migliore con incremento dell'indice ζE allo SLV. I valori sono dimostrativi e devono essere sostituiti con dati calcolati da professionista abilitato.

## 10. Avvertenze finali

I risultati dipendono dai dati immessi. Prima dell'uso professionale verificare documentazione, normativa applicabile, coerenza dei valori PGA_D/PGA_C, livelli di conoscenza, fattori di confidenza, geotecnica, meccanismi locali, elementi non strutturali e obblighi di legge.