Tabella completa (strutturata per aree tematiche)

LAVORARE AL FREDDO

| Ambito | Contenuti/criteri operativi | Indicazioni pratiche / esempi applicativi |
| --- | --- | --- |
| Definizione di ambiente freddo | Ambiente che può causare significativa perdita di calore corporeo. Problemi possibili anche < 20 °C; rischio che aumenta < +10 °C e soprattutto < +5 °C, specie con vento e umidità. | Classifica “aree fredde” interne (celle, magazzini refrigerati) e “aree fredde” esterne (cantieri, logistica invernale). Inserisci criteri di allerta per meteo (vento/pioggia/neve). |
| Dove si verifica (interno/esterno) | Interni: refrigerati (+1/+5 °C), congelati (−20/−30 °C). Esterni: edilizia, agricoltura, trasporti, rifiuti, offshore, soccorso ecc. | Mappa reparti/aree esposte; valuta anche passaggi frequenti caldo↔freddo (aumentano rischio). |
| Termoregolazione: principi | Equilibrio termico quando produzione di calore = perdita di calore. Scambio: irraggiamento, convezione, conduzione, evaporazione, respirazione. | Spiega in formazione che il rischio non è “solo temperatura”: vento e umidità accelerano dispersione; vestiti bagnati peggiorano isolamento. |
| Fattori ambientali chiave | Temperatura aria, velocità vento (wind chill), umidità/vestiti bagnati, contatto superfici fredde, pioggia/neve. | Introduci procedure: gestione bagnato (cambio indumenti), controllo superfici ghiacciate, uso barriere vento, segnaletica e salature anti-scivolo. |
| Fattori comportamentali | Attività fisica (calore metabolico + sudorazione), abbigliamento (strati e gestione umidità). | Regole operative: “strati regolabili”, evitare surriscaldamento e sudorazione eccessiva, programmare pause e cambio indumenti se umidi. |
| Fattori individuali (vulnerabilità) | Età, basso grasso corporeo, condizioni cardiovascolari/neurologiche, patologie (ipertensione, ipotiroidismo, diabete), alcuni farmaci. Donne spesso più suscettibili a perdita di calore. Affaticamento/disidratazione/alimentazione scarsa riducono tolleranza. | Integra in sorveglianza sanitaria e idoneità: identificare soggetti “sensibili”, adattare turni/compiti/pausa. Informazione mirata su fattori personali. |
| Risposte fisiologiche al freddo | Vasocostrizione (mani/piedi/viso) + brivido (produce calore ma affatica e riduce concentrazione). | Addestra a riconoscere precocemente: brividi intensi, mani insensibili, riduzione presa/precisione. Prevedi “buddy system” e supervisione. |
| Destrezza manuale: soglie utili | Destrezza diminuisce quando temp. cutanea mano < 22 °C, critica < 15 °C; ISO 11079 suggerisce dita > 24 °C per buona funzione manuale. | Definisci “task critici” (precisione, serraggi, elettrico, uso utensili) e impone rotazioni/pausa/riscaldamento mani prima di compiti di precisione. |
| Effetti su prestazioni fisiche | Riduzione: forza e presa, velocità, sensibilità tattile, coordinazione, controllo motorio fine; dolore e distrazione. DPI possono ridurre ulteriormente prestazioni (ingombro, peso, sensorialità). | Seleziona attrezzi “cold-friendly” (impugnature isolate, comandi grandi, antiscivolo). Prevedi prove pratiche con guanti (destrezza reale). |
| Effetti su prestazioni cognitive | Teorie: lieve freddo può aumentare attenzione (“eccitazione”), ma esposizioni prolungate/intense supportano “distrazione”: brividi e intorpidimento sottraggono risorse cognitive → calo performance. | Gestisci compiti ad alto rischio decisionale (gru, mezzi, lavori in quota) evitando esposizioni prolungate; usa briefing meteo e check pre-attività. |
| Impatto sulla sicurezza | Aumenta rischio incidenti/infortuni per: superfici scivolose (ghiaccio/neve), visibilità ridotta (nebbia/neve), destrezza e reazione ridotte. | Piano invernale: anti-scivolo, rimozione neve/ghiaccio, illuminazione adeguata, percorsi sicuri, sospensione attività in condizioni avverse. |
| Lesioni da freddo – quadro generale | Lesioni centrali (ipotermia) e periferiche: congelamento (tessuti ghiacciati) e lesioni da freddo non congelante (freddo umido prolungato: es. piede da trincea). Raynaud aumenta suscettibilità. | Inserisci in procedure emergenza: riconoscimento e primo intervento; vietare proseguimento attività con segni di intorpidimento marcato o confusione. |
| Ipotermia (definizione e segnali) | Temperatura centrale < 35 °C; sintomi da lievi (brividi, confusione) a gravi (perdita coscienza, arresto cardiaco). Può avvenire anche con aria fredda e vestiti bagnati. | Protocollo: allontanare dal freddo, asciugare/riscaldare gradualmente, coperta termica, attivare soccorso. Addestramento preposto e squadra emergenza. |
| Stress da freddo – definizione INAIL | Quando il corpo disperde calore più velocemente di quanto riesca a produrne; fattori: basse temperature, vento (wind chill), umidità/pioggia, indumenti non idonei; risposta: aumento metabolismo e brividi; nei casi gravi ipotermia. Sintomi: brividi intensi, intorpidimento mani/piedi, confusione mentale, difficoltà concentrazione/riflessi ridotti. | Usa questi segnali come “trigger” per interrompere l’attività e attivare pause/riscaldamento. Inserisci cartellonistica o pocket card ai lavoratori. |
| Altri effetti: respiratorio | Irritazione vie respiratorie (aria fredda/secca), sintomi (naso che cola, gola irritata) fino a tosse cronica/sibili; peggioramento in cronici e fumatori. | Prevedi adattamenti per soggetti vulnerabili; riduci esposizioni prolungate e intensità di sforzo in aria molto fredda; valutare protezione viso/respiratoria se necessario. |
| Altri effetti: cute | Disagio → freddo → dolore → lesioni; secchezza, prurito, irritazione, arrossamento/gonfiore; possibile orticaria da freddo. | Programma skin-care e gestione guanti/creme barriera se coerente; ridurre contatto diretto con superfici fredde/umide; guanti idonei EN 511. |
| Altri effetti: cardiovascolare | Vasocostrizione → ↑ pressione e carico cardiaco; ↑ viscosità sangue → rischio trombosi/ictus/infarto; rischio maggiore con lavoro fisico intenso e patologie preesistenti. | Limitare picchi di sforzo in freddo intenso; pause e idratazione; sorveglianza sanitaria mirata per cardiopatici/iper-tesi; rotazioni compiti. |
| Altri effetti: MSD (muscoloscheletrico) | Rigidità muscolare, dolore articolare, aumento rischio MSD (spalle, schiena, mani, braccia), specie in lavori ripetitivi e con ridotto flusso sanguigno ai tessuti. | Warm-up, pause attive, rotazione compiti ripetitivi, ergonomia utensili; evitare posture statiche; pianificare micro-pause. |
| Settore edile: evidenze | In Finlandia edilizia con più ore settimanali di esposizione. In uno studio: 73% con disagio/sintomi/lesioni; impatti su prestazioni (52%) e motivazione (78%); fattori critici: vento, strumenti freddi, bagnato; 76% percepisce aumento rischio incidenti; mani e piedi più vulnerabili. | Nel POS/DVR edile: focus su vento/bagnato, gestione utensili freddi, cambio guanti e calze, aree riscaldate in cantiere, programmazione fasi nelle ore più miti. |
| Valutazione rischio: impostazione (3 fasi) | 1) Osservazione (coinvolgimento lavoratori, checklist). 2) Analisi (metodi standard: ISO 11079 IREQ; ISO 13732-3 contatto superfici; wind chill). 3) Expertise (valutazione specialistica). Base richiesta dalla Direttiva Quadro OSH. | Inserisci nel DVR: metodo usato, criteri meteo/temperatura, mansioni e tempi esposizione, compiti critici, misure e DPI, riesame stagionale. |
| Strategia di prevenzione: principi | Approccio strutturato e proattivo: integrare rischio freddo nel sistema OSH con politiche, pianificazione, misure preventive chiare, formazione e coinvolgimento. | Predisporre “Piano Invernale”: ruoli/responsabilità, check meteo, soglie operative, checklist pre-turno, gestione emergenze e DPI. |
| Strumenti di supporto | OiRA Heat & Cold come supporto interattivo per la gestione dei rischi termici (moduli per freddo interno/esterno). | Usalo come checklist strutturata e come base per audit stagionale; integra in formazione e consultazione RLS. |
| Misure tecniche – interno | Separare aree fredde (tende a strisce, porte veloci, tende d’aria), pavimentazione adeguata, controllo umidità, riduzione correnti d’aria. | Progetta “zona filtro” e aree cambio; riduci correnti; superfici antiscivolo; gestione condensa e bagnato. |
| Misure tecniche – esterno | Barriere/ripari/tende anti-vento, mantenere aree libere da acqua/ghiaccio/neve. | Prevedi ripari mobili, riscaldatori in area pausa, procedure sgombero neve e sale/graniglia su percorsi. |
| Attrezzature (selezione e gestione) | Strumenti facili da usare con guanti e destrezza ridotta; manici isolati; cabine riscaldate; manutenzione rapida; conservare attrezzature in ambienti riscaldati. | Check pre-uso: impugnature, ghiaccio su comandi, batterie (freddo riduce autonomia), guanti di ricambio. |
| Pianificazione compiti | Interno: spostare compiti in aree più calde, evitare stazionamento statico, rotazioni. Esterno: considerare meteo, programmare ore più calde, briefing mattutini, possibilità sospensione lavori. | Introduci regole: stop lavori in quota con ghiaccio/vento forte; rotazione interno↔esterno; “task critici” solo dopo riscaldamento e con pausa pianificata. |
| Pause e aree riscaldate | Cicli lavoro-riposo; aree per pause con strutture per asciugare guanti e indumenti bagnati; bevande calde. | Standard minimo: area pausa riscaldata + asciugatura + scorta indumenti asciutti; calendario pause proporzionato a freddo e intensità lavoro. |
| Monitoraggio e organizzazione (buddy system) | Supervisione e lavoro a coppie; evitare lavoro solitario; formazione su riconoscimento segni e gestione emergenze; possibile uso wearable per segni stress da freddo. | Prevedi check reciproco (mani, linguaggio, coordinazione); registro pause; escalation a preposto. |
| Sorveglianza sanitaria | Attenzione a gruppi vulnerabili (gravidanza, età avanzata, patologie); adattamento mansioni e misure. | Definisci criteri di idoneità/limitazioni; lavoro alternato; riduzione esposizione e compiti ad alto sforzo in freddo. |
| Pianificazione emergenze | Procedure specifiche stress da freddo; kit PS con coperte termiche; formazione ed esercitazioni. | Inserisci: chiamata soccorsi, gestione indumenti bagnati, riscaldamento graduale, trasporto sicuro, punti di raccolta riscaldati. |
| DPI: principi di scelta | DPI solo dopo misure tecniche/organizzative; scelta basata su attività, condizioni, durata esposizione, preferenze e livello protezione richiesto. | Valuta DPI “per compito”: precisione vs movimentazione; prevedi taglie corrette e compatibilità tra DPI (casco-passamontagna-occhiali). |
| Abbigliamento protettivo: norme | EN 14058 (ambienti > −5 °C): classi resistenza termica e permeabilità aria (test acqua opzionale). EN 342 (ambienti < −5 °C): isolamento in Icler, classi permeabilità aria (test acqua opzionale). Possibili requisiti aggiuntivi: EN ISO 20471 (alta visibilità), EN 343 (vento/pioggia). | Politica aziendale: kit base + kit “estremo”; regole su stratificazione, sovrapposizioni (giacca-pantaloni, maniche-guanti), sostituzione capi bagnati. |
| Guanti: norme e criticità | EN ISO 21420 (requisiti generali/ergonomia); EN 511 (freddo convettivo e da contatto). Guanti riducono destrezza; anche guanti sottili possono ridurre destrezza ~60%; sotto zero materiali degradano/irrigidiscono (crepe/rotture). | Dotare guanti multipli (ricambio asciutto), ispezione e sostituzione; scegliere modello “aderente” per precisione e modello “alto isolamento” per stazionamento prolungato. |
| Altri DPI | Calzature isolate e antiscivolo; copricapo (protezione orecchie/collo/viso) compatibili con altri DPI; occhiali con vento forte; DPI riscaldati possibili se conformi sicurezza elettrica e leggeri. | Obbligo suola antiscivolo su aree ghiacciate; doppio paio calze compatibile con calzatura; coperta termica disponibile in reparto/cantiere. |
| Rischi “indotti” dai DPI | DPI troppo aderenti ↑ rischio congelamento; DPI molto isolanti + lavoro intenso → sudorazione e successivo raffreddamento; ingombro/peso limita movimenti e aumenta sforzo; guanti riducono presa; cuffie/passamontagna riducono udito e visione periferica. | In DVR: valuta rischio residuo e adatta compiti; formazione “gestione strati” e pause; prova pratica per comunicazione e visione periferica con DPI indossati. |
| Misure comportamentali INAIL (pratiche) | Abbigliamento a strati, materiali isolanti (evitare cotone), coprire estremità, calzature antiscivolo, evitare contatto pelle con superfici fredde/umide, pause in caldo e cambio vestiti bagnati, bevande calde non alcoliche e alimenti energetici, uso DPI conformi, segnalare sintomi, “mai da soli”. | Inserisci come “regole d’oro” in procedura e cartellonistica; checklist pre-turno (strati, guanti, calze, bevande, coperta termica, buddy). |