benni

Il documento SUVA “Lavori su materiali contenenti amianto: misure di protezione” è una tabella di sintesi che serve a indicare, in modo pratico e immediato, quali misure di protezione adottare nelle diverse tipologie di lavori su materiali contenenti amianto (MCA).

tabella di sintesi lavori su materiali contenenti amianto

| Attività | Criteri / condizioni di applicazione | Addetti ai lavori | DPI vie respiratorie | DPI corpo | Zona di lavoro / confinamento | Misure tecniche principali | Protezione terzi / altre misure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rimozione di lastre in cemento-amianto integre su tetti/facciate | Lastre integre, senza demolizione, rimozione con attrezzi manuali; superficie limitata; rischio di rottura basso | Artigiani/addetti appositamente formati per lavori su MCA | FFP3 o respiratore a semifaccia con filtro P3 | Tuta monouso cat. III tipo 5/6, guanti, copricapo, calzature chiudibili o sovrascarpe | Area di lavoro delimitata e segnalata; nessun accesso non autorizzato; confinamento non necessario all’aperto | Lavorare ad umido, rimozione delicata, evitare fratture, imballaggio immediato in sacchi/doppi sacchi etichettati, pulizia finale con aspiratore per polveri di amianto (classe H) | Segnaletica di pericolo, interdizione ai terzi, divieto di rimuovere i DPI nella zona sporca, smaltimento come rifiuto contenente amianto |
| Rimozione di lastre in cemento-amianto molto danneggiate o su ampie superfici | Superficie estesa, lastre danneggiate o con elevato rischio di frattura; lavorazioni prolungate | Impresa specializzata riconosciuta per lavori con amianto | Respiratore a semifaccia con filtro P3 o elettrorespiratore; in casi critici respiratore ad aria compressa | Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi, calzature dedicate | Confinamento della zona in interno (barriere fisiche, eventuale depressione); delimitazione e segregazione rigorosa in esterno | Lavoro ad umido, rimozione controllata, aspirazione delle polveri con aspiratori classe H, gestione controllata dei materiali smontati, pulizia approfondita | Misure per escludere il pubblico (barriere, divieti di accesso), eventuali misurazioni post-intervento secondo normativa locale, gestione tracciata dei rifiuti |
| Smontaggio di tubazioni in cemento-amianto (tecnica non distruttiva) | Tubi integri smontati tramite allentamento giunti, taglio con attrezzi che non fratturano il tubo, senza rotture estese | Artigiani/addetti formati oppure impresa specializzata in funzione dell’entità del lavoro | FFP3 o respiratore a semifaccia con filtro P3 | Tuta monouso tipo 5/6, guanti resistenti, protezione occhi | Zona di lavoro delimitata; confinamento richiesto se in locali interni poco ventilati | Eventuale umidificazione, smontaggio con cura, avvolgimento in pellicola di plastica e imballaggio immediato, pulizia con aspiratore classe H | Impedire il passaggio di terzi, procedure di decontaminazione personale alla fine del lavoro, gestione corretta degli scarti |
| Smontaggio di tubazioni in cemento-amianto con tecnica distruttiva | Necessaria frattura controllata del tubo (es. tratti non smontabili diversamente), aumento emissioni di fibre | Solo impresa specializzata autorizzata | Respiratore a semifaccia con filtro P3, elettrorespiratore o apparecchiatura ad aria compressa in funzione del rischio | Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi; eventuale doppio strato nei punti critici | Confinamento dell’ambiente di lavoro in interno con barriera fisica e, se previsto, depressione; zona delimitata in esterno | Lavorazioni ad umido, aspirazione alla fonte, frammentazione controllata, raccolta immediata dei frammenti, pulizia accurata con aspiratore classe H | Esclusione rigorosa di terzi, percorso di decontaminazione per persone e attrezzi, smaltimento rifiuti in contenitori chiusi etichettati |
| Piccoli interventi localizzati su lastre (fori, fissaggi, ancoraggi) | Lavori puntuali (es. forare per fissaggi), durata contenuta, su materiale compatto (cemento-amianto) | Artigiani/addetti formati | Maschera FFP3 o semifacciale con filtro P3 | Tuta leggera tipo 5/6, guanti, protezione occhi | Zona circoscritta e segnalata, senza accesso a non addetti | Uso di attrezzi a bassa emissione di polveri, lavorare sempre ad umido, aspirazione alla fonte dove possibile, raccolta immediata di residui e fanghi | Tenere lontani terzi dall’area, pulizia accurata del suolo, smaltimento residui come rifiuto contenente amianto |
| Rimozione di pavimenti vinilici/linoleum con colla contenente amianto (aree medio-grandi) | Pavimentazioni continue, lavorazioni estese, rimozione mediante raschiatura o sistemi dedicati | Impresa specializzata riconosciuta | Respiratore a semifaccia con filtro P3 o elettrorespiratore | Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi, eventuali ginocchiere protette | Confinamento del locale, accesso controllato, eventuale ventilazione e depressione | Lavorare ad umido, evitare utensili che generano polveri fini, aspirazione dei residui, rimozione controllata dei materiali, pulizia con aspiratori classe H | Esclusione di terzi, procedure di decontaminazione, eventuale verifica di pulizia dell’aria secondo indicazioni normative locali |
| Rimozione di pavimenti vinilici in locali piccoli o su superfici ridotte | Locali di piccole dimensioni, area limitata, durata relativamente breve | Artigiani/addetti formati o impresa specializzata in base al rischio | FFP3 o respiratore a semifaccia con filtro P3 | Tuta monouso tipo 5/6, guanti, protezione occhi | Locale delimitato e segnalato, porte/finestre gestite per evitare dispersioni | Rimozione ad umido, raschiatura controllata, raccolta immediata di sfridi, aspirazione finale con apparecchi classe H | Impedire accesso ai terzi, decontaminare le calzature e gli attrezzi prima di uscire dal locale |
| Rimozione di rivestimenti/intonaci friabili contenenti amianto | Materiale debolmente legato, forte tendenza alla dispersione di fibre, interventi invasivi | Solo imprese specializzate riconosciute, con personale specificamente addestrato | Respiratori ad aria compressa o sistemi elettrorespiratori in base alla valutazione del rischio | Tuta cat. III tipo 5/6, doppi guanti, protezione occhi/viso, calzature dedicate | Zona completamente confinata, barriera fisica, eventuale depressione costante, accesso tramite unità di decontaminazione | Lavorazione fortemente ad umido, rimozione controllata, aspirazione continua, gestione meticolosa di residui e fanghi, pulizia approfondita | Vietato accesso a terzi, decontaminazione obbligatoria per persone e attrezzature, controlli di pulizia dell’aria e, se previsto, misurazioni di “declassamento” post intervento |
| Incapsulamento o rivestimento di materiali contenenti amianto senza rimozione | MCA integri, intervento mirato a legare le fibre e ridurre il rilascio; niente rimozione del materiale | Artigiani/addetti formati o imprese specializzate a seconda dell’entità e del tipo di MCA | FFP3 o respiratore a semifaccia con filtro P3 (in funzione del rischio) | Abbigliamento protettivo con tuta tipo 5/6, guanti, protezione occhi | Zona delimitata e segnalata; confinamento se in ambienti chiusi e lavori estesi | Pulizia preliminare con aspiratore classe H, applicazione controllata del prodotto incapsulante, evitare abrasioni o urti, controllo finale della superficie | Limitare l’accesso durante il lavoro, ripristinare e aggiornare la segnaletica di presenza amianto, informare gli occupanti sulle condizioni d’uso del locale |
| Lavori su isolamenti di tubi (fasciature, gusci, feltri contenenti amianto) | Isolamenti spesso danneggiati o friabili, accesso difficoltoso, rischio di dispersione elevato | Impresa specializzata riconosciuta | Respiratore a semifaccia con filtro P3, elettrorespiratore o sistemi ad aria compressa secondo rischio | Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi/viso | Confinamento in interno, eventualmente con depressione; delimitazione e segregazione in esterno | Lavoro ad umido, rimozione graduale delle fasciature, avvolgimento in pellicola, aspirazione continua, pulizia accurata di tubazioni e superfici circostanti | Impedire accesso a terzi, decontaminazione dell’area al termine, smaltimento rifiuti in contenitori chiusi etichettati |
| Sostituzione di guarnizioni contenenti amianto (flange, portelli, apparecchiature) | Guarnizioni di piccole dimensioni, interventi limitati ma potenzialmente ripetuti in manutenzione | Artigiani/addetti formati | Maschera FFP3 o semifacciale con filtro P3 | Guanti adeguati, tuta tipo 5/6, protezione occhi | Zona di lavoro delimitata e segnalata; confinamento locale se eseguiti molti interventi nello stesso ambiente | Rimozione delicata delle guarnizioni, eventuale umidificazione, evitare abrasioni o spazzolature a secco, pulizia finale con aspiratore classe H | Limitare presenza di terzi, raccolta immediata delle guarnizioni rimosse, smaltimento come rifiuto contenente amianto |
| Lavori di ispezione, controllo visivo e campionamento non distruttivo | Nessuna lavorazione meccanica sul MCA, solo osservazione o prelievi minimi eseguiti con tecnica a basso rilascio | Tecnici/consulenti specificamente formati | Mascherina FFP2–FFP3 o respiratore con filtro P2/P3 a seconda del rischio | Abbigliamento da lavoro protettivo; tuta leggera dove necessario | Zona di lavoro segnalata, ma di norma senza confinamento totale | Tecniche di campionamento che minimizzino il rilascio di fibre, eventuale umidificazione, chiusura e sigillo immediato dei punti di prelievo | Informare eventuali presenti, limitare accessi durante le operazioni, smaltire i campioni e i materiali di consumo come rifiuti contenenti amianto |
| Pulizia di locali con presenza di polvere di amianto (senza lavori su MCA) | Contaminazione da polvere dovuta a eventi precedenti, nessuna lavorazione diretta su MCA | Impresa specializzata o addetti formati in funzione dell’entità | Respiratore con filtro P3 | Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi | Confinamento o almeno segregazione del locale interessato, accesso controllato | Divieto di spazzatura a secco, pulizia esclusiva con aspiratori classe H e metodi ad umido, rimozione controllata di polveri depositate | Esclusione di terzi fino a fine pulizia, eventuale verifica dello stato del locale dopo l’intervento secondo le regole vigenti |
| Demolizioni o ristrutturazioni pesanti con presenza diffusa di MCA | Demolizione di edifici o strutture con molteplici materiali contenenti amianto, lavorazioni complesse | Solo imprese specializzate con organizzazione e mezzi adeguati | Sistemi di protezione delle vie respiratorie di livello elevato (es. apparecchi ad aria compressa) secondo valutazione del rischio | DPI completi contro l’amianto cat. III tipo 5/6, doppi guanti, protezione integrale occhi/viso | Ampio confinamento per fasi, gestione delle zone sporche/pulite, percorsi di decontaminazione, eventuale depressione, controllo accessi | Pianificazione per fasi, rimozione preventiva dei MCA prima delle demolizioni generali, uso esteso di tecniche ad umido e aspirazione, rigida gestione dei rifiuti | Protezione di popolazione e terzi (perimetrazione ampia, monitoraggi, comunicazioni preventive), decontaminazione scrupolosa, controlli finali di pulizia e sicurezza prima del riuso o della demolizione finale |

### Disclaimer sul contesto svizzero del documento

- Il documento è emanato da SUVA, l’assicurazione nazionale svizzera contro gli infortuni, ed è pensato espressamente per il contesto normativo e organizzativo della Svizzera

- Le definizioni di ruoli, le procedure di omologazione delle ditte “riconosciute”, i criteri di misurazione del “declassamento” dopo bonifica e i riferimenti alle autorità competenti si riferiscono al sistema legislativo svizzero, non a quello italiano.

- Nel documento è indicato espressamente che si tratta di un documento orientativo e che altre autorità possono imporre misure più severe, ad esempio per la tutela della popolazione. Questo vale in modo particolare se il documento viene utilizzato al di fuori della Svizzera. Di conseguenza, se lo si usa in Italia o in altri Paesi:

- il documento può essere considerato materiale tecnico di supporto e buona prassi,

- ma non sostituisce in alcun modo gli obblighi previsti dalla normativa nazionale (in Italia, D.Lgs. 81/08, norme specifiche su amianto, disposizioni regionali, linee guida di ASL/INAIL, ecc.);

- prima di recepire indicazioni operative o limiti, è necessario verificare la piena coerenza con la legislazione vigente nel proprio Paese e integrarli con quanto richiesto da autorità e linee guida nazionali;

- il documento SUVA non ha valore legale vincolante fuori dalla Svizzera, ma può essere usato come riferimento tecnico a supporto del DVR e delle procedure aziendali, previa validazione da parte di RSPP/tecnici competenti e del medico competente, ove previsto.