# Tabella riepilogativa completa della UNI EN 689:2019

La UNI EN 689:2019 definisce la strategia per effettuare misurazioni rappresentative dell’esposizione professionale per inalazione agli agenti chimici e verificare la conformità ai valori limite di esposizione occupazionale. Non è un semplice metodo di calcolo: disciplina un percorso che comprende caratterizzazione preliminare, costituzione dei gruppi di esposizione similare, pianificazione delle misure, validazione dei risultati, verifica statistica e rivalutazione periodica. Il fact sheet INAIL conferma questa struttura metodologica e il collegamento con la UNI EN 482:2021 e il Manuale UNICHIM 208:2024.

Avvertenza: la tabella costituisce una sintesi tecnica ragionata e non sostituisce il testo ufficiale della UNI EN 689:2019, la legislazione vigente o il giudizio del valutatore competente.

## Quadro generale e campo di applicazione

| Voce | Contenuto tecnico | Indicazioni applicative |
| --- | --- | --- |
| Denominazione | UNI EN 689:2019 – Esposizione nei luoghi di lavoro – Misurazione dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità con i valori limite di esposizione occupazionale | Deve essere utilizzata come riferimento metodologico per programmare, eseguire e interpretare le misurazioni dell’esposizione inalatoria |
| Finalità | Ottenere misurazioni rappresentative e verificare la conformità dell’esposizione professionale rispetto al VLEP applicabile | Non è sufficiente confrontare una singola misura con il limite |
| Oggetto della valutazione | Esposizione professionale per inalazione a gas, vapori, polveri, fumi, nebbie, fibre e aerosol | La procedura deve essere coerente con la forma fisica e con la frazione granulometrica pertinente |
| Campo di applicazione | Valori limite riferiti a periodi temporali compatibili con la strategia della norma | La norma non è destinata alla verifica di valori istantanei o con periodo di riferimento inferiore a 15 minuti |
| Vie di esposizione considerate | Inalazione | Cute, occhi, ingestione e monitoraggio biologico richiedono valutazioni complementari |
| Tipologia di misurazione privilegiata | Campionamento personale nella zona respiratoria | Le misure statiche sono utili per lo studio delle sorgenti e degli ambienti, ma normalmente non sostituiscono il campionamento personale |
| Natura della norma | Norma tecnica volontaria che rappresenta lo stato dell’arte | Assume particolare rilievo nel sistema italiano perché richiamata tra le metodiche tecniche collegate al d.lgs. 81/2008 |
| Collegamento legislativo | Titolo IX del d.lgs. 81/2008, in particolare valutazione e misurazione degli agenti chimici, cancerogeni, mutageni e reprotossici | La norma supporta il datore di lavoro, ma non sostituisce gli obblighi legislativi |
| Norme complementari | UNI EN 482:2021 e norme specifiche di campionamento e analisi | La UNI EN 482 definisce i requisiti prestazionali delle procedure di misura |
| Documento applicativo nazionale | Manuale UNICHIM 208:2024 | Supporta l’armonizzazione della UNI EN 689 con il contesto legislativo e operativo italiano |
| Responsabile giuridico | Datore di lavoro | La responsabilità della valutazione non viene trasferita al software, al laboratorio o al consulente |
| Figura tecnica centrale | Valutatore competente | Deve possedere formazione ed esperienza in igiene occupazionale, processi lavorativi, campionamento e interpretazione dei dati |

## Principi metodologici essenziali

| Principio | Significato | Conseguenza operativa |
| --- | --- | --- |
| Rappresentatività | Le misure devono descrivere realmente l’esposizione dei lavoratori e la sua variabilità | Devono essere scelti correttamente lavoratori, giornate, turni, attività e durate |
| Variabilità dell’esposizione | Le concentrazioni cambiano nel tempo, tra lavoratori e tra differenti condizioni produttive | Una singola misura inferiore al VLEP non dimostra normalmente la conformità del gruppo |
| Approccio progressivo | La valutazione procede dalla caratterizzazione alla verifica quantitativa | Le misurazioni non devono essere eseguite senza una precedente conoscenza del processo |
| Prevenzione prima della misura | Se il superamento è già presumibile, occorre ridurre l’esposizione prima della campagna di conformità | Non è corretto utilizzare la misura soltanto per documentare una situazione già evidentemente critica |
| Confrontabilità | Risultato e VLEP devono riferirsi alla stessa sostanza, unità, frazione e periodo temporale | Non è corretto confrontare grandezze eterogenee |
| Trasparenza | Ipotesi, esclusioni, trasformazioni e criteri decisionali devono essere documentati | Il rapporto deve consentire la ricostruzione dell’intero processo |
| Ciclicità | La conformità vale per le condizioni esaminate e deve essere riesaminata | Ogni modifica rilevante può richiedere una nuova caratterizzazione |
| Gerarchia della prevenzione | Il rispetto del VLEP non sostituisce eliminazione, sostituzione, confinamento e riduzione alla fonte | Particolarmente importante per cancerogeni, mutageni e reprotossici |

## Fasi della strategia UNI EN 689:2019

| Fase | Obiettivo | Contenuti principali | Esito atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Caratterizzazione di base | Comprendere agenti, processi e condizioni di esposizione | Identificazione delle sostanze, proprietà, sorgenti, compiti, durata, frequenza, quantità, ambiente, ventilazione e misure esistenti | Profilo preliminare dell’esposizione |
| 2. Stima preliminare | Valutare la probabile entità dell’esposizione rispetto al VLEP | Dati storici, modelli, misure di screening, parametri tecnici, letteratura e giudizio professionale | Esposizione presumibilmente bassa, incerta oppure elevata |
| 3. Decisione sulla necessità delle misure | Stabilire se il campionamento sia necessario | Analisi della completezza e affidabilità delle informazioni disponibili | Misure non necessarie, misure necessarie o interventi preventivi prioritari |
| 4. Costituzione dei SEG | Raggruppare lavoratori con esposizione comparabile | Similarità di compiti, frequenze, materiali, processi, impianti e controlli | Uno o più gruppi di esposizione similare |
| 5. Strategia di campionamento | Definire come ottenere dati rappresentativi | Agenti, lavoratori, giornate, turni, durata, numero di risultati e condizioni produttive | Piano di campionamento documentato |
| 6. Scelta della procedura di misura | Individuare una metodologia idonea | Campionatore, supporto, portata, analisi, LOQ, incertezza, selettività e frazione | Procedura coerente con UNI EN 482 e con il VLEP |
| 7. Esecuzione delle misure | Raccogliere dati validi sul campo | Campionamenti personali, registrazione delle attività e controlli di qualità | Campioni e risultati analitici |
| 8. Validazione dei risultati | Verificare validità tecnica e rappresentatività | Portata, durata, integrità, condizioni operative, periodi scoperti, anomalie e qualità analitica | Risultati validi, con riserva, non validi o non rappresentativi |
| 9. Validazione del SEG | Accertare che il gruppo sia realmente omogeneo | Dispersione, sottopopolazioni, lavoratori eccezionalmente esposti e outlier | SEG confermato, suddiviso o ridefinito |
| 10. Confronto con il VLEP | Verificare il rapporto tra esposizione e limite | Test preliminare o test statistico | Conformità, non conformità o nessuna decisione |
| 11. Rapporto | Documentare metodo, dati e conclusioni | Caratterizzazione, SEG, misure, statistiche, giudizio e azioni | Relazione tecnica tracciabile |
| 12. Rivalutazione periodica | Verificare la permanenza delle condizioni | Riesame di sostanze, impianti, quantità, organizzazione, VLEP e misure di prevenzione | Conferma, aggiornamento o nuova campagna |

Lo schema di flusso pubblicato nel fact sheet INAIL evidenzia esattamente questa sequenza: caratterizzazione, decisione sulla necessità delle misure, costituzione dei SEG, misurazione, validazione, confronto con il VLEP, giudizio e rivalutazione.

## Caratterizzazione di base

| Elemento da analizzare | Informazioni da raccogliere | Criticità da evitare |
| --- | --- | --- |
| Agenti utilizzati | Materie prime, miscele, intermedi e prodotti | Limitarsi ai soli prodotti presenti nelle SDS |
| Agenti generati | Fumi, polveri, vapori, nebbie, prodotti di decomposizione e combustione | Dimenticare agenti non acquistati ma generati dal processo |
| Proprietà | Stato fisico, volatilità, granulometria, tossicità, sensibilizzazione, cancerogenicità e assorbimento cutaneo | Valutare solo la classificazione generale senza collegarla alle condizioni di lavoro |
| Quantità | Quantità utilizzata, prodotta o movimentata | Considerare solo la concentrazione del prodotto senza il volume complessivo impiegato |
| Attività | Compiti ordinari, manutenzioni, pulizie, avviamenti e arresti | Trascurare operazioni brevi ad alta emissione |
| Durata | Tempo di esposizione e frequenza delle attività | Confondere durata del turno e durata effettiva dell’esposizione |
| Processo | Temperatura, pressione, velocità, apertura, automazione e confinamento | Non considerare i parametri che influenzano l’emissione |
| Ambiente | Volume, geometria, ricambi d’aria, porte, finestre e correnti | Considerare la ventilazione presente senza verificarne l’efficacia |
| Aspirazione | Tipologia, posizione, portata, manutenzione e utilizzo | Registrare la sola presenza dell’impianto |
| Interferenze | Attività contemporanee, sorgenti vicine e contaminazione da altri reparti | Attribuire tutta l’esposizione alla sola attività principale |
| Organizzazione | Turni, squadre, frequenza dei compiti e numero di lavoratori | Presumere che tutti i turni siano equivalenti |
| Condizioni temporali | Stagione, temperatura esterna e variazioni produttive | Eseguire misure in un solo periodo non rappresentativo |
| Misure preventive | Sostituzione, confinamento, aspirazione, procedure, pulizia e DPI | Considerare il DPI come misura che rende conforme l’ambiente |
| Dati storici | Precedenti campagne, dati analoghi, modelli e banche dati | Utilizzare dati non comparabili o riferiti a condizioni superate |

## Gruppi di esposizione similare – SEG

| Aspetto | Requisito tecnico | Indicazione pratica |
| --- | --- | --- |
| Definizione | Gruppo di lavoratori con profilo generale di esposizione comparabile | Il gruppo deve essere riferito all’agente o agli agenti oggetto della valutazione |
| Criteri | Similarità di compiti, frequenza, materiali, processi e controlli | La mansione formale non è sufficiente |
| Omogeneità | Le differenze interne non devono determinare profili espositivi distinti | Turni o linee differenti possono richiedere SEG separati |
| Lavoratore unico | Può essere valutato come SEG individuale | Sono necessarie più giornate per rappresentare la variabilità temporale |
| Grandi gruppi | È possibile selezionare un campione di lavoratori rappresentativo | Evitare di misurare sempre la stessa persona |
| SEG per agente | Lo stesso lavoratore può appartenere a gruppi differenti per sostanze differenti | Il raggruppamento deve essere specifico rispetto al rischio esaminato |
| Costituzione | Avviene prima delle misure | Deve essere motivata nella relazione |
| Validazione | Avviene dopo l’analisi dei risultati | Elevata dispersione può indicare un SEG non corretto |
| Revisione | Il SEG deve essere modificato in presenza di sottogruppi o esposizioni sistematicamente differenti | Non eliminare semplicemente i dati più elevati |
| Scopo | Limitare il numero delle misure mantenendo adeguata rappresentatività | Non è uno strumento per ridurre arbitrariamente la campagna |

Il fact sheet definisce i SEG come gruppi di lavoratori caratterizzati da un profilo generale comparabile in ragione della similarità e frequenza dei compiti, dei materiali e dei processi.

## Pianificazione del campionamento

| Elemento | Criterio | Controllo richiesto |
| --- | --- | --- |
| Obiettivo | Verifica della conformità, caratterizzazione, ricerca delle sorgenti o verifica di un intervento | L’obiettivo deve essere dichiarato prima della misura |
| Agente | Identificazione univoca e collegamento al VLEP | Verificare numero CAS, forma e frazione |
| Tipo di misura | Personale, statico o lettura diretta | Per la conformità privilegiare il campionamento personale |
| Lavoratori | Selezione rappresentativa del SEG | Distribuire le misure tra persone e giornate |
| Giornate | Devono descrivere la variabilità prevedibile | Non scegliere solo condizioni favorevoli |
| Turni | Includere differenze significative tra turni | Valutare separatamente turni non comparabili |
| Durata | Coerente con profilo e periodo del VLEP | Ridurre al minimo i periodi non coperti |
| Condizioni peggiori | Utilizzabili se ragionevolmente prevedibili e documentate | Non confondere il worst case con un evento accidentale |
| Numero di misure | Dipende dal test applicabile e dalla variabilità | I minimi normativi non sono automaticamente sufficienti in ogni situazione |
| Periodi critici | Devono essere inclusi o campionati specificamente | Essenziale per limiti di breve durata |
| Metodo | Compatibile con agente, intervallo e condizioni | Verificare UNI EN 482 e norme specifiche |
| LOQ | Sufficientemente inferiore al VLEP | Un LOQ elevato può impedire di dimostrare la conformità |
| Qualità | Bianchi, duplicati, calibrazioni e catena di custodia | Devono essere definiti nel piano |

## Differenza tra campione e risultato di esposizione

| Concetto | Significato | Esempio |
| --- | --- | --- |
| Campione analitico | Supporto fisico o acquisizione strumentale sottoposta ad analisi | Filtro, fiala, badge o registrazione dello strumento |
| Risultato analitico | Concentrazione determinata sul singolo campione | 1,5 mg/m³ durante una fase |
| Risultato di esposizione | Valore riferito al periodo del VLEP e utilizzabile nel test | Media ponderata dell’intero turno |
| Campioni sequenziali | Più campioni raccolti sullo stesso lavoratore nello stesso turno | Possono costituire un solo risultato giornaliero |
| Campioni paralleli | Duplicati raccolti contemporaneamente | Costituiscono un controllo di qualità, non due esposizioni indipendenti |
| Numero n | Numero di risultati espositivi validi e utilizzabili | Non coincide necessariamente con il numero di filtri analizzati |

## Media ponderata nel tempo

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Formula | ET=∑CitiT |
| Ci | Concentrazione relativa all’intervallo o alla fase i |
| ti | Durata dell’intervallo o della fase i |
| T | Periodo di riferimento del VLEP |
| Applicazione | Combinazione di differenti concentrazioni misurate o stimate durante il periodo di riferimento |
| Periodi non campionati | Non possono essere assunti automaticamente pari a zero |
| Requisito | I periodi mancanti devono essere misurati, stimati con dati affidabili o documentati come effettivamente privi di esposizione |
| Errore da evitare | Dividere la dose per un periodo differente da quello cui si riferisce il VLEP |

## Procedura di misura e UNI EN 482

| Prestazione | Significato | Verifica operativa |
| --- | --- | --- |
| Selettività | Capacità di misurare l’agente in presenza di interferenti | Verificare matrice e sostanze concomitanti |
| Campo di misura | Intervallo nel quale la procedura fornisce risultati affidabili | Deve comprendere concentrazioni inferiori e superiori al VLEP |
| LOQ | Minima concentrazione quantificabile con prestazioni definite | Deve essere adeguato alle soglie del test |
| Incertezza | Dispersione associata al risultato | Deve essere dichiarata e coerente con lo scopo |
| Recupero | Capacità di estrarre o determinare l’agente dal supporto | Verificare metodo e condizioni di conservazione |
| Stabilità | Permanenza dell’agente nel campione | Controllare tempi e condizioni di trasporto |
| Saturazione | Superamento della capacità del supporto | Valutare durata, portata e concentrazione attesa |
| Breakthrough | Passaggio dell’agente oltre il supporto di raccolta | Particolarmente rilevante per gas e vapori |
| Portata | Volume d’aria aspirato nell’unità di tempo | Calibrazione prima e dopo il campionamento |
| Frazione di aerosol | Porzione dimensionale pertinente | Utilizzare campionatore inalabile, toracico o respirabile coerente con il VLEP |
| Lettura diretta | Misura in tempo reale | Deve soddisfare i requisiti prestazionali quando usata per la conformità |

## Validazione dei risultati

| Livello di validazione | Verifiche | Possibile esito |
| --- | --- | --- |
| Tecnica | Integrità, portata, volume, supporto, trasporto, bianchi e metodo | Valido o non valido |
| Temporale | Durata e copertura del periodo di esposizione | Rappresentativo o incompleto |
| Operativa | Attività effettivamente svolte e condizioni produttive | Coerente o non coerente con il piano |
| Personale | Posizione del campionatore e comportamento del lavoratore | Valido o compromesso |
| Analitica | LOQ, interferenze, incertezza e qualità del laboratorio | Utilizzabile o con riserva |
| Espositiva | Appartenenza al SEG e significatività del dato | Rappresentativo o non rappresentativo |
| Statistica | Indipendenza e utilizzabilità nel dataset | Incluso o escluso con motivazione |

## Esiti consigliati della validazione

| Esito | Significato |
| --- | --- |
| Valido e utilizzabile | Il dato soddisfa i requisiti tecnici ed espositivi e può essere incluso nei calcoli |
| Valido con riserva | Il dato può essere utilizzato, ma presenta una limitazione da documentare |
| Non valido | Il campione o il risultato presenta un errore tecnico che ne impedisce l’uso |
| Non rappresentativo | Il dato è analiticamente valido, ma non descrive il SEG o lo scenario considerato |
| Escluso con motivazione | Il dato viene escluso dopo un’analisi tecnica documentata |
| Da approfondire | Sono necessarie informazioni ulteriori prima dell’inclusione |
| Esito non definito | La validazione non è stata completata |

## Test preliminare

| Numero di risultati validi | Condizione richiesta per la conformità | Interpretazione |
| --- | --- | --- |
| 3 | Tutti i risultati inferiori a 0,10 × VLEP | Conformità dimostrabile mediante test preliminare |
| 4 | Tutti i risultati inferiori a 0,15 × VLEP | Conformità dimostrabile mediante test preliminare |
| 5 | Tutti i risultati inferiori a 0,20 × VLEP | Conformità dimostrabile mediante test preliminare |
| Da 3 a 5 | Almeno un risultato superiore al VLEP | Non conformità |
| Da 3 a 5 | Nessun superamento, ma soglia preliminare non rispettata | Nessuna decisione; occorre arrivare almeno a 6 risultati e applicare il test statistico |
| Qualsiasi numerosità | Risultati o SEG non validi | Il test non è applicabile fino alla risoluzione delle criticità |

Il duplice percorso previsto dalla norma comprende il test preliminare con 3, 4 o 5 misure e il test statistico con almeno 6 risultati. Il criterio statistico mira a dimostrare che meno del 5% delle esposizioni superi il VLEP con un livello di confidenza almeno pari al 70%.

## Test statistico

| Aspetto | Distribuzione normale | Distribuzione lognormale |
| --- | --- | --- |
| Dati utilizzati | Risultati originali | Logaritmi dei risultati |
| Parametro centrale | Media aritmetica AM | Media geometrica GM |
| Dispersione | Deviazione standard SD | Deviazione standard geometrica GSD |
| Limite superiore di tolleranza | UTL=AM+UT⋅SD | UTL=exp⁡[ln⁡(GM)+UTln⁡(GSD)] |
| Parametro di confronto | UR=(VLEP-AM)/SD | UR=[ln⁡(VLEP)-ln⁡(GM)]/ln⁡(GSD) |
| Criterio di conformità | UTL95,70≤VLEPoppure UR≥UT | Identico criterio |
| Numero minimo | Almeno 6 risultati validi | Almeno 6 risultati validi |
| Assunzione | Dati approssimativamente normali | Dati approssimativamente lognormali |
| Controllo | Grafico e verifica della distribuzione | Grafico e verifica dei logaritmi |
| Criticità | Valori negativi o distribuzioni asimmetriche | Dati pari a zero o trattamento scorretto dei dati censurati |

## Significato del criterio statistico

| Parametro | Significato |
| --- | --- |
| 95° percentile | Valore al di sotto del quale dovrebbe collocarsi il 95% della distribuzione delle esposizioni |
| Confidenza del 70% | Livello di confidenza utilizzato per stimare la posizione del percentile |
| UT | Fattore critico dipendente dalla numerosità del campione |
| UR | Distanza normalizzata tra la distribuzione stimata e il VLEP |
| UTL95,70 | Limite superiore unilaterale di tolleranza del 95° percentile con confidenza del 70% |
| Conformità | Dimostrazione statistica che la coda superiore stimata si mantiene sotto il VLEP |
| Non conformità | Il criterio non è soddisfatto oppure è presente un superamento diretto |
| Nessuna decisione | Dati insufficienti o condizioni statistiche non adeguate |

## Interpretazione della conformità

| La conformità dimostra che… | La conformità non dimostra che… |
| --- | --- |
| Il criterio statistico previsto è soddisfatto per il SEG e per le condizioni studiate | Nessuna esposizione futura potrà superare il VLEP |
| Le misure sono compatibili con il rispetto del VLEP | Il rischio chimico è nullo |
| La distribuzione stimata è sufficientemente distante dal limite | Le misure preventive possono essere eliminate |
| Il risultato è valido per l’agente e il periodo esaminati | Sono rispettati automaticamente altri limiti temporali |
| Il giudizio può essere inserito nella valutazione complessiva | Sono controllate le vie cutanee o l’ingestione |
| La campagna può supportare il DVR | Il DVR può essere sostituito dalla relazione UNI EN 689 |

## Gestione dei risultati inferiori al LOQ

| Aspetto | Criterio |
| --- | --- |
| Significato | Il risultato non è quantificabile con l’affidabilità prevista, ma non equivale a zero |
| Dati censurati | Devono essere mantenuti e trattati con metodologia dichiarata |
| Sostituzione con zero | Generalmente inappropriata |
| Sostituzione automatica con LOQ/2 | Può alterare media e variabilità |
| Percentuale elevata di dati censurati | Può rendere instabile o inaffidabile l’analisi statistica |
| LOQ elevato rispetto al VLEP | Può impedire l’applicazione del test preliminare |
| Tutti i dati inferiori al LOQ | La conformità è sostenibile solo se il LOQ è sufficientemente basso e il metodo adeguato |
| Rapporto | Deve indicare numero di dati censurati, LOQ e metodo di trattamento |
| Azione preventiva | Se necessario, utilizzare una procedura più sensibile o aumentare il volume campionato |

## Risultati anomali e sottopopolazioni

| Situazione | Azione corretta | Azione scorretta |
| --- | --- | --- |
| Risultato molto elevato | Investigare attività, impianti, portata e condizioni | Eliminarlo perché “disturba” il calcolo |
| Lavoratore sistematicamente più esposto | Valutare un SEG separato | Mediare i dati con il resto del gruppo |
| Due distribuzioni distinte | Suddividere il SEG | Forzare un’unica distribuzione |
| Guasto documentato del campionatore | Escludere motivando | Includere il dato senza verifica |
| Guasto dell’aspirazione | Considerare il dato come reale criticità operativa | Classificarlo automaticamente come errore |
| Attività eccezionale ma prevedibile | Valutarla come scenario separato | Ignorarla |
| Attività accidentale | Gestirla anche come evento di sicurezza o emergenza | Utilizzarla senza contestualizzazione nel SEG ordinario |

## Esposizione contemporanea a più agenti

| Livello di valutazione | Formula o criterio | Interpretazione |
| --- | --- | --- |
| Conformità individuale | Confronto di ogni agente con il proprio VLEP | Deve essere sempre effettuato |
| Indice additivo generale | IE=∑Ei/VLEPi | Approccio cautelativo per miscele |
| Indice per effetto | Somma dei rapporti per agenti con stesso effetto o organo bersaglio | Più pertinente dal punto di vista tossicologico |
| IE≤1 | Criterio additivo non superato | Non esclude sinergie o rischi privi di soglia |
| IE>1 | Criterio additivo superato | Richiede interventi e approfondimenti |
| Interazioni | Additive, sinergiche o antagoniste | Possono richiedere supporto tossicologico specialistico |
| Agenti CMR | Applicazione della gerarchia di eliminazione e riduzione | Il semplice rispetto del limite non conclude la prevenzione |

Il Manuale UNICHIM 208 approfondisce proprio la gestione dei dati inferiori al limite di quantificazione, delle esposizioni multiple, dei SEG, dei test statistici e della rivalutazione periodica.

## Turni superiori a otto ore

| Aspetto | Indicazione |
| --- | --- |
| Problema | Il VLEP di lunga durata è spesso riferito a un turno convenzionale di otto ore |
| Esposizione più lunga | Può aumentare la dose assorbita e ridurre il recupero fisiologico |
| Calcolo | Deve considerare durata effettiva, periodi esposti e non esposti |
| Normalizzazione | Deve essere esplicitata e motivata |
| Correzione del limite | Non deve essere applicata automaticamente senza fondamento tecnico o tossicologico |
| Rapporto | Deve descrivere turnazione, pause, durata e criterio adottato |
| Limite | Una concentrazione media apparentemente inferiore non garantisce automaticamente un’esposizione accettabile su un turno prolungato |

## DPI respiratori

| Voce | Indicazione |
| --- | --- |
| Ruolo | Misura complementare e residuale rispetto agli interventi alla fonte |
| Conformità al VLEP | L’efficacia del respiratore non viene utilizzata per dichiarare conforme l’atmosfera di lavoro |
| Misura esterna | La verifica si riferisce alla concentrazione nella zona respiratoria esterna al DPI |
| Fattore di protezione | Serve per selezionare il respiratore, non per ridurre matematicamente il valore misurato ai fini UNI EN 689 |
| Misura dentro la maschera | Può essere utile per verifiche specifiche, ma non sostituisce la valutazione ambientale |
| Requisiti | Selezione, prova di adattabilità, addestramento, manutenzione e sostituzione dei filtri |

## Rapporto di valutazione

| Sezione | Contenuti minimi raccomandati |
| --- | --- |
| Identificazione | Azienda, sito, reparto, progetto, data e revisione |
| Obiettivo | Finalità della campagna e campo di applicazione |
| Valutatore | Nominativo, qualifica e competenza |
| Processo | Descrizione delle attività e delle condizioni |
| Agenti | Identità, proprietà, sorgenti e classificazione |
| VLEP | Valore, unità, periodo, frazione e fonte |
| Caratterizzazione | Processo, ambiente, organizzazione e controlli |
| SEG | Composizione e motivazione |
| Piano | Lavoratori, giornate, numero, durata e metodo |
| Misure | Dati di campo e condizioni operative |
| Risultati | Concentrazioni, TWA, LOQ, incertezza e validazione |
| Esclusioni | Dati esclusi e motivazione |
| Statistica | Distribuzione, parametri, UR, UTe UTL |
| Esposizioni multiple | Eventuali indici additivi e criteri |
| Giudizio | Conformità, non conformità o nessuna decisione |
| Prevenzione | Misure tecniche, organizzative e procedurali |
| Rivalutazione | Data o criterio per il riesame |
| Limiti | Incertezze, dati mancanti e condizioni di validità |
| Allegati | Rapporti di prova, schede di campo, planimetrie e fotografie |

## Rivalutazione periodica

| Evento o condizione | Necessità di riesame |
| --- | --- |
| Nessun cambiamento rilevante | Riesame periodico documentato |
| Modifica del prodotto | Nuova caratterizzazione |
| Nuovo agente o classificazione | Aggiornamento immediato |
| Modifica del processo | Rivalutazione del SEG e della campagna |
| Aumento della produzione | Verifica dell’effetto sull’esposizione |
| Nuova aspirazione | Misura di verifica dell’efficacia |
| Guasto o degrado dell’impianto | Riesame anticipato |
| Nuovo VLEP | Nuovo confronto ed eventuale nuova campagna |
| Risultato sanitario o segnalazione | Approfondimento con medico competente e valutatore |
| Superamento | Misure correttive e nuova verifica |
| Cambio di turno o organizzazione | Verifica della permanenza del SEG |
| Nuove evidenze tossicologiche | Aggiornamento del DVR e delle misure |

## Intervalli indicativi di nuova campagna

| Livello medio rispetto al VLEP | Intervallo massimo indicativo |
| --- | --- |
| Inferiore a 0,10 VLEP | Fino a 36 mesi |
| Da 0,10 a 0,25 VLEP | Fino a 24 mesi |
| Da 0,25 a 0,50 VLEP | Fino a 18 mesi |
| Superiore a 0,50 VLEP | Fino a 12 mesi |

Questi intervalli non sono automatici: devono essere ridotti quando il processo è instabile, la variabilità è elevata, l’agente è particolarmente pericoloso o intervengono modifiche significative.

## Principali acronimi

| Acronimo | Significato | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| UNI | Ente Italiano di Normazione | Organismo nazionale di normazione |
| EN | Norma europea | Documento adottato dagli organismi nazionali membri del CEN |
| VLEP | Valore limite di esposizione professionale | Limite della concentrazione media riferita a uno specifico periodo |
| OELV | Occupational Exposure Limit Value | Termine inglese corrispondente al VLEP |
| SEG | Similar Exposure Group | Gruppo di esposizione similare |
| TWA | Time Weighted Average | Media ponderata nel tempo |
| STEL | Short-Term Exposure Limit | Valore limite di breve durata |
| LOQ | Limit of Quantification | Limite di quantificazione |
| LOD | Limit of Detection | Limite di rilevabilità |
| AM | Arithmetic Mean | Media aritmetica |
| SD | Standard Deviation | Deviazione standard |
| GM | Geometric Mean | Media geometrica |
| GSD | Geometric Standard Deviation | Deviazione standard geometrica |
| UTL | Upper Tolerance Limit | Limite superiore di tolleranza |
| UT | Fattore critico | Parametro dipendente dal numero di risultati |
| UR | Parametro di confronto | Distanza normalizzata tra distribuzione e VLEP |
| IE | Indice di esposizione | Somma dei rapporti tra esposizioni e limiti |
| CMR | Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione | Categoria di agenti soggetta a tutele rafforzate |
| DPI | Dispositivo di protezione individuale | Protezione utilizzata quando il rischio residuo non è eliminabile |
| APVR | Apparecchio di protezione delle vie respiratorie | Respiratore o sistema equivalente |
| DVR | Documento di Valutazione dei Rischi | Documento previsto dal d.lgs. 81/2008 |

## Sintesi decisionale finale

| Condizione | Esito tecnico | Azione |
| --- | --- | --- |
| Caratterizzazione affidabile e esposizione chiaramente molto bassa | Misure eventualmente non necessarie | Documentare la decisione e programmare il riesame |
| Esposizione presumibilmente superiore al VLEP | Criticità preventiva | Ridurre l’esposizione prima della campagna di conformità |
| 3–5 misure che rispettano le soglie preliminari | Conforme mediante test preliminare | Mantenere i controlli e programmare la rivalutazione |
| Almeno un risultato superiore al VLEP | Non conforme | Interventi immediati e nuova valutazione |
| 3–5 risultati senza superamento ma fuori dalle soglie preliminari | Nessuna decisione | Raggiungere almeno 6 risultati |
| Almeno 6 risultati e criterio statistico soddisfatto | Conforme mediante test statistico | Documentare e programmare il riesame |
| Criterio statistico non soddisfatto | Non conforme | Ridurre media e variabilità, quindi ripetere la verifica |
| SEG non valido | Giudizio non formulabile | Ridefinire il gruppo |
| Dati insufficienti o metodo inadeguato | Nessuna decisione affidabile | Integrare la campagna o utilizzare un metodo idoneo |
| Cambiamento delle condizioni | Conclusione precedente da riesaminare | Ripartire dalla caratterizzazione di base |