| N° | Quesito CNI | Risposta VVF | Implicazioni pratiche per i professionisti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Attività n. 73 DPR 151/2011 | Problemi di gestione SCIA condominiale e singole SCIA (rischio annullamenti, rinnovi bloccati, agibilità sospese). | Ammessa possibilità di SCIA per parti di attività, ma valutazione caso per caso. Nessuna nuova regola generale. Revisione normativa futura. | Serve coordinare preventivamente le pratiche con i diversi titolari/professionisti. Nei casi complessi, documentare e motivare la scelta di presentazione SCIA parziale. Attendere futuri aggiornamenti normativi. |
| 2 – Separazione autorimessa/vano scala (RTV.6) | Dubbi sul requisito del filtro anche verso edifici residenziali. | Confermato rinvio alle definizioni del DM 03/08/2015. Revisione RTV.6 chiarirà definitivamente. | In attesa della revisione, adottare interpretazione prudenziale: considerare il filtro anche verso abitazioni collegate. Seguire evoluzioni della RTV.6. |
| 3 – Carico d’incendio elevato (qf) | Alcuni Comandi fissano soglia 1500 MJ/m² per livello IV. | Nessuna soglia numerica univoca. Livello IV va deciso con valutazione caso per caso su più fattori. | Motivare le scelte progettuali con analisi di rischio documentata. Non basarsi solo su valori numerici. Seguire eventuali futuri criteri quantitativi che potranno essere introdotti. |
| 4 – Stazioni di pompaggio antincendio | Alcuni Comandi chiedono asseverazione diretta della continuità di servizio. | La continuità può essere attestata con dati statistici forniti da enti gestori o riportati dal professionista. Nessuna responsabilità diretta sui servizi terzi. | Riportare in progetto dati di affidabilità pubblicati o disponibili presso gli enti. Evitare dichiarazioni improprie di responsabilità. Usare riferimenti UNI 10779 e Codice S.6.8.2. |
| 5 – Cadenza quinquennale rinnovi (ARPCA) | Dubbi su scadenze, SCIA parziali e rinnovi tardivi. | Confermata cadenza quinquennale fissa dalla prima SCIA/CPI. Rinnovi tardivi non modificano la scadenza. SCIA ≠ ARPCA. Revisione normativa per semplificazione modulistica. | Informare i committenti che la scadenza resta invariata anche in caso di ritardi. Non confondere SCIA e ARPCA. Annotare sempre la data iniziale della prima SCIA come riferimento quinquennale. |