Tabella riepilogativa  – UNI EN ISO 11079:2008

Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo mediante IREQ e raffreddamento locale

| Sezione | Contenuto riepilogativo tecnico |
| --- | --- |
| Norma di riferimento | UNI EN ISO 11079:2008 – Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto, IREQ, e degli effetti del raffreddamento locale. |
| Origine normativa | Recepimento nazionale della norma europea/internazionale della serie ISO relativa all’ergonomia degli ambienti termici e alla valutazione dello stress da freddo. |
| Ambito principale | Valutazione dello stress termico da freddo in ambienti lavorativi freddi mediante il calcolo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto e la valutazione degli effetti del raffreddamento locale. |
| Finalità della norma | Stabilire metodi e strategie per determinare se l’abbigliamento disponibile è sufficiente a proteggere il lavoratore dal raffreddamento generale del corpo e dagli effetti locali del freddo. |
| Indice principale utilizzato | IREQ – Required Clothing Insulation, cioè isolamento termico dell’abbigliamento richiesto per mantenere l’equilibrio termico del corpo in ambiente freddo. |
| Tipologia di rischio valutato | Rischio da freddo severo, comprendente raffreddamento corporeo generale, raffreddamento delle estremità, raffreddamento della cute esposta, raffreddamento delle vie respiratorie e raffreddamento per contatto con superfici fredde. |
| Applicabilità | Esposizioni lavorative al freddo continue, intermittenti od occasionali, sia in ambienti chiusi sia all’aperto. |
| Esempi di ambienti applicativi | Celle frigorifere, magazzini refrigerati, depositi alimentari, logistica del freddo, lavori outdoor invernali, edilizia in clima freddo, agricoltura, manutenzioni esterne, impianti industriali non riscaldati, attività in quota o in aree ventilate. |
| Esclusioni principali | Non valuta in modo specifico gli effetti di fenomeni meteorologici particolari come precipitazioni, pioggia, neve bagnata, immersione, spruzzi o bagnatura dell’abbigliamento, che richiedono valutazioni integrative. |
| Approccio metodologico | Metodo basato sul bilancio termico del corpo umano, cioè sul confronto tra calore prodotto dal metabolismo e calore disperso verso l’ambiente. |
| Bilancio termico generale | Il corpo è in equilibrio quando il calore prodotto è uguale alle perdite per convezione, irraggiamento, evaporazione, respirazione e conduzione. Se le perdite superano la produzione metabolica, si genera raffreddamento progressivo. |
| Variabili ambientali considerate | Temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità, eventuale temperatura operativa e condizioni di ventilazione o vento. |
| Variabili personali considerate | Metabolismo energetico, isolamento dell’abbigliamento, permeabilità all’aria degli indumenti, livello di attività fisica, velocità di movimento, postura, durata dell’esposizione e protezione delle estremità. |
| Metabolismo energetico | Rappresenta il calore prodotto dall’organismo durante l’attività lavorativa. È un parametro decisivo: più il lavoro è intenso, maggiore è la produzione di calore e minore può risultare l’isolamento richiesto. |
| Abbigliamento | È considerato come sistema complessivo di protezione termica, comprendente strati interni, intermedi, esterni, calzature, guanti, copricapo, protezione collo e protezioni facciali. |
| Unità di misura dell’isolamento | L’isolamento termico può essere espresso in m²·K/W oppure in clo. Un valore di 1 clo corrisponde convenzionalmente a 0,155 m²·K/W. |
| IREQmin | Valore minimo di isolamento richiesto per mantenere l’equilibrio termico con un livello di strain fisiologico più elevato. Può essere compatibile con sensazione di freddo e temperatura cutanea più bassa. |
| IREQneutral | Valore di isolamento richiesto per una condizione più prossima alla neutralità termica, con minore disagio e minore sollecitazione fisiologica. |
| Interpretazione tra IREQmin e IREQneutral | Se l’isolamento effettivo dell’abbigliamento è compreso tra IREQmin e IREQneutral, la protezione può essere considerata generalmente adeguata, con possibilità di regolazione in funzione dell’attività e della percezione individuale. |
| Isolamento inferiore a IREQmin | Indica che l’abbigliamento non è sufficiente. Occorre aumentare la protezione, ridurre l’esposizione, introdurre pause, migliorare l’ambiente o riorganizzare il lavoro. |
| Isolamento superiore a IREQneutral | Può indicare eccessiva protezione. Questo può provocare sudorazione, accumulo di umidità negli indumenti e successivo aumento del rischio di raffreddamento nelle pause o nelle fasi meno attive. |
| Isolamento di base dell’abbigliamento | Valore teorico o tabellato dell’isolamento degli indumenti in condizioni standard, spesso riferito a soggetto fermo e aria calma. |
| Isolamento risultante | Valore effettivo dell’isolamento nelle condizioni reali di lavoro, corretto per movimento, vento, permeabilità degli indumenti e attività fisica. |
| Importanza della correzione dell’isolamento | L’isolamento nominale non coincide sempre con quello reale. Movimento corporeo, cammino e vento possono ridurre sensibilmente la protezione effettiva. |
| Dlim – Durata limite di esposizione | Tempo massimo raccomandabile di esposizione quando l’abbigliamento disponibile non garantisce equilibrio termico. Serve a evitare un debito termico eccessivo. |
| Tempo di recupero | Periodo necessario in ambiente più favorevole o riscaldato per compensare il calore perso durante l’esposizione al freddo. |
| Esposizione continua | Condizione in cui il lavoratore rimane in ambiente freddo per un periodo prolungato senza alternanza significativa con zone temperate. |
| Esposizione intermittente | Condizione in cui il lavoratore alterna fasi in ambiente freddo e fasi in ambiente meno freddo o riscaldato. È tipica di celle frigorifere, logistica, carico/scarico e lavori outdoor con pause in cabina. |
| Esposizione occasionale | Accessi brevi o saltuari in ambienti freddi. Anche se brevi, possono richiedere valutazione se la temperatura è molto bassa, se vi è vento o se sono presenti superfici fredde. |
| Raffreddamento generale del corpo | Perdita complessiva di calore corporeo, che può condurre a disagio severo, riduzione delle prestazioni e, nei casi gravi, ipotermia. |
| Raffreddamento locale | Raffreddamento di parti specifiche del corpo, come mani, piedi, viso, orecchie, naso, vie respiratorie o aree a contatto con superfici fredde. |
| Raffreddamento convettivo | Raffreddamento causato dal movimento dell’aria o dal vento. Può essere critico anche con temperature non estreme, soprattutto per cute esposta e indumenti permeabili all’aria. |
| Wind chill | Temperatura equivalente percepita o effetto raffreddante combinato di temperatura dell’aria e velocità del vento. È rilevante per la valutazione della cute esposta e del raffreddamento locale. |
| Raffreddamento conduttivo | Raffreddamento dovuto al contatto diretto con superfici fredde, come metalli, pavimenti, sedute, attrezzature, maniglie o contenitori refrigerati. |
| Raffreddamento delle mani | Può provocare perdita di sensibilità, riduzione della destrezza, calo della forza di presa, aumento degli errori e incremento del rischio infortunistico. |
| Raffreddamento dei piedi | Può causare discomfort, intorpidimento, riduzione dell’equilibrio, perdita di stabilità e maggiore rischio di scivolamento o inciampo. |
| Raffreddamento del viso e della cute esposta | Rilevante in presenza di vento, basse temperature e assenza di adeguata copertura. Può interessare naso, orecchie, guance, collo e polsi. |
| Raffreddamento delle vie respiratorie | Può verificarsi con inalazione di aria molto fredda, soprattutto durante attività fisica intensa. Può richiedere protezioni specifiche o limitazione dell’esposizione. |
| Superfici fredde | Devono essere valutate separatamente quando vi è contatto cutaneo o tramite guanti, poiché materiali ad alta conducibilità, come metalli, sottraggono rapidamente calore. |
| Strumenti di misura necessari | Termometro per temperatura dell’aria, globotermometro o strumenti equivalenti per temperatura media radiante, anemometro per velocità dell’aria, igrometro o psicrometro per umidità. |
| Posizionamento delle misure | Le misure devono essere rappresentative della postazione reale del lavoratore e, se necessario, effettuate in più punti e a diverse altezze. |
| Misure in ambienti non uniformi | In presenza di gradienti termici, correnti d’aria, zone vicino a porte, evaporatori o aperture, devono essere considerati scenari differenziati. |
| Valutazione del ciclo di lavoro | Deve essere analizzata la sequenza reale delle attività, compresi tempi di permanenza in ambiente freddo, pause, movimenti, posture e passaggi tra zone climatiche diverse. |
| Determinazione del metabolismo | Può essere effettuata mediante stime tabellari, analisi dell’attività, classificazione del lavoro o metodi più approfonditi. Una stima errata altera fortemente il risultato. |
| Determinazione dell’abbigliamento | Occorre descrivere tutti gli strati indossati, le zone coperte, le aperture, la vestibilità, la protezione delle estremità e l’eventuale presenza di DPI interferenti. |
| Sistema multistrato | È preferibile utilizzare abbigliamento modulare, composto da strato base traspirante, strato isolante e strato esterno antivento, con possibilità di regolazione. |
| Rischio da abbigliamento eccessivo | Un isolamento troppo elevato può causare sudorazione; gli indumenti umidi perdono capacità isolante e aumentano il rischio durante le pause o le fasi statiche. |
| Protezione delle mani | Deve garantire equilibrio tra isolamento, impermeabilità/antivento, presa, destrezza e compatibilità con utensili o comandi. |
| Protezione dei piedi | Deve prevedere calzature e calze idonee, isolamento dalla superficie fredda, protezione dall’umidità e mantenimento della stabilità. |
| Protezione della testa | Importante perché capo, collo e viso possono contribuire in modo significativo alla perdita di calore e al discomfort. |
| Protezione del tronco | Fondamentale per il mantenimento del bilancio termico generale; deve essere coordinata con l’attività metabolica per evitare sia raffreddamento sia sudorazione. |
| Protezione respiratoria dal freddo | Può essere necessaria in ambienti estremamente freddi o in attività intense, compatibilmente con respirabilità, sicurezza e altri DPI. |
| Misure tecniche di prevenzione | Riduzione delle correnti d’aria, schermature antivento, isolamento di superfici fredde, riscaldamento localizzato, aree di recupero, porte rapide, barriere fisiche e miglioramento del layout. |
| Misure organizzative | Limitazione dei tempi di esposizione, turnazione, pause in ambiente riscaldato, alternanza di mansioni, pianificazione dei lavori, procedure per condizioni estreme e controllo meteo per lavori esterni. |
| Misure procedurali | Istruzioni operative per accesso ad ambienti freddi, uso corretto degli indumenti, gestione delle pause, sostituzione dei capi umidi, controllo dei sintomi e segnalazione di discomfort. |
| Formazione dei lavoratori | Deve riguardare effetti del freddo, uso corretto dell’abbigliamento, riconoscimento precoce dei sintomi, importanza delle pause, protezione delle estremità e comportamenti sicuri. |
| Sorveglianza sanitaria | Da valutare in funzione del rischio, delle condizioni individuali e della normativa applicabile. Particolare attenzione a soggetti sensibili o con condizioni che aumentano la vulnerabilità al freddo. |
| Soggetti sensibili | Possono includere lavoratori con disturbi circolatori, patologie cardiovascolari, neuropatie, diabete, precedenti lesioni da freddo, età avanzata, farmaci influenti sulla termoregolazione o ridotta tolleranza individuale. |
| Sintomi da monitorare | Brividi intensi, intorpidimento, perdita di sensibilità, difficoltà nei movimenti fini, pelle pallida o fredda, confusione, affaticamento anomalo, dolore alle estremità, riduzione della coordinazione. |
| Effetti sulle prestazioni | Il freddo può ridurre destrezza manuale, attenzione, tempi di reazione, forza muscolare, coordinazione e capacità decisionale, aumentando il rischio di errore e infortunio. |
| Rischi indiretti | Scivolamento su superfici ghiacciate, inciampo, ridotta presa su utensili, minore sensibilità tattile, uso improprio di DPI, affaticamento e riduzione della vigilanza. |
| Rapporto con la valutazione dei rischi aziendale | La valutazione secondo UNI EN ISO 11079:2008 può costituire supporto tecnico specialistico alla valutazione del rischio microclimatico da freddo nel DVR. |
| Documentazione consigliata | Descrizione ambienti, mansioni, tempi di esposizione, misure strumentali, metabolismo stimato, abbigliamento considerato, calcolo IREQ, confronto con isolamento disponibile, Dlim, pause e misure preventive. |
| Output tecnico atteso | Giudizio sull’adeguatezza dell’abbigliamento e delle condizioni di esposizione, indicazione di eventuali tempi massimi, pause, DPI, protezioni locali e misure migliorative. |
| Errori applicativi frequenti | Usare solo la temperatura dell’aria, ignorare vento e movimento, non correggere l’isolamento, trascurare mani e piedi, sottovalutare la sudorazione, non analizzare esposizioni intermittenti. |
| Limite del solo IREQ | L’IREQ valuta il bilancio termico generale, ma non garantisce automaticamente protezione da raffreddamenti locali; per questo devono essere valutati anche cute esposta, estremità, vie respiratorie e contatto. |
| Limiti della norma | Non sostituisce il giudizio tecnico, non considera tutte le variabili individuali, non copre specificamente precipitazioni e bagnatura, richiede dati affidabili su ambiente, metabolismo e abbigliamento. |
| Integrazione con altre norme | Può essere integrata con norme su misura dei parametri ambientali, metabolismo energetico, isolamento dell’abbigliamento, superfici fredde, DPI contro il freddo e gestione dei posti di lavoro in ambienti freddi. |
| Quando ripetere la valutazione | In caso di variazione di temperature, ventilazione, organizzazione del lavoro, mansioni, durata dell’esposizione, indumenti forniti, layout, impianti frigoriferi o condizioni climatiche esterne. |
| Valore operativo della norma | Consente di passare da una valutazione generica del freddo a una valutazione quantitativa, motivata e documentabile, utile per scegliere abbigliamento, pause, tempi di esposizione e misure di prevenzione. |
| Conclusione tecnica | La UNI EN ISO 11079:2008 è uno strumento fondamentale per valutare lo stress da freddo nei luoghi di lavoro. L’approccio corretto richiede calcolo IREQ, analisi dell’abbigliamento effettivo, valutazione dei tempi di esposizione e controllo specifico del raffreddamento locale. |