# Valutazione HSE - demolizione con polveri

Data: 2026-03-09

Documento: DVR

Sito: Sito dimostrativo / Area operativa A

Attività: Demolizione controllata e taglio / Demolizione strutture secondarie

Esito: Media - Idoneo con misure integrative

Rischio iniziale: 6 (Media)

Rischio residuo: 4 (Media)

Finestra operativa: Sfavorevole

# Parametri tecnici e KPI

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Classe stabilità | stabile |
| Indice dispersione | 25.779/100 |
| Indice ristagno | 74.221/100 |
| Trasporto off-site | 0.0/100 |
| Probabilità P | 3 (2.74) |
| Danno D | 2 (1.88) |
| Probabilità residua Pr | 2 (1.95) |
| Danno residuo Dr | 2 (1.80) |
| Efficienza controlli | 29% |
| Origine parametri tecnici | vento medio |
| U [m/s] | 3.520 |
| u* [m/s] | 0.1500 |
| z/L | 0.4200 |
| L [m] | 23.800 |
| H0 [W/m²] | -18.000 |
| h mixing [m] | 170.00 |

# Descrizione del rischio

Valutazione HSE - demolizione con polveri

Sito: Sito dimostrativo - area Area operativa A

Documento di destinazione: DVR

Scenario: Demolizione controllata e taglio / demolition con agente dust (Calcestruzzo e laterizio).

Esposizione: 6 lavoratori, durata 5.00 h, distanza operatori 8.00 m. Terzi/ricettori presenti a circa 20.000 m.

Contesto: ambiente open, turno day, contesto territoriale industrial.

Parametri tecnici impiegati: vento medio U=3.52 m/s, u*=0.150 m/s, z/L=0.420, H0=-18.000 W/m², h mixing=170.00 m. Classe di stabilità: stabile.

Indicatori HSE: dispersione 25.779/100, ristagno 74.221/100, trasporto off-site 0.0/100.

Probabilità iniziale P=3 (continuo 2.74), danno D=2 (continuo 1.88). Rischio iniziale R=6 => Media.

Dopo applicazione dei controlli selezionati (bagnatura / abbattimento polveri, perimetrazione e interdizione aree, pulizia / gestione residui) si ottengono P_r=2, D_r=2, rischio residuo R_r=4 => Media.

Decisione operativa: Idoneo con misure integrative. Finestra operativa: Sfavorevole.

Note di scenario: Presenza di viabilità interna e edificio limitrofo. Lavorazione con pinza idraulica e taglio puntuale.

Osservazioni meteo: Aria debole, tendenza al ristagno mattutino.

# Misure di prevenzione e protezione

1. Aumentare la distanza degli operatori dalla sorgente o schermare la postazione di lavoro.

2. Evitare l’attività in condizioni di forte ristagno; ripianificare in finestra più dispersiva.

3. Attivare monitoraggio/controllo operativo in corso d’opera con soglia di stop.

4. Informare e addestrare il personale sulle condizioni meteo sfavorevoli e sulle procedure di stop work.

5. Prescrizioni aggiuntive definite dal valutatore: Stop lavorazione in caso di aumento vento > 10 m/s o visibile migrazione di polveri oltre il perimetro.

# Testo pronto per DVR

Valutazione integrativa del rischio da dispersione atmosferica per l’attività “Demolizione controllata e taglio” presso “Sito dimostrativo”.

Lo scenario emissivo considerato riguarda demolition con agente prevalente dust (Calcestruzzo e laterizio).

La valutazione HSE è stata sviluppata integrando parametri micrometeorologici dello strato limite atmosferico (vento medio, u*, z/L, H0, altezza di rimescolamento) con matrice 3x3 probabilità-danno.

Il rischio iniziale risulta Media (R=6), mentre il rischio residuo, a seguito delle misure previste, risulta Media (Rr=4).

Decisione operativa: Idoneo con misure integrative. Finestra operativa corrente: Sfavorevole.

Misure di prevenzione e protezione principali: bagnatura / abbattimento polveri, perimetrazione e interdizione aree, pulizia / gestione residui.

La presente valutazione deve essere aggiornata in caso di variazione delle condizioni meteo-dispersive, della sorgente o dell’organizzazione delle lavorazioni.

# Testo pronto per POS

Per la fase lavorativa “Demolizione strutture secondarie” viene adottata una procedura di controllo del rischio da dispersione atmosferica basata su verifica pre-operativa dello scenario emissivo e delle condizioni micrometeorologiche.

Prima dell’avvio il preposto verifica: classe di stabilità, indice di dispersione, indice di ristagno, presenza di terzi, funzionalità delle misure di contenimento e disponibilità dei DPI.

Giudizio corrente: Media con decisione “Idoneo con misure integrative”.

In caso di finestra operativa sfavorevole, aumento del ristagno, vento oltre soglia gestionale o inefficacia delle misure di contenimento, la lavorazione viene sospesa e riprogrammata.

Prescrizioni operative: 1. Aumentare la distanza degli operatori dalla sorgente o schermare la postazione di lavoro. 2. Evitare l’attività in condizioni di forte ristagno; ripianificare in finestra più dispersiva. 3. Attivare monitoraggio/controllo operativo in corso d’opera con soglia di stop. 4. Informare e addestrare il personale sulle condizioni meteo sfavorevoli e sulle procedure di stop work. 5. Prescrizioni aggiuntive definite dal valutatore: Stop lavorazione in caso di aumento vento > 10 m/s o visibile migrazione di polveri oltre il perimetro.

# Testo pronto per DUVRI

Nell’analisi delle interferenze è stato valutato il potenziale trasferimento di contaminanti aerodispersi dalla lavorazione “Demolizione controllata e taglio” verso aree o soggetti terzi.

Sono presenti ricettori/terzi a distanza di circa 20.000 m con sensibilità sensitive.

Il rischio interferenziale residuo è classificato Media.

Devono essere coordinati: perimetrazione, segnalazione, scelta della finestra operativa, gestione dei mezzi, eventuale sospensione in caso di condizioni meteo-dispersive sfavorevoli.

Il coordinamento tra committente, appaltatore e imprese interferenti deve prevedere comunicazione preventiva dell’avvio e conferma della validità delle condizioni operative il giorno stesso dell’attività.

# Metodo, campo di impiego e limiti

Metodo e campo di impiego

La web app integra un motore tecnico micrometeorologico per il PBL con un layer HSE di traduzione operativa del rischio. I parametri tecnici disponibili (statistiche del segnale, Eddy-Covariance, Similarità di Monin-Obukhov, profili e metodi indiretti) alimentano indicatori di dispersione, ristagno e stabilità.

Per la valutazione HSE lo scenario viene caratterizzato mediante intensità emissiva, pericolosità intrinseca dell’agente, durata espositiva, distanza lavoratori, sensibilità dei ricettori e misure di controllo attive.

Il rischio è espresso tramite matrice 3x3 con classi Accettabile, Media e Inaccettabile. Il rischio residuo è ricalcolato considerando l’effetto delle misure di prevenzione e protezione selezionate.

Limiti di impiego

Il risultato costituisce supporto tecnico-operativo e non sostituisce valutazioni igienistiche, tossicologiche, modellistiche o normative specialistiche. È richiesta la validazione del professionista competente, soprattutto in presenza di agenti ad alta pericolosità o scenari incidentali complessi.

Scenario corrente: Demolizione controllata e taglio / demolition / dust. Origine parametri tecnici: vento medio.